Ing. Jiří Šimka

739 95  Bystřice č.1139

Sadové úpravy - ulice 1. máje

v Třinci - Stromořadí

Stupeň:	Projekt

Investor:	Město Třinec, Jablunkovská 160, Třinec 736 91

Projektant:	Šimková Alena

Kontrola:	Ing. Šimka Jiří

Datum:	říjen 2013

OBSAH DOKUMENTACE:

Textová část:

Technická zpráva

1.  Základní údaje a podklady

2.  Lokalizace a majetkové vztahy

3.  Charakteristika  zájmového území

4.  Návrh řešení

5.  Technologie prací

6. 	Výkaz výměr

7. Seznam a parametry navrženého rostlinného materiálu

8. 	Doporučená péče o výsadby

Rozpočet

Grafická část:

- SNÍMEK Z KATASTRÁLNÍ MAPY

- CELKOVÁ SITUACE   M 1:1000

3.    OSAZOVACÍ A VYTYČOVACÍ PLÁN, měř.:1:300

- SPECIFIKACE MOBILIÁŘE - odp.koš

- SPECIFIKACE MOBILIÁŘE – závěsné nádoby na VO

6.    DETAIL VÝSADBY STROMU

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Stavba:	Sadové úpravy - ulice 1. máje v Třinci

Stupeň:	Projekt

# Investor:	Město Třinec, Jablunkovská 160, Třinec 736 91

Projektant:	Šimková Alena

Kontrola:	Ing. Jiří Šimka

Datum:	říjen 2013

- Základní údaje a podklady

Na základě požadavku Městského úřadu v Třinci je zpracována projektová dokumentace Sadové úpravy - ulice 1. máje v Třinci – stromořadí.

Projekt řeší zelené pásy mezi komunikací a podélným chodníkem na východní  straně ulice, vychází z projektu rekonstrukce veřejného osvětlení, které vede v okraji zeleného pásu podél chodníku na východní straně ulice.

Rekonstrukce zeleně by měla bezprostředně navazovat  na rekonstrukci VO.

Základem pro vypracování návrhu výsadeb byly tyto podklady:

- vyjádření správců inženýrských sítí,

- katastrální mapa dle http://nahlizenidokn.cuzk.cz/,

- PD Rekonstrukce veřejného osvětlení v Třinci ul. 1.máje a ul. Jablunkovská     projekčního ateliéru Elektro - projekce s.r.o.,

- vlastní šetření a fotodokumentace provedená na místě.

- Lokalizace a majetkové vztahy

Dotčené parcely:

| PARCELNÍ ČÍSLO | VLASTNÍK | ZPŮSOB VYUŽITÍ | KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2207/4 | Město Třinec, Jablunkovská 160, Třinec, 739 61 | ostatní komunikace | Třinec | západní strana ulice |
| 2207/6 | Město Třinec, Jablunkovská 160, Třinec, 739 61 | ostatní komunikace | Třinec | východní strana ulice |

- Charakteristika  zájmového území

Ulice 1. máje je jednou z hlavních ulic "starého Třince", která umožňuje komunikační tah skrze centrální město směrem na Jablunkovsko a dále na Slovensko. Silný automobilový provoz je dán jak běžným průjezdem, tak také blízkostí výjezdu z Třineckých železáren, kdy zejména v tzv. "špičce" projíždějí auta ulicí téměř plynule.

Zatímco v území západně od ul. 1. máje převládají funkce občanské vybavenosti, bydlení a veřejné zeleně, v území východně od této ulice až k železniční trati převládá rozvoj podnikatelské sféry v oblasti drobné výroby (pekárna) a výrobních služeb, funkce občanské vybavenosti (lékárna, obchody, policejní stanice aj.).

Rozvoj bydlení není v řešeném území předpokládán především s ohledem na kvalitu životního prostředí a funkci území.

Rušnou komunikaci oddělují od podélných chodníků  trávníkové pásy s nevyhovující kvalitou.  Proschlý a zaplevelený drn je často navýšen nad obrubníky silnice, které přerůstá.

Mobiliář (odpadkové koše) je starší,  plastový v nedostatečném počtu.

- Návrh řešení

Návrh řeší prostor podélného pásu mezi chodníkem a silnicí na východní straně ulice. Do zelených pásů navrhuje nové dosadby stromů tak, aby byl zachován poměrně pravidelný rozestup v nové aleji - v závislosti na nové umístění sloupů VO.Taktéž další podzemní IS místy zasahují do zelených pásů.

Spon výsadeb byl stanoven na 8 až 11m dle limitů místních ploch a IS. Při výběru rostlinného materiálu byla zohledněna zátěž řešených prostor automobilovou dopravou, zasolením a zvýšeným znečištěním z blízkých železáren.

Navrhované stromořadí bude vysázeno z jinanů dvojlaločných - Ginkgo biloba ´Fastigiata´ (obvod kmene 18/20, výška založení koruny 2,3m s možností následného zvýšení koruny). Při výsadbě je navrhovaná 100% výměna půdy ve výsadbových jámách.

Ginkgo biloba ´Fastigiata´ má užší pyramidální korunu, 4-8m širokou, která však může být variabilní strom od stromu. V ideálních podmínkách dorůstá výšky 15-20m. Listy mají ojedinělý tvar na podzim vybarvuje velmi atraktivně do jasně zlatožlutých odstínů.

Je to dobrý parkový i uliční strom, mrazuvzdorný, netrpí chorobami, snáší městské prostředí a silné znečištění, na půdu je nenáročný.

Plochy pod stromy budou následně zatravněny, při zakládání travnatých ploch dojde ke 100% výměně substrátu o mocnosti cca 10cm.

- Technologie prací

Po dokončení stavebních prací v rámci rekonstrukce VO budou zahájeny sadové úpravy.

Zahradnická firma provede sejmutí zeminy v zelených pásech ve výšce 10 cm. Sejmutá zemina bude vyvezena na deponii. Následně budou vytýčeny a vyhloubeny jámy pro výsadbu stromů s odvozem výkopku. Výsadba stromů je navrhována se 100% výměnou půdy.

Po hrubém urovnání terénu následuje výsadba stromů.

Výsadba stromů bude provedena do jam o objemu 1 m3. Jámy je třeba hloubit v šířce, která odpovídá 1,5 násobku průměru zemního balu. Propustnost je vhodné zkontrolovat před výsadbou prolitím výsadbové jámy vodou. Pokud je voda v jámě zadržována (v důsledku zhutnění, jílovitého podloží aj.), je nutné vybudovat drenážní vrstvu.

Pro výsadbu stromů bude použit dvouvrstevný  substrát následujícího složení

- vrchní vrstva (do hloubky 30 cm )

- ornice 40% objemu

- písek 15% objemu

- štěrk 4-8 15%objemu

- kompost 30%objemu

- spodní vrstva (od hloubky 30 cm)

- ornice 50% objemu

- štěrk 8-16 20% objemu

- štěrk 4-8 10% objemu

- písek 20% objemu

Lze přimísit i půdní kondicionér v množství 1kg/m3. Stromy budou přihnojeny tabletovým hnojivem SILVAMIX v množství 10 tablet/strom a ihned po výsadbě řádně zality (100 l/strom). Kmen bude obalen rákosovou rohoží. Po výsadbě budou kolem stromů upraveny výsadbové mísy, zamulčovány štěrkovým mulčem (průměr mísy cca 1,5m, vrstva 7cm). Stromy budou kotveny čtyřmi kůly v čtyřsponu a upevněny čtyřmi úvazky. Kůly mohou být odstraněny teprve po řádném zakořenění dřeviny (cca po 3 letech od výsadby). Výsadba stromů se zapěstovaným zemním balem je vázána na období říjen – duben. V roce výsadby je při přísušcích nutná zálivka (1 zálivka = 100l/strom). Další péče viz. Doporučená péče o výsadby.

Při výsadbách  stromů musí být respektována ochranná pásma inženýrských sítí! Před zahájením realizace je nutno trasy vytyčit a případně posoudit, zda ve vztahu k ochranným pásmům není nutno situování výsadeb upravit.

Výsadbové jámy nebudou hloubené těžkou technikou.

Po dokončení výsadby stromů následuje finální úprava terénu pro výsev trávníku – návoz ornice do výšky 10cm a dorovnání  do výšky obrubníků.

V případě zaplevelení použité ornice je nutné provést postřik totálním herbicidem v dávce 10 l na 1ha. Výsev je možné provést cca 10-15 dní po postřiku.

Bude použito osivo typu parková směs do sucha. Doporučený výsevek 20-30g/m2.

Následně může proběhnout instalace mobiliáře a jarní instalace závěsných sestav.

6.  Výkaz výměr

|  | MJ |  |
| --- | --- | --- |
| Sejmutí ornice z povrchu záhonu stávající 10cm | m2 | 393 |
| Výkop jam pro stromy | ks | 22 |
| Odvoz zeminy z výkopů na deponii | m3 | 58 |
| Výsadba stromů se 100% výměnou půdy | ks | 22 |
| Rozprostření substrátu pro založení trávníku | m2 | 393 |
| Odplevelení půdy totálním herbicidem | m2 | 393 |
| Založení parkového trávníku v rovině | m2 | 393 |
| Mulčování štěrkem fr. 16-32 v tl.7cm | m2 | 22 |
| Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou | ks | 3 |
| Odpadkový koš 75l na noze se stříškou, opláštění perforovaným ocelovým plechem | ks | 5 |
| Závěsná sestava složená ze dvou půlkruhových mís o objemu 76l osázená10 ks balk. rostlin | ks | 12 |

7. Seznam a parametry navrženého rostlinného materiálu

| STROMY | parametry | spon ks/m2 | ks |
| --- | --- | --- | --- |
| Ginkgo biloba ´Fastigiata´ | ok 18-20, dtbal. | solitérně | 22 |

Při realizačních pracích budou dodržovány tyto právní normy:

- Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny

- ČSN DIN 18 915  ( 83 9011) - Práce s půdou

- ČSN DIN 18 916  (83 9021) - Výsadby rostlin

- ČSN DIN  18917 (83 9031) - Zakládání trávníků

- ČSN DIN 18 919 (83 9051) - Rozvojová a udržovací péče o dřeviny

- ČSN 464901 - Výsadba okrasných dřevin

- ČSN DIN 18 920 (83 9061) - Ochrana stromů, rostlinných porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech

- OBP  stávajících energet. sítí dle zákona č.79/57 Sb.

- OBP telekomunikačních kabelů dle zákona č.110/64 Sb.

- OBP silnic dle zákona č. 135 SB.

- OBP plynárenských zařízení dle zákona č.222/94 Sb.

- Doporučená péče o výsadby

Součástí realizace je dle ČSN DIN 18 917 také dokončovací péče, kterou realizační firma zajišťuje až do stavu schopného převzetí a následná rozvojová péče po období tří let.

DOPORUČENÁ PÉČE PRO OBDOBÍ 1. ROKU (POVÝSADBOVÁ PÉČE):

Péče o stromy zahrnuje:

- 1x kontrolu a úpravu kotvení

- zálivku při přísušcích v dávce 100 l/strom

- 3x odplevelení a úpravu výsadbové mísy kolem kmene

Péče o trávníky zahrnuje:

- 1x jarní vyhrabání trávníku

- 1 x chemické odplevelení selektivním postřikem

- 6x pokosení trávníku

- 1x podzimní shrabání listí

DOPORUČENÁ PÉČE PRO OBDOBÍ 2. ROKU (POVÝSADBOVÁ PÉČE):

Péče o stromy zahrnuje:

- 1x kontrolu a úpravu kotvení

- zálivku při přísušcích v dávce 100 l/strom

- 1x přihnojení umělým hnojivem s vyrovnaným obsahem živin  (12N+12P+17K+2Mg+6S)  v dávce 100g/strom

- 1x výchovný řez v koruně a odstranění nežádoucích výmladků na kmeni

- 2x odplevelení a úpravu výsadbové mísy kolem kmene

- 1x doplnění štěrku do výsadbových mís

Péče o trávníky zahrnuje:

- 1x jarní vyhrabání trávníku

- 6x pokosení trávníku

- 1x podzimní shrabání listí

DOPORUČENÁ PÉČE PRO OBDOBÍ 3. ROKU (POVÝSADBOVÁ PÉČE):

Péče o stromy zahrnuje:

- 1x kontrolu a úpravu kotvení

- zálivku při přísušcích v dávce 100 l/strom

- 1x přihnojení umělým hnojivem s vyrovnaným obsahem živin  (12N+12P+17K+2Mg+6S)  v dávce 100g/strom

- 1x výchovný řez v koruně a odstranění nežádoucích výmladků na kmeni

- 2x odplevelení a úpravu výsadbové mísy kolem kmene

- 1x doplnění štěrku do výsadbových mís

Péče o trávníky zahrnuje:

- 1x jarní vyhrabání trávníku

- 6x pokosení trávníku

- 1x podzimní shrabání listí

Šimková Alena

775 321 377

simka@volny.cz