Výpočet úhlové zdi

Vstupní data

Projekt

| Akce | : | Parkovací objekt Třinec – sídliště SOSNA SO 201.1 |
| --- | --- | --- |
| Část | : | Stávající opěrná zeď - úsek č.1 (vrt JV-1) |
| Popis | : | Kontrolní statické a stabilitní posouzení OZ |
| Odběratel | : | STATUTÁRNÍ MĚSTO TŘINEC |
| Vypracoval | : | Ing. Lukáš Ďuriš |
| Datum | : | 11.11.2020 |
| Číslo zakázky | : | Ge-18-2020 |
| Archivní číslo | : | D 201.1-20 |

Nastavení

(zadané pro aktuální úlohu)

Materiály a normy

| Betonové konstrukce : | EN 1992-1-1 (EC2) |
| --- | --- |
| Součinitele EN 1992-1-1 : | standardní |

Výpočet zdí

| Výpočet aktivního tlaku : | Coulomb (ČSN 730037) |
| --- | --- |
| Výpočet pasivního tlaku : | Caquot-Kerisel (ČSN 730037) |
| Výpočet zemětřesení : | Mononobe-Okabe |
| Tvar zemního klínu : | počítat šikmý |
| Výstupek základu : | výstupek uvažovat jako šikmou základovou spáru |
| Dovolená excentricita : | 0,333 |
| Metodika posouzení : | výpočet podle EN 1997 |
| Návrhový přístup : | 2 - redukce zatížení a odporu |

| Součinitele redukce zatížení (F) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepříznivé |  | Příznivé |  |
| Stálé zatížení : | G = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |
| Proměnné zatížení : | Q = | 1,50 | [–] | 0,00 | [–] |
| Zatížení vodou : | w = | 1,35 | [–] |  |  |

| Součinitele redukce odporu (R) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel redukce odporu na překlopení : | Rv = | 1,40 | [–] |
| Součinitel redukce odporu na posunutí : | Rh = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce odporu základové půdy : | Re = | 1,40 | [–] |

| Kombinační součinitele pro proměnná zatížení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel kombinační hodnoty : | 0 = | 0,70 | [–] |
| Součinitel časté hodnoty : | 1 = | 0,50 | [–] |
| Součinitel kvazistálé hodnoty : | 2 = | 0,30 | [–] |

| Součinitele redukce zatížení (F) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dočasná návrhová situace |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepříznivé |  | Příznivé |  |
| Stálé zatížení : | G = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |
| Proměnné zatížení : | Q = | 1,50 | [–] | 0,00 | [–] |
| Zatížení vodou : | w = | 1,35 | [–] |  |  |

| Součinitele redukce odporu (R) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dočasná návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel redukce odporu na překlopení : | Rv = | 1,40 | [–] |
| Součinitel redukce odporu na posunutí : | Rh = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce odporu základové půdy : | Re = | 1,40 | [–] |

Materiál konstrukce

Objemová tíha  = 24,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 20/25

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 20,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fctm | = | 2,20 | MPa |

Ocel podélná : B500

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Geometrie konstrukce

| Číslo | Pořadnice | Hloubka |
| --- | --- | --- |
|  | X [m] | Z [m] |
| 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 1,00 |
| 3 | 0,30 | 1,00 |
| 4 | 0,30 | 4,00 |
| 5 | 1,30 | 4,00 |
| 6 | 1,30 | 4,80 |
| 7 | -1,50 | 4,80 |
| 8 | -1,50 | 4,00 |
| 9 | -0,50 | 4,00 |
| 10 | -0,50 | 0,00 |

Počátek [0,0] je v nejhořejším pravém bodu zdi.

Plocha řezu zdi = 5,14 m2.

| Název : Geometrie | Fáze - výpočet : 1 - 0 |
| --- | --- |

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | ef | cef |  | su |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [°] |
| 1 | Y navážky - kce. vozovky |  | 30,00 | 0,00 | 19,00 | 10,00 | 20,00 |
| 2 | tř. F6-F4 - tuhé konzistence / jíly a hlíny, prachovitopísčité |  | 20,00 | 10,00 | 21,00 | 11,00 | 12,00 |
| 3 | Zásyp v rubu kce. OZ (tř. G3) |  | 30,00 | 0,00 | 19,00 | 10,00 | 20,00 |
| 4 | Dluviofluviální jíly F6/F2 |  | 22,00 | 10,00 | 19,50 | 10,00 | 7,00 |
| 5 | Dluviální jíly a sutě F6 |  | 22,00 | 8,00 | 19,70 | 11,00 | 7,00 |
| 6 | Dluviofluviální jíly F6 |  | 22,00 | 10,00 | 19,50 | 10,00 | 7,00 |

Parametry zemin pro výpočet tlaku v klidu

| Číslo | Název | Vzorek | Typ | ef |  | OCR | Kr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | výpočtu | [°] | [–] | [–] | [–] |
| 1 | Y navážky - kce. vozovky |  | nesoudržná | 30,00 | - | - | - |
| 2 | tř. F6-F4 - tuhé konzistence / jíly a hlíny, prachovitopísčité |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 3 | Zásyp v rubu kce. OZ (tř. G3) |  | nesoudržná | 30,00 | - | - | - |
| 4 | Dluviofluviální jíly F6/F2 |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 5 | Dluviální jíly a sutě F6 |  | soudržná | - | 0,35 | - | - |
| 6 | Dluviofluviální jíly F6 |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |

Parametry zemin

| Y navážky - kce. vozovky |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 19,00 | kN/m3 |  |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 30,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 0,00 | kPa |  |
| Třecí úhel kce-zemina : |  | = | 20,00 | ° |  |
| Zemina : | nesoudržná |  |  |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 20,00 | kN/m3 |  |

| tř. F6-F4 - tuhé konzistence / jíly a hlíny, prachovitopísčité |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 21,00 | kN/m3 |  |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 20,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 10,00 | kPa |  |
| Třecí úhel kce-zemina : |  | = | 12,00 | ° |  |
| Zemina : | soudržná |  |  |  |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,40 |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,00 | kN/m3 |  |

| Zásyp v rubu kce. OZ (tř. G3) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 19,00 | kN/m3 |  |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 30,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 0,00 | kPa |  |
| Třecí úhel kce-zemina : |  | = | 20,00 | ° |  |
| Zemina : | nesoudržná |  |  |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 20,00 | kN/m3 |  |

| Dluviofluviální jíly F6/F2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 19,50 | kN/m3 |  |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 22,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 10,00 | kPa |  |
| Třecí úhel kce-zemina : |  | = | 7,00 | ° |  |
| Zemina : | soudržná |  |  |  |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,40 |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 20,00 | kN/m3 |  |

| Dluviální jíly a sutě F6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 19,70 | kN/m3 |  |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 22,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 8,00 | kPa |  |
| Třecí úhel kce-zemina : |  | = | 7,00 | ° |  |
| Zemina : | soudržná |  |  |  |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,35 |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,00 | kN/m3 |  |

| Dluviofluviální jíly F6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 19,50 | kN/m3 |  |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 22,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 10,00 | kPa |  |
| Třecí úhel kce-zemina : |  | = | 7,00 | ° |  |
| Zemina : | soudržná |  |  |  |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,40 |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 20,00 | kN/m3 |  |

Geologický profil a přiřazení zemin

Informace o umístění

Kóta povrchu = 346,00 m

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Mocnost vrstvy | Hloubka | Nadm. výška | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t [m] | z [m] | [m] |  |  |
| 1 | 0,20 | 0,00 .. 0,20 | 346,00 .. 345,80 | Y navážky - kce. vozovky |  |
| 2 | 1,05 | 0,20 .. 1,25 | 345,80 .. 344,75 | Dluviální jíly a sutě F6 |  |
| 3 | 3,20 | 1,25 .. 4,45 | 344,75 .. 341,55 | Dluviofluviální jíly F6/F2 |  |
| 4 | - | 4,45 ..  | 341,55 .. - | Dluviofluviální jíly F6 |  |

Založení

Typ založení : zemina - geologický profil

Tvar terénu

Terén za konstrukcí je ve sklonu 1: 4,30 (úhel sklonu je 13,09 °).

Výška náspu je 1,00 m, délka náspu je 4,30 m.

Vliv vody

Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.

Zadaná plošná přitížení

| Číslo | Přitížení |  | Působ. | Vel.1 | Vel.2 | Poř.x | Délka | Hloubka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  | [kN/m2] | [kN/m2] | x [m] | l [m] | z [m] |
| 1 | Ano |  | proměnné | 25,00 |  | 4,50 | 5,00 | na terénu |

| Číslo | Název |
| --- | --- |
| 1 | Zatížení dopravou 32t |

Odpor na líci konstrukce

Odpor na líci konstrukce: klidový

Zemina na líci konstrukce - tř. F6-F4 - tuhé konzistence / jíly a hlíny, prachovitopísčité

| Výška zeminy před zdí | h | = | 1,35 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Terén před konstrukcí je rovný.

Zadané síly působící na konstrukci

| Číslo | Síla |  | Název | Působ. | Fx | Fz | M | x | z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nová | změna |  |  | [kN/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [m] | [m] |
| 1 | Ano |  | Kotva K.1 | stálé | 25,00 | 10,00 | 0,00 | -0,50 | 1,30 |

Celkové nastavení výpočtu

Minimální dimenzační tlak je uvažován hodnotou a,min = 0,20z

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Zeď se může přemístit, je počítána na zatížení aktivním tlakem.

Posouzení čís. 1  (Fáze budování 1)

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | překl. | posun. | napětí |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -1,67 | 123,36 | 1,39 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Odpor na líci | -12,75 | -0,45 | 0,02 | 0,50 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -1,63 | 24,20 | 2,13 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -4,05 | 2,20 | 1,60 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 88,35 | -1,52 | 60,97 | 2,40 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 23,44 | -1,80 | 14,54 | 2,30 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Kotva K.1 | -25,00 | -3,50 | 10,00 | 1,00 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |

Posouzení celé zdi

Posouzení na překlopení

| Moment vzdorující | Mres | = | 408,10 | kNm/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment klopící | Movr | = | 239,13 | kNm/m |  |  |  |

Zeď na překlopení VYHOVUJE

Posouzení na posunutí

| Vodor. síla vzdorující | Hres | = | 119,82 | kN/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodor. síla posunující | Hact | = | 116,70 | kN/m |  |  |  |

Zeď na posunutí VYHOVUJE

Celkové posouzení - ZEĎ VYHOVUJE

Maximální napětí v základové spáře : 114,29 kPa

Únosnost základové půdy (Fáze budování 1)

Síly působící ve středu základové spáry

| Číslo | Moment | Norm. síla | Pos. síla | Excentricita | Napětí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [–] | [kPa] |
| 1 | 0,28 | 319,82 | 103,48 | 0,000 | 114,29 |
| 2 | 37,24 | 263,90 | 116,70 | 0,050 | 104,81 |

Normové síly působící ve středu základové spáry (výpočet sedání)

| Číslo | Moment | Norm. síla | Pos. síla |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] |
| 1 | -3,02 | 235,29 | 74,05 |

Dimenzace čís. 1  (Fáze budování 1)

Posouzení dříku - zadní výztuž

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | moment | norm.sila | pos.sila |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -1,84 | 69,58 | 0,37 | 1,350 | 1,350 | 1,000 |
| Odpor na líci | -2,11 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -3,25 | 2,20 | 0,60 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |
| Aktivní tlak | 46,19 | -1,20 | 5,53 | 0,78 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 24,64 | -1,45 | 3,03 | 0,80 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Kotva K.1 | -25,00 | -2,70 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |

Posouzení dříku - zadní výztuž

Posouzení zdi v pracovní spáře 4,00 m od koruny zdi

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 20,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 2095,4 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 193,8 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 0,80 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | x | = | 0,09 | m | < | 0,46 | m | = | xmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | VRd | = | 240,57 | kN | > | 72,20 | kN | = | VEd |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 643,06 | kNm | > | 62,10 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení dříku - zadní výztuž

Posouzení zdi v pracovní spáře 1,00 m od koruny zdi

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 20,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 2095,4 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 193,8 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 0,50 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | x | = | 0,09 | m | < | 0,27 | m | = | xmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | VRd | = | 187,38 | kN | > | 2,69 | kN | = | VEd |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 369,74 | kNm | > | 0,91 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení výstupku

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Výpočtový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | koeficient |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -1,67 | 123,36 | 1,39 | 1,350 |
| Odpor na líci | -12,75 | -0,45 | 0,02 | 0,50 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -1,63 | 24,20 | 2,13 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -4,05 | 2,20 | 1,60 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 88,35 | -1,52 | 60,97 | 2,40 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 23,44 | -1,80 | 14,54 | 2,30 | 1,500 |
| Kotva K.1 | -25,00 | -3,50 | 10,00 | 1,00 | 1,350 |

Posouzení výstupku

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 20,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 2095,4 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 148,4 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 0,80 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | x | = | 0,09 | m | < | 0,46 | m | = | xmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | VRd | = | 240,57 | kN | > | 95,16 | kN | = | VEd |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 643,06 | kNm | > | 47,59 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení paty

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Výpočtový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | koeficient |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -0,40 | 19,20 | 2,30 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -1,63 | 24,20 | 2,13 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 88,35 | -1,52 | 60,97 | 2,40 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 23,44 | -1,80 | 14,54 | 2,30 | 1,500 |
| Kontaktní napětí | 0,00 | 0,00 | -114,09 | 2,30 | 1,000 |

Posouzení paty

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 20,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 2095,4 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 84,7 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 0,80 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | x | = | 0,09 | m | < | 0,46 | m | = | xmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | VRd | = | 240,57 | kN | > | 48,63 | kN | = | VEd |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 643,06 | kNm | > | 27,19 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.

Dimenzace čís. 2  (Fáze budování 1)

Posouzení dříku - zadní výztuž

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | moment | norm.sila | pos.sila |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -1,84 | 69,58 | 0,37 | 1,350 | 1,350 | 1,000 |
| Odpor na líci | -2,11 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -3,25 | 2,20 | 0,60 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |
| Aktivní tlak | 46,19 | -1,20 | 5,53 | 0,78 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 24,64 | -1,45 | 3,03 | 0,80 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Kotva K.1 | -25,00 | -2,70 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |

Posouzení dříku - zadní výztuž

Posouzení zdi v pracovní spáře 4,00 m od koruny zdi

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 16,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 1341,1 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 193,3 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 0,80 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | x | = | 0,05 | m | < | 0,46 | m | = | xmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | VRd | = | 217,47 | kN | > | 72,20 | kN | = | VEd |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 419,90 | kNm | > | 62,10 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení dříku - zadní výztuž

Posouzení zdi v pracovní spáře 1,00 m od koruny zdi

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 16,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 1341,1 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 193,3 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 0,50 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | x | = | 0,05 | m | < | 0,27 | m | = | xmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | VRd | = | 161,82 | kN | > | 2,69 | kN | = | VEd |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 244,97 | kNm | > | 0,91 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení výstupku

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Výpočtový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | koeficient |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -1,67 | 123,36 | 1,39 | 1,350 |
| Odpor na líci | -12,75 | -0,45 | 0,02 | 0,50 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -1,63 | 24,20 | 2,13 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -4,05 | 2,20 | 1,60 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 88,35 | -1,52 | 60,97 | 2,40 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 23,44 | -1,80 | 14,54 | 2,30 | 1,500 |
| Kotva K.1 | -25,00 | -3,50 | 10,00 | 1,00 | 1,350 |

Posouzení výstupku

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 16,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 1341,1 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 148,0 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 0,80 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | x | = | 0,05 | m | < | 0,46 | m | = | xmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | VRd | = | 217,47 | kN | > | 95,16 | kN | = | VEd |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 419,90 | kNm | > | 47,59 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení paty

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Výpočtový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | koeficient |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -0,40 | 19,20 | 2,30 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -1,63 | 24,20 | 2,13 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 88,35 | -1,52 | 60,97 | 2,40 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 23,44 | -1,80 | 14,54 | 2,30 | 1,500 |
| Kontaktní napětí | 0,00 | 0,00 | -114,09 | 2,30 | 1,000 |

Posouzení paty

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 16,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 1341,1 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 84,4 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 0,80 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | x | = | 0,05 | m | < | 0,46 | m | = | xmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | VRd | = | 217,47 | kN | > | 48,63 | kN | = | VEd |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 419,90 | kNm | > | 27,19 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.

Dimenzace čís. 3  (Fáze budování 1)

Posouzení dříku - zadní výztuž

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | moment | norm.sila | pos.sila |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -1,84 | 69,58 | 0,37 | 1,350 | 1,350 | 1,000 |
| Odpor na líci | -2,11 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -3,25 | 2,20 | 0,60 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |
| Aktivní tlak | 46,19 | -1,20 | 5,53 | 0,78 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 24,64 | -1,45 | 3,03 | 0,80 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Kotva K.1 | -25,00 | -2,70 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |

Posouzení dříku - zadní výztuž

Posouzení zdi v pracovní spáře 4,00 m od koruny zdi

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 12,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 754,4 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 192,8 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 0,80 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | x | = | 0,03 | m | < | 0,46 | m | = | xmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | VRd | = | 217,91 | kN | > | 72,20 | kN | = | VEd |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 239,98 | kNm | > | 62,10 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení dříku - zadní výztuž

Posouzení zdi v pracovní spáře 1,00 m od koruny zdi

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 12,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 754,4 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 192,8 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 0,50 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | x | = | 0,03 | m | < | 0,27 | m | = | xmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | VRd | = | 150,14 | kN | > | 2,69 | kN | = | VEd |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 141,59 | kNm | > | 0,91 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení výstupku

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Výpočtový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | koeficient |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -1,67 | 123,36 | 1,39 | 1,350 |
| Odpor na líci | -12,75 | -0,45 | 0,02 | 0,50 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -1,63 | 24,20 | 2,13 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -4,05 | 2,20 | 1,60 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 88,35 | -1,52 | 60,97 | 2,40 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 23,44 | -1,80 | 14,54 | 2,30 | 1,500 |
| Kotva K.1 | -25,00 | -3,50 | 10,00 | 1,00 | 1,350 |

Posouzení výstupku

Vyztužení a rozměry průřezu

6,60 ks profil 12,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 746,4 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 147,6 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 0,80 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | x | = | 0,03 | m | < | 0,46 | m | = | xmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | VRd | = | 217,91 | kN | > | 95,16 | kN | = | VEd |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 237,51 | kNm | > | 47,59 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení paty

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Výpočtový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | koeficient |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -0,40 | 19,20 | 2,30 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -1,63 | 24,20 | 2,13 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 88,35 | -1,52 | 60,97 | 2,40 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 23,44 | -1,80 | 14,54 | 2,30 | 1,500 |
| Kontaktní napětí | 0,00 | 0,00 | -114,09 | 2,30 | 1,000 |

Posouzení paty

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 12,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 754,4 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 84,2 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 0,80 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | x | = | 0,03 | m | < | 0,46 | m | = | xmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | VRd | = | 217,91 | kN | > | 48,63 | kN | = | VEd |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 239,98 | kNm | > | 27,19 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.

Výpočet stability svahu

Vstupní data

Projekt

Nastavení

(zadané pro aktuální úlohu)

Stabilitní výpočty

| Výpočet zemětřesení : | Standard |
| --- | --- |
| Metodika posouzení : | stupně bezpečnosti |

| Stupně bezpečnosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Stupeň bezpečnosti : | SFs = | 1,50 | [–] |

Přiřazení a plochy

| Číslo | Umístění plochy | Souřadnice bodů plochy [m] |  |  |  | Přiřazená |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | z | x | z | zemina |
| 1 |  | 0,00 | 345,80 | 14,40 | 345,80 | Y navážky - kce. vozovky |
|  |  | 14,40 | 347,00 | 4,30 | 347,00 |  |
|  |  | 0,00 | 346,00 |  |  |  |
| 2 |  | 0,00 | 345,00 | 0,30 | 345,00 | Dluviální jíly a sutě F6 |
|  |  | 0,30 | 344,75 | 14,40 | 344,75 |  |
|  |  | 14,40 | 345,80 | 0,00 | 345,80 |  |
| 3 |  | 14,40 | 342,00 | 14,40 | 344,75 | Dluviofluviální jíly F6/F2 |
|  |  | 0,30 | 344,75 | 0,30 | 342,00 |  |
|  |  | 1,30 | 342,00 |  |  |  |
| 4 |  | 14,40 | 341,55 | 14,40 | 342,00 | Dluviofluviální jíly F6/F2 |
|  |  | 1,30 | 342,00 | 1,30 | 341,55 |  |
| 5 |  | 1,30 | 341,20 | 1,30 | 341,55 | Materiál konstrukce |
|  |  | 1,30 | 342,00 | 0,30 | 342,00 |  |
|  |  | 0,30 | 344,75 | 0,30 | 345,00 |  |
|  |  | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 345,80 |  |
|  |  | 0,00 | 346,00 | -0,50 | 346,00 |  |
|  |  | -0,50 | 342,55 | -0,50 | 342,00 |  |
|  |  | -1,50 | 342,00 | -1,50 | 341,20 |  |
| 6 |  | -1,50 | 341,20 | -1,50 | 342,00 | tř. F6-F4 - tuhé konzistence / jíly a hlíny, prachovitopísčité |
|  |  | -0,50 | 342,00 | -0,50 | 342,55 |  |
|  |  | -12,00 | 342,55 | -12,00 | 341,20 |  |
| 7 |  | 1,30 | 341,55 | 1,30 | 341,20 | Dluviofluviální jíly F6 |
|  |  | -1,50 | 341,20 | -12,00 | 341,20 |  |
|  |  | -12,00 | 336,20 | 14,40 | 336,20 |  |
|  |  | 14,40 | 341,55 |  |  |  |

Přitížení

| Číslo | Typ | Působení | Umístění | Počátek | Délka | Šířka | Sklon | Velikost |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | z [m] | x [m] | l [m] | b [m] |  [°] | q, q1, f, F | q2 | jednotka |
| 1 | pásové | proměnné | na povrchu | x = 4,50 | l = 5,00 |  | 0,00 | 25,00 |  | kN/m2 |

Názvy přitížení

| Číslo | Název |
| --- | --- |
| 1 | Zatížení dopravou 32t |

Voda

| Typ vody : | Voda není |
| --- | --- |

Tahová trhlina

| Tahová trhlina není zadána. |  |  |
| --- | --- | --- |

Zemětřesení

| Se zemětřesením se nepočítá. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Nastavení výpočtu fáze

| Návrhová situace : | trvalá |
| --- | --- |

Výsledky (Fáze budování 1)

Výpočet 1

Kruhová smyková plocha

| Parametry smykové plochy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Střed : | x = | -0,71 | [m] | Úhly : | 1 = | -35,13 | [°] |
|  | z = | 349,69 | [m] |  | 2 = | 72,05 | [°] |
| Poloměr : | R = | 8,73 | [m] |  |  |  |  |
| Smyková plocha po optimalizaci. |  |  |  |  |  |  |  |

Posouzení stability svahu (Bishop)

| Sumace aktivních sil : | Fa = | 296,70 | kN/m |
| --- | --- | --- | --- |
| Sumace pasivních sil : | Fp = | 509,17 | kN/m |
| Moment sesouvající : | Ma = | 2590,17 | kNm/m |
| Moment vzdorující : | Mp = | 4445,05 | kNm/m |

Stupeň bezpečnosti = 1,72 > 1,50

Stabilita svahu VYHOVUJE

| Název : Výpočet | Fáze - výpočet : 1 - 1 |
| --- | --- |

Vstupní data (Fáze budování 2)

Geologický profil a přiřazení zemin

Informace o umístění

Kóta povrchu = 346,00 m

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Mocnost vrstvy | Hloubka | Nadm. výška | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t [m] | z [m] | [m] |  |  |
| 1 | 0,20 | 0,00 .. 0,20 | 346,00 .. 345,80 | Y navážky - kce. vozovky |  |
| 2 | 1,05 | 0,20 .. 1,25 | 345,80 .. 344,75 | Dluviální jíly a sutě F6 |  |
| 3 | 3,20 | 1,25 .. 4,45 | 344,75 .. 341,55 | Dluviofluviální jíly F6/F2 |  |
| 4 | - | 4,45 ..  | 341,55 .. - | Dluviofluviální jíly F6 |  |

Založení

Typ založení : zemina - geologický profil

Tvar terénu

Terén za konstrukcí je ve sklonu 1: 4,30 (úhel sklonu je 13,09 °).

Výška náspu je 1,00 m, délka náspu je 4,30 m.

Vliv vody

Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.

Zadaná plošná přitížení

| Číslo | Přitížení |  | Působ. | Vel.1 | Vel.2 | Poř.x | Délka | Hloubka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  | [kN/m2] | [kN/m2] | x [m] | l [m] | z [m] |
| 1 | Ne | Ne | proměnné | 25,00 |  | 4,50 | 5,00 | na terénu |

| Číslo | Název |
| --- | --- |
| 1 | Zatížení dopravou 32t |

Odpor na líci konstrukce

Odpor na líci konstrukce: klidový

Zemina na líci konstrukce - tř. F6-F4 - tuhé konzistence / jíly a hlíny, prachovitopísčité

| Výška zeminy před zdí | h | = | 1,35 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tvar terénu na líci konstrukce

| Číslo | Souřadnice | Hloubka |
| --- | --- | --- |
|  | x[m] | z[m] |
| 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | -1,35 |
| 3 | -1,00 | -1,35 |
| 4 | -2,50 | 0,45 |
| 5 | -3,50 | 0,45 |

Počátek [0,0] je umístěn do levého spodního okraje konstrukce.

Kladná souřadnice +z směřuje dolů.

| Název : Geometrie - výkopy v líci OZ | Fáze - výpočet : 2 - 0 |
| --- | --- |

Zadané síly působící na konstrukci

| Číslo | Síla |  | Název | Působ. | Fx | Fz | M | x | z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nová | změna |  |  | [kN/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [m] | [m] |
| 1 | Ne | Ne | Kotva K.1 | stálé | 25,00 | 10,00 | 0,00 | -0,50 | 1,30 |

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : dočasná

Zeď se může přemístit, je počítána na zatížení aktivním tlakem.

Posouzení čís. 1  (Fáze budování 2)

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | překl. | posun. | napětí |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -1,67 | 123,36 | 1,39 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Odpor na líci | -9,88 | -0,53 | 0,02 | 0,50 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -1,63 | 24,20 | 2,13 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -4,05 | 2,20 | 1,60 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 88,35 | -1,52 | 60,97 | 2,40 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 23,44 | -1,80 | 14,54 | 2,30 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Kotva K.1 | -25,00 | -3,50 | 10,00 | 1,00 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |

Posouzení celé zdi

Posouzení na překlopení

| Moment vzdorující | Mres | = | 408,10 | kNm/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment klopící | Movr | = | 239,59 | kNm/m |  |  |  |

Zeď na překlopení VYHOVUJE

Posouzení na posunutí

| Vodor. síla vzdorující | Hres | = | 119,79 | kN/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodor. síla posunující | Hact | = | 119,56 | kN/m |  |  |  |

Zeď na posunutí VYHOVUJE

Celkové posouzení - ZEĎ VYHOVUJE

Maximální napětí v základové spáře : 114,45 kPa

Únosnost základové půdy (Fáze budování 2)

Síly působící ve středu základové spáry

| Číslo | Moment | Norm. síla | Pos. síla | Excentricita | Napětí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [–] | [kPa] |
| 1 | 0,90 | 319,82 | 107,35 | 0,001 | 114,45 |
| 2 | 37,70 | 263,90 | 119,56 | 0,051 | 104,96 |

Normové síly působící ve středu základové spáry (výpočet sedání)

| Číslo | Moment | Norm. síla | Pos. síla |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] |
| 1 | -2,56 | 235,29 | 76,92 |

Dimenzace čís. 1  (Fáze budování 2)

Posouzení dříku - zadní výztuž

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | moment | norm.sila | pos.sila |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -1,84 | 69,58 | 0,37 | 1,350 | 1,350 | 1,000 |
| Odpor na líci | -2,11 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -3,25 | 2,20 | 0,60 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |
| Aktivní tlak | 46,19 | -1,20 | 5,53 | 0,78 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 24,64 | -1,45 | 3,03 | 0,80 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Kotva K.1 | -25,00 | -2,70 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |

Posouzení dříku - zadní výztuž

Posouzení zdi v pracovní spáře 4,00 m od koruny zdi

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 20,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 2095,4 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 193,8 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 0,80 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | x | = | 0,09 | m | < | 0,46 | m | = | xmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | VRd | = | 240,57 | kN | > | 72,20 | kN | = | VEd |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 643,06 | kNm | > | 62,10 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení dříku - zadní výztuž

Posouzení zdi v pracovní spáře 1,00 m od koruny zdi

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 20,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 2095,4 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 193,8 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 0,50 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | x | = | 0,09 | m | < | 0,27 | m | = | xmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | VRd | = | 187,38 | kN | > | 2,69 | kN | = | VEd |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 369,74 | kNm | > | 0,91 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení výstupku

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Výpočtový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | koeficient |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -1,67 | 123,36 | 1,39 | 1,350 |
| Odpor na líci | -9,88 | -0,53 | 0,02 | 0,50 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -1,63 | 24,20 | 2,13 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -4,05 | 2,20 | 1,60 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 88,35 | -1,52 | 60,97 | 2,40 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 23,44 | -1,80 | 14,54 | 2,30 | 1,500 |
| Kotva K.1 | -25,00 | -3,50 | 10,00 | 1,00 | 1,350 |

Posouzení výstupku

Vyztužení a rozměry průřezu

6,60 ks profil 20,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 2073,5 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 149,0 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 0,80 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | x | = | 0,08 | m | < | 0,46 | m | = | xmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | VRd | = | 239,73 | kN | > | 95,47 | kN | = | VEd |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 636,63 | kNm | > | 47,77 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení paty

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Výpočtový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | koeficient |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -0,40 | 19,20 | 2,30 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -1,63 | 24,20 | 2,13 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 88,35 | -1,52 | 60,97 | 2,40 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 23,44 | -1,80 | 14,54 | 2,30 | 1,500 |
| Kontaktní napětí | 0,00 | 0,00 | -113,78 | 2,30 | 1,000 |

Posouzení paty

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 20,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 2095,4 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 85,2 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 0,80 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | x | = | 0,09 | m | < | 0,46 | m | = | xmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | VRd | = | 240,57 | kN | > | 48,94 | kN | = | VEd |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 643,06 | kNm | > | 27,37 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.

Dimenzace čís. 2  (Fáze budování 2)

Posouzení dříku - zadní výztuž

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | moment | norm.sila | pos.sila |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -1,84 | 69,58 | 0,37 | 1,350 | 1,350 | 1,000 |
| Odpor na líci | -2,11 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -3,25 | 2,20 | 0,60 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |
| Aktivní tlak | 46,19 | -1,20 | 5,53 | 0,78 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 24,64 | -1,45 | 3,03 | 0,80 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Kotva K.1 | -25,00 | -2,70 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |

Posouzení dříku - zadní výztuž

Posouzení zdi v pracovní spáře 4,00 m od koruny zdi

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 16,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 1341,1 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 193,3 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 0,80 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | x | = | 0,05 | m | < | 0,46 | m | = | xmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | VRd | = | 217,47 | kN | > | 72,20 | kN | = | VEd |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 419,90 | kNm | > | 62,10 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení dříku - zadní výztuž

Posouzení zdi v pracovní spáře 1,00 m od koruny zdi

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 16,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 1341,1 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 193,3 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 0,50 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | x | = | 0,05 | m | < | 0,27 | m | = | xmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | VRd | = | 161,82 | kN | > | 2,69 | kN | = | VEd |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 244,97 | kNm | > | 0,91 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení výstupku

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Výpočtový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | koeficient |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -1,67 | 123,36 | 1,39 | 1,350 |
| Odpor na líci | -9,88 | -0,53 | 0,02 | 0,50 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -1,63 | 24,20 | 2,13 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -4,05 | 2,20 | 1,60 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 88,35 | -1,52 | 60,97 | 2,40 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 23,44 | -1,80 | 14,54 | 2,30 | 1,500 |
| Kotva K.1 | -25,00 | -3,50 | 10,00 | 1,00 | 1,350 |

Posouzení výstupku

Vyztužení a rozměry průřezu

6,60 ks profil 16,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 1327,0 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 148,6 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 0,80 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | x | = | 0,05 | m | < | 0,46 | m | = | xmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | VRd | = | 217,47 | kN | > | 95,47 | kN | = | VEd |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 415,62 | kNm | > | 47,77 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení paty

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Výpočtový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | koeficient |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -0,40 | 19,20 | 2,30 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -1,63 | 24,20 | 2,13 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 88,35 | -1,52 | 60,97 | 2,40 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 23,44 | -1,80 | 14,54 | 2,30 | 1,500 |
| Kontaktní napětí | 0,00 | 0,00 | -113,78 | 2,30 | 1,000 |

Posouzení paty

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 16,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 1341,1 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 85,0 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 0,80 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | x | = | 0,05 | m | < | 0,46 | m | = | xmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | VRd | = | 217,47 | kN | > | 48,94 | kN | = | VEd |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 419,90 | kNm | > | 27,37 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.

Dimenzace čís. 3  (Fáze budování 2)

Posouzení dříku - zadní výztuž

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | moment | norm.sila | pos.sila |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -1,84 | 69,58 | 0,37 | 1,350 | 1,350 | 1,000 |
| Odpor na líci | -2,11 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -3,25 | 2,20 | 0,60 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |
| Aktivní tlak | 46,19 | -1,20 | 5,53 | 0,78 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 24,64 | -1,45 | 3,03 | 0,80 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Kotva K.1 | -25,00 | -2,70 | 10,00 | 0,00 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |

Posouzení dříku - zadní výztuž

Posouzení zdi v pracovní spáře 4,00 m od koruny zdi

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 12,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 754,4 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 192,8 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 0,80 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | x | = | 0,03 | m | < | 0,46 | m | = | xmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | VRd | = | 217,91 | kN | > | 72,20 | kN | = | VEd |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 239,98 | kNm | > | 62,10 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení dříku - zadní výztuž

Posouzení zdi v pracovní spáře 1,00 m od koruny zdi

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 12,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 754,4 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 192,8 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 0,50 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | x | = | 0,03 | m | < | 0,27 | m | = | xmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | VRd | = | 150,14 | kN | > | 2,69 | kN | = | VEd |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 141,59 | kNm | > | 0,91 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení výstupku

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Výpočtový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | koeficient |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -1,67 | 123,36 | 1,39 | 1,350 |
| Odpor na líci | -9,88 | -0,53 | 0,02 | 0,50 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -1,63 | 24,20 | 2,13 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -4,05 | 2,20 | 1,60 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 88,35 | -1,52 | 60,97 | 2,40 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 23,44 | -1,80 | 14,54 | 2,30 | 1,500 |
| Kotva K.1 | -25,00 | -3,50 | 10,00 | 1,00 | 1,350 |

Posouzení výstupku

Vyztužení a rozměry průřezu

6,60 ks profil 12,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 746,4 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 148,2 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 0,80 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | x | = | 0,03 | m | < | 0,46 | m | = | xmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | VRd | = | 217,91 | kN | > | 95,47 | kN | = | VEd |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 237,51 | kNm | > | 47,77 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení paty

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Výpočtový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | koeficient |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -0,40 | 19,20 | 2,30 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -1,63 | 24,20 | 2,13 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 88,35 | -1,52 | 60,97 | 2,40 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 23,44 | -1,80 | 14,54 | 2,30 | 1,500 |
| Kontaktní napětí | 0,00 | 0,00 | -113,78 | 2,30 | 1,000 |

Posouzení paty

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 12,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 754,4 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 84,8 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 0,80 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | x | = | 0,03 | m | < | 0,46 | m | = | xmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | VRd | = | 217,91 | kN | > | 48,94 | kN | = | VEd |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 239,98 | kNm | > | 27,37 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.

Výpočet stability svahu

Vstupní data

Projekt

Nastavení

(zadané pro aktuální úlohu)

Stabilitní výpočty

| Výpočet zemětřesení : | Standard |
| --- | --- |
| Metodika posouzení : | stupně bezpečnosti |

| Stupně bezpečnosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dočasná návrhová situace |  |  |  |
| Stupeň bezpečnosti : | SFs = | 1,20 | [–] |

Přiřazení a plochy

| Číslo | Umístění plochy | Souřadnice bodů plochy [m] |  |  |  | Přiřazená |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | z | x | z | zemina |
| 1 |  | 0,00 | 345,80 | 14,40 | 345,80 | Y navážky - kce. vozovky |
|  |  | 14,40 | 347,00 | 4,30 | 347,00 |  |
|  |  | 0,00 | 346,00 |  |  |  |
| 2 |  | 0,00 | 345,00 | 0,30 | 345,00 | Dluviální jíly a sutě F6 |
|  |  | 0,30 | 344,75 | 14,40 | 344,75 |  |
|  |  | 14,40 | 345,80 | 0,00 | 345,80 |  |
| 3 |  | 14,40 | 342,00 | 14,40 | 344,75 | Dluviofluviální jíly F6/F2 |
|  |  | 0,30 | 344,75 | 0,30 | 342,00 |  |
|  |  | 1,30 | 342,00 |  |  |  |
| 4 |  | 14,40 | 341,55 | 14,40 | 342,00 | Dluviofluviální jíly F6/F2 |
|  |  | 1,30 | 342,00 | 1,30 | 341,55 |  |
| 5 |  | 1,30 | 341,20 | 1,30 | 341,55 | Materiál konstrukce |
|  |  | 1,30 | 342,00 | 0,30 | 342,00 |  |
|  |  | 0,30 | 344,75 | 0,30 | 345,00 |  |
|  |  | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 345,80 |  |
|  |  | 0,00 | 346,00 | -0,50 | 346,00 |  |
|  |  | -0,50 | 342,55 | -0,50 | 342,00 |  |
|  |  | -1,50 | 342,00 | -1,50 | 341,20 |  |
| 6 |  | -1,50 | 341,20 | -1,50 | 342,00 | tř. F6-F4 - tuhé konzistence / jíly a hlíny, prachovitopísčité |
|  |  | -0,50 | 342,00 | -0,50 | 342,55 |  |
|  |  | -1,50 | 342,55 | -2,62 | 341,20 |  |
| 7 |  | 1,30 | 341,55 | 1,30 | 341,20 | Dluviofluviální jíly F6 |
|  |  | -1,50 | 341,20 | -2,62 | 341,20 |  |
|  |  | -3,00 | 340,75 | -12,00 | 340,75 |  |
|  |  | -12,00 | 335,75 | 14,40 | 335,75 |  |
|  |  | 14,40 | 341,55 |  |  |  |

Přitížení

| Číslo | Typ | Působení | Umístění | Počátek | Délka | Šířka | Sklon | Velikost |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | z [m] | x [m] | l [m] | b [m] |  [°] | q, q1, f, F | q2 | jednotka |
| 1 | pásové | proměnné | na povrchu | x = 4,50 | l = 5,00 |  | 0,00 | 25,00 |  | kN/m2 |

Názvy přitížení

| Číslo | Název |
| --- | --- |
| 1 | Zatížení dopravou 32t |

Voda

| Typ vody : | Voda není |
| --- | --- |

Tahová trhlina

| Tahová trhlina není zadána. |  |  |
| --- | --- | --- |

Zemětřesení

| Se zemětřesením se nepočítá. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Nastavení výpočtu fáze

| Návrhová situace : | dočasná |
| --- | --- |

Výsledky (Fáze budování 1)

Výpočet 1

Kruhová smyková plocha

| Parametry smykové plochy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Střed : | x = | -2,08 | [m] | Úhly : | 1 = | -13,87 | [°] |
|  | z = | 349,08 | [m] |  | 2 = | 75,97 | [°] |
| Poloměr : | R = | 8,58 | [m] |  |  |  |  |
| Smyková plocha po optimalizaci. |  |  |  |  |  |  |  |

Posouzení stability svahu (Bishop)

| Sumace aktivních sil : | Fa = | 311,87 | kN/m |
| --- | --- | --- | --- |
| Sumace pasivních sil : | Fp = | 374,35 | kN/m |
| Moment sesouvající : | Ma = | 2675,85 | kNm/m |
| Moment vzdorující : | Mp = | 3211,88 | kNm/m |

Stupeň bezpečnosti = 1,20 > 1,20

Stabilita svahu VYHOVUJE

| Název : Výpočet | Fáze - výpočet : 1 - 1 |
| --- | --- |