Výpočet úhlové zdi

Vstupní data

Projekt

| Akce | : | Parkovací objekt Třinec – sídliště SOSNA |
| --- | --- | --- |
| Část | : | Stávající opěrná zeď - úsek č.1 (vrt JV-1) |
| Popis | : | Kontrolní statické a stabilitní posouzení OZ |
| Odběratel | : | STATUTÁRNÍ MĚSTO TŘINEC |
| Vypracoval | : | Ing. Lukáš Ďuriš |
| Datum | : | 11.11.2020 |
| Číslo zakázky | : | Ge-18-2020 |
| Archivní číslo | : | D 201.1-20 |

Nastavení

(zadané pro aktuální úlohu)

Materiály a normy

| Betonové konstrukce : | ČSN 73 1201 R |
| --- | --- |
| Napětí pro dimenzaci výstupku : | rovnoměrné |

Výpočet zdí

| Výpočet aktivního tlaku : | Coulomb (ČSN 730037) |
| --- | --- |
| Výpočet pasivního tlaku : | Caquot-Kerisel (ČSN 730037) |
| Výpočet zemětřesení : | Mononobe-Okabe |
| Tvar zemního klínu : | počítat šikmý |
| Výstupek základu : | výstupek uvažovat jako šikmou základovou spáru |
| Dovolená excentricita : | 0,333 |
| Metodika posouzení : | výpočet podle EN 1997 |
| Návrhový přístup : | 2 - redukce zatížení a odporu |

| Součinitele redukce zatížení (F) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepříznivé |  | Příznivé |  |
| Stálé zatížení : | G = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |
| Proměnné zatížení : | Q = | 1,50 | [–] | 0,00 | [–] |
| Zatížení vodou : | w = | 1,35 | [–] |  |  |

| Součinitele redukce odporu (R) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel redukce odporu na překlopení : | Rv = | 1,40 | [–] |
| Součinitel redukce odporu na posunutí : | Rh = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce odporu základové půdy : | Re = | 1,40 | [–] |

| Kombinační součinitele pro proměnná zatížení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel kombinační hodnoty : | 0 = | 0,70 | [–] |
| Součinitel časté hodnoty : | 1 = | 0,50 | [–] |
| Součinitel kvazistálé hodnoty : | 2 = | 0,30 | [–] |

Materiál konstrukce

Objemová tíha  = 24,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy ČSN 73 1201 R.

Beton : B 35

| Pevnost v tlaku | Rbd | = | 19,50 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | Rbtd | = | 1,30 | MPa |

Ocel podélná : 10 335 J

| Pevnost v tlaku | Rscd | = | 300,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | Rsd | = | 300,00 | MPa |

Geometrie konstrukce

| Číslo | Pořadnice | Hloubka |
| --- | --- | --- |
|  | X [m] | Z [m] |
| 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 1,00 |
| 3 | 0,05 | 1,00 |
| 4 | 0,05 | 4,80 |
| 5 | 1,25 | 4,80 |
| 6 | 1,25 | 5,80 |
| 7 | -2,15 | 5,80 |
| 8 | -2,15 | 4,80 |
| 9 | -0,95 | 4,80 |
| 10 | -0,95 | 0,00 |

Počátek [0,0] je v nejhořejším pravém bodu zdi.

Plocha řezu zdi = 8,15 m2.

| Název : Geometrie | Fáze - výpočet : 1 - 0 |
| --- | --- |

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | ef | cef |  | su |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [°] |
| 1 | Y navážky - kce. vozovky |  | 30,00 | 0,00 | 19,00 | 10,00 | 20,00 |
| 2 | tř. F6-F4 - tuhé konzistence / jíly a hlíny, prachovitopísčité |  | 20,00 | 10,00 | 21,00 | 11,00 | 12,00 |
| 3 | Zásyp v rubu kce. OZ (tř. G3) |  | 30,00 | 0,00 | 19,00 | 10,00 | 20,00 |
| 4 | Dluviofluviální jíly F6/F2 |  | 22,00 | 10,00 | 19,50 | 10,00 | 7,00 |
| 5 | Dluviální jíly a sutě F6 |  | 22,00 | 8,00 | 19,70 | 11,00 | 7,00 |
| 6 | Dluviofluviální jíly F6 |  | 22,00 | 10,00 | 19,50 | 10,00 | 7,00 |

Parametry zemin pro výpočet tlaku v klidu

| Číslo | Název | Vzorek | Typ | ef |  | OCR | Kr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | výpočtu | [°] | [–] | [–] | [–] |
| 1 | Y navážky - kce. vozovky |  | nesoudržná | 30,00 | - | - | - |
| 2 | tř. F6-F4 - tuhé konzistence / jíly a hlíny, prachovitopísčité |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 3 | Zásyp v rubu kce. OZ (tř. G3) |  | nesoudržná | 30,00 | - | - | - |
| 4 | Dluviofluviální jíly F6/F2 |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 5 | Dluviální jíly a sutě F6 |  | soudržná | - | 0,35 | - | - |
| 6 | Dluviofluviální jíly F6 |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |

Parametry zemin

| Y navážky - kce. vozovky |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 19,00 | kN/m3 |  |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 30,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 0,00 | kPa |  |
| Třecí úhel kce-zemina : |  | = | 20,00 | ° |  |
| Zemina : | nesoudržná |  |  |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 20,00 | kN/m3 |  |

| tř. F6-F4 - tuhé konzistence / jíly a hlíny, prachovitopísčité |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 21,00 | kN/m3 |  |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 20,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 10,00 | kPa |  |
| Třecí úhel kce-zemina : |  | = | 12,00 | ° |  |
| Zemina : | soudržná |  |  |  |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,40 |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,00 | kN/m3 |  |

| Zásyp v rubu kce. OZ (tř. G3) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 19,00 | kN/m3 |  |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 30,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 0,00 | kPa |  |
| Třecí úhel kce-zemina : |  | = | 20,00 | ° |  |
| Zemina : | nesoudržná |  |  |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 20,00 | kN/m3 |  |

| Dluviofluviální jíly F6/F2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 19,50 | kN/m3 |  |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 22,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 10,00 | kPa |  |
| Třecí úhel kce-zemina : |  | = | 7,00 | ° |  |
| Zemina : | soudržná |  |  |  |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,40 |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 20,00 | kN/m3 |  |

| Dluviální jíly a sutě F6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 19,70 | kN/m3 |  |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 22,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 8,00 | kPa |  |
| Třecí úhel kce-zemina : |  | = | 7,00 | ° |  |
| Zemina : | soudržná |  |  |  |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,35 |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,00 | kN/m3 |  |

| Dluviofluviální jíly F6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 19,50 | kN/m3 |  |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 22,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 10,00 | kPa |  |
| Třecí úhel kce-zemina : |  | = | 7,00 | ° |  |
| Zemina : | soudržná |  |  |  |  |
| Poissonovo číslo : |  | = | 0,40 |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 20,00 | kN/m3 |  |

Geologický profil a přiřazení zemin

Informace o umístění

Kóta povrchu = 346,00 m

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Mocnost vrstvy | Hloubka | Nadm. výška | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t [m] | z [m] | [m] |  |  |
| 1 | 0,20 | 0,00 .. 0,20 | 346,00 .. 345,80 | Y navážky - kce. vozovky |  |
| 2 | 1,05 | 0,20 .. 1,25 | 345,80 .. 344,75 | Dluviální jíly a sutě F6 |  |
| 3 | 3,20 | 1,25 .. 4,45 | 344,75 .. 341,55 | Dluviofluviální jíly F6/F2 |  |
| 4 | - | 4,45 ..  | 341,55 .. - | Dluviofluviální jíly F6 |  |

Založení

Typ založení : zemina - geologický profil

Tvar terénu

Terén za konstrukcí je ve sklonu 1: 4,40 (úhel sklonu je 12,80 °).

Výška náspu je 0,75 m, délka náspu je 3,30 m.

Vliv vody

Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.

Zadaná plošná přitížení

| Číslo | Přitížení |  | Působ. | Vel.1 | Vel.2 | Poř.x | Délka | Hloubka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  | [kN/m2] | [kN/m2] | x [m] | l [m] | z [m] |
| 1 | Ano |  | mimořádné | 25,00 |  | 3,30 | 5,00 | na terénu |

| Číslo | Název |
| --- | --- |
| 1 | Zatížení dopravou 32t |

Odpor na líci konstrukce

Odpor na líci konstrukce: klidový

Zemina na líci konstrukce - tř. F6-F4 - tuhé konzistence / jíly a hlíny, prachovitopísčité

| Výška zeminy před zdí | h | = | 1,35 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Terén před konstrukcí je rovný.

Zadané síly působící na konstrukci

| Číslo | Síla |  | Název | Působ. | Fx | Fz | M | x | z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nová | změna |  |  | [kN/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [m] | [m] |
| 1 | Ano |  | Kotva K.1 | stálé | 25,00 | 10,00 | 0,00 | -0,75 | 1,50 |
| 2 | Ano |  | Kotva K.1 | stálé | 25,00 | 10,00 | 0,00 | -0,75 | 3,80 |

Celkové nastavení výpočtu

Minimální dimenzační tlak je uvažován hodnotou a,min = 0,20z

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Zeď se může přemístit, je počítána na zatížení aktivním tlakem.

Posouzení čís. 1  (Fáze budování 1)

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | překl. | posun. | napětí |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -2,18 | 195,60 | 1,70 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Odpor na líci | -12,75 | -0,45 | 0,01 | 0,60 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -1,83 | 29,27 | 2,60 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -4,84 | 0,06 | 2,17 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 125,32 | -1,81 | 90,59 | 2,89 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 34,69 | -2,62 | 17,75 | 2,74 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Kotva K.1 | -25,00 | -4,30 | 10,00 | 1,40 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Kotva K.1 | -25,00 | -2,00 | 10,00 | 1,40 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |

Posouzení celé zdi

Posouzení na překlopení

| Moment vzdorující | Mres | = | 711,19 | kNm/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment klopící | Movr | = | 390,77 | kNm/m |  |  |  |

Zeď na překlopení VYHOVUJE

Posouzení na posunutí

| Vodor. síla vzdorující | Hres | = | 169,97 | kN/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodor. síla posunující | Hact | = | 141,12 | kN/m |  |  |  |

Zeď na posunutí VYHOVUJE

Celkové posouzení - ZEĎ VYHOVUJE

Maximální napětí v základové spáře : 138,45 kPa

Únosnost základové půdy (Fáze budování 1)

Síly působící ve středu základové spáry

| Číslo | Moment | Norm. síla | Pos. síla | Excentricita | Napětí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [–] | [kPa] |
| 1 | -14,48 | 470,71 | 119,16 | 0,000 | 138,45 |
| 2 | 49,58 | 384,98 | 141,12 | 0,038 | 122,51 |

Normové síly působící ve středu základové spáry (výpočet sedání)

| Číslo | Moment | Norm. síla | Pos. síla |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] |
| 1 | 8,06 | 353,28 | 97,26 |

Dimenzace čís. 1  (Fáze budování 1)

Posouzení dříku - zadní výztuž

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | moment | norm.sila | pos.sila |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -2,38 | 113,97 | 0,49 | 1,350 | 1,350 | 1,000 |
| Odpor na líci | -0,85 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -3,84 | 0,06 | 0,97 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |
| Aktivní tlak | 69,57 | -1,44 | 7,80 | 1,00 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 35,31 | -2,02 | 4,95 | 1,00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Kotva K.1 | -25,00 | -3,30 | 10,00 | 0,20 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |
| Kotva K.1 | -25,00 | -1,00 | 10,00 | 0,20 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |

Posouzení dříku - zadní výztuž

Posouzení zdi v pracovní spáře 4,80 m od koruny zdi

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 20,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 2095,4 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 356,6 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 1,00 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | xu | = | 0,03 | m | < | 0,48 | m | = | xu,lim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | Qu | = | 433,33 | kN | > | 78,38 | kN | = | Qd |
| Moment na mezi únosnosti | Mu | = | 569,72 | kNm | > | 98,35 | kNm | = | Md |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení dříku - zadní výztuž

Posouzení zdi v pracovní spáře 1,00 m od koruny zdi

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 20,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 2095,4 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 356,6 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 0,95 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | xu | = | 0,03 | m | < | 0,45 | m | = | xu,lim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | Qu | = | 411,67 | kN | > | 4,01 | kN | = | Qd |
| Moment na mezi únosnosti | Mu | = | 538,36 | kNm | > | 0,91 | kNm | = | Md |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení výstupku

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Výpočtový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | koeficient |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -2,18 | 195,60 | 1,70 | 1,350 |
| Odpor na líci | -12,75 | -0,45 | 0,01 | 0,60 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -1,83 | 29,27 | 2,60 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -4,84 | 0,06 | 2,17 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 125,32 | -1,81 | 90,59 | 2,89 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 34,69 | -2,62 | 17,75 | 2,74 | 1,000 |
| Kotva K.1 | -25,00 | -4,30 | 10,00 | 1,40 | 1,350 |
| Kotva K.1 | -25,00 | -2,00 | 10,00 | 1,40 | 1,350 |

Posouzení výstupku

Napětí v základové spáře pro dimenzaci výstupku je uvažováno jako rovnoměrné.

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 20,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 2095,4 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 361,4 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 1,00 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | xu | = | 0,03 | m | < | 0,48 | m | = | xu,lim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | Qu | = | 433,33 | kN | > | 166,13 | kN | = | Qd |
| Moment na mezi únosnosti | Mu | = | 569,72 | kNm | > | 99,68 | kNm | = | Md |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení paty

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Výpočtový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | koeficient |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -0,50 | 28,80 | 2,80 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -1,83 | 29,27 | 2,60 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 125,32 | -1,81 | 90,59 | 2,89 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 34,69 | -2,62 | 17,75 | 2,74 | 1,000 |
| Kontaktní napětí | 0,00 | 0,00 | -171,97 | 2,80 | 1,000 |

Posouzení paty

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 20,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 2095,4 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 105,6 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 1,00 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | xu | = | 0,03 | m | < | 0,48 | m | = | xu,lim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | Qu | = | 433,33 | kN | > | 46,47 | kN | = | Qd |
| Moment na mezi únosnosti | Mu | = | 569,72 | kNm | > | 29,19 | kNm | = | Md |

Průřez VYHOVUJE.

Dimenzace čís. 2  (Fáze budování 1)

Posouzení dříku - zadní výztuž

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | moment | norm.sila | pos.sila |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -2,38 | 113,97 | 0,49 | 1,350 | 1,350 | 1,000 |
| Odpor na líci | -0,85 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -3,84 | 0,06 | 0,97 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |
| Aktivní tlak | 69,57 | -1,44 | 7,80 | 1,00 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 35,31 | -2,02 | 4,95 | 1,00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Kotva K.1 | -25,00 | -3,30 | 10,00 | 0,20 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |
| Kotva K.1 | -25,00 | -1,00 | 10,00 | 0,20 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |

Posouzení dříku - zadní výztuž

Posouzení zdi v pracovní spáře 4,80 m od koruny zdi

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 16,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 1341,1 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 355,8 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 1,00 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | xu | = | 0,02 | m | < | 0,48 | m | = | xu,lim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | Qu | = | 433,33 | kN | > | 78,38 | kN | = | Qd |
| Moment na mezi únosnosti | Mu | = | 367,70 | kNm | > | 98,35 | kNm | = | Md |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení dříku - zadní výztuž

Posouzení zdi v pracovní spáře 1,00 m od koruny zdi

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 16,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 1341,1 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 355,8 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 0,95 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | xu | = | 0,02 | m | < | 0,45 | m | = | xu,lim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | Qu | = | 411,67 | kN | > | 4,01 | kN | = | Qd |
| Moment na mezi únosnosti | Mu | = | 347,63 | kNm | > | 0,91 | kNm | = | Md |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení výstupku

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Výpočtový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | koeficient |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -2,18 | 195,60 | 1,70 | 1,350 |
| Odpor na líci | -12,75 | -0,45 | 0,01 | 0,60 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -1,83 | 29,27 | 2,60 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -4,84 | 0,06 | 2,17 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 125,32 | -1,81 | 90,59 | 2,89 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 34,69 | -2,62 | 17,75 | 2,74 | 1,000 |
| Kotva K.1 | -25,00 | -4,30 | 10,00 | 1,40 | 1,350 |
| Kotva K.1 | -25,00 | -2,00 | 10,00 | 1,40 | 1,350 |

Posouzení výstupku

Napětí v základové spáře pro dimenzaci výstupku je uvažováno jako rovnoměrné.

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 16,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 1341,1 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 360,6 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 1,00 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | xu | = | 0,02 | m | < | 0,48 | m | = | xu,lim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | Qu | = | 433,33 | kN | > | 166,13 | kN | = | Qd |
| Moment na mezi únosnosti | Mu | = | 367,70 | kNm | > | 99,68 | kNm | = | Md |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení paty

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Výpočtový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | koeficient |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -0,50 | 28,80 | 2,80 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -1,83 | 29,27 | 2,60 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 125,32 | -1,81 | 90,59 | 2,89 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 34,69 | -2,62 | 17,75 | 2,74 | 1,000 |
| Kontaktní napětí | 0,00 | 0,00 | -171,97 | 2,80 | 1,000 |

Posouzení paty

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 16,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 1341,1 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 105,4 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 1,00 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | xu | = | 0,02 | m | < | 0,48 | m | = | xu,lim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | Qu | = | 433,33 | kN | > | 46,47 | kN | = | Qd |
| Moment na mezi únosnosti | Mu | = | 367,70 | kNm | > | 29,19 | kNm | = | Md |

Průřez VYHOVUJE.

Dimenzace čís. 3  (Fáze budování 1)

Posouzení dříku - zadní výztuž

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | moment | norm.sila | pos.sila |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -2,38 | 113,97 | 0,49 | 1,350 | 1,350 | 1,000 |
| Odpor na líci | -0,85 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -3,84 | 0,06 | 0,97 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |
| Aktivní tlak | 69,57 | -1,44 | 7,80 | 1,00 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 35,31 | -2,02 | 4,95 | 1,00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Kotva K.1 | -25,00 | -3,30 | 10,00 | 0,20 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |
| Kotva K.1 | -25,00 | -1,00 | 10,00 | 0,20 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |

Posouzení dříku - zadní výztuž

Posouzení zdi v pracovní spáře 4,80 m od koruny zdi

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 12,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 754,4 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 355,0 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 1,00 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | xu | = | 0,01 | m | < | 0,48 | m | = | xu,lim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | Qu | = | 433,33 | kN | > | 78,38 | kN | = | Qd |
| Moment na mezi únosnosti | Mu | = | 208,28 | kNm | > | 98,35 | kNm | = | Md |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení dříku - zadní výztuž

Posouzení zdi v pracovní spáře 1,00 m od koruny zdi

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 12,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 754,4 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 355,0 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 0,95 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | xu | = | 0,01 | m | < | 0,46 | m | = | xu,lim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | Qu | = | 411,67 | kN | > | 4,01 | kN | = | Qd |
| Moment na mezi únosnosti | Mu | = | 196,99 | kNm | > | 0,91 | kNm | = | Md |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení výstupku

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Výpočtový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | koeficient |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -2,18 | 195,60 | 1,70 | 1,350 |
| Odpor na líci | -12,75 | -0,45 | 0,01 | 0,60 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -1,83 | 29,27 | 2,60 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -4,84 | 0,06 | 2,17 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 125,32 | -1,81 | 90,59 | 2,89 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 34,69 | -2,62 | 17,75 | 2,74 | 1,000 |
| Kotva K.1 | -25,00 | -4,30 | 10,00 | 1,40 | 1,350 |
| Kotva K.1 | -25,00 | -2,00 | 10,00 | 1,40 | 1,350 |

Posouzení výstupku

Napětí v základové spáře pro dimenzaci výstupku je uvažováno jako rovnoměrné.

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 12,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 754,4 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 359,9 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 1,00 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | xu | = | 0,01 | m | < | 0,48 | m | = | xu,lim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | Qu | = | 433,33 | kN | > | 166,13 | kN | = | Qd |
| Moment na mezi únosnosti | Mu | = | 208,28 | kNm | > | 99,68 | kNm | = | Md |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení paty

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Výpočtový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | koeficient |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -0,50 | 28,80 | 2,80 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -1,83 | 29,27 | 2,60 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 125,32 | -1,81 | 90,59 | 2,89 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 34,69 | -2,62 | 17,75 | 2,74 | 1,000 |
| Kontaktní napětí | 0,00 | 0,00 | -171,97 | 2,80 | 1,000 |

Posouzení paty

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 12,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 754,4 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 105,2 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 1,00 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | xu | = | 0,01 | m | < | 0,48 | m | = | xu,lim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | Qu | = | 433,33 | kN | > | 46,47 | kN | = | Qd |
| Moment na mezi únosnosti | Mu | = | 208,28 | kNm | > | 29,19 | kNm | = | Md |

Průřez VYHOVUJE.

Výpočet stability svahu

Vstupní data

Projekt

Nastavení

(zadané pro aktuální úlohu)

Stabilitní výpočty

| Výpočet zemětřesení : | Standard |
| --- | --- |
| Metodika posouzení : | stupně bezpečnosti |

| Stupně bezpečnosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Stupeň bezpečnosti : | SFs = | 1,50 | [–] |

Přiřazení a plochy

| Číslo | Umístění plochy | Souřadnice bodů plochy [m] |  |  |  | Přiřazená |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | z | x | z | zemina |
| 1 |  | 0,00 | 345,80 | 17,40 | 345,80 | Y navážky - kce. vozovky |
|  |  | 17,40 | 346,75 | 3,30 | 346,75 |  |
|  |  | 0,00 | 346,00 |  |  |  |
| 2 |  | 0,00 | 345,00 | 0,05 | 345,00 | Dluviální jíly a sutě F6 |
|  |  | 0,05 | 344,75 | 17,40 | 344,75 |  |
|  |  | 17,40 | 345,80 | 0,00 | 345,80 |  |
| 3 |  | 0,05 | 341,55 | 17,40 | 341,55 | Dluviofluviální jíly F6/F2 |
|  |  | 17,40 | 344,75 | 0,05 | 344,75 |  |
| 4 |  | 17,40 | 341,20 | 17,40 | 341,55 | Dluviofluviální jíly F6 |
|  |  | 0,05 | 341,55 | 0,05 | 341,20 |  |
|  |  | 1,25 | 341,20 |  |  |  |
| 5 |  | 1,25 | 340,20 | 1,25 | 341,20 | Materiál konstrukce |
|  |  | 0,05 | 341,20 | 0,05 | 341,55 |  |
|  |  | 0,05 | 344,75 | 0,05 | 345,00 |  |
|  |  | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 345,80 |  |
|  |  | 0,00 | 346,00 | -0,95 | 346,00 |  |
|  |  | -0,95 | 341,55 | -0,95 | 341,20 |  |
|  |  | -2,15 | 341,20 | -2,15 | 340,20 |  |
| 6 |  | -2,15 | 340,20 | -2,15 | 341,20 | tř. F6-F4 - tuhé konzistence / jíly a hlíny, prachovitopísčité |
|  |  | -0,95 | 341,20 | -0,95 | 341,55 |  |
|  |  | -14,50 | 341,55 | -14,50 | 340,20 |  |
| 7 |  | 1,25 | 341,20 | 1,25 | 340,20 | Dluviofluviální jíly F6 |
|  |  | -2,15 | 340,20 | -14,50 | 340,20 |  |
|  |  | -14,50 | 335,20 | 17,40 | 335,20 |  |
|  |  | 17,40 | 341,20 |  |  |  |

Přitížení

| Číslo | Typ | Působení | Umístění | Počátek | Délka | Šířka | Sklon | Velikost |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | z [m] | x [m] | l [m] | b [m] |  [°] | q, q1, f, F | q2 | jednotka |
| 1 | pásové | mimořádné | na povrchu | x = 3,30 | l = 5,00 |  | 0,00 | 25,00 |  | kN/m2 |

Názvy přitížení

| Číslo | Název |
| --- | --- |
| 1 | Zatížení dopravou 32t |

Voda

| Typ vody : | Voda není |
| --- | --- |

Tahová trhlina

| Tahová trhlina není zadána. |  |  |
| --- | --- | --- |

Zemětřesení

| Se zemětřesením se nepočítá. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Nastavení výpočtu fáze

| Návrhová situace : | trvalá |
| --- | --- |

Výsledky (Fáze budování 1)

Výpočet 1

Kruhová smyková plocha

| Parametry smykové plochy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Střed : | x = | -1,34 | [m] | Úhly : | 1 = | -34,90 | [°] |
|  | z = | 349,62 | [m] |  | 2 = | 73,04 | [°] |
| Poloměr : | R = | 9,84 | [m] |  |  |  |  |
| Smyková plocha po optimalizaci. |  |  |  |  |  |  |  |

Posouzení stability svahu (Bishop)

| Sumace aktivních sil : | Fa = | 405,95 | kN/m |
| --- | --- | --- | --- |
| Sumace pasivních sil : | Fp = | 637,35 | kN/m |
| Moment sesouvající : | Ma = | 3994,51 | kNm/m |
| Moment vzdorující : | Mp = | 6271,55 | kNm/m |

Stupeň bezpečnosti = 1,57 > 1,50

Stabilita svahu VYHOVUJE

Vstupní data (Fáze budování 2)

Geologický profil a přiřazení zemin

Informace o umístění

Kóta povrchu = 346,00 m

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Mocnost vrstvy | Hloubka | Nadm. výška | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t [m] | z [m] | [m] |  |  |
| 1 | 0,20 | 0,00 .. 0,20 | 346,00 .. 345,80 | Y navážky - kce. vozovky |  |
| 2 | 1,05 | 0,20 .. 1,25 | 345,80 .. 344,75 | Dluviální jíly a sutě F6 |  |
| 3 | 3,20 | 1,25 .. 4,45 | 344,75 .. 341,55 | Dluviofluviální jíly F6/F2 |  |
| 4 | - | 4,45 ..  | 341,55 .. - | Dluviofluviální jíly F6 |  |

Založení

Typ založení : zemina - geologický profil

Tvar terénu

Terén za konstrukcí je ve sklonu 1: 4,40 (úhel sklonu je 12,80 °).

Výška náspu je 0,75 m, délka náspu je 3,30 m.

Vliv vody

Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.

Zadaná plošná přitížení

| Číslo | Přitížení |  | Působ. | Vel.1 | Vel.2 | Poř.x | Délka | Hloubka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  | [kN/m2] | [kN/m2] | x [m] | l [m] | z [m] |
| 1 | Ne | Ne | mimořádné | 25,00 |  | 3,30 | 5,00 | na terénu |
| 2 | Ano |  | mimořádné | 10,00 |  | 0,00 | 3,30 | na terénu |

| Číslo | Název |
| --- | --- |
| 1 | Zatížení dopravou 32t |
| 2 | Osobní vozidla do 3,5t |

Odpor na líci konstrukce

Odpor na líci konstrukce: klidový

Zemina na líci konstrukce - tř. F6-F4 - tuhé konzistence / jíly a hlíny, prachovitopísčité

| Výška zeminy před zdí | h | = | 1,35 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Terén před konstrukcí je rovný.

| Název : Geometrie - výkopy v líci OZ | Fáze - výpočet : 2 - 0 |
| --- | --- |

Zadané síly působící na konstrukci

| Číslo | Síla |  | Název | Působ. | Fx | Fz | M | x | z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nová | změna |  |  | [kN/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [m] | [m] |
| 1 | Ne | Ano | Kotva K.1 | stálé | 30,00 | 10,00 | 0,00 | -0,75 | 1,50 |
| 2 | Ne | Ano | Kotva K.1 | stálé | 25,00 | 10,00 | 0,00 | -0,75 | 3,80 |
| 3 | Ano |  | Vlastní tíha, svilsá reakce (most) - celk. 75kN (6,25kN/bm dilat. úseku) | stálé | 0,00 | 6,25 | 0,00 | -0,70 | 0,00 |
| 4 | Ano |  | Užitné zatížení , svilsá reakce (most) - celk. 60kN (5kN/bm dilat. úseku) | proměnné | 0,00 | 5,00 | 0,00 | -0,70 | 0,00 |
| 5 | Ano |  | Zatížení sněhem, svislá reakce (most) - celk. 60kN (5kN/bm dilat. úseku) | mimořádné | 0,00 | 5,00 | 0,00 | -0,70 | 0,00 |
| 6 | Ano |  | Náraz od vozidla, vodorovná reakce (most) - celk. 150kN (12,5kN/bm dilat. úseku) | mimořádné | -12,50 | 0,00 | 0,00 | -0,70 | 0,00 |

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Zeď se může přemístit, je počítána na zatížení aktivním tlakem.

Posouzení čís. 1  (Fáze budování 2)

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | překl. | posun. | napětí |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -2,18 | 195,60 | 1,70 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Odpor na líci | -12,75 | -0,45 | 0,01 | 0,60 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -1,83 | 29,27 | 2,60 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -4,84 | 0,06 | 2,17 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 125,32 | -1,81 | 90,59 | 2,89 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 34,69 | -2,62 | 17,75 | 2,74 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Osobní vozidla do 3,5t | 16,81 | -3,83 | 8,43 | 2,59 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Kotva K.1 | -30,00 | -4,30 | 10,00 | 1,40 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Kotva K.1 | -25,00 | -2,00 | 10,00 | 1,40 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Vlastní tíha, svilsá reakce (most) - celk. 75kN (6,25kN/bm dilat. úseku) | 0,00 | -5,80 | 6,25 | 1,45 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Užitné zatížení , svilsá reakce (most) - celk. 60kN (5kN/bm dilat. úseku) | 0,00 | -5,80 | 5,00 | 1,45 | 0,000 | 0,000 | 1,500 |
| Zatížení sněhem, svislá reakce (most) - celk. 60kN (5kN/bm dilat. úseku) | 0,00 | -5,80 | 5,00 | 1,45 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| Náraz od vozidla, vodorovná reakce (most) - celk. 150kN (12,5kN/bm dilat. úseku) | 12,50 | -5,80 | 0,00 | 1,45 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

Posouzení celé zdi

Posouzení na překlopení

| Moment vzdorující | Mres | = | 748,61 | kNm/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment klopící | Movr | = | 527,69 | kNm/m |  |  |  |

Zeď na překlopení VYHOVUJE

Posouzení na posunutí

| Vodor. síla vzdorující | Hres | = | 170,47 | kN/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodor. síla posunující | Hact | = | 165,43 | kN/m |  |  |  |

Zeď na posunutí VYHOVUJE

Celkové posouzení - ZEĎ VYHOVUJE

Maximální napětí v základové spáře : 164,75 kPa

Únosnost základové půdy (Fáze budování 2)

Síly působící ve středu základové spáry

| Číslo | Moment | Norm. síla | Pos. síla | Excentricita | Napětí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [–] | [kPa] |
| 1 | 91,15 | 500,08 | 141,72 | 0,054 | 164,75 |
| 2 | 159,06 | 399,66 | 165,43 | 0,117 | 153,48 |

Normové síly působící ve středu základové spáry (výpočet sedání)

| Číslo | Moment | Norm. síla | Pos. síla |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] |
| 1 | 120,05 | 377,96 | 121,57 |
| 2 | 117,55 | 367,96 | 121,57 |

Dimenzace čís. 1  (Fáze budování 2)

Posouzení dříku - zadní výztuž

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | moment | norm.sila | pos.sila |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -2,38 | 113,97 | 0,49 | 1,350 | 1,350 | 1,000 |
| Odpor na líci | -0,85 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -3,84 | 0,06 | 0,97 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |
| Aktivní tlak | 69,57 | -1,44 | 7,80 | 1,00 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 35,31 | -2,02 | 4,95 | 1,00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Osobní vozidla do 3,5t | 19,16 | -2,74 | 2,80 | 0,99 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Kotva K.1 | -30,00 | -3,30 | 10,00 | 0,20 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |
| Kotva K.1 | -25,00 | -1,00 | 10,00 | 0,20 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |
| Vlastní tíha, svilsá reakce (most) - celk. 75kN (6,25kN/bm dilat. úseku) | 0,00 | -4,80 | 6,25 | 0,25 | 1,350 | 1,350 | 1,000 |
| Užitné zatížení , svilsá reakce (most) - celk. 60kN (5kN/bm dilat. úseku) | 0,00 | -4,80 | 5,00 | 0,25 | 1,500 | 1,500 | 0,000 |
| Zatížení sněhem, svislá reakce (most) - celk. 60kN (5kN/bm dilat. úseku) | 0,00 | -4,80 | 5,00 | 0,25 | 1,000 | 1,000 | 0,000 |
| Náraz od vozidla, vodorovná reakce (most) - celk. 150kN (12,5kN/bm dilat. úseku) | 12,50 | -4,80 | 0,00 | 0,25 | 1,000 | 0,000 | 1,000 |

Posouzení dříku - zadní výztuž

Posouzení zdi v pracovní spáře 4,80 m od koruny zdi

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 20,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 2095,4 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 720,9 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 1,00 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | xu | = | 0,03 | m | < | 0,48 | m | = | xu,lim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | Qu | = | 433,33 | kN | > | 105,04 | kN | = | Qd |
| Moment na mezi únosnosti | Mu | = | 569,72 | kNm | > | 198,24 | kNm | = | Md |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení dříku - zadní výztuž

Posouzení zdi v pracovní spáře 1,00 m od koruny zdi

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 20,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 2095,4 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 720,9 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 0,95 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | xu | = | 0,03 | m | < | 0,45 | m | = | xu,lim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | Qu | = | 411,67 | kN | > | 21,08 | kN | = | Qd |
| Moment na mezi únosnosti | Mu | = | 538,36 | kNm | > | 19,89 | kNm | = | Md |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení výstupku

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Výpočtový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | koeficient |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -2,18 | 195,60 | 1,70 | 1,350 |
| Odpor na líci | -12,75 | -0,45 | 0,01 | 0,60 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -1,83 | 29,27 | 2,60 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -4,84 | 0,06 | 2,17 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 125,32 | -1,81 | 90,59 | 2,89 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 34,69 | -2,62 | 17,75 | 2,74 | 1,000 |
| Osobní vozidla do 3,5t | 16,81 | -3,83 | 8,43 | 2,59 | 1,000 |
| Kotva K.1 | -30,00 | -4,30 | 10,00 | 1,40 | 1,350 |
| Kotva K.1 | -25,00 | -2,00 | 10,00 | 1,40 | 1,350 |
| Vlastní tíha, svilsá reakce (most) - celk. 75kN (6,25kN/bm dilat. úseku) | 0,00 | -5,80 | 6,25 | 1,45 | 1,350 |
| Užitné zatížení , svilsá reakce (most) - celk. 60kN (5kN/bm dilat. úseku) | 0,00 | -5,80 | 5,00 | 1,45 | 1,500 |
| Zatížení sněhem, svislá reakce (most) - celk. 60kN (5kN/bm dilat. úseku) | 0,00 | -5,80 | 5,00 | 1,45 | 1,000 |
| Náraz od vozidla, vodorovná reakce (most) - celk. 150kN (12,5kN/bm dilat. úseku) | 12,50 | -5,80 | 0,00 | 1,45 | 1,000 |

Posouzení výstupku

Napětí v základové spáře pro dimenzaci výstupku je uvažováno jako rovnoměrné.

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 20,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 2095,4 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 487,5 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 1,00 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | xu | = | 0,03 | m | < | 0,48 | m | = | xu,lim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | Qu | = | 433,33 | kN | > | 197,70 | kN | = | Qd |
| Moment na mezi únosnosti | Mu | = | 569,72 | kNm | > | 134,31 | kNm | = | Md |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení paty

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Výpočtový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | koeficient |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -0,50 | 28,80 | 2,80 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -1,83 | 29,27 | 2,60 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 125,32 | -1,81 | 90,59 | 2,89 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 34,69 | -2,62 | 17,75 | 2,74 | 1,000 |
| Osobní vozidla do 3,5t | 16,81 | -3,83 | 8,43 | 2,59 | 1,000 |
| Kontaktní napětí | 0,00 | 0,00 | -139,76 | 2,77 | 1,000 |
| Tíhová přít.2 | 0,00 | -5,81 | 0,55 | 2,23 | 1,000 |

Posouzení paty

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 20,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 2095,4 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 231,5 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 1,00 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | xu | = | 0,03 | m | < | 0,48 | m | = | xu,lim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | Qu | = | 433,33 | kN | > | 87,66 | kN | = | Qd |
| Moment na mezi únosnosti | Mu | = | 569,72 | kNm | > | 63,93 | kNm | = | Md |

Průřez VYHOVUJE.

Dimenzace čís. 2  (Fáze budování 2)

Posouzení dříku - zadní výztuž

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | moment | norm.sila | pos.sila |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -2,38 | 113,97 | 0,49 | 1,350 | 1,350 | 1,000 |
| Odpor na líci | -0,85 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -3,84 | 0,06 | 0,97 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |
| Aktivní tlak | 69,57 | -1,44 | 7,80 | 1,00 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 35,31 | -2,02 | 4,95 | 1,00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Osobní vozidla do 3,5t | 19,16 | -2,74 | 2,80 | 0,99 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Kotva K.1 | -30,00 | -3,30 | 10,00 | 0,20 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |
| Kotva K.1 | -25,00 | -1,00 | 10,00 | 0,20 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |
| Vlastní tíha, svilsá reakce (most) - celk. 75kN (6,25kN/bm dilat. úseku) | 0,00 | -4,80 | 6,25 | 0,25 | 1,350 | 1,350 | 1,000 |
| Užitné zatížení , svilsá reakce (most) - celk. 60kN (5kN/bm dilat. úseku) | 0,00 | -4,80 | 5,00 | 0,25 | 1,500 | 1,500 | 0,000 |
| Zatížení sněhem, svislá reakce (most) - celk. 60kN (5kN/bm dilat. úseku) | 0,00 | -4,80 | 5,00 | 0,25 | 1,000 | 1,000 | 0,000 |
| Náraz od vozidla, vodorovná reakce (most) - celk. 150kN (12,5kN/bm dilat. úseku) | 12,50 | -4,80 | 0,00 | 0,25 | 1,000 | 0,000 | 1,000 |

Posouzení dříku - zadní výztuž

Posouzení zdi v pracovní spáře 4,80 m od koruny zdi

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 16,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 1341,1 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 719,4 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 1,00 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | xu | = | 0,02 | m | < | 0,48 | m | = | xu,lim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | Qu | = | 433,33 | kN | > | 105,04 | kN | = | Qd |
| Moment na mezi únosnosti | Mu | = | 367,70 | kNm | > | 198,24 | kNm | = | Md |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení dříku - zadní výztuž

Posouzení zdi v pracovní spáře 1,00 m od koruny zdi

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 16,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 1341,1 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 719,4 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 0,95 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | xu | = | 0,02 | m | < | 0,45 | m | = | xu,lim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | Qu | = | 411,67 | kN | > | 21,08 | kN | = | Qd |
| Moment na mezi únosnosti | Mu | = | 347,63 | kNm | > | 19,89 | kNm | = | Md |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení výstupku

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Výpočtový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | koeficient |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -2,18 | 195,60 | 1,70 | 1,350 |
| Odpor na líci | -12,75 | -0,45 | 0,01 | 0,60 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -1,83 | 29,27 | 2,60 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -4,84 | 0,06 | 2,17 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 125,32 | -1,81 | 90,59 | 2,89 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 34,69 | -2,62 | 17,75 | 2,74 | 1,000 |
| Osobní vozidla do 3,5t | 16,81 | -3,83 | 8,43 | 2,59 | 1,000 |
| Kotva K.1 | -30,00 | -4,30 | 10,00 | 1,40 | 1,350 |
| Kotva K.1 | -25,00 | -2,00 | 10,00 | 1,40 | 1,350 |
| Vlastní tíha, svilsá reakce (most) - celk. 75kN (6,25kN/bm dilat. úseku) | 0,00 | -5,80 | 6,25 | 1,45 | 1,350 |
| Užitné zatížení , svilsá reakce (most) - celk. 60kN (5kN/bm dilat. úseku) | 0,00 | -5,80 | 5,00 | 1,45 | 1,500 |
| Zatížení sněhem, svislá reakce (most) - celk. 60kN (5kN/bm dilat. úseku) | 0,00 | -5,80 | 5,00 | 1,45 | 1,000 |
| Náraz od vozidla, vodorovná reakce (most) - celk. 150kN (12,5kN/bm dilat. úseku) | 12,50 | -5,80 | 0,00 | 1,45 | 1,000 |

Posouzení výstupku

Napětí v základové spáře pro dimenzaci výstupku je uvažováno jako rovnoměrné.

Vyztužení a rozměry průřezu

6,60 ks profil 16,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 1327,0 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 486,4 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 1,00 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | xu | = | 0,02 | m | < | 0,48 | m | = | xu,lim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | Qu | = | 433,33 | kN | > | 197,70 | kN | = | Qd |
| Moment na mezi únosnosti | Mu | = | 363,88 | kNm | > | 134,31 | kNm | = | Md |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení paty

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Výpočtový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | koeficient |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -0,50 | 28,80 | 2,80 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -1,83 | 29,27 | 2,60 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 125,32 | -1,81 | 90,59 | 2,89 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 34,69 | -2,62 | 17,75 | 2,74 | 1,000 |
| Osobní vozidla do 3,5t | 16,81 | -3,83 | 8,43 | 2,59 | 1,000 |
| Kontaktní napětí | 0,00 | 0,00 | -139,76 | 2,77 | 1,000 |
| Tíhová přít.2 | 0,00 | -5,81 | 0,55 | 2,23 | 1,000 |

Posouzení paty

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 16,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 1341,1 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 231,0 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 1,00 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | xu | = | 0,02 | m | < | 0,48 | m | = | xu,lim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | Qu | = | 433,33 | kN | > | 87,66 | kN | = | Qd |
| Moment na mezi únosnosti | Mu | = | 367,70 | kNm | > | 63,93 | kNm | = | Md |

Průřez VYHOVUJE.

Dimenzace čís. 3  (Fáze budování 2)

Posouzení dříku - zadní výztuž

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | moment | norm.sila | pos.sila |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -2,38 | 113,97 | 0,49 | 1,350 | 1,350 | 1,000 |
| Odpor na líci | -0,85 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -3,84 | 0,06 | 0,97 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |
| Aktivní tlak | 69,57 | -1,44 | 7,80 | 1,00 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 35,31 | -2,02 | 4,95 | 1,00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Osobní vozidla do 3,5t | 19,16 | -2,74 | 2,80 | 0,99 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Kotva K.1 | -30,00 | -3,30 | 10,00 | 0,20 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |
| Kotva K.1 | -25,00 | -1,00 | 10,00 | 0,20 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |
| Vlastní tíha, svilsá reakce (most) - celk. 75kN (6,25kN/bm dilat. úseku) | 0,00 | -4,80 | 6,25 | 0,25 | 1,350 | 1,350 | 1,000 |
| Užitné zatížení , svilsá reakce (most) - celk. 60kN (5kN/bm dilat. úseku) | 0,00 | -4,80 | 5,00 | 0,25 | 1,500 | 1,500 | 0,000 |
| Zatížení sněhem, svislá reakce (most) - celk. 60kN (5kN/bm dilat. úseku) | 0,00 | -4,80 | 5,00 | 0,25 | 1,000 | 1,000 | 0,000 |
| Náraz od vozidla, vodorovná reakce (most) - celk. 150kN (12,5kN/bm dilat. úseku) | 12,50 | -4,80 | 0,00 | 0,25 | 1,000 | 0,000 | 1,000 |

Posouzení dříku - zadní výztuž

Posouzení zdi v pracovní spáře 4,80 m od koruny zdi

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 12,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 754,4 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 717,8 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 1,00 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | xu | = | 0,01 | m | < | 0,48 | m | = | xu,lim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | Qu | = | 433,33 | kN | > | 105,04 | kN | = | Qd |
| Moment na mezi únosnosti | Mu | = | 208,28 | kNm | > | 198,24 | kNm | = | Md |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení dříku - zadní výztuž

Posouzení zdi v pracovní spáře 1,00 m od koruny zdi

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 12,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 754,4 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 717,8 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 0,95 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | xu | = | 0,01 | m | < | 0,46 | m | = | xu,lim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | Qu | = | 411,67 | kN | > | 21,08 | kN | = | Qd |
| Moment na mezi únosnosti | Mu | = | 196,99 | kNm | > | 19,89 | kNm | = | Md |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení výstupku

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Výpočtový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | koeficient |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -2,18 | 195,60 | 1,70 | 1,350 |
| Odpor na líci | -12,75 | -0,45 | 0,01 | 0,60 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -1,83 | 29,27 | 2,60 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -4,84 | 0,06 | 2,17 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 125,32 | -1,81 | 90,59 | 2,89 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 34,69 | -2,62 | 17,75 | 2,74 | 1,000 |
| Osobní vozidla do 3,5t | 16,81 | -3,83 | 8,43 | 2,59 | 1,000 |
| Kotva K.1 | -30,00 | -4,30 | 10,00 | 1,40 | 1,350 |
| Kotva K.1 | -25,00 | -2,00 | 10,00 | 1,40 | 1,350 |
| Vlastní tíha, svilsá reakce (most) - celk. 75kN (6,25kN/bm dilat. úseku) | 0,00 | -5,80 | 6,25 | 1,45 | 1,350 |
| Užitné zatížení , svilsá reakce (most) - celk. 60kN (5kN/bm dilat. úseku) | 0,00 | -5,80 | 5,00 | 1,45 | 1,500 |
| Zatížení sněhem, svislá reakce (most) - celk. 60kN (5kN/bm dilat. úseku) | 0,00 | -5,80 | 5,00 | 1,45 | 1,000 |
| Náraz od vozidla, vodorovná reakce (most) - celk. 150kN (12,5kN/bm dilat. úseku) | 12,50 | -5,80 | 0,00 | 1,45 | 1,000 |

Posouzení výstupku

Napětí v základové spáře pro dimenzaci výstupku je uvažováno jako rovnoměrné.

Vyztužení a rozměry průřezu

6,60 ks profil 12,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 746,4 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 485,4 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 1,00 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | xu | = | 0,01 | m | < | 0,48 | m | = | xu,lim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | Qu | = | 433,33 | kN | > | 197,70 | kN | = | Qd |
| Moment na mezi únosnosti | Mu | = | 206,10 | kNm | > | 134,31 | kNm | = | Md |

Průřez VYHOVUJE.

Posouzení paty

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Výpočtový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | koeficient |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -0,50 | 28,80 | 2,80 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -1,83 | 29,27 | 2,60 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 125,32 | -1,81 | 90,59 | 2,89 | 1,350 |
| Zatížení dopravou 32t | 34,69 | -2,62 | 17,75 | 2,74 | 1,000 |
| Osobní vozidla do 3,5t | 16,81 | -3,83 | 8,43 | 2,59 | 1,000 |
| Kontaktní napětí | 0,00 | 0,00 | -139,76 | 2,77 | 1,000 |
| Tíhová přít.2 | 0,00 | -5,81 | 0,55 | 2,23 | 1,000 |

Posouzení paty

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 12,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 754,4 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 230,6 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 1,00 | m |  |

| Poloha neutrálné osy | xu | = | 0,01 | m | < | 0,48 | m | = | xu,lim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | Qu | = | 433,33 | kN | > | 87,66 | kN | = | Qd |
| Moment na mezi únosnosti | Mu | = | 208,28 | kNm | > | 63,93 | kNm | = | Md |

Průřez VYHOVUJE.

Výpočet stability svahu

Vstupní data

Projekt

Nastavení

(zadané pro aktuální úlohu)

Stabilitní výpočty

| Výpočet zemětřesení : | Standard |
| --- | --- |
| Metodika posouzení : | stupně bezpečnosti |

| Stupně bezpečnosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Stupeň bezpečnosti : | SFs = | 1,50 | [–] |

Přiřazení a plochy

| Číslo | Umístění plochy | Souřadnice bodů plochy [m] |  |  |  | Přiřazená |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | z | x | z | zemina |
| 1 |  | 0,00 | 345,80 | 17,40 | 345,80 | Y navážky - kce. vozovky |
|  |  | 17,40 | 346,75 | 3,30 | 346,75 |  |
|  |  | 0,00 | 346,00 |  |  |  |
| 2 |  | 0,00 | 345,00 | 0,05 | 345,00 | Dluviální jíly a sutě F6 |
|  |  | 0,05 | 344,75 | 17,40 | 344,75 |  |
|  |  | 17,40 | 345,80 | 0,00 | 345,80 |  |
| 3 |  | 0,05 | 341,55 | 17,40 | 341,55 | Dluviofluviální jíly F6/F2 |
|  |  | 17,40 | 344,75 | 0,05 | 344,75 |  |
| 4 |  | 17,40 | 341,20 | 17,40 | 341,55 | Dluviofluviální jíly F6 |
|  |  | 0,05 | 341,55 | 0,05 | 341,20 |  |
|  |  | 1,25 | 341,20 |  |  |  |
| 5 |  | 1,25 | 340,20 | 1,25 | 341,20 | Materiál konstrukce |
|  |  | 0,05 | 341,20 | 0,05 | 341,55 |  |
|  |  | 0,05 | 344,75 | 0,05 | 345,00 |  |
|  |  | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 345,80 |  |
|  |  | 0,00 | 346,00 | -0,95 | 346,00 |  |
|  |  | -0,95 | 341,55 | -0,95 | 341,20 |  |
|  |  | -2,15 | 341,20 | -2,15 | 340,20 |  |
| 6 |  | -2,15 | 340,20 | -2,15 | 341,20 | tř. F6-F4 - tuhé konzistence / jíly a hlíny, prachovitopísčité |
|  |  | -0,95 | 341,20 | -0,95 | 341,55 |  |
|  |  | -14,50 | 341,55 | -14,50 | 340,20 |  |
| 7 |  | 1,25 | 341,20 | 1,25 | 340,20 | Dluviofluviální jíly F6 |
|  |  | -2,15 | 340,20 | -14,50 | 340,20 |  |
|  |  | -14,50 | 335,20 | 17,40 | 335,20 |  |
|  |  | 17,40 | 341,20 |  |  |  |

Přitížení

| Číslo | Typ | Působení | Umístění | Počátek | Délka | Šířka | Sklon | Velikost |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | z [m] | x [m] | l [m] | b [m] |  [°] | q, q1, f, F | q2 | jednotka |
| 1 | pásové | mimořádné | na povrchu | x = 3,30 | l = 5,00 |  | 0,00 | 25,00 |  | kN/m2 |
| 2 | pásové | mimořádné | na povrchu | x = 0,00 | l = 3,30 |  | 0,00 | 10,00 |  | kN/m2 |

Názvy přitížení

| Číslo | Název |
| --- | --- |
| 1 | Zatížení dopravou 32t |
| 2 | Osobní vozidla do 3,5t |

Voda

| Typ vody : | Voda není |
| --- | --- |

Tahová trhlina

| Tahová trhlina není zadána. |  |  |
| --- | --- | --- |

Zemětřesení

| Se zemětřesením se nepočítá. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Nastavení výpočtu fáze

| Návrhová situace : | trvalá |
| --- | --- |

Výsledky (Fáze budování 1)

Výpočet 1

Kruhová smyková plocha

| Parametry smykové plochy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Střed : | x = | -1,79 | [m] | Úhly : | 1 = | -38,98 | [°] |
|  | z = | 348,22 | [m] |  | 2 = | 80,13 | [°] |
| Poloměr : | R = | 8,58 | [m] |  |  |  |  |
| Smyková plocha po optimalizaci. |  |  |  |  |  |  |  |

Posouzení stability svahu (Bishop)

| Sumace aktivních sil : | Fa = | 384,19 | kN/m |
| --- | --- | --- | --- |
| Sumace pasivních sil : | Fp = | 597,80 | kN/m |
| Moment sesouvající : | Ma = | 3296,37 | kNm/m |
| Moment vzdorující : | Mp = | 5129,10 | kNm/m |

Stupeň bezpečnosti = 1,56 > 1,50

Stabilita svahu VYHOVUJE

| Název : Výpočet | Fáze - výpočet : 1 - 1 |
| --- | --- |