ČÁST A

POPIS                                                                       		            		 FUNKCÍ                            Tarifní

platební

parkovací

automat

1. Rozměry, váha

Může například vyhovět těmto normám podle závěrečné montážní výšky: CEN 15291, ADA, DDABS8300

Rozměry samotné skříně: cca 1485x290x290mm

Konečná možná výška podle potřeb instalace:

•maximální výška: 1,72 m

Váha:

•solární pohon se čtečkou, módem, přidané pancéřování (volitelné): 130 kg

2)  Upevňování

Dodavatel nabízí pro město flexibilní systém upevnění k instalaci terminálu na rovných plochách. Tento upevňovací systém je dodáván s černým podstavcem.

- Management celkové konečné výšky terminálu -      v souladu s předpisy dostupnosti a normami - výška bez vrchní části: od 1,485 m/58.5 in do 1,622 m/ 63.9 in

- Přizpůsobení různým druhům povrchů (beton, asfalt, dlažba…)

- Důsledné dokončení stěn přístroje

- Přizpůsobení nerovným povrchům a prudkým ulicím (až do 25°)

- Jednorázová instalace. Dokončení povrchu může být provedeno okamžitě po připevnění podstavce

- Jednoduchá obsluha přístroje

3) Venkovní odolnost

odolnost podle požadavků IK10 IEC 62262.

a) Odolnost krytu

Kryt je vyroben z 3 mm oceli. Všechny nekryté kovové komponenty (skříň, stojany, mechanismy, atd.) jsou vyrobeny z nerezové oceli nebo chráněny před oxidací a chemikáliemi.

Kovová skříň je (interně i externě) chráněna před oxidací a korozí pomocí kataforézy. Vnější povrch je opatřen základním nátěrem, finální nátěrovou barvou a lakem.

•	Lak má následující klíčové vlastnosti:

•	Poskytuje ochranu proti poškrábání, zvýšenou odolnost terminálu proti účinkům povrchových odřenin a běžnému dennímu opotřebení…

•	Anti-UV nátěr na ochranu barvy proti stárnutí v souvislosti s neustálým vystavením přirozenému UV záření.

•	Má antiadhezní vrstvu, takže je obtížné na plochu terminálu aplikovat nálepky, také z ní lze při použití vhodného čističe lépe odstraňovat lepidlo a graffiti.

Přidaná ochrana je k zajištění odpovídající životnosti v prostředí provozu. Terminál může být obnoven do své původní podoby pomocí jednoduché údržby.

Povrchové oděrky mohou být odstraněny na místě retušovací barvou, po následné přípravě povrchu místa. Odborná literatura je k dispozici s pokyny o těchto operacích. Drobné oděrky nebo škrábance nebudou měnit vzhled terminálu, který chrání barva.

Všechny vnější kovové povrchy parkovacích terminálů splňují následující požadavky: odolnost proti korozi podle standardu NFX 41-002 (solný sprej) odolnost zadaná v 1200 h s RE0.

Upevnění k zemi je chráněno pozinkovanou ocelí, aplikovanou ponořením (žárové zinkování), která poskytuje větší ochranu proti korozi.

Tyto materiály jsou v souladu s platnými evropskými normami (EN 60950), přičemž zvláštní pozornost je věnována autodestrukčním vlastnostem.

b) Venkovní podmínky

Provozní podmínky přístroje:

• Teplota od -25 °C do 55 °C

• Vlhkost: 95% relativní vlhkosti vzduchu při 55 °C

c) Stavba

byl navržen ve struktuře mono-blok hlavního pláště :

• Vrchní část (solární panel nebo kryt antény)

• Hlavní plášť

• Uchycení podstavce

Hlavní plášť je rozdělen do 3 zabezpečených prostorů se dveřmi/pastí:

• Horní prostor nebo technický prostor, ve kterém se nacházejí všechny hlavní části: základní deska, tiskárna, přepínač, čtečka, displej, baterie, modem. Přístup k údržbě.

• Uchycovací prostor. Přístup během montáže nebo demontáže.

d) Platební automat.

• Informační část k informacím pro zákazníky

• Část výběru a interakce pro zákazníky

• Platební prostor se všemi platebními metodami.

Při vývoji terminálu byla vzata v úvahu dostupnost pro různé výšky osob. Proto jsou všechny ovládací prvky snadno přístupné a zajištěné tak, aby obsluhu mohly provádět vysoké i nižší osoby. Navíc displej a statické informace mohou být snadno a znovu přidány, a to díky velké zobrazovací ploše podle toho, zda je uživatel ve stoje nebo v sedě.

4) Uživatelské rozhraní

a) Informační část

V tomto uživatelském rozhraní jsou v horní části různé prvky instrukcí

- Statické detailní instrukce pro přijaté platební prostředky, transakční proces (na mince, platební kartu) na vyměnitelných štítcích.

- Tyto štítky mohou být vyměněny z vnitřku zařízení bez demontáže jakýchkoli částí.

- Variabilní displej, na kterém jsou zobrazeny zprávy transakcí. Tento displej je možné použít k zobrazení platné sazby při stlačení informačního tlačítka (funkce popsané v další kapitole). Tyto zprávy mohou být zobrazeny v různých jazycích.

b) Informační část s instrukcemi

Informační část:

- Snadno srozumitelná a zjednodušená

grafická tabulka

- Zcela upravitelný popisek

- Ochrana za odolným sklem

c) Informační část s tarify

Informační část s tarify je k dispozici s:

- Otvíracími dny a hodinami, minimální plabou, maximální délkou

parkování…

- Sazbou, v případě, že funkce tarifu na obrazovce není použita,

tak dalšími potřebnými informacemi

- Zcela upravitelnou etiketou

- Ochranou za odolným sklem

Velikost této části: cca 80 mm x 79 mm

d) Odolnost vůči vandalismu

může být klávesnice vnímána jako snadný cíl pro vandalismus. DODAVATEL předpokládal takové akce vandalismu se:

- snadno vyměnitelnými a vysoce odolnými nálepkami, což přináší ekvivalentní odolnost mechanické klávesnice vůči nejčastějším akcím vandalismu (vložení papíru v okolí tlačítek nebo páčení ostrými nástroji) způsobem, kde je rychlejší a jednodušší opravnou akcí právě výměna nálepky.

- Vynikající odolnost vůči ohni. Tento odpor byl hodnocen na úrovni „VO“ od normy UL94. Tato vysoká úroveň odolnosti znamená, že nálepka se nespálí a oheň se rychle zastaví. Kromě toho jsme při reálném testování nepozorovali žádné stopy spálení, ale vzhled malých puchýřků. A opět, poškozená nálepka klávesnice se může velmi rychle vyměnit.

Dodržení dostupnosti pro osoby se zdravotním postižením

.klávesnice s rozšířením je DDA kompatibilní přímým přístupem ke znakům s tlačítkem , které je umístěno ve výšce pod 1,20 m. To je nutné v souladu s normou DDA. Úspěšné zmáčknutí tlačítka umožňuje zdravotně znevýhodněným nebo zdravotně postiženým řidičům zadávání písmen a číslic (2 sekundy mezi každým stisknutím).

Toto řešení by se mohlo zdát obtížné a odrazující, ale i vážně zdravotně postižení lidé budou mít pravděpodobně přístup k horní klávesnici a budou moci používat standardní postup pro zadávání znaků.

Dostupnost pro různé výšky osob byla vzata v úvahu. Proto jsou všechny ovládací prvky snadno přístupné, aby zajistily, že vysoké nebo nízké osoby mohou přístroj ovládat. Navíc displej a statické informace lze snadno číst díky velké zobrazovací ploše, ať uživatel stojí, nebo sedí.

e) Konfigurace klávesnice .

Tato oblast obsahuje dva (2) různé typy tlačítek:

- Běžná univerzální tlačítka, která jsou k dispozici v libovolné konfiguraci, ke zvládnutí všech základních parkovacích aplikací.

- Pokročilá tlačítka, která závisí na typu požadavku řidiče, aby získal svá parkovací oprávnění (to znamená, že se může jednat o číslo pozice, jeho RZ nebo další alfanumerické ID)

f) Běžná univerzální tlačítka

|  | Tlačítko Start V zájmu úspory energie je terminál .volitelně nastaven do režimu spánku, pokud se nepoužívá. Tlačítko „Start“' umožňuje řidiči terminál .probudit. Poté může řidič postupovat podle pokynů na obrazovce. |
| --- | --- |
|  | Tlačítko s volbou jazyka Toto tlačítko umožňuje řidiči zvolit si jazyk pro svou transakci. Rozhraní .může spravovat až 6 různých jazyků. |
|  | Tlačítko v sekci Informace Toto tlačítko umožňuje řidiči přístup k dynamickému tarifu informací, který je možné stáhnout dálkově. Tímto tlačítkem si řidič může zvolit, který tarif chce použít (volba je omezená pouze na tu, ke které má řidič přístup podle svého ID). |
|  | Tlačítko s výběrem transakcí Tato tlačítka umožňují řidiči zvolit si čas nebo částku pro svou parkovací transakci. Každým vložením mincí se zvyšuje částka a čas v Parkovací sekci transakcí |
|  | Tlačítko Potvrzení / Zrušení Tato tlačítka umožňují řidičům potvrzení, nebo zrušení transakce |
| .. .. | Alfanumerická tlačítka Tato tlačítka umožňují řidiči zadat svou registrační značku, nebo jiná písmena/znaky, když je k tomu vyzván. |

|  | .umožňuje zvolit 6 různých jazyků z širokého seznamu (arabština, baskičtina, brazilština, bulharština, katalánština, chtimi, chorvatština, čeština, dánština, holandština, angličtina, estonština, finština, vlámština, francouzština, němčina, řečtina, maďarština, islandština, izraelština, italština, lotyština, malajština, maltština, norština, polština, portugalština, španělština, rumunština, ruština, srbština, slovenština, slovinština, švédština, turečtina, ukrajinština, welština,…) |
| --- | --- |

g)  PayByPlate layout

Standardní layout PayByPlate

Rozšířený layout PayByPlate byl vyvinut tak, aby umožnil jednodušší vstup pro jakýkoliv identifikátor, zejména alfanumerický. S přímým přístupem k 26 písmenům a 10 číslicím mohou řidiči snadno vložit číslo své poznávací značky, své jméno a příjmení, svůj kontakt nebo svoji adresu… Znaky jsou zobrazeny v abecedním pořadí, aby se zabránilo azerty/qwerty nedorozuměním a čísla jsou uvedena na jednom řádku.

5) Sekce plateb .

Nachází se těsně pod částí interakce, část pro platby ve .je navržena tak, aby mohla přijímat

• Magnetické karty

• Čipové karty

• Bezkontaktní karty

.může integrovat různé generace čteček karet, aby byla zajištěna kompatibilita s bankovními standardy kdykoliv a v každé zemi, kde je nutné přijímat bankovní karty.

Snadná aktualizace

Se .se vývoj placení zjednodušil k migraci požadavkům EMV, s přidáním klávesnice bezkontaktního bankovnictví, nebo dokonce potenciálního přijímání cestovní bezkontaktní čipové karty.

Odolnost vůči vandalismu

Vstup na mince je chráněn proti vložení jiných kovových předmětů (svorky na papír, dráty atd.), kapalných látek a nekovových předmětů (zápalky, papír atd.)

Vstup pro kartu má ochranu proti vložením cizích objektů (svorky na papír, drát atd.), kapalných látek a dalších předmětů (zápalky, papír atd.)

6) Lístky

|  | Funkce tisku obsahuje požadované funkce: • Funkce ovládání softwaru, který spočítá počet vydaných lístků • Funkce ovládání hardwaru, která se synchronizuje s rolí díky specifickým černým tečkám, k ovládání programovatelné úrovně zbývajících lístků v roli (mezi 200 a 500), která generuje alarm v případě, že počet klesne pod toto číslo. |
| --- | --- |

Kapacita je asi 6.500 lístků o délce 70 mm, tj. 455 metrů na délku pro jednoduché terminální lístky.

Design a rozvržení lístků může být spojeno s každým z jednotlivých tarifů nabízených přístrojem. Řidiči se vytiskne lístek podle tarifu, který si zvolil dle sazebníku.

Ke každému lístku lze tištěná data a rozložení definovat nezávisle.

Možné je několik rozložení lístků. Je možné tisknout všechna pole, která se běžně vyskytují na lístcích pro řidiče a také ta, která jsou předtištěna obvyklým způsobem (cena, konec parkovacího času, datum, název zóny a ID, unikátní ID lístku atd.) s výhodou pro větší svobodu v rozvržení lístku. Parkovací lístek může také obsahovat daňové informace.

Lze použít i lístky s předtištěnou verzí. Informace o lístku (rozvržení…) vytištěné přístrojem lze na žádost změnit. Datum může být spojeno se zahájením rozložení nového lístku (datum, od kterého bude vytištěn nový lístek). Jakmile bude dosaženo tohoto data, vytiskne se nový návrh a rozvržení lístku.

7) Platby mincemi –

BEZ MOŽNOSTÍ PLATBY MINCEMI

8) Elektronické platby

Platba bankovní kartou

|  | Různé elektronické platební metody jako platební karty, elektronické peněženky a předplacené parkovací karty, umožňují lepší přínos pro parkování, protože je pro řidiče k dispozici široký výběr plateb. |
| --- | --- |
| Přátelský systém je klíčem k úspěchu parkovacího programu. Karty, a to buď bankovní karty, nebo předplacené karty, se zavádějí do stejného otvoru, aby se zabránilo záměně. Otvory pro karty a mince jsou jasně identifikovány. Platební terminály DODAVATEL přijímají platby: • bankovními kartami s čipem, • bankovními kartami s magnetickým proužkem nebo soukromými kartami (ISO typy Track 1, Track 2 ISO nebo ISO Track 3 typy), • bezkontaktními soukromými kartami (ISO 14443), • bezkontaktní platebními kartami, • jinými zařízeními NFC (smartphony…). |  |

Nabízené řešení prostřednictvím DODAVATEL je založeno na principu on-line povolení službou platební brány pomocí 3G sítě nebo sítě GPRS a zadáním čísla karty, data platnosti a částky transakce pro autorizaci.

S cílem kompenzovat náklady za transakce pro provozovatele je určena minimální částka, která může být zadána do terminálu pro platby bankovní kartou.

Pro obchodní transakce bankovní kartou lze vytisknout potvrzení s celým nebo částečným číslem karty v souladu s platnými právními předpisy.

Platba bankovní kartou může být spojena s konkrétním profilem uživatele, s konkrétním parkovacím oprávněním, jako speciální tarif, s maximální dobou parkování nebo parkováním zdarma.

9) Solární autonomie .

Ve prospěch životního prostředí nabízejí terminály funkci využití obnovitelných zdrojů energie, jejich schopnost využívat solární energii v kombinaci s využitím bezdrátové komunikace 3G výrazně snižuje potřebu rozšíření stavebních prací.

Solární panel X je schopen nabíjet suché baterie 50 Ah. Nicméně díky své velmi nízké spotřebě energie (méně než 0,5 mA)se pro solární napájení X doporučuje se suchou baterií 27 Ah. Se 27 Ah může být X plně funkční i bez slunce v průměru 198 dní.

PARKJET: Spotřební materiál

Cíle a výhody

Tento Parkjet Vám umožní identifikovat množství spotřebního materiálu (papír, baterie). Tyto informace jsou automatem hlášeny každý večer.

Nastavení režimu

Tento režim Vám poskytuje 2 syntetické informace:

- rozdělení automatů podle množství papíru (normální, upozornění, kritické)

- rozdělení automatů podle síly baterie (normální, upozornění, kritické)

V tomto režimu můžete kromě běžných funkcí:

- kopírovat Parkjet data do MS Windows Clipboard

- uložit Parkjet grafy v .jpg, .png nebo .pdf formátu

Rozšířený režim

Tento režim Vás informuje detailně o:

- datu a času měření

- množství lístků

- síle baterií

- kódu a jménu automatu

- umístění automatu (parkoviště, zóna, okruh, adresa)

V tomto režimu můžete:

- zkrátit nebo/a spojit informace podle jakýchkoli údajů

- vybrat si úroveň detailu, který chcete zobrazit

- navigovat skrz stránky (Upozornění: Abychom zlepšili čitelnost, informace jsou zobrazeny na stránce o 50 řádcích)

- aktualizovat obsah Parkjetu

- změnit nebo maximalizovat velikost oken

- exportovat všechny podrobné informace v kompatibilním formátu .csv MS Excel (Poznámka: Export není omezen jen na zobrazené informace. Exportovat lze všechna data odpovídající kritériím Parkjet.)

Nastavení

Informace můžou být zobrazeny pro celé parkoviště nebo se můžou soustředit na určitou zónu nebo okruh.

Kromě toho můžete omezit stáří statusů 3 možnostmi:

- nevylučujte žádný otevřený status

- vylučte statusy starší než 2 týdny

- vylučte statusy starší než 1 měsíc

Vylučování statusů se hlavně používá v případě, kdy se rozhodnete vypnout terminály.

PARKJET: Komunikační varování

Cíle a výhody

Tento Parkjet Vám umožňuje vidět seznam parkovacích automatů, které mají komunikační potíže (například automat, který je 24 hodin bez komunikace)

Indikátor režimu

Tento režim Vám poskytuje dvě (2) syntetické informace:

- stáří a naléhavost případů díky rozmístění čísel automatů podle nejstaršího aktivního případu

- globální stav pozorovaného díky proporci prostoru automatu, který je mimo provoz

V tomto režimu můžete kromě běžných funkcí:

- kopírovat Parkjet data do MS Windows Clipboard

- uložit Parkjet grafy v .jpg, .png nebo pdf formátu

Rozšířený režim

Tento režim Vám poskytuje podrobné informace zahrnující:

- datum a čas případu

- podrobný důvod případu

- kód a jméno automatu

- umístění automatu (parkoviště, zóna, okruh, adresa)

V tomto režimu můžete:

- zkrátit nebo/a spojit informace podle jakýchkoli údajů

- vybrat si úroveň detailu, který chcete zobrazit

- navigovat skrz stránky (Upozornění: Abychom zlepšili čitelnost, informace jsou zobrazeny na stránce o 50 řádcích)

- aktualizovat obsah Parkjetu

- změnit nebo maximalizovat velikost oken

- exportovat všechny podrobné informace v kompatibilním formátu .csv MS Excel (Poznámka: export není omezen jen na zobrazené informace. Exportovat lze všechna data odpovídající kritériím Parkjet.)

Nastavení

Informace můžou být zobrazeny pro celé parkoviště nebo se můžou soustředit na určitou zónu nebo okruh.

Kromě toho jste schopni limitovat informace dle 3 možností:

- nevylučovat žádný automat

- vyloučit automaty, které se nehlásily tento týden

- vyloučit automaty, které se nehlásily tento měsíc.

Vylučování statusů se hlavně používá v případě, kdy se rozhodnete vypnout terminály.

frastructur Maintenance Management

10) PRACOVNÍ PROSTOR: Dohled nad infrastrukturou prodejů

Cíl a výhody

Tato služba si klade za cíl zlepšit efektivitu údržby a spotřebního materiálu manažerů s cílem:

- posoudit současný a historický stav infrastruktury

- posoudit dostupnost infrastruktury prodejů parkování skrz referenční období versus smluvní závazek.

- zhodnotit parkovací infrastruktury prodejů odpovědných výkonů versus infrastruktury závazků poskytovatelů.

- posouzení reaktivity týmu údržby a spotřebního materiálu a výkonu versus dohody o rozsahu služeb.

Proto tato služba poskytuje všechny současné a historické informace týkající se technických událostí, které mají dopad na vaše parkovací infrastruktury.

Nastavení

Pro tento pracovní prostor máte přístup k následujícímu nastavení:

- nastavení typu alarmu vám umožňuje si vybrat kategorii alarmu, kterou chcete vystavit

- selhání, koresponduje s alarmem Mimo Provoz.

- defekty, korespondují s alarmem částečného defektu terminálu.

- komunikace, koresponduje ke znamením v chybách komunikace

- okrajové nastavení vám dovolí filtrovat okrajové informace terminálu (třídič mincí, tiskána, hlavní deska, modem a síť, pokladna...)

- nastavení stavu vám umožní filtrovat detailní ID statusů.

- nastavení data vám umožní filtrovat definice sledovacího období

- nastavení polohy vám umožní filtrovat informace týkající se zóny, a/nebo okruhu, a/nebo umístění terminálu.

- nastavení displeje vám umožní si vybrat mezi různými displeji:

- Seznam zobrazení [standardní]

Další možné údaje

Pro toto pracovní místo máte přístup ke všem údajům od nastavení až po následující data:

Status Začátek a Konec (v serveru a měřiči času), trvání statusu

Screenshots

| List Display |  |  |
| --- | --- | --- |

11) PRACOVNÍ PROSTOR: Dohled nad výběrem elektronické hotovosti

Cíle a výhody

Tato služba má za cíl zvýšit efektivitu dohledu nad výběrem elektronických plateb:

- zprávy o elektronických penězích (e-peněženky, předplacené karty) získané z parkovní obchodní infrastruktury.

Nastavení

V tomto prostoru, máte přístup k následujícímu nastavení:

- nastavení data umožňuje definovat vaše data pozorování.

- filtr platebních operací umožňuje filtrovat informace podle různých platebních ePlateb metod (ePeněženky, různé předplacené karty…).

- nastavení polohy umožňuje filtrovat informace pro jednotlivé zóny, a/nebo okruhu, a/nebo polohu terminálu.

- nastavení zobrazení vám umožňuje vybrat si z různých zobrazení

- Seznamu zobrazení [Standardní]

Další možné údaje

Pro tento pracovní prostor budete mít přístup ke všem datům z nastavení a k následujícím údajům: číslo kolekce, počet transakcí, datum informací (automat a čas serveru)

Screenshots

| List Display |  |  |
| --- | --- | --- |

12)  PRACOVNÍ PROSTOR: Dohled nad tokem elektronických plateb

Cíle a výhody

Tato služba má za cíl zlepšit sledování stavu elektronických operací, které vyžadují on-line registraci.

Nastavení

Pro tento pracovní prostor máte přístup k následujícímu nastavení:

- nastavení data umožňuje definovat datum pozorování

- nastavení statusu umožňuje filtrovat informace podle rozdílných statusů transakcí na měřiči (dokončené, nedokončené)

- nastavení bankovního statusu umožňuje filtrovat informace podle statusu transakce (nesmí být zrušeno, musí být zrušeno, zúčtování přijato, zúčtování odmítnuto, probíhá).

- nastavení množství umožňuje filtrovat informace podle množství rozsahu transakcí.

- nastavení hledání filtrovat informace podle čísla karty, čísla transakce, číslo automatu nebo skupinové číslo.

- nastavení zobrazení vám umožňuje vybrat si z různých zobrazení:

- Seznam zobrazení [standardní]

Další možné údaje

Pro tento pracovní prostor budete mít přístup ke všem datům z nastavení a k následujícím údajům:

datum a čas transakce, druh karty (debetní, kreditní...), typ karty (Visa, Mastercard,...)

Screenshots

| List Display |  |
| --- | --- |

13) Důvěrná data a bezpečnost

Fyzický přístup k otevřeným místnostem a oddílům je zajištěn prostřednictvím režimu přístupu pomocí bezkontaktních přístupových karet. Přístupy jsou zaznamenány jmenovitě a na CCTV kamerový systém. Pouze zaměstnanci, kteří mají status 'Potřebuji mít přístup', mají povolení být v místnosti.

Systémy a sítě jsou zabezpečeny firewally a systémem proti vniknutí (IPS) a jsou odděleny od dílčích sítí s cílem izolovat samotná data z aplikací, čímž brání přímému přístupu k datům z Internetu.

Všechny servery mají aktuální antivirové zabezpečení a nejnovější bezpečnostní zálohy.

Logický přístup k serverům je udělen vyškolenému personálu na základě politiky "musí mít" a přihlášení. Na místě jsou i zásady zálohování se zrcadlovým ukládáním sítě v různých budovách, které poskytují nekovové zobrazování a zálohování na pásku. Četnost zálohování závisí na požadavku aplikace.

Poslední sady médií používaných pro zálohování jsou uloženy prostřednictvím bezpečnostní společnosti mimo sídlo. Starší média jsou uložena v trezoru na místě.