### E1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Rozsah projektovaného zařízení, POUŽITÉ PODKLADY

Předložený projekt řeší :

Parkovací automaty v městě Třinec.

( Jedná se o umístění 12ks parkovacích automatů na území města )

II. Technické řešení

A. SILNOPROUD

1. Zásobování el.energií

Zásobování řešeného zařízení el.energií bude zajištěno pomocí FVE panelu na samotném parkovacím automatu.

2. Základní elektrotechnické údaje a bilance

Napájecí rozvod,napěťová soustava

## Přívod NN není možný z technických důvodů. Napájení pomocí FVE panelu interního na PARKOVACÍM AUTOMATU.

## Stupeň důležitosti dodávky el.energie

Zajištění dodávky el. energie dle ČSN 341610 pro stavbu jako  celek je ve 3.stupni.

Energetická bilance řešené části

#### Pi/kW/			     Soudobost		          /Pp/

Objekty  		      1,00 kW                     	                1,0        		1,0 kW

Roční spotřeba el. Energie.

#### P/MW/

Objekty 			100,0 kWh

Způsob měření spotřeby

Není požadováno – bez měření spotřeby el. energie.

Uzemnění, zemní odpor

Není požadováno ( MN – malé napětí z panelu FVE )

Kompenzace účiníku

Není řešeno

Ochrana proti zkratu a přetížení

Není řešeno – součást dodávky parkovacího automatu

Druh prostředí, vnější vlivy

Venkovní, nechráněné prostory :

- AA7, AB8, AC1, AD3 (AD4), AE3, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ1, AS2, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.

Jedna se o prostory dle působeni vnějšich vlivů zvláště nebezpečné.

Náhradní zdroje,jejich účel a způsob zapojení

Viz vnitřní zapojení technologie.

Ochrana proti atmosferickému a provoznímu přepětí

Vzhledem k charakteru zařízení není požadováno.

3. Místa stávající a nové instalace

Jedná se o tyto body - popis bodů :

P01 - Náměstí  MÍRU

P02 - Náměstí  MÍRU

P03 - Dělnický dům

P04 - RK Sting.

P05 - Náměstí TGM

P06 - Náměstí TGM ul. Komenského

P07 - Náměstí TGM ul. Palackého

P08 - Náměstí SVOBODY - STEELHOUSS

P09 - Náměstí SVOBODY - FINANČNÍ ÚŘAD

P10 - KOMERČNÍ BANKA

P11 - RADEGASTOVNA

P12 - PRIOR

Č.1. – Třinec parc.č. 2235/1,

Č.2. – Třinec parc.č. 1244/1,

Č.3. – Třinec parc.č. 2207/4,

Č.4. – Třinec parc.č. 777/5,

Č.5. – Třinec Lyžbice parc.č. 2093,

Č.6. – Třinec Lyžbice parc.č. 757/2,

Č.7. – Třinec Lyžbice parc.č. 715/1,

Č.8. – Třinec Lyžbice parc.č. 2544/3,

Č.9. – Třinec Lyžbice parc.č. 2520,

Č.10. – Třinec Lyžbice parc.č. 2544/2,

Č.11. – Třinec Lyžbice parc.č. 2519,

Č.12. – Třinec Lyžbice parc.č. 2507/1,

4. Technologická specifikace zařízení

Viz . příloha – SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

5. OCHRANA PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM

Vzhledem k charakteru zařízení není požadováno

6. Stavební výpomoc

Stavební výpomoc bude provedena v rozsahu :

- výkopové práce pro základ , provedení betonového základu , montáž automatu.

7. Nakládání s odpady

Při prováděni stavebně montážní činnosti dochází k produkci odpad. Kategorie odpadů, jejichž vznik se při stavbě

předpokládá (dle prováděcí vyhl. č. 381/2001 Sb. k zákonu č. 185/2001 Sb.) :

Číslo odpadu                              Název odpadu                                                    Kategorie

150106                                       Směsné obaly                                                      O

170401                                       Měď                                                                    O

170402                                       Hliník                                                                  O

170405                                       Železo, ocel                                                         O

170411                                       Kabely                                                                 O

170904                                       Směsné Stavební a demoliční odpady bez

nebezp.latek                                                         O

200139                                       Plasty                                                                   O

Zhotovitel stavby zajisti manipulaci s odpadem dle platných předpisů. K přejímacímu řízeni doloží doklady o  způsobu likvidace odpadů. Při prováděni stavby a nakládaní s odpady se zhotovitel musí řídit :

· Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001, o odpadech ve zněni pozdějších předpisů;

· Zákon č. 477/2001 Sb. ze dne 4. prosince 2001, o obalech v platném zněni;

· Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů) ve zněni pozdějších předpisů;

· Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, o podrobnostech nakládáni s odpady v platném zněni;

· Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládaní odpadů na skládkách;

· Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 352/2005 Sb. o nakládáni s elektro zařízeními a elektro odpady;

· Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny;

· Zákon č.309/91 Sb. o ochraně ovzduší;

· Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách.

10. Bezpečnost práce a technických zařízení

a) Ochrana před úrazem elektrickým proudem je popsaná v b.2. teto zprávy.

b) Bezpečnostní vypínaní el. zařízeni jako celku je v rozvaděčích označeno bezpečnostní tabulkou "Hlavni vypínač -

vypni v nebezpečí!

c) Ochrana el. vedeni před mechanickému poškozením je provedeno polohou a zakryty.

d) Ochrana vedeni proti nadproudům je provedena pojistkami a jističi. Přiřazeni jisticich prvků vodičům a kabelům

je provedeno dle ČSN 332000-5-523 (IEC 364-5-523, HD 384.5.52S1), narodni přilohy NL ČSN 332000-5-523,

ČSN 332000-4-43 (IEC 364-4-43, HD 384.4.43) a ČSN 332000-4-473 (IEC 364-4-473, HD 384.4.473).

e) Nove elektricke zařizeni je možno uvest do provozu jen tehdy, je-li jeho stav z hlediska bezpečnosti ověřen

vychozi revizi. K danemu el. zařizeni provede montažni organizace vychozi revizi el. zařizeni dle ČSN 332000-6 a

vyda revizni zpravu dle ČSN 331500.

f) Instalaci smi provadět pouze pracovnici vyškoleni a přezkoušeni dle §5 - §8 vyhlašky č. 50/1978 Sb. Projekt

upozorňuje na dodržovani pracovnich a provoznich elektrotechnickych předpisů. Zejmena ČSN EN 50110-1

(343100) ed.2, ČSN EN 50110-2 (343100) a vyhlašky č.48/1982 Sb.

g) Obsluha a prace na el. zařizenich se provadi dle ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2.

h) El. zařizeni budou opatřena bezpečnostnimi tabulkami a napisy dle ČSN ISO 3864/018010.

i) Pokyny pro poskytnuti prvni pomoci při urazech el.energii stanovi doporučeni ČES 00.02.94.

Za ochranu zdravi a bezpečnost prace při vystavbě odpovida zhotovitel, ktery musi před zahajenim stavby

prokazatelně proškolit sve pracovniky a pracovniky subdodavatelů.

Zakladni bezpečnostni předpisy :

· Zakon č. 258/2000 Sb. ve zněni provaděcich vyhl. 107/2001 Sb. a vyhl. 108/2001 Sb. – o ochraně veřejneho

zdravi a o změně některych souvisejicich zakonů;

· Zakon č.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalši požadavky bezpečnosti a ochrany zdravi při praci v pracovně

pravnich vztazich a o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdravi při činnosti nebo poskytovani služeb mimo pracovně

pravni vztahy;

· Nařizeni vlady č.178/2001 – ve zněni nařizeni vlady č.523/2002Sb. a nařizeni vlady č.441/2004 - Podminky

ochrany zdravi zaměstnanců při praci;

· Nařizeni vlady č.101/2005 Sb., o podrobnějšich požadavcich na pracoviště a pracovni prostředi (Přiloha – kapitola

Elektricke instalace);

· Nařizeni vlady č.378/2001 Sb., kterym se stanovi bližši požadavky na bezpečny provoz a použivani strojů,

technickych zařizeni, přistrojů a nařadi;

· Vyhláška č. 73/2010 Sb. Stanoveni vyhrazených elektrických zařízení;

· Vyhláška č. 48/1982 Sb. – Českého úřadu bezpečnosti práce (Základní požadavky k zajištěni bezpečnosti práce a

technickych zařizeni);

· Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého baňského úřadu o odborné způsobilosti v

elektrotechnice.

V Ostravě unor   2021						Vypracoval : Ing. DANĚK

tel. 774 829 009