TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projekt terénních a sadovnických úprav

kolem areálu QUEEN v Třinci

Příloha A

OBSAH

- Základní údaje

  - Údaje o stavbě

  - Podklady pro zpracování projektu sadovnických úprav

- Popis území stavby

  - Popis území – výchozí stav

  - Stávající inženýrské sítě

- Koncepce sadovnických úprav

  - Záměr

  - Vlastní řešení

  - Porostní skupiny

- Technické pokyny pro realizaci sadovnických úprav

  - Příprava před založením kultury

  - Vlastní výsadba

  - Péče o výsadby

    - Rozvojová péče po dobu 3 let

- Požadované úkony před započetím realizace

- Přílohy

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.1. Údaje o stavbě

Zakázka: Projekt terénních a sadovnických úprav kolem areálu Queen v Třinci

Místo stavby: k.ú.Lyžbice p.č. 1423/1, Třinec

Investor: statutární město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 739 61 Třinec

Projektant: Ing. Dawid Rusz, Bc. Agnieszka Rusz

Projekční kancelář: ZELENÝ PROSTOR s.r.o. IČ: 29450080, Horní Lištná 7, Třinec 739 61

1.2. Podklady pro zpracování projektu sadovnických úprav

- situační výkresy

- technické a průvodní zprávy

2. POPIS ÚZEMÍ STAVBY

2.1. Popis území – výchozí stav

Popis území

Řešené území se nachází na parc. č. 1423/1, jejím vlastníkem je SLOVAN CENTRUM spol. s.r.o. Pozemek je situován v městské části Lyžbice. Ze severní strany sousedí s hřbitovem, západní stranou vede místní komunikace. Jižním směrem se nachází  rezidence Kamionka. V budoucnu je zde plánovaná výstavba nových budov.

Pozemek se směrem od silnice svažuje dolů, výškové převýšení je kolem 1,5m.  Naproti vstupu do objektu vede chodník se schodištěm. Na silnici navazuje stávající parkoviště s kapacitou 6 parkovacích míst. Stávající svah je rozdělen na dvě výškové úrovně, které jsou řešené betonovou zídkou s ukládanými kameny. Jsou zde tři zpevněné plochy s lavicemi sloužícími jako letní zahrádka v teplých měsících. Jedna zpevněná plocha se nachází vedle parkoviště, další dvě jsou níže u vchodu do objektu.

Na pozemku se nachází několik vzrostlých dřevin, jedná se hlavně o jehličnaté dřeviny (Thuja, Juniperus) a dvě břízy. Pod parkovištěm se nachází smíšený trvalkový záhon se solitérními keři, realizovaný před dvěma lety.

Obr. č. 1 						          Obr. č. 2

Obr.č.3                                                              Obr.č. 4

2.2.Stávající inženýrské sítě

Vedení inženýrských síti je znázorněno v příloze B3, zaměření inženýrských síti.

Většina síti je vedena pod tělesem silniční komunikace, do plochy zeleně zasahuje pouze podzemní vedení sdělovacího vedení (CETIN).

Sítě musí být před realizací zajištěny před poškozením. Pokud neodpovídají současnému zákresu v terénu, je nutno provézt přesné vytyčení sítí. Při provádění výkopových a jiných prací budou dodržená veškerá ochranná pásma.

3. KONCEPCE SADOVNICKÝCH ÚPRAV

3.1. Záměr

Jižně od areálu Queen se nachází rezidence Kamionka. Do budoucna je zde plánovaná výstavba nových budov.V důsledku této výstavby se počítá s nárůstem automobilové i pěší dopravy v okolí. Stávající komunikace se z tohoto důvodu jeví jako nevyhovující a vedení města se rozhodlo silnici rozšířit. Část nově rozšiřované komunikace zasahuje na parcelu č. 1423/1. a z tohoto důvodu dojde k odstranění několika stávajících dřevin.

Hlavním požadavkem je odclonění silnice a vytvoření příjemného zázemí pro letní zahrádku.

3.2. Vlastní řešení

V důsledku rozšíření stávající silnice dojde k prodloužení parkoviště a odstranění deseti stávajících dřevin. Dojde k odstranění stávající zpevněné plochy nacházející se vedle parkoviště, stávající terén se postupně vysvahuje současně se zachováním dvou spodních zpevněných ploch. Rostliny ze záhonu pod parkovištěm se částečně použijí a přesadí na nové místo (viz. příloha B1, B2).

Výsadba je koncipovaná s ohledem na požadavky majitelů. U silnice je navržena výsadba vyšších keřů, které poslouží jako pohledová bariéra. Jelikož zde dojde k odstranění stávajících vzrostlých dřevin, vysadí se zde nové stromy a solitérní keře. Plocha kolem letní zahrádky bude osázená trvalkami a travinami. V severní části pozemku se stávající plocha půdopokryvných jalovců doplní vícekmennými břízami, solitérními keři a malými skupinkami stávajících přesazených trvalek.

3.3. Porostní skupiny

| Číslo | Vědecký název rostliny | Národní název rostliny | Nové | Stávající | Celkem | Kácené |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taxus baccata 'Fastigiata' | tis červený | 0 | 3 | 3 |  |
| 2 | Thuja sp. | zerav | 0 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Juniperus horizontalis | jalovec polehlý | 0 | 19 | 19 | 3 |
| 4 | Juniperus sabina 'Tamariscifolia' | jalovec chvojka | 29 | 0 | 29 |  |
| 5 | Juniperus sp. | jalovec | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Betula jacquemontii | bříza jacquemontii | 8 | 0 | 8 |  |
| 7 | Betula pendula | bříza bělokorá | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Buddleia davidii | komule Davidova | 2 | 1 | 3 |  |
| 9 | Magnolia stellata | šácholan hvězdokvětý | 0 | 1 | 1 |  |
| 10 | Prunus laurocerasus 'Schipkaensis' | střemcha vavřínová | 18 | 0 | 18 |  |
| 11 | Rosa 'TheFairy' (světle růžová) | růže půdopokryvná | 69 | 0 | 69 |  |
| 12 | Spiraea decumbens | tavolník poléhavý | 30 | 0 | 30 |  |
| 13 | Spiraea sp. | tavolník | 1 | 0 | 1 |  |
| 14 | Stephanandra incisa 'Crispa' | Korunatka klaná | 63 | 0 | 63 |  |
| 15 | Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' | pámelník Chenaultův | 54 | 0 | 54 |  |
| 16 | Syringa microphylla 'Superba' | šeřík malolistý | 1 | 0 | 1 |  |
| 17 | Viburnum opulus | kalina obecná | 16 | 0 | 16 |  |
| 18 | Viburnum opulus 'Nanum' | kalina obecná | 35 | 0 | 35 |  |
| 19 | Viburnumplicatum 'Mariesii' | kalina japonská | 6 | 0 | 6 |  |
| 20 | Anemone hupehensis var. japonica | sasanka | 0 | 20 | 20 |  |
| 21 | Aster dumosus | hvězdnice hustokvětá | 0 | 20 | 20 |  |
| 22 | Aster laterifolius 'Lady in Black' | hvězdnice pokřivená | 32 | 0 | 32 |  |
| 23 | Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' | třtina ostrokvětá | 41 | 0 | 41 |  |
| 24 | Echinacea purpurea | Třapatka nachová | 13 | 20 | 33 |  |
| 25 | Euphorbia polychroma | pryšec mnohobarvý | 15 | 0 | 15 |  |
| 26 | Geranium x magnificum 'Blue Blood' | kakost | 20 | 0 | 20 |  |
| 27 | Lupinus x hybridus | vlčí bob mnohokvětý | 0 | 20 | 20 |  |
| 28 | Pennisetum alopecuroides 'Hameln' | Dochan psárkovitý | 13 | 0 | 13 |  |

TECHNICKÉ POKYNY PRO REALIZACI SADOVICKÝCH ÚPRAV

4.1.  Příprava před založením kultury

Stanoviště je nutné v oblasti budoucího prokořenitelného prostoru řádně připravit před zahájením výsadby. Příprava se týká především: odstranění vytrvalých plevelů včetně jejich vegetačních, regenerace schopných částí, odstranění nežádoucích materiálů a případná výměna kontaminované či nevhodné půdy, úprava stanoviště včetně případné navážky vegetační vrstvy půdy.Je nutné přihlížet ke kvalitě půdy v lokalitě výsadby v budoucím prokořenitelném prostoru. Nejdůležitější je svrchní vrstva do hloubky 400 mm. Pokud zemina v místě výsadby nesplňuje optimální podmínky, měla by být vylepšena. Zpracování půdy se řídí ČSN 83 9011.

Dojde k odstranění stávající zpevněné plochy vedle parkoviště a betonové zídky pod touto plochou. Celý terén se pozvolna vysvahuje.

Půda na záhonech bude upravena do 0,4m hloubky nakopáním. Do půdy bude zapracován kompost v dávce 0,02m3 na 1m2.

4.2. Vlastní výsadba

Výsadba záhonů:  Před samotnou výsadbou, budou dle osazovacího plánu vytýčeny záhony. Obryty do hloubky 0,1m. Tedy kolmá stěna bude od strany obrubníků a trávníku a směrem k záhonu se terén dorovná. Do půdy bude zapracován substrát s příměsí kompostu a ornice. Následně proběhne výsadba. Pro výsadbu budou použity výpěstky zdravé, nepoškozené, pokud možno předpěstované v podobných klimatických podmínkách jak mají Beskydy. U rostlin v pěstebních nádobách je nutné uvolnit přirozeně utvořené kořeny a zakrátit jejich poškozené části. V případě plného prokořenění pěstební nádoby je nutné proříznout plstnatějící vrstvu kořenů na obvodu balu. Při zásahu do kořenového balu nesmí dojít k jeho rozdrobení a současně k poškození více než 1/3 kořenového systému. Rostliny s balem a v pěstební nádobě lze vysazovat kromě období vegetačního klidu i v období vegetace, pokud byly odpovídajícím způsobem připravené. Při výsadbě dochází k umístění kořenového krčku nebo rozvětvení rostliny do úrovně terénu nebo mírně pod něj. U očkovaných keřových růží se umisťuje místo očkování přibližně 40 mm pod úrovní terénu. Podobně lze vysazovat dřeviny rozmnožované dřevitými řízky. Součástí výsadby je vždy odpovídající zálivka. Závlahová dávka musí odpovídat nutnosti provlhčení půdy pod spodní úroveň výsadbové jámy. Zohledňuje se půdní typ stanoviště. Voda používaná pro zálivku nesmí být kontaminovaná a musí odpovídat ČSN 75 7143.  Celá plochá záhonu bude následně překrytá netkanou textilií a zamulčovaná drcenou kůrou. Plocha záhonů je 156m2.

Výsadba stromů: Sazenice stromů musí splňovat ukazatele jakosti ČSN 46 4902. Sazenice stromů musí být zdravé, bez známek poškození kmene a kosterních větví s vyzrálými výhony, prosty chorob a škůdců. Musí odpovídat charakteristickým znakům daného taxonu. Maximální průměr nezakalusovaných ran je 20 mm, přičemž je nutné respektování třetinového pravidla. Pro výsadbu listnatých stromů budou použity sazenice s balem výšky 250-275 cm. Budou použity vícekmenné výpěstky ze zapěstováním v 50 cm od země. Zvýšená pozornost musí být věnována kořenům, kořenovému balu a kořenovému krčku. Minimálně 1% náhodně vybraných sazenic stromů může být pečlivě prohlédnuto a překontrolováno (u stromů dodávaných v kontejneru či s balem, včetně možnosti rozebrání balu nebo kontejneru). Zjišťují se zejména následující parametry: rány po přerušení kořenů (maximální průměr rány je 30 mm), dostatečný počet rovnoměrně rozložených hlavních i jemných vedlejších kořenů s přihlédnutím k vlastnostem jednotlivých taxonů, kořeny nesmí být přeschlé, nesmí být patrné symptomy houbové infekce, pozice kořenového krčku v balu (nesmí být umístěný pod úrovní půdy – „utopený“ ani nad balem). Při výsadbě stromů s balem musí být pletivo chránící bal ze žíhaného, povrchově neupraveného pletiva. Plachetka chránící zemní bal musí být z přírodního, lehce rozložitelného materiálu. Stromy s baly obalenými materiálem neodpovídajícím této specifikaci jsou nestandardním materiálem a je zde důvod pro odmítnutí jejich převzetí. Na nepozměněných, nezhutněných stanovištích je velikost výsadbové jámy dána průměrem balu, kontejneru nebo šířkou kořenového systému prostokořenné sazenice. Šíře výsadbové jámy je minimálně 1,5 násobkem výše zmíněného rozměru. Tvar výsadbové jámy na písčitých až středně těžkých půdách není důležitý. V jílovitých nebo zhutněných půdách je vhodnější hranatý nebo paprsčitý tvar. Stěny jámy musí být zdrsněné a nesmí působit jako neprostupná překážka pro kořeny. Dno výsadbové jámy nesmí být hladké a zhutněné, je nutné jej narušit. Hloubka výsadbové jámy by neměla přesáhnout velikost balu nebo kořenového systému sazenice. Při kopání jámy by nemělo dojít k promísení vrstev půdy. Svrchní vrstva by měla být oddělena od spodních vrstev. Dno jámy musí být upraveno tak, aby nedošlo k následnému poklesu kořenového krčku vysazeného stromu.

Kořenový krček stromu musí být usazen v rovině s terénem nebo lehce nad terén, nesmí být zasypán. Kořeny nebo vrchní část kořenového balu musí být po výsadbě překryta vrstvou zeminy nejméně 20 mm. Drátěné pletivo balu musí být v horní části uvolněné, vrchní stahovací drát musí být přestřižený. Musí být zkontrolována skutečná pozice kořenového krčku v balu či kontejneru. Zálivka jako součást výsadby se provádí do otevřené jámy, aby byl minimalizován vznik vzduchových kapes. Zálivka musí prosytit rovnoměrně půdu v celé výsadbové jámě. Stromy je nutné při výsadbě pevně ukotvit pro zamezení trhání kořenů při pohybech nadzemní části.  Kůly použité pro kotvení musí být oloupané a musí mít životnost minimálně 3 roky. V případě požadavku na delší trvanlivost je vhodná hloubková impregnace kůlů. Úvazek musí být na kůlu zajištěn proti sklouznutí. Úvazky nesmí poškozovat kůru, ani bránit tloustnutí kmene. Kůly instalujeme během výsadby do otevřené výsadbové jámy, aby nedošlo k poškození kořenů. Kůly musí být ukotveny pode dnem výsadbové jámy. Výška kotvení je od 500 mm od země do nejvýše 100 mm pod nasazením koruny kmenných tvarů sazenic. Stromy budou ošetřeny ochranným nátěrem ARBO-FLEX. Vysazené stromy je vhodné zamulčovat vrstvou 80–100 mm mulčovacího materiálu. Mulč by neměl být v přímém kontaktu s kmenem. Před výsadbou se na stromu provede komparativní řez dle standardu SPPK A02 002 - Řez stromů. K výsadbě stromů musí být respektovány ochranná pásma inženýrských síti.

4.3 Péče o výsadby

4.3.1 Rozvojová péče po dobu 3 let

Keře

Udržovací péče zahrnuje soubor zásahů, nutných k zachování plné funkční účinnosti porostů keřů a lián. Mezi tyto významné funkční zásahy náleží především udržovací a speciální typy řezů.

- Udržovací řezy - Provádí se u dospělých keřů a lián po období intenzivního růstu. Cílem udržovacích řezů je dlouhodobě zajistit vitalitu dřevin a plnění jejich předpokládaných funkcí. Hlavní pozornost je zaměřena na podporu přirozené nebo požadované (u dřevin pravidelně tvarovaných) architektury keře či liány a bohatosti a pravidelnosti jeho kvetení, popřípadě tvorby plodů.

  - Průklest (Prosvětlování) - Cílem je prosvětlení keře či liány a podpora jeho přirozené obnovy bazitonními výhony další generace. Podporována je také tvorba nových květních výhonů.

Průklest spočívá v odstraňování částí: • přestárlých, • odumírajících a odumřelých, • napadených chorobami a škůdci, • zlomených či nalomených, • navzájem se křížících • větví zahušťujících keř či liánu, • popřípadě částí ohrožujících provozní bezpečnost.

  - Zmlazování (řez sesazovací)

Cílem je obnova funkčnosti keře úplným odstraněním nadzemní části staršího jedince.

Další úkony udržovací péče:

- Odpíchnutí záhonu

- Odplevelení a případné doplnění kůry v záhonu (minimální tloušťka kůry - 8cm a maximální 15cm)

- Hnojení a kypření se provádí dle SPPK A02 001 – Výsadba stromů.

Stromy

Cílem udržovacích řezů je péče o dospívající a dospělé stromy s důrazem na zajišťování provozní bezpečnosti, pěstebních požadavků, eventuálně změny tvaru a velikosti jejich koruny dle potřeby stanoviště, pěstebního cíle a prodloužení jejich funkční životnosti.

- Řez zdravotní – Cílem je zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udržením jeho dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Odstraňuje se větve a výhony: nevhodné ve struktuře, s tlakovými vidlicemi či jinak narušeným větvením, mechanicky poškozené, zlomené, napadené chorobami či škůdci, uschlé a suché.

- Řez bezpečnostní – jedná se o řez zaměřený na zajištění aktuální provozní bezpečnosti stromu. Odstraňují či redukují se větve narušující aktuálně provozní bezpečnost: tlusté suché, zlomené, mechanicky poškozené, volně visící. Provádí se kdykoli během roku.

- Odstranění výmladků – odstranění kořenových a pařezových výmladků ze spodní části kmene a okolí stromu. Provádí se kdykoli během roku.

Další úkony udržovací péče:

- Odstranění kotvícího systému

- Odstranění kmenových a kořenových výmladků (pouze u dřevin vyžadujících zásah).

- Odplevelení a případné doplnění kůry u stromových mís (pouze u dřevin vyžadujících zásah).

5. Požadované úkony před započetím realizace

Firma, která bude provádět realizaci, se bude řídit normami spojenými se- „Zásadami ochrany stromů na staveništi“ –

- ČSN 83 9011 Práce s půdou

- ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

- ČSN 73 3050 Zemní práce

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba

- ČSN 83 9041 Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu

- ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

V Třinci 19.3.2021                                                                              vypracoval : Ing. Dawid Rusz, Bc. Agnieszka Rusz