Vyplňte barevná pole

Příloha č. 2 –technická specifikace předmětu zakázky

(technická specifikace je budoucí příloha č.1 ke smlouvě)

# Elektrický konvektomat

| Základní technická specifikace: |  | Nabídnutá specifikace* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |
| Značka a typ |  |  |  |
| Topné médium: elektrická energie |  |  |  |
| Napájení (příkon/napětí): 35 kw/400 V |  |  |  |
| Jištění: 63 A |  |  |  |
| Elektrické práce nutné k zapojení konvektomatu: vypínač třífázový 100 A 1x, 3F chránič 63A/4 IVYP0,03 1x, 3F jistič 63 A/B 1x, kabeláž CYKY 500x10 cca 20 m plus lišty pro vedení kabeláže kabeláže |  |  |  |
| Napojení vody: dva vstup ½" – pro upravenou a neupravenou vodu |  |  |  |
| Způsob vývinu páry: injekční (nástřik) |  |  |  |
| Kapacita: 20 GN 1/1 |  |  |  |
| Rozteč zásuvů: min. 62 mm |  |  |  |
| Orientace zásuvů: napříč (GN delší stranou k obsluze |  |  |  |
| Pracovní teplota v komoře: 30 - 300° C |  |  |  |
| Vlastnosti ventilátoru: obousměrný, min. 6 rychlostí, taktování, možnost okamžitého zastavení |  |  |  |
| Základní pracovní režimy: horký vzduch, pára, kombinovaný režim, bio vaření, vaření přes noc |  |  |  |
| Další režimy: nízkoteplotní vaření, regenerace, delta T, sous-vide, automatický předehřev, po dovaření automatický přechod do udržování |  |  |  |
| Ovládání: dotykový displej |  |  |  |
| Programování: min. 700 programů s 5 kroky, možnost ovládání a programování přes PC |  |  |  |
| Hygiena: automatické mytí (min. 5 mycích programů), HACCP záznamy na displeji nebo v připojeném PC |  |  |  |
| Ostatní: automatický start, nekonečné vaření |  |  |  |
| Vybavení: min. 6bodová vpichovací tepelné sonda, ruční sprcha, zavážecí vozík, trojité sklo dveří, klapka pro rychlé odvlhčení varné komory, USB rozhraní |  |  |  |
| Provedení komory: nerezová ocel AISI 304, zaoblené kouty |  |  |  |
| Úspora energií: vestavěný tepelný výměník v odpadu, údaje o aktuální spotřebě el. energie na displeji |  |  |  |
| Servis a spolehlivost: servisní a diagnostický systém, záruka 36 měsíců |  |  |  |
| Příslušenství: elektrická potravinářská olejová pistole (nádržka min. 600 ml) |  |  |  |
| Další příslušenství k zařízení Gastronádoby do konvektomatu -sada Gastronádoba smaltovaná GNS 1/1-60 20ks Gastronádoba děrovaná nerezová GNO 1/1-60 12 ks Lívanečník GN 1/1-11 (na 11 lívanců) 12 ks |  |  |  |
| Další příslušenství k zařízení Centrální úpravna vody vhodná k příslušnému typu konvektomatu: systém vyměnných kartuší (jedna kartuše v ceně), třísložková kartuše (předfiltrace, odstanění uhlíčitanové tvrdosti vody, jemná filtrace), jmenovitý průtok 120 l/hod., možnost instalovat vodorovně i svisle, Flowmeter pro signalizaci vyčerpání účinnosti, instalační set potřebného montážního materiálu |  |  |  |
| Uvedení do provozu, výchozí revize, zaškolení obsluhy |  |  |  |
| Jednotková cena uchazeče * |  |  | Kč vč. DPH |
| Cena celkem * |  |  | Kč bez DPH |
|  |  |  | Kč vč. DPH |
| POZNÁMKA: Měřitelné parametry nabízeného zařízení se mohou od tohoto zadání lišit maximálně o 5%, pokud není ve specifikaci uvedeno jinak. Pro ostatní parametry platí, že nabízený produkt musí odpovídat minimálně udaným údajům; může je překonat. |  |  |  |
|  | # Plynový kotel |  |  |
| Základní technická specifikace |  | Nabídnutá specifikace* |  |
| Výrobce |  |  |  |
| Značka a typ |  |  |  |
| Rozměr: 850x900x900 mm |  |  |  |
| Užitný objem varné nádoby: min 150 litrů |  |  |  |
| Topné médium: zemní plyn |  |  |  |
| Výkon hořáků: 20 kW |  |  |  |
| Zapalování: automatické elektrické zapalování otočením knoflíku pro nastavení výkonu |  |  |  |
| Ovládání: 5 stupňová regulace |  |  |  |
| Napájení: 230 V/ 24 W |  |  |  |
| Stupeň krytí: IP 4 |  |  |  |
| Nepřímý ohřev – automatické dopouštění duplikátoru |  |  |  |
| Samostatná přípojka na změkčenou (teplou) vodu do duplikátoru |  |  |  |
| Kulatá varná nádoba s rovným spádovaným dnem |  |  |  |
| Vyvážené víko nastavitelné v jakékoli poloze |  |  |  |
| Bezpečnostní ventil duplikátoru |  |  |  |
| Stavitelné nožky +/- 30 mm |  |  |  |
| Vypouštěcí kohout, sítko proti vniknutí pevných součástí pokrmu do výtokového ventilu |  |  |  |
| Přetlakový bezpečnostní ventil duplikátoru včetně manometru |  |  |  |
| Bezpečnostní systém, který přeruší ohřev v případě úniku vody z duplikátoru |  |  |  |
| Spotřebič je v provedení A z hlediska norem TPG |  |  |  |
| Uvedení do provozu,výchozí revize, zaškolení obsluhy |  |  |  |
| Počet kusů |  | 1 |  |
| Jednotková cena uchazeče * |  |  | Kč vč. DPH |
| Cena celkem * |  |  | Kč bez DPH |
|  |  |  | Kč vč. DPH |
| POZNÁMKA: Měřitelné parametry nabízeného zařízení se mohou od tohoto zadání lišit maximálně o 5%, pokud není ve specifikaci uvedeno jinak. |  |  |  |
| # Digestoř |  |  |  |
| Základní technická specifikace |  | Nabídnutá specifikace* |  |
| Rozměr: 3400x1200x450 mm |  |  |  |
| Tukové filtry/provedení: ANO/nerezové |  |  |  |
| Osvětlení: NE |  |  |  |
| Zavěšení: na strop (cca 10 až 15 cm od zadní stěny) |  |  |  |
| Napojení: na stávající obdélníkové potrubí VZT |  |  |  |
| Účel: umístění nad 3 konvektomaty |  |  |  |
| Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy |  |  |  |
| Počet kusů |  | 1 |  |
| Jednotková cena uchazeče * |  |  | Kč vč. DPH |
| Cena celkem * |  |  | Kč bez DPH |
|  |  |  | Kč vč. DPH |
| Poznámka: Zde uvedené údaje jsou orientační. Za správnost řešení odpovídá dodavatel zařízení a před výrobou digestoře si prověří situaci na místě. |  |  |  |

Barevně vyznačené buňky vyplňte!

*Doplní uchazeč veřejné zakázky – buď přesnou specifikaci nabízeného zařízení (např. „výrobce, značka, typ rozměry atp.) nebo u konkrétních specifikací položek (např. napětí, stupeň krytí atp.) pouze uvedením „ANO“ (tzn. nabízené zboží splňuje požadavky zadavatele)

V …………………… dne ………………..

…………………………………..

podpis oprávněné osoby a razítko