- MIMOŘÁDNÁ  PROHLÍDKA  MOSTU

| Okres : | Frýdek-Místek | Obec : | Třinec-Konská |
| --- | --- | --- | --- |
| Prohlídku provedl : | Ing. Pavel Kurečka | Datum: Počasí: | 20.05.2010, 28.5.2010 zataženo, teplota 10°C, mrholení |

Předmět mimořádné prohlídky (MP):  naklonění levého křídla opěry 2 a návrh opatření k odstranění zajištěných závad. Prohlídka byla provedena na výzvu MěÚ Třinec, odboru dopravy.

- A.   Základní údaje :

| Název objektu: | Most přes Gutský potok na silnici Kanada – Podlesí |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Evid. číslo mostu : |  | Číslo komunikace : | Staničení : |
| II/3 |  | MK 205b | --- |

| B. Popis částí mostu : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet polí: | 1 | Volná šířka : | 10,00 m |
| Délka přemostění : | 3,96 m | Návodní strana : | vpravo |

| Základy mostních podpěr, křídel : |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Základy nejsou přístupné, způsob založení nezjištěn. Předpoklad je založení plošné. |  |
| Mostní podpěry, křídla, čelní zdi : |  |  |
|  | Opěry jsou masivní betonové, s masivními křídly, dilatovanými od opěr. Na vtoku (vpravo) jsou křídla šikmá svahová, na výtoku jsou křídla rovnoběžná. Na výtoku navazuje na opěru 1 dřík opěry původního mostu, u opěry 2 se dřík opěry původního mostu nedochoval. |  |
| Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry : |  |  |
|  | Nosná konstrukce : monolitická ŽB deska předpokládané tl. 0,45 m Ložiska : uložení prosté, přímo na opěry Klouby : nejsou Mostní závěry : podpovrchové. V případě přetažení NK k rubům opěr MZ nejsou. |  |
| Mostní svršek – vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek : |  |  |
|  | Vozovka : stávající kryt je živičný, původní vrstvy vozovky pod AB nezjištěny Izolační systém : vanový Chodníky : oboustranné betonové. Chodníky jsou zhotoveny jen nad NK. Nad mostními křídly je zatrávněný pruh. Římsy : monolitické železobetonové |  |
| Mostní vybavení – záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení : |  |  |
|  | Záchytné zařízení : oboustranně ocelové třímílové trubkové zábradlí doplněné drátěnným pletivem v rámu Ochranná zařízení : nejsou Revizní zařízení : není Dopravní značení : značka B13 „24t“ na obou stranách mostu Osvětlení : není Odvodňovací zařízení : 2 ks odvodňovačů u opěry 1. Odvodňovače jsou překryty vrstvami vozovky. |  |
| Cizí zařízení : |  |  |
| Nad pravými křídly na vtoku je plynovodní potrubí. Pod levou římsou (na výtoku) je chránička se sdělovacími kabely. |  |  |
| C. Stav a závady částí mostu : |  |  |
| Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso : |  |  |
|  |  | Závady v založení opěr a křídel vpravo (na vtoku) nezjištěny. Založení křídel vlevo (na výtoku) bylo provedeno nedostatečně o čemž svědčí naklánění levých křídel. Zejména založení levého křídla opěry 2 nebylo provedeno odborně. |
| Mostní podpěry, křídla, čelní zdi : |  |  |
|  |  | Na opěru 1 zatéká z obou odvodňovačů, ve spodní části jsou opadané ochranné cementové omítky, průsaky z pracovní spáry ve 2/3 výšky opěry. Opěra 2 – silně zatéká v pracovní spáře na návodní straně opěry, po celé délce opěry zatéká ze spáry pod úložným prahem Křídlo K1P : cementová omítka poškozená smršťovacími trhlinkami. Terén kolem křídla odplaven, pata svahu posunuta do vzdál. cca 2,0 m od nároží. Svah je značně strmý. V horní části jsou erozí svahu obnažené vodorovné klády, které drží horní část svahu. Křídlo K2P : ve spodní části obnažené štěrkové hnízdo v betonu. Před křídlem je provedeno ochranné obetonování, před kterým je vymleté dno Křídlo K1L : horní část křídla mírně nakloněná vně mostu o cca 20 mm oproti opěře. Lokálně opadané omítky. Povrch mokrý od zatékání. Křídlo K2L : Křídlo je v horní části nakloněné o cca 130 mm oproti opěře. Naklánění začíná v úrovni původní mostovky – viz ponechaný sloupek. V této úrovni se nachází pracovní spára. V křídle je množství dalších pracovních spár. Naklánění křídla bylo patrné již v r.2008, kdy nejevilo náznaky, že se jedná o „živý“ proces. Srovnáním fotografií lze říci, že v současnosti je naklonění křídla přibližně stejné. Po podemletí a sesuvu opevnění před křídlem byla obnažena spodní část křídla, která nebyla dříve přístupná a která nebyla provedena odborně. Křídlo je v této spodní části posunuto vně mostu. Posun křídla byl změřen 25-30 mm. V tomto prostoru pravděpodobně vytéká z rubu křídla vody, která zatekla spárou mezi chodníkem a římsou. |
| Nosná konstrukce : |  |  |
|  |  | Na podhled NK zatéká z fasád a z mostních odvodňovačů, které nemají svody. Na hraně NK na vtoku jsou krápníky. |
| Ložiska, klouby, mostní závěry : |  |  |
|  |  | --- |
| Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek : |  |  |
|  |  | Vozovka : vozovka je nadvýšena téměř do úrovně chodníkových obrub. Kryt bez závad Chodníky : betonový povrch chodníků je zvětralý, rozpadá se. Na povrchu zbytky štěrkového posypu, uchycená vegetace. Nad OP2 vlevo je mezi chodníkem a římsou trhlina š.30-40 mm. Trhlina vznikla nakloněním křídla K2L. Do trhliny zatékala srážková voda z vozovky. Zemina v trhlině je svislá, není sesutá. Římsy : uchycené mechy, lokálně rozpadlý povrch. Římsy vpravo jsou bez výrazných závad, římsa vlevo vychýlená nad křídlem K2L. Nad OP2 vlevo římsa popraskaná. |
| Izolační systém : |  |  |
|  |  | Nefunkční, zejména kolem dilatací a původních odvodňovačů. |
| Odvodňovací zařízení : |  |  |
|  |  | Nefunkční - odvodňovače jsou překryty vrstvami živice vozovky. Svody pod mostem nejsou. Voda vytékající z odvodňovače zatéká na podhled NK a opěry. |
| Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu : |  |  |
|  |  | Svodidla, zábradlí : konstrukce zábradlí nevyhovuje ČSN, přes nátěr se objevuje koroze. Nad křídlem K2L je zábradlí zdeformované. Zábradelní svodidla : nejsou Dopravní značení : není vyznačena výhradní zatížitelnost Označení mostu : není, ČSN označení mostů na MK jen doporučuje |
| Ochranná zařízení – ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové, krycí a izolační zábrany, protihlukové zdi apod.: |  |  |
|  |  | --- |
| Cizí zařízení na mostě : |  |  |
|  |  | Plynovodní potrubí bez závad, pouze tyče zábrany zdeformované. Chránička sdělovacích kabelů rovněž bez závad, pouze kopíruje naklonění křídla. |
| Území pod mostem a přístupové cesty : |  |  |
|  |  | Koryto a břehy vpravo (na vtoku) jsou nezpevněné, svahy podléhají erozi. Před křídlem K2P je před základem křídla vymleté dno toku. Na výtoku došlo k podemletí opevnění pravého břehu. Kamenná rovnanina se sesunula do koryta. Stav původní opěry na levém břehu je beze změn. Přístup pod most je velmi obtížný na obou stranách mostu. |
| D. Hodnocení péče o most, výkonu běžných prohlídek, kvality údržbových prací a prováděných oprav, závady mostní evidence : |  |  |
|  | Údržba mostu je zanedbaná. V r. 2011-2012 je plánována rekonstrukce mostu. Podkladem pro MP byla poslední HP z 10/2002 – stav IV/IV. |  |
| E. Opatření na zkvalitnění správy objektu, návrh na odstranění zjištěných závad: |  |  |
|  |  | Vzhledem k plánované přestavbě mostu doporučuji provést pouze nejnutnější udržovací práce k zabezpečení bezpečného provozu na mostě. Jedná se o zabezpečení křídla K2L (pravé povodní křídlo) proti případnému dalšímu naklánění a posunu. - Okamžitě provést stavební úpravy na mostě, které zamezí zatékání vody do trhliny mezi chodník a římsu mostu a průsak této vody do spodní části křídla. Úprava spočívá ve zhotovení silničních obrub na celé délce mostní římsy. Srážková voda tak přeteče most a bude svedena do příkopu před mostem vlevo. - Před zahájením prací provést zjednodušený stavební průzkum zaměřený na zjištění tloušťky křídla. Tloušťku zjistit v několika výškových úrovních. Provedení – vývrty maloprůměrovými vrtáky. - Ve spáře mezi křídlem a opěrou zřídit kontrolní měřící terče, které by signalizovaly případné další naklonění - Po zhodnocení zjištěných tlouštěk křídel provést nápravné práce na zajištění vlastního křídla. Navrhuji zajistit křídlo zemními kotvami, které by zafixovaly polohu křídla a zamezily by jeho další posun nebo náklon. Kotvy provést v několika řadách a sloupcích - Celý povrch křídla opatřit zpevňující bandáží s výztužnou sítí, která by byla kotvena do betonu křídla. - Provést obnovu opevnění kolem křídla kamennou rovnaninou, dokud nebude provedena plánovaná rekonstrukce mostu. |
| F. Záznam o projednání opatření se správcem mostu, stanovení druhu údržby a oprav, stanovení způsobu a termínu odstranění závad, případně nařízení zatěžovací zkoušky, stanovení předběžné ceny prací : |  |  |
|  | Protokol z MP byl se správcem mostu projednán dne 31.5.2010. |  |

G.   Rozhodnutí o změně zatížitelnosti a klasifikačního stupně stavu nosné konstrukce a spodní stavby mostu :

|  |  | před hlavní prohlídkou : | nový stav : |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasifikační stupeň stavby : |  |  |  |
|  | spodní stavba |  | V – ŠPATNÝ |
|  | nosná konstrukce |  | V – ŠPATNÝ |

|  |  | před hlavní prohlídkou : |  | nový stav : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zatížitelnost : |  |  |  |  |  |
|  | normální |  | tun | 24 | tun |
|  | výhradní |  | tun | nestanovena | tun |
|  | výjimečná |  | tun | nestanovena | tun |

| Stanovení zatížitelnosti : nezjištěno |  |  |
| --- | --- | --- |
| Termín další prohlídky : | 2011 |  |

Ing. Pavel Kurečka – držitel Oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek mostů PK č. 47/99, vydané Ministerstvem dopravy ČR, č. j. 36/2004-120/SS/1.

- Příloha 1  Fotodokumentace				Most ev.č. II/3 přes Gutský potok

Pohled na most ve směru staničení (směrem k nemocnici). První opěra=opěra 1, návodní strana (vtok) je vpravo.

Pohled na most zprava - vtok. Svahy kolem křídel rozplavené.

| Pohled na opěru 1 zprava – zatéká z pracovní spáry, opadané omítky | Horní část opěry 1 (vlevo) a nosná konstrukce – zatékání z odvodňovačů na opěru a podhled NK. Horní část opěry 2 (vpravo) – zatékání ze spáry pod úložným prahem |
| --- | --- |
| Křídlo K1P – horní část svahu | Spodní část opěry 2 |
| Křídlo K1P – odplavení spodní část svahu | Křídlo K2P – opadané omítky, štěrkové hnízdo, vymleté dno toku před křídlem |

| Detail zatékání z odvodňovačů na pravou část nosné konstrukce a dřík opěry 1 | Dilatační spára mezi opěrou 1 vlevo a křídlem K1L – mírné naklonění křídla – dlouhodobý stav |
| --- | --- |
| Pohled na levou část opěry 2 a sesuté opevnění. U opěry je patrný zbytek původní opěry mostu | Vodní stupeň na výtoku (vlevo). Navazující opěra původního mostu je podemletá |
| Pohled na levou část opěry 2 – horní část. Naklánění křídla | Pohled na dilatační spáru mezi opěrou 2 a křídlem K2L zeshora. Naklánění křídla v horní části. |

| Stav 05/2010 Pohled na opěru 2 zleva a na křídlo K2L.V dilatační spáře je křídlo v horní části nakloněno. V křídle patrny pracovní spáry. | Detail fota vedle – stav v r. 2008 Naklonění křídla bylo sledovatelné již v r.2008. Vlivem sesuvu opevnění a odplavení terénu mohlo dojít ke zvětšení naklonění |
| --- | --- |
| Stav 05/2010 Dtto výše – střední část. V horní části obr. je sloupek zábradlí bývalého mostu. Sesuté opevnění křídla | Stav v r. 2008 Foto původního opevnění svahu u opěry 2 vlevo z r. 2008. Opevnění je provedeno z kamenné rovnaniny s vyklínováním |
| Dtto výše – spodní část. Zbytky původního opevnění | Stávající stav rozplaveného opevnění. |

| Celkový pohled na levou stranu mostu. Chodník je proveden pouze nad NK, nad křídly je štěrkový pohoz a zatrávnění. | Pravý chodník – bez vážných poškození |
| --- | --- |
| Levý chodník na NK - vozovka přizvednuta do úrovně obrub a nedotažena k obrubám | Pohled na levou římsu nad opěrou 2 – půdorysné vychýlení římsy |
| Detail levého chodníku nad opěrou 2 – pod římsou trhlina mezi povrchem chodníku a betonem římsy. Do trhliny zatéká srážková voda z vozovky a prosakuje kolem rubu křídla. | Detail trhliny. Rub betonu pod terénem je svislý, povrch zeminy pod chodníkem v trhlině je rovněž svislý. |

| Pohled na opěru 2 zleva a na křídlo K2L.V dilatační spáře je křídlo v horní části nakloněno. V křídle patrny pracovní spáry. Zdeformované chráničky. | Detail fota vedle. |
| --- | --- |
| Dtto výše – střední část. Obnažená spodní část křídla a opěry. | Detail fota vedle. |
| Dtto výše – spodní část. Zbytky původního opevnění a původní opěry | V betonu křídel patrné otisky kruhového průřezu. Voda, která vtékala do trhliny mezi chodníkem a římsou vytékala zde ve spodní části křídla. |

| Pohled na opěru 2 zleva a na křídlo K2L-nejnižší viditelná část křídla. Zřetelná spára posunu. | Šířka spáry v horní části cca 40 mm, ve spodní části je šířka spáry 15 mm. |
| --- | --- |
| Detail fota viz výše – posun křídla K2L oproti opěře 2 | Pohled na opěru 2 zleva a na křídlo K2L-spodní část. Úplně vpravo beton původní opěry-na rubu stopy po bednění, uprostřed beton opěry. Vlevo za spárou beton křídla. |
| Dtto výše – spodní část. Vysunutí spodní části křídla o 25-30 mm. | Stávající stav opevnění pravého břehu za sesuvem |