Objekt: 		Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu STaRS Třinec

Místo stavby:	parc. č.:1413/15, 1413/16, k.ú. Třinec [770892]

Investor: 	STaRS Třinec, p.o., Tyršova 275, 739 61 Třinec

Fáze:		Dokumentace pro výběr zhotovitele

Vypracoval:	Bc. Jiří Lepík

FIALA ARCHITECTS s.r.o.

nám. Svobody 527, 739 61 Třinec

tel: +420724 140 710

email: jiri.lepik@fialaarchitects.com

Z. projektant:	Ing. arch. Jiří Fiala, ČKA 3500A

FIALA ARCHITECTS s.r.o.

TECHNICKÝ POPIS

Obsah:

1.	Identifikační údaje

1.1	Údaje o stavbě

1.2	Údaje o vlastníkovi

1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

2.	Seznam vstupních podkladů

3.	Popis území stavby, ochrana území podle jiných právních předpisů

4.	Popis stavby

5.	Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

6.	Ochranná a bezpečnostní pásma

7.	Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

8.	Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržby

- Identifikační údaje

  - Údaje o stavbě

- Název stavby:

Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu STaRS Třinec

- Místo stavby:

parc. č.:1413/15, 1413/16, k.ú. Třinec [770892]

- Účel užívání stavby

Nové zpevněné plochy s asfaltovým krytem a zatravňovací dlažbou olemovanou obrubníkem.

  - Údaje o vlastníkovi

STaRS Třinec, p.o., Tyršova 275, 739 61 Třinec

  - Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

FIALA ARCHITECTS s.r.o., Na Zákopech 250, 739 61 Třinec

IČ: 29384397, DIČ: CZ29384397

- Seznam vstupních podkladů

- Základní informace o objektu

Areál se nachází ve centru města Třince, je rovinatý a dostatečně rozlehlý (plocha dle katastru: parcela 1413/16 – 10 620m² a parcela 1413/15 – 114 m²). Staveniště se nachází v dobrém stavu bez viditelných překážek bránících provedení prací.

Na pozemku se nachází objekt skladů, garáže a dílen. Objekt je jednopodlažní s plochou střechou se sklonem 3° s povlakovou krytinou z PVC-P fólie. Objekt je zděný z cihelných tvárnic.

Pro umístění zařízení staveniště stavebních materiálů budou sloužit stávající plochy, které se nachází v areálu. Příjezd a přístup na staveniště bude fungovat stávajícím sjezdem z účelové komunikace, která je napojena na veřejnou komunikaci.

Staveniště bude oploceno stávajícím oplocením a také mobilním oplocením s drátěným pletivem a s podpůrnými ocelovými sloupky, které budou zajištěny proti překlopení, a bude výšky 1,8 m. Toto provizorní oplocení bude po dokončení stavby odstraněno. Po dobu stavby je doporučeno celý oplocený areál staveniště uzavírat a v nočních hodinách zamykat vjezdovou bránu.

Mezideponie bude umístěna na pozemku investora.

Vybouraný materiál a stavební suť budou tříděny do kontejnerů a průběžně odváženy na řízenou skládku. Dodávky stavebního materiálu budou řešeny nákladní automobilovou dopravou průběžně dle potřeb stavby.

# Stručný technický popis

Jedná se o opravu stávajících zpevněných ploch kolem nově budovaného objektu. Bude využito stávající napojení na místní komunikaci. V rámci rekonstrukce dojde k odstranění stávajících zpevněných ploch a budou provedeny nové v celých skladbách včetně obrubníků.

Asfaltové plochy pojízdné

Zpevněné plochy navazují na stavební objekt, na který se výškově napojují. Zpevněné plochy budou odvodněny napojením na okolní zelenou plochu. Odvod vody bude pomocí vsakovací rýhy vysypané kamenivem. Ukončení asfaltové plochy je řešeno pomocí betonových obrubníků 1000x250x150 mm uložených v bet. loži z bet. C20/25n XF3. Tento obrubník je zarovnán s plochou asfaltu tak, aby byl umožněn odtok dešťových vod do vsakovací rýhy. Základní příčný sklon je navržen dle stávajícího sklonu, neměl by však být nižší než 2%. Navržené šířkové uspořádání a spádování je patrné z přiloženého výkresu. Odstranění stávajícího podkladu bude provedeno pouze v minimálním rozsahu dle potřeby pro zajištění spádu, jelikož jsou stávající plochy dostatečně zhutněné stávajícím provozem.

P00 - SKLADBA ZPEVNĚNÝCH PLOCH POJÍZDNÝCH

- 50mm		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY, ACO 11, ČSN 73 6121

- 50mm 	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY, ACP 16+, ČSN 73 6121

- 100mm 	ŠTĚRKODRŤ fr. 0-32

- 		Začištěný rostlý terén

Zatravňovací dlažba

Zatravňovací dlažba kopíruje stávající terén a bude napojena na přilehlé plochy. Ukončení dlažby je řešeno pomocí betonových obrubníků 1000x250x150 mm uložených v bet. loži z bet. C20/25n XF3. Tento obrubník je zarovnán s dlažbou. Odstranění stávajícího podkladu bude provedeno pouze v minimálním rozsahu dle potřeby pro zajištění spádu a napojení zpevněných ploch na vstupy do objektu, jelikož jsou stávající plochy dostatečně zhutněné stávajícím provozem.

Zpevněná ploch z lomového kamene

V místech stávající brány na fotbalové hřiště dojde k provedení zpevnění plochy hutněným lomovým kamenem v tl. vrstvy min. 250 mm. Plocha musí plynule navazovat na asfaltovou plochu. Přechod bude rozdělen obrubníkem, který bude zarovnán s jednotlivými plochami.

SKLADBA ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBY

- 80mm 	zatravňovací dlažba

- 30mm 	Kladecí vrstva frakce 2-8mm

- 50mm 	Drcené kamenivo frakce 8-16mm

- 		Drcené kamenivo frakce 0-63mm - dle potřeby

Parametry stavby:

Zpevněné plochy:

Asfaltová plocha 272,34m2

Zatravňovací dlažba 191,69 m2

Odvodnění

Odvodnění asfaltových ploch bude přirozeně odtokem do vsakovací rýhy podél těchto ploch. Výkop bude proveden do hloubky 30 cm. Vsakovací rýha bude vyplněna drceným kamenivem. Rýha bude rozšířena dle potřeby tak, aby byl zachován spád komunikace.

c) 	Další podklady

Nejsou

- Popis území stavby, ochrana území podle jiných právních předpisů

Dle platného ÚP města Třinec se všechny pozemky nacházejí v ploše OS – plochy tělovýchovných a sportovních zařízení. Dle povodňových map jsou objekty mimo zónu s nebezpečím výskytu povodně/záplav. Pozemek, na kterém objekty stojí je svažitý z jižní strany směrem k severní. Situování je patrné z výkresu, který je součástí této PD.

- Popis stavby

V rámci tohoto stavebního objektu jsou řešeny zpevněné plochy pro příjezd k budově skladu a dílen v majetku investora. Rozsah úprav je graficky vyznačen v příloze. Zpevněné plochy neslouží jako účelové komunikace. Povrch zpevněných ploch je navržen z asfaltové vozovky a zatravňovací betonové dlažby. Komunikace není určena pro veřejnost. Vjezd do areálu je zabezpečen stávající branou.

- Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd k objektu Novostavby skladů a garáže je po ulici Tyršova. Zpevněné plochy kolem objektu jsou napojeny na přilehlé účelové komunikace. U objektu se neuvažuje s parkováním pro veřejnost. Možnost parkování je před objektem po celé jeho délce pro vozidla údržby investora.

- Ochranná a bezpečnostní pásma

Řešený objekt se nenachází v bezpečnostních nebo ochranných pásmech veřejné infrastruktury.

povodně 				– nenachází se v povodňovém pásmu

sesuvy půdy 				– bez dalších opatření

poddolování 				– nenachází se

seizmicita 				– bez dalších opatření

radon          				– není řešen

hluk 					– v okolí není významný zdroj hluku

agresivní spodní vody	          		– nezjištěno

ochranná a bezp. pásma		– objekt se nenachází v ochranném pásmu lesa

- Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržby

Před započetím zemních prací je třeba požádat správce podzemních vedení o jejich vytýčení.

Všechny práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z odpovídajících materiálů. Stavební činnost musí být organizována tak, aby nedošlo k úrazu provádějících pracovníků, ani ostatních osob. Staveniště musí být příslušným způsobem ohrazeno, zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob a přiměřeným způsobem osvětleno.

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z odpovídajících materiálů, které mají potřebné atesty a zkoušky. Atesty a zkoušky zabudovaných materiálů předá dodavatel stavby při kolaudaci investorovi. Vjíždění a vyjíždění ze staveniště musí být zajištěno provizorním dopravním značením. Při vyjíždění budou vozidla očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování vozovky a k možným nehodám.

Zemní i ostatní práce prováděné v blízkosti podzemních i nadzemních inž. vedení je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech tak, aby nedošlo k ohrožení osob ani těchto vedení. Veškeré práce musí být prováděny s prokazatelnou znalostí pracovníků o průběhu stávajících i nově navrhovaných inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich poškození. Poklopy šachet, hydrantů, vpustí, záklopky, které se vyskytují v navržené trase, je nutno osadit do nově navržené nivelety nebo na stávající terén komunikace. Poklopy nesmí být umísťovány v místě zvýšené obruby na hranici jednotlivých navržených ploch, všechny dotčené poklopy musí být celou plochou umístěny v jedné ploše.

Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných ČSN a platných bezpečnostních předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, vyhl. ČÚBP č. 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, dále předpisů o ochraně životního prostředí, podmínkách pro práci vyplývající z ochranných pásem podzemních vedení. Zdůraznit je nutno čištění veřejných komunikací.

Po dobu výstavby je rovněž nutno dodržovat zákon č. 361/2000Sb o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášku č. 294/2015 Sb.

Nezbytnou podmínkou pro zahájení jakýchkoliv stavebních prací je vytyčení všech podzemních vedení, vyznačení jejich trasy a ověření přesné polohy kopanými sondami.

Při práci na staveništi je třeba dodržovat nařízení vlády č. 591/2006., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Změny proti projektové dokumentaci je možné provádět pouze po dohodě s projektantem,

s investorem popř. TDI.

- Výpis použitých norem

- vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č.269/2009 Sb.

- vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích stavby

- nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- zákon č.185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. kterou se vyhlašuje katalog odpadů

- zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona č. 231/1999Sb.

- zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

- norma ČSN 83 9061 - technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

- norma ČSN 83 9011 - technologie vegetačních úprav v krajině - práce s půdou

- norma ČSN 73 3050 Zemni práce (včetně doplňků)

- norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

- zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. -  zákoník práce

- nařízení vlády č.101/2006, které stanovuje v návaznosti na zákoník práce podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

- zákon 309/2006Sb, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- nařízení vlády č. 592/2006Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti

- vyhláška č. 50/78Sb., ČSN EN 50110 -1 a 2 a zákoníku práce

- nařízením vlády č. 362/2005 Sb o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- zákon č. 59/2006 Sb o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplněni

- zákona č- 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění

- norma ČSN EN 50110-1 až 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Vypracoval: Bc. Jiří Lepík

V Třinci: 04/2024