Technická specifikace nabídky

| 1. Identifikační údaje zakázky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Označení zakázky |  | Dodávka IT a konektivity pro ZŠ Bezruče a ZŠ Slezská |  |
| Zadavatel zakázky |  | Statutární město Třinec Jablunkovská 160, 739 61 Třinec IČO 002 93 131 |  |
| 2. Základní identifikační údaje o uchazeči |  |  |  |
| Název: |  |  |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
| IČ/DIČ: |  |  |  |
| Osoba oprávněna jednat za uchazeče: |  |  |  |
| Kontaktní osoba: |  |  |  |
| Tel.: |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |
| 3. Technická specifikace nabídky |  |  |  |
| Parametr Požadovaná hodnota |  |  | Vaše nabídka: Uveďte bližší parametry Vaší nabídky – zda splňuje požadavek, technické parametry, název produktu, výrobce, typové označení, modelové označení - part number (pokud je relevantní). Je možné přiložit další dokumentaci, katalogové listy, technické specifikace apod. Dodavatel musí splnit tyto minimální požadavky beze zbytku. Dodavatel může nabídnout lepší parametry. |
| ZŠ Slezská |  |  |  |
| 22 SLE Vnitřní konektivita - komplet |  |  |  |
| Dodavatel se zavazuje, že předaný předmět koupě musí splňovat povinné a minimální požadavky pro konektivitu školy a připojení k internetu dle dokumentu „Standard konektivity škol“ vydaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy v červenci 2022 pod č. j.: MSMT-16039/2022-2, který je k dispozici na adrese: https://www.edu.cz/digitalizujeme/standard-konektivity-skol/. Dokument je přílohou této technické specifikace jako příloha č. 4b Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je i příprava dokumentace potřebné pro prokázání a kontrolu naplnění standardu konektivity dle dokumentu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: PROKÁZÁNÍ A KONTROLA NAPLNĚNÍ STANDARDU KONEKTIVITY ŠKOL, Praha, březen 2024, Č.j. MSMT-27467/2023-1, který je k dispozici na adrese: https://www.edu.cz/digitalizujeme/standard-konektivity-skol/ Dokument je přílohou této technické specifikace jako příloha č. 4c. Dodavatel neodpovídá za ostatní IT infrastrukturu, která není předmětem dodávky, tj. za parametry stávajícího internetového připojení a prvků, které ovlivňují standard konektivity, ale nejsou dodávány v rámci předmětu plnění. |  |  | Nabídka splňuje stanovené požadavky: ANO/NE (případně bližší popis postupu) |
| 22_1 SLE – SWITCH 1 – 2 ks |  |  |  |
| - Spravovatelný POE switch (s napájením) - min. 48 x RJ-45, 4 x SFP, - Combo porty (RJ-45 + SFP): 4 x SFP+; - Kapacita switche min.: 176 Gb/s; - Kapacita v milionech paketů za sekundu min: 130 mpps; - Počet portů, které podporují PoE: 48, - PoE: 370 W, - Combo porty (RJ-45 + SFP): 4 x SFP+, - Funkce: Layer 3 switching, - kompatibilní se standardem konektivity do škol, včetně konfigurace, zapojení a dopravy (k připojení wifi případně kamer, Ip telefonů ) |  |  | Nabídka splňuje stanovené požadavky: ANO/NE Název produktu: Uveďte Výrobce: Uveďte Typové označení, modelové označení - part number (pokud je relevantní): Uveďte Parametry: Uveďte |
| 22_2 SLE – SWITCH 2 – 4 ks |  |  |  |
| - Spravovatelný switch (podružný) min. 48 x RJ-45, 4 x SFP, - Combo porty (RJ-45 + SFP): 4 x SFP; - Kapacita switche min.: 104 Gb/s; - Kapacita v milionech paketů za sekundu min: 77 mpps - Combo porty (RJ-45 + SFP): 4 x SFP, - Funkce: Layer 3 switching, - kompatibilní se standardem konektivity do škol, včetně konfigurace, zapojení a dopravy |  |  | Nabídka splňuje stanovené požadavky: ANO/NE Název produktu: Uveďte Výrobce: Uveďte Typové označení, modelové označení - part number (pokud je relevantní): Uveďte Parametry: Uveďte |
| 22_3 SLE – SWITCH 3 – 3 ks |  |  |  |
| - Spravovatelný switch (pro páteřní síť) - min. 48 x RJ-45, 4 x SFP+, - Combo porty (RJ-45 + SFP+): 4 x SFP+; - Kapacita switche min.: 176 Gb/s; - Kapacita v milionech paketů za sekundu min: 130 mpps, - Funkce: Layer 3 switching, kompatibilní se standardem konektivity do škol, včetně konfigurace, zapojení a dopravy |  |  | Nabídka splňuje stanovené požadavky: ANO/NE Název produktu: Uveďte Výrobce: Uveďte Typové označení, modelové označení - part number (pokud je relevantní): Uveďte Parametry: Uveďte |
| 22_4 SLE – SFP Modul – 4 ks |  |  |  |
| - SFP-10G-LR - SFP+ |  |  | Nabídka splňuje stanovené požadavky: ANO/NE Název produktu: Uveďte Výrobce: Uveďte Typové označení, modelové označení - part number (pokud je relevantní): Uveďte Parametry: Uveďte |
| 22_5 SLE – NAS zálohovací jednotka – 1 ks |  |  |  |
| - CPU min 5400 bodu podle cpubenchmark.net - CPU architektura: 64-bit - Systémová paměť min: 4 GB DDR4 s možnosti rozšíření - Šachty pevného disku: min 8 - RJ-45 1GbE LAN port: 4X - Port USB 3.0: 4X - Port eSATA: 2 - Systém hardwarového šifrování: Ano - Tříletá záruka na hardware |  |  | Nabídka splňuje stanovené požadavky: ANO/NE Název produktu: Uveďte Výrobce: Uveďte Výkon procesoru dle CPU Benchmark (www.cpubenchmark.net): Uveďte (Přiložte výtisk obrazovky, příp. vložte odkaz). Typové označení, modelové označení - part number (pokud je relevantní): Uveďte Parametry: Uveďte |
| 22_6 SLE – Příslušenství k NAS – 1 ks |  |  |  |
| - 2 X 10 TB SATA HDD určené pro NAS - Počet otáček/min: 7200 - Vyrovnávací paměť min.: 256 MB |  |  | Nabídka splňuje stanovené požadavky: ANO/NE Název produktu: Uveďte Výrobce: Uveďte Typové označení, modelové označení - part number (pokud je relevantní): Uveďte Parametry: Uveďte |
| 22_7 SLE – Next Generation Firewall– 1 ks |  |  |  |
| - Next Generation Firewall - Antivirus - IPS/IDS filtr - Web filtr, kategorizace stránek - Sledování aplikací, detekce P2P sítí - VPN server - SD-WAN - Mapování uživatelů z Microsoft AD - Možnost nastavení HA (vysoká dostupnost) - Možnost logování provozu a odesílání do syslog serveru dle RFC 2663 - Minimálně 10x ethernet port 1Gb RJ45 - Propustnost v režimu NGFW min. 1Gbps - Počet souběžných relací min. 1,5 miliónů - Licence Unified Threat Protection (UTP) pro neomezený počet uživatelů na dobu 5 let - Záruka na hardware 5 let |  |  | Nabídka splňuje stanovené požadavky: ANO/NE Název produktu: Uveďte Výrobce: Uveďte Typové označení, modelové označení - part number (pokud je relevantní): Uveďte Parametry: Uveďte |
| 22_8 SLE – Server – 1 ks |  |  |  |
| - Počet patic procesorů 2x - CPU min 33250 bodů podle cpubenchmark.net - Paměť 128GB DDR4 RDIMM - Šasi 8x 3.5" disky Hot-Plug měnitelné za chodu - 2x HDD 4TB 7200rpm SAS Hot-Plug - 4x SSD 960GB SAS Hot-Plug - Řadič RAID, PCIe Gen 4, 8 GB NV cache, - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - Síť 2x 1GbE LAN, integrovaná na desce + Broadcom Dual Port 57412 NIC 3.0 (2x 10G SFP+) - Vzdálená správa serveru Enterprise - Zdroj 2x 1400 W (Hot-Plug) - Záruka 3 roky on-site s opravou do dalšího pracovního dne. - Z důvodu zajištění kompatibility se stávající infrastrukturou : 2x OS Windows Server 2022 Standart 24-core, nebo novější |  |  | Nabídka splňuje stanovené požadavky: ANO/NE Název produktu: Uveďte Výrobce: Uveďte Typové označení, modelové označení - part number (pokud je relevantní): Uveďte Výkon procesoru dle CPU Benchmark (www.cpubenchmark.net): Uveďte (Přiložte výtisk obrazovky, příp. vložte odkaz). Parametry: Uveďte |
| 22_9 SLE – UPS – 1 ks |  |  |  |
| - 1000VA/670W - Technologie line-interactive - 1 vstupní zásuvka IEC 320 C14, - 4 výstupní zásuvky 4x IEC320 C13 - Komunikační port USB - Software pro komunikaci se serverem, - Bezpečné vypnutí serveru při výpadku el. proudu |  |  | Nabídka splňuje stanovené požadavky: ANO/NE Název produktu: Uveďte Výrobce: Uveďte Typové označení, modelové označení - part number (pokud je relevantní): Uveďte Parametry: Uveďte |
| 22_10 SLE – WiFi – 22 ks |  |  |  |
| - Access point Bezdrátové frekvence: 2.4 + 5 GHz (dual band); - WiFi standardy: 802.11ac, 802.11ax, 802.11n,802.11a, 802.11b/g; - MU-MIMO; - Šifrování: WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3). - Typ antény: Vestavěná; - Roaming; Zisk antény [dBi]: 2,4GHz - 4dBi 5GHz - 5,5dBi - Napájení 802.3af/at POE - Centrální řízení jednotek - Podpora IPv6: Transparentní (režim bridge) |  |  | Nabídka splňuje stanovené požadavky: ANO/NE Název produktu: Uveďte Výrobce: Uveďte Typové označení, modelové označení - part number (pokud je relevantní): Uveďte Parametry: Uveďte |
| 22_11 SLE – Externí HW controler – 1 ks |  |  |  |
| - Napájení přes POE 802.3af nebo USB-C (není součástí balení) - Zabudovaná baterie pro bezpečné automatické vypnutí - vestavěný 1 TB SSD - Přední informační displej |  |  | Nabídka splňuje stanovené požadavky: ANO/NE Název produktu: Uveďte Výrobce: Uveďte Typové označení, modelové označení - part number (pokud je relevantní): Uveďte Parametry: Uveďte |
| 22_12 SLE – Syslog server – 1 ks |  |  |  |
| - Centrálně spravujte zprávy syslog, SNMP a protokoly událostí systému Windows - Upozornění v reálném čase na základě kritických událostí - Ukládání a archivace logů, pro splnění podmínek dle RFC 2663 - Serverový OS kompatibilní s Windows min. 2022 |  |  | Nabídka splňuje stanovené požadavky: ANO/NE Název produktu: Uveďte Výrobce: Uveďte Typové označení, modelové označení - part number (pokud je relevantní): Uveďte Parametry: Uveďte |
| 22_13 SLE – Zálohovací software – 1 ks |  |  |  |
| - Software musí umožňovat zálohování virtuálních strojů v prostředí MS Hyper-V, VMware ESXi a Scale Computing HC3. - Software musí umožňovat zálohování podkladového hostitelského stroje platforem MS Hyper-V, VMware ESXi. - Software musí umožňovat výběr mezi bezagentovým zálohováním virtuálních strojů a zálohováním virtuálních strojů prostřednictvím agenta nainstalovaného uvnitř virtuálních strojů na platformách MS Hyper-V, VMware ESXi a Scale Computing HC3. - Software musí nabízet možnost zálohovat celé virtuální stroje, ale také dílčí součástí virtuálních strojů jako je samostatné zálohování vybraných souborů a adresářů a databází typu MS SQL, MS Exchange. - Software musí umožňovat replikaci virtuálních strojů na platformě VMware ESXi. - Software musí poskytovat možnost výběru mezi správou zálohování a obnovy prostřednictvím on-premise managementu a cloudového managementu. - Software musí umožňovat automatické vytváření záloh před instalací aktualizací a oprav operačního systému a softwaru třetích stran. - Security body - Software musí poskytovat možnost aktivní ochrany proti ransomwaru, která dokáže zastavit nevyžádané šifrování souborů na chráněných strojích. - Software musí poskytovat antivirovou ochranu chráněných strojů. - Software musí umožňovat poskytování informací o zranitelnostech chráněných strojů a umožňovat provádění automatických instalací aktualizací a oprav podle správcem nastaveného scénáře. - Obecné a licenční body - Software musí umožnit zálohování a replikaci neomezeného počtu virtuálních strojů provozovaných na daném hostitelském stroji bez omezení velikosti a počtu vytvářených záloh a bez omezení počtu CPU hostitelského stroje. - Software musí být dodán v českém jazyce. - Dokumentace k softwaru musí být k dispozici v českém jazyce. - Technická podpora softwaru musí být poskytována v českém jazyce. - Licence a podpora na 5 let |  |  | Nabídka splňuje stanovené požadavky: ANO/NE Název produktu: Uveďte Výrobce: Uveďte Typové označení, modelové označení - part number (pokud je relevantní): Uveďte Parametry: Uveďte |
| 01_SLE PC Stanice typu tiny – žákovská – 25 ks |  |  |  |
| - Procesor o výkonu min. 3750 bodů na Single Thread Rating bez přetaktování dle testu CPU Benchmark (www.cpubenchmark.net) nebo lepší. - Typ sestavy – TINY PC, - Operační paměť DDR 5- min. 16 GB + 1 volný slot pro RAM - Kapacita pevného disku - min. 512 GB M.2 - Grafická karta – UHD Graphics - Zvukový čip: Zvuk s vysokým rozlišením (HD) - Optická mechanika: Ne - 1x DisplayPort 1.4 - 1x HDMI 2.1 TMDS - USB 2.0 – min. 1x - USB 3.2 Gen 1 – min. 1x - USB 3.2 Gen 2– min. 1x - Klávesnice – česká s numerickou klávesnici + Myš - WLAN + Bluetooth – Min. Wi-Fi 6E, 2x2 + BT5.1 - Síť – min. LAN 10/100/1000 - Formální faktor: Malý (1L) - Montáž: Uchycení za monitor - Příslušenství – myš Operační systém v nejaktuálnější české verzi s možností zapojení do domény, plně kompatibilní se systémem používaným školou (OS Windows 32/64 bit). Operační systémy u všech příslušných položek mohou být jako multilicence s odpovídajícím počtem uživatelů. Délka záruky: min. 2 roky |  |  | Nabídka splňuje stanovené požadavky: ANO/NE Název produktu: Uveďte Výrobce: Uveďte Typové označení, modelové označení - part number (pokud je relevantní): Uveďte Výkon procesoru dle CPU Benchmark (www.cpubenchmark.net): Uveďte (Přiložte výtisk obrazovky, příp. vložte odkaz). Parametry: Uveďte |
| 02_SLE Monitor – žákovský – 25 ks |  |  |  |
| - LCD s šachtou pro umístění mini PC - Velikost displeje min 23,8 " - Min rozlišení 1920x1080 - Dotyková obrazovka – Ne - Poměr stran 16: 9 - Jas min 250 nitů - Kontrastní poměr min 1 000: 1 - Úhel pohledu min. (H / V) 170/170 - Nastavitelný stojan - Webcam min 1080p - Záruka: min. 2 roky |  |  | Nabídka splňuje stanovené požadavky: ANO/NE Název produktu: Uveďte Výrobce: Uveďte Typové označení, modelové označení - part number (pokud je relevantní): Uveďte Parametry: Uveďte |
| 03_SLE PC stanice typu tiny - učitelská – 1 ks |  |  |  |
| - Procesor o výkonu min. 3750 bodů na Single Thread Rating bez přetaktování dle testu CPU Benchmark (www.cpubenchmark.net) nebo lepší - Typ sestavy – TINY PC, - Operační paměť DDR 5- min. 16 GB + 1 volný slot pro RAM - Kapacita pevného disku - min. 512 GB M.2 - Grafická karta – UHD Graphics - Zvukový čip: Zvuk s vysokým rozlišením (HD) - Optická mechanika: Ne - 1x DisplayPort 1.4 - 1x HDMI 2.1 TMDS - USB 2.0 – min. 1x - USB 3.2 Gen 1 – min. 1x - USB 3.2 Gen 2– min. 1x - Klávesnice – česká s numerickou klávesnici + Myš - WLAN + Bluetooth – Min. Wi-Fi 6E, 2x2 + BT5.1 - Síť – min. LAN 10/100/1000 - Formální faktor: Malý (1L) - Montáž: Uchycení za monitor - Příslušenství – myš Operační systém v nejaktuálnější české verzi s možností zapojení do domény, plně kompatibilní se systémem používaným školou (OS Windows 32/64 bit). Operační systémy u všech příslušných položek mohou být jako multilicence s odpovídajícím počtem uživatelů. Délka záruky: min. 2 roky |  |  | Nabídka splňuje stanovené požadavky: ANO/NE Název produktu: Uveďte Výrobce: Uveďte Typové označení, modelové označení - part number (pokud je relevantní): Uveďte Výkon procesoru dle CPU Benchmark (www.cpubenchmark.net): Uveďte (Přiložte výtisk obrazovky, příp. vložte odkaz). Parametry: Uveďte |
| 04_SLE Monitor učitelský – 1 ks |  |  |  |
| - LCD s šachtou pro umístění mini PC - Velikost displeje min 23,8 " - Min rozlišení 1920x1080 - Dotyková obrazovka – Ne - Poměr stran 16: 9 - Jas min 250 nitů - Kontrastní poměr min 1 000: 1 - Nastavitelný stojan - Webcam min 1080p - Záruka: min. 2 roky |  |  | Nabídka splňuje stanovené požadavky: ANO/NE Název produktu: Uveďte Výrobce: Uveďte Typové označení, modelové označení - part number (pokud je relevantní): Uveďte Parametry: Uveďte |
| 05_SLE Notebook – 1 ks |  |  |  |
| - Procesor o výkonu min. 25000 bodů bez přetaktování v Multithread Ratingu dle testu CPU Benchmark (www.cpubenchmark.net) nebo lepší - Grafická karta s min. výkonem 17 500 bodů dle testu dle Videocard Benchmark (https://www.videocardbenchmark.net) - Uhlopříčka displeje - 15.6", - Rozlišení displeje - 1920 × 1080 bodů - Velikost paměti RAM – min. 16 GB, - Typ úložiště – SSD, - Kapacita úložiště – 1 TB, - Konektivita – Bluetooth + Wi-Fi, - Výbava - HDMI výstup, numerická klávesnice, podsvícená klávesnice + webkamera, - Počet USB konektorů 3x Operační systém v nejaktuálnější české verzi s možností zapojení do domény, plně kompatibilní se systémem používaným školou (OS Windows 32/64 bit). Operační systémy u všech příslušných položek mohou být jako multilicence s odpovídajícím počtem uživatelů. Délka záruky: min. 2 roky |  |  | Nabídka splňuje stanovené požadavky: ANO/NE Název produktu: Uveďte Výrobce: Uveďte Typové označení, modelové označení - part number (pokud je relevantní): Uveďte Výkon procesoru dle CPU Benchmark (www.cpubenchmark.net): Uveďte (Přiložte výtisk obrazovky, příp. vložte odkaz). Parametry: Uveďte |
| 06_SLE Tablet – 25 ks |  |  |  |
| - Procesor o výkonu min. 5200 bodů bez přetaktování dle testu CPU Benchmark (www.cpubenchmark.net) nebo lepší. - Úhlopříčka displeje –11“ - Rozlišení displeje 2388 × 1668 při 264 pixelech na palec (ppi) - Kapacita paměti – min 128 GB, - Rozlišení fotoaparátu – 12 Mpx, a 10Mpx - Až 5× digitální zoom Snímače: - Systém odemykání obličejem - LiDAR skener - Tříosý gyroskop - Akcelerometr - Barometr - Snímač okolního osvětlení Wi-Fi, Bluetooth, Integrovaný mikrofon, Gumový ochranný obal, kompatibilita s dodávanou nabíjecí skříní. Možnost instalace aplikací kompatibilních s operačním systémem iOS 15 a vyšším, operační systém v češtině. Délka záruky: min. 1 rok |  |  | Nabídka splňuje stanovené požadavky: ANO/NE Název produktu: Uveďte Výrobce: Uveďte Typové označení, modelové označení - part number (pokud je relevantní): Uveďte Výkon procesoru dle CPU Benchmark (www.cpubenchmark.net): Uveďte (Přiložte výtisk obrazovky, příp. vložte odkaz). Parametry: Uveďte |
| 08_SLE Tablet – 4 ks |  |  |  |
| - Procesor o výkonu min. 5200 bodů bez přetaktování dle testu CPU Benchmark (www.cpubenchmark.net) nebo lepší. - Úhlopříčka displeje –11“ - Rozlišení displeje 2388 × 1668 při 264 pixelech na palec (ppi) - Kapacita paměti – min 256 GB, - Rozlišení fotoaparátu – 12 Mpx, a 10Mpx - Až 5× digitální zoom Snímače: - Systém odemykání obličejem - LiDAR skener - Tříosý gyroskop - Akcelerometr - Barometr - Snímač okolního osvětlení Wi-Fi, Bluetooth, Integrovaný mikrofon, USB porty - lightning konektor, Gumový ochranný obal s držákem na tužku, kompatibilita s dodávanou nabíjecí skříní. Dotyková tužka Možnost instalace aplikací kompatibilních s operačním systémem iOS 15 a vyšším, operační systém v češtině. Délka záruky: min. 1 rok |  |  | Nabídka splňuje stanovené požadavky: ANO/NE Název produktu: Uveďte Výrobce: Uveďte Typové označení, modelové označení - part number (pokud je relevantní): Uveďte Výkon procesoru dle CPU Benchmark (www.cpubenchmark.net): Uveďte (Přiložte výtisk obrazovky, příp. vložte odkaz). Parametry: Uveďte |
| 09_SLE Nabíjecí skříň pro tablety – 1 ks |  |  |  |
| - Pojízdná ocelová skříň, nabíjení až 30 ks tabletů, otevírání skříně shora - Nabíjení štěrbinové a zároveň pomocí vkládaných přenosných košů pro 5-10 tabletů - Koše jsou s držadlem pro snadné přenášení - Otevírání shora, uzamykatelné víko - Rozměry maximálně 830x650x720 mm. - Kabely umístěny v kabelových kanálech - Přepěťová ochrana |  |  | Nabídka splňuje stanovené požadavky: ANO/NE Název produktu: Uveďte Výrobce: Uveďte Typové označení, modelové označení - part number (pokud je relevantní): Uveďte Parametry: Uveďte |
| 13_SLE 3D tiskárna - 2 ks |  |  |  |
| - Rozměry tisku 250×210×220 mm - Výška vrstvy 0.05 - 0.30 mm - Tryska 0.4mm - Průměr filamentu 1.75 mm - Podporované materiály: PLA, PETG, ASA, ABS, PC (polykarbonát), CPE, PVA, PVB, HIPS, PP (polypropylen) - Maximální teplota trysky 290 °C - Maximální teplota podložky 120 °C - Tiskový povrch: Magnetická podložka s vyměnitelnými tiskovými pláty - LCD Obrazovka: 3.5″ grafický displej s 65 tisíci barev - Velikost tiskárny (bez cívky) max 500×550×400 mm (X×Y×Z) - náhradní tryska Příslušenství – Modulární box Délka záruky: min. 2 roky |  |  | Nabídka splňuje stanovené požadavky: ANO/NE Název produktu: Uveďte Výrobce: Uveďte Typové označení, modelové označení - part number (pokud je relevantní): Uveďte Parametry: Uveďte |
| 14_SLE Dataprojektor - 1 ks |  |  |  |
| - Technologie projekce: LASER, FULL HD - Nativní rozlišení: min HD 1080 (1920x1080) - Kontrast: 16000 :1 - Hlučnost: max 37 dB - Svítivost (ANSI): min 4000 lumenů - Rozhraní - HDMI vstup: 1 - Ethernet: ano Délka záruky: min. 2 roky |  |  | Nabídka splňuje stanovené požadavky: ANO/NE Název produktu: Uveďte Výrobce: Uveďte Typové označení, modelové označení - part number (pokud je relevantní): Uveďte Parametry: Uveďte |
| 20_SLE Ozvučení učebny - 1 komplet |  |  |  |
| - Audiokabel 2x1,5mm – 15 m - Nástěnný reproduktor 30W/100V, 40W/8 Ohm – 2 ks - Rozhlasová ústředna 2x30W – 1 ks - HiFi stereo zesilovač s USB/MP3 přehrávačem, Bluetooth, LED displejem, dálkové ovládání - Výkon: 2x 30 W - 2x výstup, 2 vstupy MIC konektorem, 1x AUX vstup - ochrana proti přetížení, zkratu, tepelná ochrana |  |  | Nabídka splňuje stanovené požadavky: ANO/NE Název produktu: Uveďte Výrobce: Uveďte Typové označení, modelové označení - part number (pokud je relevantní): Uveďte Parametry: Uveďte |
| ZŠ Slezská – konektivita, instalace, montáž |  |  |  |
| - naplnění a konfigurace sítě a veškerých zařízení v síti ZŠ Slezská dle „Standardu konektivity škol“ vydaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy v červenci 2022 pod č.j.: MSMT-16039/2022-2 - prokázání naplnění standardu konektivity dle dokumentu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „PROKÁZÁNÍ A KONTROLA NAPLNĚNÍ STANDARDU KONEKTIVITY ŠKOL“ č.j. MSMT-27467/2023-1 - montáž, instalace a zprovoznění všech (u relevantních prvků vč. připojení k síti síťovým kabelem v délce max. 1 m, el. zásuvky pro případné připojení relevantních prvků jsou v dosahu pro připojení běžným napájecím kabelem). |  |  | Potvrzuji, že bude dodrženo a splněno: ANO/NE |
| ZŠ Bezručova |  |  |  |
| 01_BEZ Notebook – 2 ks |  |  |  |
| - Procesor o výkonu min. 25000 bodů bez přetaktování v Multithread Ratingu dle testu CPU Benchmark (www.cpubenchmark.net) nebo lepší - Grafická karta s min. výkonem 17 500 bodů dle testu dle Videocard Benchmark (https://www.videocardbenchmark.net) - Uhlopříčka displeje - 15.6", - Rozlišení displeje - 1920 × 1080 bodů - Velikost paměti RAM – min. 16 GB, - Typ úložiště – SSD, - Kapacita úložiště – 1 TB, - Konektivita – Bluetooth + Wi-Fi, - Výbava - HDMI výstup, numerická klávesnice, podsvícená klávesnice + webkamera, - Počet USB konektorů 3x Operační systém v nejaktuálnější české verzi s možností zapojení do domény, plně kompatibilní se systémem používaným školou (OS Windows 32/64 bit). Operační systémy u všech příslušných položek mohou být jako multilicence s odpovídajícím počtem uživatelů. Délka záruky: min. 2 roky |  |  | Nabídka splňuje stanovené požadavky: ANO/NE Název produktu: Uveďte Výrobce: Uveďte Typové označení, modelové označení - part number (pokud je relevantní): Uveďte Výkon procesoru dle CPU Benchmark (www.cpubenchmark.net): : Uveďte (Přiložte výtisk obrazovky, příp. vložte odkaz). Výkon grafické karty dle Videocard Benchmark (https://www.videocardbenchmark.net): : Uveďte (Přiložte výtisk obrazovky, příp. vložte odkaz). Parametry: Uveďte |
| 04_BEZ Tablet – 2 ks |  |  |  |
| - Tablet. Velikost displeje: 12,9", - Rozlišení displeje min: 2732 x 2048 px, - Obnovovací frekvence displeje min: 120 Hz, - Jemnost displeje min: 264 ppi. - Rozlišení hlavního objektivu fotoaparátu min: 12 MPx, - Světelnost hlavního objektivu fotoaparátu: f 1,8, - LiDAR skener - Procesor o výkonu min. 15300 bodů bez přetaktování dle testu CPU Benchmark (www.cpubenchmark.net) nebo lepší - Velikost uložiště min: 512 GB, - Bezdrátové připojení: WiFi 802.11ax, Bluetooth, - Pohybový senzor, Gyroskop, Světelný senzor, Barometr. Možnost instalace aplikací kompatibilních s operačním systémem iOS 15 a vyšším, operační systém v češtině. Délka záruky: min. 1 rok |  |  | Nabídka splňuje stanovené požadavky: ANO/NE Název produktu: Uveďte Výrobce: Uveďte Výkon procesoru dle CPU Benchmark (www.cpubenchmark.net): Uveďte (Přiložte výtisk obrazovky, příp. vložte odkaz). Typové označení, modelové označení - part number (pokud je relevantní): Uveďte Parametry: Uveďte |
| 05_BEZ 3D skenovací software pro tablet 2 ks |  |  |  |
| - Licence min. na 5 let. - Fungování na iOS i Android - Využití technologie Lidar. - Export 3D modelů minimálně ve formátech OBJ, STL, FBX. - Možnost neomezeného počtu skenů. |  |  | Nabídka splňuje stanovené požadavky: ANO/NE Název produktu: Uveďte Výrobce: Uveďte Typové označení, modelové označení - part number (pokud je relevantní): Uveďte Parametry: Uveďte |
| 06_BEZ Kompaktní přístupový bod – 6 ks |  |  |  |
| - Access point Bezdrátové frekvence: 2.4 + 5 GHz (dual band); - WiFi standardy: 802.11ac, 802.11ax, 802.11n,802.11a, 802.11b/g; - MU-MIMO; - Šifrování: WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3). - Typ antény: Vestavěná; - Roaming; Zisk antény [dBi]: 2,4GHz - 4dBi 5GHz - 5,5dBi - Napájení 802.3af/at POE - Centrální řízení jednotek Podpora IPv6: Transparentní (režim bridge) |  |  | Nabídka splňuje stanovené požadavky: ANO/NE Název produktu: Uveďte Výrobce: Uveďte Typové označení, modelové označení - part number (pokud je relevantní): Uveďte Parametry: Uveďte |
| ZŠ Bezručova – instalace, montáž |  |  |  |
| - montáž, instalace a zprovoznění všech prvků (u přístupových bodů vč. připojení k síti síťovým kabelem v délce max. 2 m, el. zásuvky pro případné připojení relevantních prvků jsou v dosahu pro připojení běžným napájecím kabelem). |  |  | Potvrzuji, že bude dodrženo a splněno: ANO/NE |
| Ostatní požadavky |  |  |  |
| Nové nepoužívané zboží | Zboží, jeho veškeré součástí a prvky budou nové, nerepasované a dosud nikdy nepoužívané |  | Nabídka splňuje stanovené požadavky: ANO/NE |
| Délka a rozsah záruky | Délka záruky výše uvedených položek je min. 2 roky, pokud není výše uvedeno jinak. V případě softwaru záruka dle výrobce s dodržením případných podmínek uvedených výše u jednotlivých položek. Rozsah záruky a záruční podmínky viz závazný návrh kupní smlouvy. |  | Nabídka splňuje stanovené požadavky: ANO/NE |
| Bezpečnostní předpisy | Musí vyhovovat všem platným bezpečnostním normám a předpisům. |  | Nabídka splňuje stanovené požadavky: ANO/NE |
| Doprava a manipulace | Součástí dodávky bude doprava, vyložení/složení v určených učebnách |  | Nabídka splňuje stanovené požadavky: ANO/NE |
| Montáž a instalace | Součástí dodávky bude kompletní instalace a konfigurace do funkčního stavu. Součástí dodávky bude nastavení všech dodávaných prvků s ohledem na zajištění standardu konektivity. |  | Nabídka splňuje stanovené požadavky: ANO/NE |
| Návod k údržbě | Součástí dodávky budou návody k vybavení. |  | Nabídka splňuje stanovené požadavky: ANO/NE |

Ve vztahu k dodávce pro ZŠ Slezská je nedílnou součástí této technické specifikace taky „Standard konektivity škol“ vydaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy v červenci 2022 pod č. j.: MSMT-16039/2022-2, který je k dispozici také na adrese:

https://www.edu.cz/digitalizujeme/standard-konektivity-skol/ a je také přílohou této technické specifikace jako příloha č. 4b (do nabídky není potřeba přikládat)

Ve vztahu k dodávce pro ZŠ Slezská je nedílnou součástí této technické specifikace také dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: PROKÁZÁNÍ A KONTROLA NAPLNĚNÍ STANDARDU KONEKTIVITY ŠKOL, Praha, březen 2024, Č.j. MSMT-27467/2023-1, který je k dispozici také na adrese: https://www.edu.cz/digitalizujeme/standard-konektivity-skol/ a je také přílohou této technické specifikace jako příloha č. 4c (do nabídky není potřeba přikládat).

V ……….........………..dne ..........................

………………………………............

Podpis, razítko

Titul, jméno, příjmení