Firma :                                           Ing. Vlasta Slívová  -

IČO: 62270893            PROJEKTOVÁNÍ   STAVEBNÍCH   KONSTRUKCÍ Nádražní 75/2923,  702 00 Moravská Ostrava

Provozovna :              TESLOVA 2, Ostrava 702 00,  tel.  606373946

D.      D O K L A D O V Á   Č Á S T

Závazná stanoviska , stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

- Stanovisko  ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 8.8.2022 -souhlasí s předloženou projektovou dokumentací za dodržení podmínek – viz vyjádření. V zájmovém území se nachází : Venkovní vedení 22kV-bez izolace -ochranné pásmo 10m. Nadzemní vedení NN 0,4kV – nemá ochranné pásmo, nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů, nebo poškození uzemnění v majetku ČEZ Distribuce, a.s.  V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné požádat o udělení souhlasu s činnosti a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy , resp. v ochranném pásmu. Nutno dodržet podmínky vyjádření.

- RWE Stanovisko GasNet, s.r.o. z. 3.8.2022- požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení. Nutno splnit podmínky  předmětného stanoviska. V zájmovém území se nachází tato plynárenská zařízení: STL plynovod PE 110 STL přípojka PE 32/DN 32. Zařízení staveniště nutno umístit min. 1m od stávajícího plynovodu. Plyn. přípojku nutno vhodným způsobem zabezpečit proti poškození. Na místě nutno ověřit trasu přípojky plynovodní. Ochranné pásmo má 1m na obě strany od půdorysu potrubí. Před zahájením prací bude provedeno vytýčení trasy, včetně přípojky plynu, nutno dodržet podmínky dle vyjádření.  V ochranném pásmu  STL plynovodu a přípojek ( 1m na každou stranu) nebudou umísťovány žádné nadzemní stavby a nebude prováděna výšková úpravy terénu,  ani zřizování skládek.

- Stanovisko CETIN (O2)ze dne 30.7.2022 – Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (SEK) společnosti CETIN a.s. Společnost CETIN souhlasí s provedením stavby , Ochranné pásmo 1,5m od krajního vedení. Specifické podmínky nebyly stanoveny , všeobecné podmínky -viz vyjádření. Před zahájením prací bude provedeno vytýčení trasy, 5 pracovních dní před zahájením prací nutno oznámit písemně CETIN zahájení stavby.

- Stanovisko Telco Pro Services, a.s.  ze dne 26.7. 2022 – v zájmovém prostoru se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a.s. – viz vyjádření.

- Stanovisko ČEZ ICT Services , a.s. ze dne 26.7.2022-v zájmovém prostoru se nenachází  komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services , a.s.

- Stanovisko SmVak ze dne 12.8.2022  -  Nedojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku SmVak Ostrava , a.s. .V zájmovém území se nachází na pozemku parc. č. 158  vodovodní řád DN 80 PVC v majetku  SmVak Ostrava a.s. Umístěním ZS , lešení, atd mimo ochranné pásmo vodovodního řádu 1,5m, tuto přípojku nutno respektovat. S výše uvedenou stavbou souhlasíme , za podmínek viz vyjádření- např. vytýčení vodovodu, zajistit přístupnost ovládacích armatur na vodovodních přípojkách.

- Stanovisko VODAFONE ze dne.. Investor nepožaduje zajistit stanovisko VODAFONE, VODAFONE si svoje technologické zařízení ze střechy i půdy odstraní v roce 2025.

STAVBA:  Kat.ú. Nebory,  p.č. 158, Třinec - Nebory

OBJEKT:  MŠ NEBORY 126,  OPRAVA  STŘECHY-  TŘINEC

DPS  (Zpracováno dle přílohy č.13   k vyhlášce č.499/2006Sb. )

INVESTOR:    Statutární město Třinec , Jablunkovská 160 , 73961 Třinec

ZODP. PROJEKTANT :             Ing. Vlasta Slívová

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO :               2022/240

DATUM:                             28.2.2023                                                                               240-D-DOKLADOVÁ  ČÁST