## Požadavek na výrobní dokumentaci ocelové konstrukce přístřešků a na dokumenty kvality v rámci výroby ocelové konstrukce

Zhotovitel bude povinen předložit kompletní výrobní dokumentaci a dokumentaci kvality z výroby a montáže ocelové konstrukce zastřešení. Tato dokumentace bude prokazovat, že výroba a montáž budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací, normami a požadavky na jakost.

Požadavek na výrobní dokumentaci ocelové konstrukce přístřešků

Dokumentace bude muset obsahovat minimálně následující doklady:

### A. Výrobní a statická dokumentace

- Statický výpočet ocelové konstrukce zastřešení: Zhotovitel předloží kompletní statický výpočet, který bude sloužit jako podklad pro výrobní dokumentaci.

- Výrobní dokumentace (dílenské a montážní výkresy): Zhotovitel připraví dokumentaci nutnou pro výrobu a montáž, včetně kusovníků a montážních schémat.

- Technologické a montážní postupy: Zhotovitel předloží postupy specifické pro ocelovou konstrukci zastřešení.

### Požadavek na dokumenty kvality v rámci výroby ocelové konstrukce

### B. Dokumentace kvality k základovým prvkům

- Kotvení (Chemická malta): Bude předloženo Prohlášení o vlastnostech.

- Podlití (Zálivková hmota): Bude doložen Technický list a doklad o shodě.

### C. Ocelová konstrukce (OK) zastřešení – Dokumentace kvality výroby

#### C1. Certifikace výrobce a shoda OK

- CE Prohlášení o vlastnostech: Zhotovitel předloží Prohlášení o vlastnostech vydané výrobcem.

- Certifikát kvalifikace výrobce: Bude doložen pro danou třídu provedení (např. EXC2, EXC3) dle ČSN EN 1090-2.

#### C2. Materiálové atesty

- Atesty vstupních surovin (materiálové certifikáty):

  - Inspekční certifikáty budou předloženy pro hlavní hutní materiál (ocelové profily).

  - Atesty/Certifikáty budou doloženy k použitému přídavnému materiálu pro svařování (drát, elektrody, plyn).

#### C3. Dokumentace svařování a kontroly

- Seznam kvalifikovaných svářečů: Bude doložen s platnými certifikáty kvalifikace.

- Doklady o kvalifikaci svářečského dozoru.

- Dokumenty kontroly svarů:

  - Budou předány Protokoly o vizuální kontrole svarů (VT).

  - Budou předány Protokoly o penetrační zkoušce svarů.

  - Budou doloženy doplňující protokoly NDT (např. UT – ultrazvuková zkouška), pokud budou vyžádány technickým či autorským dozorem.

- Protokoly vizuální kontroly: Budou předány protokoly kontroly rozměrů a provedení dílců.

#### C4. Protikorozní ochrana (PKO)

- Měrové protokoly PKO: Budou doloženy protokoly o kontrole tloušťky nanesené vrstvy PKO (nátěry, zinek)

- Prohlášení o shodě PKO: Bude předloženo spolu s Technickými listy použitého systému.

### D. Spojovací materiál

- Spojovací materiál nosné OK zastřešení: Budou doloženy Inspekční certifikáty pro všechny hlavní nosné spoje.

### E. Střešní plášť a výplně

- Sklo: Bude předloženo Prohlášení o vlastnostech.

- Spojovací materiál střešního pláště: Budou doloženy Inspekční certifikáty a/nebo Evropské technické posouzení.

### F. Ostatní

- Tmely, lepidla a těsnicí materiály: Budou předloženy Technické listy.