ČLENĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- Základní informace

- A.1. Objednatel

- A.2. Zhotovitel

- A.3. Základní charakteristika akce

- A.4. Informace o pozemku

- A.5. Provedené průzkumy, měření a podklady

- A.6. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

- A.7. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

- A.8. Údaje o splnění podmínek k územně plánovací dokumentaci

- A.9. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

- A.10. Soulad akce se stávajícími a prbíhajícími záměry

- A.11. Předpokládaná lhůta výstavby

- A.12. Informace o přírodních podmínkách

- A.13. Fotodokumentace

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

- B.1. Úvod

- B.2. Popis současného stavu

- B.3. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

- B.4.Mechanická odolnost a stabilita

- B.5. Požární bezpečnost

- B.6. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

- B.7. Bezpečnost při užívání

- B.8. Ochrana proti hluku

- B.9. Úspora energie a tepla

- B.10. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

- B.11. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

- B.12. Ochrana obyvatelstva

- B.13. Inženýrské stavby (objekty)

- B.13.1. Sanace

- B.13.2. Založení pevných ploch a mobiliář

- B.13.3. Sadové úpravy

C. VÝKRESOVÁ ČÁST

1. Širší vztahy, měřítko 1 :  5 000, A3

2. Návrh – koordinační situace, měřítko 1 : 250, A2

3. Současný stav – sanace, měřítko 1 : 250, A2

4. Vytyčovací výkres, měřítko 1:250, A2

5. Výkres detailů, měřítko 1:25, A3

D. DOKLADOVÁ ČÁST

E. ROZPOČET

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Název akce:

„REKONSTRUKCE DVORANY U ULICE BOŽENY NĚMCOVÉ NA P.Č.496“

Stupeň:

Projekt pro realizaci díla

Objednatel:

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel:

Ing. Magda Cigánková Fialová

Ing. Eva Čaganová

Datum:

Prosinec 2011

A.1. OBJEDNATEL

Město Třinec

Jablunkovská 160

739 61 Třinec

IČ.:  00297313

DIČ.:  CZ00297313

Tel.: 558306111

A. 2. ZHOTOVITEL

Ing. Magda Cigánková Fialová

Sídlo: Metylovice 535

739 49 Metylovice

Ateliér: Českobratrská 7, 702 00 Moravská Ostrava

IČO : 69221189

Tel  : 604 826 200

e-mail : magda.jiri@seznam.cz

IČO: 69221108

DIČ: CZ7652225548

Plátce DPH

Živnostenský list evid.č. 380705 – 25063 – 02

Osvědčení o registraci u Finančního úřadu Frýdlant nad Ostravicí

Číslo autorizace ČKA č. 03640 autorizovaný krajinářský architekt

SPOLUPRÁCE: Ing. Eva Čaganová

A.3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA AKCE

Název: „REKONSTRUKCE DVORANY U ULICE B.NĚMCOVÉ NA PARCELE Č.496“

Lokalita: p.č. 496, k.ú. Lyžbice

Záměr: Zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby – navržených úprav, které navazují na již navržené hřiště ve dvoraně ulice Boženy Němcové. Navrhnout rekonstrukci souvisejících pevných ploch doplněnou o funkční mobiliář a zeleň s ohledem na pozvednutí kvality bydlení a využití veřejného prostoru.

Z výše uvedeného musí dojít i k sanačním zásahům na neperspektivní zeleni a špatně nebo vůbec nefunkčních pevných plochách.

A. 4. INFORMACE O POZEMCÍCH

Katastrální území: Lyžbice

Mapové listy: DKM

Dotčené parcely:

| Parcelní číslo | vlastník | výměra | využití | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 496 | Město Třinec Jablunkovská 160, Třinec, 739 61 | 22375 | Ostatní komunikace |  |

Vlastník:	 Město Třinec

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

MAJETKOVÉ VZTAHY

Řešené území se rozkládá na pozemcích v katastrálním území Lyžbice spadající pod město Třinec.

A. 5. PROVEDENÉ PRŮZKUMY, MĚŘENÍ A PODKLADY PRO DOKUMENTACI

Podkladem byl situační plán investora, dokumentace souběžných akcí v pdf a výkres inženýrských sítí ze systému digis - amebaweb města Třince.

Dále jsme dostali k dispozici kopii akce: „Instalace dětských prvků na pozemku p.č. 496, k.ú. Lyžbice.

Autor: Ing. Vladimír Hampl, SPORTING výstavba sportovních zařízení, Masná 1, P.O.Box 49, 701 49 Moravská Ostrava, tel.: 596 111 843. Na níž jsme své úpravy navazovaly. Prostudovaly jsme i závazná vyjádření správců inženýrských sítí s jejich podmínkami a omezeními, které poskytli k akci s dětským hřištěm.

Následně jsme provedly vlastní terénní průzkum dřevin a pevných prvků a provedly jsme měření betonových částí, šířek obrub, chodníků. Na závěr jsme pořídili fotodokumentaci místa. Vše proběhla v listopadu 2011.

A. 6.   ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

V rámci rekonstrukce dvorany dojde k dotčení správců inženýrských sítí.

Projektová dokumentace je navržena tak, aby splňovala veškeré požadavky a připomínky 
dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

V rámci jednotlivých vyjádření jsou dány podmínky pro realizaci. Tyto podmínky se týkají především sanačních a výkopových prací na zpevněných plochách v rámci rekonstrukce.

Stavební firma musí i přes vyjádření před samotným započetím prací zažádat o vytýčení sítí přímo na místě. A poté v rozsahu dráhy sítě provést výkopové práce ručně i přes fakt, že nově budované zpevněné plochy se nedotýkají hloubky vedení sítě. Jakékoliv poruchy a poškození neprodleně hlásit jednotlivým správcům. Možnost dotčení je u SmVak a veřejného osvětlení.

A.7.    INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

V rámci rekonstrukce dvorany dojde k sanačním zásahům a následnému budování nových zpevněných ploch ve stávajících trasách a nové zeleně. V postupech a použitých materiálech jsou zohledněny veškeré požadavky na výstavbu a jejich zákonné a bezpečnostní procedury shodné s vyhláškou č.268/2009.

A.8.    ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI

Dvorana je v územním plánu v území bydlení hromadné. Řešená stavba spadá pod schválený územní plán města Třince. Součástí této zóny je i občanská vybavenost a kvalitní pěší komunikace.

A. 9. NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Dvorana se nachází ve vzdálenosti cca 300m od zastávky veřejné dopravy. Ze severu jí ohraničuje zahrada mateřské školky a na jihu ve vzdálenosti 250m je areál základní školy.

Do dvorany se k domům vjíždí osobními vozy a jsou zde v omezené míře i parkovací plochy. Pro příjezd nákladních aut a techniky se hodí dva směry. První od ulice Boženy Němcové a druhý od ulice Palackého.

V rámci rekonstrukce musí firma počítat s vlastními zdroji elektrické energie a vody.

A.10. SOULAD AKCE SE STÁVAJÍCÍMI A PROBÍHAJÍCÍMI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍMI ZÁMĚRY

Před zpracováním dokumentace jsme provedly zjišťovací řízení o projekčních akcích probíhajících v nejbližším okolí a akcích, kde je třeba počítat s vzájemným ovlivněním. Dokumentace je navázaná na již výše uvedenou stavbu dětského hřiště a je nutné koordinovat vzájemný souběh akcí.

Souběh s akcí „Instalace dětských prvků na pozemku p.č. 496, k.ú. Lyžbice.

Autor: Ing. Vladimír Hampl, SPORTING výstavba sportovních zařízení, Masná 1, P.O.Box 49, 701 49 Moravská Ostrava, tel.: 596 111 843

A. 11. PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ PLÁNU VÝSTAVBY A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

K rekonstrukci na jaře-létě 2012 a měla by trvat cca 14dní až 1měsíc.

Předpokládaný postup:

1. Kontrolní den – zahájení stavby, založení stavebního deníku

2. Sanační práce provedeny najednou a odvoz materiálu na skládku (doklady o uložení)

3. Druhý kontrolní den – kontrola provedených sanací, dokladů.

4. Vytýčení budoucích úprav.

5. Stavební a sadovnické práce, instalace mobiliáře.

10. Kontrolní den – kontrola všech provedených prací.

A. 12. INFORMACE O PŘÍRODNÍCH PODMÍNKÁCH

GEOLOGICKÉ A GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY

Území města je poměrně členité, zejména na jihozápadním a východním okraji města.

Město Třinec se nachází v nadmořské výšce cca 280-1044 m.n.m (kopec Ostrý) a svažuje se

od jihu na sever, podle hlavní osy území – řeky Olše. Většina zástavby se nachází v nivě této

řeky a v jejím okolí, v nadmořské výšce cca 300-350 m.n.m.

Vlastní reliéf Podbeskydské pahorkatiny je na území města z geologického hlediska budován mezozoickými horninami - alpínsky zvrásněnými(pískovce, břidlice), místy s vulkanickými terciérními horninami (čediče, fonolity, tufy). Značná část řešeného území je překryta kvartérními sedimenty (hlíny, omezeně i spraše), dna nivy řeky Olše a ostatních vodních toků jsou tvořena štěrkovými sedimenty.

provincie: Západní Karpaty

subprovincie: Vnější Západní Karpaty

oblast: Západobeskydské podhůří

celek: Podbeskydská pahorkatina

podcelek: Třinecká brázda

okrsek: Ropická plošina

PEDOLOGICKÉ POMĚRY

Na zamokřených sprašových hlínách terasy řeky Olše vznikly kvalitní hnědozemě oglejené a ilimerizované oglejené půdy. Značný rozsah mají také antropogenní půdy, což jsou půdy vytvářené z člověkem nakupených substrátů získaných při těžební a stavební činnosti. Charakter půd je dán jednak vlastnostmi původního materiálu, jednak antropogenním vrstvením či mísením materiálu, dále pak usměrněním procesu pedogeneze po rekultivacích, sledujících úpravy půdních vlastností pro zemědělské, lesnické, rekreační využití.

KLIMATICKÉ POMĚRY

Řešené území leží na rozhraní mírně teplých klimatických oblastí MT 9 a MT 2

s chladnou klimatickou oblastí CH 7 (výše položené území města), eventuálně CH 6 (nejvýše

položená území). Léto je zde krátké, mírné až chladné, zima chladná, dlouhá -výrazně

v závislosti na nadmořské výšce. (Quitt, 1975).

Typickým klimatickým znakem jsou poměrně vysoké srážky, které jsou podmíněny blízkostí návětrných svahů Beskyd a celkovou oceánitou území. Srážky se zpravidla dostavují při

přechodu front, většinou při západním proudění s vlhkým atlantským vzduchem.

CH 7

Počet letních dnů: 10 –30

Počet mrazivých dnů: 140 – 160

Průměrná teplota v lednu: -3 až -4°C

Průměrná teplota v červenci: 15 – 16°C

Srážkový úhrn ve vegetačním období: 500 – 600 mm

Srážkový úhrn v zimním období: 350 – 400 mm

Počet dnů se sněhovou pokrývkou: 100-120

HYDROLOGICKÉ POMĚRY

Oblast patří do povodí řeky Odry (úmoří - Baltské moře). Řeka Olše je řazena do třídy jakosti vody č. II nad Třincem, mezi vodní toky s mírně znečištěnou vodou. Přímo na řešeném území se nenachází žádné vodní toky či prameny.

BIOGEOGRAFICKÉ ČLENĚNÍ

Dle biogeografického členění patří město Třinec do Podbeskydského bioregionu (3.5)

Bioregion se nachází v mezofytiku a zaujímá východní část fytogeografického podokresu 76a.

Dominantní potencionální jednotkou jsou dubohabrové háje (Tilio cordatae-Carpinetum), při úpatí Radhoště, Ondřejníku v Jablunkovské brázdě acidofilní doubravy svazu Genisto gemanicae-Quercion (Luzulo albidae-Quercetum, dnes značně degradované). Do rovinatého prostoru mezi Frýdkem-Místkem a Třincem zasahují z Ostravska dubové bučiny (Carici-Quercetum).

Fauna bioregionu je zásadně determinována antropogenním vlivem města Třince a industrializací celého území.

OCHRANA ÚZEMÍ A ÚSES

Řekou Olší prochází osa navrženého nadregionálního biokoridoru. Její tok je v úseku před městem Třinec chráněn v rámci soustavy Natura 2000. Přibližně 4 km jihozápadně se nachází hranice Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

A. 13. FOTODOKUMENTACE

Obr.č.1: Jihovýchodní pohled na řešený úsek

Obr.č.2: Severozápadní pohled na řešené území

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:

„REKONSTRUKCE DVORANY U ULICE BOŽENY NĚMCOVÉ NA P.Č.496“

Stupeň:

Projekt pro realizaci díla

Objednatel:

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel:

Ing. Magda Cigánková Fialová

Ing. Eva Čaganová

Datum:

Prosinec 2011

B.1. ÚVOD

Dokumentace rekonstrukce vznikla na základě objednávky města Třinec v návaznosti na nově budované dětské hřiště. Vznikla tak potřeba celkově řešit dvoranu mezi bytovými domy a okolí hřiště, aby jeho využití bylo podtrženo estetickým a funkčním okolím.

B.2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU

Vnitroblok sídliště Lyžbice se nachází západně od ulice Jablunkovská a jedná se o prostranství mezi 4-5ti patrovými bytovými domy o pěti a více poschodích. Návrh nových výsadeb se týká trávníkové plochy s keři a stromy sevřené mezi domy a pozemkem mateřské školy na severní straně a plochou kolem stávajícího betonového půlkruhu na jižní straně vnitrobloku. Návrh nových výsadeb navazuje na akci „Instalace dětských prvků na pozemku p.č. 496, k.ú. Lyžbice“.

V současné době se na vymezené ploše nachází půlkruh tvořený betonem, zarostlý chodník a zpevněné plochy s dvěma lavičkami ve špatném stavu. Plocha také disponuje několika konstrukcemi sušáků, které obyvatelé domů využívají.

Z dřevin převládají břízy a lípy. Najdeme zde i novější výsadby, například Liriodendronů a hrušní barvících na podzim dočervena. Jehličnany jsou zde zastoupeny pouze jedním prosychajícím smrkem. Plochu dělají nepřehlednou keřové skupiny, které jsou přestárlé a hromadí se v nich odpadky.

B.3. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Při projektování se přihlíželo k mnoha faktorům, které je třeba zvážit z hlediska funkčnosti a architektonického ztvárnění. Navržená zeleň navazuje na návrh dětského hřiště, které je umístěno po obou stranách stávajícího chodníku. Na jižní straně je umístěno do betonového půlkruhu. Pevné části půlkruhu, chodník a zarostlý přístupový chodník z jihu vyžadují rekonstrukci. Stejně tak budou odstraněny neperspektivní stromy a keře, čímž se celé území zpřehlední. Ohled je brán také na rozmístění inženýrských sítí. Navrženým hřištěm probíhá ochranné pásmo kanalizace a v betonovém půlkruhu se nachází dva kanály kryté poklopy, které ovšem nebyly přesně doloženy v podkladech.

Rekonstruované pevné plochy a prvky dětského hřiště pak budou doplněny novou výsadbou dřevin. Nízké keře oddělí hřiště od travnatých ploch a přitom zachovají přehlednost a bezpečnost plochy. Záhon s keři pokračuje na západní i východní straně podél asfaltové plochy, kde byl trávník v minulosti přejížděn automobily. Nízké keře budou doplněny šesti vilíny, které budou tvořit záda pro posezení u hřiště. Vysazena zde bude i jedle, protože v celém vnitrobloku se nacházejí převážně listnaté stromy a v zimě hmota jehličnanů na ploše citelně chybí. Severní část řešeného území pak bude hlavně očištěna o přestárlé skupiny keřů a prosychající dřeviny, zpřehledněna a doplněna lemem nízkých keřů – třezalkou a živým plotem z hlohyně u oplocení mateřské školy.

B.4.   MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

Jedná se o rekonstrukci zpevněných ploch a sadové úpravy – netýká se rozsahu stavby.

B.5.   POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

O ohledem na charakter stavby nedojde k žádnému ohrožení a není nutné zajišťovat požární bezpečnost.

B.6.   HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Jedná se o rekonstrukci – netýká se rozsahu stavby. Nedojde k dotčení výše uvedených faktorů.

B.7.   BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Jedná se o rekonstrukci – netýká se.

B.8.   OCHRANA PROTI HLUKU

Jedná se o rekonstrukci – netýká se rozsahu stavby.

B.9.   ÚSPORA ENERGIE A TEPLA

Jedná se o rekonstrukci – netýká se rozsahu stavby.

B.10.   ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Při rekonstrukci pevných ploch nedochází k výškovým změnám a námi řešené plochy jsou navzájem propojené bezbariérově. Vzhledem k faktu, že dopadové plochy u navazujícího dětského hřiště jsou řešené jako pryžové, bude dvorana víc přístupnější a ohleduplnější.

B.11.   OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Používaná technologie výstavby prakticky až na osazení obrubníků nevyžaduje mokrý proces 
a jedná se v zásadě o zemní práce a pokládání kamenitých a štěrkopískových vrstev při 
využití menších hutnících strojů. Tedy staveniště nevyžaduje prostory pro zřizování 
skládek a deponií. Veškeré vybourané hmoty, suť a zemina budou po vytěžení nebo 
vybourání odvezeny na skládku. Při provádění prací musí být dodrženy bezpečnostní 
předpisy. Práce mohou být prováděny pouze odbornou firmou, oprávněnou k podnikání dle 
zvláštních předpisů k provádění stavebních a montážních prácí jako předmětu své činnosti. 
Všechny použité výrobky pro stavbu musí splňovat požadavky stavebního zákona a musí být 
doloženy doklady dle zák.č. 22/97 Sb. v platném znění a předpisů souvisejících. Dodavatel při 
předání dokončené stavby je povinen předat stavebníkovi doklady o výsledcích předepsaných 
zkoušek a měření, o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, 
doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, případně další doklady předepsané 
zvláštními předpisy.

~ Nutnou manipulaci s ropnými látkami v prostoru stavby mimo zabezpečený prostor 
omezit na minimum.

~ Sejmutou humózní vrstvu použít k terénním úpravám co nejdříve, aby nedocházelo k její 
degradaci

~ Odpady musí být přednostně recyklovány a zbylé odstraněny v souladu s platnou 
legislativou.

~ Eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště.

~ V průběhu výstavby minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních 
potenciálních zdrojů prašnosti.

V rámci výstavby budou prováděny běžné stavební práce. Provozem stavby nebude překročen 
hygienický limit hluku dle § 11 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, v denní dobu LAeq 55 dB a pro noční dobu LAeq 45 Db.

B.12.   OCHRANA OBYVATELSTVA

Jedná se o rekonstrukci - netýká se rozsahu stavby.

B.13.   INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY)

B.13.1. SANACE

B.13.1.1. SANACE PEVNÝCH ČÁSTÍ

K nově navrženému hřišti je třeba provést rekonstrukci pevných ploch.

Staré povrchy tedy budou odstraněny a nahrazeny novými. Stávající 2ks lavičky budou přemístěny. Betonové sloupky a prolézačka budou odstraněny v rámci akce „Instalace dětských prvků na pozemku p.č. 496, k.ú. Lyžbice“.

V rámci pevných částí betonového půlkruhu se nacházejí dva poklopy kanálů: jeden o stranách 65x65 cm a jeden kruhový o průměru 60cm.

Chodníky k odstranění jsou všechny tvořeny betonovými dlaždicemi 30x30x3cm v pískovém loži a štěrkovém podloží o nosnosti 30cm.

Celkem plocha chodníků 138,5m2.

Chodníky jsou lemovány betonovými obrubami 5x25cm v délce 134m.

Uvnitř půlkruhu je betonový lem 30 široký 40cm do hloubky celkem 14,60m2 plocha.

| Typ prvku | plocha | Délka okrajů |
| --- | --- | --- |
| Chodník | 60m2 | 56,6m |
| Pevné části půlkruhu | 53,5 m2 | 30,75m |
| Úzký chodník v jižní části | 25m2 | 46,5m |

B.13.1.2. SANACE ZELENĚ

Na kácení jsou navrženy dřeviny dlouhodobě neperspektivní. Javor jasanolistý je navržen na kácení z důvodu naklonění kmene nad navržené hřiště a smrk s břízou z důvodu prosychání koruny.

Odstraňované keře jsou přestárlé, hromadí se v nich odpadky a díky své výšce v létě zabraňují přehlednosti a bezpečnosti místa.

Označená zeleň bude odstraněna i s kořenovým systémem. Stromům se odfrézují pařezy.

Stromy ke kácení

| Poř.číslo | název | Průměr kmene | Průměr koruny | výška |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acer negundo | 35 | 7 | 14 |  |
| 2 | Picea abies | 15 | 2 | 10 |  |
| 3 | Betula pendula | 36 | 4 | 24 |  |

Keře k odstranění

| Poř.číslo | název | Přibližná plocha | výška |
| --- | --- | --- | --- |
| 4,5,6,7,8 | Philadelphus coronaria | 45 m2 | 1,8 m |
| 9,10,11 | Ligustrum vulgare | 42 m2 | 1,6 m |
| 12 | Spiraea vanhouttei | 16 m2 | 1,4 m |
| 13,14 | Rosa sp. | 13 m2 | 1 m |
| 15,16 | Cornus alba | 75 m2 | 2 m |
| 17 | Forsythia sp. | 6 m2 | 2 m |

Celková výměra odstraňovaných keřů 197m2.

B.13.2. ZALOŽENÍ PEVNÝCH PLOCH A MOBILIÁŘ

Po odstranění pevných ploch jsou téměř ve stejném rozsahu založeny plochy nové v účelnější výměře. Byl zrušen kruhový chodník kolem betonových obrub a znovu, se v celé délce, nebude obnovovat. V rámci dokumentace se vytvoří pouze oblouk z betonových obrubníků, do nichž se umístí v rámci jiné dokumentace pryžová dopadová plocha. Celý obloukový chodník se nebude obnovovat. Na okrajích se pouze vybuduje část zpevněné plochy pro umístění laviček. Obrubník bude lemovat celou zpevněnou plochu.

Spojovací chodník zůstává ve stejných rozměrech, pouze v místě u dětského hřiště ze severní strany se napojí zámková dlažba až k pryži. Úzký chodník vedoucí od oblouku k hřišti od jihu bude nahrazen komunikací, kterou budou tvořit šlapáky. Je to z důvodů zachování původních urbanistických vazeb v okolí.

B.13.2.1. SEZNAM A POČET NOVÝCH PEVNÝCH PLOCH

Základní zpevněná plocha - chodník

Bude vybudován z šedé ( přírodní) zámkové dlažby, které se používá na všech nově budovaných pěších komunikacích v Třinci. Výška bude 6cm, protože chodník je nepojízdný.

Rozměry dlažby 100 x 200 x 60mm.

Celkově nová dlážděná plocha 105m2.

Celkově obrubník zpevněných ploch – 71 m (univerzální silniční obrubník se zaoblenou horní hranou 5x20x100cm)

Šlapákový chodník

Budou vybudován z šedé ( přírodní) zámkové dlažby, která se používá na všech nově budovaných pěších komunikacích v Třinci. Výška bude 8cm, protože by nedržely dlaždice v chodníku.

Rozměry dlažby 100 x 200 x 80mm.zámková dlažba v.80 mm – vždy dvě zámkové kostky vedle sebe v délce 1m a rozestupech 35 cm, celkem budou zabetonovány pásy o celkové délce chodníku 25,2 m.

Počet zabetonovaných šlapákových pásů 36x - celkové ploše 12,6m2.

B.13.2.2. SEZNAM A POČET NOVĚ NAVRŽENÉHO MOBILIÁŘE

V rámci dokončení pevných úprav bude na plochy umístěn mobiliář. Odpadkový koš je navržen již v dokumentaci dětského hřiště a v naší dokumentaci zde navrhujeme čtyři lavičky a čtyři zábrany vjezdu. Lavičky jsou vybrány tak, aby splňovaly vzhledově požadavky okolí. Vybraly jsme dva druhy. Dvě jsou klasické s opěradlem a budou mít záda u výsadeb. Dvě budou lemovat chodník a umístí se podél dětského hřiště. Jejich využití je oboustranné. Na jedné straně se dá sedět čelem k chodníku a na druhé k dětskému hřišti. Dudou sloužit i k odkládání věcí školních dětí.

Zábrany vjezdu jsou na začátcích nově rekonstruovaného chodníku. Navrženy jsou z důvodu bezpečnosti a proti rozjíždění rohů a vjezdu vozidel.

Lavička typ.1 – v počtu 2 kusy – bude umístěna po stranách půlkruhu hřiště

Bude odpovídat mobiliáři používané ve městě Třinec a vzhled bude mít jak na přiložené fotografii.

Délka x šířka x výška 1600x600x700(mm)

Provedení: litina, dřevo

Povrchová úprava: prášková barva, lazura

Spojovací materiál k dlažbě: nerez

Co se týče barvy, vhodný odstín kovu je RAL 9005 (příp. 7016). Dřevěné latě by
> měly být červenohnědé - RAL 8012 (příp. 3009).

Připevnění k zámkové dlažbě nerezovými šrouby.

Lavička typ.2 – v počtu 2 ks– umístěny v nové zpevněné ploše podélně se zrekonstruovaným chodníkem:

Rozměry: 1600 x 650 x 400

Provedení: kov, dřevo

Povrchová úprava: zinek, prášková barva, lazura

Spojovací materiál k dlažbě: nerez

Co se týče barvy, vhodný odstín kovu je RAL 9005 (příp. 7016). Dřevěné latě by
> měly být červenohnědé - RAL 8012 (příp. 3009).

Zahrazovací sloupek – 4 ks – umístěné v zrekonstruovaném chodníku

Sloupek z dělené ocelové trubky síly 3 mm s chromově lesklým prstencem. Lakováno metalizovanou černou práškovou barvou s podkladním zinkem. Rozměry: výška 1400 mm (nad povrchem 1000 mm), prům.102 mm.

Kotvení: do betonové patky.

B.13.3. ZALOŽENÍ NOVÝCH SADOVÝCH ÚPRAV

Po provedení rekonstrukce pevných částí dojde ve dvoraně k založení nových výsadeb. Vzhledem k faktu, že zde je vysázeno mnoho nových listnatých stromů nenavrhujeme již výsadbu stromů. Pouze jednoho jehličnanu a to jedli. Je navržena u centrálního chodníku a bude v budoucnu tvořit zpestření v rámci zimního období. Nově jsou navrženy pouze keřové výsadby. Jedná se o nízké keře do 60cm do nichž jsou pro oživení vloženy soliterní vilíny. Vilín – Hamamelis je jemný keř ve tvaru trychtýře kvetoucí v únoru až březnu. Výjimkou ve výsadbách je navržený plot u mateřské školky z bohyní. Odcloní školku od dvorany.

B.13.3.1. POŽADOVANÉ ÚKONY PŘED REALIZACÍ

Realizace a vytýčení výsadeb bude provedeno s autorským dozorem, na jehož základě, vypracuje projektant protokol. Tento protokol bude předložen všem zúčastněným stranám při předání hotové realizace, jehož se zúčastní realizační firma, zástupci obvodu, odboru a projektant díla.

Předávací protokol bude obsahovat datum počátku a ukončení realizace výsadeb, posudek projektanta a kopii faktury za provedené dílo. Autorský dozor není zahrnut do ceny projektu. Autorský dozor neznamená vytyčování stromů ani jejich zaměřování, to si vysazující firma zajišťuje sama.

Před započetím výsadeb je nutno provést přesné vytýčení sítí u dotčených správců a to měřícím kabelovým vozem. Tato služba je u některých správců sítí bezplatná a je nutno ji dopředu objednat.

Před započetím projektové činnosti jsem zažádala o vyjádření dotčených správců sítí.

I přes vytýčení sítí do mapových podkladů v měřítkách 1 : 500  je důležité si před započetím prací nechat vytýčit sítě přímo jejich správci na určeném místě, neboť toto znázornění má povolené odchylky 1-1,5m. Ochranná pásma jsou většinou 1,5m od středu.

Podrobněji viz.vyjádření.

Do projektové dokumentace nejsou uloženy všechna vyjádření, protože se jedná o velký objem textů a map. Aktuální sítě jsou graficky znázorněny přímo na výkresech s výsadbami. Vyjádření někdy obnáší pouze razítko na výkres, označující že se shoduje se skutečností. Veškerá dokumentace je uložena v archivu ateliéru projektanta. Vyjádření jsou platná nejméně 6 měsíců. Datum je vždy vyznačeno na výkrese a v tabulce složky.

Nehloubit výsadbové jámy těžkou technikou. To platí pro veškeré výsadby uvnitř města, protože uložení sítí se mění a na výsadbu mají organizace 2 roky, což znamená, že situace může být již zcela jiná.

B.13.3.2. POŽADAVKY NA VYSAZOVANÝ MATERIÁL

Stromy pro výsadby budou vzrostlé 3x přesazované, se zřetelným a neporušeným terminálem. Kořenový bal bude zpevněn drátěným pletivem.

Všechny vysazované dřeviny musí být prvotřídní kvality, odpovídající požadavkům dřevin rostoucích v městské zeleni a kvalitně zapěstovaným balem.

Stromy a keře vysazované do jedné lokality budou od stejného dodavatele, aby byla zaručena stejná odrůda a stálost tvaru. Keře budou kontejnerované s minimálně čtyřmi výhony o délce 30cm.

B.13.3.3. POŽADAVKY NA REALIZACI

Výsadby budou provedeny firmou splňující odborně-technická kritéria pro sadové úpravy. Při výsadbě budou místa chráněna dle podmínek ČSN 38 9061. Veškeré výsadby budou realizovány ve smyslu ČSN 83 9021.

Výsadba stromů

Stromy budou vysazovány dle vytyčení. Před výsadbou stromů budou vyhloubeny jámy odpovídající velikostí 1,5 násobku velikosti balu. Stěny výsadbové jámy budou narušeny rýčem jako prevence květináčového efektu.

Při výsadbě stromů se počítá se 100% výměnou zeminy. Pro výměnu zeminy bude připraven propustný pěstební substrát obohacený o dlouhodobě rozpustné hnojivo – přidání dle.návodu, ale většinou v poměru 3kg / 1m3.

Substrát pro výsadbu bude mít následující složení:

Kulturní vrstva půdy	50% objemu

Štěrk (frakce 8-16)	20% objemu

Štěrk (frakce 4-8)	10% objemu

Písek 			20% objemu

Půdní kondicionér	1kg/m3 (půdní kondicionér bude na bázi silikátových koloidů a bude obsahovat 40% silikátů a 10% P2O5)

Každá dřevina musí být ihned po výsadbě zafixována 3 kůly (délka cca 3m, výška kotvení nejvýše 10cm pod nasazením koruny, frézované, impregnované) s 3 příčkami, a úvazkem, kmen obalen rákosovou rohoží.

Ke každému stromu bude instalována závlahová sonda o délce 3m následně vyplněna štěrkem frakce 16-32 a opatřena zátkou.

Vzhledem k faktu, že veškeré stromy budou vysazovány do záhonu ve svahu, vytvoří se zde pouze výsadbová jáma a v rámci založení okolních záhonu zde bude netkaná textilie a protierozní jutová textilie.

Ihned po výsadbě je nutno provést závlahu po 100 l ke každému stromu.

Výsadba keřů

Záhony budou dobře propracované s příměsí výsadbového substrátu a hnojiva s dlouhodobým uvolňováním živin. Dřeviny budou do záhonů vysazeny v množství uvedeném na výkrese. Záhony budou překryté netkanou textilií a zamulčovány cca7cm mulčovací kůry (frakce 5cm). Po výsadbě dojde k zálivce (cca 20l/keř).

Přebytečná půda z připravovaných jam bude odvezena na zadavatelem určené místo. Po výsadbě dřevin bude proveden výchovný řez (úprava poměrů hmoty koruny a kořenů).

Záruka na vysazené dřeviny bude 60 měsíců od vysazení.

B.13.3.4. SEZNAM A POČET NAVRHOVANÝCH VÝSADEB

Stromy

| zn. | název taxonu | velikost | Počet (ks) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abies concolor | 225-250 | 1 |

Keře

| zn. | název taxonu | sazenice | Počet (ks) | Plocha záhonu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Hamamelis x intermedia ´Primavera´ | 150-175 | 4 | x |
| 3 | Lonicera pileata | 20-30 | 279 | 56,5 + 70 m2 |
| 4 | Hypericum ´Hidcote´ | 20-30 | 460 | 61m2 + 31,5 m2 |
| 5 | Pyracantha coccinea ´Orange Glow´ | 40-60 | 150 | 81 m2 |

Celková plocha záhonů: 300 m2

Celková délka okrajů záhonů (oddělení od plochy trávníku): 152 m

H. POŽADAVKY NA ROZVOJOVOU PÉČI - ÚDRŽBU

U všech nově vysazených dřevin bude zajištěna následná odborná rozvojová a udržovací péče ve smyslu ČSN 83 9051.

Délka údržby je 5let.

Spočívající v zálivce 5x za rok, přihnojení 2x za rok, pletí 2x za rok, doplnění mulče 1x ročně, výchovném řezu 1x ročně, odstraňování kořenových výmladků 1x ročně, vyholování kmínků 1x ročně a opravě fixačních kůlů a příček 1x ročně po dobu 3 let od výsadby.

U keřových výsadeb je množství navrženo tak, aby se výsadby do tří let zapojily. Do té doby se bude doplňovat mulč v jarním období dojde k přihnojení hnojivem s dlouhodobým uvolňováním, záhony budou v prvních třech letech 2x ročně odplevelovány.

Ke stálé údržbě patří v jarním období co dva až tři roky ostříhání keřů.

D. DOKLADOVÁ ČÁST

Název akce:

„REKONSTRUKCE DVORANY U ULICE BOŽENY NĚMCOVÉ NA P.Č.496“

Stupeň:

Projekt pro realizaci díla

Objednatel:

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel:

Ing. Magda Cigánková Fialová

Ing. Eva Čaganová

Datum:

Prosinec 2011

E. ROZPOČET POLOŽKOVÝ

Název akce:

„REKONSTRUKCE DVORANY U ULICE BOŽENY NĚMCOVÉ NA P.Č.496“

Stupeň:

Projekt pro realizaci díla

Objednatel:

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel:

Ing. Magda Cigánková Fialová

Ing. Eva Čaganová

Datum:

Prosinec 2011