TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Zásady organizace výstavby (ZOV)

Název stavby:			Parkoviště u PZŠ v Oldřichovicích

Místo stavby:	k.ú. Oldřichovice u Třince, parc. č. 1643/2

Investor:	město Třinec, Jablunkovská 160, Třinec, IČ 00297313

Stupeň dokument.:	Dokumentace provedení stavby (DPS)

Projektant:		DELTA Třinec, s.r.o., Autobusové nádraží 534, 739 61 Třinec,

IČ 60778288, DIČ CZ 60778288

Autorizované osoby:		ing. Zbigniev Fukala, v seznamu autorizovaných osob ČKAIT č.1100470, autorizovaný technik  v oboru dopravní stavby – nekolejová doprava

Vypracoval:		ing. Zbigniev Fukala

- a)	Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění

- Plánované staveniště výše uvedené stavby se nachází v centrální části obce Oldřichovice u polské základní a mateřské školy. 	Území stavby z větší části tvoří travnatá plocha v jižní části školského areálu. Tato plocha je z větší části bez konkrétního využití. Část dotčeného pozemku je osazena dětskými atrakcemi v podobě prolézaček, houpačky a kolotoče.

- Dle územního plánu Třinec vydaného zastupitelstvem města Třinec dne 20. 9. 2011, který nabyl účinnosti dne 10. 11. 2011, jsou předmětné pozemky zařazeny do zastavěného území.

Stavbou dotčený pozemek je v majetku města Třince.

Buňky, jež jsou součástí zařízení staveniště, se nacházejí na parcele 1643/2. Navezení buněk bude přes vjezdovou bráno v jižní straně areálu s vjezdem z příjezdové komunikace k rodinným domům. Tato komunikace vede podél jižní hranice stavební parcely.

- Jedná se o:

A	-	Buňka generálního dodavatele stavby a stavebního dozora – 12,5m2 (2,5 x 5m) 	bez pobytových místností.

B	-	Mobilní hygienické zařízení typu TOI-TOI - 0,9x0,9m.

Dále bude zřízena mezideponie výkopové zeminy (C) a staveništní přípojka NN (E).

Dle vyjádření jednotlivých správců sítí staveništěm procházejí nadzemní i podzemní inženýrské sítě.

Jedná se o:

- Zemní telekomunikační vedení včetně podpůrného sloupu (bude přeložen) ve správě společnosti O2 Czech Republic a.s.

- Nadzemní vedení NN ve správě spol. ČEZ Distribuce a.s..

- U zemního vedení sdělovacích kabelů bude provedené důkladné vytýčení za účelem stanovení přesné polohy s následným uložením do chrániček v místě zásahu do zpevněných ploch.

- V rámci zařízení staveniště budou instalováno i přechodné dopravní značení.

Použité přechodné DZ:		IP 22		- Změna místní úpravy

- b)	Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel

Stavbou dotčený pozemk č. 1643/2 je v k.ú. Oldřichovice u Třince.

| Trvalý zábor |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- k.ú Oldřichovice u Třince

| č. parcely | vlastnická práva | Hospodaření se svěřeným majetkem kraje | zábor | druh pozemku | způsob využití | způsob ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m2] |  |  |  |
| 1643/2 | město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec |  | 386,8 | Zahrada |  | ZPF |

- Dočasný zábor dotčených parcel

- k.ú Oldřichovice u Třince

| č. parcely | vlastnická práva | Hospodaření se svěřeným majetkem kraje | zábor | druh pozemku | způsob využití | způsob ochrany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m2] |  |  |  |  |
| 1643/2 | město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec |  | 93 | Zahrada |  | ZPF |  |

- Údaje v tabulkách jsou uvedené na základě aktuálních údajů Českého úřadu katastrálního a zeměměřičského.

Rozsah staveniště je dán stavební čárou. Plocha je cca 520 m2. Jelikož staveniště je uvnitř školského areálu s možností volného pohybu dětí je ohraničení staveniště navrženo z mobilních plotových panelů výšky 1,1m s instalovanými tabulemi se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Přechodné dopravní značení je zakreslené  ve výkrese E-111-14-2  - Situaci ZOV Bezpečnostní značení v rámci staveniště bude provedeno v souladu s NV č. 11/2002 Sb, ve znění NV č. 405/2004 Sb.

- c)	Zásady návrhu zařízení staveniště

Zařízení staveniště musí být řešeno v souladu s:

Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. ze dne 12. 12. 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Požadavky na zajištění staveniště musí být v souladu s přílohou č. 1, zejména pak:

-	Stavba, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob.

-	Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 				nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 			části III. bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány.

-	Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení.  Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou 15) na všech vstupech na staveniště.

-	Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení a během provádění prací je bude dodržovat.

- d)	Návrh postupu a provádění výstavby

- Před započetí samotných stavebních prací bude provedena příprava pozemku a to v podobě nutných bouracích prácí. Ty spočívají v likvidaci cca 13m stávajícího oplocení výšky 1,5m v místě projektovaného vjezdu na parkoviště, odstranění dětských atrakcí v podobě 2 ks prolézaček, houpačky a kolotoče a vybourání cca 17 m2 stávajícího dlážděného chodníku. Následně bude vymýceno cca 33 m2 křovin v jižní část stavebního pozemku a skácen javor v místě plánovaného vjezdu na staveniště.

V další fázi je nutno uložit stávající telekomunikační kabely společnosti O2 do chrániček s položením chrániček rezervních a to v rozsahu viz. Koordinační situace stavby. Následně proběhne skrývka ornice tl. 15cm z plochy dotčené výstavbou parkoviště (cca 390m2). Dalším krokem budou výkopové práce, které se provedou na projektem předepsanou úroveň zemní pláně. Výkopy budou prováděny v zemině III. třídy těžitelnosti.

Další fází bude realizace samotného parkoviště a přilehlého chodníku. Tyto práce započnou osazením lemujících obrubníků s následnou pokládkou jednotlivých konstrukčních vrstev.  Před položením první konstrukční vrstvy je nutné, aby bylo dosaženo projektem předepsané únosnosti pláně kde modul přetvárnosti je stanoven na Edef2≥45MPa. Poměr Edef2/Edef1 dle ČSN 72 1006 ≤ 4. V případě že tato hodnota po hutnění pláně nebude dosažena, je nutné učinit patřičná opatření za účelem dosažení požadované hodnoty např. položením geomříže do struskové konstrukční vrstvy parkoviště.

Dalším krokem budou terénní úpravy kolem obvodových obrubníků, rozhrnutí ornice tl. 10cm s osetím trávou. V poslední fázi se provede osazení vjezdové bány s navazujícím novým oplocením, osazení svislých DZ a realizace vodorovného DZ.

- Stavební práce budou prováděny dle pracovního harmonogramu zpracovaného dodavatelem stavby. Harmonogram bude předložen investorovi a jim odsouhlasen před předáním staveniště. V rámci výstavby je nutné dbát na koordinovanost jednotlivých pracovních úkonů. Tato činnost bude zajištěna stavebním dozorem investora.

Předloženým harmonogramem prací bude zajištěno i samotné zásobování stavby stavebním materiálem. Hlavní objemy materiálů – beton, asfalt, dlažba obrubníky, kanalizační potrubí, skruže šachet a podkladní sypké materiály budou přiváženy na stavbu v přesných termínech, dohodnutých s dodavatelem stavby. Možné zdroje ohrožení života a zdraví osob (otvory, jámy, nestabilní konstrukce a stavební díly) je povinen dodavatel stavebních prací zajistit tak, aby takové ohrožení bylo vyloučeno. Po celou dobu výstavby musí být udržován bezpečný stav pracovních ploch a hlavně silnice III/4681 a místní příjezdové komunikace.

- e)	Objekty které je nutné uvést samostatně do provozu

Tyto objekty nejsou součástí stavby.

- f)	Možné napojení na zdroje

V rámci staveniště bude osazena stavební buňka, které bude napojena na elektrickou energii z objektu školy. Za tímto účelem bude zřízeno podružné měření. Potřeba jiných médií není nárokována.

- g)	Možnosti nakládání s odpady ze stavby

V rámci zemních, bouracích a samotných stavebních prací vznikne stavební odpad, jako je beton, živice, výkopový materiál, dřevo apod. uvedený v tabulce odpadů vzniklých při výstavbě.

- Přehled druhů odpadů vznikajících při výstavbě (dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se vyhlašuje Katalog odpadů)

| katalogové číslo | Název druhu odpadu |  | Kategorie odpadu | Množství odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 |  | Beton | O | cca0,3 t |
| 17 01 02 |  | Cihly | O | - m3 |
| 17 02 01 |  | Dřevo | O | 1m3 |
| 17 03 02 |  | Asfalt směsi neuvedené pod č. 170301(bez dehtu) | O | - m3 |
| 17 04 05 |  | Železo a ocel | O | cca 0,45t |
| 17 05 04 |  | Zemina a kamení neuvedená pod č. 170503 | O | cca109,4m3 |

Veškeré odpady budou odstraňovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhláškou č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Beton bude odvezen k recyklaci (např. PINMARK v Ropici), ostatní materiály budou odváženy na skládky příslušné skupiny. Materiálové využití odpadů bude mít přednost před jejich uložením na skládku. Na staveništi nesmí být spalován žádný odpad.

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněné. Ke kolaudaci budou předložené doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné. Bude rovněž předložena evidence odpadů ze stavby.

- h)	Přístupy na staveniště

- Celá stavba se nachází v blízkosti státní silnice III/4681, na kterou je napojena místní komunikace, jenž je příjezdovou komunikací k rodinným domům č.p. 597, 954, 760, 253 a 949.

- Staveniště je přístupné z této příjezdové komunikace.

- Pro přístup techniky do zahrady za účelem výkopů pro kabeláž a umístění buňky staveniště bude použita stávající vjezdová brána do areálu školy z boční příjezdové komunikace.

- j)	Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření

- Tyto požadavky nejsou u této stavby stanoveny.

- k)	Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm

V průběhu výstavby není předpokládané omezení provozu na místní příjezdové komunikaci ani na silnici III/4681.

Veřejně přístupné plochy a komunikace související se staveništěm nejsou stavbou dotčené, tudíž není nutné provádět opatření pro zajištění bezpečný pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

l)	Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Stavební práce budou prováděny, v souladu s požadavky NV 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, Nařízením vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb., a dále pak s ostatními souvisejícími předpisy např. Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Vzroste-li počet zhotovitelů stavby je zadavatel stavby povinen postupovat v souladu s §14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP.

Zhotovitelé dále zajistí, že bezpečnost a ochrana zdraví jejich pracovníků při práci bude řešena s ohledem na rizika možného ohrožení jejich životů a zdraví, která se týkají výkonu jejich práce, ve smyslu ustanovení §101 - §104, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Všichni pracovníci, před započetím prací, budou prokazatelně seznámeni s organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména s riziky jimi vykonávanými pracovními činnostmi včetně opatřeními k jejich předcházení a s opatřeními pro případ zdolávání mimořádných událostí. Vzniknou-li rizika, která nebude možné odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, budou pracovníkům poskytnuty osobní ochranné pracovní prostředky v souladu s NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel stavby dále zajistí aby:

- před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení zhotovitel provedl odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržoval;

- po celou dobu provádění prací na staveništi byl zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací;

- materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi neohrozily bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě v jeho bezprostřední blízkosti;

- zhotovitel přerušil práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem.

- v případě změny (v průběhu prací) povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, byly bez zbytečného odkladu provedené nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby.

Používání strojů a nářadí na staveništi

Před zahájením stavebních prací zhotovitel stavby seznámí ostatní zhotovitele s místními provozními a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných překážek. Zhotovitelé následně seznámí s výše popsaným své podřízené pracovníky před zahájením stavebních prací.

Zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce

Zhotovitelé stavebních, montážních, stavebně montážních nebo udržovacích prací zajistí aby:

- obsluha stroje zaznamenávala závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i střídající obsluha.

- V případě, že strojní mechanizmy budou po ukončení práce ponechány na staveništi, byl stroj zajištěn proti samovolnému pohybu v souladu s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce bude stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem.

- po ukončení práce a při jejím přerušení bylo proti samovolnému pohybu zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání.

- obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje.

- stroj byl odstaven na vhodném stanovišti, kde nebude zasahovat do komunikací, kde nebude ohrožena jeho stabilita a kde stroj nebude ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho okolí.

Zemní práce

Před zahájením zemních prací vytýčí zhotovitel stavby trasy stávajících inženýrských sítí, zejména sdělovacích a energetických vedení dle situačního výkresu stavby.

S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech budou před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět.

Před zahájením zemních prací určí zhotovitel stavby rozmístění stavebních výkopů a jam a určí jejich rozměry a způsoby těžení zeminy.

Výkopové práce

Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin prohlédne zhotovitel provádějící tyto práce nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace.

Výkopy pro parkoviště budou prováděny strojně, výkopy uložení kabelů O2 do chrániček pak ručně. Okraje výkopů pro sdělovací kabely nesmí být do vzdálenosti 0,5 m zatěžovány. Sklon svahů výkopů je 6:1.  Hranice smykového klínu s ohledem na soudržnost, úhel vnitřního tření a třídu zeminy dle ČSN 73 1001 se stanovuje 0,5 m od hrany výkopu. Pojezd vozidel stavby a ukládání výkopku je možné pouze mimo oblast stanoveného smykového klínu tak, aby nedošlo k sesunutí stěn výkopu. Prostor smykového klínu výkopu se nesmí na povrchu terénu zatěžovat stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji, materiálem apod..

V ochranných pásmech vedení, budou prováděny výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli. Zhotovitel provádějící tyto práce přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením.

Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení technického vybavení, bude dodržovat dále tato opatření:

- vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, budou náležitě zajištěna,

- případné obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu bude ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo rozpojení.

Zhotovitel výkopových prací dále zajistí aby:

- při provádění výkopových prací se nikdo nezdržoval v ohroženém prostoru, zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.

- při ručním provádění výkopových prací byly fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly.

- větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, byly neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky budou z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu.

- po dobu přerušení výkopových prací byla provedena odborná kontrola a nezbytná údržba zábran a bezpečnostních značek, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů.

- mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků bylo prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb.

- na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nebyly výkopové práce od hloubky 1,3 m prováděny osamoceně.

- zajištění stability stěn výkopů bylo provedeno dle přílohy č. 3 části V. k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

- svahování výkopů bylo provedeno dle přílohy č. 3 části VI. k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

- práce spojené s ruční přepravou zemin byly prováděny dle přílohy č. 3 části VIII. k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. nebo zasypány.

- Byly dodržovány podmínky pro stroje pro zemní práce stanovené v příloze č. 2 části II. k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Zhotovitel stavby zajistí, aby nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, byly zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. nebo zasypány.

Předpokládaná doba stavebních prací činí 90 pracovních dnů.  Celkový počet pracovníků na stavbě nepřekročí 10. Předpokládaný počet pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu činí 900 (počet pracovních dnů*počet pracovníků).