Příloha č. 2 ZD (budoucí příloha č. 1 smlouvy)

Technická specifikace

Předmětem řešení je pořízení nové Audiotechniky, Videotechniky a Inteligentního řídicího systému do Zasedací místnosti MěÚ Třinec. Celé řešení musí být plně kompatibilní s používaným hlasovacím systémem. V rámci implementace celého řešení se požaduje i instalace veškeré potřebné kabeláže (audio, video, komunikační, UTP) mimo silové 240V. Kabelové trasy budou vedeny podhledy pro závěsné komponenty a pro ostatní vedení budou nachystány podlahové žlaby (bude instalována dvojitá podlaha)

Audiotechnika

Prvky ozvučovací techniky v zasedací místnosti musí být navrženy tak, aby splňovaly požadavky na dobrou srozumitelnost v celém sále. Dodržením profesionálního standardu všech použitých komponent a jejich vhodného umístění s důrazem na funkčnost. Požadujeme osazení dvěma páry větších 8“ pasivních širokopásmových reproboxů (o výkonu alespoň 150W RMS, 120dB SPL)  pro ozvučení hlavní části sálu a dvěma páry menších 6,5“ pasivních širokopásmových reproboxů (o výkonu alespoň 100W RMS, 118dB SPL) pro ozvučení vedlejší části sálu. Tyto reproboxy budou přisazeny ke stěnám a zónově rozděleny a musí být plně konfigurovatelné. Dva profesionální instalační zesilovače (o výkonu alespoň 2x200W RMS - 8Ω, 20 Hz–20 kHz, 0.05% THD) budou instalovány v rackové skříni odkud musí být připravena adekvátní kabeláž. Jako zdroje budou k dispozici 3 přípojné panely pro audio vstupy z PC/DVD, a pro mluvené slovo budou k dispozici již stávající 2 UHF bezdrátové mikrofony. Audio z hlasovacího systému (5 audio vstupů) bude řešeno v rámci rackové skříně. K zajištění dobrého příjmu musí být instalovány externí přijímací antény (pro stávající bezdrátové mikrofony) na stěnách sálu. Jako hlavní distribuční jednotka bude sloužit 8x8 Audiomatice + extender 8x pro audio vstup (celkem 16x audio vstup a 8x audio výstup) s DSP procesorem umístěna v rackové skříni. Audiomatice musí umožňovat připojení případně dalších min. 4 audio vstupů pro případ rozšíření (další bezdrátové mikrofony atd.) Audiomatice bude řízena pomocí rozhraní (např. RS232) řídicím systémem. Ten bude umožňovat jednoduchou regulaci úrovní jednotlivých vstupů. Vlastní nastavení ekvalizace, poměrů hlasitostí a DSP funkcí (kompresor/gate atd.) vstupů a výstupů audia musí být nastaveno dle dispozic sálu při prvotním naladění systému. V tomto směru bude audio část v podstatě bezobslužná.

Videotechnika

Hlavní zobrazovací zařízení v sále bude použitý projektor WXGA s short throw objektivem s minimálním výkonem 5700ANSI a technologií 3LCD. Promítat bude ze vzdálenosti 2m od projekčního plátna. Projekční plátno bude elektricky svinovací o rozměrech 240x150cm, bez černého rámečku a vysokým gainem (alespoň 1,2). Distribuce videosignálu musí být pomocí adekvátního řiditelného switche s funkcí scaler. A to s minimálně 4x digitálními vstupy HDMI, 2x analogovými VGA a možností extrakce analog audia z digitálních obrazových vstupů. Jako vstupní zdroje budou k dispozici 3 přípojné panely, kde na každém z nich bude vždy 1xHDMI, případně VGA. Distribuce do monitorů (6 ks) na stole předsedajících bude již pouze digitálně HDMI a bude řešena místně pomocí HDMI rozbočovače (min. 1x6). Díky delším vzdálenostem mezi řídícími komponenty umístěnými v rackové skříni a zobrazovacími zařízeními budou muset být použity obrazové extendery pro zajištění spolehlivého přenosu. Všechny komponenty v rámci videotechniky (projektor, videoswitch, el.plátno) musí být řiditelné pomocí řídícího systému.

Inteligentní řídicí systém

Ovládání techniky v zasedací místnosti bude zajišťovat jeden centrální řídicí systém. Bude sloužit pro jednoduchou obsluhu AV techniky, osvětlení a teploty sálu. Tento systém bude ovládán pomocí min. 7“ velkého dotykového panelu umístěného na stěně, kde budou k dispozici volby z přednastavených režimů např. „prezentace“ „zasedání“ „zapnout projekci“ atd. Pro fungování jednání Zastupitelstva města, musí byt k dispozici ovládací mobilní tablet pro ovládání řídicího systému, kde bude možno zapínat, vypínat nebo regulovat audio vstupy audiomatice (virtuální mixážní pult), možnost ovládat osvětlení, či teplotu v sále. Ovládání osvětlení bude pomocí 3 kusů tlačítkového panelu umístěného na stěně pro min. 3 zóny osvětlení. Komunikace řídicího systému s jednotlivými komponenty bude probíhat primárně protokolem IP a RS232, pro osvětlení bude použitý systém DALI a pro klimatizaci modul MODBUS, doplňkově relé pro ovládání stahování promítací plochy. Součástí systému musí být adekvátní IT technika v podobě vhodného Gigabit 24+2 switche a WiFi routeru s Gigabitovými ethernetovými porty pro vytvoření vlastní sítě, na které budou komponenty připojené.

.

Rozvržení jednotlivých komponent v Zasedací místnosti

V příloze č.1 – Schéma zasedací místnosti, jsou označené jednotlivé pozice umístění použitých komponent.

Seznam pozic:

- Ovládací PC (pro řízení techniky a hlasovacího systému v rámci konání jednání Zastupitelstva města Třince; ovládací PC není součástí dodávky)

- Rack (samotný rack není součástí dodávky)

- Přípojné Audio-Video body (celkem 3x)

- Nástěnný ovládací dotykový panel

- Projektor

- Elektrické svinovací plátno

- Distribuční bod pro monitory na stolech předsedajících

- Umístění monitorů na stolech předsedajících (monitory nejsou součástí dodávky)

- Tlačítkový panel pro ovládání světel pro min. 3 zóny osvětlení

- Umístění nástěnných reproduktorů

- Umístění externích antén pro stávající bezdrátové mikrofony (bezdrátové mikrofony nejsou součástí dodávky)

Žlutě zvýrazněné pasáže vyplňte!

- Technická specifikace – Audiotechnika

| Požadované parametry: | Nabízené parametry: |
| --- | --- |
| Uchazeč musí splnit tyto minimální požadavky. | Uveďte přesné označení, model a výrobce nabízeného produktu a dále informaci (ANO nebo NE) o tom, zda parametry uchazečem nabízeného zboží splňují minimální požadavky uvedené v levém sloupci. |
| 4x 8“ pasivní širokopásmové reproboxy (o výkonu alespoň 150W RMS, 120dB SPL) včetně kloubových nástěnných držáků | …………………………………………………………….. |
| 4x 6,5“ pasivní širokopásmové reproboxy (o výkonu alespoň 100W RMS, 118dB SPL) včetně kloubových nástěnných držáků | …………………………………………………………….. |
| 2x zesilovač (o výkonu alespoň 2x200W RMS - 8Ω, 20 Hz–20 kHz, 0.05% THD). Provedení Rackmount. | …………………………………………………………….. |
| 1x min. 8x8 audiomatice + extender 8x pro audio vstup (celkem 16x audio vstup a 8x audio výstup) s DSP procesorem, (ekvalizace, kompresor/gate atd.). S možností řízení pomocí rozhraní (např. RS232) řídicím systémem. Provedení Rackmount. | …………………………………………………………….. |
| 3x Přípojný panel pro audio vstupy z PC/DVD | …………………………………………………………….. |
| Záruka 2 roky v místě instalace | …………………………………………………………….. |
| V ceně dodávky musí být zahrnuty veškeré náklady týkající se dopravy, implementace, instalace včetně potřebné kabeláže, konfigurace, vytvoření potřebných zvukových zón, napojení na Videotechniku a Řídicí systém (vytvoření vhodných poměrů hlasitostí, zvukových schémat atd.) | …………………………………………………………….. |

- Technická specifikace – Videotechnika

| Požadované parametry: | Nabízené parametry: |
| --- | --- |
| Uchazeč musí splnit tyto požadavky. | Uveďte přesné označení, model a výrobce nabízeného produktu a dále informaci o tom, zda uchazečem nabízené zboží splňuje zadavatelem požadovanou minimální hodnotu (ANO nebo NE) u parametrů uvedených v levém sloupci. |
| 1x Projektor WXGA s short throw objektivem s minimálním výkonem 5700 ANSI a technologií 3LCD, s možností řízení pomocí řídicího systému | …………………………………………………………….. |
| 1x Elektricky svinovací projekční plátno o rozměrech 240x150cm, bez černého rámečku a s vysokým gainem alespoň 1,2 ; S možností řízení pomocí řídicího systému | …………………………………………………………….. |
| 1x Řiditelný switch s funkcí scaler. Min. 4x digitální vstupy HDMI, 2x analogové vstupy VGA, s možností extrakce analog audia z digitálních obrazových vstupů, s možností řízení pomocí řídicího systému. Provedení Rackmount. | …………………………………………………………….. |
| Ekvivalentní počet obrazových extenderů mezi řídícími komponenty umístěnými v rackové skříni a zobrazovacími zařízeními | …………………………………………………………….. |
| 1x HDMI rozbočovač min. 1x6 | …………………………………………………………….. |
| 3x Přípojný panel video (1xHDMI, případně VGA) | …………………………………………………………….. |
| Záruka 2 roky v místě instalace | …………………………………………………………….. |
| V ceně dodávky musí být zahrnuty veškeré náklady týkající se dopravy, implementace, instalace včetně potřebné kabeláže, konfigurace, napojení na Audiotechniku a Řídicí systém (vytvoření vhodných zobrazovacích cest, schémat atd.) | …………………………………………………………….. |

- Technická specifikace – Inteligentní řídicí systém

| Požadované parametry: | Nabízené parametry: |
| --- | --- |
| Uchazeč musí splnit tyto požadavky. | Uveďte přesné označení, model a výrobce nabízeného produktu a dále informaci o tom, zda uchazečem nabízené zboží splňuje zadavatelem požadovanou minimální hodnotu (ANO nebo NE) u parametrů uvedených v levém sloupci. |
| 1x Centrální řídící jednotka. Provedení Rackmount. | …………………………………………………………….. |
| 1x min. 7“ velký nástěnný dotykový panel | …………………………………………………………….. |
| 1x min. 10“ velký ovládací mobilní dotykový tablet pro ovládání řídicího systému. | …………………………………………………………….. |
| 3x tlačítkový panel pro ovládání osvětlení pro min. 3 zóny osvětlení | …………………………………………………………….. |
| 1x Gigabit 24+2 switch. Provedení Rackmount. | …………………………………………………………….. |
| 1x WiFi router s Gigabitovými ethernetovými porty | …………………………………………………………….. |
| 1x modul DALI pro osvětlení a modul MODBUS pro klimatizaci | …………………………………………………………….. |
| Záruka 2 roky v místě instalace | …………………………………………………………….. |
| V ceně dodávky musí být zahrnuty veškeré náklady týkající se dopravy, implementace, instalace včetně potřebné kabeláže, konfigurace, napojení na, osvětlení, klimatizaci, Audiotechniku a Videotechniku (vytvoření vhodných ovládacích schémat, ovládání pomocí panelu a tabletu atd.) | …………………………………………………………….. |

Žlutě zvýrazněné pasáže vyplňte!

Příloha č. 1 technické zprávy - Schéma zasedací místnosti