Zahradnictví Šimková s.r.o., člen SZÚZ

739 95  Bystřice č. 1139

SADOVÉ ÚPRAVY

SVAHU U STARSU

Projektant:  Šimková Alena,

Ing. Kateřina Černohorská

Datum: 	      listopad  2011

OBSAH DOKUMENTACE:

Textová část:

1, Technická zpráva

2, Rozpočet nákladů

3, Inventarizace,současný stav, M 1:500

4, Výškopis M 1:500

Grafická část:

1, Situace, M 1:200

2, Osazovací plán, M 1:200

739 95 Bystřice nad Olší 1139,

##### IČO: 60775742, DIČ: CZ60775742

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavba:	 	Sadové úpravy svahu u Starsu

# Investor:  	Město Třinec

Projektant: 	Šimková Alena,

Ing. Kateřina Černohorská

Datum: 	  	listopad  2011

- Základní údaje a podklady

Na základě požadavku Městského úřadu v Třinci je zpracována projektová dokumentace sadových úprav svahu  u haly  Stars v Třinci.

Základním podkladem pro vypracování návrhu sadových úprav byla  kopie katastrální mapy, vyjádření správců sítí, geodetické zaměření fa GEORUCKI v měřítku 1:500 a vlastní šetření včetně fotodokumentace provedené na místě.

- Charakteristika  zájmového území

Řešené území se nachází v k.ú.města Třinec (parc.č. 1413/1). Jedná se o východní svah kolem atletického stadiónu směrem ke kryté hale. V současné době se zde nachází dožívající porosty Vrby bílé (Salix alba), náletu  Vrby jívy  (Salix caprea) Habru obecného (Carpinus betulus) s roztroušenými výsadbami listnatých keřů ( specifikováno v příloze inventarizace, současný stav). Svah je pohledový pro pěší procházející po obslužné komunikaci od haly na plochu stadionu a pro návštevníky Relax centra.

- Návrh řešení

Návrh vychází z požadavku  maximálně zjednodušit údržbu v prudkém svahu tj. omezit plochy pro sečení a  snížit počet prováděných sečí. Odstranit nebezpečné a nevyhovující porosty. Dosadit keřové skupiny, které svým kořenovým systémem zpevní prudký svah a po úplném zapojení sníží nutnou údržbu na minimum. Zároveň svým kvetením, barvou listů a plodů zpříjemní a zkulturní daný prostor.

Navržené sadové úpravy vychází ze současného terénu, tj.výsadby keřů kopírují vrstevnice v terénu tak aby ty nejprudší svahy byly osázeny v dostatečně velkých plochách. Po vykácení navržených stromů (Salix alba) budou označené pařezy (viz. výkres osazovací plán) ve svahu ponechány, aby mohly i nadále fixovat svah.  Výmladky budou pravidelně 1x ročně seřezávány. Výsadby keřů začínají štěrkovou plochou,která plynule navazuje na úpravy u areálu Relax Centra. Použité solitérní balvany po okraji štěrkové plochy budou mírně zapuštěné do terénu. Nad nimi bude výsadba metlice trstnaté (Deschampsia caespitosa ´Pálava‘) a skalníku vodorovného (Cotoneaster horizontalis ´Robusta´). Celá plocha nad opěrnou betonovou zídkou bude osázena břečťanem (Hedera helix), který nahradí trávník a po čase zakryje i betonovou zídku. Na výsadby břečťanu navazují výsadby keřů Spiraea x bumalda ´Gold Flame´, které rovněž korespondují s výsadbami u budovy Relaxu. Dále jsou použity rostliny ze stávajících výsadeb , které budou přesazeny a doplněny novými. Plocha nad  keřovými skupinami bude upravena a osetá směsí pro bylinný trávník , který je sečený 2-3 x ročně.  Do plochy  bylinného trávníku budou doplněny výsadby stromů jako je bříza bělokorá (Betula pendula, Betula pendula ´Fastigiata´), vrba bílá (Salix alba ˇTristis´) , jeřáb obecný (Sorbus aucuparia). Na rozhraní bylinného trávníku a keřové skupiny je navržena výsadba bezkolence (Molinia litoralis ´Skyracer´). Plocha mezi asfaltem a keřovými skupinami bude oseta parkovým trávníkem.

Charakteristika navrženého sortimentu je popsána níže, parametry výsadbového materiálu a technologie prací jsou popsány v kapitole 4. (Technologie prací).

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA NAVRŽENÉHO SORTIMENTU:

- Betula pendula

- Domácí strom dorůstající výšky cca 20 m. Světlomilný se vzdušnou korunou a bílou rozpraskanou kůrou. Nenáročný na půdu. Drobné lístky na podzim barví do žluta.

- Betula pendula ´Fastigiata´

  - Středně vysoký strom dorůstající výšky cca 10-15 m. Koruna je sloupovitá, silné větve jsou spirálovitě zkroucené nebo zkadeřené. Podzimní vybarvení listí je žluté.

- Salix alba ´Tristis´

  - Rychle rostoucí strom dorůstající výšky 15 m, větve převislé, v zimě vynikne jejich žluté zbarvení.

- Sorbus aucuparia

  - Středně vysoký strom dorůstající výšky cca 15-18 m. Koruna oválná, listy lichozpeřené, na podzim oranžovočervené. Kvete bíle, plody červené. Nenároný na půdu.

- Cornus alba

  - Široce rozložitý keř s překloněnými větvemi. Dorůstá do 2m. Mladé větve jsou lesklé a v zimě karmínově červené.

Cornus stolonifera ´Flaviramera´

  - Keř se zelenožlutými větvičkami. Dorůstá do dvou metrů.

Cotoneaster horizontalis ´Robusta´

  - Široce rozložitý keř dorůstající 0,7m. Větve jsou šikmo vystoupavé na koncích vodorovné. Listy i větvičky jsou uspořádány dvouřadě. Kvete bíle, bohatě plodí.

Spiraea x bumalda

  - Keř dorůstající do 1m, listy zelené, pilovité. Kvete růžově od června do srpna.

Spiraea bumalda ´Goldflame´

    - Keř dorůstající 0,8m.Listy žluté. Kvete růžově od června do srpna.

Spiraea douglasii

- Štíhlý keř dorůstající 2m. Květy v kuželovitých latách sytě růžové barvy.

Hedera helix´

    - Popínavá i plazivá stálezelená dřevina. Je nenáročný, vhodný jako půdní pokryv. Snáší zastínění, při dobrém zakořenění i sucho.

Deschampsia caespitosa ´Pálava´

  - Naše domácí travina, tvoří velmi husté a nízké trsy listů  ( 25 – 30 cm). Kvete od července do října 45 – 50 cm nad listy. Stébla jsou pevná, nelámou se    a vydrží až do jara kdy se celá rostlina ostříhá. Netvoří klíčivá semena. Daří se jim na slunci i v polostínu.

Molinia litoralis ´Skyracer´

  - Střední trsovitě rostoucí travina, listy dorůstají 60 cm. Úzký vzpřímený habitus. Kvete od srpna do října. Na podzim se celá rostlina barví do sytě žluté. Snáší plné slunce a sucho.

- Technologie prací

Po dokončení kácení a vyčištění od nežádoucích porostů bude provedena konečná úprava terénu. Veškeré plochy budou před výsadbou ošetřeny totálním herbicidem v dávce 10l/ha. Výsadbu lze realizovat 14 dní po postřiku.

Po ukončení terénních modelací, doplnění ornice a vytýčení záhonů je možno připravit záhony pro vlastní výsadbu. Keře určené k přesazení je nutno vyzvednout s balem, v případě suchého počasí nutno předem dostatečně prolít vodou. Pro výsadby keřů je počítáno se stoprocentní výměnou půdy a přihnojením hnojivem silvamix v množství 1 tableta/ks. Po ukončení výsadby bude plocha kompletně zamulčována kokosovou rohoží (DuPont Plantex CocoMat Pro) pro použití ve svažitém terénu . Výsadba přesazovaných keřů s balem je vázána na období říjen – duben, rostliny kontejnerované je možno vysazovat během celého vegetačního období. V případě potřeby nutno provést zálivku.

Výsadba stromů bude provedena do jamek o objemu 0,4 - 1 m3. Při výsadbě je počítáno se 100%ní výměnou půdy za zahradní substrát. Stromy budou ukotveny třemi kůly, přihnojeny tabletovým hnojivem Silvamix v množství 10 tablet/ks a řádně zality. Kmen bude chráněn rákosovou rohoží. Kolem solitérních stromů bude upravena výsadbová mísa zamulčovaná drcenou borkou. Výsadba je vázána na období říjen – duben.

Bylinný trávník bude založen výsevem do předem připravené půdy (odplevelené a nakypřené). Pro výsev bude použita travní směs pro květnaté louky klasické s obsahem 90% trav a10% bylin. Doporučený výsevek 5-8g/m2.

Parkový trávník bude vyset do předem připravené půdy. Pro výsev bude použita trávní směs typu parková směs do sucha.

Štěrkové pole bude upraveno do požadovaného tvaru, následně zakryto černou netkanou textílií proti prorůstání plevelů. Po usazení pískovcových balvanů bude celá plocha zamulčována říčním štěrkem frakce 16-32 mm šedozelené barvy.

# SEZNAM A PARAMETRY NAVRŽENÉHO ROSTLINNÉHO MATERIÁLU:

| Č. | Název | parametry | ks | spon (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Listnaté stromy |  |  |  |  |
| 2 | Betula pendula Bříza bílá | Ok 14-16 dtbal | 3 | Solit. |
| 3 | Betula pendula ´Fastigiata´ Bříza bílá sloupovitá | Ok 12-1 dtbal | 3 | Solit. |
| 8 | Salix alba ´Tristis´ Vrba bílá převislá | Ok 14-16 dtbal | 1 | Solit. |
| 10 | Sorbus aucuparia Jeřáb obecný | 14-16 | 2 | Solit. |
| Listnaté keře |  |  |  |  |
| 11 | Cornus alba Svída bílá | 60-80 cm kontejner 2l | 58 | 100x100 |
| 14 | Cotoneaster horizontalis ´Robusta´ Skalník vodorovný | 20-30 cm, kontejner 2l | 79 | 50 x50 |
| 18 | Spiraea x bumalda Tavolník nízký | 40-60 cm, kontejner 2l | 148 | 60 x 60 |
| 19 | Spiraea x bumalda ´Gold Flame´ Tavolník nízký žlutolistý | 40-60 cm, kontejner 2l | 117 | 50 x 50 |
| 20 | Spiraea douglasii Tavolník Douglasův | 40-60 cm, kontejner 2l | 28 | 100x100 |
| 22 | Hedera helix Břečťan popínavý | 10-20 kontejner 10x10 | 771 | 40 x 40 |
| Traviny |  |  |  |  |
| 23 | Deschampsia caespitosa ´Pálava´ Metlice trsnatá | 10-20 cm, kontejner 10x10 | 90 | 45X45 |
| 24 | Molinia litoralis ´Skyracer´ Bezkolenec rákosovitý | 10-20 cm, kontejner 10x10 | 178 | 45X45 |

Při realizačních pracích budou dodržovány tyto právní normy:

- Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny

- ČSN DIN 18 915  ( 83 9011) - Práce s půdou

- ČSN DIN 18 916  (83 9021) - Výsadby rostlin

- ČSN DIN 18 919 (83 9051) - Rozvojová a udržovací péče o dřeviny

- ČSN 464901 - Výsadba okrasných dřevin

- ČSN DIN 18 920 (83 9061) - Ochrana stromů, rostlinných porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech

- OBP  stávajících energet. sítí dle zákona č.79/57 Sb.

- OBP telekomunikačních kabelů dle zákona č.110/64 Sb.

- OBP silnic dle zákona č. 135 SB.

- OBP plynárenských zařízení dle zákona č.222/94 Sb.

Před zahájením stavebních prací nutno vytýčit inženýrské sítě !

VÝKAZ VÝMĚR

| Odplevelení před započetím sadových úprav | 1310m2 |
| --- | --- |
| Bylinný trávník | 640 m2 |
| Parkový trávník | 75 m2 |
| Keřové výsadby mulčované kokosovou rohoží | 541 m2 |
| Keřové výsadby mulčované kůrou | 90 m2 |
| Štěrkové pole | 39 m2 |
| Mulčování černou netkanou textilií | 39 m2 |
| Přesazení keřů stávajících s balem | 44 ks |
| Výsadba keřů | 1201 ks |
| Výsadba stromů | 9 ks |
| Výsadba travin | 268 ks |
| Kotvení stromu 3 kůly | 9 ks |

- Doporučená péče o výsadby

Součástí realizace je dle ČSN DIN 18 917 také dokončovací péče, kterou realizační firma zajišťuje až do stavu schopného převzetí a následná rozvojová péče.

DOPORUČENÁ PÉČE PRO OBDOBÍ 1. ROKU (POVÝSADBOVÁ PÉČE):

Péče o stromy zahrnuje:

- 1x kontrolu a úpravu kotvení

- zálivku při přísušcích v dávce 100 l/strom

- 1x přihnojení umělým hnojivem (12N+12P+17K+2Mg+6S)  v dávce 100g/strom

- 1x výchovný řez v koruně a odstranění nežádoucích výmladků na kmeni

- 2x odplevelení a úpravu výsadbové mísy kolem kmene

Péče o záhonové výsadby keřů zahrnuje:

- 2 - 3x vypletí výsadeb

- 1 x přihnojení hnojivem s postupným uvolňováním živin (12N+12P+17K+2Mg+6S) v dávce 20 g/m2 pro vitalitu a bohaté kvetení rostlin

- dle potřeby 1x aplikace ochranného přípravku proti chorobám a škůdcům

- zálivka při přísušcích (cca 20 l/m2)

Péče o záhonové výsadby trvalek, travin a cibulovin zahrnuje:

- 2 - 3x vypletí výsadeb a odstranění odkvetlých částí cibulovin

- 1 x přihnojení hnojivem s vyrovnaným obsahem živin 12N+12P+17K+2Mg+6S v dávce 20g/m2 pro vitalitu a bohaté kvetení rostlin

- zálivka při přísušcích (cca 20 l/m2)

- 1 x odstranění suché nadzemní části (nůžkami nebo křovinořezem) cca 5 cm nad zemí a následné vyhrabání hmoty v předjaří (před rašením cibulovin)

DOPORUČENÁ NÁSLEDNÁ KAŽDOROČNÍ PÉČE:

Péče o stromy zahrnuje:

- 1x kontrolu a úpravu kotvení

- zálivku při přísušcích v dávce 100 l/strom

- 1x přihnojení umělým hnojivem (12N+12P+17K+2Mg+6S)  v dávce 100g/strom

- 1x výchovný řez v koruně a odstranění nežádoucích výmladků na kmeni

- 2x odplevelení a úpravu výsadbové mísy kolem kmene

po řádném zakořenění (po 3 letech) odstranění kotvení

Péče o záhonové výsadby keřů zahrnuje:

- 2 - 3x vypletí výsadeb

- 1 x přihnojení hnojivem s postupným uvolňováním živin Nitrophoska Speciál (12N+12P+17K+2Mg+6S) v dávce 20 g/m2 pro vitalitu a bohaté kvetení rostlin

- dle potřeby 1x aplikace ochranného přípravku proti chorobám a škůdcům

- zálivka při přísušcích (cca 20 l/m2)

- 1 x kontrola a seříznutí výmladků u ponechaných pařezů

Péče o záhonové výsadby travin zahrnuje:

- 2 - 3x vypletí výsadeb a odstranění poškozených částí

- 1 x přihnojení hnojivem s vyrovnaným obsahem živin 12N+12P+17K+2Mg+6S v dávce 20g/m2 pro vitalitu a bohaté kvetení rostlin

- zálivka při přísušcích (cca 20 l/m2)

- 1 x odstranění suché nadzemní části (nůžkami nebo křovinořezem) cca 5 cm nad zemí a následné vyhrabání hmoty v předjaří (před rašením cibulovin)

Alena Šimková        							                              mobil : 775 321 377

tel./fax:  558 995 742

e-mail: simka@volny.cz