TABULKA MĚŘÍCÍCH OBVODŮ

| QIC 01 | Kyslíková sonda, rozsah 0-5 mg/l | 1 | Měření rozpuštěného kyslíku v aktivaci | - regulace výkonu příslušného dmychadla (prostřednictvím FM) na navolenou hodnotu rozpuštěného kyslíku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FIQ 02 | Ultrazvuková sonda, rozsah 0-5 l/s | 1 | Měření průtoku na odtoku z ČOV v otevřeném měrném žlabu (Thomson) | - registrace objemu vypouštěných vyčištěných vod |
| LIS 03 | Elektrodové snímací zařízení hladiny | 1 | Snímání max. hladiny v kalojemu | - signalizace dosažení max. hladiny v kalojemu - blokace napouštění kalojemu (vazba na příslušný kulový kohout M 01.3) |