Třinec – Dolní Líštná, lokalita Nový Svět rekonstrukce ČOV

Dokumentace pro provádění stavby

Elektročást

D.7.2	  SPECIFIKACE MATERIÁLU

PS 02	  Provozní rozvod silnoproudu

Vypracoval:    Ing. Stanislav Šebesta                                Ostrava, červenec 2016

#### PS 02   Provozní rozvod silnoproudu

Rozvaděč RMS:

| 1 ks | Skříňový rozvaděč 2000x1200x400 (2 pole šíře 600), včetně frekvenčních měničů a programovatelného PLC-automatu s touto výzbrojí: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

1 ks    	3f spínač 40A

1 ks	přepěťová ochrana 1. a 2.stupeň

1 ks	přepěťová ochrana 3.stupeň

1 ks	motorový spouštěč 1,6A

1 ks	motorový spouštěč 0.63A

2 ks	3f pojistkový odpínač 10A

3 ks	1f jistič 2A

12 ks	1f jistič 4A

3 ks 	1f jistič 10A

2 ks	2p proudový chránič 16A/30mA

1 ks	4p proudový chránič 16A/30mA

5 ks	stykač 12A

2 ks	frekvenční měnič pro motor dmychadla 1,5kW

1 ks 	termostat pro temperování rozvaděče

2 ks	topný článek 30 W

9 ks	vačkový spínač 10A, polohy aut – 0 – z místa

2 ks	tlačítkový ovladač

3 ks	termistorové relé

20 ks	pomocné relé (2 přepínací kontakty)

1 ks	PLC automat pro : 41 ks  binární vstup

22 ks  binární výstup

2 ks  analogový vstup 4-20mA

2 ks  analogový vstup 0-10V

2 ks  analogový výstup 4-20mA

1 ks	signalizační tablo pro 22 signálek

1 ks	ukazatel průtoku

1 ks 	vyhodnocovací relé snímače hladiny

150 ks	svorkovnice řadová

Měřící čidla:

| 1 ks | Optická kyslíková sonda pro měření hodnoty rozpuštěného O2 v aktivaci, rozsah 0-20mg/l, včetně vyhodnocovacího ukazatele a systémového držáku sondy (např. Oxymax COS61 s převodníkem Liquiline CM442 nebo stejná kvalita) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 ks | Ultrazvuková sonda pro měření průtoku v otevřeném žlabu, rozsah průtoku 0-5 l/s, včetně kotevního systému pro uchycení sondy |  |  |
| 1 ks | Nerezová elektrodová sonda pro snímání max. hladiny v kalojemu |  |  |

Kabely:

| 20 m 140 m 40 m 60 m 20 m 60 m 70 m | kabel CYKY 4x10 kabel CYKY 3x1,5 kabel CYKY 4x1,5 kabel CYKY 5x1,5 kabel CYKY 12x1,5 kabel NYCY 3x2,5/2,5 kabel JYTY 2x1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Doplňkový materiál:

| 5 ks 2 ks 1 ks | svorkovnicová rozvodnice pro kabel 12x1,5 dvoupolohový přepínač otáček pro ventilátory (např. REGUL 2) prostorový termostat 0-30° |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 m | plastový nástěnný kanál , 60x150mm |  |  |
| 30 m | plastová trubka průměr 40 mm |  |  |

Světelná instalace:

| 6 ks 2 ks 4 ks 1 ks 10 ks | zářivkové svítidlo 2x36W jednopólový spínač 1f zásuvka 3f zásuvka 16A krabicová rozvodka |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 m 70 m 10 m 70 m | kabel CYKY 3x1,5 kabel CYKY 3x2,5 kabel CYKY 5x2,5 plastový kanál 40x40mm |  |  |

Pospojování, uzemnění:

| 50 m | drát CYY 6mm2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 m 3 ks 10 ks 1 ks | pásek FeZn 30x4 zemnicí tyč spojovací svorka ekvipotenciální svorkovnice |  |  |

Výchozí revizní zpráva:

| 1 ks | Výchozí revizní zpráva elektrických zařízení |  |  |
| --- | --- | --- | --- |