Obsah:

A 1. IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  STAVBY, INVESTORA  A ZHOTOVITELE  PD	2

A 2. demolice zpevněných ploch	2

A 3. odstranění přístřešku autobusové zastávky, zábradlí a oplocení	2

A 4. Kácení stromů a mÝCENÍ KEŘŮ	3

A 5. skrývka KULTURNÍ VRSTVY ZEMINY	3

A 6. Požadované úkony před započetím realizace	4

A 7. Ostatní	5

# IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  STAVBY, INVESTORA  A ZHOTOVITELE  PD

Označení stavby:	Rekonstrukce zastávkového zálivu v Neborech u Školy vč. nástupiště a chodníku

Stupeň dokumentace: 			Dokumentace pro stavební povolení

Charakter stavby: 			Novostavba

Odvětví:				Doprava

Kraj:					Moravskoslezský

Předpokl. termín realizace: 		2014 - 2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objednatel: 	město Třinec

Sídlo objednatele:					Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

IČ:									00297313

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zhotovitel dokumentace:		UDI MORAVA s.r.o.

Sídlo zhotovitele:			Havlíčkovo nábřeží 38

702 00, Ostrava

IČ:					25893076

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# demolice zpevněných ploch

V rámci stavebního objektu bude stávající obrusná vrstva v místě autobusových zastávkových pruhů vyfrézována do roviny pro následnou pokládku finální obrusné vrstvy. Součástí objektu bude i demolice stávajících asf. chodníků vč. podkladních vrstev. Dále dojde k odstranění silničních obrub, bude provedeno rozebrání stávajících ploch chodníku z betonových dlaždic v rozsahu nezbytném pro výškové navázání navržených ploch. Živičné povrchy budou odfrézovány z komunikace v tl. 110 mm. V místě sjezdu na školní pozemek bude odfrézována stávající živičná plocha v tl. 40mm. V místě živičného chodníku bude odfrézována část v rozsahu pro následné připojení navržené uliční vpusti UV1. Odfrézovaný recyklovatelný materiál bude nabídnut k dispozici správci komunikace, ostatní vybouraný materiál bude odvezen na skládku, kterou zajistí dodavatel. Stávající dlažba bude vybourána, očištěna, uložena na palety pro následné použití. Stávající betonové obrubníky budou vybourány.

Komunikace živičné 			385m2 (v místě stávajících autobusových zálivů)

Komunikace živičné 			29m2 (v místě stávajícího sjezdu)

Chodníky živičné 			4m2

Chodník dlažba 			7m2

# odstranění přístřešku autobusové zastávky, zábradlí a oplocení

Před zahájením stavebních prací bude stávající přístřešek autobusové zastávky odstraněn. Jedná se o lehkou kovovou nosnou konstrukci se stěnami a střechou z vlnitého plechu. Použitelný materiál bude nabídnut investorovi pro další zpracování, kovové části nehodící se k dalšímu zpracování budou odvezeny do sběrny druhotných surovin, ostatní bude nekovový materiál bude odvezen na skládku. Na severní straně před vstupem do areálu školky bude odstraněno stávající kovové zábradlí a to vč. základových patek. Materiál kovového charakteru bude odvezen do sběrny druhotných surovin, ostatní na skládku.

V rámci přípravy území bude sneseno stávající oplocení z ocelových sloupků a rámů z žebírkovou výplní. Vzhledem k stavu ocelových sloupků se předpokládá jejich odvoz do sběrny druhotných surovin, před odvozem však budou nabídnuty investorovi stavby pro případné další využití. Stávající opěrná zídka pod oplocením bude vybourána a odvezena na skládku. Nutno dbát zvýšené opatrnosti při demolici v souběhu s vedením plynovodního potrubí (nutno vytýčit) a zejména kolem stožáru NN situovaného v těsné blízkosti bourané opěrné zdi. Vlivem bourání opěrné zídky a následného výkopu pro položení prvků navržené zdi bude odhalen stávající založení stožáru NN a z toho důvodu je nutné zajištění tohoto stožáru. Předpokládá se zajištění kotvením či jiným vhodným způsobem (např. obetonováním.

# Kácení stromů a mÝCENÍ KEŘŮ

Pro přípravu stavby budou vykáceny stávající smrčky a tuje situované podél stávající opěrné zdi. Jejich vykácení je nezbytné z důvodu následných stavebních prací , při osazování nově navržené úhlové opěrné zdi. Současně bude provedeno kácení vzrostlého stromu (Jasanu), který se nachází cca uprostřed souvislé řady smrčků a tují. Na opačné straně komunikace bude před stavbou posouzen a nutnost kácení vzrostlého stromu (Dubu) ,který se nachází v těsné blízkosti navrženého přístřešku pro cestující. Za vykácené keře a stromy nebude provedena náhradní výsadba v rámci opravy autobusových zálivů, za kácený strom (Jasan) byla navržena náhradní výsadba v rámci jiné stavby dle požadavku investora.

Stávající stromy, které se nacházejí v blízkosti stavby budou po celou dobu stavby chráněny bedněním v souladu s ČSN 83 9061. Poloha stromů je zakreslena v situaci.

Zemní práce prováděné v blízkosti stávajících stromů budou prováděny nejlépe ručně, a to pokud možno ve směru kolmém na kmen stromu pro co možná nejmenší dopad na kořenový systém stromů. V případě, že bude odkryt větší svazek kořenů, je nutno neprodleně kontaktovat příslušný odbor životního prostředí s cílem navrhnout opatření vylučující negativní zásah do kořenového systému. Narušené kořeny budou ošetřeny proti možnému zahnívání.

# skrývka KULTURNÍ VRSTVY ZEMINY

Na jižní straně staveniště bude provedeno sejmutí vrchní vrstvy zeminy v rozsahu potřebném pro vybudování přístupového chodníku a nástupiště a  výkop pro osazení stožáru veřejného osvětlení. Rovněž bude v nezbytné části odstraněna vrstva zeminy pro následné zpevnění dna a svahu nezpevněného příkopu. V nezbytném rozsahu bude provedeno také sejmutí kulturní vrstvy na severní straně staveniště, v místě kde bude osazena nová opěrná zeď a provedeno předláždění úseku stávajícího chodníku s osazením nových chodníkových obrub.

Kulturní vrstva zeminy bude uskladněna na mezideponii, která bude umístěna v prostoru stavby. Mezideponie bude upravena do řádné figury hrůbkovitého typu, řádně ošetřována a zabezpečena před znehodnocením a zcizením. O činnostech souvisejících se skrývkou, dočasným uložením ve smyslu bilance, přemístěním, rozprostřením a použitím bude veden pracovní deník, v němž budou uváděny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin.

Sejmutí kulturní vrstvy zeminy 			190m2

# Požadované úkony před započetím realizace

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁSADY PRO ZABEZPEČENÍ OCHRANY STROMŮ, POROSTŮ A VEGETAČNÍCH PLOCH PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH:

- Požadavky, způsob, rozsah a termíny ochranných opatření se řídí zejména podle stavu stávajících stromů a rostlinných porostů, jakož i druhem, rozsahem a trváním stavebních prací.

- Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivy.

- Otevřený oheň smí být rozděláván, s přihlédnutím ke směru větru, pouze v odstupu nejméně 20m od okapové linie korun stromů a keřů.

- Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou odváděnou ze stavby.

- K ochraně před mechanickým poškozením vozidly, stavebními stroji atd. je nutno stromy v porostu stavby chránit plotem cca 2m vysokým stabilním, postaveným s bočním odstupem 1,5m.

- V kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy. Při navážení do okolí se nesmí v kořenové zóně jezdit.

OCHRANA KOŘENOVÉHO PROSTORU PŘI VÝKOPECH RÝH NEBO STAVEBNÍCH JAM:

- Nelze-li v určitých případech zabránit hloubení rýh a jam, smí se hloubit pouze ručně nebo s použití odsávací techniky.

- Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1m, nejméně však 2,5m.

- Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem rovným nebo větším 2cm. U menších je nutno kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Větší kořeny se musí ošetřit.

- Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu.

- Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů.

SNÍMÁMÍ, UKLÁDÁNÍ A NAVÁŽKA PŮDY NA STAVBĚ

- Ze všech nasypávaných a odkopávaných ploch i ze zpevňovaných stavebních a stavebně provozních ploch musí být sejmuta svrchní vrstva půdy. V kořenové zóně stromů (průmět koruny zvětšený ve všech směrech o 1,5m, u sloupovitých tvarů o 5m) se půda snímat nesmí.

- Snímání svrchní vrstvy půdy je nutno provádět odděleně od všech ostatních prací s půdou. Přitom nesmí dojít ke smíchání svrchní vrstvy půdy s cizími materiály, zejména s látkami škodlivými rostlinám.

- Bude se snímat max. 20cm svrchní půdy.

- Svrchní a pro vegetační účely určenou spodní vrstvu půdy, je třeba ukládat stranou od stavebního provozu.

- Po uložené zemině je nemá jezdit.

- Při uložení půdy po dobu delší než 3 měsíce během vegetačního období má být zajištěno přechodné osetí půdy k ochraně před nežádoucí vegetací a erozí.

- Navážka – tloušťku vegetační vrstvy je nutno přizpůsobit nárokům plánované vegetace a místním poměrům.

- Měřítkem pro trávníky je vrstva 10-20cm, pro trvalky a dřeviny 20-40cm.

- Způsob navážení a použité stroje by neměly měnit stav uložení a vyrovnání vespod ležící vrstvy nebo podloží/základové půdy.

- Pláň navezené nebo stávající vegetační vrstvy se nemá na měřeném úseku o délce 4m odchylovat od požadované roviny o více než 5cm.

- Napojení na okolní terén musí být plynulá a mohou se odchylovat směrem dolů až 3cm.

# Ostatní

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění prováděcích předpisů, českých státních norem, vzorových listů aj. Před zahájením stavebních prací zajistí investor vytyčení všech inženýrských sítí.

Zabezpečit zajištění organizací, řízení a kontrolu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a plnění požadavků v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., dále jen ZP, zákonem č. 309/2006 Sb. – o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při prací na staveništích a NV č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě a souvisejícími předpisy.

Zpracoval:

Ing. Michal Kreutz