Standardní technologický předpis péče o mobilní zeleň

G – Garsy -  systém mobilní zeleně

Jedná se o stavebnicový systém nádob z pozinkovaného plechu, které jsou sestaveny okolo středového sloupku a jsou k němu připevněny. Systém je ve spodní části opatřen stabilní zesílenou základnou a nahoře hákem pro snadný transport konstrukce.

Poznámka k údržbě:

- Zapěstované systémy budou převezeny z adresy Pasič zahradnictví, Konská-Podlesí, 739 62 Třinec 2 na místo určení specifikované v příloze č. 3 smlouvy v průběhu 21. týdne kalendářního roku, případně v termínu dohodnutém s objednatelem.

- Dvakrát týdně proběhne kontrola nádob, v případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhé období sucha, dlouhé období deště, přívalové deště apod.) proběhne každodenní kontrola nádob. V případě nevyhovujících odtokových podmínek v nádobách bude přebytečná voda odstraněna tak, aby nedošlo k úhynu rostlinného materiálu.

- Současně bude z výše uvedené adresy převezen rostlinný materiál určený pro dosadby v případě úhynu, poškození či odcizení části rostlinného materiálu. Materiál bude uložen a udržován ve vyhovujícím stavu od 21. týdne do 26. týdne kalendářního roku a v případě potřeby dosazen.

- Zálivky budou prováděny dle potřeby v průběhu celého vegetačního období.

- Dle aktuální potřeby bude provedeno hnojení.

- Pletí nádoby s případným odstraněním suchých či odkvetlých částí a odpadků bude probíhat dle potřeby v průběhu celého vegetačního období, přičemž udržením bezplevelného stavu se rozumí odstranění všech plevelnatých rostlin včetně jejich podzemních částí.

- Demontáž systémů včetně odvozu substrátu a rostlinného odpadu, vyčištění, rozebrání a následného převozu demontovaných systémů na místo určené objednatelem proběhne po prvních podzimních mrazících, případně v termínu dohodnutém s objednatelem.

D1, D2 – Závěsné nádoby DEMI – 1. a 2. typ

Jedná se o sestavy tvořené z 2 ks půlkruhových nádob určených pro zavěšení na sloupy veřejného osvětlení. Háky pro zavěšení nádob jsou na sloupech upevněny celoročně a není s nimi manipulováno.

Poznámka k údržbě:

- Zapěstované sestavy budou převezeny z adresy Pasič zahradnictví, Konská-Podlesí, 739 62 Třinec 2 na místo určení specifikované v příloze č. 3 smlouvy v průběhu 21. týdne kalendářního roku, případně v termínu dohodnutém s objednatelem.

- Dvakrát týdně proběhne kontrola nádob, v případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhé období sucha, dlouhé období deště, přívalové deště apod.) proběhne každodenní kontrola nádob. V případě nevyhovujících odtokových podmínek v nádobách bude přebytečná voda odstraněna tak, aby nedošlo k úhynu rostlinného materiálu.

- Současně bude z výše uvedené adresy převezen rostlinný materiál určený pro dosadby v případě úhynu, poškození či odcizení části rostlinného materiálu. Materiál bude uložen a udržován ve vyhovujícím stavu od 21. týdne do 26. týdne kalendářního roku a v případě potřeby dosazen.

- Zálivky budou prováděny dle potřeby v průběhu celého vegetačního období.

- Dle aktuální potřeby bude provedeno hnojení.

- Pletí nádoby s případným odstraněním suchých či odkvetlých částí a odpadků bude probíhat dle potřeby v průběhu celého vegetačního období, přičemž udržením bezplevelného stavu se rozumí odstranění všech plevelnatých rostlin včetně jejich podzemních částí.

- Demontáž sestav včetně odvozu substrátu a rostlinného odpadu, vyčištění, rozebrání a následného převozu demontovaných sestav na místo určené objednatelem proběhne po prvních podzimních mrazících, případně v termínu dohodnutém s objednatelem.

T1, T2 – Samozavlažovací truhlíky – 1. a 2. typ

Jedná se o plastové truhlíky o délce 50 a 70 cm opatřené rozebíratelným dnem a demontovatelným nalévacím otvorem. Háky pro upevnění truhlíků si zhotovitel vyzvedne u objednatele. Truhlíky 1. typu budou umístěny na zábradlí před budovou městského úřadu a na zábradlí na jeho balkóně. Truhlíky 2. typu budou umístěny na balkóně městského úřadu.

Poznámka k údržbě:

- Zapěstované truhlíky budou převezeny z adresy Pasič zahradnictví, Konská-Podlesí, 739 62 Třinec 2 na místo určení specifikované v příloze č. 3 smlouvy v průběhu 21. týdne kalendářního roku, případně v termínu dohodnutém s objednatelem.

- Dvakrát týdně proběhne kontrola nádob, v případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhé období sucha, dlouhé období deště, přívalové deště apod.) proběhne každodenní kontrola nádob. V případě nevyhovujících odtokových podmínek v nádobách bude přebytečná voda odstraněna tak, aby nedošlo k úhynu rostlinného materiálu.

- Současně bude z výše uvedené adresy převezen rostlinný materiál určený pro dosadby v případě úhynu, poškození či odcizení části rostlinného materiálu. Materiál bude uložen a udržován ve vyhovujícím stavu od 21. týdne do 26. týdne kalendářního roku a v případě potřeby dosazen.

- Zálivky budou prováděny dle potřeby v průběhu celého vegetačního období.

- Dle aktuální potřeby bude provedeno hnojení.

- Pletí nádoby s případným odstraněním suchých či odkvetlých částí a odpadků bude probíhat dle potřeby v průběhu celého vegetačního období, přičemž udržením bezplevelného stavu se rozumí odstranění všech plevelnatých rostlin včetně jejich podzemních částí.

- Demontáž truhlíků včetně odvozu substrátu a rostlinného odpadu, vyčištění, rozebrání a následného převozu demontovaných truhlíků na místo určené objednatelem proběhne po prvních podzimních mrazících, případně v termínu dohodnutém s objednatelem.

MB – Mobilní berušky

Jedná se o drátěnou konstrukci opatřenou ve spodní části kovovým plátem s otvory pro odtok vody. Konstrukce stojí na kovových nohou a je tedy možno ji podebrat a manipulovat s ní.

Poznámka k údržbě:

- Zapěstované mobilní berušky budou převezeny z adresy Pasič zahradnictví, Konská-Podlesí, 739 62 Třinec 2 na místo určení specifikované v příloze č. 3 smlouvy v průběhu 21. týdne kalendářního roku, případně v termínu dohodnutém s objednatelem.

- Dvakrát týdně proběhne kontrola nádob, v případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhé období sucha, dlouhé období deště, přívalové deště apod.) proběhne každodenní kontrola nádob. V případě nevyhovujících odtokových podmínek v nádobách bude přebytečná voda odstraněna tak, aby nedošlo k úhynu rostlinného materiálu.

- Současně bude z výše uvedené adresy převezen rostlinný materiál určený pro dosadby v případě úhynu, poškození či odcizení části rostlinného materiálu. Materiál bude uložen a udržován ve vyhovujícím stavu od 21. týdne do 26. týdne kalendářního roku a v případě potřeby dosazen.

- Zálivky budou prováděny dle potřeby v průběhu celého vegetačního období.

- Dle aktuální potřeby bude provedeno hnojení.

- Pletí nádoby s případným odstraněním suchých či odkvetlých částí a odpadků bude probíhat dle potřeby v průběhu celého vegetačního období, přičemž udržením bezplevelného stavu se rozumí odstranění všech plevelnatých rostlin včetně jejich podzemních částí.

- Demontáž mobilních berušek včetně odvozu substrátu a rostlinného odpadu, vyčištění, rozebrání a následného převozu demontovaných berušek na místo určené objednatelem proběhne po prvních podzimních mrazících, případně v termínu dohodnutém s objednatelem.

K – Kontejnery se zelení na náměstí TGM

Jedná se o stabilně umístěné velké nádoby opatřené sedacími prvky, které se nacházejí na náměstí TGM.

Poznámka k údržbě:

- Stávající zimní ochranná vrstva výsadby před mrazem (chvojí) bude zrušena na začátku rašení cibulovin v termínu dohodnutém s objednatelem.

- Stávající výsadba cibulovin (Tulipa ´Princen-Mix´) bude zrušena po jejich odkvětu v termínu dohodnutém s objednatelem (termín bude objednatelem upřesněn v souvislosti s aktuálními klimatickými podmínkami).

- Cibuloviny budou vytaženy před úplným odumřením nadzemní části, přičemž nesmí dojít k jejich mechanickému poškození a budou uskladněny v suché, větrané místnosti.

- Stávající substrát v nádobách bude zbaven všech rostlinných a jiných zbytků a jeho 20cm horní vrstva bude promíchána s novým substrátem obsahujícím pomalu rozpustné hnojivo a hydrogel.

- Do nově připraveného substrátu budou vysazeny rudbekie (Rudbeckia ´Summerina´ a ´Goldsturm´) a komule (Buddleja sp.) v náhodném rozmístění se zřetelem na velikost rostliny, ihned po výsadbě budou rostliny zality dostatečným množstvím vody.

- Materiál určený pro dosadby v případě úhynu, poškození či odcizení části rostlinného materiálu bude udržován ve vyhovujícím stavu od 21. týdne do 34. týdne kalendářního roku a v případě potřeby dosazen.

- Dvakrát týdně proběhne kontrola nádob, v případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhé období sucha, dlouhé období deště, přívalové deště apod.) proběhne každodenní kontrola nádob.

- Zálivky budou prováděny dle potřeby v průběhu celého vegetačního období.

- Pletí nádoby s případným odstraněním suchých či odkvetlých částí a odpadků bude probíhat dle potřeby v průběhu celého vegetačního období, přičemž udržením bezplevelného stavu se rozumí odstranění všech plevelnatých rostlin včetně jejich podzemních částí.

- Po skončení působení vysazené kompozice bude jarní výsadba zrušena (vytažené rostliny budou dodány objednateli), termín bude dohodnut s objednatelem.

- Po zrušení jarní výsadby proběhne podzimní výsadba dvouletek a cibulovin, ihned po výsadbě budou rostliny (dvouletky) zality dostatečným množstvím vody.

- V termínu dohodnutém s objednatelem bude zhotovena ochranná vrstva výsadby před mrazem (např. překrytí chvojím).

Ž – Žardiniéry před městským úřadem

Jedná se o nádoby zhotovené ze zinkované oceli s polypropylenovou vložkou opláštěné dubovým dřevem, umístěné před hlavním vchodem do budovy městského úřadu.

Poznámka k údržbě:

- Stávající zimní ochranná vrstva výsadby před mrazem (chvojí) bude zrušena na začátku rašení cibulovin v termínu dohodnutém s objednatelem.

- Stávající výsadba cibulovin (Narcissus ´February Gold´, Tulipa ´Bright Harmony´, Allium ´Ostara´a ´Ivory Queen´) bude zrušena po jejich odkvětu v termínu dohodnutém s objednatelem (termín bude objednatelem upřesněn v souvislosti s aktuálními klimatickými podmínkami).

- Cibuloviny budou vytaženy před úplným odumřením nadzemní části, přičemž nesmí dojít k jejich mechanickému poškození a budou uskladněny odděleně v suché, větrané místnosti.

- Stávající výsadba travin v nádobách bude ponechána, trvalky budou vytaženy a připraveny k přesazení.

- Stávající substrát v nádobách bude zbaven všech rostlinných a jiných zbytků a jeho  horní vrstva bude promíchána s novým substrátem obsahujícím pomalu rozpustné hnojivo a hydrogel.

- Na připravený substrát bude rozmístěn rostlinný materiál a po odsouhlasení objednatelem budou rostliny vysazeny a ihned po výsadbě zality dostatečným množstvím vody. Termín výsadby bude dohodnut s objednatelem.

- Dvakrát týdně proběhne kontrola nádob, v případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhé období sucha, dlouhé období deště, přívalové deště apod.) proběhne každodenní kontrola nádob.

- Zálivky budou prováděny dle potřeby v průběhu celého vegetačního období.

- Dle aktuální potřeby bude provedeno hnojení.

- Pletí nádoby s případným odstraněním suchých či odkvetlých částí a odpadků bude probíhat dle potřeby v průběhu celého vegetačního období, přičemž udržením bezplevelného stavu se rozumí odstranění všech plevelnatých rostlin včetně jejich podzemních částí.

- V podzimním termínu (od 38. týdne kalendářního roku) budou mezi rostliny vysazeny cibuloviny, které byly z nádob vyjmuty, případně jiné cibuloviny dodané objednatelem.

- Na základě domluvy s objednatelem v souvislosti s aktuálním stavem a estetickým působením výsadby bude dohodnuto, zda budou rostliny ostříhány (případně zbaveny odkvetlých části) nebo zda tyto budou ponechány až do jara.

- V termínu dohodnutém s objednatelem bude zhotovena ochranná vrstva výsadby před mrazem (např. překrytí chvojím).

BÚ – Betonové nádoby za městským úřadem

Jedná se o klasické betonové stabilně umístěné nádoby před zadním vchodem do budovy městského úřadu.

Poznámka k údržbě:

- Stávající výsadba cibulovin bude zrušena po jejich odkvětu v termínu dohodnutém s objednatelem (bude upřesněno v souvislosti s aktuálními klimatickými podmínkami).

- Cibuloviny budou vytaženy před úplným odumřením nadzemní části, přičemž nesmí dojít k jejich mechanickému poškození a budou uskladněny v suché, větrané místnosti.

- Stávající trvalková výsadba v nádobách bude ponechána a částečně doplněná rostlinami připravenými k přesazení z jiných nádob.

- Dvakrát týdně proběhne kontrola nádob, v případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhé období sucha, dlouhé období deště, přívalové deště apod.) proběhne každodenní kontrola nádob.

- Zálivky budou prováděny dle potřeby v průběhu celého vegetačního období.

- Dle aktuální potřeby bude provedeno hnojení.

- Pletí nádoby s případným odstraněním suchých či odkvetlých částí a odpadků bude probíhat dle potřeby v průběhu celého vegetačního období, přičemž udržením bezplevelného stavu se rozumí odstranění všech plevelnatých rostlin včetně jejich podzemních částí.

- V podzimním termínu (od 38. týdne kalendářního roku) budou mezi trvalky vysazeny cibuloviny, které byly z nádob vyjmuty, případně jiné cibuloviny dodané objednatelem.

- Na základě domluvy s objednatelem v souvislosti s aktuálním stavem a estetickým působením výsadby bude dohodnuto, zda budou trvalky ostříhány (případně zbaveny odkvetlých části) nebo zda tyto budou ponechány až do jara.

BL – Betonové nádoby na konečné zastávce MHD na ul. Lidické

Jedná se o klasické betonové stabilně umístěné nádoby na konečné zastávce autobusů MHD na ul. Lidické.

- Stávající výsadba cibulovin (Tulipa sp.) bude zrušena po jejich odkvětu v termínu dohodnutém s objednatelem (bude upřesněno v souvislosti s aktuálními klimatickými podmínkami).

- Cibuloviny budou vytaženy před úplným odumřením nadzemní části, přičemž nesmí dojít k jejich mechanickému poškození a budou uskladněny v suché, větrané místnosti.

- Do substrátu zbaveného rostlinných zbytků budou vysazeny gaury (Gaura lindheimeri ´Summer breeze´ a Gaura lindheimeri ´Pink Dwarf´) v náhodném rozmístění se zřetelem na velikost rostliny, ihned po výsadbě budou rostliny zality dostatečným množstvím vody.

- Materiál určený pro dosadby v případě úhynu, poškození či odcizení části rostlinného materiálu bude udržován ve vyhovujícím stavu od 21. týdne do 34. týdne kalendářního roku a v případě potřeby dosazen.

- Dvakrát týdně proběhne kontrola nádob, v případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhé období sucha, dlouhé období deště, přívalové deště apod.) proběhne každodenní kontrola nádob.

- Zálivky budou prováděny dle potřeby v průběhu celého vegetačního období.

- Dle aktuální potřeby bude provedeno hnojení.

- Pletí nádoby s případným odstraněním suchých či odkvetlých částí a odpadků bude probíhat dle potřeby v průběhu celého vegetačního období, přičemž udržením bezplevelného stavu se rozumí odstranění všech plevelnatých rostlin včetně jejich podzemních částí.

- Po skončení působení vysazené kompozice bude výsadba zrušena, termín bude dohodnut s objednatelem.

- Po zrušení výsadby proběhne podzimní výsadba cibulovin, které byly z nádob vyjmuty, případně jiné cibuloviny dodané objednatelem.

- V termínu dohodnutém s objednatelem bude zhotovena ochranná vrstva výsadby před mrazem (např. překrytí chvojím).

BA1 – Betonové nádoby na autobusovém stanovišti ve Starém Městě - 1. typ

Jedná se o klasické betonové stabilně umístěné nádoby na autobusovém stanovišti ve Starém Třinci.

- Stávající výsadba cibulovin bude zrušena po jejich odkvětu v termínu dohodnutém s objednatelem (bude upřesněno v souvislosti s aktuálními klimatickými podmínkami).

- Cibuloviny budou vytaženy před úplným odumřením nadzemní části, přičemž nesmí dojít k jejich mechanickému poškození a budou uskladněny v suché, větrané místnosti.

- Stávající výsadba bude v nádobách ponechána, v případě úhynu rostlinného materiálu budou odumřelé rostliny nahrazeny novými (rostliny dodá objednatel).

- Dvakrát týdně proběhne kontrola nádob, v případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhé období sucha, dlouhé období deště, přívalové deště apod.) proběhne každodenní kontrola nádob.

- Zálivky budou prováděny dle potřeby v průběhu celého vegetačního období.

- Dle aktuální potřeby bude provedeno hnojení.

- Pletí nádoby s případným odstraněním suchých či odkvetlých částí a odpadků bude probíhat dle potřeby v průběhu celého vegetačního období, přičemž udržením bezplevelného stavu se rozumí odstranění všech plevelnatých rostlin včetně jejich podzemních částí.

- V podzimním termínu (od 38. týdne kalendářního roku) budou do nádob vysazeny cibuloviny, které byly z nádob vyjmuty, případně jiné cibuloviny dodané objednatelem.

- Na základě domluvy s objednatelem v souvislosti s aktuálním stavem a estetickým působením výsadby bude dohodnuto, zda bude výsadba ostříhána.

BA2 – Betonové nádoby na autobusovém stanovišti ve Starém Městě - 2. typ

Jedná se o klasické betonové stabilně umístěné nádoby na autobusovém stanovišti ve Starém Třinci.

- Stávající výsadba cibulovin bude zrušena po jejich odkvětu v termínu dohodnutém s objednatelem (bude upřesněno v souvislosti s aktuálními klimatickými podmínkami).

- Cibuloviny budou vytaženy před úplným odumřením nadzemní části, přičemž nesmí dojít k jejich mechanickému poškození a budou uskladněny v suché, větrané místnosti.

- Stávající výsadba bude v nádobách ponechána, v případě úhynu rostlinného materiálu budou odumřelé rostliny nahrazeny novými (rostliny dodá objednatel).

- Dvakrát týdně proběhne kontrola nádob, v případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhé období sucha, dlouhé období deště, přívalové deště apod.) proběhne každodenní kontrola nádob.

- Zálivky budou prováděny dle potřeby v průběhu celého vegetačního období.

- Dle aktuální potřeby bude provedeno hnojení.

- Pletí nádoby s případným odstraněním suchých či odkvetlých částí a odpadků bude probíhat dle potřeby v průběhu celého vegetačního období, přičemž udržením bezplevelného stavu se rozumí odstranění všech plevelnatých rostlin včetně jejich podzemních částí.

- V podzimním termínu (od 38. týdne kalendářního roku) budou do nádob vysazeny cibuloviny, které byly z nádob vyjmuty, případně jiné cibuloviny dodané objednatelem.

- Na základě domluvy s objednatelem v souvislosti s aktuálním stavem a estetickým působením výsadby bude dohodnuto, zda budou traviny a trvalky ostříhány (případně zbaveny odkvetlých části) nebo zda tyto budou ponechány až do jara.

BF1 – Betonové nádoby na ulici Frýdecké – 1. typ

Jedná se o klasické betonové stabilně umístěné nádoby na zaslepeném konci ulice Frýdecké.

- Stávající výsadba bude zrušena po jejich odkvětu v termínu dohodnutém s objednatelem (bude upřesněno v souvislosti s aktuálními klimatickými podmínkami).

- Cibuloviny budou vytaženy před úplným odumřením nadzemní části, přičemž nesmí dojít k jejich mechanickému poškození a budou uskladněny v suché, větrané místnosti.

- Stávající substrát bude zbaven všech rostlinných a jiných zbytků a do připraveného substrátu budou vysazeny třapatky (Rudbeckia hirta), ihned po výsadbě budou rostliny zality dostatečným množstvím vody.

- Dvakrát týdně proběhne kontrola nádob, v případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhé období sucha, dlouhé období deště, přívalové deště apod.) proběhne každodenní kontrola nádob.

- Zálivky budou prováděny dle potřeby v průběhu celého vegetačního období.

- Dle aktuální potřeby bude provedeno hnojení.

- Pletí nádoby s případným odstraněním suchých či odkvetlých částí a odpadků bude probíhat dle potřeby v průběhu celého vegetačního období, přičemž udržením bezplevelného stavu se rozumí odstranění všech plevelnatých rostlin včetně jejich podzemních částí.

- V podzimním termínu (od 38. týdne kalendářního roku) budou do nádob vysazeny cibuloviny, které byly z nádob vyjmuty, případně jiné cibuloviny dodané objednatelem.

BF2 – Betonové nádoby na ulici Frýdecké – 2. typ

Jedná se o klasické betonové stabilně umístěné nádoby na zaslepeném konci ulice Frýdecké.

- Stávající výsadba bude zrušena po jejich odkvětu v termínu dohodnutém s objednatelem (bude upřesněno v souvislosti s aktuálními klimatickými podmínkami).

- Cibuloviny budou vytaženy před úplným odumřením nadzemní části, přičemž nesmí dojít k jejich mechanickému poškození a budou uskladněny v suché, větrané místnosti.

- Stávající substrát bude zbaven všech rostlinných a jiných zbytků a do připraveného substrátu budou vysazeny ořechoplodce (Caryopteris x cladonensis ´Ferndown´), ihned po výsadbě budou rostliny zality dostatečným množstvím vody.

- Materiál určený pro dosadby v případě úhynu, poškození či odcizení části rostlinného materiálu bude udržován ve vyhovujícím stavu od 21. týdne do 34. týdne kalendářního roku a v případě potřeby dosazen.

- Dvakrát týdně proběhne kontrola nádob, v případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhé období sucha, dlouhé období deště, přívalové deště apod.) proběhne každodenní kontrola nádob.

- Zálivky budou prováděny dle potřeby v průběhu celého vegetačního období.

- Dle aktuální potřeby bude provedeno hnojení.

- Pletí nádoby s případným odstraněním suchých či odkvetlých částí a odpadků bude probíhat dle potřeby v průběhu celého vegetačního období, přičemž udržením bezplevelného stavu se rozumí odstranění všech plevelnatých rostlin včetně jejich podzemních částí.

- V podzimním termínu (od 38. týdne kalendářního roku) budou do nádob vysazeny cibuloviny, které byly z nádob vyjmuty, případně jiné cibuloviny dodané objednatelem.