- STANDARDNÍ TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS ÚDRŽBY ZELENĚ NA POHŘEBIŠTÍCH

- Technologický předpis údržby vegetačních bodových prvků

| Název pracovní operace | - Intenzitní třída |  | - Intenzitní třída |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet operací | Termín | Počet operací | Termín |

10100 - strom

| Vypletí mísy (ks=m2) | 6 | V, VI, VII, VIII, IX, X | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odkopávka s odplevelením (ks=m2) | 1 | III | - | - |
| Doplnění mulče tl. mulče 10 cm (ks=m2) | 1 | IV | - | - |
| Zálivka rostlin (100 litrů/ks) | 3 | dle potřeby | - | - |
| Hnojení minerálním hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám (70g/ks) | 1 | III | - | - |

10201 – solitérní keř listnatý

| Odstranění suchých a poškozených částí | 1 | V | 1 | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Průklest keře | 1 | III | 1 | III |

- B.	Technologický předpis údržby vegetačních plošných prvků

| Název pracovní operace | - Intenzitní třída |  | - Intenzitní třída |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet operací | Termín | Počet operací | Termín |

20100 – živý plot tvarovaný

| Hnojení minerálním hnojivem (30g/m2) | 1 | IV | 1 | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chemické odplevelení postřikem | 1 | V | 1 | V |
| Doplnění mulče tl. mulče 10 cm | 1 | IX | 1 | IX |
| Odkopávka s odplevelením | 1 | VI | - | - |
| Odplevelení s nakypřením + odpíchnutí okrajů | 1 | VIII | 1 | VII |
| Tvarovací řez živých plotů | 4 | V, VI, VIII, IX | 3 | V, VII, IX |
| Úklid odpadků | 4 | III, VI, VIII, X | 4 | III, VI, VIII, X |
| Vyhrabání listí | 2 | X, XI | 1 | X |

20101 – živý plot tvarovaný listnatý

| Hnojení minerálním hnojivem (30g/m2) | 1 | IV | 1 | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chemické odplevelení postřikem | 1 | V | 1 | V |
| Doplnění mulče tl. mulče 10 cm | 1 | IX | 1 | IX |
| Odkopávka s odplevelením | 1 | VI | - | - |
| Odplevelení s nakypřením + odpíchnutí okrajů | 1 | VIII | 1 | VII |
| Tvarovací řez živých plotů | 4 | V, VI, VIII, IX | 3 | V, VII, IX |
| Úklid odpadků | 4 | III, VI, VIII, X | 4 | III, VI, VIII, X |
| Vyhrabání listí | 2 | X, XI | 1 | X |
| Zmlazení keřů | 1 | III | 1 | III |

20102 – živý plot tvarovaný jehličnatý

| Hnojení minerálním hnojivem (30g/m2) | 1 | IV | 1 | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chemické odplevelení postřikem | 1 | V | 1 | V |
| Doplnění mulče tl. mulče 10 cm | 1 | IX | 1 | IX |
| Odkopávka s odplevelením | 1 | VI | - | - |
| Odplevelení s nakypřením + odpíchnutí okrajů | 1 | VIII | 1 | VII |
| Tvarovací řez živých plotů | 1 | VI | 1 | VI |
| Úklid odpadků | 4 | III, VI, VIII, X | 4 | III, VI, VIII, X |
| Vyhrabání listí | 2 | X, XI | 1 | X |

20200 – živý plot netvarovaný

| Hnojení minerálním hnojivem (30g/m2) | 1 | IV | 1 | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chemické odplevelení postřikem | 1 | V | 1 | V |
| Doplnění mulče tl. mulče 10 cm | 1 | IX | 1 | IX |
| Odkopávka s odplevelením | 1 | VII | - | - |
| Průklest keřů | 1 | III | 1 | III |
| Úklid odpadků | 4 | III, VI, VIII, X | 4 | III, VI, VIII, X |

20201 – živý plot netvarovaný listnatý

| Hnojení minerálním hnojivem (30g/m2) | 1 | IV | 1 | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chemické odplevelení postřikem | 1 | V | 1 | V |
| Doplnění mulče tl. mulče 10 cm | 1 | IX | 1 | IX |
| Odkopávka s odplevelením | 1 | VII | - | - |
| Průklest keřů | 1 | III | 1 | III |
| Úklid odpadků | 4 | III, VI, VIII, X | 4 | III, VI, VIII, X |
| Vyhrabání listí | 2 | X, XI | 1 | X |

20202 – živý plot netvarovaný jehličnatý

| Hnojení minerálním hnojivem (30g/m2) | 1 | IV | 1 | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chemické odplevelení postřikem | 1 | V | 1 | V |
| Doplnění mulče tl. mulče 10 cm | 1 | IX | 1 | IX |
| Odstranění suchých a poškozených částí | 1 | III | 1 | III |
| Odkopávka s odplevelením | 1 | VII | - | - |
| Úprava tvaru přesahujícího do profilu | 1 | VI | 1 | VI |
| Úklid odpadků | 4 | III, VI, VIII, X | 4 | III, VI, VIII, X |
| Vyhrabání listí | 2 | X, XI | 1 | X |

20203 – živý plot netvarovaný smíšený

| Hnojení minerálním hnojivem (30g/m2) | 1 | IV | 1 | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chemické odplevelení postřikem | 1 | V | 1 | V |
| Doplnění mulče tl. mulče 10 cm | 1 | IX | 1 | IX |
| Odkopávka s odplevelením | 1 | VII | - | - |
| Průklest keřů | 1 | III | 1 | III |
| Úklid odpadků | 4 | III, VI, VIII, X | 4 | III, VI, VIII, X |
| Vyhrabání listí | 2 | X, XI | 1 | X |

20300 – plocha keřů

| Hnojení minerálním hnojivem (30g/m2) | 1 | IV | 1 | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chemické odplevelení postřikem | 1 | V | 1 | V |
| Doplnění mulče tl. mulče 10 cm | 1 | IX | 1 | IX |
| Odkopávka s odplevelením | 2 | V, VI | 2 | V, VI |
| Odplevelení s nakypřením + odpíchnutí okrajů | 1 | VIII | 1 | VIII |
| Průklest keřů | 1 | III | 1 | III |
| Úklid odpadků | 4 | III, VI, VIII, X | 4 | III, VI, VIII, X |
| Vyhrabání listí | 2 | X, XI | 1 | X |

20301 – plocha keřů listnatá

| Hnojení minerálním hnojivem (30g/m2) | 1 | IV | 1 | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chemické odplevelení postřikem | 1 | V | 1 | V |
| Doplnění mulče tl. mulče 10 cm | 1 | IX | 1 | IX |
| Odkopávka s odplevelením | 2 | V, VI | 2 | V, VI |
| Odplevelení s nakypřením + odpíchnutí okrajů | 1 | VIII | 1 | VIII |
| Průklest keřů | 1 | III | 1 | III |
| Úklid odpadků | 4 | III, VI, VIII, X | 4 | III, VI, VIII, X |
| Vyhrabání listí | 2 | X, XI | 1 | X |

20302 – plocha keřů jehličnatá

| Hnojení minerálním hnojivem (30g/m2) | 1 | IV | 1 | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chemické odplevelení postřikem | 1 | V | 1 | V |
| Doplnění mulče tl. mulče 10 cm | 1 | IX | 1 | IX |
| Odplevelení s nakypřením + odpíchnutí okrajů | 1 | VII | 1 | VII |
| Úklid odpadků | 4 | III, VI, VIII, X | 4 | III, VI, VIII, X |
| Zdravotní řez | 1 | V | - | - |

20303 – plocha keřů smíšená

| Hnojení minerálním hnojivem (30g/m2) | 1 | IV | 1 | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chemické odplevelení postřikem | 1 | V | 1 | V |
| Doplnění mulče tl. mulče 10 cm | 1 | IX | 1 | IX |
| Odkopávka s odplevelením | 2 | V, VI | 2 | V, VI |
| Průklest keřů | 1 | III | 1 | III |
| Úklid odpadků | 4 | III, VI, VIII, X | 4 | III, VI, VIII, X |
| Vyhrabání listí | 2 | X, XI | 1 | X |

20400 – pokryvná výsadba keřů

| Hnojení minerálním hnojivem (30g/m2) | 1 | IV | 1 | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chemické odplevelení postřikem | 1 | V | 1 | V |
| Doplnění mulče tl. mulče 10 cm | 1 | IX | 1 | IX |
| Odkopávka s odplevelením | 1 | VI | - | - |
| Odplevelení s nakypřením + odpíchnutí okrajů | 1 | VIII | 1 | VII |
| Řez | 1 | III | 1 | III |
| Úklid odpadků | 4 | III, VI, VIII, X | 4 | III, VI, VIII, X |
| Vyhrabání listí | 2 | X, XI | 1 | X |

20401 – pokryvná výsadba keřů listnatá

| Hnojení minerálním hnojivem (30g/m2) | 1 | IV | 1 | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chemické odplevelení postřikem | 1 | V | 1 | V |
| Doplnění mulče tl. mulče 10 cm | 1 | IX | 1 | IX |
| Odkopávka s odplevelením | 1 | VI | - | - |
| Odplevelení s nakypřením + odpíchnutí okrajů | 1 | VIII | 1 | VII |
| Řez | 1 | III | 1 | III |
| Úklid odpadků | 4 | III, VI, VIII, X | 4 | III, VI, VIII, X |
| Vyhrabání listí | 2 | X, XI | 1 | X |

20402 – pokryvná výsadba keřů jehličnatá

| Hnojení minerálním hnojivem (30g/m2) | 1 | IV | 1 | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chemické odplevelení postřikem | 1 | V | 1 | V |
| Doplnění mulče tl. mulče 10 cm | 1 | IX | 1 | IX |
| Odplevelení s nakypřením + odpíchnutí okrajů | 1 | VIII | 1 | VII |
| Úklid odpadků | 4 | III, VI, VIII, X | 4 | III, VI, VIII, X |
| Zdravotní řez | 1 | V | - | - |
| Vyhrabání listí | 1 | X | - | - |

20403 – pokryvná výsadba keřů smíšená

| Hnojení minerálním hnojivem (30g/m2) | 1 | IV | 1 | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chemické odplevelení postřikem | 1 | V | 1 | V |
| Doplnění mulče tl. mulče 10 cm | 1 | IX | 1 | IX |
| Odplevelení s nakypřením + odpíchnutí okrajů | 1 | VIII | 1 | VII |
| Řez | 1 | III | 1 | III |
| Úklid odpadků | 4 | III, VI, VIII, X | 4 | III, VI, VIII, X |
| Vyhrabání listí | 2 | X, XI | 1 | X |

20500 – ruderální plocha

| Pokosení porostu s odstraněním pokosené hmoty | 4 | V, VI, VIII, IX | 4 | V, VI, VIII, IX |
| --- | --- | --- | --- | --- |

20501 – ruderální plocha bez dřevnatých rostlin

| Pokosení porostu s odstraněním pokosené hmoty | 4 | V, VI, VIII, IX | 4 | V, VI, VIII, IX |
| --- | --- | --- | --- | --- |

20502 – ruderální plocha s dřevnatými rostlinami

| Pokosení porostu s odstraněním pokosené hmoty | 4 | V, VI, VIII, IX | 4 | V, VI, VIII, IX |
| --- | --- | --- | --- | --- |

20601 – popínavka stálezelená

| Hnojení minerálním hnojivem (70g/m2) | 1 | IV | 1 | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Doplnění mulče tl. mulče 10 cm | 1 | IX | 1 | IX |
| Vypletí záhonu | 4 | V, VI, VII, VIII | 2 | VI, VIII |
| Úklid odpadků | 2 | III, X | 2 | III, X |
| Zálivka rostlin (50 litrů/m2) | 2 | dle potřeby | 2 | dle potřeby |

20700 – záhon letniček

| Dosadba chybějících letniček a dvouletek (do 50% ztrát) | 2 | V, X | 2 | V, X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hloubení jamek pro výsadbu květin (25ks/m2) | 2 | V, X | 2 | V, X |
| Hnojení kompostem (300t/ha = 0,03t/m2) | 1 | V | - | - |
| Hnojení minerálním hnojivem (20g/m2) | 1 | V | 1 | V |
| Obdělání půdy hrabáním | 2 | V, X | 2 | V, X |
| Obdělání půdy nakopáním do hl. přes 50 do 100 mm | 2 | V, X | 2 | V, X |
| Obdělání půdy rytím do hl. 200 mm | 2 | V, X | 2 | V, X |
| Odkrytí záhonu | 1 | III | 1 | III |
| Odplevelení s nakypřením + odpíchnutí okrajů | 4 | IV, VI, VII, VIII | 4 | IV, VI, VII, VIII |
| Přikrytí záhonu | 1 | XI | 1 | XI |
| Úklid odpadků | 2 | III, X | 2 | III, X |
| Vypletí bez okopávky + odstranění odkvetlých částí | 4 | VI, VII, VIII, IX | 4 | VI, VII, VIII, IX |
| Výsadba dvouletek (25ks/m2) | 1 | X | 1 | X |
| Výsadba letniček (25ks/m2) | 1 | V | 1 | V |
| Zálivka rostlin (10 litrů/m2) | 11 | dle potřeby | 11 | dle potřeby |
| Zrušení výsadeb letniček a dvouletek | 2 | V, X | 2 | V, X |

20900 – záhon růží

| Hnojení minerálním hnojivem (20g/m2) | 1 | III | 1 | III |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jarní odhrnutí země (4ks/m2) | 1 | III | 1 | III |
| Jarní řez (4ks/m2) | 1 | IV | 1 | IV |
| Odkrytí záhonu | 1 | III | 1 | III |
| Odplevelení s nakypřením + odpíchnutí okrajů | 5 | V, VI, VII, VIII, IX | 3 | V, VII, IX |
| Přikrytí záhonu | 1 | XI | 1 | XI |
| Úklid odpadků | 2 | III, X | 2 | III, X |
| Vypletí bez okopávky + odstranění odkvetlých částí | 3 | VI, VII, VIII, | 2 | VI, VIII |
| Zimní nahrnutí země (4ks/m2) | 1 | X | 1 | X |

21300 – nálet a nárost

| Pokosení porostu s odstraněním pokosené hmoty | 4 | V, VI, VIII, IX | 4 | V, VI, VIII, IX |
| --- | --- | --- | --- | --- |

21802 – skupina stromů s podrostem keřů jehličnatá

| Odstranění náletů (do 33%) | 1 | IV | 1 | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Úklid odpadků | 3 | III, V, X | 2 | III, X |
| Vyhrabání listí | 2 | X, XI | 1 | X |

C.	Technologický předpis údržby trávníku

| Název pracovní operace | - Intenzitní třída |  | II. Intenzitní třída |  | III. Intenzitní třída |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet operací | Termín | Počet operací | Termín | Počet operací | Termín |

50200 – trávník parkový

| Jarní vyhrabání | 1 | III | 1 | III | 1 | III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kosení trávníku | 6 | V-X | 4 | V, VI, VIII, X | 3 | VI, VIII, X |
| Podzimní vyhrabání | 2 | X, XI | 1 | X | 2 | X, XI |
| Úklid odpadků | 8 | III, V-XI | 5 | III, V, VI, VIII, X | 4 | III, VI, VIII, X |

50600 – zatravněný hrob

| Jarní vyhrabání | 1 | III | 1 | III | 1 | III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kosení trávníku | 6 | V-X | 4 | V, VI, VIII, X | 3 | VI, VIII, X |
| Shrabání listí ručně nebo strojově | 2 | X, XI | 1 | X | 1 | X |
| Úklid odpadků | 7 | III, V-X | 5 | III, V, VI, VIII, X | 4 | III, VI, VIII, X |

D.	Technologický předpis údržby chodníku

| Název pracovní operace | I. Intenzitní třída |  | II. Intenzitní třída |  | III. Intenzitní třída |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet operací | Termín | Počet operací | Termín | Počet operací | Termín |

60200 - chodník

| Zametání | 3 | III, X, XI | 3 | III, X, XI | 3 | III, X, XI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

E.	Standardní charakteristika údržby

Obecná ustanovení:

- Termíny plnění uvedené v technologickém předpise jsou pro zhotovitele závazné, pokud nedojde ke změně termínu z důvodů nevhodných klimatických podmínek, jako jsou např. živelná pohroma, záplavy, dlouhotrvající období srážek, dlouhotrvající sucha, rychlý nástup zimy, opožděný nástup jara apod. Zhotovitel není v prodlení díla, pokud během doby, kterou měl dle této smlouvy k provedení díla, více jak 1/5 této doby pršelo či sněžilo. O tomto bude proveden zápis v pracovním deníku podepsaný zástupci obou stran.

- V případě, že dojde ke změně termínu, bude o tomto proveden zápis do pracovního deníku. Zápis bude odsouhlasen jak objednatelem, tak zhotovitelem.

- Pokud by stav díla mohl způsobit nebezpečí ohrožení zdraví či života osob nebo nebezpečí způsobení škody, je zhotovitel povinen zahájit práce na odvrácení tohoto nebezpečí ihned samostatně.

- Pokud zhotovitel odvrácení nebezpečí nezajistí včas s důsledkem ohrožení zdraví či života osob a vzniku škody velkého rozsahu, je objednatel oprávněn pověřit jinou specializovanou firmu odvrácením nebezpečí.

- Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý a nevhodný pro předmět díla. Hnojiva, pesticidy a veškeré chemické přípravky použije jen v rozsahu platného povoleného užití. Pokud zhotovitel toto pravidlo poruší, je povinen provést na písemné vyzvání objednatele okamžitou nápravu a bere na vědomí, že je povinen nést veškeré následky s tím spojené a má odpovědnost za způsobené škody.

- Součástí veškerých prací, při nichž vzniká odpad, je naložení tohoto odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a jeho složení. Taktéž je součástí prací likvidace odpadů. Původcem bioodpadu je v tomto případě zhotovitel, který je povinen nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V případě komunálního odpadu smí tento odpad sebraný v rámci údržby vegetačních prvků být vhozen do nádob na komunální odpad náležejících k danému hřbitovu. Dodavatel je povinen na výzvu zhotovitele předložit doklady o nakládání s odpady.

- Veškeré práce budou po provedení protokolárně předány objednateli. Před předáním proběhne terénní pochůzka zhotovitele a objednatele, během které budou veškeré práce zkontrolovány.

- Zhotovitel, pokud není v tomto předpise stanoveno jinak, dodržuje termíny zahájení, průběhu a ukončení prací samostatně tak, aby byly dodrženy předepsané parametry kvality, popřípadě vzhledu, zdravotního stavu, vývoje vegetace apod. O termínech provádění technologických operací zhotovitel informuje objednatele telefonicky nebo e-mailem, a to minimálně tři dny předem.

- Zjistí-li se nesoulad mezi výčtem výměr pasportu objednatele a zjištěným výčtem výměr podle skutečnosti provedených jednotek předmětu díla zhotovitelem, oznámí ten, kdo nesoulad zjistil jako prvý, druhé straně tuto skutečnost. Pokud se změnou souhlasí obě smluvní strany, postupuje se ode dne oznámení při oceňování díla podle skutečně zjištěného výkazu výměr. Pokud jedna smluvní strana se změnou nesouhlasí, provede zjištění skutečného výčtu výměr na místě samém za současné přítomnosti obou smluvních stran. Pokud je nutno provést úhradu nákladů týkajících se zjišťování skutečného výčtu výměr jinému subjektu (vyjma smluvních stran), uhradí je ten, v jehož výčtu výměr byla chyba větší.

- Pokud byla chyba ve výčtu výměr pasportu hřbitova větší než 5 % v neprospěch zhotovitele, má zhotovitel nárok na proplacení rozdílu ceny zpětně, nejdéle však od počátku roku, ve kterém se chyba zjistí.

- Pokud byla chyba ve výčtu výměr pasportu hřbitova větší než 5 % v neprospěch objednatele, má objednatel nárok na proplacení rozdílu ceny zpětně, nejdéle však od počátku roku, ve kterém se chyba zjistí.

- Materiál pro provedení zajišťuje zhotovitel samostatně pouze u přesně stanovených položek – viz technologický předpis údržby.

- Veškeré materiály pro provádění prací pro objednatele je zhotovitel povinen zajistit proti poškození a krádeži. Pokud porušením této povinnosti vznikne škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Objednatel není povinen pro práce na území města zajistit skladovací prostory.

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli připravenost díla k odevzdání a převzetí podle povahy provádění prací tak, aby v době převzetí dílo odpovídalo této smlouvě.

- Zhotovitel je povinen objednateli min. tři dny předem doložit seznam a objem prací, které bude provádět pomocí subdodavatele.

- Zhotovitel je povinen používat k provádění díla vhodnou mechanizaci. Pro přesun materiálu, drobné techniky a bioodpadu na plochách hřbitovů mohou být použita pouze vozidla kategorie N1 a N2. Použití vozidel kategorie T je nepřípustné.

- Objednatel může nařídit použití štěpky ze svých zásob pro mulčování, a to ze své deponie materiálu. Toto bude před zahájením prací zapsáno do pracovního deníku. V tomto případě nebude účtována dodávka kůry, pouze dopravné.

F.	Standardní charakteristika údržby vegetačních bodových prvků

10100 - Strom

Stromy jsou vytrvalé rostliny se zdřevnatělým stonkem, který se rozlišuje na kmen a korunu. Stromy rozlišujeme podle listu na jehličnaté a listnaté.

Poznámka k údržbě mladých výsadeb dřevin:

- Vypletí mísy je odstranění nadzemních a podzemních částí plevelů – kořenů ve výsadbové míse dřeviny.

- Odkopávkou s odplevelením se rozumí zkypření 5 cm svrchní vrstvy půdy plochy celé výsadbové mísy, odstranění všech plevelnatých rostlin včetně podzemních částí ( u náletových dřevin včetně kořenových krčků) a odpíchnutí okrajů mísy tak, aby nedocházelo k jejímu zarůstání.

- Mulčováním štěpkou nebo kůrou se rozumí rozvoz a rozhrabání mulče při tloušťce mulče 100 mm v prostoru výsadbové mísy. Mulčování bude provedeno ihned po provedení a převzetí okopávky s odplevelením.

- Zálivka stromů bude provedena do závlahových hadic, jsou-li instalovány. Provedení zálivek je závislé na průběhu počasí, zhotovitel je povinen zálivku provést do 24 hod. po telefonické nebo e-mailové výzvě objednatele.

- Hnojení těchto prvků bude prováděno hnojivem s postupným uvolňováním živin, s následujícím doporučeným obsahem živin 12% N, 12% P, 17% K, 2% Mg, 6% S. Může být provedeno tabletami či jinou formou se zapravením do kořenového prostoru.

10201 - Solitérní keř listnatý

Jedná se o jednotlivě rostoucí keře všech výškových kategorií.

Poznámka k údržbě solitérních keřů:

- Odstranění suchých a poškozených částí se provádí za vegetace, kdy jsou tyto skutečnosti dobře viditelné.

- Průklestem se rozumí udržovací řez, který má za úkol posilovat nebo alespoň udržovat životnost, květuschopnost a dobrý zdravotní stav olistění keřů. Při řezu je nutno respektovat přirozený tvar keře, je nepřípustné, aby keře byly řezány šablonovitě.

G.	Standardní charakteristika údržby vegetačních plošných prvků

20100 - Živý plot tvarovaný

(20101 – ŽP tvarovaný listnatý, 20102 – ŽP tvarovaný jehličnatý)

Jedná se o liniové výsadby keřů, jejich tvar je udržován pomocí pravidelného řezu. Jedná se o výsadby listnaté, jehličnaté či smíšené.

Poznámka k údržbě živých plotů tvarovaných:

- Hnojení těchto prvků bude prováděno hnojivem s postupným uvolňováním živin, s následujícím doporučeným obsahem živin 12% N, 12% P, 17% K, 2% Mg, 6% S. Může být provedeno tabletami či jinou formou se zapravením do kořenového prostoru.

- Chemické odplevelení bude provedeno postřikem. Postřik bude proveden za vhodných klimatických podmínek, dle bezpečnostního listu přípravku tak, aby bylo zamezeno jeho úletu na okolní dřeviny. Zhotovitel bude před zahájením prací informovat objednatele o přípravku, který bude k tomuto použit. Zhotovitel je plně zodpovědný za škody vzniklé použitím nevhodného přípravku, za škody vzniklé úletem přípravku či použitím přípravku za nevhodných klimatických podmínek. Součástí chemického odplevelení je i odstranění suchých zbytků plevele po provedeném postřiku.

- Mulčováním štěpkou nebo kůrou se rozumí rozvoz a rozhrabání mulče při tloušťce mulče 100 mm. Mulčování bude provedeno ihned po provedení a převzetí odplevelení.

- Odkopávkou s odplevelením se rozumí zkypření 5 cm svrchní vrstvy půdy plochy celé výsadbové mísy, odstranění všech plevelnatých rostlin včetně podzemních částí (u náletových dřevin včetně kořenových krčků).

- Odplevelením s nakypřením se rozumí prokypření svrchní vrstvy půdy do hloubky 3 cm a odstranění veškerých plevelnatých rostlin včetně náletových dřevin, to vše včetně podzemních částí a u náletových dřevin včetně kořenových krčků.

- Odpíchnutím okrajů se rozumí oddělení výsadby od okolní travnaté plochy.

- Tvarovací řez živých plotů bude prováděn dle charakteru růstu dřevin. Habrové ploty mohou být do výšky 2 m zcela svislé, aniž by ze spodu prořídly, stojí-li volně. Ostatní dřeviny budou stříhány sbíhavě, a sice na 1 m výšky budou zužovány o 10 cm (tzv. lichoběžníkový tvar). Po provedení řezu musí být neprodleně proveden úklid znečištěného okolí (ofoukání či ometení hrobových zařízení, zametení chodníků).

- Úklid odpadků bude proveden vždy při jarním hrabání, před či během odplevelení a při hrabání listí.

- Vyhrabáním listí se rozumí úklid listí z vnitřku prvku.

- Zmlazení keřů provádíme v předjaří hlubokým seříznutím starého dřeva buďto až k zemi, nebo k nejspodnějšímu novému výhonu. Vždy v závislosti na charakteristickém růstu daného botanického druhu.

20200 - Živý plot netvarovaný

(20101 – ŽP netvarovaný listnatý, 20102 – ŽP netvarovaný jehličnatý)

Jedná se o liniové výsadby keřů, jejichž funkce je nejčastěji izolační (pohledová clona, oddělení dvou kvalit prostředí atd.). Jedná se o výsadby listnaté, jehličnaté či smíšené.

Poznámka k údržbě živých plotů netvarovaných:

- Hnojení těchto prvků bude prováděno hnojivem s postupným uvolňováním živin, s následujícím doporučeným obsahem živin 12% N, 12% P, 17% K, 2% Mg, 6% S. Může být provedeno tabletami či jinou formou se zapravením do kořenového prostoru.

- Chemické odplevelení bude provedeno postřikem. Postřik bude proveden za vhodných klimatických podmínek, dle bezpečnostního listu přípravku tak, aby bylo zamezeno jeho úletu na okolní dřeviny. Zhotovitel bude před zahájením prací informovat objednatele o přípravku, který bude k tomuto použit. Zhotovitel je plně zodpovědný za škody vzniklé použitím nevhodného přípravku, za škody vzniklé úletem přípravku či použitím přípravku za nevhodných klimatických podmínek. Součástí chemického odplevelení je i odstranění suchých zbytků plevele po provedeném postřiku.

- Mulčováním štěpkou nebo kůrou se rozumí rozvoz a rozhrabání mulče při tloušťce mulče 100 mm. Mulčování bude provedeno ihned po provedení a převzetí odplevelení.

- Odkopávkou s odplevelením se rozumí zkypření 5 cm svrchní vrstvy půdy plochy celé výsadbové mísy, odstranění všech plevelnatých rostlin včetně podzemních částí (u náletových dřevin včetně kořenových krčků).

- Průklestem se rozumí udržovací řez, který má za úkol posilovat nebo alespoň udržovat životnost, květuschopnost a dobrý zdravotní stav olistění keřů. Při řezu je nutno respektovat přirozený tvar keře, je nepřípustné, aby keře byly řezány šablonovitě.

- Úklid odpadků bude proveden vždy při jarním hrabání, před či během odplevelení, a při hrabání listí.

- Vyhrabáním listí se rozumí úklid listí z vnitřku prvku.

- Odstranění suchých a poškozených částí u jehličnanů provádíme na jaře, zejména se odstraňují části polámané v zimním období sněhem.

- Úpravou tvaru přesahujícího do profilu se rozumí zastřižení větví zasahujících do profilu chodníku, do prostoru hrobových míst či vrůstající do oplocení. Řez se neprovádí plošně jako u tvarovaných živých plotů, ale zastřižení se provádí odstřižením hlavního výhonu v rozvětvení tak, aby místo řezu zůstalo skryto v olistění.

20300 – Plocha keřů

(20301 – pl. keřů listnatá, 20302 – pl. keřů jehličnatá, 20303 – pl. keřů smíšená)

Plochou keřů se rozumí souvislá výsadba keřů, která je vysázená do různých tvarů (oblouky, slzy, pásy apod.). Jedná se výsadby listnaté, jehličnaté a smíšené.

Poznámka k údržbě ploch keřů:

- Hnojení těchto prvků bude prováděno hnojivem s postupným uvolňováním živin, s následujícím doporučeným obsahem živin 12% N, 12% P, 17% K, 2% Mg, 6% S. Může být provedeno tabletami či jinou formou se zapravením do kořenového prostoru.

- Chemické odplevelení bude provedeno postřikem. Postřik bude proveden za vhodných klimatických podmínek, dle bezpečnostního listu přípravku tak, aby bylo zamezeno jeho úletu na okolní dřeviny. Zhotovitel bude před zahájením prací informovat objednatele o přípravku, který bude k tomuto použit. Zhotovitel je plně zodpovědný za škody vzniklé použitím nevhodného přípravku, za škody vzniklé úletem přípravku či použitím přípravku za nevhodných klimatických podmínek. Součástí chemického odplevelení je i odstranění suchých zbytků plevele po provedeném postřiku.

- Mulčováním štěpkou nebo kůrou se rozumí rozvoz a rozhrabání mulče při tloušťce mulče 100 mm. Mulčování bude provedeno ihned po provedení a převzetí odplevelení.

- Odkopávkou s odplevelením se rozumí zkypření 5 cm svrchní vrstvy půdy plochy celé výsadbové mísy, odstranění všech plevelnatých rostlin včetně podzemních částí (u náletových dřevin včetně kořenových krčků).

- Odplevelením s nakypřením se rozumí prokypření svrchní vrstvy půdy do hloubky 3 cm a odstranění veškerých plevelnatých rostlin včetně náletových dřevin, to vše včetně podzemních částí a u náletových dřevin včetně kořenových krčků.

- Odpíchnutím okrajů se rozumí oddělení výsadby od okolní travnaté plochy.

- Průklestem se rozumí udržovací řez, který má za úkol posilovat nebo alespoň udržovat životnost, květuschopnost a dobrý zdravotní stav olistění keřů. Při řezu je nutno respektovat přirozený tvar keře, je nepřípustné, aby keře byly řezány šablonovitě.

- Úklid odpadků bude proveden vždy při jarním hrabání, před či během odplevelení a při hrabání listí.

- Vyhrabáním listí se rozumí úklid listí z vnitřku prvku.

- Zdravotní řez zahrnuje preventivní zákroky a vlastní léčebné zákroky. Preventivním opatřením je např. prosvětlovací řez či odstranění odumírajících a suchých výhonů. Léčebným zákrokem je pak odstranění již napadených částí rostliny různými patogeny.

20400 – Pokryvná výsadba keřů

(20401 – p. v. keřů listnatá, 20402 – p. v. keřů jehličnatá, 20403 – p. v. keřů smíšená)

Jedná se o souvislou výsadbu keřů do výška cca 80 cm. Jedná se výsadby listnaté, jehličnaté či smíšené. Tyto výsadby mohou být opět provedeny v různých tvarech.

Poznámka k údržbě pokryvných výsadeb keřů:

- Hnojení těchto prvků bude prováděno hnojivem s postupným uvolňováním živin, s následujícím doporučeným obsahem živin 12% N, 12% P, 17% K, 2% Mg, 6% S. Může být provedeno tabletami či jinou formou se zapravením do kořenového prostoru.

- Chemické odplevelení bude provedeno postřikem. Postřik bude proveden za vhodných klimatických podmínek, dle bezpečnostního listu přípravku tak, aby bylo zamezeno jeho úletu na okolní dřeviny. Zhotovitel bude před zahájením prací informovat objednatele o přípravku, který bude k tomuto použit. Zhotovitel je plně zodpovědný za škody vzniklé použitím nevhodného přípravku, za škody vzniklé úletem přípravku či použitím přípravku za nevhodných klimatických podmínek. Součástí chemického odplevelení je i odstranění suchých zbytků plevele po provedeném postřiku.

- Mulčováním štěpkou nebo kůrou se rozumí rozvoz a rozhrabání mulče při tloušťce mulče 100 mm. Mulčování bude provedeno ihned po provedení a převzetí odplevelení.

- Odkopávkou s odplevelením se rozumí zkypření 5 cm svrchní vrstvy půdy plochy celé výsadbové mísy, odstranění všech plevelnatých rostlin včetně podzemních částí (u náletových dřevin včetně kořenových krčků).

- Odplevelením s nakypřením se rozumí prokypření svrchní vrstvy půdy do hloubky 3 cm a odstranění veškerých plevelnatých rostlin včetně náletových dřevin, to vše včetně podzemních částí a u náletových dřevin včetně kořenových krčků.

- Odpíchnutím okrajů se rozumí oddělení výsadby od okolní travnaté plochy.

- Řezem se rozumí plošný sestřih odkvetlých částí.

- Úklid odpadků bude proveden vždy při jarním hrabání, před či během odplevelení a při hrabání listí.

- Vyhrabáním listí se rozumí úklid listí z vnitřku prvku.

- Zdravotní řez zahrnuje preventivní zákroky a vlastní léčebné zákroky. Preventivním opatřením je např. prosvětlovací řez či odstranění odumírajících a suchých výhonů. Léčebným zákrokem je pak odstranění již napadených částí rostliny různými patogeny.

20500 – Ruderální plocha

(20501 – rud. pl. bez dřevnatých rostlin, 20502 – rud. pl. s dřevnatými rostlinami)

Jedná se o plochy s porostem rostlin na rumištích, smetištích, výsypkách, náspech, na okrajích cest a příkopech, podél nich apod.

Poznámka k údržbě ruderálních ploch:

- Pokosením porostu s odstraněním pokosené hmoty se rozumí pokosení trávníku a bylinného patra. V případě ruderálních ploch s dřevnatými rostlinami musí být pokosení provedeno takovým způsobem, aby nedošlo k poškození dřevin (kořenového krčku a kořenových náběhů). Veškeré prvky na ploše budou dosekány, pro dosekání těchto prvků bude použit vhodný mechanizmus (strunový žací stroj, ruční odstranění porostu). Shrabání pokosené hmoty bude provedeno nejpozději následující den po provedené seči. Likvidace bioodpadu bude provedena do tří pracovních dnů po provedené seči.

20601 – Popínavka stálezelená

Jedná se o popínavé dřeviny – liány rostoucí buďto na opoře nebo jako náhrada trávníku.

Poznámka k údržbě popínavek:

- Hnojení těchto prvků bude prováděno hnojivem s postupným uvolňováním živin, s následujícím doporučeným obsahem živin 12% N, 12% P, 17% K, 2% Mg, 6% S. Může být provedeno tabletami či jinou formou se zapravením do kořenového prostoru.

- Mulčováním štěpkou nebo kůrou se rozumí rozvoz a rozhrabání mulče při tloušťce mulče 100 mm. Mulčování bude provedeno ihned po provedení a převzetí odplevelení.

- Vypletím záhonu se rozumí odstranění veškerých plevelnatých rostlin včetně náletových dřevin, to vše včetně podzemních částí a u náletových dřevin včetně kořenových krčků. Neprovádí se kypření z důvodu položené netkané textilie.

- Odpíchnutím okrajů se rozumí oddělení výsadby od okolní travnaté plochy.

- Úklid odpadků bude proveden vždy při jarním hrabání a při hrabání listí.

- Provedení zálivek je závislé od průběhu počasí, zhotovitel je povinen zálivku provést do 24 hod. po telefonické nebo e-mailové výzvě.

20700 – Záhon letniček

Jedná se o záhony, které jsou každoročně osazovány, a to na podzim cibulovinami či hlíznatými rostlinami a dvouletými rostlinami, a na jaře pak jednoletými rostlinami.

Poznámka k údržbě záhonu letniček:

- Hnojení kompostem bude provedeno na jaře při přípravě záhonu pro výsadbu letniček.

- Hnojení minerálním hnojivem bude prováděno minerálním hnojivem s postupným uvolňováním živin, s následujícím doporučeným obsahem živin 12% N, 12% P, 17% K, 2% Mg, 6% S.

- Příprava záhonu pro výsadbu – jedná se o zrušení výsadeb, obdělání půdy nakopáním, hrabáním, rytím a hloubením jamek pro výsadbu rostlin, a to vždy před výsadbou, tj. na jaře a na podzim.

- Odplevelením s nakypřením se rozumí prokypření svrchní vrstvy půdy do hloubky 3 cm a odstranění veškerých plevelnatých rostlin včetně náletových dřevin, to vše včetně podzemních částí a u náletových dřevin včetně kořenových krčků.

- Odpíchnutím okrajů se rozumí oddělení výsadby od okolní travnaté plochy.

- Vypletím bez okopávky se rozumí odstranění všech plevelnatých rostlin ze záhonu. Součástí této pracovní operace je i odstranění odkvetlých částí, tedy ustřihnutí odkvetlých, ulomených či jinak nevzhledných částí rostlin.

- Pracovní operace odplevelení a vypletí budou na sebe navazovat ve zhruba 14denních intervalech.

- Úklid odpadků bude proveden vždy při jarním hrabání a při hrabání listí.

- Výsadba dvouletek bude provedena spolu s výsadbou cibulovin.

- Výsadba letniček bude provedena na jaře. Rostlinný materiál k výsadbě bude předem odsouhlasen objednatelem. Seznam rostlin či návrh výsadeb záhonu bude předložen objednateli k odsouhlasení v termínu vždy do 15.02. příslušného roku.

- Dosadby chybějících rostlin budou provedeny dle potřeby. Dvouletky budou dosazeny na podzim, letničky na jaře.

- Provedení zálivek je závislé od průběhu počasí, zhotovitel je povinen zálivku provést do 24 hod. po telefonické nebo e-mailové výzvě.

- Přikrytí a odkrytí záhonu bude provedeno dle průběhu počasí a stavu vegetace.

20900 – Záhon růží

Jedná se o výsadby ze záhonových růží velkokvětých a mnohokvětých.

Poznámka k údržbě záhonu růží:

- Hnojení minerálním hnojivem bude prováděno minerálním hnojivem s postupným uvolňováním živin, s následujícím doporučeným obsahem živin 12% N, 12% P, 17% K, 2% Mg, 6% S.

- Odplevelením s nakypřením se rozumí prokypření svrchní vrstvy půdy do hloubky 3 cm a odstranění veškerých plevelnatých rostlin včetně náletových dřevin, to vše včetně podzemních částí a u náletových dřevin včetně kořenových krčků.

- Odpíchnutím okrajů se rozumí oddělení výsadby od okolní travnaté plochy.

- Vypletím bez okopávky se rozumí odstranění všech plevelnatých rostlin ze záhonu. Součástí této pracovní operace je i odstranění odkvetlých částí, tedy ustřihnutí odkvetlých, ulomených či jinak nevzhledných částí rostlin.

- Pracovní operace odplevelení a vypletí budou na sebe navazovat ve zhruba 14denních intervalech.

- Úklid odpadků bude proveden vždy při jarním hrabání a při hrabání listí.

- Jarním řezem se rozumí každoroční krátký řez, obvykle na 3 pupeny (slabší výhony na méně, silnější na více pupenů). Řez se provádí ihned po odkrytí na jaře.

- Odstraněním zbytků květů se rozumí tzv. letní řez, který má zamezit tvorbě plodů a podpořit další kvetení. Řez se provádí tak, že se odřeže odkvetlý květ až po první normální list. Součástí letního řezu je také odstranění planých výhonů.

- Jarní odhrnutí a podzimní přihrnutí záhonu bude provedeno dle průběhu počasí a stavu vegetace.

21300 - Nálet a nárost

Náletem se rozumí porost dřevin, který vznikl přírodním nasemeněním. Jedná se o semenáčky o střední porostní výšce do 0,5 m. Nárost je vymezen jedinci o střední porostní výšce od 0,6 do 1,3 m.

Poznámka k údržbě náletu a nárostu:

- Pokosením porostu s odstraněním pokosené hmoty se rozumí pokosení trávníku a bylinného patra včetně náletu a nárostu. V případě ploch s cílovými dřevinami musí být pokosení provedeno takovým způsobem, aby nedošlo k poškození dřevin (kořenového krčku a kořenových náběhů). Veškeré prvky na ploše budou dosekány, pro dosekání těchto prvků bude použit vhodný mechanizmus (strunový žací stroj, ruční odstranění porostu). Shrabání pokosené hmoty bude provedeno nejpozději následující den po provedené seči. Likvidace bioodpadu bude provedena do tří pracovních dnů po provedené seči.

- Cílovými dřevinami se rozumí jak dřeviny cíleně na místo vysazené, tak nárost označený objednatelem k ponechání.

21802– Skupina stromů s podrostem keřů jehličnatá

Poznámka k údržbě:

- Odstraněním náletů se rozumí likvidace náletových dřevin v keřovém podrostu dřevin. Při likvidaci musí být odstraněn též kořenový krček. Odstřižení nad zemí je nedostatečné, neboť dochází k obrůstání z pařízku.

- Úklid odpadků bude proveden vždy při jarním hrabání, při 1. seči a při hrabání listí.

- Vyhrabáním listí se rozumí úklid listí z vnitřku prvku.

H.	Standardní charakteristika údržby trávníků

50200 - Trávník parkový

Jedná se o trávníky některých parků, památníků, či trávníky v blízkosti významných budov, na náměstích a na hřbitovech. Jedná se o trávníky, které by neměly být mechanicky zatěžované. Jsou na ně kladeny především estetické požadavky – hustota, stejnoměrné zapojení, jemné listy, nezaplevelenost, jednotná sytě zelená barva po co nejdelší období od jara do zimy.

50600 – Zatravněný hrob

Jedná se o hrobová místa ohraničená rámem, případně bez něj, která jsou porostlá trávníkem. Často se jedná o místa opuštěná či neudržovaná svými nájemci. Travní porost na těchto hrobových místech se udržuje současně s okolním parkovým trávníkem a ve stejném rozsahu.

Poznámka k údržbě trávníku:

- Jarním vyhrabáním se rozumí odstranění zbytků spadaného listí a důkladné odstranění plsti či odumřelých částí (důležité zejména při napadení plísní sněžnou).

- Pokosením trávníku se rozumí vlastní kosení, shrabání, naložení shrabků na dopravní prostředek a odvoz. Při sečení nesmí dojít k poškození stromů či stromových skupin (kořenového krčku a kořenových náběhů). Veškeré prvky na ploše budou dosekány, pro dosekání těchto prvků bude použit vhodný mechanizmus (strunový žací stroj, ruční odstranění porostu). Shrabání pokosené hmoty bude provedeno nejpozději následující den po provedené seči. Likvidace bioodpadu bude provedena do tří pracovních dnů po provedené seči.

- Po každé seči musí být provedeno očištění hrobových zařízení od zbytků trávy, které na nich ulpěly při seči. Týká se zejména zelené hmoty či částeček půdy apod. odlétajících od sekaček či křovinořezů.

- Seč bude zahájena vždy na základě telefonické nebo e-mailové výzvy objednatele. U ploch v I. intenzitní třídě bude seč zahájena nejpozději do 48 hod. od provedené výzvy, tato seč včetně likvidace bioodpadu musí být provedená do sedmi kalendářních dnů ode dne jejího zahájení na dané ploše. U ploch ve II. a III. intenzitní třídě bude seč zahájena nejpozději do 72 hod. od provedené výzvy, tato seč včetně likvidace bioodpadu musí být provedena do deseti kalendářních dnů ode dne jejího zahájení na dané ploše.

- Bioodpad nesmí být skládkován na hromadách déle než dva kalendářní dny.

- Ke kosení travnatých ploch bude vždy použit vhodný mechanizmus. Žací ústrojí sekačky bude vždy ostré, aby nedocházelo k drcení listů trav. Je nepřípustné, aby během seče docházelo ke skalpování trávníku, či vyježdění kolejí v trávníku. V případě, že k tomuto dojde, je zhotovitel povinen trávník na vlastní náklady opravit.

- Sečení bude prováděno dle technických možností se záchytným vakem. Znečištěné okolí, zejména hrobová zařízení a chodníky musí být neprodleně očištěny, a to ofoukáním, ometením, zametáním.

- Účelem podzimního vyhrabání trávníku je shrabání a úklid listí z travnatých ploch, ale též z ploch hrobových míst. Současně je nutno omést či ofoukat od spadlého listí hrobová zařízení. Shrabání listí provádíme ručně nebo strojově.

- Úklid odpadků bude proveden vždy při jarním hrabání, při každé seči a při hrabání listí.

I.	Standardní charakteristika údržby chodníků

60200 – Chodník

Jedná se o zpevněné plochy tvořící síť komunikací na jednotlivých hřbitovech.

Poznámka k údržbě chodníku:

- Zametáním se rozumí mechanické očištění povrchu zpevněných ploch. Provádí se strojním zametačem nebo ručně rýžovou, proutěnou či obdobnou metlou, smetákem. Ofoukání povrchu toto nesplňuje. Účelem zametání je jednak očištění povrchu od spadaného listí, zbytků trávy, drobného smetí, větviček apod., ale také vymetení usazených drobných nečistot, popílku apod. na okrajích komunikací, ve spárách atd. Důvodem je prevence tvorby usazenin, zarůstání okrajů a spár mechem a trávou.

- Provádí se jako navazující operace ihned po jarním hrabání trávníků a podzimním hrabání listí.