Technická specifikace nabídky

| 1. Identifikační údaje zakázky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení zakázky |  | Konektivita ZŠ Dany a Emila Zátopkových v Třinci |  |  |
| Zadavatel zakázky |  | Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČ: 00297313 |  |  |
| 2. Základní identifikační údaje o dodavateli |  |  |  |  |
| Název: |  |  |  |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |  |
| IČ/DIČ: |  |  |  |  |
| Osoba oprávněna jednat za uchazeče: |  |  |  |  |
| Kontaktní osoba: |  |  |  |  |
| Tel.: |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |
| 3. Technická specifikace nabídky |  |  |  |  |
| Parametr Minimální hodnoty požadované zadavatelem Uchazeč musí splnit tyto požadavky beze zbytku. |  |  |  | Vaše nabídka: uveďte bližší parametry Vaší nabídky – zda splňuje požadavek, technické parametry, název produktu, výrobce, typové označení, modelové označení, tam kde je to relevantní |
| 1. Server (2 ks) Požadované parametry: - Dvousocketový server o velikosti 2U včetně ramena pro vedení kabelů umožňujícího plného vysunutí zapnutého serveru z racku pro servisní účely s indikací oznamující příp. vadnou komponentu serveru - Podpora pro 2 procesory, podpora HyperThreading, s osazením jedním 8 jádrovým procesorem s výkonem tohoto jednoho procesoru min. 17900 bodů dle https://www.cpubenchmark.net - Možnost rozšíření paměťových modulů na minimálně 24x DIMM s osazením min 4x 32GB/2666MHz DDR4 (osazeno tak, aby paměť pracovala na 2666MHz i při rozšíření paměti na 768GB s osazením dvou procesorů bez nutnosti výměny DIMM modulů) - Podpora persistentních paměťových modulů typu NVDIMM minimálně o velikosti 8GB - Podpora ochrany paměti technologiemi Advanced ECC, Online spare, zrdcadlení a FFT - SAS RAID řadič s podporou RAIDu 0/1/5/6/10/50/60 s cache min. 2GB pro vytvoření RAIDu přes všechny dodané SAS točité disky s možností rozšíření min. na 30 disků, která je zálohována baterií nebo flash pamětí; podpora pro online rozšiřování kapacity, Online rozšiřování logický disků, možnost provozu v RAID a HBA módu, online migrace RAID úrovně a integrované data-at-rest šifrování dat. Podpora pro read i write cache dat na lokálně připojené SSD - Možnost min. 28 pozic pro 2,5" hot-swap SAS/SATA/SSD disky s osazením min. 5ks o kapacitě každého točitého disku min. 1,2TB v provedení 12G SAS/10k 2,5" - Disky musí mít rámečky vybaveny indikátorem proti vytažení disku na kterém se provádí datové operace nebo musí být takový disk proti případnému vytažení blokován - Osazeno min. 4 portů USB 3.0, z toho minimálně 1x interní pro aplikační klíče - Slot pro interní flash kartu (SD, microSD) pro boot hypervizoru, lze nahradit druhým interním USB 3.0 - Server musí obsahovat TPM čip ve verzi 2.0 chráněný proti nežádoucí mechanické manipulaci - Možnost rozšíření až šesti PCI-e kartami, z toho alespoň 2x PCIe Gen3 s x16 bus width na instalované CPU - Min. 4x 1Gbit LAN porty (1000BaseT) s podporou Large Send and Receive offload capability, VLAN tagging, MSI-X, jumbo frames, IEEE 1588, VMware NetQueue a Microsoft VMQ nezabírající rozšiřující PCIe sloty - Min. 2x 10/25Gbit LAN porty (SPF+) s podporou Large Send offload capability, VLAN tagging, MSI-X, jumbo frames, IEEE 1588, VMware NetQueue a Microsoft VMQ nezabírající rozšiřující PCIe sloty - 1x 1Gbit port pro management - Větráky v serveru musí být vyměnitelné za provozu a redundantní - 2x napájecí zdroje s redundancí napájení 1+1, min. požadovaný výkon jednoho zdroje je 500W - Zdroje musí podporovat řízení spotřeby CPU instalovaných v poptávaných serverech - Zdroje musí splňovat požadavky na certifikaci energetické účinnosti, např. ECOS Consulting 80 Plus (min. Platinum), popř. je nutno doložit, že mají při napětí 230V účinnost min. 94% - Jednoduché kolejnice pro montáž do rozvaděče - Správa HW serveru: Řízení přístupových práv k centrální části SW a k management nástrojům pomocí účtů Active Directory domény, autentizace uživatele PINem a certifikátem, Virtuální KVM (tj. převzetí textové i grafické konsole serveru a zajištění přenosu povelů z klávesnice a myši vzdáleného počítače), včetně možnosti sdílení až čtyřmi uživateli současně u plně grafické konsole, Zapnutí, vypnutí a restart serveru na dálku, připojení vzdálených medií Floppy/CD, image souborů a adresářů, U grafické konsole rozlišení min. 1600x1200, Možnost přesměrování terminálových služeb Windows na dedikovaný management port, Kódování Advanced Encryption Standard (AES) a Triple Data Encryption Standard (3DES) pro zabezpečení komunikace s běžnými www prohlížeči, CLP a XML rozhraní pro skriptování, Podpora UEFI Secure Boot, Možnost detekce otevření chassis serveru, Musí umožňovat optimalizaci výkonu serveru v závislosti na zvoleném druhu zátěže, Komunikace přes dedikovaný ethernet management port, Možnost nastavit sdílenou komunikaci pro správu celého systému přes standardní integrovaný Ethernet port s možností využití technologie VPN, Možnost vyvolat NMI přerušení nedostupného OS, Zasílání proaktivních hlášení o možných chybách v systému pomocí SNMP a také na uživatelsky definovanou emailovou adresu, Nástroj pro automatizovaný skriptovaný a image based PXE deployment, Performance monitoring komponent (CPU, RAM, HDD, LAN) pro Windows a Linux OS, který umožní online i offline analýzu serverů, Možnost řízení spotřeby, resp. omezení celkového příkonu všech poptávaných serverů tak, aby byl zohledněn aktuální příkon každého jednotlivého serveru, Monitorování okamžité teploty a záznam hodnot do lokální db, Možnost skupinové správy všech poptávaných serverů prostřednictvím jedné servisní konzole, Možnost skupinového update firmware všech poptávaných serverů, Možnost správa serverů umožnit vzdálené monitorování a reporting událostí/závad i mimo firemní síť/VPN, v rámci globálního internetového portálu nebo cloud služby s podporou pro mobilní zařízení (Android, iOS) - Požadovaná min. 5 letá servisní podpora s opravou v místě instalace serveru a s garantovanou odezvou následující pracovní den od nahlášení případné závady |  |  |  |  |
| 2. SW pro servery (2 ks) Požadované parametry: - Licence pro serverový operační systém odpovídající navrženému HW s minimální dobou podpory 5let u výrobce. Řešení musí být kompatibilní se stávajícím prostředím. |  |  |  |  |
| 3. Klientské přístupové licence (550 ks) Požadované parametry: - Licence pro klientský přístup k serverovému operačnímu systému pro uživatele, jenž není vázaná na hardware - Připojení stávajících stanic Windows do sítě a domény, zajišťující kompatibilitu se současným prostředím WinSvrCAL 2016 SNGL MVL DevCAL |  |  |  |  |
| 4. Antivirový systém (1 ks) Požadované parametry: - Licence antiviru s aktualizacemi virové báze na 3 roky pro 140 stanic - Pokročilá kontrola paměti - Podpora virtualizace - Modulární instalace - Ochrana často zneužívaných aplikací jako jsou prohlížeče, čtečky PDF nebo poštovní klienti - Monitorování chování škodlivých procesů a kontrolovat je ihned po rozbalení v paměti - Umožnit definovat pravidla pro systémové registry, procesy, aplikace a soubory - Umožnit blokovat nebo povolit konkrétní výměnná média jako jsou CD, DVD, USB apod - Hledat a odstranit při instalaci jiný bezpečnostní software - Umožnit produkt provozovat i na starším hardwaru - Umožnit vzdálenou správu s celkovým přehledem nad bezpečnostní situací v sítí pomocí jedné webové konzole |  |  |  |  |
| 5. Zálohovací systém (SW) (2 ks) Požadované parametry: - Zálohovací SW kompatibilní s prostředím VMware - Obnova virtuálních počítačů - Zálohování VM na úrovni bitové kopie - Záloha/obnova Microsoft Active Directory - Granulární záloha a obnova pro snapshoty VMware - Integrovaná akcelerace sítí WAN - Podpora šifrování - Nativní podpora páskových úložišť - Nepřetržitý monitoring, tvorba reportů a výstrah v reálném čase - Zabudovaná deduplikace a komprese - 100% kompatibilita se stávajícím prostředím |  |  |  |  |
| 6. SW pro centrální správu a audit ICT prostředků (1 ks) Požadované parametry: - Automatizované skenování počítačů - Správa a kontrola instalovaného SW - Evidence HW a sledování změn - Plánování úloh a automatický reporting kritických událostí - SW audit a správa licencí - Automatizace procesů správy HW - Zasílání alarmů na email - Generování předávacích protokolů - Databáze daňových dokladů - Podpora inventarizace pomocí čárových kódů - Webové rozhraní pro možnost prezentace dat s možností předání a ověření předávacích protokolů - Automatické upozorňování na chybějící údaje ve správě sw licencí a majetku - Možnost plánování servisních zásahů, revizí el. zařízení - Zasílání sestav mailem: bilance legální/nelegální software dle počítačů - Nastavení shromažďování dat v pravidelných a volitelných intervalech - Identifikace nalezeného SW s možností definovat podmínky licenčního ujednání |  |  |  |  |
| 7. UPS pro servery (2 ks) Požadované parametry: - Výkon [VA]: 1 500 - Výkon [W]: 900 - Provedení Rack mount - SNMP síťová karta pro správu UPS - SW pro řízené vypínání serverů s podporou pro Linux, Microsoft, VMware s paralelním zapojením dodávaných serverů do těchto UPS |  |  |  |  |
| 8. WiFi síť AP (30 ks) Požadované parametry: - Bezdrátová síť bude provozována jako centralizovaná architektura s využitím funkcionality kontroléru na jednom libovolném AP. Tento řídí distribuci konfigurací, rozkládání zátěže, roaming, ladění kanálů, detekci rušení a jeho funkcionalitu může v případě HW poruch převzít libovolný jiný AP bez ztráty konfigurace a funkčnosti Wifi sítě. - Podpora automatického rozložení zátěže klientů - AP musí splňovat specifikaci 802.11a/b/g/n/ac, ac Wave 2 - Každé AP bude mít dvě samostatná rádia - jedno pro frekvenci 2,4GHz a druhé pro frekveci 5GHz - MIMO konfigurace rádií minimálně 2x2 v pásmu 2,4GHz až 300 Mbps a 3x3 v pásmu 5GHz až 1300Mbps - Podpora protokolů 802.11v, 802.11k, 802.11r, OKC - Podpora centralizovaného automatického plánování kanálů a síly signálu - Podpora automatického roamingu 802.1x autentizovaných klientů na další AP - Podpora lokálního i externího guest captive portálu - AP musí podporovat QoS a VOIP služby - Schopnost garance poměru vysílacího času pro jednotlivé SSID - AP musí umět pracovat v topologii Bridge a Mesh včetně algoritmu pro výběr cesty v rámci MESH stromu - Podpora napájení přes PoE standardu 802.3af a 802.3at - Možnost autentizace AP vůči 802.1x zabezpečenému portu metodou PEAP - Možnost časového omezení vysílání jednotlivých SSID - Podpora WPA2 - Podpora multi SSID - Podpora ACL pro filtrování provozu - Až 16 možných vysílaných BSSID na jednu radiovou část - Možnost přenastavit režim činnosti AP do režimů: uživatelský přístup, monitor s/nebo spektrální analýza - Automatické mapování síťové topologie - Webové rozhraní pro administraci - Požadována správa zařízení pomocí dohledového a konfiguračního nástroje běžícího ve virtualizaci, který umožňuje dlouhodobé sbírání statistik (v jednotkách let) provozu a logování (z podhledu Wi-Fi infrastruktury i na úrovni připojených klientských zařízeních), možnost vytváření rozsáhlých reportů o provozu v síti a jejich pravidelné rozesílání emailem, centrální konfigurace a dohled všech připojených prvků, Emailové/SMS notifikace v případě zaznamenání problémů na Wi-Fi infrastruktuře AP (2 ks) Požadované parametry: - Bezdrátová síť bude provozována jako centralizovaná architektura s využitím funkcionality kontroléru na jednom libovolném AP. Tento řídí distribuci konfigurací, rozkládání zátěže, roaming, ladění kanálů, detekci rušení a jeho funkcionalitu může v případě HW poruch převzít libovolný jiný AP bez ztráty konfigurace a funkčnosti Wifi sítě. - Podpora automatického rozložení zátěže klientů - AP musí splňovat specifikaci 802.11a/b/g/n/ac, ac Wave 2 - Každé AP bude mít dvě samostatná rádia - jedno pro frekvenci 2,4GHz a druhé pro frekveci 5GHz - MIMO konfigurace rádií minimálně 2x2 v pásmu 2,4GHz až 300 Mbps a 4x4 v pásmu 5GHz až 1700Mbps - Podpora protokolů 802.11v, 802.11k, 802.11r, OKC - Podpora centralizovaného automatického plánování kanálů a síly signálu - Podpora automatického roamingu 802.1x autentizovaných klientů na další AP - Podpora lokálního i externího guest captive portálu - AP musí podporovat QoS a VOIP služby - Schopnost garance poměru vysílacího času pro jednotlivé SSID - AP musí umět pracovat v topologii Bridge a Mesh včetně algoritmu pro výběr cesty v rámci MESH stromu - Podpora napájení přes PoE standardu 802.3af a 802.3at - Možnost autentizace AP vůči 802.1x zabezpečenému portu metodou PEAP - Možnost časového omezení vysílání jednotlivých SSID - Podpora WPA2 - Podpora multi SSID - Podpora ACL pro filtrování provozu - Až 16 možných vysílaných BSSID na jednu radiovou část - Možnost přenastavit režim činnosti AP do režimů: uživatelský přístup, monitor s/nebo spektrální analýza - Automatické mapování síťové topologie - Webové rozhraní pro administraci - Požadována správa zařízení pomocí dohledového a konfiguračního nástroje běžícího ve virtualizaci, který umožňuje dlouhodobé sbírání statistik (v jednotkách let) provozu a logování (z podhledu Wi-Fi infrastruktury i na úrovni připojených klientských zařízeních), možnost vytváření rozsáhlých reportů o provozu v síti a jejich pravidelné rozesílání emailem, centrální konfigurace a dohled všech připojených prvků, Emailové/SMS notifikace v případě zaznamenání problémů na Wi-Fi infrastruktuře |  |  |  |  |
| 9. Router/Firewall (1 ks) Požadované parametry: - router 20 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA port, 16 x internal switch ports) s firewallem (funkce: web filteringu, antivirus, kategorizace webů, logování, vnitřní paměti min. 32GB, podpora 802.1x, atd.) - kompatibilita se stávajícím routerem Fortigate 100D - Min. Firewall Throughput 2.5 Gbps - Min. Firewall Throughput (Packets Per Second) 300 Kpps - Min. Concurrent Sessions (TCP) 2 Million - Firewall Policies - Min. IPsec VPN Throughput (512 byte) 1 380 Mbps - Min. Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000 - Min. Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 10,000 - Min. SSL-VPN Throughput 300 Mbps - Virtual Domains (Default / Maximum) 10 / 10 - High Availability Configurations - Podpora SSL Offloading - Integrace do sandboxingu - Podpora LACP protokolu - Možnost logování na lokální disk nebo na logovací server |  |  |  |  |
| 10. Switch (9 ks) Požadované parametry: 24G portový switch – 2x - Aktivní prvek s min. 24x 1000Gbps Ethernet rozhraními 1000BaseT a min 4x SFP+ (10Gbps) porty, Rack mount, L3 vrstva, tabulka MAC adres 16K - Podpora stackování (kruh a zřetězení) mezi dodanými switchi z důvodu použití sdružování min. 8 fyzických portů těchto switchů do skupin k propojení s dalšími aktivními prvky stávající infrastruktury pomocí LACP protokolu - Podpora Jumbo rámců, prioritizace paketů, statického a RIP routování - Podpora limitace propustnosti max/min na každý port - Přepínací kapacita 128 Gb/s - Podpora RestAPI a OpenFlow standardů - Podpora MLD snooping, IPv6 - ACL/QoS/routing - Podpora Energy-efficient Ethernet (EEE) - Podpora LLDP a LLDP-MED - Podpora Multiple Spannig Tree - Podpora Link Aggregation Control Protocol - Podpora VLAN min. 2000 aktivně využívaných - Podpora autentifikace pomocí 802.1X - Podpora VRRP protokolu - Ochrana před neověřenými DHCP servery - Správa pomocí HTTP/HTTPs, Local CLI/Telnet/SSH/SNMP, sFTP přístup pro přenos souborů - 5x2m Cat5E UTP patch cord - 1x1m Cat5E UTP patch cord - 2-port Stacking Module - 1.0 m Stacking Cable - 2-port 10Gb SFP+ Module - 10Gbps SFP+/SFP+ DAC (Direct Attach Copper) kabel 3m - pro redundantní připojení dvou serverů k těmto switchům a redundantním propojením nabízených switchů mezi sebou, tj. kompatibilní s nabízeným řešení serverů a aktivních prvků - Záruka na switch od jeho výrobce po dobu vlastnictví nabízeného produktu zadavatelem 8G portový switch– 4x - Aktivní prvek s min. 10x 1000Gbps Ethernet rozhraními 1000BaseT, Rack mount, L2 vrstva, tabulka MAC adres 16K - PoE+ (Power over Ethernet), QoS (Quality of Service) - Min. PoE+ výkon 65 W - Přepínací kapacita 20 Gb/s - Podpora Jumbo rámců, prioritizace paketů Layer3/4 - Podpora limitace propustnosti max/min na každý port - Podpora sFlow standardu - Podpora IPv6 - dual satck, mld snooping, QoS DHCPv6 ochrana - Podpora Energy-efficient Ethernet (EEE) - Podpora LLDP a LLDP – MED - Podpora MSTP - Podpora GARP - Podpora Link Aggregation Control Protocol - Podpora autentifikace pomocí 802.1X - Podpora port mirroringu - Integrace uložiště primárního a sekundarního firmwaru - Ochrana před neověřenými DHCP servery - Správa pomocí HTTP/HTTPs a Local CLI/Telnet/SSH/SNMPv3 v plném rozsahu funkcí, sFTP přístup pro přenos souborů - Dedikovaný seriový port pro správu - Záruka na switch od jeho výrobce po dobu vlastnictví nabízeného produktu zadavatelem 48G portový switch– 2x - Aktivní prvek s min. 48x 1000Gbps Ethernet rozhraními 1000BaseT, Rack mount, L2 vrstva, tabulka MAC adres 16K - PoE+ (Power over Ethernet), QoS (Quality of Service) - Maximální PoE výkon 382 W - Přepínací kapacita 104 Gb/s - Podpora Jumbo rámců, prioritizace paketů Layer3/4 - Podpora limitace propustnosti max/min na každý port - Podpora sFlow standardu - Podpora IPv6 - dual satck, mld snooping, QoS DHCPv6 ochrana - Podpora Energy-efficient Ethernet (EEE) - Podpora LLDP a LLDP – MED - Podpora MSTP - Podpora GARP - Podpora Link Aggregation Control Protocol - Podpora autentifikace pomocí 802.1X - Podpora port mirroringu - Integrace uložiště primárního a sekundarního firmwaru - Ochrana před neověřenými DHCP servery - Správa pomocí HTTP/HTTPs a Local CLI/Telnet/SSH/SNMPv3 v plném rozsahu funkcí, sFTP přístup pro přenos souborů - Dedikovaný seriový port pro správu - Záruka na switch od jeho výrobce po dobu vlastnictví nabízeného produktu zadavatelem 24G portový switch– 1x - Aktivní prvek s min. 24x 1000Gbps Ethernet rozhraními 1000BaseT a min 4x SFP, Rack mount, L2 vrstva - Přepínací kapacita 56 Gb/s - Podpora Jumbo rámců, prioritizace paketů Layer3/4 - Podpora limitace propustnosti max/min na každý port - Podpora sFlow standardu - Podpora IPv6 - dual satck, mld snooping, QoS DHCPv6 ochrana - Podpora Energy-efficient Ethernet (EEE) - Podpora LLDP a LLDP – MED - Podpora MSTP - Podpora GARP - Podpora Link Aggregation Control Protocol - Podpora VLAN min. 512 aktivně využívaných - Podpora autentifikace pomocí 802.1X - Podpora port mirroringu - Integrace uložiště primárního a sekundarního firmwaru - Ochrana před neověřenými DHCP servery - Správa pomocí HTTP/HTTPs a Local CLI/Telnet/SSH/SNMPv3 v plném rozsahu funkcí, sFTP přístup pro přenos souborů - Dedikovaný seriový port pro správu - Záruka na switch od jeho výrobce po dobu vlastnictví nabízeného produktu zadavatelem |  |  |  |  |
| 11. Rozvaděč (1 ks) Požadované parametry: - rozvaděč s nosností min. 200kg, min. 22U, 19", min. hloubka 1000mm, s aktivní ventilací min. 3 ventilátory - přední i zadní kovové uzamykatelné perforované dveře |  |  |  |  |
| 12. NAS uložiště (1 ks) Požadované parametry: - NAS uložiště se 4 pozicemi pro HDD, min. 4 jádra CPU, CPU 64-bit, min. 4GB RAM, min. 1x eSATA port, min. 2x USB 3.0, 2xLAN; osazena 2x8TB SATA III disky s 256MB Buffer, min. 7200 ot. |  |  |  |  |
| 13. Implementace a doprava Požadované parametry: - Instalace v sídle školy - Napojení na stávající rozvody, jež jsou ve škole připraveny - V případě WiFi úprava koncové kabeláže dle potřeb a v souladu s analýzou pokrytí signálem WiFi - Otestování zálohy a obnovy celého systému - Test výpadku a ověření funkce redundantních zařízení (router, server,přepínač) - Zaškolení obsluhy (správce IT) - Jeden konzultační den po měsíci od dodání díla |  |  |  |  |
| Celkový soulad a standard konektivity |  |  |  |  |
| Nabídka je v souladu s technickým popisem požadovaného řešení, který je uveden dále v této příloze, a umožní dosažení všech cílových parametrů, které jsou v tomto popise uvedeny. Zajištění vnitřní konektivity školy musí splňovat Standard konektivity škol Integrovaného regionálního operačního programu - viz popis v další části této přílohy. |  |  |  |  |
| Ostatní požadavky |  |  |  |  |
| Bezpečnostní předpisy | Musí vyhovovat všem platným bezpečnostním normám a předpisům. |  |  |  |
| Doprava a manipulace | Součástí dodávky bude doprava, vyložení/složení, manipulace, dopravení zboží do určených učeben. |  |  |  |
| Montáž a instalace u objednatele včetně uvedení do provozu | Součástí dodávky bude montáž, instalace, konfigurace, uvedení do provozu dodávaného zboží včetně všech potřebných prací. Součástí dodávky bude zapojení všech prvků do relevantních školních sítí, odzkoušení všech funkcí. |  |  |  |

V ……….........………..dne ..........................

………………………………............			Podpis, razítko

Titul, jméno, příjmení

technickÝ POPIS POŽADOVANÉHO ŘEŠENÍ

Technické parametry výchozího a cílového stavu školní síťové infrastruktury ZŠ Dany a Emila Zátopkových v Třinci

Aktuální stav konektivity

Aktívní prvky počítačové sítě

Switche - přepínače

Část stávajících switchů vyhovuje specifikaci výzvy č. 47. Je potřeba vyměnit nedostačující páteřní prvky za adekvátní L3, L2 switche s požadovanými vlastnostmi dle výzvy. Dále je potřeba vyměnit nevyhovující podružné switche.

Router - směrovač

Škola disponuje routerem, vyhovujícím výzvě č. 47, který je klíčovým prvkem pro funkčnost celé počítačové sítě včetně spojení do Internetu (WAN).

WiFi AP – přístupové body WiFi sítě

Stávající zařízení WiFi sítě nevyhovuje výzvě č. 47 z pohledu udržitelnosti životnosti výzvy, stávající řešení nemají dostatečnou HW podporu. Stávající AP jsou již po záruce.

Server

Škola vlastní jeden server, jehož stáří je více než 6 let. Server je pro realizaci projektu nevyhovující.

RACK - rozváděč

Kapacita stávajících racků je nedostatečná.

NAS

K dispozici 1xNAS s nedostatečnou kapacitou diskových zařízení.

Licence

MS licence

Stávající licence pro Windows 2008 jsou nedostačující.

VMware

K dispozici je licence na VMware určených pro školní organizace s končící dobou platnosti v roce 2019 a jdou tedy nedostačující.

Antivirové řešení

Škola nedisponuje komplexním antivirovým řešením. PC jsou chráněna integrovaným antivirem společnosti MS. Další vrstvu zabezpečení tvoří router/firewall Fortigate 100D společnosti Fotinet s roční rozšířenou licencí zabezpečení.

Centrální správa a audit ICT prostředků

Škola nevlastní žádnou licencí pro centrální správu a audit ICT prostředků.

Schéma stávající topologie sítě.

Základ topologie sítě tvoří optické spoje mezi jednotlivými pavilony školy. V níže uvedeném schématu jsou zaznačeny červenými spoji. Zbylé přepínače jsou připojeny metalickým spojem UTP CAT 5E k páteřním přepínačům. Součást topologie dále tvoří 24 AP Unifi rozmístěné po celé škole, připojené k páteřním přepínačům.

Navrhované řešení

Aktívní prvky počítačové sítě

Switche - přepínače

Je potřeba vyměnit nedostačující páteřní prvky za adekvátní L3, L2 switche s požadovanými vlastnostmi dle výzvy. Dále je potřeba vyměnit nevyhovující podružné switche. Nové páteřní switche zapojit ve stack modu, pro vysokou dostupnost, ve kterém budou fungovat jako jeden virtuální switch.

Router - směrovač

Škola disponuje routerem, vyhovujícím výzvě č. 47, který je klíčovým prvkem pro funkčnost celé počítačové sítě včetně spojení do Internetu (WAN). V případě výpadku tohoto prvku by bylo problematické obnovení funkčnosti sítě, proto navrhované řešení musí obsahovat redundanci zařízení.

WiFi AP – přístupové body WiFi sítě

Nově navrhované prvky musí splňovat podmínky odpovídající minimálnímu standardu konektivity. AP musí bezpečně pokrýt všechny prostory školy. Součásti nabídky musí být rovněž management AP a zařízení připojujících se prostřednictvím WiFi do vnitřní sítě a Internetu.

Server

Navrhované řešení musí obsahovat minimálně 2 fyzické servery s podporou a plným využitím hardware zdrojů pomoci virtualizační platformy, jež umožní snadnou zálohovatelnost a obnovu všech virtuálních serverů. Na každém serveru poběží virtuální instance operačních systému Windows Server Standard 2016 s replikovanou MS AD a s RADIUS serverem pro autentifikaci uživatelů do počítačové sítě. Dále na serverech budou spuštěny další virtuální instance pro management serverů, a dalších instance potřebné pro provoz sítě. Servery musí umožnit rozšíření o další komponenty s ohledem na budoucí nárůst požadavků na HW zdroje jednotlivých serverů.

RACK - rozváděč

Nové servery budou umístěny mimo hlavní rozvaděč, proto je potřeba je umístit do nového rozváděče s patřičným chlazením.

NAS

Zálohování bude probíhat na NAS zařízení umístěné v LAN síti.

UPS

Pro nové navrhnuté IT prostředky je potřeba zajistit adekvátní záložní zdroje napájení pro regulérní vypnutí serverů v případě výpadku.

Licence

MS licence

Navrhované řešení bude obsahovat správně za licencované servery pro MS AD. Zabezpečení sítě bude zahrnovat instalaci adekvátních serverových rolí a služeb s ohledem na požadavky konfigurace serverových počítačových operačních systémů. Jednotlivé virtuální stroje budou z důvodu zabezpečení oddělené tak, aby role a služby vzájemně nekolidovaly. Toto řešení bude obsahovat z důvodu zabezpečení počítačové sítě klientské přístupové licence.

VMware

Navrhována virtualizační platforma bude postavena na řešení od společnosti VMware.

Antivirové řešení

Pro zabezpečení klientských stanic bude návrh obsahovat antivirové řešení s centrální správou, jelikož škola nyní nevlastní žádné antivirové řešení.

Zálohovací software

Pro zálohování je potřeba zajistit potřebné softwarové řešení vyhovující požadavkům školy s ohledem na nově plánovou IT infrastrukturu a dostatečnou kapacitou pro standardní růst kapacity zálohovaných dat.

Centrální správa a audit ICT prostředků

Návrh bude obsahovat adekvátní softwarové řešení pro požadavky správy a auditu ICT prostředků. Řešení musí zohlednit plánování rozpočtu pro budoucí nákup podpory pro technické problémy a aktualizace.

Schéma cílové topologie sítě.

Síťové řešení musí splňovat následující parametry:

Viz Cílový stav dle standardu konektivity škol.

Cílový stav konektivity dle standardu IROP

a) Konektivita školy k veřejnému internetu (WAN)

| Parametr dle standardu | Způsob naplnění parametru |
| --- | --- |
| Validující DNSSEC resolver na straně školy | Řešeno v rámci projektu pomocí nového routeru s firewallem a potřebnými funkcemi. |
| Podpora monitoringu a logování NAT (RFC 2663) provozu za účelem dohledatelnosti veřejného provozu k vnitřnímu zařízení | Řešeno v rámci projektu pomocí nového routeru s firewallem a potřebnými funkcemi, pomocí nového serveru (ukládání log dat na virt. server) a záložního zdroje. |
| Logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas – uživatel a to včetně ošetření v případě sdílených učeben (pracovních stanic apod.) | Řešeno v rámci projektu pomocí nového routeru s firewallem a potřebnými funkcemi, pomocí nového serveru (ukládání log dat na virt. server) a záložního zdroje. |
| Síťové zařízení podporující rate limiting, antispoofing, ACL/xACL, rozhraní musí obsahovat všechny potřebné komponenty a licence pro zajištění řádné funkcionality | Řešeno v rámci projektu pomocí nového routeru s firewallem a potřebnými funkcemi. |
| Zařízení umožňující kontrolu http a https provozu, kategorizaci a selekci obsahu dostupného pro vybrané skupiny uživatel (učitel, žák), blokování nežádoucích kategorií obsahu, antivirovou kontrolou stahovaného obsahu | Řešeno v rámci projektu pomocí nového routeru s firewallem a potřebnými funkcemi. |
| Možnost snadné/automatické rekonfigurace ACL/FW na základě identifikovaných útoků | Řešeno v rámci projektu pomocí nového routeru s firewallem a potřebnými funkcemi. |
| Podpora DNSSEC a IPv6 protokolů pro služby školy dostupné online | Řešeno v rámci projektu pomocí nového routeru s firewallem a potřebnými funkcemi. |

b) Vnitřní konektivita školy (LAN)

| Parametr dle standardu | Způsob naplnění parametru |
| --- | --- |
| Povinné minimální bezpečnostní parametry (bez ohledu na typ síťového připojení) |  |
| Monitorování IP (IPv4 a IPv6) datových toků formou exportu provozních informací o přenesených datech v členění minimálně zdrojová/cílová IP adresa, zdrojový/cílový TCP/UDP port (či ICMP typ) - RFC3954 nebo ekvivalent (např. NetFlow) – systém pro monitorování a sběr provozně-lokačních údajů minimálně na úrovni rozhraní WAN, ideálně i LAN) a to bez negativních vlivů na zátěž a propustnost zařízeni s kapacitou pro uchování dat po dobu minimálně 2 měsíců | Řešeno v rámci projektu pomocí nového routeru s firewallem a potřebnými funkcemi, pomocí nového serveru (ukládání log dat na virt. server) a záložního zdroje. |
| Povinné řešení systému správy uživatelů (Identity Management), tj. centrální databáze identit (LDAP, AD, apod.) a její využití pro autentizaci uživatelů (žáci i učitelé) za účelem bezpečného a auditovatelného přístupu k síti, resp. síťovým službám. | Řešeno v rámci projektu pomocí nového serveru. |
| Logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas – uživatel | Řešeno v rámci projektu pomocí nového routeru s firewallem a potřebnými funkcemi a nového serveru. |
| Povinné minimální parametry v oblasti pevné LAN |  |
| Minimální konektivita stanic a dalších koncových zařízení zařízení 100Mbit/s fullduplex | Řešeno v rámci projektu pomocí wIfi a nových switchů. |
| Strukturovaná kabeláž pro připojení pracovních stanic a dalších zařízení (tiskárny, servery, AP,…) | Řešeno v rámci projektu pomocí wIfi a nových switchů. |
| Minimální konektivita serverů, aktivních síťových prvků, bezpečnostních zařízení, NAS 1Gbit/s fullduplex | Řešeno v rámci projektu pomocí nového rozvaděče a nových switchů. |
| Páteřní rozvody mezi budovami v areálu realizovány prostřednictvím optických, metalických vláken popř. bezdrátovými spoji v licencovaném pásmu (povolení ČTÚ) | Splněno - optika mezi pavilony, metal. rozvod uvnitř pavilonu. |
| Aktivní prvky (centrální směrovače a centrální přepínače; L2 i L3) s neblokující architekturou přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 802.1X, radius based MAC autentizace,… | Řešeno v rámci projektu pomocí nových switchů. |
| Povinné minimální parametry v oblasti bezdrátových sítí (wifi) |  |
| Podpora mechanismu izolace klientů | Řešeno v rámci projektu pomocí nového routeru s firewallem a potřebnými funkcemi, pomocí přístupových bodů wifi vč. SW a pomocí nových switchů. |
| Návrh topologie wifi sítě a analýza pokrytí signálem počítající s konzistentní Wi-Fi službou ve v příslušných prostorách školy a s kapacitami pro provoz mobilních zařízení pedagogického sboru i studentů | Topologie wifi sítě a analýza pokrytí signálem |
| Centralizovaná architektura správy wifi sítě (centrální řadič, centrální management, tzv. thin access pointy, popř. alespoň centrální řešení distribuce konfigurací s podporou automatického rozložení zátěže klientů, roamingu mezi spravované access pointy a automatickým laděním kanálů a síly signálu včetně detekce a reakce na non-Wi-Fi rušení) | Řešeno v rámci projektu pomocí nového serveru, přístupových bodů wifi vč. SW. |
| Podpora protokolu IEEE 802.1X resp. ověřování uživatelů oproti databázi účtů přes protokol radius (např. LDAP, MS AD …) | Řešeno v rámci projektu pomocí nového rozvaděče, nového serveru, nového routeru a přístupových bodů wifi vč. SW. |
| Podpora standardu IEEE 802.11n a případně novějších (ac, ad), současná funkce AP v pásmu 2,4 a 5 GHz | Řešeno v rámci projektu pomocí nového serveru, přístupových bodů wifi vč. SW. |
| Podpora WPA2, PoE, multi SSID, ACL pro filtrování provozu | Řešeno v rámci projektu pomocí nového serveru, nových switchů, nového routeru a přístupových bodů wifi vč. SW. |
| Doporučené parametry |  |
| Minimálně pasivní zapojení do federovaného systému eduroam (www.eduroam.cz). Optimálně aktivní zapojení do systému eduroam, pro zajištění národní i mezinárodní mobility žáků a učitelů. | Bude hardwarově připraveno z komponent projektu. |

3) Další bezpečnostní prvky

| Parametr dle standardu | Způsob naplnění parametru |
| --- | --- |
| Identity management systémy (IDM) – systém správy identit, řízení životního cyklu uživatelů, integrace do provozních a bezpečnostních systémů | Umožní nový server se záložními zdroji umístěné v novém rozvaděči. |
| Centralizovaný autentizační systém napojení na systém správy identit (např. na bázi LDAP, AD, studijní a personální agendy apod.) | Umožní nový server se záložními zdroji umístěné v novém rozvaděči. |
| Řešení dočasných přístupů (hosté, brigádníci, praktikanti, zákonní zástupci, externí subjekty, blokace wifi v určitém čase) | Umožní stávající a nový router s firewallem, přístupové body wifi a nový server. |
| Systémy schopné detekovat nelegitimní provoz nebo síťové anomálie | Umožní nový router s firewallem. |
| Systémy vyhodnocování a správy událostí a bezpečnostních incidentů (log management, incident management) | Umožní stávající a nový router s firewallem a nový server. |
| Nástroje pro centrální správu a audit ICT prostředků | Umožní nový SW pro centrální správu a audit ICT prostředků. |
| Systémy zálohování a obnovy dat serverové infrastruktury | Umožní nové zálohovací zařízení a SW. |
| Systémy pro antivirovou ochranu zařízení, antispamovou ochranu poštovních serverů | Bude pořízen nový antivirový systém. |
| Zabezpečení přístupových protokolů (SSL/TLS) služeb (např. emailové služby, webové servery, studijní a ekonomické agendy) atp. | Řešeno v rámci projektu pořízením nového routeru s firewallem a potřebnými funkcemi. |
| Podpora vzdáleného přístupu (VPN) | Řešeno v rámci projektu pořízením nového routeru s firewallem a potřebnými funkcemi. |

3) Další technické a technologické aspekty cílového stavu

Navrhované řešení plně respektuje požadavky výzvy IROP a odpovídá požadovanému standardu. Současně řeší nedostatky výchozího stavu. Některé z požadovaných parametrů jsou již splněny a nejsou proto předmětem projektu. V rámci projektu budou vyměněny nedostačující páteřní a podružné switche za adekvátní L2, L3 switche s požadovanými vlastnostmi podle standardu. Navrhované řešení zavede centrální monitorovací systém se systémem pro protokolování událostí ze síťových prvků se záložním exportem na virtuální server (syslog). Budou pořízeny 2 nové servery vč. serverových licencí, umožňující autentifikaci uživatelů do PC sítě, management serverů, DNS server, DHCP server a další instance potřebné pro provoz sítě. Součásti serveru bude vhodný virtuální SW s možností zálohy a obnovy virtuálních strojů pro případ výpadku. Nové servery budou umístěny mimo hlavní rozvaděč, v novém odděleném rozvaděči s patřičným chlazením. Zálohování bude probíhat na novém NAS zařízení se zálohovacím SW, umístěném v LAN sítí. Návrh musí obsahovat pro nově navržené IT prostředky adekvátní záložní zdroje napájení pro regulérní vypnutí serverů v případě výpadku. Zabezpečení sítě bude poskytovat adekvátní SW licence. Zabezpečení klientských stanic bude řešeno vhodným antivirovým řešením s centrální správou. Pro zálohování dat navrhované řešení zajistí potřebné SW řešení vyhovující potřebám školy s ohledem na nově plánovanou IT infrastrukturu a dostatečnou kapacitou pro standardní růst kapacity zálohovaných dat. Součásti návrhu bude licence pro centrální správu a audit ICT prostředků. Stávající funkční a vyhovující síťové prvky budou zachovány.

Požadavek se týká prvků, přes které je veden veškerý provoz, resp. jde o centrální prvky. Podružné přepínače (chodbové, očebnové) musí splňovat pouze požadavek na neblokující architekturou přepínacího subsystému

Pasivním zapojením se rozumí poskytování služeb sítě eduroam na úrovni poskytovatele zdrojů – viz. http://www.eduroam.cz/_media/cs/cz_roam_policy_v2.0.pdf