Technická specifikace – Výměna interiérových dveří Domova Sosna

Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna stávajících dveří v Domově Sosna, která bude probíhat za běžného provozu. Dodavatel si před realizací přesně zaměří každý otvor dveří.

Povrchová úprava všech dveří bude 3D laminát. Dodavatel dodá kromě jedné výjimky všechny dveře s plnou výplní dle odstínu v položkovém rozpočtu, který si objednatel vybere ze vzorníku dodavatele. Týká se i štítků, klik a FAB s knoflíkem. Odstín štítků, klik a závěsů bude nikl. Provedení zakulacené.

U dveří s protihlukovou izolací bude dodána i padací lišta u podlahy. Požadované snížení hluku minimálně o 30 dB.

Minimální požadavky:

- demontáž a likvidace původních dveří a dřevěných zárubní v rozsahu dle položkového rozpočtu,

- demontáž stávajícího kování v 1 NP. (zámek, štítek, FAB, klika) a montáž do nových dveří

- stávající zámky mají tyto parametry:

- rozteč 90mm

- šířka zádlabu 20mm

- hloubka zámku 60mm

- oprava všech pantů stávajících ocelových zárubní (3 panty na křídle) – vyrovnání, zpevnění svarem po celé výšce pantu se zárubní,

- montáž nových ocelových zárubní dle položkového rozpočtu, v případě rozšiřování zárubní se jedná nenosnou betonovou příčku,

- očištění a 2x nátěr celé zárubně – dle vzorníku RAL (žlutá, zelená, modrá, hnědá), rychle schnoucí nátěr,

- montáž nových interiérových dveří v rozsahu dle položkového rozpočtu,

- finální seřízení dveří, zkracování dle výšky otvoru apod.

Ilustrační foto požadovaných štítků, klik a FAB s knoflíkem: