- TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projekt sadovnických úprav

Tělocvična u ZŠ a MŠ Třinec, Nádražní 10

OBSAH

- Základní údaje

  - Údaje o stavbě

  - Podklady pro zpracování projektu sadovnických úprav

- Popis území stavby

  - Charakteristika území

  - Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

  - Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

  - Požadavky na kácení dřevin

- Koncepce sadovnických úprav

  - Záměr

  - Vlastní řešení

    - Porostní skupiny

- Technické pokyny pro realizaci terénních a sadovnických úprav zemního valu

  - Příprava před založením kultury

  - Vlastní výsadba

  - Rozvojová péče

    - Údržba porostů dřevin

- Požadované úkony před započetím realizace

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

- 1.1 Údaje o stavbě

- Zakázka: Projekt sadovnických úprav v areálu ZŠ a MŠ Třinec, Nádražní 10

- Místo stavby: k.ú.Třinec 770892

- p.č. 232, 233/1, 240, 241, 242, 243/1, 245, 248

- Investor: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Projektant: Ing. Dawid Rusz

Projekční kancelář: ZELENÝ PROSTOR s.r.o. IČ: 29450080, Horní Lištná 7

1.2 Podklady pro zpracování projektu sadovnických úprav

- situační výkresy

- technické a průvodní zprávy

- znalecký posudek v oboru ochrana přírody, specializace dendrologie

2. POPIS ÚZEMÍ STAVBY

2.1 Charakteristická území

Charakteristika stavebního pozemku

Stavba se nachází v zastavěné městské části Třinec na pozemcích č.: 232, 233/1, 240, 241, 242/1, 242/2, 243/2, 242/2, 243/1, 245, 248; K.ú.: Třinec 770892. Vlastníkem objektů a pozemků je Město Třinec, Jablunkovská 160, 73961 Třinec. Na pozemcích se nacházejí objekty školy a mateřského školky. Jedná se o zastavěné území.

Staveniště se nachází v dobrém stavu bez viditelných překážek bránících provedení stavebních prací. Pozemek je rovinatý s občasnými mírně svažitými pasážemi. Plocha celého areálu je cca 1,5ha. Staveniště bude mít rozlohu 4500m2. Na daném území se nachází několik desítek vzrostlých stromu, ke kterým byl zpracován znalecký posudek viz. bod 2.2.

Přípojky nacházející se na pozemku budou přeloženy (horkovod, vnitřní rozvod vody, vnitřní splašková a dešťová kanalizace) popř. kapacitně navýšeny (elektro silnoproud, dešťová a splaškový kanalizace) a využity pro nové využití.

2.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Byly provedeny tyto průzkumy:

Dendrologický průzkum (Znalecký posudek č. 159-1 269/10, 8.12. 2010, Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.)

V posudku je provedena inventarizace a ohodnocení dřevin, které rostou v prostoru areálu školy Gustava Przeczka v místě uvažované přístavby. Bylo inventarizováno 12 stromů s obvodem kmene větším než 80 cm. Některé stromy byly dle posudku pokáceny.

Dendrologický průzkum (Znalecký posudek č. 200-2 518/16, 23.10. 2016, Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.)

V posudku je provedena inventarizace a ohodnocení dřevin, které rostou v prostoru areálu školy Gustava Przeczka v místě uvažované přístavby. Bylo inventarizováno 32 stromů s obvodem kmene větším než 80 cm. Při návrhu je uvažováno s vykácením 27 stromů jejíž hodnota je vyčíslena v posudku.

Inženýrskogeologický průzkum a hydrogeologický průzkum (jednoetapový, říjen 2016, č.: 2016 139 64 530 3802 1).

Provedenými vrty byla hladina podzemní vody v zájmovém území naražena v hloubkách od 2,0 do 3,2 m p.t. Na většině zájmového území se jedná o hladinu volnou. Svrchní část ověřeného geologického profilu tvoří vrstva antropogenních navážek. Zájmové území je tvořeno při povrchu převážně travnatou plochou s občasným výskytem vzrostlých stromů. Menší část je pak tvořena podlouhlou přízemní budovou a chodníkem. Vrty ověřená mocnost navážek se pohybuje od 0,4 do 2,1m. Zastižené navážky mají globálně charakter jílu štěrkovitého až jílu písčitého, hnědého, tuhého, klastika jsou tvořena především úlomky kamení a zbytků cihel a kusy betonů velikosti převážně 2-4cm, méně 4-7cm, ojediněle až 10-15cm. Vrtem J-4 pak byly ověřeny v hloubkovém intervalu 0,8-1,3m p.t. i navážky charakteru štěrku s příměsí jemnozrnné zeminy, hnědého, drobného až středního. Klastika jsou tvořena především úlomky kamení a struskou velikosti do 2 cm, méně 2-4cm. Pro zakládání projektované stavby jsou navážky vzhledem ke své nehomogenitě nevhodné – jejich charakteristiky neuvádíme. Kvůli jejich nehomogenitě a lokálnímu obsahu strusky předpokládáme, že navážky v prostoru budoucího půdorysu projektované tělocvičny budou odtěženy a nahrazeny vhodným materiálem. Ve smyslu ČSN 73 3050 řadíme zastižené navážky do třídy těžitelnosti 2-3. Štěrky byly zastiženy s výjimkou vrtu J-4 všemi provedenými vrty. Ověřená mocnost se tedy pohybuje od 0 do 2,5m. Zastižené štěrky jsou písčité, hnědé, většinou drobno až střednozrnné, se zaoblenými a polozaoblenými klastiky velikosti převážně do 2 cm, méně 2-4 cm, ojediněle až 10 cm. Štěrky jsou středně ulehlé, částečně zvodněné.

Z provedených vrtů vyplývá, že mocnost štěrkové vrstvy je směrem k východu redukována až v prostoru vrtu J-4 zcela vykliňuje. Granulometricky se jedná o zeminy tř. G3 – štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy.

2.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Na pozemcích zahrnutých v plánované výstavbě se nacházejí tato ochranná pásma:

Vedení Cetin – 1,5 m po stranách krajního vedení SEK

ČEZ Distribuce, a.s. - 1,0m na obě strany od krajního vedení sítě

SmVaK a.s. 1,5 m na obě strany od půdorysu vedení (ochranné pásmo)

Ochranné pásmo lesa – 50 m

Distribuce tepla Třinec – 2,5 m

2.4. Požadavky na kácení dřevin

Dřeviny budou vykáceny (viz. Dendrologický průzkum). Dle požadavků investora bude proveden dopřesňující dendrologický průzkum, který vymezí další kácení stromů. Kácení dřevin – samostatná PD – bude provedeno před zahájením stavby po vydání povolení. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu.

3. KONCEPCE SADOVNICKÝCH ÚPRAV

3.1. Záměr

Hlavní účel navrhovaného areálu je přístavba tělocvičny se zázemím a spojující chodbou ke stávající základní a mateřské škole. Základní provoz tělocvičny bude v dopoledních a odpoledních hodinách v pracovní dny (školní výuka). K přístavbě navazuje propojující zastřešený krček na budovu polské základní školy a budovu jídelny. Objekt české základní školy bude propojen s tělocvičnou krytým zastřešením.

Současně s návrhem přístaveb byly řešeny i venkovní prostory. V návaznosti na tvarosloví nové tělocvičny, byla vytvořena osa chodníku, propojující všechny budovy a poskytující místa k odpočinku.

Vzhledem k velkému množství stromů určených ke kácení byla vytvořená nová struktura stromových výsadeb.

Limitujícími prvky pro větší množství stromových výsadeb je hustá sít inženýrských sítí, nacházejících se na plochách určených k výsadbám. K stromovým výsadbám přibudou i okrasné záhony.

Druhová skladba vycházela z použití, v co největším míře, domácích druhů rostlin i s možností jejich částečné konzumace.

Doplňujícími prvky budou opěrné zídky sloužící i jako lavičky a vstupní brány. Ty mají funkci estetickou i didaktickou. Každá brána ponese jednu významnou myšlenku. ( zpracovala ředitelka školy Mgr. Anna Ježová)

1.motto: "Nikdy to nevzdávej!"

Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy się nie poddawaj.

2.motto: „Pečujme o svá těla - je to naše jediné místo k životu.“

Zadbaj o swoje ciało. To jedyne miejsce, jakie masz do życia.

3.motto: "Buď jiný, ne proto, aby ses odlišil, ale abys byl lepší."

Bądź inny, nie dlatego, by się odróżniać, ale by być lepszym.

4.motto: „Můžeš mít výsledky nebo výmluvy, nemůžeš mít obojí.“

Możesz mieć wyniki albo wymówki, ale nie możesz mieć obu tych rzeczy jednocześnie.

3.2. Vlastní řešení

3.2.1. Porostní skupiny

| Číslo | - | Vědecký název rostliny | - | Národní název rostliny | - | Nové |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Picea abies 'Cupressima' | - | smrk ztepilý | - | 8 |
| 2 | - | Juniperus sabina 'Tamariscifolia' | - | jalovec chvojka | - | 118 |
| 3 | - | Microbiota decussata | - | mikrobiota křižmovstřícná | - | 81 |
| 4 | - | Acer platanoides 'Emerald Queen' | - | javor mléčný | - | 8 |
| 5 | - | Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | - | habr obecný | - | 9 |
| 6 | - | Populus tremula 'Erecta' | - | topol osika | - | 7 |
| 7 | - | Prunus padus 'Watereri' | - | střemcha obecná | - | 5 |
| 8 | - | Quercus robur | - | dub letní | - | 2 |
| 9 | - | Tilia cordata 'Greenspire' | - | lípa srdčitá | - | 10 |
| 10 | - | Amelanchier ovalis | - | muchovník oválný | - | 3 |
| 11 | - | Aronia melanocarpa | - | temnoplodec černoplodý | - | 44 |
| 12 | - | Aronia melanocarpa 'Nero' | - | temnoplodec černoplodý | - | 1 |
| 13 | - | Caryopteris x clandonensis | - | ořechokřídlec clandonský | - | 82 |
| 14 | - | Cornus kousa | - | dřín japonský | - | 3 |
| 15 | - | Cornus mas | - | dřín obecný | - | 2 |
| 16 | - | Cornus stolonifera 'Kelsey' | - | svída výběžkatá | - | 76 |
| 17 | - | Hamamelis x intermedia 'Jelena' | - | vilín prostřední | - | 1 |
| 18 | - | Hamamelis x intermedia 'Ruby Glow' | - | vilín prostřední | - | 3 |
| 19 | - | Hydrangea aspera | - | hortenzie drsná | - | 55 |
| 20 | - | Hydrangea macrophylla 'Bluewave' | - | hortenzie velkolistá | - | 48 |
| 21 | - | Hydrangea paniculata 'Grandiflora' | - | hortenzie latnatá | - | 23 |
| 22 | - | Lonicera pileata | - | zimolez kloboukatý | - | 223 |
| 23 | - | Mahonia aquifolium 'Atropurpurea' | - | mahonie cesmínolistá | - | 57 |
| 24 | - | Prunus laurocerasus 'Caucasica' | - | střemcha vavřínová | - | 80 |
| 25 | - | Rosa ´The Fairy´ | - | růže | - | 86 |
| 26 | - | Sambucus nigra 'Black Lace' | - | bez černý | - | 3 |
| 27 | - | Sambucus nigra 'Laciniata' | - | bez černý | - | 26 |
| 28 | - | Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' | - | pámelník Chenaultův | - | 112 |
| 29 | - | Viburnum farreri | - | kalina vonná | - | 3 |
| 30 | - | Viburnum opulus 'Roseum' | - | kalina obecná | - | 27 |
| 31 | - | Viburnum 'Pragense' | - | kalina pražská | - | 51 |
| 32 | - | Fragaria vesca | - | jahodník obecný | - | 188 |
| 33 | - | Carex pendula | - | ostřice | - | 134 |
| 34 | - | Panicum virgatum | - | proso panenské | - | 275 |
| 35 | - | Pennisetum alopecuroides ´hamelm´ | - | vousatec | - | 180 |
| 36 | - | Pennisetum alopecuroides ´Japonicum´ | - | vousatec | - | 130 |
| 37 | - | Rodgersia aesculifolia | - | rodgezie | - | 97 |

- 4. TECHNICKÉ POKYNY PRO REALIZACI SADOVICKÝCH ÚPRAV

- 4.1.  Příprava před založením kultury

Před začátkem přípravy půdy je nutné provést kácení a odstranění určených dřevin.  Odstranit je třeba jak nadzemní tak i podzemní části. Po výkopech kořenů je zapotřebí terén srovnat. Pokud´ bude nutné, bude navezená kvalitní ornice.

Půda na záhonech bude upravena do 0,4m hloubky nakopáním. Do půdy bude zapracován kompost v dávce 0,02m3 na 1m2. Ve východní řešené ploše se nachází stará čistička odpadních vod. Je nefunkční a zasypaná štěrkem a sutinami. Před přípravou půdy je nutné odtěžit navážku do hloubky 1,5m a navést kvalitní vrstvou podorniční a orniční vytěženou ze stavby nové tělocvičny.

4.2. Vlastní výsadba

Výsev trávníku: Trávník bude založen výsevem do předem připravené půdy dle ČSN – DIN 18917 – Sadovnictví a krajinářství, zakládání trávníku. Pro výsev bude použita parková travní směs v množství 3 kg/ 100 m². K zlepšení kvality trávníku bude před výsevem do půdy dodán trávníkový substrát a trávníkové hnojivo v dávce 30g/m2.

Celková plocha trávníku je 1959m².

Výsadba keřů:  Pro výsadby keřů budou použity zdravé a vitální výpěstky v kontejneru objemu 2l – 5l , výšky 10-100cm. Výsadby budou provedeny do záhonů. Pro keře budou hloubeny jamky objemu do 0,02m3 – 0,5 s 50% výměnou půdy za kompost. Pro rychlý vývoj vysazených keřů budou do jamek aplikovány živiny ve formě tabletovaného dlouhodobě působícího hnojiva v dávce 2 ks na keř. Plocha výsadeb se přikryje netkanou geotextilií. Výsadby keřů budou opatřeny mulčováním drcenou kůrou, tl. 10-15 cm.

Výsadba stromů:  Pro výsadbu listnatých stromů budou použity sazenice s balem obvodu kmene 14-16cm u jehličnatých stromů bude výška 200 – 250cm. Výsadba bude provedena do jam ve tvaru komolého jehlanu o objemu 0,6m3 s 50% výměnou půdy za kompost. Výsadba stromů, vzhledem k čerstvému násypu zemního valu, musí nepodmíněně dbát na možnost sedání substrátu a související možnost utopení kořenového krčku. Do jam budou aplikovány živiny ve formě dlouhodobě působícího tabletového hnojiva v dávce 5ks na strom. Stromy budou obaleny jutou ve dvou vrstvách a kotveny třemi kůly. K výsadbě stromů musí být respektovány ochranná pásma inženýrských sítí. Po výsadbě budou stromy zality v dávce 100l/strom.

4.3 Rozvojová péče

4.3.1 Údržba porostů dřevin

-   Záhony

Po dvou letech od založení je doporučeno jarní plošné hnojení startovacím hnojivem pro okrasné dřeviny.

Jeli nutné doplnění vrstvy drcené kůry, aby její minimální tlouštka byla 8cm a maximální 15cm.

Celoročně udržovat záhony v odpleveleném stádiu.

- Keře

Provádí se u mladých keřů po výsadbě do dosažení plné funkčnosti na stanovišti, tzv. zakládací řez. Jeho cílem je podpora ujmutí rostliny a podpora jejího vývoje do požadovaného tvaru a funkce.

Nedílnou součástí údržby je zálivka, v suchých dnech je nutné keřům dodat vláhu 20l/kus.

- Stromy

Po výsadbě stromu je nezbytné provádět péči pro jeho aklimatizaci, přirozený vývoj a stabilizaci koruny a kořenového systému.

Zálivka - je nejdůležitější součástí povýsadbové péče. V letních měsících by neměla klesnout pod opakování 1x týdně. Na suchých stanovištích 3-5 dní.

Výchovný řez – provádí se 2-5 let po výsadbě, přičemž pomalu přechází do řezu udržovacího. Cílem výchovného řezu je dosáhnout druhově charakteristického tvaru koruny ošetřovaného jedince a připravit podmínky pro rozvoj koruny, typické pro daný taxon. Provádíme jej v předjarním období, nebo v období plné vegetace přičemž intenzita opakování je 1-4 roky, podle vývoje koruny.

- Okrasný trávník

Kosení - Po zakořenění travního osiva se provede první pokos, je li stéblo ve výšce zhruba 12-14 cm. Seč je na polovinu délky stébla. Další pokos se provádí na třetinové zkrácení stébla. Udržování délky stébla pro funkci tohoto charakteru trávníku je 3 cm

Hnojení – Pravidelný přísun živin je nezbytný pro vitalitu okrasného trávníku. Hnojení se provádí alespoň 2x do roka a to na jaře a na podzim, je totiž nutno vyhnout se stresovým situacím jako sucho, mráz, přísušky. Podle potřeby se dodává dusíkaté hnojivo pro růst a odnožování, zejména při blednutí.

Odplevelování – Je nutné provézt v závislosti na množství plevelného porostu. Při menším množství plevel zaniká častým pokosem. U většího zaplevelení se může použít  selektivní herbicid.

Prořez, Vertikutace – postupem doby dochází k nadměrnému utužení povrchu. V drnu se vytváří nepropustná vrstva plsti. Je proto nutno zamezit chřadnutí porostu prořezem, aby voda s rozpustnými živinami mohly pronikat ke kořenům trav. Po vertikutaci je dosáhnuto důkladného provzdušnění, prořezání a vyčesání drnu, což podporuje jeho odnožování a zahoustnutí. Provádí se aspoň 1 x ročně a to na jaře kdy trávník ještě nezačne plně růst. Druhý termín je od konce srpna do konce září.

5. POŽADOVANÉ ÚKONY PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE

Firma, která bude provádět realizaci se bude řídit normami spojenými se- „Zásadami ochrany stromů na staveništi“ –

- ČSN 83 9011 Práce s půdou

- ČSN 83 9061 Ochrana stromů,porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

- ČSN 73 3050 Zemní práce

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba

- ČSN 83 9041 Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu

- ČSN 83 9061 Ochrana stromů,porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

Třinci 25.11.2016                                            					vypracoval Ing. Dawid Rusz