Obsah:

A 1. IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  STAVBY, INVESTORA  A ZHOTOVITELE  PD	2

A 2. Opěrná zeď	3

A 3. Oplocení	4

A 4. Inženýrské sítě	4

A 5. Ostatní	4

# IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  STAVBY, INVESTORA  A ZHOTOVITELE  PD

Název díla:		Rekonstrukce zastávkového zálivu v Neborech u Školy vč. nástupiště a chodníku - DSP

Stupeň dokumentace:		Dokumentace pro stavební povolení

Stavební objekt :			SO 901 Opěrná zeď vč. oplocení

Místo stavby:				Třinec

Kraj:					Moravskoslezský

Katastrální území:			Třinec

Předpokl. termín realizace:		2015 – 2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objednatel:				Město Třinec

Jablunkovská 160

739 61 Třinec

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zhotovitel dokumentace:		UDI MORAVA s.r.o.

Sídlo zhotovitele:			Havlíčkovo nábřeží 38

702 00, Ostrava

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Opěrná zeď

Opěrné zdi úhlové jsou architektonicky velmi působivý prvek, který je vhodným doplňkem všech extravilánů a intravilánů. Úkolem těchto prvků je oddělit různé výškové úrovně terénu. Pohledová strana výrobku je opatřena profilovanou úpravou, která imituje povrch dřeva. Prvky jsou vyráběny v přírodní šedé barvě betonu.

Opěrné zdi úhlové vyráběny metodou vibrolitého betonu. Použitá technologie výroby opěrných zdí umožňuje vyrábět prvky vynikajících vlastností, s hladkým povrchem, vysokými pevnostmi a extrémní odolností proti působení vody a  chemických rozmrazovacích látkek. Opěrné zdi jsou vyráběny z  vysokopevnostního provzdušněného betonu pevnostní třídy C45/55 a vyhovují požadavkům stupně agresivity prostředí XF4, XD3 dle normy ČSN EN 206-1. V čerstvé betonové směsi je zaručen minimální obsah vzduchu ve výši 5%. Použitím vysokohodnotného betonu je dosaženo:

• vysoké pevnosti betonu v tlaku

• neobvykle vysoké pevnosti v tahu za ohybu

• extrémní odolnosti proti působení vody a chemických rozmrazovacích látkek

• minimální nasákavosti

• vysoké estetické kvality povrchů výrobků

Popis instalace

Opěrné zdi úhlové jsou navrženy jako zdi úhlové, eliminace a přenos vodorovných sil je zajišťována vahou zeminy dosypané na patu opěrné zdi, konstrukce je samonosná, není třeba zajišťovat dodatečné kotvení do svahu. Jednotlivé prvky se kladou na urovnaný zpevněný podklad. Opěrné zdi se kladou na sraz a  spojují se vzájemně pomocí hmoždinek, které jsou v  prvku zabudovány. V  zadní stěně prvku jsou zabetonovány dvě hmoždinky s vnitřním závitem Rd 8, které slouží k manipulaci s prvkem. K těmto otvorům je pomocí šroubů upevněno montážní lanové oko, které slouží k  uchycení montážních háků manipulačního prostředku. Systém je jednoduchý a velmi rychlý. Díky tomuto systému je možné osazovat opěrné zdi přímo z dopravního prostředku pomocí vhodného manipulačního prostředku, který osazuje prvky rovnou do požadované polohy.

Zemní pláň bude upravena ve sklonu cca 3% a na tuto pláň bude dosypána vrstva štěrkodrtě fr. 0-32. Součástí této vrstvy je i položení trativodu DN 100. Jako podkladní vrstva před položením dílců bude rozprostřena vrstva betonu C16/20 v tl. 250mm do které budou uloženy jednotlivé dílce. Betonové lože bude provedeno po vrstvách, kdy nejprve bude vytvořeny podklad v tl. cca 220mm a po cca jednodenním zatuhnutí bude do zbývající vrstvy v tl. 30mm uložena opěrná zeď.

V místě u vjezdu na školní pozemek nelze umístit dílec opěrné zdi z důvodu chybějící délky pro jeho osazení. Zbývající délku zdi, cca 300mm bude nutno vybudovat z betonové palisády uložení do betonu.

Vnitřní část úhlové zdi bude před zásypem doplněna o nopovou fólii pro zamezení příp. „vysypání“ zeminy přes spáry mezi prvky. Alt. lze spáry mezi prvky zdi utěsnit silikonovou výplní.

# Oplocení

Oplocení bude upevněno na ocelové sloupky, které budou zabetonovány do předem připravených betonových patek opatřených chráničkou pro následné uložení sloupků. Ocelové sloupky kruhového profilu 60mm budou opatřeny zinkovou ochranou a následně natřeny barvou zelenou v odstínu RAL 6024 (nebo bude upřesněna po dohodě s investorem). Sloupky budou opatřeny horní krytkou zamezující zatékání dešťových vod. Jako chránička pro následné zabetonování patek lze použít korugované potrubí DN 200. Potrubí – chránička bude následně sloužit pro přesné polohování sloupků oplocení.

Výplně mezi sloupky budou tvořeny rámy s žebírkovou výplní s velikostí ok 50x50mm. Rámy budou použity v parametrech 2000 x 1250mm. Uchycení ke sloupkům bude řešeno pomocí držáků plotových rámů. Rám nejblíže stávající brány při vjezdu na pozemek školy bude upraven dle skutečné potřeby (předpokládaná šířka bude 95cm).

Rozteče sloupků jsou přizpůsobeny parametrům rámů a držáků plotových rámů – 2,15m. Poslední pole je nutno upravit vzhledem ke zbytkové ploše mezi standardní roztečí navržených sloupků a stávající bránou na vjezdu na školní pozemek. Rámy s žebírkovou výplní budou rovněž opatřeny nátěrem zeleného odstínu RAL 6024. Umístění rámů by mělo být provedeno vzhledem k průběhu opěrných zdí s výškou nad hranou opěrné zdi cca 100.

Oplocení vedené mezi nástupištěm a budovou školky, v místě odstraněného úseku v délce 2,0m bude rovněž nahrazeno za nové. Oplocení bude s výplní s žebírkovým roštem, jako podezdívka bude použito betonových obrub 150x300x1000 uložených do betonového lože s opěrou.

# Inženýrské sítě

Všechny dotčené inženýrské sítě budou před započetím výkopových prací polohopisně a výškopisně vytyčeny. Výkopové práce v ochranných pásmech budou prováděny výhradně ručním způsobem, dále musí být splněny všechny podmínky dané dotčenými organizacemi. Organizací. Zejména budou dodrženy podmínky RWE vzhledem k vzdálenosti od stávajícího středotlakého plynovodu.

# Ostatní

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění prováděcích předpisů, českých státních norem, vzorových listů aj. Před zahájením stavebních prací zajistí investor vytyčení všech inženýrských sítí.

Zabezpečit zajištění organizací, řízení a kontrolu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a plnění požadavků v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., dále jen ZP, zákonem č. 309/2006 Sb. – o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při prací na staveništích a NV č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě a souvisejícími předpisy.

Zpracoval:

Ing. Michal Kreutz