- Úvod

Projektová dokumentace řeší technické a stavební řešení stavby přístřešku autobusové zastávky. Jako podklad byla použita PD zpracovaná pro obdobnou zastávku v r 1998. Podklad byl poskytnut objednatelem, jímž je MÚ Třinec. Jedná se o stavbu přístřešku autobusové zastávky, který je vyroben z ocelové konstrukce, do které je provedena cihlová vyzdívka vč. omítky. Střechu tvoří ocelová konstrukce z L profilů, pokrytá vlnitým ocelovým pozinkovaným plechem se sklonem. Odtok dešťové vody je zabezpečen žlabem a okapovou rourou v zadní části konstrukce. Horní, vnější část přístřešku je obložena dřevěným obkladem. Konstrukce přístřešku je zabetonována ve čtyřech patkách. Podlahu tvoří povrch se zámkové dlažby.

- Charakteristika stavby

Autobusová zastávka je z ocelové nosné konstrukce se zděnou výplní. Půdorysný rozměr je 2,0 x 3,0m s přesahem střechy v přední části o 770mm. Podchodná výška je 2,25m.

V autobusové zastávce je podél zadní stěny umístěna lavička, která je rovněž ocelové konstrukce a je přichycena na nosnou konstrukci zastávky. Opěradlo na zdi a část lavičky k sezení je zhotoveno z dřevěných hoblovaných latěk v délce 2,0m.

- Zpevněná plocha

Podlahu v autobusové zastávce a pod přístřeškem tvoří betonová dlažba. Zpevněná plocha je 10m2. Konstrukce podlahy je totožná jako plocha nástupiště.

Pro stavbu pochozí části chodníku bude použita následující konstrukce:

D2-D-1 CH (PIII)

Betonová zámková dlažba (šedá)                                            DL I 	            60 mm

Štěrkopískové lože (nejlépe frakce 4-8)        Edef,2 50Mpa          L 		 30 mm

Štěrkodrť 0-32 mm	  		      Edef,2 30MPa     	   ŠD 	            150 mm

……………………………………………………………………………………………….

Celkem									240 mm

- Zemní práce

Vlastní zemní práce jsou součástí přípravy území, dojde k odkrytí svrchní vrstvy zeminy v tl. min. 150mm v celé ploše. Výkop základových patek se provede ručně. Předpokládá se 3. tř. těžitelnosti zeminy a hladina spodní vody je pod její úrovní.

- Základy

Základové patky budou vybudovány vložením betonových rour do betonového lože na dně vykopané prohlubně. Betonové lože bude provedeno z betonu C16/20.

- Svislé konstrukce

Svislou nosnou konstrukci tvoří ocelová konstrukce s ukotvením do připravených betonových patek. Po vložení ocelových profilů do betonových rour, nudou tyto zality betonovou směsí (C16/20). Výplň tvoří zdivo z cihly duté dvouděrové nebo cihly plné pálené (případně i jiný vhodný typ)

- Zastřešení

Je provedeno pultovou střechou. Nosná část střechy je rovněž tvořena ocelovou konstrukcí, na kterou bude uchycen vlnitý plech (9,0m2)

- Úprava povrchů

Omítka vnitřní a venkovní stěny je vápenocementová se ztvárněným povrchem (proutěným koštětem, pryžovým kartáčem či válečkem). Barva bílá.

Obklad bočních stěn a předního přístřešku v horní části bude tvořen dřevěnými hoblovanými prkny na pero a drážku tl. 22mm. Dřevěný obklad je opatřen lazurovacím lakem s odstínem barvy „Palisandr“.Stejná povrchová úprava je provedena na dřevěných částech lavičky. Nosné stojky budou opatřeny nátěrem na kov v odstínu tmavě hnědém.

- Klempířské práce

Střešní podokapní žlab bude půlkruhového profilu o průměru 110mm v délce 3,0m. Odpadní roura bude profilu 70mm z pozinkovaného plechu tl. 0,6mm a délky 2,0m, ukončené výtokovým kolenem. Žlab i odpadní roura budou opatřeny nátěrem na kov v odstínu tmavě hnědém.

- Ostatní

Zhotovitel zabezpečí zajištění organizací, řízení a kontrolu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a plnění požadavků v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., dále jen ZP, zákonem č. 309/2006 Sb. – o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při prací na staveništích a NV č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě a souvisejícími předpisy.

Specifikace hlavního stavebního materiálu:

- Cihla dutá dvouděrová nebo CPP				315 ks

- Vápenocementová omítka					30m2

- Bet. roura DN 400mm, dl. 1m				4ks

- Bet. dlažba							10m2

- Vlnitý plech 							11,55m2

- Beton do patek + podkladní beton				2,8m3