Příloha č. 5 ZD

Technologický postup montáže plastových oken

Montáž plastových oken

Okna jsou z výroby zkompletována a seřízena na střední hodnotu. Jejich zabudování do stavby nevyžaduje zvláštní technické nároky, ale je nezbytně nutné dodržovat technologický postup, pečlivost a čistotu. Protože při zabudování může dojít k drobným nepřesnostem, je nutné po montáži provést dodatečné seřízení kování. Při montáži je možno okna osazovat do hrubého zdiva nebo do hotového ostění. Upevnění oken se provádí pomocí kotevních plechů které jsou dodávány v příslušenství dodávky. Ke kotvení je možno použít také turbošroubů či šroubů a hmoždinek. Při spojování plastových oken do sestavy (příp. prosklené stěny ) se jednotlivé prvky spojují prošroubováním přes profil rámu ve stejných vzdálenostech jako při montáži kotev oken do hotového ostění. Při osazování oken s výškou nad 1700 mm je nutno umístit na střed výšky po obou stranách rámu do montážní spáry pevnou nekovovou podložku, která zamezí prohnutí profilu rámu „do soudku“ po přitažení kotevních plechů do ostění. U jednokřídlých oken se vkládají mezi rám a ostění v horním rohu na straně kliky a v protějším spodním rohu na straně závěsů navíc distanční nekovové podložky, které zamezí pohybu rámu v ostění po zapěnění a odstranění montážních klínů. Rám musí být v těchto místech přes podložku pevně opřený o ostění. Opěrné podložky nesmí přečnívat přes rovinu rámu a po zapěnění se neodstraňují.

Montáž zahrnuje tyto pracovní operace

- vysazení křídla z rámu

- osazení kotev do rámu

- usazení rámu okna do ostění

- zaměření svislosti a vodorovnosti jednotlivých profilů rámu

- uchycení kotevních plechů do zdiva hmoždinkami

- montáž distančních podložek mezi rám a ostění uprostřed výšky rámu, nad klikou a pod spodním závěsem

- stabilizace rámu zpětným nasazením křídla nebo pomocí vzpěr

- kontrola dodržení vertikální i horizontální rovinnosti rámového profilu

měření ve třech bodech (výška i šířka u krajů a uprostřed) – tolerance ± 2 mm.

- vyplnění spáry mezi rámem a ostěním izolačním materiálem

- opakovaná kontrola dodržení vertikální i horizontální rovinnosti

- uzavření vnější i vnitřní spáry kolem rámu trvale pružným tmelem

- osazení parapetu a provedení omítek

- očištění rámu

- zpětné nasazení křídla (v případě montáže /zapěnění rámu bez křídla)

- kontrola a seřízení kování

Osazení oken ve stavebním otvoru

Standardně se osazují vnější okraje rámu 150 mm od roviny vnější omítky, nebo pokud je ve

stavebním výkresu uvedena kóta osazení, osadí se rámy podle tohoto výkresu. V případě, že kóta osazení není v dokumentaci uvedena a určí ji stavbyvedoucí, je nutno provést o tom zápis do stavebního deníku. Okna se usazují do stavebního otvoru na podkladní profil, který je namontován při výrobě. Podkladní profil musí ležet na pevném podkladu. V případě, že je nutno okno podložit z důvodu potřeby vyrovnání výšky jednotlivých oken, provede se jeho ustavení na požadovanou výšku pomocí pevných nekovových podložek. Tyto ustavující prvky se po dokončení montáže neodstraňují! Okno musí být vždy usazené na pevné podložce. Umístění podkladních prvků se provádí v závislosti na šířce a typu okna. Do šířky 1000 mm včetně (jednokřídlové okno), se podkládá v rozích rámu. Okna o šířce větší než je tento rozměr se podkládají ve třech (nebo více) místech. Maximální rozteč podkladních bodů v tomto případě nesmí přesáhnout 600 mm. U dvou a vícekřídlých oken se svislým rámovým sloupkem se umisťují podkladní podložky vždy také pod tento sloupek!

Postup montáže :

- Vlastní osazení se zahájí přeměřením stavebních otvorů a stanovením výšky osazení oken v celé budově.

- Rámy se osadí kotevními plechy v počtu a roztečích.

- Okna se ustaví do ostění, provizorně zlehka uchytí klíny v rozích a zaměří svislost a vodorovnost jednotlivých profilů. Po obvodu okna (ve všech rozích, kolem svislých a horního profilu rámu) musí být spára min. 10 mm.

- Přes otvor v kotevním plechu se vyvrtá otvor pro hmoždinku a kotevní plechy se připevní do

hmoždinek pomocí vrutů. Při montáži lze použít také nastřelovacích hřebů. V případě montáže okna do hotového ostění se odstraní v místě kotevního plechu omítka do hloubky 10 – 20 mm a následně se připevní hmoždinkami.

- Umístění pevné nekovové podložky (u balk. dveří a oken výšky nad 1700 mm) do montážní spáry na střed výšky po obou stranách rámu (zamezí prohnutí profilu rámu „do soudku“) a stabilizačních podložek v horním rohu nad klikou a protějším spodním rohu na straně závěsů (u jednokřídlových oken).

- Překontroluje se znovu svislost a vodorovnost jednotlivých profilů, protože na tom závisí správná funkce kování a dobré utěsnění oken.

- Spára mezi oknem a ostěním (v celém obvodu okna) se bezezbytku vyplní polyuretanovou

montážní pěnou (v celé šířce rámu) Po vytvrzení montážní pěny se oříznou přetoky na úroveň rámu, případně se provede doplnění v místech kde není spára dostatečně vyplněna v celé šířce rámu (z vnější strany) a odstraní se montážní klíny. Vzniklé otvory se vyplní montážní pěnou (nepoužívat kousky zatvrdlé pěny). Pokud byly použity dřevěné upevňovací klíny na spodní straně okna, seříznou se na úroveň podkladního profilu nebo se nahradí pevnými nekovovými podložkami (musí být bez vůle!).

- Po vytvrzení montážní pěny se provede kontrola montáže rámu – měří se šířka otvoru v rámu nahoře, dole a uprostřed (u oken s měří stejným způsobem také výška otvoru). Naměřené rozměry musí být vždy stejné (tolerance je ± 2 mm).

- Provede se konečné zednické zapravení okna.

- Po zaschnutí malty se vyškrábne kolem rámu drážka na šířku 5 mm a do hloubky také 5 mm. Vzniklá spára mezi omítkou a rámem se vyplní akrylátovým tmelem, aby se zamezilo dodatečnému praskání omítky v místě styku s plastovým rámem. Po zatmelení spár a očištění se provede na sestaveném okně kontrola funkce a seřízení kování (viz návod na seřízení kování). Pokud jsou okna a balkónové dveře vybaveny skrytými pomocnými panty v kovací spáře na straně pantů je nutné provést seřízení také těchto prvků. Seřízení se provádí na dílu, který je namontovaný na křídle pomocí imbusového klíče č.4. Otáčením doprava se seřizovací díl vysouvá ze základní polohy – vůle se zmenšuje. Při správně provedené montáži rámu by měl být seřizovací díl vysunutý ze základní polohy cca 4 mm. Při seřizování je vždy nutno vyzkoušet, zda tento díl při zavření křídla správně najíždí na zaoblenou plochu protikusu na rámu (při otevření křídla v úhlu 45° by měla být mezera mezi hranou seřizovacího dílu a protikusem na rámu 2-3 mm).

- Na závěr montáže se nasadí krytky kování, krytky vodní drážky a našroubují kliky.

- Po dokončení zednického zapravení, nebo po provedení omítek je nezbytné co nejdříve odstranit ochrannou fólii.

leden 2018