TECHNICKÁ ZPRÁVA

dle zákona č. 146/2008 Sb.

- SO 101  Chodník

1. Identifikační údaje objektu

Název stavby:	Rekonstrukce chodníku včetně VO – ul. Dukelská č.p. 690-691, 692-693, Třinec

Místo stavby:	Třinec – Terasa, k.ú. Lyžbice, parc. č. 2457/1 a 2459

Investor:		město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČ 00297313

Stupeň PD:	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Projektant:		DELTA Třinec, s.r.o., Autobusové nádraží 534, 739 61 Třinec,

IČ 60778288, DIČ CZ 60778288

Autorizované osoby:		ing. Zbigniev Fukala, v seznamu autorizovaných osob ČKAIT č.1100470, autorizovaný technik  v oboru dopravní stavby – nekolejová doprava

Vypracoval:		ing. Zbigniev Fukala

2.	Stručný technický popis:

Předkládaný projekt je součástí žádosti o vydání stavebního povolení na akci „Rekonstrukce chodníku včetně VO – ul. Dukelská č.p. 690-691, 692-693, Třinec“. Jedná se o komunikace pro pěší tedy kategorie IV. třídy. Projekt řeší rekonstrukci dvou přístupových chodníků k obytným domům č.690-691 a č. 692-693 (úsek č. 1 a úsek č. 2) včetně spojovacího chodníku (úsek č. 3) nacházejících se na prostranství za obchodním domem PRIOR.    Rekonstrukce bude spočívat v rozšíření chodníků v úseku č. 1 a 2 ze stávajících 2m na 2,5m. Spojovací chodník bude mít šířku 2m. Délka rekonstruovaného úseku č. 1 je 102,87m, úseku č. 2 42,30m a úseku č. 3 pak 23,7m. V rámci rekonstrukce jsou započítané i odbočky do jednotlivých vchodů přilehlých obytných domů.

Území stavby je tvořeno z převážné části stávajícími chodníky, z menší části pak přilehlou travnatou plochou.

Součástí stavby je i rekonstrukce veřejného osvětlení spočívající ve výměně stávajícího osvětlovacího stožáru a výměně zemního vedení. Tato část tvoří samostatný stavební objekt SO 401 a není předmětem tohoto stupně projektové dokumentace.

Zemní práce a bourací práce

Stavba bude započata přípravou staveniště, součástí které je kácení zeleně zasahující bezprostředně do staveniště a bourací práce. Ze stromů bude skácena vrba, jejíž obvod ve výšce 1,3m je cca 1,9m. Z keřů se odstraní šeřík rostoucí oproti vchodu do domu s č.p 691.

V rámci bouracích prací bude v rekonstruovaných úsecích vybourána stávající betonová dlažba HBB/30/30/4 včetně lemujících záhonových obrubníků 6/25 a obrubník silniční 15/25. Dlažba bude odstraněna z plochy cca 388 m2, což představuje cca 15,52m3 betonu. Obrubníků 6/25 bude vybouráno cca 353m (cca 5,3m3) a obrubníků 15/25 cca 9,5m (cca 0,36m3). U obrubníku silničního je nutný odřez cca 20 cm asfaltu tl. 12cm přilehlého parkoviště, což je cca 0,29 m3.

Veškeré vybourané hmoty budou uskladňované na staveništi a následně odvezené na povolenou skládku např. Pinmark v Ropici.

Samotné zemní práce budou započaty odstraněním ornice tl. 20cm z plochy cca 225m2 (45m3). Na SO 101 připadá 189m2 (37,8m3 a na SO 401 36m2 (7,2m3). Pro zpětné zahumusování v rámci SO 101 cca 169 m2 a SO 401 36m2 ploch tl. 10 cm bude využito cca 20,5m3 ornice (SO 101 16,9m3 a SO 401 3,6m3).

Samotný výkop pro SO 101 bude o objemu cca 132,03m3. Pro úpravu terénu mimo zemní těleso chodníku (obsyp kolem obrub v rámci SO 101) bude požito cca 24m3 výkopové zeminy.  Ornice a výkopová zemina budou uložené na staveništi. Nevyužitý objem cca 108,03m3 výkopové zeminy bude odvezen na povolenou skládku Pinmark (do 15km). Nevyužitá ornice o objemu cca 24,5 m3 bude odvezena rovněž na tuto skládku, nebo bude použita na jiném místě, které určí patřičný odbor Měú Třinec.

U výkopových prací v blízkosti podzemních vedení je nutné dbát zvýšené opatrnosti a výkopy provádět ručně.

| Katalogové Číslo | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Množství odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | cca 50,8 t |
| 17 02 01 | Dřevo | O | cca 0,4m3 |
| 17 03 02 | Asfalt směsi neuvedené pod č. 170301(bez dehtu) | O | 0,18 m3 |
| 17 04 05 | Železo nebo ocel | O | - |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedená pod č. 170503 | O | cca 132,5m3 |

Veškeré odpady budou odstraňovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhláškou č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Vybourané stavební sutě – betonovou suť - skupina odpadu 17 01 01 a odstraněné živičné vrstvy - skupina odpadu 17 03 02 - se uskladní na povolenou skládku (např. Pinmark).

Pozn.:

Před zahájením výkopových prací je nutné provést vytýčení všech podzemních vedení nacházejících se v místě stavby. Jedná se o zemní vedení NN, vodovod, kanalizaci, horkovod, sdělovací telekomunikační kabely a vedení kabelové televize. Orientační průběh těchto sítí je zakreslen v koordinační situaci 1:250, č. výkresu B-33-16-2.

Po provedení výkopových prací na úroveň projektem předepsané pláně se provede její hutnění a to tak, aby na úrovni pláně pod první konstrukční vrstvou vozovky byl modul přetvárnosti Edef,2 = 45MPa. Poměr Edef2/Edef1 dle ČSN 72 1006 ≤ 4.

3.	Vyhodnocení průzkumů a podkladů:

- Za účelem zpracování PD byly použity následující podklady:

- Katastrální mapa

- Výškopisné a polohopisné zaměření provedené Třineckou geodetickou společností

- Výškový systém je Bpv, Souřadnicový systém je JTSK.

- Územní plán města Třinec.

- Vyjádření správců sítí

- Hydrogeologický průzkum vzhledem povaze stavby nebyl proveden.

4. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby:

V rámci prováděné rekonstrukce chodníků bude vyměněno i stávající veřejné osvětlení sloužící k nasvětlení předmětného chodníku.  Rekonstruované VO tvoří samostatný stavební objekt 401. Jelikož se jedná o objekt, jehož větší část je umístěna pod chodníkové těleso je nutné koordinovat stavební práce při realizaci obou objektů.

5. Návrh zpevněných ploch

Směrové a výškové poměry:

Rekonstruované chodníky tvoří 3 samostatné úseky. Délky úseku č. 1 je 102,87m, úseku č. 2 42,30m a úseku č. 3 23,7m. První úsek je veden od napojení na stávající chodník spojující ul. Seifertova s ul. Dukelská po přístupovou komunikaci k vinotéce Aurelius a čistírnu oděvů za OD PRIOR. Úsek č. 2 je veden od vchodu do obytného domu č.p. 691 po zmiňovanou komunikaci. Spojovací chodník je mezi km 0,065 53 úseku č. 1 a km 0,006 04 úseku č. 2.

Všechny úseky jsou vedené v přímém směru bez směrových oblouků. Šířka úseku č. 1 a č. 2 je 2,5m, úseku č. 3 pak 2m. S lemujícími obrubníky 8/25 (levostranná zapuštěná) je stavební šířka 2,66m respektive 2,16m. Obrubník pravostranný je vyvýšen o 6cm nad úroveň chodníku. Příčně je chodník spádován 2% směrem k pravému okraji ve směru staničení.

- Navržené nivelety upravují výškovou úroveň rekonstruovaných úseků chodníků. Navržená výšková úprava spočívá ve zvednutí nivelety o cca 10cm, čímž dojde ke zlepšení odtokových poměrů. Zmíněná výšková úprava je definována výškovými polygony se sklony podélných ramen u úseku č. 1 0,0%, -1,44% a -1,66%, u úseku č.2 +0,1%, -1,6% a -2,43% a u úseku č. 3 (spojovací chodník) -0,26%. Lomy výškových polygonů jsou zaoblené výškovými vypuklými oblouky. V úseku č. 1 se jedná se o oblouky s poloměrem R1.1=1000m a R1.2=2000m, v úseku č. 2 s poloměry R22.1=1000m a R2.2=2000m.

Šířkové parametry chodníku jsou v souladu s ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.

- Skladba chodníku:

Zámková dlažba šedá 			 	 	-   6 cm

Struskový podsyp fr. 4-8mm			 	-   4 cm

## Struskový štěrk  ø 32-64			   SŠ 	-  20 cm

∑ 30cm

Skladba byla určena na základě Technických podmínek TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. Určujícím parametrem při návrhu skladby byla skutečnost, že chodník může být občas pojížděn i motorovými vozidly záchranné zdravotní služby a vozy zimní údržby. Jedná se o vozidla do 3,5t. hmotnosti. Skladba vychází ze skladby D2-D-1-CH-PIII.

Chodník je z obou stran ohraničen obrubníkem 8/25 do betonového lože. Obrubník na levé straně ve směru staničení bude vyvýšen o 6 cm nad úroveň dlažby.

Terén kolem nových obrubníků bude upraven do vzdálenosti cca 0,5m od vnějších okrajů obrub. Úpravy budou spočívat v obsypu obrubníků výkopovou zeminou a rozhrnutím ornice tl. 10cm na ploše cca 168 m2.

U chodníku v úseku č.1 v místě styku se stávajícím parkovištěm lemující obrubník bude vyvýšen o 8cm. Za strany parkoviště bude osazen v úrovni vozovky parkoviště jednořádek ze žulové kostky 100/100/100 do betonu. Doasfaltování mezi kostkou a vozovkou parkoviště se provede Asfaltovou směsí ACO 11 tl. 6cm a šířky 10cm.

6. Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění

Povrchová voda z chodníku je odváděna prostřednictvím jednostranného příčného 2 % sklonu do přilehlého terénu a bude utrácena přirozeným zasakováním.

7. Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení 	pro provozní informace a dopravní telematiku.

Není předmětem této dokumentace.

8. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Tato stavba svým rozsahem a charakterem nevyžaduje zavádění zvláštních podmínek výstavby. Postup výstavby bude stanoven v harmonogramu postupu stavebních prací, který bude předán investorovi k odsouhlasení generálním dodavatelem stavby.

9. Vazby na případné technologické vybavení

Technologická zařízení nejsou předmětem této dokumentace.

10. Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 	rozhodujících dimenzí a průřezů

V rámci návrhu chodníku byl proveden návrh výškových úrovní v podélném a příčném směru. Byl rovněž proveden návrh skladby vozovky a to dle technických podmínek TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací.

11. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

Rekonstruované úseky chodníků svou úpravou splňují požadavky vyhlášky č. 398/2009Sb. Bezbariérové užívání staveb. Napojení rekonstruovaných části na chodník stávající a na příjezdovou komunikaci k vinotéce a čistírně oděvů je plynulé, bez výškových rozdílů. Jsou zde navržené varovné pásy šířky 40cm z reliéfní červené dlažby. Podélná pravostranná obruba je vyzdvižena o 6cm nad úroveň chodníků čímž tvoří přirozenou vodící linii. V úseku č. 1 v místě styku chodníku s přilehlým parkovištěm je stykový obrubník mezi chodníkem a parkovištěm vyzdvižen 8cm nad úroveň vozovky parkoviště. V tomto úseku chodník bude vybaven varovným pásem z červené reliéfní dlažby.

#### PD je vypracována v souladu s obecnými technickými požadavky dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb.

Vypracoval:	ing. Zbigniev Fukala

VÝPIS MATERIÁLŮ A PRACÍ

Odstranění ornice 20cm  							189m2 (37,8m3)

189m2x 0,20m = 37,8m3

Zpětné rozhrnutí ornice tl. 10 cm						cca 169m2 (16,9m3)

169m2x0,1 = 16,9m3

Plocha ohumusování viz. legenda ve výkrese A-33-16-2R

Odvoz ornice do 15 km 							20,9m3

37,8m3 -16,9m3

Osetí trávou								169m2

Výkopy 			 	 					132,03m3

Viz tabulka kubatur ve výkrese B-33-16-3R Příčné řezy

Zpětné použití výkopové zeminy 						24,00m3

Viz tabulka kubatur ve výkrese B-33-16-3R Příčné řezy

Odvoz výkopové zeminy do 15 km 					108,03m3

132,03m3 – 24,00m3

Vybourání obruby chodníkové 6/25					353m (5,3m3)

0,25x0,06x353m= 5,3m3 Délka odměřena elektronicky z výkresu A-33-16-2R

Vybourání obruby silniční 15/25						12m (0,45m3)

0,25x0,15x12m= 0,45m3 Délka odměřena elektronicky z výkresu A-33-16-2R

Rozebrání stávajícího chodníku z dlaždic HBB30/30/4	 		388m2 (15,25m3)

388m2 x 0,04=15,52m3

Plocha odměřena elektronicky z výkresu A-33-16-2R

Řezání asfaltu silniční pilou 				   		12m

Vybourání asfaltu tl. 12cm						cca 2,4m2 (0,29m3)

12m x 0,2m x 0,12m

Kácení vzrostlých stromů s obvodem kmene nad 80cm

včetně odstranění pařezů, rozřezání a odvozu		 		1ks

vrba

Odstranění křovin (solitérní šeřík) 					1ks

šeřík

Hutnění pláně 								cca 358m2

Odměřeno elektronicky v grafickém programu z výkresu A-33-16-2R

Obrubník chodníkový přímý 10/25 do betonového lože   			9,8m

Odměřeno elektronicky z výkresu A-33-16-2R

Obrubník chodníkový R=1m 10/25 do betonového lože   			2 ks

Obrubník chodníkový přímý 8/25 do betonového lože   			325,3m

22,7+1,8+17,2+46,8+2,2+15,3+3+24,8+97,7+93,8=325,3m

Odměřeno elektronicky z výkresu A-33-16-2R

Obrubník chodníkový R=1m 8/25 do betonového lože   			12 ks

Zámková dlažba tl. 6cm	 šedá (97mm x 197mm)				cca 426m2

viz. legenda výkresu A-33-16-2R

Zámková dlažba tl. 6cm	 červená reliéfní (197x97x60) 			6,5m2

Odměřeno elektronicky z výkresu A-33-16-2R

Předláždění stávající plochy ze zámkové dlažby				cca 1m2

Doasfaltování tl. 6cm ACO 11 podél řádku z žul kostek			1,2m2

12m  x0,1m

Žulová kostka 100/100/100 do bet. lože (jednořádek) (1m3x2,8t)		12m (1,44m2)

Struskový podsyp ø 4-8mm tl. 4cm pod dlažbu				17,3m3

432,5m2  x0,04m

Struska ø 32-64	(konstrukční vrstva chodníku)				cca 103m3

515m2 x 0,2m

Zařízení staveniště