TECHNICKÁ ZPRÁVA

- E – Zásady organizace výstavby (ZOV)

1. Identifikační údaje objektu

Název stavby:	Rekonstrukce chodníku včetně VO – přechod u ul. Kopernikova, č.p. 536, Třinec

Místo stavby:	Třinec – Terasa, k.ú. Lyžbice, parc. č. 2539 a 2561

Investor:		město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec,	 IČ 00297313

Stupeň dokument.:	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Projektant:		DELTA Třinec, s.r.o., Autobusové nádraží 534, 739 61 Třinec,

IČ 60778288, DIČ CZ 60778288

Vedoucí projektu:		ing. Zbigniev Fukala, v seznamu autorizovaných osob ČKAIT č.1100470, autorizace v oboru dopravní stavby – nekolejová doprava

Vypracoval:		ing. Zbigniev Fukala

- a)	Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění

Staveniště pro plánovanou výstavbu chodníku se nachází v centrální části sídliště Na Terase v prostoru mezi křižovatkou ul. Koperníkova a ul. Lidické a obytnými domy s č.p 536-538 za hotelovým domem STEELHOUSE. Dotčené budou pozemky s parc. č. 2539 a 2561. Oba pozemky jsou v majetku města Třinec.

Stavbou budou ovlivněné stávající stromy rostoucí na okraji staveniště. Na pravé straně ve směru staničení se jedná o javor s obvodem kmene ve výšce 1,3m 95cm, lípu s obvodem 125cm a katalpu s obvodem 65cm. Na téže straně se vyskytují i druhově blíže nespecifikované keře, které svým objemem zasahují do průchozího profilu chodníku. Na protilehlé straně, tj. levé ve směru staničení, se jedná o lípu s obvodem kmene ve výšce 1,3m 180cm a dvě okrasné jabloně s obvodem kmene 50cm. I na této straně se nacházejí keře zasahující do profilu chodníku. Jedná o tuji a třezalku. U keřů bude provedeno zastřihnutí problémových výhonů.

Staveništěm procházejí i podzemní inženýrské sítě. Jedná se o sítě, které jsou zakreslené v situaci stavby. Jejich zakreslení je vyneseno orientačně na základě vyjádření jednotlivých správců sítí. Vyjádření správců jsou:

- DISTRIBUCE TEPLA TŘINEC a.s. dle vyjádření zn. V058/2016 ze dne 2.8.2016 v zájmovém území se nenachází teplárenské zařízení – horkovod a kabely MaR v majetku DTT a.s..

- SmVaK a.s. dle vyjádření zn. 9773/V015078/2016/AUTOMAT ze dne 12. 7. 2016 dojde ke kolizi s vodovodním řadem DN 100 GG.

- RWE Distribuční služby, s.r.o. - dle vyjádření zn. 5001344667 ze dne 18. 07. 2016 se v blízkosti zájmového území určeném k výstavbě nachází provozované plynárenské zařízení ve vlastnictví nebo ve správě RWE GasNet, s.r.o.. Jedná se o plynovodní potrubí NTL.

- ČEZ Distribuce a.s. – dle vyjádření zn. 0100602962 ze dne 18. 7. 2016 se v zájmovém území nachází podzemní síť NN.

- Nej.cz s.r.o. – dle vyjádření č.j. TR 191/16 ze dne 28.7.2016 dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Nej.cz s.r.o..

- CETIN a.s. - dle vyjádření č.j. 660418/16 ze dne 18.7.2016 se v zájmovém území nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- NEHLSEN Třinec s.r.o. – dle vyjádření č.j. 89/16/VO ze dne 12.7.2016 dojde ke střetu s podzemním kabelovým vedením veřejného osvětlení ve správě Nehlsen Třinec.

Součástí staveniště jsou:

A	-	Mobilní hygienické zařízení typu TOI-TOI - 0,9x0,9m.

B	-	Mezideponie ornice – cca 45 m2.

C	-	Příjezd na staveniště a výjezd ze staveniště.

b)	Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel

Obě parcely č. 2539 a 2561, na nichž budou probíhat stavební práce  leží v k.ú. Lyžbice a jsou obě v majetku města Třinec. Stavba je omezena do prostoru samotného rekonstruovaného chodníku a přilehlého terénu tvořeného většinou travnatou plochou s vzrostlými stromy a okrasnými keři. Staveniště samotné tvoří kromě chodníku i zmíněné travnaté plochy, jejichž nezbytně nutná část bude dočasně využívána pro zařízení staveniště. Specifikace parcel s trvale zabranými zelenými plochami jsou uvedené v tabulce níže.

| č. parcely | vlastnická práva | zábor | druh pozemku | způsob využití | způsob ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m2] |  |  |  |
| 2539 | Město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město 739 61 Třinec | 45 | Ostatní plocha | Zeleň |  |
| 2561 | Město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město 739 61 Třinec | 1 | Ostatní plocha | Zeleň |  |

Rozsah staveniště je dán stavební čárou. Plocha je cca 330 m2. Ohraničení je navrženo červenobílou bezpečnostní páskou s instalovanými tabulemi se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Po dobu realizace stavby přístup k obytnému panelovému domu č.p. 536-538 bude ze směru od ul. Koperníkovy a ul. Lidické, k domu č.p. 539-540 pak pouze ze směru od ul. Lidické. Ze směru od křižovatky ul. Koperníkova a Lidická respektive přechodu přes ul. Koperníkova bude umístěna informační tabule se zákazem vstupu s určením náhradní přístupové trasy.

Bezpečnostní značení bude provedeno v souladu s NV č. 11/2002 Sb, ve znění NV č. 405/2004 Sb.

- c)	Zásady návrhu zařízení staveniště

Zařízení staveniště musí být řešeno v souladu s:

Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. ze dne 12. 12. 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Požadavky na zajištění staveniště musí být v souladu s přílohou č. 1, zejména pak:

-	Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob.

(staveniště bude ohraničeno červenobílou páskou).

-	Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 					nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 				části III. bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány.

-	Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení.  Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou 15) na vstup na staveniště.

-	Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení a během provádění prací je dodržuje.

- d)	Návrh postupu a provádění výstavby

Výstavbu bude provádět dodavatel stavby, jenž bude určen na základě výběrového řízení. Veškerý stavební materiál a výkopová zemina budou uskladňovány v 	 rámci staveniště na místech k tomu určených viz. E-34-16-1 - Situace ZOV . Prefabrikované výrobky, jako jsou např. obrubníky a dlažba, budou ukládány přímo na ploše chodníku. Pro uskladnění výkopové zeminy je určena plocha označená B. Výkopová zemina pro kabel VO bude ukládána podél výkopové rýhy pro snazší použití při zpětném zásypu kabeláže.   Sypké materiály budou přiváženy na stavbu v přesných termínech, dohodnutých s dodavatelem stavby.

- Stavební práce budou prováděny dle pracovního harmonogramu zpracovaného dodavatelem stavby. Harmonogram bude předložen investorovi a jim odsouhlasen před předáním staveniště.

- Samotné stavební práce budou zahájeny vymezením staveniště. Následně bude shrnuta ornice tl. 20cm. Následovat budou bourací práce spočívající v rozebrání dlážděného povrchu rekonstruovaného úseku chodníku včetně lemujících obrubníků a klepáče na koberce. Dalším krokem budou samotné výkopové práce na úroveň projektem předepsané úrovně pláně a výkop pro kabel VO a základy nových sloupů VO, uložení kabelu a zasypání výkopové rýhy. Pak bude provedeno hutnění pláně na Edef2=45MPa. V případě, že této hodnoty nebude možné dosáhnout, bude nutné v místech nevyhovujících hodnot odebrat nevhodné podloží a nahradit ho struskou fr. 0-64 mm.   Následně se provedou konstrukční vrstvy s lemujícími obrubníky, základy pro nové osvětlovací sloupy. Další fází budou terénní úpravy kolem obrubníků a osazení nových osvětlovacích těles.

- e)	Objekty které je nutné uvést samostatně do provozu

Stavba nemá objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu.

- f)	Možné napojení na zdroje

Nové osvětlovací stožáry budou napojené na stávající sloup VO u parkoviště za hotelem STEELHOUSE.

- g)	Možnosti nakládání s odpady ze stavby

V rámci zemních, bouracích a samotných stavebních prací vznikne stavební odpad, jako je beton, výkopový materiál, kovy apod.. uvedené v tabulce odpadů vzniklých při výstavbě.

- Přehled druhů odpadů vznikajících při výstavbě (dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se vyhlašuje Katalog odpadů)

| Katalogové číslo | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Množství odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | cca 17,3t |
| 17 02 01 | Dřevo | O | - m3 |
| 17 03 02 | Asfalt směsi neuvedené pod č. 170301(bez dehtu) | O | - m3 |
| 17 04 05 | Železo nebo ocel | O | 0,1t |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedená pod č. 170503 | O | cca44,1m3 |

Veškeré odpady budou odstraňovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhláškou č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Vybourané betony budou odvezeny k recyklaci (např. PINMARK v Ropici), ostatní materiály budou odváženy na skládky příslušné skupiny. Materiálové využití odpadů bude mít přednost před jejich uložením na skládku. Na staveništi nesmí být spalován žádný odpad.

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněné. Ke kolaudaci budou předložené doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné. Bude rovněž předložena evidence odpadů ze stavby.

- h)	Přístupy na staveniště

- Vjezd na staveniště i výjezd ze staveniště je pouze ze směru ul. Koperníkova, a to u křižovatky s ul. Lidickou v místě přechodu pro chodce přes ul. Koperníkovu. Po dobu trvání stavby je nutné vjezd řádně vyznačit a chodce informovat o možném pohybu vozidel stavby po chodníku u přechodu. Označení v situaci ZOV je písmenem C.

- i)	Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a okolí

Vzhledem k charakteru stavby staveniště bude ohraničeno červenobílou páskou s výstražnými cedulkami se zákazem vstupu na staveniště.

Při stavebních pracích bude dodržena norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při provádění samotných stavebních prací kmeny stávajících vzrostlých stromů, které můžou být poškozené stavební technikou (viz. výkres E-34-16-1Situace ZOV- 2x lípa, 1x javor a 1 x katalpa), budou proti poškození strojními mechanizmy chráněny prkenným obkladem do výšky min 2 m.

- j)	Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření

- U provádění výkopových prací pro VO v travnaté ploše mimo rekonstruovaný chodník, a to v případě, že výkopová rýha nebude zasypána a bude odkryta i po pracovní době, bude provedeno ohrazení výkopu dvoutyčovým zábradlím ve výši 1,1m. U výkopu v chodníku toto bude rýha kryta pochozím roštem nebo deskami bránícími pádu do výkopu.

- k)	Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm

- Staveniště se nachází v Třinci v centrální části sídliště Na Terase v prostoru mezi panelovými domy č.p. 536 - 538 a chodníkem u křižovatky ul. Lidické a Koperníkovy. Staveniště je přístupné z tohoto chodníku, který je u křižovatky vyústěn na ul. Koperníkovu v místě přechodu pro chodce. Staveniště je pro stavební techniku přístupné z této ulice pouze v místě zmíněného přechodu. Po dobu trvání stavby je nutné vjezd řádně vyznačit a chodce informovat o možném pohybu vozidel stavby po chodníku u přechodu.

Území stavby je bezprostředně napojeno na stávající chodník vedoucí kolem ul. Koperníkovy a na chodník vedoucí podél domů č.p. 536 - 538 propojující zmíněný chodník s parkovištěm za hotelem Steelhaus.

Po dobu realizace stavby přístup k obytnému panelovému domu č.p. 536-538 bude ze směru od ul. Koperníkovy a ul. Lidické, k domu č.p. 539-540 pak pouze ze směru od ul. Lidické. Ze směru od křižovatky ul. Koperníkova a Lidická respektive přechodu přes ul. Koperníkova bude umístěna informační tabule se zákazem vstupu s určením náhradní přístupové trasy.

- Vstup na staveniště pro chodce, kromě pracovníků stavby, bude zakázán. Stávající pohyb chodců a osob se sníženou schopností pohybu a orientace na přilehlých chodnících nebude stavbou omezen. Po dobu přejezdu techniky přes chodník o přechodu přes ul. Koperníkovu budou chodci pozastaveni pracovníkem stavby.

l)	Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Stavební práce budou prováděny, v souladu s požadavky NV 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, Nařízením vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb., a dále pak s ostatními souvisejícími předpisy např. Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Vzroste-li počet zhotovitelů stavby je zadavatel stavby povinen postupovat v souladu s §14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP.

Zhotovitelé dále zajistí, že bezpečnost a ochrana zdraví jejich pracovníků při práci bude řešena s ohledem na rizika možného ohrožení jejich životů a zdraví, která se týkají výkonu jejich práce, ve smyslu ustanovení §101 - §104, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Všichni pracovníci, před započetím prací, budou prokazatelně seznámeni s organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména s riziky jimi vykonávanými pracovními činnostmi včetně opatřeními k jejich předcházení a s opatřeními pro případ zdolávání mimořádných událostí. Vzniknou-li rizika, která nebude možné odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, budou pracovníkům poskytnuty osobní ochranné pracovní prostředky v souladu s NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel stavby dále zajistí aby:

- před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení zhotovitel provedl odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje;

- po celou dobu provádění prací na staveništi byl zajištěn bezpečný stav pracoviště a dopravních komunikací;

- materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi neohrozily bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě v jeho bezprostřední blízkosti;

- zhotovitel přerušil práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem.

- v případě změny (v průběhu prací) povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, byly bez zbytečného odkladu provedené nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby.

Používání strojů a nářadí na staveništi

Před zahájením stavebních prací zhotovitel stavby seznámí ostatní zhotovitele s místními provozními a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných překážek. Zhotovitelé následně seznámí s výše popsaným své podřízené pracovníky před zahájením stavebních prací.

Při pojíždění nebo výkonu pracovní činnosti pomocí strojů zajistí zhotovitel dodržování odstupů od okrajů svahů a výkopů (viz. níže – výkopové práce), aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo ke zřícení stroje.

Zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce

Zhotovitelé stavebních, montážních, stavebně montážních nebo udržovacích prací zajistí aby:

- obsluha stroje zaznamenávala závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i střídající obsluha.

- stroj po ukončení práce byl zajištěn proti samovolnému pohybu v souladu s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce bude stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem.

- po ukončení práce a při jejím přerušení bylo proti samovolnému pohybu zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání.

- obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje.

- stroj byl odstaven na vhodném stanovišti, kde nebude zasahovat do komunikací, kde nebude ohrožena jeho stabilita a kde stroj nebude ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho okolí.

Zemní práce

Před zahájením zemních prací vytýčí zhotovitel stavby trasy stávajících inženýrských sítí, zejména sdělovacích a energetických vedení, vodovodní a kanalizační sítě včetně výškového vytýčení stavby dle situace a podélného profilu.

S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech budou před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět.

Před zahájením zemních prací určí zhotovitel stavby rozmístění stavebních výkopů a jam a určí jejich rozměry a způsoby těžení zeminy.

Výkopové práce

Výkopy budou prováděny strojně. V blízkosti IS a v jejich ochranných pásmech výkopy budou prováděny ručně. Okraje výkopu nesmí být do vzdálenosti 0,5 m zatěžovány. Sklon svahů výkopů pro VO je 1:0,25. Hranice smykového klínu s ohledem na soudržnost, úhel vnitřního tření a třídu zeminy dle ČSN 73 1001 se stanovuje 0,5 m od hrany výkopu. Pojezd vozidel stavby a ukládání výkopku je možné pouze mimo oblast stanoveného smykového klínu tak, aby nedošlo k sesunutí stěn výkopu. Prostor smykového klínu výkopu se nesmí na povrchu terénu zatěžovat stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji, materiálem apod..

V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, budou prováděny výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli. Zhotovitel provádějící tyto práce přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením.

Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení technického vybavení, bude dodržovat dále tato opatření:

- vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, budou náležitě zajištěna,

- případné obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu bude ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo rozpojení.

Zhotovitel výkopových prací dále zajistí aby:

- při provádění výkopových prací se nikdo nezdržoval v ohroženém prostoru, zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.

- při ručním provádění výkopových prací byly fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly.

- větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, byly neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky budou z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu.

- po dobu přerušení výkopových prací byla provedena odborná kontrola a nezbytná údržba zábran a bezpečnostních značek, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů.

- mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků bylo prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb.

- zajištění stability stěn výkopů bylo provedeno dle přílohy č. 3 části V. k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

- svahování výkopů bylo provedeno dle přílohy č. 3 části VI. k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

- práce spojené s ruční přepravou zemin byly prováděny dle přílohy č. 3 části VIII. k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. nebo zasypány.

- Byly dodržovány podmínky pro stroje pro zemní práce stanovené v příloze č. 2 části II. k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Zhotovitel stavby zajistí, aby nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, byly zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. nebo zasypány.

Předpokládaná doba stavebních prací činí 60 pracovních dnů.  Celkový počet pracovníků na stavbě nepřekročí 10. Předpokládaný počet pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu činí 900 (počet pracovních dnů*počet pracovníků).  																										Vypracoval: ing. Fukala