TECHNICKÁ ZPRÁVA

dle zákona č. 146/2008 Sb.

- SO 101  Chodník

1. Identifikační údaje objektu

Název stavby:	Rekonstrukce chodníku včetně VO – přechod u ul. Kopernikova, č.p. 536, Třinec

Místo stavby:	Třinec – Terasa, k.ú. Lyžbice, parc. č. 2539 a 2561

Investor:		město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec,	 IČ 00297313

Stupeň dokument.:	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Projektant:		DELTA Třinec, s.r.o., Autobusové nádraží 534, 739 61 Třinec,

IČ 60778288, DIČ CZ 60778288

Vedoucí projektu:		ing. Zbigniev Fukala, v seznamu autorizovaných osob ČKAIT č.1100470, autorizace v oboru dopravní stavby – nekolejová doprava

Vypracoval:		ing. Zbigniev Fukala

2.	Stručný technický popis:

Předkládaný projekt tvoří podklad pro vydání stavebního povolení na akci „Rekonstrukce chodníku včetně VO – přechod u ul. Kopernikova, č.p. 536, Třinec“. Jedná se o komunikaci pro chodce spojující chodníkovou plochu před přechodem přes ul. Koperníkova s chodníkem vedoucím před panelovým obytným domem č. p. 536. Rekonstrukce bude spočívat v rozšíření stávajícího chodníku ze stávajících 2m na 2,5m. Celková délka rekonstruovaného úseku je 54m.

Území stavby je tvořeno z převážné části stávajícím chodníkem, z menší části pak přilehlou travnatou plochou.

Součástí stavby je i osazení nových osvětlovacích těles veřejného osvětlení. Tato část tvoří samostatný stavební objekt SO 401 a není předmětem této části projektu.

Zemní práce a bourací práce

Stavba bude započata přípravou staveniště, v rámci které je nutné vybourání stávající dlažby z betonových dlaždic HBB30/30/4 a lemujících obrubníků 6/25. Jedná se o cca 110m2 dlažby z dlaždic HBB 30/30/4 (4,4m3), 9,5m2 zámkové dlažby tl. 6cm (0,57m3) a cca 208 mb obrubníku 6/25 (3,12m3). Odstraněn bude i kovový klepáč na koberce.

Veškeré vybourané hmoty budou uskladňované na staveništi a následně odvezené na povolenou skládku např. Pinmark v Ropici. Vybouraná zámková dlažba bude zpětně použita k vydláždění nového chodníku.

Samotné zemní práce budou započaty odstraněním ornice tl. 20cm z plochy cca 96 m2 (cca 19,2m3). Jedná se o odstraněnou ornici z plochy cca 82m2 (16,4m3) v rámci SO 101 a odstraněnou ornici z plochy cca 14m2 (2,8m3)v rámci  SO 401. Pro zpětné zahumusování cca 71m2 plochy tl. 10 cm bude využito cca 7,1m3 ornice. Na SO 101 připadá cca 5,7m3 a na SO 401 cca 1,4m3.

Výkop pro SO 101 bude o objemu cca 38,4 m3. Pro úpravu terénu mimo zemní těleso chodníku (obsyp kolem obrub v rámci SO 101) bude požito cca 6,4m3 výkopové zeminy.  Ornice a výkopová zemina budou uložené na stavbě. Nevyužitý objem – cca 12,1m3 ornice a cca 32m3 výkopové zeminy bude odvezen na povolenou skládku Pinmark (do 15km). Alternativně ornice může být použita i na jiném místě, a to dle sdělení patřičným odboru Měú Třinec.

U výkopových prací v blízkosti podzemních vedení je nutné dbát zvýšené opatrnosti a výkopy provádět ručně , viz. jednotlivá vyjádření správců IS.

| Katalogové Číslo | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Množství odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | cca 17,3 t |
| 17 02 01 | Dřevo | O | - |
| 17 03 02 | Asfalt směsi neuvedené pod č. 170301(bez dehtu) | O | - |
| 17 04 05 | Železo nebo ocel | O | cca 0,1t |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedená pod č. 170503 | O | cca 44,1m3 |

Veškeré odpady budou odstraňovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhláškou č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Vybourané stavební sutě – betonovou suť - skupina odpadu 17 01 01 a odstraněné živičné vrstvy - skupina odpadu 17 03 02 - se uskladní na povolenou skládku (např. Pinmark).

Pozn.:

Před zahájením výkopových prací je nutné provést vytýčení všech podzemních vedení nacházejících se v místě stavby. Jedná se o zemní vedení NN, vodovod, kanalizaci, horkovod, sdělovací telekomunikační kabely a vedení kabelové televize. Orientační průběh těchto sítí je zakreslen v koordinační situaci 1:250, č. výkresu B-34-16-2.

Po provedení výkopových prací na úroveň projektem předepsané pláně se provede její hutnění a to tak, aby na úrovni pláně pod první konstrukční vrstvou vozovky byl modul přetvárnosti Edef,2 = 45MPa. Poměr Edef2/Edef1 dle ČSN 72 1006 ≤ 4.

3.	Vyhodnocení průzkumů a podkladů:

- Za účelem zpracování PD byly použity následující podklady:

- Katastrální mapa

- Výškopisné a polohopisné zaměření provedené Třineckou geodetickou společností

- Výškový systém je Bpv, Souřadnicový systém je JTSK.

- Územní plán města Třinec.

- Vyjádření správců sítí

- Hydrogeologický průzkum vzhledem povaze stavby nebyl proveden.

4. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby:

V rámci prováděné rekonstrukce chodníku bude realizována výstavby veřejného osvětlení sloužící k nasvětlení předmětného chodníku. Nové VO tvoří samostatný stavební objekt 401. Jelikož se jedná o objekt, jehož část je situována pod konstrukčními vrstvami chodníku je nutné koordinovat stavební práce.

5. Návrh zpevněných ploch

Směrové a výškové poměry:

Rekonstruovaný úsek tvoří dopravní pás délky 54m  určený pro pohyb chodců. Jedná se o úsek spojující chodníkovou plochu před přechodem přes ul. Koperníkova s chodníkem vedoucím před panelovým obytným domem č. p. 536. Rekonstruovaný úsek je rozšířen ze stávajících 2m (bez lemujících obrubníků) na 2,5m. S lemujícími obrubníky tl. 8cm je šířka 2,66m. Šířkové parametry chodníku jsou v souladu s ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.

- Trasa směrově je vedena v přímé a kopíruje trasu původního chodníku. V km 0,035 je na rekonstruovaný chodník napojen přístupový chodník k panelovému domu č.p. 539-540.

- Všechny obrubníky v místech napojení na stávající chodníky, které nepodléhají rekonstrukci, budou plynule navazovat na obrubníky těchto chodníků prostřednictvím oblouků s poloměry R=1m, R=2m a R=3m. Lemující obrubník 8/25 je na levé straně ve směru staničení vyzdvižen o 6cm nad úroveň přilehlé dlažby. Na straně opačné je obrubník zapuštěn. Srážková voda z chodníku bude odváděna příčným 2% spádováním přes zapuštěný obrubník do přilehlého terénu, kde bude utrácena přirozeným zasakováním.

- Výškový průběh nivelety je stanoven výškovým polygonem se třemi rameny. Vrcholy jsou zaoblené výškovými kruhovými oblouky s poloměry R=460m a R=525m.  Podélný sklon má hodnotu ve směru staničení +1,7%,-0,4% a -2,2%.

Skladba chodníku:

Zámková dlažba šedá 			 	 	-   6 cm

Pískové lože  					 	-   4 cm

Struskový štěrk  ø 32-64			   SŠ 	-  20 cm

∑ 30cm

Skladba byla určena na základě Technických podmínek TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. Určujícím parametrem při návrhu skladby byla skutečnost, že chodník může být občas pojížděn i motorovými vozidly záchranné zdravotní služby a vozy zimní údržby. Jedná se o vozidla do 3,5t. hmotnosti. Skladba vychází ze skladby D2-D-1-CH-PIII.

6. Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění

Povrchová voda z chodníku je odváděna do přilehlého terénu a bude utrácena přirozeným zasakováním.

7. Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení 	pro provozní informace a dopravní telematiku.

Není předmětem této dokumentace.

8. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Tato stavba svým rozsahem a charakterem nevyžaduje zavádění zvláštních podmínek výstavby. Postup výstavby bude stanoven v harmonogramu postupu stavebních prací, který bude předán investorovi k odsouhlasení generálním dodavatelem stavby.

9. Vazby na případné technologické vybavení

Technologická zařízení nejsou předmětem této dokumentace.

10. Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 	rozhodujících dimenzí a průřezů

V rámci návrhu chodníku byl proveden návrh výškových úrovní v podélném a příčném směru. Byl rovněž proveden návrh skladby vozovky a to dle technických podmínek TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací.

11. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

Rekonstruovaný úsek chodníku svou úpravou splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009Sb. Bezbariérové užívání staveb. Napojení rekonstruované části na chodníky stávající je plynulé, bez výškových rozdílů. Pro osoby slabozraké či nevidomé je vyzdvižena pravostranné obruba (ve směru staničení)  6cm nad úroveň chodníku, čímž vytváří přirozenou vodící linii.

PD je vypracována v souladu s obecnými technickými požadavky dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb.

Vypracoval:	ing. Zbigniev Fukala

VÝPIS MATERIÁLŮ A PRACÍ pro SO 101

Odstranění ornice 20cm  							82m2 (16,4m3)

82m2x 0,20m = 16,4m3

Zpětné rozhrnutí ornice tl. 10 cm						cca 57m2 (5,7m3)

57m2x0,1 = 5,7m3

Plocha ohumusování viz. legenda ve výkrese A-34-16-2R

Odvoz ornice do 15 km 							10,7m3

16,4m3 -5,7m3

Osetí trávou								57m2

Výkopy 			 	 					38,40m3

Viz tabulka kubatur ve výkrese B-34-16-3R Příčné řezy

Zpětné použití výkopové zeminy 						6,4m3

Viz tabulka kubatur ve výkrese B-34-16-3R Příčné řezy

Odvoz výkopové zeminy do 15 km 					32m3

38,4m3 – 6,4m3

Vybourání obruby chodníkové 6/25					208m (3,12m3)

0,25x0,06x208m= 3,12m3 Délka odměřena elektronicky z výkresu A-34-16-2R

Rozebrání stávajícího chodníku z dlaždic HBB30/30/4	 		110m2 (4,4m3)

110m2 x 0,04=4,4m3

Plocha odměřena elektronicky z výkresu A-34-16-2R

Rozebrání stávajícího chodníku ze zámkové dlažby tl. 6cm 		9,5m2 (0,57m3)

9,5m2 x 0,06=0,57m3

Plocha odměřena elektronicky z výkresu A-34-16-2R

Likvidace ocelového klepáče na koberce (tr. ø42,4x3,2 a ø51x4)		86,86kg

17,5m x 3,09kg + 7,5m x 4,37kg = 86,86kg

Hutnění pláně 								cca 169m2

Odměřeno elektronicky z výkresu A-34-16-2R

Obrubník chodníkový přímý 8/25 do betonového lože   			110,5m

53,5+20+37=110,5m

Odměřeno elektronicky z výkresu A-34-16-2R

Obrubník chodníkový R=1m 8/25 do betonového lože   			3 ks

Zámková dlažba tl. 6cm	 šedá (97mm x 197mm)				136,5m2

viz. legenda výkresu A-34-16-2R

Struskový podsyp ø 4-8mm tl. 4cm pod dlažbu				5,84m3

146m2  x0,04m

Struska ø 32-64	(konstrukční vrstva chodníku)				28,51m3

0,528m2  x 54m

Zařízení staveniště