SO 05  OZELENĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce:     		Úprava zahrady v přírodním stylu u MŠ Sosnová v Třinci

SO 05  Ozelenění

Objednatel:		Město Třinec

Zpracovatel:		Ing. Iva Škrovová, CAPREA – zahradní a krajinářské úpravy

Kamenka 41, 742 35 Odry

caprea.ova@seznam.cz,  mob. 603 110 497

Stupeň PD:		dokumentace pro provedení stavby

Datum:		srpen 2014

1.   Přesadby rostlin

Přesadby keřů jsou navrženy v případě demolice  bývalého pískoviště, které slouží jako zvýšený záhon s výsadbou keřů. Bude zrušeno a dřeviny přeneseny do deponie – pod stromy, dále je nutná pravidelná  zálivka a překrytí geotextilií.

Dále je navržena k přesadbě mladá sakura, která se nachází v místě, kde bude stát chýše. Kořenový bal bude obkopán – průměr balu cca 60cm, hloubka 50-60cm. Dřevina bude vyzvednuta, bal opatřen jutovým zábalem a strom bude založen do stínu s překrytím balu kůrou nebo zeminou. Nutná zálivka!

Přesadba vlastních rostlin na deponii:

smrk pichlavý, zakrslý, prům.1m, v=0,6m 2ks

Wajgelia	4ks

Cotoneaster  8ks

Pieris		2ks

Erica		6ks

Spiraea	6ks

Přesadba stávajícího stromu list.OK 12-14cm, bal 60cm

2.   Technologie výsadby

Výsadba živého plotu z keřů:

- jamky 30x30, 50% výměna,

- 3 tbl.hnojiva, zálivka 10 l / kus,

- Zálivka 5 l / saz.

- Mulčování povrchu tl.15cm

Keře budou vysazovány do připraveného zrytého pásu podél oplocení o šířce 1m, jamkovou výsadbou. Povrch bude zamulčován vrstvou 15cm štěpky nebo drcené kůry.

Materiál na živý plot:

- Lonicera caprifolium	10ks

- Pyracantha coccinea	5ks

- Wajgelia florida		4ks – vlastní z přesadby

Výsadba vřesovištních rostlin (Pieris, vřesovce):

- jamky 30x30, 100% výměna za rašelinu,

- Zálivka 5 l / saz.

- Mulčování povrchu tl.15cm

Výsadba stromu:

- Jáma 0,8x0,8x0,8m, 50% výměna půdy

- Trojitý kůl

- Zálivka 50 l /saz

- Tabletové hnojivo 10ks

- mulčování povrchu balu

Výsadba trvalek:

- jamka 20x20x20cm

- přihnojení NPK pohozem na povrch

- zálivka 10 l /m2

- mulčování povrchu štěpkou nebo kůrou  tl. 7cm

Sortiment trvalek 			Melissa			3ks

Mentha-3 kultivary		6ks

Origanum			3ks

Thymus-2kultivary		10ks

Artemisia 			3ks

Salvia off.-dva kultivary	6ks

Lavandula – 3 barvy	12ks

-mulčování kůrou tl.15cm-keře + strom:  			18m2

Tl.7cm - trvalky:   				20m2

3.   Založení trávníků

Trávník má dvě formy – parkový trávník a luční kvetoucí trávník.

Parkový trávník bude založen na nově upravených plochách a na plochách, poškozených stavbou.

Úkony:

- Jemné urovnání ploch

- Chem. Odplevelení ploch pro trávník

- Frézování

- Smykování

- uválení

- výsev trávníku parkového, rovina					501m2

Svah 1:2				180m2

Luční kvetoucí trávník bude založen na malé ploše mezi boční fasádou budovy a přístupovým chodníkem.

Úkony:

- Jemné urovnání ploch

- Chem. Odplevelení ploch pro trávník

- Frézování

- Smykování

- uválení

- výsev lučního kvetoucího trávníku, rovina			53m2