Úprava zahrady v přírodním stylu u MŠ Kopernikova v Třinci

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název stavby:    Úprava zahrady v přírodním stylu u MŠ Kopernikova v Třinci

Investor: 	Město Třinec, Jablunkovská 160. 739 61 Třinec

Zhotovitel	ing. Petr Ondruška, Dubnická dílna, ateliér krajinářské architektury

Člen ČKA vedený pod číslem 02 948  je držitelem autorizace pro obor Krajinářská architektura

Stupeň		Dokumentace pro výběr zhotovitele

Datum		srpen 2014

Obsah

Architektonické a stavebně technické řešení	3

SO 01 - Demolice a příprava území	3

Stávající inženýrské sítě	3

Ochrana stávající vegetace	3

Demolice části oplocení	3

Demolice zpevněných ploch	4

SO 02 – Stavební práce	4

Oprava stávajícího oplocení	5

Dodávka a montáž nového plotu	5

Zpevněné plochy – dlážděný povrch	5

Zpevněné plochy – mlatový povrch (MZK)	6

SO 03 – Herní a výukové objekty	6

Herní prvek „HRAD S DVĚMI VĚŽEMI“	6

Houpačka „HNÍZDEČKO“	7

Herní prvek „VĚŽ“	7

Herní prvek „TUNEL“	7

Herní prvek „SKLUZAVKA VE SVAHU“	8

Herní prvek „PÍSKOVIŠTĚ“	8

Herní prvek „VRBOVÝ TUNEL“ ; „VRBOVÁ CHÝŠE“ ; „ VRBOVÁ SPIRÁLA“	9

Herní prvek „PŘÍRODNÍ UČEBNA“	9

Učební prvek „PERGOLA“	9

Učební prvek „HŘIŠTĚ FERDY MRAVENCE“	10

Učební prvek „KVĚTUŠČINA ZAHRÁDKA“ a „ZAHRADA BABKY KOŘENÁŘKY“	10

Herní prvek „HMATOVÝ CHODNÍK“	11

Herní prvek „DOMEČEK SE STOLEM A LAVICEMI“	11

Herní prvek „OHNIŠTĚ S TOTEMEM“	11

Herní prvek „VEVERČÍ STEZKA“	12

Herní prvek „LANOVÁ PYRAMIDA“	12

Výtvarná úprava nového plotu	13

Další mobiliář	13

Herní plocha „VODNÍ HRA A STUDÁNKA VÍLY MODŘENKY“	13

SO 04 – Terénní a zahradnické práce	14

# Architektonické a stavebně technické řešení

Úprava zahrady mateřské školy u ul. Kopernikova v Třinci bude provedena v přírodním stylu.

Návrh vychází a respektuje zpracovanou a schválenou studii ing. Ivy Škrovové.

Mateřská škola u ul. Kopernikova se nachází v budově, která byla postavena koncem 70. Let 20.století. Jedná se o nízkou 1 podlažní budovu, která je obklopena zahradou. Na zahradu navazuje ze severní strany vzrostlý lesopark, z dalších světových stran obklopuje zahradu panelové sídliště a blízká ZŠ.

Na pozemku se nachází stávající herní plochy a zařízení. Zeleň zahrady je celkově málo udržovaná a sestává se z několika stromů, keřových skupin a trávníku.

Stav zařízení, ploch a herních prvků (kromě novějších) je na konci své fyzické i morální životnosti. Podrobně jej popisuje studie „Pohádková zahrada“ ze srpna r. 2013 (autorka ing. Škrovová).

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o její modernizaci. Po konzultacích s objednatelem a provozovatelem MŠ bylo rozhodnuto, že úprava bude provedena v přírodním stylu.

Předmětem projektu pro výběr zhotovitele je:

SO 01 – Demolice a příprava území

SO 02 – Stavební úpravy

SO 03 – Herní a výukové prvky

SO 04 – Terénní a zahradnické úpravy

## SO 01 - Demolice a příprava území

### Stávající inženýrské sítě

Před započetím prací je nutné vytýčit existující inženýrské sítě. Je nutné respektovat jejich ochranná pásma.

### Ochrana stávající vegetace

Stromy  - je nutné provést vymezení ochranného prostoru stávajících stromů, které nebudou odstraněny – ochranný prostor musí respektovat kořenový systém dřevin a nenižší větve koruny. V těchto prostorách musí být výkopové práce prováděny ručně a tak, aby nepoškodily hlavní kotevní kořeny. Více ….

- Trávník - před započetím zemních prací je nutné pokosit trávníky a provést skrývku ornice v tl. 100mm z míst, kde předpokládá pohyb techniky po volném prostoru. Plochy určené pro skrývku jsou vyznačené v situaci. Ornice bude uložena na hromady tak, aby nepřekážela stavebním pracím. Po ukončení instalace herním prvků a všech stavebních prací, bude ornice rozprostřena na místa, která je nutné zatravnit.

### Demolice části oplocení

Bude provedena demolice části stávajícího kovového oplocení, a to včetně kovových bran /viz situace/. Kovové části budou odřezány a transportovány ke šrotování. Betonové patky budou naloženy a odvezeny na skládku.

### Demolice zpevněných ploch

Stávající zpevněné plochy (asfaltové povrchy s betonovým obrubníkem) budou vybourány včetně podkladových vrstev a uloženy na skládku. Jednotlivé vrstvy (asfalt a podkladové štěrky) budou transportovány samostatně dle závazných předpisů skladování s těmito materiály. Předpokládá se 100mm vrstva asfaltu a 300mm vrstva podkladních štěrků. Nesmí dojít k poškození stávajících poklopů a ventilu, které se nacházejí v dlažbě.

Vrstvy:

V místech, kde bude provedena vozovka pro zatížení do 3,5t:

- 100mm asfalt

-  400mm podkladních vrstev

Celková hloubka výkopu – 500mm

V místech, kde se předpokládá pěší provoz a lehčí provoz

- 100mm asfaltu

- 200 mm podkladních vrstev

Celková hloubka výkopu 300mm

- Během prací je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a předpisy o ochraně zdraví.

- Stavba bude probíhat v průběhu provozu MŠ, a proto je nutné dbát zvýšenou pozornost koordinaci prací s provozem MŠ.

Nakládání s odpady:

Pro odstranění odpadu vzniklých v průběhu výstavby je nutné dodržovat Zákon č. 185/2001

Sb., O odpadech a s ním související předpisy. Jedná se zejména o Vyhlášky MŽP č. 381/2001

Sb. a č. 383/2001 Sb. Podle těchto vyhlášek se jedná o odpady zatříděné dle kódu druhu

odpadu (17 00 00) do skupiny Stavební a demoliční odpady. Pro budoucího dodavatele je

závazná evidence odpadu vzniklých v průběhu výstavby. V zásadě lze vyjmenovat základní

druhy odpadu při výstavbě včetně množství, které lze stanovit na základě předpokládané výše

ztratného. Tato hodnota se u stavebních materiálů tohoto druhu pohybuje v množství 1 až 1,5

% celkového množství stavebního materiálu. Při demoličních pracích lze celkem přesně určit

množství demoličního materiálu a provést zatřídění do skupin podle výše uvedené vyhlášky

MŽP. Pro dodavatele je závazná evidence těchto odpadu v průběhu výstavby a podrobnosti

nakládání s nimi. Veškeré doklady musí být přiloženy v žádosti o udělení kolaudačního

souhlasu. Stavební sut a další odpady, které je možno využít jako zdroj druhotných surovin –

recyklovat. Obaly od barev, ředidel, lepidel apod. musí být odstraněny jako nebezpečný

odpad.

V rámci kolaudačního řízení budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem, vznikajícím během stavby všem zúčastněným původcům odpadu, bylo nakládáno v souladu se zákonem č..185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

## SO 02 – Stavební práce

Cílem stavebních prácí je:

- Oprava ponechané části stávajícího oplocení, které ohraničuje MŠ ze severní části (od strany lesa).

- Dodávka a montáž nového plotu, včetně 3 bran.

- Dodávka a montáž zpevněných ploch, které budou umístěny na totožném místě, jako zpevněné plochy stávající.

Povrchem bude betonová dlažba o rozměrem 200*100, a to v tloušťce 80mm  a tloušťce 60mm – dle Výkazu výměr.

### Oprava stávajícího oplocení

- Odstranění náletových dřevin, které vrostly do konstrukce oplocení.

- Odstranění vrstev stávajícího nátěru

- Obroušení a opravu poškozených částí

- Nový základní nátěr

- Nový vrchní nátěr – 2 vrstvy v barevném odstínu, který určí AD

### Dodávka a montáž nového plotu

- Vyměření patek

- Vykopání šachet pro betonové patky

- Dodávka betonových sloupků 2000*15*15 – hladký vibrovaný armovaný beton /viz výkres/

- Sloupky oplocení budou z armovaných betonových sloupků 2000*15*15, které budou osazeny v betonových patkách rozměru 0.4x 0.4 x 0.6m. Vzdálenost sloupků bude cca  2,5.0m, podle potřeby může být tato vzdálenost upravena s ohledem na zalomení plotu, ap. Oplocení bude bez podezdívky. Vodorovné prvky v polích plotu budou provedeny z impregnovaných hranolků 80/100mm se šikmou horní plochou pro lepší odtok vody. Kotvení ke sloupkům bude pomocí ocelové pásoviny a šroubů.  Svislá výplň plotu bude z dřevěných impregnovaných hoblovaných latí 50x30mm  délky cca 1.35m s mezerou cca 20mm. Svislé prvky budou mít horní konec šikmo seříznutý pro lepší odtok vody. Tato úprava bude dohodnuta již u dodavatele latí, aby byla zajištěna impregnace šikmého řezu. Kotvení svislé výplně bude provedeno vruty se zápustnou hlavou 80x8mm. Celková výška oplocení bude cca 1.4m od okapového chodníku.

- V oplocení budou osázeny 3 brány obdobného provedení jako vlastní oplocení. Nosné prvky rámu budou z hranolků 100x80mm a 100x60mm. Křídla brány budou opatřena závěsy, uzavíracími mechanismy, zástrčemi, ve spodní části středních sloupků vratových křídel budou osazeny stavěcí šrouby, o které se budou křídla vrat opírat. Pro opření a zajištění křídel budou v chodníku a po stranách chodníku provedeny betonové patky s ocel. plotnami s otvory. Poloha patek bude upřesněna po osazení vrat. Závěsy vrat je nutno upravit tak, aby nebylo možné snadné vysazení vratových křídel. Pod oplocením bude proveden dlážděný pás z betonových dlaždic 300x300x40mm položených v loži tl. 100mm z drti fr. 0-4mm.

- Dřevěné prvky budou tlakově impregnovány a budou opatřeny nátěrem lazurovacím lakem – odstín, který zachová patrnou strukturu dřeva a je dostatečně odolný proti UV-záření.  Bude upřesněn AD. Ocelové prvky budou opatřeny venkovním syntetickým nátěrem se základní barvou a emailováním, světle hnědé barvy.

### Zpevněné plochy – dlážděný povrch

- Celý venkovní zahradní prostor je řešen jako bezbariérový a umožňuje pohyb po trávníku. Pouze v době podmočení pozemku je nutné k pohybu používat pouze zpevněné plochy.

- Na dotčených částech stávajících chodníků a zpevněných ploch je dbáno na to, aby výškové rozdíly mezi navazujícími plochami nebyly větší než 20mm. Podélné i příčné sklony chodníků nebudou přesahovat max. povolené hodnoty, tj. 8% pro podélný sklon a 2 % pro příčný sklon.

Dlažba bude uložena do zhutněných podkladových vrstev dle předpisu výrobce dlažby tak, aby zajistila nosnost automobilové techniky takto:

Dlažba tl.80mm zajistí provoz aut nad 3,5t celkové hmotnosti /viz situace/

Dlažba o tl.60mm zajistí provoz pěších a aut do 3,5t celkové hmotnosti /viz situace/

Dlažba bude vymezena betonovými obrubníky ABO 1000*250*100, do betonového lože B10 s opěrou. Spád dlažby bude repetovat stávající sklonitost a bude směřována od budov směrem do volných ploch. Kolem chodníku se provede ohumusování v šířce 1m na každou stranu. Niveleta chodníku kopíruje stávající upravený terén s převýšením max. 0,04 m a navazuje na stávající zpevněné plochy.

Vytýčení je ploch je součástí DRS.

### Zpevněné plochy – mlatový povrch (MZK)

MZK je navrženo v zadní části na vybouraných plochách s asfaltovým povrchem. Částečně bude upravena trasa komunikace a její šířka. Bude zúžena.

MZK nebude ukončena obrubníkem, ale jen zhutněnou patkou. Plochy budou mírně vyvýšeny nad okolní terén z důvodu dobrého odvodnění. Výškové uspořádání a vytýčení je součástí DRS.

Směs MZK bude nutné sestavit ze tří dále uvedených frakcí kameniva.

Frakce 0 - 4 mm …….50%

Frakce 4 - 8 mm …….30%

Frakce 8-16 mm …….20%

## SO 03 – Herní a výukové objekty

### Herní prvek „HRAD S DVĚMI VĚŽEMI“

Věková kategorie: 4+,

Minimální prostor: 14900*6100mm

Rozměr zařízení d.š.v.: 2700*11400*4300mm

Výška volného pádu: 1900mm

Dopadová plocha EN 1177: 65m2/tlumící materiál

Certifikát shody s normou: EN 1176-1;3

Sestává se z těchto dílů: skluzavka laminátová 1ks, obdélníková podesta 2ks, lanový most 1ks, tabule 2ks, šplahací lano 1ks, lezecí síť 1ks, lezecí stěna 1ks, šikmá rampa 1ks

Materiál:

Dřevěné části: trnovník akát, odkorněný, odbělený a obroušený.

Skluzavka: laminát

Lana: lano s ocelovým kordem a pp opletem

Plastové části: polyamid

Kovové díly: nerez ocel, žárově pozinkovaná ocel, hliník

Povrchová úprava: tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi – zdravotně nezávadná pro kontakt, splňující normy pro použití v dětských zařízeních.

### Houpačka „HNÍZDEČKO“

Věková kategorie: 3+,

Minimální prostor:  6000*2500mm

Rozměr zařízení d.š.v.: 3900*1300*1650mm

Výška volného pádu: 950mm

Dopadová plocha EN 1176:  - trávník/ udusaný povrch – -bude použitý těžený nedrcený křemenný kačírek fr. 4-8mm

Certifikát shody s normou: EN 1176-1;2

Sestává se z těchto dílů: houpací vyplétané hnízdo kruhového tvaru o průměru 1300mm zavěšené na oplétaných lanech mezi dvěma zapuštěnými kůly.

Materiál:

Dřevěné části: trnovník akát, odkorněný, odbělený a obroušený.

Lana: lano s ocelovým kordem a pp opletem

Plastové části: polyamid

Kovové díly: nerez ocel, žárově pozinkovaná ocel, hliník

Povrchová úprava: tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi – zdravotně nezávadná pro kontakt, splňující normy pro použití v dětských zařízeních.

### Herní prvek „VĚŽ“

Věková kategorie: 3+,

Minimální prostor: 14900*6100mm

Rozměr zařízení d.š.v.: 2700*11400*4300mm

Výška volného pádu: 1900mm

Dopadová plocha EN 1177: 65m2/tlumící materiál

Certifikát shody s normou: EN 1176-1;3

Sestává se z těchto dílů: čtvercová podesta 1ks, požární tyč 1ks, lezecí síť 1ks, lezecí stěna 1ks, šikmá rampa 1ks

Materiál:

Dřevěné části: trnovník akát, odkorněný, odbělený a obroušený.

Lana: lano s ocelovým kordem a pp opletem

Plastové části: polyamid

Kovové díly: nerez ocel, žárově pozinkovaná ocel, hliník

Povrchová úprava: tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi – zdravotně nezávadná pro kontakt, splňující normy pro použití v dětských zařízeních.

### Herní prvek „TUNEL“

Laminátová kanalizační roura o délce 40000mm a průměru 600mm. Roura bude uložena do zhutněného materiálu. Lože bude vytvořeno z písku. Roura se postupně zasype nekamenitou zeminou a bude se přiměřeně hutnit. Roura bude mít lícovaný okraj. Svah u vstupu do roury bude zabezpečen proti sesutí dřevěnou výdřevou (půlkulatina o průměru 100mm, tlakově impregnovaná).

### Herní prvek „SKLUZAVKA VE SVAHU“

Věková kategorie: 3-9let,

Minimální prostor: 730*430mm

Rozměr zařízení d.š.v.: 2700*11400*4300mm

Výška volného pádu: 1000mm

Dopadová plocha: pro výšku pádu do 1m – doporučený bezpečnostní povrch 8m2, pro výšku pádu do 1m 27m2 trávníku

Sestává se z těchto dílů: horní startovací plošina kotvená v terénu, skluzavka instalovaná na svah výška plošiny 200mm, pružná dojezdová plocha o rozměrech 800*600mm – dlažba tlumící pády o tl. min.60mm uložená do štěrkového podsypu a vymezeny gumovými obrubníky, které budou zapuštěny do úrovně terénu.

Výška konstrukce: dle profilu svahu, sklon svahu min.30°min.

Materiál:

Akátové a dubové broušené dřevo vyrobeno v souladu s ČSN EN 1176
certifikováno v SZÚ s. p. Brno
Bočnice skluzavek je zhotovena z dubového řeziva
ruční výroba
Vnitřní a povrchová úprava nezávadnými přípravky

Dřevěné části: trnovník akát, odkorněný a očištěný od zeminy a zbytků kůry, začištěný.

Kovové díly: nerez ocel, žárově pozinkovaná ocel, hliník

Povrchová úprava: tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi – zdravotně nezávadná pro kontakt, splňující normy pro použití v dětských zařízeních.

### Herní prvek „PÍSKOVIŠTĚ“

Věková kategorie: 3-9let,

Rozměr zařízení: dle dispozice

Okraj pískoviště se sestává:  z minimálně dvou řad vodorovně uložené kulatiny a celkové výšce 400mm, z toho min. 100m bude uloženo pod okolním terénem. Vodorovná kulatina bude vzájemně spojovaná závitovou tyčí krytou dřevěnou krytkou. V rozích bude kulatina spojena se svisle uloženou  kulatinou (min. průměr 200mm), o celkové výšce min. 700mm, z toho nad terénem bude min. 300mm

Dno pískoviště: min. 500mm pod okolním terénem, vyrovnáno a odděleno od rostlé zeminy použitými dlaždicemi 300*300-500*500 pro snadnější výměnu písku.

Materiál:

jasan/dub/ akát -  kulatina přírodní, odkorněná, očištěná

Písek : splňující normu pro použití v dětských zařízením (nespékavý)

Dřevěné části: jasan nebo modřín, odkorněný, obroušený.

Kovové díly: nerez ocel, žárově pozinkovaná ocel

Povrchová úprava: tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi – zdravotně nezávadná pro kontakt, splňující normy pro použití v dětských zařízeních.

### Herní prvek „VRBOVÝ TUNEL“ ; „VRBOVÁ CHÝŠE“ ; „ VRBOVÁ SPIRÁLA“

Věková kategorie: 3-9let,

Rozměr zařízení: dle dispozice

Sestává se z těchto dílů:

Materiál:

Vrbové pruty nesloupané nařezané a dodané v bezlistém stavu z vrbového prutníku, délka, min.2000mm a průměru na spodní hraně min 20mm, vázací páska zahradnická,

Technologie založení:

Hlavní konstrukce /cca 20-30mm/. Pruty budou v čelním pohledu tvořit lomený oblouk (z každé strany a vzdálenosti cca 1500mm proti sobě. Pruty zahrnuté spodní části cca 200mm pod úroveň terénu (ornice). V cca 100mm pod horním okrajem budou překřížené a připevněné zahradnickou bužírkou k vodorovné lískové tyči o průměru cca 200mm. Dále bude konstrukce propletena a zpevněna šikmo směrovanými pruty (zdvojenými) o průměru cca 100mm, které budou v místě křížení s hlavní konstrukcí vzájemně spojeny vázací zahradnickou páskou a vodorovně proplétanými pruty (slabší, aby se dalo s nimi snadno proplétat).

### Herní prvek „PŘÍRODNÍ UČEBNA“

Jedná se o zastřešenou stavbu (vnější rozměr 6000*4000mm). Výška hřebene střechy je 3800mm.

Střecha je sedlová a těmito rozměry: spodní hrana 6000*4000, výška střechy 1700mm. Má stanovitý tvar. Krov střechy nese 8 sloupků 120/120, které podepírají vaznice 120/120. Sloupky jsou zpevněné

Vaznice 120/120, sloupek 120/120, krokev 80/100, kleština 50/120, krov bude pokrytý hoblovanými fošnami tl.20mm. Krytina bude falcovananý plech. Barva a typ bude upřesněn v DRS.

Podlaha učebny bude vytvořena z dřevěných desek tl. 25mm na dřevěném roštu (hranol 80/80).

Do výšky 800mm bude od podlahy zábradlí – samostatný rám (trámek 80/80) vyplněný svislými fošnami 25/70), vše truhlářsky začepované. Tento díl bude vložen mezi nosné svislé sloupky.

Součástí vybavení je také sada 6 stolů a 12 lavic a 1 stolu samostatného o rozměrech 500*1300, který bude umístěn pevně.

Sada stolu a lavic se skládá z 1 stolu a dvou lavic. Tato sestava je určená pro menší děti. Výška stolu je 700mm, výška sedáku je 400mm. Rozměry stolu jsou 400*1000, rozměry sedáků je 200*1000. Celková půdorysná plocha sestavy je 1000*850mm.

Materiál pro stůl a lavice – hoblovaná fošna o tl.50mm, pro nosnou konstrukci bude použit trámek 50*80.

Vše začištěné a obroušené s povrchovou úpravou – 3 vrstvy tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi – zdravotně nezávadná pro kontakt, splňující normy pro použití v dětských zařízeních.

### Učební prvek „PERGOLA“

Jedná se o dřevěnou konstrukci z masivního dřeva o vnějších rozměrech 7000*3000. Celková výška je 2435mm. Pergola je umístěna v blízkosti „Přírodní učebny“ nad nové pískoviště, které mírně zastiňuje. Nosná konstrukce je z hranolu 120*120mm. Stínící část tvoří hranoly 50*120. Stínící část je lemována fošnou 20*110/120, které jsou spojené a tvoří obvodový plášť stínící části.

Nosné hranoly jsou zavětrovány. Podchozí výška pergoly je 2100mm, rozteč nosných hranolů 120/120 je 1675mm. Rozteč hranolů 50/120 je 840 event.770mm.

Nosné hranoly jsou fixovány ocelovým, žárově pozinkovaným trnem ve tvaru T, který je uložen v betonové patce 300/300/800. Konstrukce bude fixována na betonové patky kotevními prvky.

Součástí konstrukce je stínící plachta. Rozměry stínící plachty - 2700*7000mm

Materiálem je síťovina používaná k clonění je vyrobena z textilie s PVC zátěrem SIO – LINE opláštění z textilie 100% PES, oboustranně nánosovaná PVC, gramáž činí 250 g/m2, materiál M 5509 nebo M6602 – oboustranně lakovaný, samozhasitelný, clonící efekt 75%, možnost až 82%, odolný vůči UV záření a plísním (pevnost v tahu 1900 – 2250 N/5 cm, teplotní odolnost –30/+70°C). Třída hořlavosti je C3, možnost i třídy C1. Barevné provedení síťoviny bud vybráno AD.

Na pergole bude umístěna trvale, kromě zimního období. Plachta bude po obvodu vybavena kovovými očky, která umožní pohyb v lankovém systému pro stahování. Systém pro vedení a roztahování plachty je součástí dodávky pergoly. Musí umožnit demontáž plachty a nesmí podléhat povětrnostním vlivům.

Dřevo pro konstrukci pergoly bude impregnované proti hnilobě. Konstrukce bude povrchově upravena – 3 vrstvy tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi – zdravotně nezávadná pro kontakt.

### Učební prvek „HŘIŠTĚ FERDY MRAVENCE“

Jedná se o plochu, která navazuje na „přírodní učebnu“ a tvoří ji štěrkové plochy, menší valouny, cihly, špalky a špalíky dřeva, kůra stromů, větve a přírodní kmeny. Štěrková plocha je od okolního terénu oddělena do cca ½ zahloubenou kulatinou listnatých stromů. Na ploše se nachází také několik větších balvanů, které slouží k hrám a posezení. Balvany nesmí být ostrohranné a nad terén vystupují cca 1/3. Bude použita slezská droba nebo měkčí pískovec.

### Učební prvek „KVĚTUŠČINA ZAHRÁDKA“ a „ZAHRADA BABKY KOŘENÁŘKY“

Jedná se o několik ploch pro pěstování rostlin, které je možné i konzumovat., případně se dají využívat pro přípravu dárků apod. Plocha záhonů bude založena na stávajícím trávníku a to jeho sejmutím a doplněním kvalitní ornice v tloušťce 300mm. Pozemek je nutno předem velmi pečlivě odplevelit a prokypřit. Jednotlivé záhony jsou zpřístupněny po betonové plošné dlažbě 50*50*5 a 50*80*6, která bude uložena do štěrkového lože v tl. 100mm. Plocha bude doplněna o kompostér (o rozměrech 1009*1009*1000). Kompostér se skládá z hliníkového rámu výplní /viz ilustrační foto/. Dno kompostéru nebude dlážděné, pouze jeho okolí. Umístění kompostéru je rámcově určeno v místě, kde se dnes nachází rozrostlé keře. Ty jsou určeny ke zmlazení a částečně odstranění.

„Květuščinu zahrádku tvoří několik menších záhonů pro pěstování léčivých bylin na okraji plochy s herním prvkem „Xylofón“

##### Herní prvek „AKUSTICKÁ SESTAVA“

PŘÍRODNÍ XYLOFÓN

Jedná se o dřevěnou rámovou konstrukci.

Základní rám je vytvořený z přírodní kulatiny (event. štípané) z tvrdého dřeva listnatých stromů – jasan, dub, akát.

Rám bude zapuštěný do zemních patek o celkové hloubce 800mm. Kulatiny budou spojeny tesařskými spoji – zádlab a čep, čepované dřevěnými dubovými kolíky.

Stabilita rámu bude zpevněná vzpěrami, které budou uloženy na mírně vyvýšených kamenech. Pátka bude zaházena většími kameny a ručně dusaná.

Uvnitř rámu budou zavěšeny na hrubším konopném provazu různé předměty s akustickými vlastnostmi. Jejich výběr provede AD.

Dalším akustickým prvkem je sestava různě vysokých a silných štípaných desek z dřeva listnatých stromů – akát/ dub. Jejich výška bude různá. Budou upevněny v zemní patce do hloubky 0,6m

Celková délka tohoto prvku je 3m, předpokládá se cca 10-15 dřevěných desek o celkové délce 1000 – 1400mm.

Všechny prvky budou povrchově upraveny – 3 vrstvy tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi – zdravotně nezávadná pro kontakt, splňující normy pro použití v dětských zařízeních.

### Herní prvek „HMATOVÝ CHODNÍK“

Jedná se o pro rozvíjení motoriky a vnímání materiálu.

Chodník je 1m široký a je vymezený vodorovně uloženou dřevěnou oloupanou kulatinou z listnatých stromů o max. průměru 150mm a délce jedn. kusu cca 1000mm.

Tato kulatina bude ukotvena kovovými sponami do betonové opěry o rozměrem 300*150mm se štěrkovým podkladem frakce 8/16 (100mm). Mezi betonovou patkou a kulatinou bude štěrkový podsyp frakce 4/8.

Konstrukce chodníku:

180mm - materiály: (oblázky, valouny, cihelná dlažba, hrubá kůra, dřevěná kulatina o průměru do 50mm uložena kolmo na směr chodníku, žulové odseky, kačírek)

150mm - zhutněný štěrk fr. 8/16

Tyto materiály se budou střídat v délce cca 1500-2500mm.

Trasa chodníku je mírně zahnutá do křivky. Konstrukce chodníku bude mírně vyvýšena nad okolní terén.

### Herní prvek „DOMEČEK SE STOLEM A LAVICEMI“

Jedná se o přemístěný dřevěný domeček, který bude demontován a přemístěn dle situace na novou plochu.

Domeček bude uložen do zemních patek s udusaným štěrkopískem (patky 740*40*800).

K domečku bude na nově vzniklé mlatové ploše instalován zahradní stůl s lavicemi.  Jedná se o spojené lavice a stůl. Tato sestava je určená pro menší děti. Výška stolu je 700mm, výška sedáku je 400mm. Rozměry stolu jsou 500*1400, rozměry sedáků je 200*1400.

Materiál pro stůl a lavice – hoblovaná fošna o tl.50mm, pro nosnou konstrukci bude použit trámek 50*80.

Vše začištěné a obroušené s povrchovou úpravou – 3 vrstvy tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi – zdravotně nezávadná pro kontakt, splňující normy pro použití v dětských zařízeních.

Sestava bude ukotvena do betonové patky 500*200, kterou je nutné umístit min 100m pod terén. Plocha pod stolem bude vydlážděna dlaždicemi 40*40*5 bez obruby.

### Herní prvek „OHNIŠTĚ S TOTEMEM“

Ohniště bude vyskládáno z větších přírodních kamenů (cca 300*400mm) do kruhu.

Plocha pro sezení je kruhová o průměru cca 5000mm.

Plocha bude vytvořena z přírodního štěrku.

Konstrukce plochy:

20mm štěrkopísek 0/8

100mm hutněný štěrkopísek 4/8

100mm makadam 8/16

Plocha bude ohraničena bez obruby.

Součástí plochy je i tom „Moudré sovy“. Jedná se o výtvarný prvek o celkové výšce nad terénem 4000mm. Prvek bude vytvořen z dřeva listnatého stromu o průměru cca 300/400mm

Vrcholová část bude upravena do podoby sovy. Provede výtvarník. Plastika může být k totemu připevněna samostatně.

Totem bude povrchově upraven přírodní lazurou a to vodou ředitelným lakem 3 vrstvy, vše zdravotně nezávadné.

Totem bude bezpečně ukotven v zemi.

### Herní prvek „VEVERČÍ STEZKA“

Tento herní prvek se sestává z cvičebních prvků pro nácvik motoriky a obratnosti,

Věková kategorie: 4 +

Minimální prostor: 1300*6800mm

Rozměr zařízení d.š.v.: 10000x3900x1400mm

Výška volného pádu: 400mm

Dopadová plocha : 71m²-trávník/udusaný povrch

Certifikát shody s normou: EN 1176-1

Sestává se z těchto dílů: nerezová hrazda 1ks, horizontální žebřík 2ks, lanový prvek V 1ks, houpací balanční lávka 1ks,

Materiál:

Dřevěné části: trnovník akát, odkorněný, odbělený a obroušený.

Lana: lano s ocelovým kordem a pp opletem

Plastové části: polyamid

Kovové díly: nerez ocel, žárově pozinkovaná ocel, hliník

Povrchová úprava: tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi – zdravotně nezávadná pro kontakt, splňující normy pro použití v dětských zařízeních.

### Herní prvek „LANOVÁ PYRAMIDA“

Věková kategorie: 3-8let

Minimální prostor: Ø7700mm

Rozměr zařízení d.š.v.: Ø4700x3500mm včetně dopadové plochy

Výška volného pádu: 1000mm

Dopadová plocha EN 1176: 47m²-trávník/udusaný povrch

Certifikát shody s normou: EN 1176-1;11

Sestává se z těchto dílů: čtvercová podesta 1ks, požární tyč 1ks, lezecí síť 1ks, lezecí stěna 1ks, šikmá rampa 1ks

Materiál:

Dřevěné části: trnovník akát, odkorněný, odbělený a obroušený.

Lana: lano s ocelovým kordem a pp opletem

Plastové části: polyamid

Kovové díly: nerez ocel, žárově pozinkovaná ocel, hliník

Povrchová úprava: tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi – zdravotně nezávadná pro kontakt, splňující normy pro použití v dětských zařízeních.

### Výtvarná úprava nového plotu

Nový plot bude doplněn o přírodní rostlinné a pohádkové motivy. Největší náročnost a rozsah bude v části kolem hlavního vstupu.

Materiálem pro výrobu je akátová kulatina a dřevěné fošny, jasan o tl. 25mm, které budou vytvarovány podle návrhu AD do motivů listů a květů. Prvky budou instalovány zevnitř pozemku. Detail upevnění a kování je součástí DRS.

Celkově se jedná o 30 akátových tyčí a kulatina o jednotkové délce 3-4m (průměr 80-150mm) a 2m3 jasanových fošen o tl.25mm.

Instalace a montáž spočívá v dílenském zpracování (spojování, hoblování, nátěrů (min. 3 vrstvy lazurovacích i krycích barev), výtvarném řešení a celkové kompletaci a přípravě pro montáž v rozsahu cca 150 h.

Montáž na stavbě zahrnuje rozměření, vykopání patek, dovozu a instalaci prvků, finální úpravy, nátěry a opravy.

Součástí jsou i kovové spojovací prvky.

### Další mobiliář

Součástí vybavení zahrady budou i tyto prvky:

- Lavice z půlené kulatiny 10ks a seříznuté kmeny  - 9ks.

- Materiál: dřevo jehličnatých stromů, modřín, borovice, loupaná kulatina, očištěné, ručně obroušené a ohoblované sedací části, spojované tesařskými hřebíky, bez povrchové úpravy.

- Balanční kladiny – délka 3000mm z kulatiny o průměru 300mm – jehličnaté dřevo, např. modřín – bude upevněna do štěrkového podkladu a patky kovovými kotvami. – 3ks

- Špalky uložené svislé v zemi – celková délka 700mm, průměr 200-500mm, dřevo jehličnatých stromů. Celkem 20ks

- Krabice na přírodniny - z překližky o tl.min.15mm a rozměrech 600*600*600. S otevíratelným víkem a otvory pro přenášení. Samonosné a konstrukčně řešené tak, aby snesly běžné užívání a přenášení – 10ks

### Herní plocha „VODNÍ HRA A STUDÁNKA VÍLY MODŘENKY“

Plocha bude upravena do přírodní podoby.

Vodní hra

Ta se sestává z mělké tůně a korýtek pro vodu, která je čerpána ze dna tůně a podzemní hadicí je vedena do nejvyššího místa úprav. Zde se hromadí v malé tůňce a samospádem přetéká několika kamenitými korýtky zpět do spodní velké tůně. Tůně má celkovou půdorysnou plochu 21m2. Dno tvoří rybníčková folie s podkladními vrstvami geotextilie

Další úpravy spočívají v terénních úpravách (drenážní štěrková plocha a menší modelace s velkými přírodními kameny a dřevěnými trámy na sezení. Plochu doplňuje systém stínící plachty na 4 kovových vzpěrách. Plachta bude sloužit ke stínění v příliš slunečném počasí. Úpravy doplní výsadba 3 borovic lesních a založení nového trávníku.

Na okraji plochy je instalována jednoduchá konstrukce – letní sprcha.

Ta bude napájena jen sezónně hadicí z blízké koupelny. Jedná se o lehkou dřevěnou konstrukci, kde jsou upevněny kovové prvky – sprcha a ovládací prvky.

Plastika víly „Modřenky“

Jedn se o výtvarný prvek, jehož autorkou je ing. Iva Škrovová. Ta připraví podklad pro výslednou podobu díla.

Jedná se o dřevěnou sochu o výšce cca 2000mm, průměr cca300-400mm, lipové dřevo upravené proti hnilobě a barevně i materiálově doplněné a upravené. „Závoj“ tvoří kovová jemná síťovina, která bude barevně upravena. Kovová síťovina je o celkové výměře cca cca15m2 a bude vymezena akátovými tyčemi o průměru do cca 70mm, předpokládaná potřeba 6 tyčí ocelkové délce 3m

## SO 04 – Terénní a zahradnické práce

Tyto práce budou provedeny jako finální po ukončení všech stavebních úprav a montáži herních a výukových prvků.

Spočívají v dosypání zeminy na místě výkopů, které nebudou využity pro dopadové a pochůzí plochy a v zatravnění těchto míst.

K tomu bude využita skryta ornice a případně bude doplněna dle potřeby. Součástí prací je také odborný řez a zmlazení stávajících keřů, které budou ponechány.

Odstranění nevhodných dřevin je součástí SO 01- Demolice a příprava území.

Založení trávníků bude provedeno:

a)  výsevem (dávka 0,025g/m2) travní směs -  sport pro běžnou sportovní zátěž.

b) drnování předpěstovanými travními koberci. Tento způsob se týká terénních modelací, které jsou součástí herních prvků a ploch. Drnování se provede jako poslední pracovní operace a po ní se nesmí cca14 dní plocha a svahy zatěžovat.

Drnován ís provede na upravený terén, který bude připraven ručně. Pod travní drn se uloží písková vrstva pro lepší vyrovnán terénu. Terén musí být před pokládkou dostatečně zhutněný a provlhčený. V případě, že se budou práce dokončovat začátkem léta nebo „nedej Bože!“ až v létě jako vždy, je nutné položené travní drny vhodné zastínit síťovinou a pravidelně vlhčit, zejména okraje ploch a tam, kde přechází v jinou plochu. Travní koberec během 14 dnů dostatečně zakoření a je schopen přiměřeném zatížení. Po 1 měsíci (ve vegetačním období), je trávník schopen běžné sportovní zátěže.

V Opavě dne9.8.2014

Vypracoval:

Ing. Petr Ondruška