Obsah

PRŮVODNÍ ZPRÁVA	2

Identifikační údaje	2

Cíl dokumentace	2

Údaje o parcelách a majetkoprávních vztazích	3

Průzkumy a podklady	3

Lokalizace a popis řešeného území	3

Základní údaje o návrhu zeleně	6

Fotodokumentace současného stavu	6

TECHNICKÁ ZPRÁVA	7

Obecné podmínky pro realizaci vegetačních úprav	7

Návrh vegetačních úprav	8

Popis návrhu	8

Postup prací při realizaci – časová posloupnost	8

Kácení dřevin	8

Technologie založení vegetačních prvků	8

Výsadba stromů – upravené stanoviště	8

Výsadba keřů a trvalek	10

Založení trávníku	11

Dokončovací a rozvojová péče po realizaci výsadeb	12

# PRŮVODNÍ ZPRÁVA

# Identifikační údaje

Akce :   			PROMENÁDNÍ CHODNÍK V TŘINCI – VÝSADBY - PARKOVIŠTĚ

Stupeň PD: 		DPS

Katastrální území:		Třinec, Lyžbice

Zadavatel : 	Statutární město Třinec

Jablunkovská 160

739 61 Třinec

IĆ: 00 297 313

Tel.: +420 558 306 111

E-mail: sekretariat@trinecko.cz

Zhotovitel:		SAFE TREES, s.r.o.

HLINKY 162/92, 603 00 BRNO

IČ: 26935287

e-mail: info@safetrees.cz

web: www.safetrees.cz

Vedoucí zprac. týmu:	Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D

Vypracoval:		Ing. Zdeněk Strnadel

Datum:			05/ 2019

# Cíl dokumentace

Projektová dokumentace „PROMENÁDNÍ CHODNÍK V TŘINCI – VÝSADBY - PARKOVIŠTĚ“ řeší pouze založení nových vegetačních ploch a prvků.

Projektová dokumentace vychází z projektu „PROMENÁDNÍ CHODNÍK V TŘINCI – NÁVRH PĚSTEBNÍCH ZÁSAHŮ.“, který řeší pěstební zásahy (ošetření, kácení).

Koncepce návrhu nových vegetačních prvků a ploch navazuje na stávající hodnoty v území. Nové vegetační prvky jsou navrženy tak, aby ponechané dřeviny s novou výsadbou tvořily jeden celek (biotop), který v řešeném území zachová kontinuitu místa, zvýší biodiverzitu, posílí funkčnost sídelní zeleně a obyvatelnost místa pro občany města. Projekt se zabývá návrhem výsadeb stromů, keřů, záhonů trvalek, výsadeb cibulovin a lokální rekonstrukcí stávajících travnatých ploch.

Projektová dokumentace vznikla bez podrobného geodetického zaměření, zhotovitel z tohoto důvodu nenese zodpovědnost za případné komplikace, které můžou nastat při realizaci díla (vícepráce, atd.)

Výsadby budou vytýčeny autorem PD za účasti zhotovitele.

# Údaje o parcelách a majetkoprávních vztazích

Všechny pozemky v rámci řešeného území jsou ve vlastnictví Města Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec.

| katastrální území | parcelní číslo | výměra | způs. využití | druh pozemku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Třinec | 2403 | 1287 | zeleň | ostatní plocha |
| Třinec | 2404/1 | 910 | zeleň | ostatní plocha |
| Třinec | 2471/5 | 717 | zeleň | ostatní plocha |
| Třinec | 2471/1 | 8100 | zeleň | ostatní plocha |
| Třinec | 2471/2 | 2795 | zeleň | ostatní plocha |
| Třinec | 2471/3 | 191 | zeleň | ostatní plocha |
| Třinec | 2471/4 | 450 | zeleň | ostatní plocha |
| Lyžbice | 3334/3 | 9875 | zeleň | ostatní plocha |

Tabulka: Seznam dotčených pozemků.

# Průzkumy a podklady

- vlastní terénní průzkumy lokality proběhly 07/08 - 2018

- konzultace se zástupci investora

- katastrální mapa

- aktuální územní plán města Třinec

- související platné ČSN a standardy

- projektová dokumentace - „PROMENÁDNÍ CHODNÍK V TŘINCI – NÁVRH PĚSTEBNÍCH ZÁSAHŮ“

- projektová dokumentace – Rekonstrukce ulice malé Jablunkovské v Třinci 1. etapa, UDI Morava s.r.o.

- mapový portál Ministerstva životního prostředí

# Lokalizace a popis řešeného území

Lokalita se nachází v centrální části města Třinec nedaleko městského úřadu. Územně se nachází mezi ulicí Jablunkovská a tzv. “Malou Jablunkovskou“ ulicí. Nadmořská výška území je cca 312 m n. m. Lokalita se nachází na říční terase řeky Olše. Terén lokality je rovinatý. Lokalita je vůči světovým stranám situována ve směru SZ – JV.

Obrázek 1: Zákres zájmového území do mapy širších vztahů – červený obdélník

(zdroj: https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html)

Lokalita se nachází na okraji sídliště z období 50. let 20. století, které bylo založeno v pravidelném rastru ulic. Zájmové území má L tvar o rozměrech 37x700 m a leží na okraji sídliště podél Jablunkovské ulice. Z hlediska dopravy se jedná o významnou městskou komunikaci.

Jedná se o plochu sídelní zeleně v silně urbanizované části města Třince. Plocha je součástí promenádního chodníku. Osou území je trasován zpevněný chodník, který je lemovaný alejí převážně z lip, které zde byly sazeny v době vzniku sídliště. Chodník je trasovaný v ose mezi rohem sídliště a náměstím T. G. Masaryka. Podél ul. Malá Jablunkovská roste volně rostoucí živý plot z dřišťálu. V území probíhá standardní údržba o zeleň.

Zeleň v území má vedle doprovodné funkce také funkci izolačního pásu, který snižuje prašnost a a dále funguje také jako pohledová bariéra.

Stručné hodnocení lokality:

Hodnoty (pozitiva)

- plocha je součástí kvalitní urbanistické struktury veřejných prostranství

- součástí promenádní aleje

- jednoduchá a výrazná kompozice

Negativa

- rušná ul. Jablunkovská a železniční koridor

- inženýrské sítě trasované v kořenových zónách stávajících strom (hlavně horkovod)

- vychýlená trasa chodníku z hlavní osy před “věžákem“ v severozápadní části

- nekvalitní povrch chodníků

- výšlapy v trávníku

Obrázek 2: Letecký snímek z 50. let 20. století podložený současnou katastrální mapou

zdroj:https://kontaminace.cenia.cz/

Na snímku je patrná dřívější trasování Jablunkovské ulice. Vlnící se ulice byla lemována alejí. Do dneška se zachovaly mohutné jasany ztepilé. Patrná je také rozsáhlá stavební činnost na nově vznikajícím sídlišti.

Obrázek 3: Výřez z územního plánu, zdroj: webové stránky města Třinec

Z hlediska územních plánů je lokalita vymezena jako plocha ZV – plochy zeleně na veřejných prostranstvích

Přírodní podmínky lokality

Klimatická oblast - MT9 – mírně teplá oblast (dle Quitta)

Potenciální přirozená vegetace - podmáčená dubová bučina

Geologie -  křídové sedimenty vápnitých jílovců, pískovců a slepenců

Pedologie - antropozem

# Základní údaje o návrhu zeleně

Veškerá zeleň bude zakládána na rostlém terénu. V rámci návrhu založení nových vegetačních ploch a prvků budou vysázené alejové stromy se zemním balem, kontejnerované keřové a trvalkové výpěstky. Cibule budou volně ložené. Část výsadeb stromů, vzhledem k špatným stanovištním podmínkám, bude provedena do upraveného stanoviště Pro rekonstrukci travnatých ploch bude použito travní osivo. Pro vyrovnání terénu v trávníkových plochách bude použita zemina, která vznikne při sejmutí travního drnu. Zbylá část ze skrývky travního drnu bude odvezena na skládku.

Celková bilance vegetačních úprav:

| Název položky | ks | m | m2 | m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odstranění keřů | - | - | 260 | - |
| Výsadba stromů | 3 | - | 3 | - |
| Výsadba keřů | 1211 | - | 317 | - |
| Výsadba trvalek | 52 | - | 0 | - |
| Výsadba cibulovin | 100 | - | 0 | - |
| Založení trávníku s doplněním vegetační vrstvy 10 cm | - | - | 20 | 2,0 |
| Založení trávníku kolem nových výsadeb stromů (1ks/40 m2) | - | - | 120 | - |
| Obrubník z dubové latě, š-3cm, v-10cm | - | 76,5 | - | - |

Navrhované vegetační úpravy nejsou v rozporu s územně plánovací dokumentací. Navrhované úpravy nevyžadují napojení na dopravní infrastrukturu. Realizací projektu nedojde ke změně odtokových poměrů v území.

# Fotodokumentace současného stavu

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Obecné podmínky pro realizaci vegetačních úprav

Před započetím veškerých prací budou seznámeni všichni členové pracovního týmu, kteří se zúčastní realizace vegetačních úprav s touto technickou zprávou a budou se řídit pokyny stanovenými touto zprávou. Veškeré změny při realizaci musí být konzultovány s autorem projektové dokumentace.

Jestliže se při realizaci zjistí, že dochází ke kolizi navržené výsadby s inženýrskými sítěmi nebo jsou výsadby navrženy na plochy, kde ani po úpravě nelze zajistit dostatečnou existenci a růst rostlin je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost investorovi, technickému dozoru a autorskému dozoru.

Do kořenové zóny jednotlivých stávajících stromů nebude vjíždět technika o hmotnosti větší než 7 t, aby nedošlo k nadměrnému zhutnění vegetačního souvrství kořenové zóny a dřeviny nebyly následně poškozeny. V případě nutného vjezdu těžší techniky do kořenových zón stromů budou použity pojezdové rošty, které zabrání zhutnění vegetačního a kořenového profilu. Technika se bude pohybovat převážně po zpevněných komunikacích. Dodržovaná bude norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Kvalita prováděného díla bude kontrolována technickým dozorem investora - konzultantem v oboru arboristika.

Veškeré použité materiály na stavbě budou před použitím vyvzorkované a odsouhlasené technickým dozorem investora a investorem.

Technika prováděných řezů bude vycházet z arboristického standardu SPPK A02 002:2012 – Řez stromů, AOPK ČR, Mendelova univerzita v Brně, 2013.

Výsadba nových stromů bude provedená dle STANDARDU PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU – VÝSADBA STROMŮ, SPPK A02 001:2013, AOPK ČR, Mendelova univerzita v Brně.

Výsadba nových keřů bude provedená dle STANDARDU PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU –Výsadba a řez keřů, SPPK A02 003:2013, AOPK ČR, Mendelova univerzita v Brně.

Zhotovitel uvede všechny povrchy dotčené realizací do původního stavu.

Při realizaci vegetačních úprav bude zhotovitel dodržovat níže uvedené základní normy v případě, že v dokumentaci není určeno jinak.

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou

ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky

ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin

Nasazení koruny u listnatých stromů bude v rozmezí 2-2,2 m od báze kmene.

Použitý rostlinný materiál musí být z fytopatologického hlediska nezávadný a velikostně odpovídat požadavkům projektu. Kvalita rostlinného materiálu bude doložena listem původu.

Veškeré použité materiály na stavbě musí odpovídat požadovanému standardu a při jejich skladování nesmí dojít k jejich poškození nebo ke změnám v jejich složení a vlastnostech. Skladované materiály nesmí kontaminovat své okolí.

Zhotovitel bude při provádění vegetačních úprav respektovat obecně závazné právní předpisy, normy a vybrané ČSN, technické podmínky týkající se prací souvisejících s realizací této projektové dokumentace.

# Návrh vegetačních úprav

## Popis návrhu

Návrh sadových úprav v zájmovém území vychází ze současných i předpokládaných stanovištních podmínek, požadavků investora, závěrů vyplývajících z projektu pěstebních opatření a limitů vyplývajících z ochranných pásem technické infrastruktury.

Sídelní zeleň vytváří spolu se stavbami veřejný prostor, jehož kvalita se odráží na kvalitě celkového životního prostředí. Zeleň v rámci sídla má řadu důležitých funkcí a to mikroklimatickou, hygienickou, rekreační i estetickou.

Popis návrhu výsadeb

Předprostor věžáku

Stávající keřové patro bude v této část promenádního chodníku odstraněno. V návrhu je doplněna chybějící strana lipové aleje novými výsadbami lip velkolistých. Centrální prostor je v návrhu částečně pohledově uzavřen tvarovanými živými ploty z meruzalky. Takto vzniklý prostor s hlavním motivem sochy pracovníka je pak dále zvýrazněn jednoduchými výsadbami keřů a travin. Plochy těchto výsadeb budou ve tvaru trojúhelníků.

## Postup prací při realizaci – časová posloupnost

Sadové úpravy budou zahájením předáním staveniště. Nejprve bude odstraněné keře. Následně budou vytýčeny místa pro výsadbu rostlin. Likvidace stávajícího trávníku chemickým postřikem bude minimálně 6 týdnů před zahájením samotné výsadby keřů a trvalek. Pro likvidaci bude použit totální herbicid dle návodu výrobce. Balové stromy budou vysázené v jarním či podzimním agrotechnickém termínu. Kontejnerované dřeviny lze vysázet v průběhu vegetačního období. Trvalkové záhony s cibulovinami budu založené v podzimním termínu. Práce budou probíhat dle technologie uvedených v část B.

## Kácení dřevin

Celkem je určeno ke kácení 9 keřových skupin a jedna trvalková skupina v celkové ploše 260 m2.

Dřevní hmota bude naštěpkována a odvezena.

Rozsah a technologie kácení v rámci vegetačních úprav jsou uvedeny v částí dokumentace B ROZPOČET, VÝKAZ VÝMĚR – tabulková část.

Kácení dřevin bude probíhat podle platné legislativy, podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny §8 a prováděcí vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Veškeré práce musí probíhat v souladu se všemi platnými právními předpisy ČR.

Před započetím kácení je doporučeno provést u dřevin navržených ke kácení průzkum, jehož cílem bude zmapovat výskyt chráněných živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. O případném výskyt chráněných živočichů na dřevinách bude následně informován příslušný orgán ochrany přírody a krajiny, který stanoví následný postup prací.

## Technologie založení vegetačních prvků

### Výsadba stromů – upravené stanoviště

Stromy budou balové 3x přesazované velikosti 16/18.Listnaté dřeviny s balem budou vysazovány v jarním nebo podzimním agrotechnickém termínu. Před výsadbou je nutné rozvázat uzly obalového materiálu na svrchní straně balu a uvolnit úvazek na kořenovém krčku

Návrh úprav půdních poměru vychází ze závěrů odborného posudku (Kolařík a kolektiv). Stanoviště bude upraveno dle výkresu C3 SITUACE NÁVRHU VÝSADEB - ÚPRAVA STANOVIŠTĚ.

Výměnu půdy bude provedena v kruhových výsečích průměru 5 metrů.  Výseče budou provedeny v rozsahu cca 60 % povrchu kruhu a budou sahat až do hloubky 1 m. Dno a strany výsečí budou zdrsněné. Pro výměnu půdy bude využito dvou substrátů – hrubozrnný písek s minimálním podílem prachové složky a bez organické příměsi jako spodní část a standardní zahradnický substrát pro svrchní vrstvu (max. do hloubky 40 cm). Na okrajích výsečí, přibližně 50 cm na obvodu kruhu z každé strany, bude do stávající zeminy v míchán hrubozrnný písek. Dno a strany výsečí budou zdrsněné.

Do svrchního substrátu kolem balu stromu bude rovnoměrně vmíchán hydrogel (200g/strom). Zemina zásypu bude postupně mírně hutněna, aby v budoucnu nedošlo k přílišnému slehnutí půdy. Před zasypáním budou stromy přihnojeny tabletovým hnojivem (10ks/strom) s postupným uvolňováním živin, aby byla zajištěna potřebná dávka živin v prvním roce po výsadbě. Nejblíže se tablety kladou do vzdálenosti 15 cm od kmene. Kořenový krček vysazených stromů musí zůstat po výsadbě a slehnutí půdy ve stejné výšce v jaké rostl ve školce. Při velkém propadu půdy kolem báze kmene vlivem výměny zeminy bude chybějící zemina dosypána do úrovně stávajícího terénu, avšak nesmí dojít k zasypání kořenového krčku. Každý listnatý strom bude ukotven 3 kůly spojenými pod korunou do ohrádky a kmen uvázán k jednotlivým kůlům. Dvojitá ohrádka z vodorovných příček bude rovněž zhotovena u báze kmene pro zpevnění konstrukce a pro ochranu báze proti poranění pří kosení. Jehličnany budou kotveny k jednomu kůlu, který bude usazen šikmo. Kůly budou o průměru min. 80 mm, odkorněné a musí vydržet nejméně po dobu 5 let. Při umísťování kůlů nesmí být narušen kořenový bal stromu. Úvazky ani kůly nesmějí strom zaškrcovat a zabraňovat přirozenému vývoji. Úvazky budou z přírodního materiálu (juta, kokos). Kmen bude opatřen rákosovou rohoží. Rohož musí zakrývat celou plochu kmene od jeho báze do výšky nasazení koruny. Při výsadbě bude provedeno ošetření vysazované dřeviny. Budou odstraněny mechanicky poškozené kořeny a větve a bude (v případě potřeby) proveden povýsadbový řez. Povýsadbový řez bude proveden dle technologie uvedené v arboristickém standardu - STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU – ŘEZ STROMŮ, SPPK A02 002:2013, AOPK ČR, Mendelova univerzita v Brně, 2013.

Na závěr se vytvoří dostatečně velká (průměr min. 1m) zálivková mísa okolo kmene, dřeviny se zamulčují smrkovou kůrou frakce 5/100mm o tloušťce vrstvy 10 cm a důkladně prolijí vodou. Zálivka stromů bude zhotovitelem provedena v dávce 70 l.

Vytýčení stromu bude odsouhlaseno autorem PD na kontrolním dnu v průběhu realizace projektu.

Během realizace výkopů budou jámy vymezeny ochranným oplocením min. výšky 1,8 m.

Seznam navržených stromů k výsadbě

| kód | latinský název | český název | velikost |  |  | počet kusů |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TP | Tilia platyphylla | lípa velkolistá | ZB 16/18 |  |  | 3 |
|  | Celkem |  |  |  |  | 3 |

Vzorový řez výsadby stromu

### Výsadba keřů a trvalek

Po vytýčení ploch bude provedeno chemické odplevelení záhonu totálním herbicidem. Následně bude sejmut travní drn a rozprostřen a zapraven kompost ve vrstvě 3cm. V kořenových zónách stávajících stromů budou pracovní operace prováděny ručně, tak aby nedošlo k poškození kořenů. Při založení záhonu bude postupováno velice opatrně. Nesmí dojít k přetržení kořenů o průměru větším než 3vcm. Trojúhelníhové záhony u věžáku budou vymezeny od trávníku dubovým prknem tl. 3 cm a výšky 10 cm. Prkno bude kotveno pomocí dubových hranolů 3x3cm a délky 30 cm (2ks / bm).  Po založení záhonu budou na plochu rozmístěny do trojsponu či dle podrobného osazovacího plánu výpěstky rostlin (živý plot do řad) dle stanoveného počtu (viz. níže - tabulka seznam navržených keřů). Výsadby rostlin budou probíhat do jamek min. 1,5 násobku velikosti kontejneru. Kořenový bal výpěstku musí při výsadbě vyčnívat z rostlého terénu o cca 2 cm.

Ke každé sazenice keřů budou aplikovány 1 tablety pomalu působícího hnojiva. Po výsadbě bude provedeno mulčování smrkovou drcenou loupanou borkou frakce 0-100 mm ve vrstvě 7 cm a následně budou rostliny zality v dávce 20l/m2.

Vytýčení záhonů keřů a jejich rozmístění na záhoně bude odsouhlaseno autorem PD na kontrolním dni v průběhu realizace projektu.

Seznam navržených keřů k výsadbě

|  | keře |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kód | latinský název | český název | velikost |  |  | počet kusů |
| K1 | Berberis thunbergii 'Atropurpurea´ | dřišťál Thunbergův | Ko 2l, 50-60 | řada po 100 cm šírka záhonu 60 cm | - | 199 |
| K3 | Taxus baccata | tis červený | Ko 1l, 30-40 | trojspon odstup od okraje záhonů 30 cm | 6 | 63 |
| K5a | Rosa 'White Fairy' | růže | Ko 1,5l, 30-40 | trojspon | 3 | 30 |
| K5b | Vinca minor 'Atropurpurea' | barvínek menší | K9 | trojspon | 3 (výplň) | 65 |
| K6a | Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue Strain' | levandule lékařská | Ko 1l, 10-20 | trojspon | 4 | 24 |
| K6b | Vinca minor ´Alba´ | barvínek menší | K9 | trojspon | 3 (výplň) | 51 |
| K7 | Ribes alpinum | meruzalka alpská | Ko 2l, 50-60 | dvojřada po 60 cm šířka záhonu 120 cm | - | 239 |
| K8 | Potentilla fruticosa 'White Lady' | mochna křovitá | Ko 1,5l, 30-40 | trojspon | 3 | 182 |
| K9 | Vinnca minor | barvínek menší | K9 | trojspon | 4 | 358 |
|  | Celkem |  |  |  |  | 1211 |
|  | trvalky |  |  |  |  |  |
| kód | latinský název | český název | velikost | spon | ks/m2 | počet kusů |
| K6c | Molinia caerulea 'Moorhexe' | bezkolenec modrý | K9 | trojspon | 6 | 52 |
| K5c | Camassia quamash | kamasie | 6/+ | skupinky po 20 ks | - | 100 |
|  | Celkem |  |  |  |  | 152 |

### Založení trávníku

Travinobylinný porost bude v maximální míře zachován a založen bude pouze v prostoru kolem výsadbových míst nově vysazených stromů, v místech výrazných terénních depresí a místech s obnaženými kořeny. Pro srovnání terénu bude použita zemina ze skrývky travního drnu, který bude nejdříve chemicky zlikvidován. Terén bude lokálně srovnán vrstvou zeminy o mocnosti 5-10 cm. Plocha je patrná z výkresu. Plochy budou osety travní směsí viz. Níže. Nově bude zakládán trávník u nově vysazených stromů. U každého stromů, u kterých se mění stanovištní poměry, bude plocha činit 40 m2.

Při založení trávníků bude postupováno velmi šetrně, hlavně v kořenových zónách ponechaných dřevin. Plocha pro trávník bude vyčištěna od zbytků dřeva a kamenů a po dokonalém urovnání oseta travní směsí. Osivo bude hráběmi lehce zapraveno do zeminy a uválcováno.

Technologie zakládání:

• rozrušení půdy – strojní/ ruční

• srovnání terénu

• vyhrabání veškerých rostlinných a stavebních zbytků, zbytků dřeva a kamenů

• zapravení hnojiva s prodlouženým účinkem - podíl živin N (12 %), P (11 %), K (18 %) + MgO (3 %) do profilu 5cm, dokonalé urovnání plochy dle příslušné ČSN

• založení trávníku výsevem (30 g/m2 travního semene)

• zapravení osiva hráběmi do hloubky 0,5 – 1,5 cm

• utužení povrchu válcem 2x (ve dvou na sebe kolmých směrech)

Pro založení travnatých ploch bude použita směs travního osiva s obsahem drobnolistého jetelu (microclover) a pro míčové hřiště hřibový trávník.

směs travního osiva s obsahem drobnolistého jetelu – druhové složení:

jílek vytrvalý 42%

lipnice hajní 5%

jílek jednoletý 5%

lipnice luční 15%

kostřava červená 30%

drobnolistý kultivar jetele plazivého 3%

# Dokončovací a rozvojová péče po realizaci výsadeb

Pro zdárný růst dřevin je důležitá následná péče minimálně 2 roky po založení spočívající především v pravidelné a dostatečné zálivce. Pravidelná zálivka dřevin bude prováděna s ohledem na konkrétní roční období a množství srážek. Zálivka musí být vydatná v delších časových intervalech. Nesmí docházet k trvalejšímu zamokření dřevin, ani k dlouhodobějšímu proschnutí výsadbové jámy. Po dvou letech po výsadbě je možné zálivku omezit na minimum. Vhodné je aplikovat zálivku zejména v období extrémního sucha a horka i po 2 letech po výsadbě. Rovněž je třeba zajistit pravidelné přihnojování (způsob a četnost hnojení aplikovat dle potřeb jednotlivých druhů rostlin), odplevelování výsadeb a doplňování mulčovací kůry dle aktuální potřeby. V případě porušení celistvosti závlahové mísy, bude závlahová mísa opět obnovena. V případě úhynu dřevin bude provedená jejich náhrada.

Detailní rozvojová péče na období 2 let je uvedena v části dokumentace B rozpočet nebo výkaz výměr.

Stromy

V prvních letech po výsadbě až do věkového stádia dospívání stromů bude prováděn odborný výchovný řez. Opakování jednotlivých zásahů výchovného řezu je maximálně po 2-3 letech. Ten bude pokračovat až do dosažení fyziologického stáři č. 3 – dospívající jedinec.

Dále bude u nových výsadeb průběžně kontrolováno ukotvení (případně znovu uvázání úvazku nebo oprava kůlové opěrné konstrukce). Po roce až dvou letech bude povolen úvazek (záleží na rychlosti růstu stromu) a po třech až čtyřech letech se odstraní celý kotvící systém.

Podrobnější informace o řezu stromů viz. Přílohy:

STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU – ŘEZ STROMŮ, SPPK A02 002:2013, AOPK ČR, Mendelova univerzita v Brně, 2013.

Keře

U keřů provádíme v intervalu 3-5 let řez dle oborových standardů.

Podrobnější informace o řezu keřů viz. Přílohy:

STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU – VÝSADBA A ŘEZ KEŘŮ A LIÁN, SPPK A02 003:2014, AOPK ČR, Mendelova univerzita v Brně, 2013.

Trvalky

V průběhu vegetačního období budou nevzhledné natě průběžně odstraňovány. Suché natě budou ponechány přes zimní období a až v předjaří (před rašením cibulovin) budou pokoseny a odvezeny na skládku.