V závislosti na variantách bude nejspíš nutné přizpůsobit hloubku skříní z 600mm na 550mm. Ideální rozměr i vzhledem k reálným rozměrům místností bude třeba skonzultovat.

Šatní skříň třídveřová

Šatní skříň třídveřová s lavičkou. Výška: 1800mm, Šířka: 900mm, Hloubka: 600mm. Konstrukce jeklová svařovaná z profilů 40x40mm opatřena práškovou vypalovací barvou a retifikací na všech nohách. Korpus skříně a dvířka zhotoveny z laminované dřevotřískové desky tl. 18mm s ABS hranou 2mm. Záda skříně z lakované MDF 3,2mm. Dekor korpusu a odstín konstrukce dle výběru zadavatele. Dno skříňky tvořeno perforovaným plechem s otvory 5-6mm pro odkapávání vody z obuvi. Opatřeno kvalitním cylindrickým zámkem Haffele s 2 klíči (s možností dodávky generálního klíče a snadné výměny vložky zámku). Závěsy dveří v počtu 3ks na jedny dveře. Půda korpusu opatřena v každé sekci dvěma ventilačními průchodkami. V každé sekci 2 dvojháčky. V horní části skříňky jedna police, odsazená od přední hrany 60mm. Jednoduchá úchytka. Přední strany dvířek očíslovány s pomocí nálepek 25x25mm.

Šatní skříň dvoudveřová

Šatní skříň dvoudveřová s lavičkou. Výška: 1800mm, Šířka: 600mm, Hloubka: 600mm. Konstrukce jeklová svařovaná z profilů 40x40mm opatřena práškovou vypalovací barvou a retifikací na všech nohách. Korpus skříně a dvířka zhotoveny z laminované dřevotřískové desky tl. 18mm s ABS hranou 2mm. Záda skříně z lakované MDF 3,2mm. Dekor korpusu a odstín konstrukce dle výběru zadavatele. Dno skříňky tvořeno perforovaným plechem s otvory 5-6mm pro odkapávání vody z obuvi. Opatřeno kvalitním cylindrickým zámkem Haffele s 2 klíči (s možností dodávky generálního klíče a snadné výměny vložky zámku). Závěsy dveří v počtu 3ks na jedny dveře. Půda korpusu opatřena v každé sekci dvěma ventilačními průchodkami. V každé sekci 2 dvojháčky. V horní části skříňky jedna police, odsazená od přední hrany 60mm. Jednoduchá úchytka. Přední strany dvířek očíslovány s pomocí nálepek 25x25mm.

Rohové dokrytí

Rohové dokrytí mezi skříňkami do L. Barevně a typově stejné jako šatní skříně. Nutno doměřit na místě.

Lavička

Šatní lavička s roštem. Výška: 400mm, Šířka: 1600mm, Hloubka: 300mm. Konstrukce jeklová svařovaná z profilů 40x40mm opatřena práškovou vypalovací barvou a retifikací min. na jedné nožce. Sedák vyroben z laminované dřevotřískové desky tl. 25mm s ABS hranou 2mm. Dekor sedáku a odstín konstrukce dle výběru zadavatele.

Kryt radiátoru

Přibližné rozměry: Šířka: 1500mm, Výška: 700mm. Kryt radiátoru zhotoven z povrchově upravené překližky tl. 18mm odolné proti vlhku. Tvar L. Větrací hliníková mřížka. Barva povrchové úpravy dle výběru zadavatele. Pevně kotveno do zdi. Nutno přesné zaměření na místě.