# D. Technická zpráva

dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 405/2017 Sb.

Název stavby:		ZŠ Kaštanová, Třinec, Kaštanová 412 - Rekonstrukce, 1. etapa

Stupeň PD:		Dokumentace pro provádění stavby DPS

Stavební objekt:	SO 04	STŘEŠNÍ PLÁŠŤ-pavilon B, C + opravy na pavilonech A, D

Investor: 		Město Třinec

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Vypracoval:		nodum atelier – na, s.r.o.
			Nádražní 49, 739 91 Jablunkov
			IČ: 29462 525

Hlavní architekt:	Ing. arch. Marek Pyszko

autorizovaný architekt (A.1), číslo autorizace 4492

a) účel objektu
Nyní areál slouží jako základní škola pro 1. - 5. třídu společně s církevní základní školou pro 1. - 9. třídu. Církevní základní škola využívá 3. nadzemní podlaží v pavilonu A, 2. nadzemní podlaží v pavilonu B a 3. nadzemní podlaží v pavilonu C. Základní škola Kaštanová pak využívá 2. nadzemní podlaží pavilonu A, 1. nadzemní podlaží pavilonu B a 2. nadzemní podlaží pavilonu C. V prvním nadzemním podlaží pavilonu B se rovněž nachází školní družina, kterou využívají obě organizace společně, stejně jako školní jídelnu a tělocvičnu (pavilon D). První nadzemní podlaží pavilonu C využívá Knihovna Třinec, tyto prostory jsou veřejnosti přístupné 1x týdně.

Venkovní prostory využívají obě organizace – prostory parkování a prostor venkovního hřiště.

Architektonický vzhled stavby bude zachován.

b) dispoziční řešení

Celý areál se skládá ze čtyř propojených objektů A-D.

Pavilon A je částečně podsklepený má tři nadzemní podlaží a má plochou střechou. Pavilon A je napojen na pavilony B a C.

Pavilon B je dvojpodlažní a v suterénu je kryt CO s únikovým výlezem. Pavilon je spojený s pavilonem A na východní straně.

Pavilon C je částečně podsklepený, má tři nadzemní podlaží zakončené plochou střechu. Pavilon je propojený s pavilónem A ze západní strany a s pavilonem D z jižní strany.

Pavilon D je trojpodlažní, v suterénu se nachází, CO krytem. Třetí patro v objektu tvoří ochoz nad tělocvičnou a není volně přístupný.

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

| Zastavěná plocha | m² |
| --- | --- |
| Pavilon A | 813,12 |
| Pavilon B | 498,37 |
| Pavilon C | 824,86 |
| Pavilon D | 833,85 |
| Zastavěná plocha celkem | 2 970,20 |

| Užitná plocha | m² |
| --- | --- |
| Pavilon A | 1 861,20 |
| Pavilon B | 1 120,20 |
| Pavilon C | 2 032,90 |
| Pavilon D | 1 735,00 |
| Užitná plocha celkem | 6 749,30 |

| Obestavěný prostor | ma³ |
| --- | --- |
| Pavilon A | 9 923,00 |
| Pavilon B | 4 938,00 |
| Pavilon C | 9 842,00 |
| Pavilon D | 8 511,00 |
| Obestavěný prostor celkem | 33 214,00 |

Celý disponuje dvěma provozními jednotkami:

1. Církevní základní škola a mateřská škola, Třinec

Počet žáků			180

Cílově schváleno 		200

2. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Počet žáků 			70

Cílově schváleno 		200

Kapacita školní družiny 90 žáků (využívají obě školy společně)

Počet zaměstnanců:

Učitelé a vedení 		17 osob

Kuchyň a správa objektu 	8 osob

Celkem počet uživatelů: 	250 žáků, 25 zaměstnanců – 275 osob

Výška stavby:			11,55 m od 1.NP v pavilonu A po atiku.

Orientace objektu:

Hlavní vstup je ze jihozápadní strany.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ:

SO 04  STŘEŠNÍ PLÁŠŤ-pavilon B, C + opravy na pavilonech A, D

Bourací práce:

V rámci výměny střešního pláště budou odstraněny stávající vrstvy střešního pláště na pavilonech B a C.

Na pavilonech A a D budou měněny vpustě. Původní budou odstraněny a nahrazeny novými. V rámci výměny vpustí bude vyřezán čtverec celé skladby v rozměru 500/500 – 1000/1000 mm.

Oplechování atik bude řešeno zcela nově, proto stávající oplechování bude taktéž demontováno.

Popis bouracích prací:

Bourací práce budou probíhat postupně od vrchních vrstev až na nosnou část střechy (pavilony B a C).

U výměny vpustí nad pavilonem A a D bude postup obdobný.

Pro bourací práce je nutno zřídit výtah (samostatně stojící nebo zavěšená lávka kotvená na střeše). Výtahem budou sváženy všechny odstraňované objemné části.

Ostatní drobné odstraňované materiály a sutiny budou ze střechy přepraveny Nastavitelnou rourou pro shoz suti.

V případě nutnosti bude zřízeno lešení nebo bude použita plošina.

Nová skladba střechy nad pavilonem B a C:

Nová střešní krytina bude plocha se sklonem 2 - 3 %.

Skladba nové střechy (od stávající nosné konstrukce)

- PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S BŘIDLIČNÝM POSYPEM, HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA

- SAMOLEPICÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU SE SPALITELNOU PE FÓLIÍ NA HORNÍM POVRCHU, HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA

- SPÁDOVÉ KLÍNY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU, TEPELNĚIZOLAČNÍ A SPÁDOVÁ VRSTVA, min. tl. 200 mm

- POLYURETANOVÉ LEPIDLO (VARIANTNĚ SYSTÉM MECHANICKÉHO KOTVENÍ)

- PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S HLINÍKOVOU VLOŽKOU A JEMNOZRNNÝM POSYPEM, PAROTĚSNICÍ, VZDUCHOTĚSNICÍ

A PROVIZORNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA

- ASFALTOVÁ, VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE, PŘÍPRAVNÝ NÁTĚR PODKLADU

- SROVNÁVACÍ MAZANINA Z RYCHLETUHNOUCÍHO BETONU

- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE (stávající)

Jednotlivé vrstvy je třeba provádět přesně podle technických listů výrobce a podle daných norem.

Spádovou vrstvu budou tvořit spádové klíny ze stabilizovaného polystyrénu v tl. min 200 mm.

Atiky z vnitřní části budou zatepleny EPS 80 mm.

Veškeré hlavice budou řešeny zcela nové.

Klempířské konstrukce:

V rámci výměny střešní krytiny bude provedeno nové oplechování atik. Vzhledem k realizaci nového hromosvodu bude řešena kompletní výměna oplechování atik.

Pro instalaci nového oplechování atik budou vytvořeny nové klíny a kladecí plocha pro oplechování z OSB desek tl. 18 mm. OSB desky budou kotveny do stávající atiky pomocí natloukacích kotev do betonu.

Vnější část atiky bude doplněno o svislé oplechování, které bude navýšeno dřevěnými spádovými klíny, výška 100 mm.

Oplechování atik bude provedeno z ocelového plechu titanzinek (předzvětraný - kvalita materiálu odpovídající oplechování Rhenzink). Klempířské výrobky budou vyrobeny a provedeny dle ČSN 73 36 10

Vpustě a větrací hlavice budou zcela nové, dle výkresové části.

Výměna vpustí nad pavilonem A a D:

Všechny vpustě nad pavilony A a D a nad spojovacími chodbami budou vyměněny. Budou použité speciální sanační vpustě. Napojení na stávající krytinu bude provedeno dle technických listu výrobce a dle platných norem. Vrchní část střešní krytiny je z asfaltových modifikovaných pásů. Proto je třeba prostor nových vpustí provést správným napojením na stávající střešní plášť.

V rámci výměny vpustí bude vyřezán čtverec celé skladby v rozměru 500/500 – 1000/1000 mm. Celá skladba v této ploše bude nahrazena novou stejnou skladbou nebo skladbou funkčně nahrazující původní skladbu. Skladba před realizací bude odsouhlasena investorem.

Všechny hlavice a konstrukce prostupující přes střešní krytinu budou očištěny a opatřeny ochranným nátěrem proti korozi.

Napojení stávajících hlavic na střeše budou očištěny a natřeny asfaltovou emulzí.

Záchytný systém střechy

Na střeše pavilonu B a C je navržen lanový systém pro zajištěni osob proti pádu při provádění údržby. Instalace záchytného systému bude provedena před montáží střešní krytiny.

Záchytný systém musí být proveden dle ČSN EN 795.

Viz výkres. D.1.1. b.33

Povrchové úpravy

-  Nová střešní krytina - - PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S BŘIDLIČNÝM POSYPEM, HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA

- oplechování – ocelový plech – předsvětralý titanzinek (kvalita materiálu odpovídající oplechování Rhenzink)

Bezbariérové užívání stavby

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Střecha není přístupná bezbariérově.

Vliv stavby na životní prostředí

Provozem stavby samotné nedojde k negativním dopadům na životní prostředí.

Zásady organizace výstavby

Pro realizaci nových střech a pro výměnu vpustí bude pro přístup ke střeše použitý výtah, plošina či lešení. Návrh bude dle zhotovitele, před realizací bude odsouhlasen investorem.

Zařízení staveniště bude umístěno pouze na pozemku, na kterém je řešená stavba a který je ve vlastnictví stavebníka (pozemek p. č. 602/2 v k. ú. Dolní Líštná). Zařízení staveniště bude umístěno mimo ochranná pásma inženýrských sítí. Požadovaná plocha vymezená pro zařízení staveniště bude umístěna na pozemku stavebníka, jedná se o skládku materiálu, případně přebytečného výkopku.

Stavba bude zajištěna v průběhu stavby proti vniknutí a pohybu nepovolaných osob. Veškeré automobily opouštějící staveniště budou před výjezdem z pozemku očištěny.

Bezpečnost práce při provádění stavby

Stavba bude provedena dodavatelsky.

Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, a to oplocením nebo výstražnou

páskou se zákazem vstupu na staveniště. Během výstavby je zhotovitel povinen používat pouze techniku v řádném technickém stavu, respektovat noční klid (předpokládá se práce v jedné směně). Použité technické prostředky musí plně respektovat parametry stávajících místních komunikací, aby nedošlo k jejich poškození. Komunikace musí zůstat čisté a nesmí být na nich omezován provoz. Při provádění stavebních a montážních prací bude dbáno jednotlivých zákonů a vyhlášek a vnitropodnikových bezpečnostních předpisů dodavatelských a montážních firem a další navazující vyhlášky a nařízení. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy při práci s jednotlivými zařízeními. Nebezpečná místa a stroje je nutné označit řádně tabulkami. Dále je nutné provádět řádnou obsluhu a údržbu strojů a zařízení a školení pracovníků z hlediska bezpečnosti práce. Zvýšená pozornost bude kladena na stavbu lešení, které musí vyhovovat platným normám. Budou dodrženy požadavky zákona č. 309/2006 Sb., požadavky na pracovní podmínky a pracovní prostředí na pracovišti, požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, budou podle potřeby umístěny bezpečnostní značky, značení a signály.

– Předpokládá se, že stavbu bude provádět 2 a více zhotovitelů ve vztahu k §14 odst. 1 zákona

č. 309/2006 Sb.

– Vzhledem k předpokládané délce stavby a charakteru stavebních prací se předpokládá

překročení limitů rozsahu stavby dle §15 zákona č. 309/2006 Sb..

Na základě výše uvedených skutečností je povinností stavebníka zpracovat Plán BOZP.

Požadavky na dodavatele stavby

- Dodavatel předloží vzorky všech předmětů a vybraných konstrukcí či materiálů - ke schválení před vlastním použitím.

- Všechny použité materiály a výrobky budou 1. jakostní třídy, musí mít příslušné atesty, homologace

- prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů.

- Stavební materiály nebudou používány, pokud jejich hmotnostní aktivita radonu je větší než hodnoty dané platnými právními předpisy v době výstavby.

- Součástí ceny dodávky jsou i náklady na realizační, dílenskou a dodavatelskou dokumentaci – dodavatel předloží ke schválení vše k odsouhlasení generálnímu projektantovi.

- Dodavatel zajistí na své náklady prostorové vytýčení všech stávajících sítí technické a dopravní

infrastruktury.

- V případě vzniklých škod zaviněných dodavatelem na veřejném či soukromém majetku v souvislosti s pracemi dle tohoto popisu, uhradí tyto škody plně dodavatel.

- Dodavatel provede a zajistí na svůj účet veškeré potřebné pomocné a ochranné konstrukce, potřebná značení a dopravně inženýrská opatření včetně projednání na příslušných orgánech a správcích sítí technické a dopravní infrastruktury.

- Součástí každé dodávky jsou náklady na potřebné pomocné a zdvihací mechanismy, lešení a další potřebná zařízení nutná ke zhotovení dodávky.

- Všechny rozvody a vedení budou barevně označeny dle platných předpisů - opatřeny příslušnými

plastovými štítky s fóliovým popisem.

- Veškerými bezpečnostními normami stanovené nápisy a značení jsou součástí dodávky.

- V ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotřebované energie, plyn a vodu v době výstavby.

- Veškeré zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány, přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.

- Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku.

- Součástí každé dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek.

- Součástí dodávky, která to vyžaduje, jsou i náklady na zaškolení obsluhy a údržby.

Není-li v soupisu prací, dodávek a služeb uvedeno jinak, musí být veškeré výše uvedené práce, dodávky a služby součástí jednotkových cen položek rozpočtu nabídky dodavatele.

Dodavatel stavby bude vzniklé odpady stavební činností likvidovat v souladu s platnými předpisy. Budou dodrženy zásady stanovené zákonem č. 185/2001 o odpadech ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládaní s odpady. Odpady budou tříděny dle vyhlášky 93/2016 – Katalog odpadů. Mezi odpady během demolice části objektu a nové výstavby budou patřit především směsné zbytky stavebních materiálů neobsahujících nebezpečné látky, jako jsou směsi nebo oddělené frakce betonu, tvárnic, dřevěný odpad a ostatní stavební odpad nepoužitého nebo zničeného materiálu. Recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci na recyklačním zařízení, spalitelný odpad bude předán oprávněné osobě ke spálení do spalovny komunálních odpadu, nespalitelný odpad bude předán oprávněné osobě a uložen na skládce. Na stavbě bude vedena evidence jednotlivých odpadů. Takto vedená evidence odpadů, včetně doložení způsobu odstranění odpadů bude doložena při kolaudaci stavby. Odvoz stavebního odpadu na nejbližší skládku zajistí průběžně dodavatel stavby.

Závěrečná ustanovení

Před započetím prací je nutno vytyčit všechny podzemní sítě, případně provést jejich přeložky a pracovat podle předpisů pro práci v ochranných pásmech těchto sítí, které vydává jejich správce (provozovatel). Umístění stavby bude vytyčeno oprávněnou osobou. Staveniště bude zhotoviteli stavebníkem předáno formou písemného zápisu. Stavebník (zadavatel) i zhotovitelé (dodavatelé) se před realizací i během ní řídí:

- zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy,

- nařízením vlády NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

- nařízení vlády NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Pro stavbu bude veden stavební deník.

Stavbu může jako zhotovitel provádět jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím – tzn. osobou s oprávněním k tomuto výkonu

Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod

Projekt byl proveden dle platné legislativy, především se jedná o zákon 183/2006 Sb., vyhlášky 499/2006 Sb.,vyhl. 268/2009 Sb., Nařízení vlády č. 366/2013 Sb, VYHL. 398/2009 a další.

Výpis norem, zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které je nutno dodržovat během výstavby;

Zákony:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé souvislosti s přijetím zákoníku práce Zákon č. 338/2005 Sb., úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti

Zákon č. 382/2005 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 156/2004 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 59/2006 Sb., zákon o prevenci závažných havárií

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozd. předpisů.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů,

Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozd. předpisů.

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozd. předpisů.

Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozd. předpisů

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozd. předpisů

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů /chemický zákon) ve znění pozd. předpisů

Zákon č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, ve znění pozd. předpisů, (a ostatní související a provádějící právní předpisy)

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Respektován musí být také § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců

Nařízení vlády:

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, ve znění pozd. předpisů.

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, (a ostatní související právní předpisy), ve znění pozd. předpisů.

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění pozd. předpisů.

Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.

Vyhlášky:

Vyhláška č. 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení

Vyhláška č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a techn. zař. při stavebních pracích.

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpeč. Práce.

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozd. předpisů.

Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozd. předpisů.

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozd. předpisů.

Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, ve znění pozd. předpisů.

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozd. předpisů.

Vyhláška MSv č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů. ve znění pozd. předpisů.

Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozd. předpisů.

Vyhrazená technická zařízení:

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k jejich bezpečnosti, ve znění pozd. předpisů.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k jejich bezpečnosti, ve znění pozd. předpisů.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k jejich zajištění jejich, ve znění pozd. předpisů.

Vyhláška MPSV č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních), ve znění pozd. předpisů.

ZÁVĚR

Projektová dokumentace ZŠ Kaštanová, Třinec, Kaštanová 412 - Rekonstrukce, 1. etapa, objekt „SO 04 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ-pavilon B, C + opravy na pavilonech A, D“ je zpracována ve stupni pro provádění stavby DPS, dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 405/2017 Sb.