Příloha č.5 ZD

- Rozsah požadovaných prací a dodávek (Technická zpráva)

- Akce: Výměna 3233 ks IRTN  (indikátorů rozdělovačů topných nákladů), provádění opakovaných odečtů včetně provádění rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění mezi konečné spotřebitele po dobu záruky baterií (11 let).

- Rozsah požadovaných prací a dodávek :

- demontáž 3233 ks IRTN  (indikátorů rozdělovačů topných nákladů), v bytech a nebytových prostorech dle seznamu objektů s uvedením počtů  v příloze č.2 této výzvy

- dodání a montáž 3233 ks IRTN

-  předání uživateli písemných pokynů o jeho povinnostech k užívání IRTN

-  vystavení protokolu o výměně IRTN (1x objednatel, 1 x uživatel, 1 x zhotovitel)

-  úklid staveniště, odvoz a likvidace odpadu.

Technická specifikace přístroje:

- měřič v souladu s DIN EN 834.2017-02

- optické rozhraní

- uložení 264 hodnot do paměti (132 měsíčních a 132 polo měsíčních hodnot)

- šifrování:  Programovatelný klíč AES

- integrovaná plomba

- 2- senzorová zařízení

- možnost připojení odděleného senzoru, délka kabelu až 5 m

- komunikační rozhraní bezdrátové M-Bus podle EN 13 757-4

- pochůzkový odečet

- možnost nastavení intervalu přenosu od 2-240 min

- provoz rádiového modulu v běžném pásmu schváleném Českým telekomunikačním úřadem

- životnost baterie modulu min. 11+1 let

- měřiče musí být plně integrovatelné, bez přeprogramování do systému ON-LINE, dodavatel musí mít vlastní funkční systém ON-LINE odečtů, odečet 2 x denně ON-LINE s adaptací do databáze rozúčtování (sběrnice dat, které nejsou předmětem tohoto výběrového řízení) tento požadavek je  s ohledem na Novelizaci zákona 406/2000 sb., který byl novelizován zákonem č.362/2021 sb. z 14.9.2021 a úplné znění vyhlášky č.269/2015 sb., která byla novelizována vyhláškou 376/2021 sb.z 11.10.2021, případně dle vyhl.237/2014, kterou se mění vyhl.194/2007

- možnost režimu OMS 4 – režim 5 nebo OMS 4 - režim 7

- možnost vlastního odečtu stávajícím hardwarem, jenž umožní individuální odečet během zúčtovacího období a to nejméně 2x v měsíci

- systém odečtů musí být kompatibilní se stávajícím systémem WIRELESS-Bus USB receiver Maddalena, které je využíváno objednatelem

-  montážní protokol musí být ve 3 vyhotoveních (1 x pro objednatele, 1 x pro zhotovitele, 1 x pro nájemce) který musí obsahovat min. tyto údaje: příjmení/obchodní jméno nájemce včetně adresy č.bytu/č.nebytového prostoru, výrobní čísla a stavy demontovaného a nově namontovaného IRTN , data montáže, informace o povinnostech nájemce (uživatele) IRTN, potvrzení funkčnosti IRTN a skutečnosti, že v průběhu montážních prací nebylo poškozeno ani odcizeno žádné zařízení v bytě/nebytovém prostoru, podpis pracovníka zhotovitele a nájemce prostor, ve kterých byl IRTN vyměněn.

Odečty a rozúčtování IRTN

- odečty budou provedeny od 1.10.2023 – 30.6.2034

- budou prováděny v souladu se zákonem č.67/2013 Sb. Ve znění zák.č.424/2022 Sb.(účinnost od 1.1.2023)

- vyhl.č.269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům ve znění vyhl.č.376/2021 Sb. ( účinnost od 2.11.2021)

- odečty včetně rozúčtování musí mít všechny náležitosti dle výše uvedené vyhlášky.