Technická specifikace

Tato příloha zadávací dokumentace a smlouvy stanoví minimální technické, materiálové a funkční  požadavky na předmět plnění veřejné zakázky pod označením „Dodávka kuchyňských spotřebičů“. Veškeré fotografie jsou uvedeny pouze jako ilustrativní a nepředstavují jedinou možnou alternativu pro dodání požadovaného zboží.

Konvektomat – 1 ks

Místo dodání a proškolení personálu: Domov Sosna, Habrová 302, Třinec – Dolní Líštná

Vlastnosti:

- kapacita min. 250 jídel denně, minimálně 10 zásuvů,

- horký vzduch cca 30 – 300 °C, kombinovaný režim cca 30 – 300 °C, vaření na páře cca 30 – 130 °C,

- vnější rozměr cca 1000x1000x1100mm [š*h*v],

- regenerace,

- nízkoteplotní vaření a pečení,

- rozměr gastronádob GN1/1 (535 x 325mm),

- systém vyvinu páry nástřikový nebo bojlerový, rychlý a úsporný vývin páry,

- tepelný zdroj – elektřina, napětí max. 3N/400/50 [V/Hz], jištění 32 [A],

- oblé vnější sklo,

- teplotní sonda s precizní kontrolu teploty,

- kontrola rychlosti distribuce vzduchu,

- kontrola nasycení páry,

- rekuperace pro úsporu elektrické energie,

- minimalizace spotřeby vody,

- dotykový displej, žádné mechanické prvky, hladký povrch,

- jednoduché ovládání, programování, min. 200 programů s min. 15 kroky, funkce rychlého přehledu,

- kontrolované dokončení pokrmů k dosažení lepší struktury,

- automatické čištění s minimální spotřebou vody,

- varné prostory se zaoblenými rohy pro snadné čištění,

Příslušenství:

- integrovaná ruční sprcha pro čištění,

- klapka pro odtah vlhkosti proti pachové kontaminaci potravin,

- taktování ventilátoru,

- silné osvětlení vnitřních prostorů,

- odkapová dveřní vanička,

- vyjímatelné těsnění dveří pro případ opravy,

- dvojité dveřní sklo,

Chladící skříň – 1 ks

Místo dodání a proškolení personálu: Domov Sosna, Habrová 302, Třinec – Dolní Líštná

Vlastnosti:

- statické chlazení, teplotní rozsah +1 až +10 °C, okolní teplota +16 až 32°C,

- obsah minimálně 1400 dm³, zatížení jedné police min. 30 kg,

- vnější rozměr cca 1650x750x1900mm [š*h*v],

- korpus izolovaný z venku v bílém provedení, počet dveří - 2,

- vnitřní část z Al nebo nerezu,

- dveře vybaveny magnetickým těsněním,

- elektronický termostat s ukazatelem teploty,

- automatické odtávání,

- odkapní miska,

- regulovatelné nohy,

- min. 6 roštů a 12 vodících lišt,

- napětí 230/50 [V/Hz].

Příslušenství:

- topné tyče k odtávání,

- tyč na zavěšení masa.

Vyhřívaný zásobník na talíře – 2 ks

Místo dodání a proškolení personálu: Domov Sosna, Habrová 302, Třinec – Dolní Líštná

Vlastnosti:

- dvou tubusový pro 2 x 50 ks talířů o průměru 290mm s poklopy,

- pohyblivý přívod s vidlicí,

- rozměr cca 1050x550x900mm [š*h*v],

- nerezové provedení,

- regulace teploty +35°C až 90°C,

- min. 2 transportní otočná kolečka s kuličkovými ložisky,

- min. 2 bržděná kolečka s kuličkovými ložisky,

- napětí 230/50 [V/Hz].

Elektrický varný kotel – 1 ks

Místo dodání a proškolení personálu: Dům s pečovatelskou službou Oldřichovice, č.p. 783, Třinec

Vlastnosti:

- celonerezové provedení, nepřímý ohřev,

- deska s varnou nádobou a poklicí, napouštěcí trubkou a ventilem, pojistnou armaturou,

- obsah varné nádoby min. 150 litrů ohříván skrze duplikátor (duplicitní plášť),

- regulace ohřevu pomocí přepínače,

- max. doba uvedení do varu 50 min.

- podstavec včetně 4 seřizovacích nožek vepředu osazen krytem s výpustným kohoutem,

- rozměr cca 1050x900x900mm [š*h*v],

- napětí max. 3N/400/50 [V/Hz], jištění 32 [A],

- varné prostory se zaoblenými rohy pro snadné čištění,

Příslušenství:

- 1x sítko,

- 1x pojistný ventil s manometrem,

- 1x kontrolní kohout duplikátoru,

- 1x výpustný ventil,

Kuchyňský robot – 1 ks

Místo dodání a proškolení personálu: Domov Nýdek, č.p 545, Nýdek

Vlastnosti:

- Automatický pohyb míchacích a hnětacích nadstavců,

- snadné čištění, hladký povrch a zakulacené rohy přístroje,

- přístroj nelze zapnout, pokud není příslušenství správně nasazeno,

- minimálně 4 rychlosti, rovnoměrný náběh motoru, elektronické řízení otáček,

- parkovací pozice,

- multifunkční rameno,

- gumové nožičky pro větší stabilitu,

- ochrana proti přetížení,

- pojistka opětovného zapnutí,

- objem pracovní nádoby min. 3,8 litrů, min. objem těsta v míse 2 kg,

- barva černá, šedá, nerez, nebo jejich kombinace,

- napětí 230/50 [V/Hz].

Příslušenství:

- 1x nerezová míchací mísa,

- 1x míchací / šlehací metla,

- 1x kovový hnětací hák,

- 1x přídavné struhadlo na hranolky,

- 1x přídavné struhadlo na bramborák,

- 1x přídavné struhadlo na strouhanku a oříšky,

- 1x kotouč na jemné krouhání,

- 1x kotouč na hrubé strouhání,

- 1x lis na citrusy,

- 1x kráječ kostiček,

- 1x mixér z umělé hmoty,

- 1x náhradní nerezová mísa.