Technická specifikace nabídky

| 1. Identifikační údaje zakázky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Označení zakázky |  | Dodávka nábytku pro základní školy v Třinci - část 2 Nábytek pro ZŠ Slezská |  |
| Zadavatel zakázky |  | Statutární město Třinec Jablunkovská 160, 739 61 Třinec IČO 002 93 131 |  |
| 2. Základní identifikační údaje o uchazeči |  |  |  |
| Název: |  |  |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
| IČ/DIČ: |  |  |  |
| Osoba oprávněna jednat za uchazeče: |  |  |  |
| Kontaktní osoba: |  |  |  |
| Tel.: |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |
| 3. Technická specifikace nabídky |  |  |  |
| Parametr Požadovaná hodnota |  |  | Vaše nabídka: Uveďte bližší parametry Vaší nabídky – zda splňuje požadavek, technické parametry, název produktu, výrobce, typ apod. Dodavatel musí splnit tyto minimální požadavky beze zbytku. Dodavatel může nabídnout lepší parametry. Za lepší se považuje také např. větší tloušťka laminových desek (pracovních i konstrukčních), větší nosnost židlí. Rozměry: Šířka a délka stolů, skříní + Výška a šířka tabulí – Dodavatel může nabídnout jiné rozměry, které budou představovat min. stejnou plochu jako u původních rozměrů a současně bude možné je uspořádat v daných místnostech, jejichž rozměry a původní uvažované uspořádání jsou zřejmé z přiložených výkresů. |
| Nábytek bude dodán a namontován do učebny: informatiky a virtuální reality Adresa: ZŠ Slezská, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace, Slezská 773, 73961 Třinec |  |  |  |
| Barevné řešení nábytku (lamino): - Desky stolů bílé, hrany tmavě šedé, skřínky světle šedé, hrany tmavě šedé, úchytky tmavě šedé, nohy stolů světle šedé (stříbrné) - Nohy židlí a podnože světle šedé (stříbrné) - Židle učitelská světle šedá - Židle žákovské tmavě šedé 10 ks a žluté 15 ks |  |  |  |
| 23_SLE Katedra pedagoga – 1 ks |  |  |  |
| Parametry: - s uzamykatelnou skříňkou - rozměry katedry: v. 760 mm, š. 1300 mm, hl. min. 580 mm. - - v pracovní desce je 1x průchodka min. průměr 70 mm. - v pravé části katedry umístěna 1x skříňka na soklu, vnitřní rozměry skříňky min: v. 640 mm, š. 470 mm, hl. 540 mm. - součástí skříňky je 2x výškově stavitelná police s výřezem pro vedení kabeláže. - ve vnějším boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. - skříňka má falešné dno, dno skříňky je vyjímatelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. - dvířka opatřena zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. - úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. - skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem Materiál: - pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. - korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm - dvířka z LTD min. tl. 18 mm |  |  |  |
| 24_SLE Židle pro pedagoga – 1 ks |  |  |  |
| Parametry: - židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem, práškově lakované trubky - konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozmezí min 440 - 570 mm. - sedák a opěrák - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře - ve skořepině bude otvor pro snadný úchop v horní části opěradla.). - židle musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Materiál: - rám z hliníkové nohy - plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu |  |  |  |
| 25_SLE Žákovský stůl dvojmístný – 12 ks |  |  |  |
| Parametry: - kovová podnož stolu ve tvaru "A", s plastovými rektifikacemi pro výškovou stavitelnost v rozmezí min 675-800 mm. - rektifikace - podnož bude spojena teleskopickým kabelovým mostem, umožňující skryté vedení kabeláže pod stolovou deskou. - součástí stolu bude 2x plastová zásuvková jednotka 230 V, včetně napájecího kabelu v min. délce 3 m. - kabely budou svedeny pomocí vertikálního plastového kabelového svodu (2 ks) - upevnění do desky stolu. - kovové prvky v provedení RAL9006 stříbrná - rozměry: 675-800 x 1300 x 750mm (VxŠxH). Materiál: - stolová deska z LTD min. tl. 25 mm. |  |  | . |
| 26_SLE Žákovský stůl jednomístný – 1 ks |  |  |  |
| Parametry: - kovová podnož stolu bude ve tvaru "A" s plastovými rektifikacemi, které umožňují výškovou stavitelnost stolu v rozmezí min. 675-800 mm. - rektifikace - podnož spojena teleskopickým kabelovým mostem, umožňující skryté vedení kabeláže pod stolovou deskou. - součástí stolu bude 1x plastová zásuvková jednotka 230V, včetně napájecího kabelu v min. délce 3m. - kabely budou svedeny pomocí vertikálního plastového kabelového svodu (1 ks) - upevnění do desky stolu. - kovové prvky v provedení RAL9006 stříbrná. Rozměr: 675-800 x 700 x 750 mm (VxŠxH). Materiál: - stolová deska z LTD min. tl. 25 mm |  |  |  |
| 27_SLE Žákovská židle – 25 ks |  |  |  |
| Parametry: - na kluzácích, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem, práškově lakované trubky. - výšková stavitelnost v rozmezí min 440–570 mm. - opěrák a sedák – ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 11 odstínů - ve skořepině bude otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. - židle musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Materiál: - rám z hliníkové nohy - plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu |  |  |  |
| 28_SLE Nábytek do výklenků pro uložení učebních pomůcek (Kombinovaná vestavná skříň do výklenku) – 1 ks |  |  |  |
| Parametry: - kombinovaná skříň - rozměry: 2060 x 2720 x 520 mm (VxŠxH). - půda je naložená na boky skříně. - dolní část tvoří 3x dvoudvéřová skříňka s 1 policí. - police musí být výškově stavitelná, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. - horní otevřená část nemá záda, spodní část se skříňkami má záda - dveře opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. - úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. - dveře uzamykatelné, vyměnitelná vložka zámku. - bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. - horní část skříně je otevřená pro umístění 3D tiskáren, 1x pevná police rozdělena vertikálními příčkami. - dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Materiál: - korpus skříně včetně polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, - korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. |  |  |  |
| NOVÁ: Otevřená vestavná skříň do výklenku – 1 ks |  |  |  |
| Parametry: - skříň s policemi - rozměry: 2060 x 2680 x 520 mm (VxŠxH). - půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje - skříň nemá záda - skříň je rozdělena 2x vertikální a 2x horizontální příčkou z LTD tl. 18 mm. - dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Materiál: - korpus skříně včetně polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, - korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. |  |  |  |
| Ostatní požadavky |  |  |  |
| Nové nepoužívané zboží | Zboží, jeho veškeré součástí a prvky budou nové, nerepasované a dosud nikdy nepoužívané |  |  |
| Délka a rozsah záruky | Délka záruky výše uvedených položek je min. 2 roky. Rozsah záruky a záruční podmínky viz závazný návrh kupní smlouvy |  |  |
| Bezpečnostní předpisy | Musí vyhovovat všem platným bezpečnostním normám a předpisům. |  |  |
| Doprava a manipulace | Součástí dodávky bude doprava, vyložení/složení v určených učebnách |  |  |
| Montáž a instalace | Součástí dodávky bude kompletní montáž, zkompletování a instalace nábytku do funkčního stavu v určených učebnách |  |  |
| Návod k údržbě | Součástí dodávky bude návod/doporučení k údržbě nábytku. |  |  |
| Dokumentace | Před uzavřením smlouvy dodavatel předloží zakreslení, ze kterého budou patrné místa napojení příslušných rozvodů (el. rozvodů, odpadů a vody) |  |  |

V ……….........………..dne ..........................

………………………………............

Podpis, razítko

Titul, jméno, příjmení

Dále v této příloze (1-3) je uveden půdorys učebny včetně rozměrů, na kterém je vyznačeno rozmístění nábytku