GAKO-Oblouk s.r.o.

geodetické a kartografické práce

Hasičská 551/52

700 30 Ostrava-Hrabůvka

Telefon	:   603 412398

E-mail	:   gako@gako-oblouk.cz

Telefon	:   596 785 715

www.gako-oblouk.cz

T E C H N I C K Á    Z P R Á V A

Akce		:    	Propustek ev.č. II-13 na MK č. 222c

Žebrácký potok

polohopisné a výškopisné zaměření

Obec (k.ú.)	:	Konská

Okres		:	Frýdek-Místek

Investor		:

Zadavatel	:	Ing. Pavel Kurečka – MOSTY s.r.o.

Dodavatel	:	GAKO, Hasičská 52, Ostrava-Hrabůvka

Vypracoval	:	Oblouk Petr

Datum		:	12/2021

- 2 -

Technické údaje :

Měřítko			:      1 : 250, 1 : 100, 1 : 50

Souřadnicový systém	:     JTSK

Výškový systém		:     Bpv

Zaměření polohopisu	:     Dálkoměrnou totální stanicí SOKKIA SET SRX 5

Zaměření výškopisu	:     Dálkoměrnou totální stanicí SOKKIA SET SRX 5

Oměrky			:     Ocelové pásmo 30 m

Třída přesnosti		:     3

Výměra			:     0,2 ha

Terénní práce		:     10/2021

Kancelářské práce  	:     10/2021

Tiskový podklad        	:     situace

Technické předpisy	:     ČSN 013410	mapy velkých měřítek

ČSN 013411 mapové značky

984128 MN-1/85 metodický návod pro zřizování, určování a vyhledávání 						        bodů PBPP

984210 TP-1/82  technologický postup pro podrobné měření polohopisu

geodetickými metodami

984230 MN-1/83 metodický návod pro podrobné měření výškopisu map

velkých měřítek

984133 TP-2/83  technologický postup pro technickou nivelaci

Popis území :

Zaměření bylo provedeno v předem dohodnutém rozsahu vyznačeném v situaci 1 : 1000.

Jedná se o území s řídkou zástavbou, umístěné ve svahovitém terénu, s překážkami ve viditelnosti.

Bodové pole :

Pro polohové a výškové zaměření daného území bylo vybudováno pomocné bodové pole v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání. Tyto body PBP č. 5001 - 5003 byly určeny metodou GNSS, přístrojem STONEX S9 III Plus a z nich pak bylo provedeno tachymetricky zaměření polohopisu a výškopisu.

Zaměření polohopisu :

V rámci polohopisného měření bylo provedeno zaměření všech prvků v přírodě viditelných -

nadzemní vedení, prvky podzemního vedení (šachtice, šoupátka apod.). Byla zaměřená spodní konstrukce mostu.

Do zaměření byla vložena katastrální mapa, která slouží jako orientační zákres. Přesný průběh hranic pozemků se musí určit vytyčením na základě Vyhlášky 357/2013 Sb.

Zaměření a vyhodnocení podrobných bodů :

Podrobné body polohopisu a výškopisu   jsou zaměřeny metodou elektrooptické tachymetrie použitím totální stanice SOKKIA SET SRX .

Naměřené údaje byly z paměti totální stanice přeneseny do PC, kde byl programem KOKEŠ proveden

výpočet  souřadnic a výšek podrobných bodů. Vypočtené hodnoty byly programem KOKEŠ zpracovány

do map v měřítku  1 : 250, 1 : 100, 1 : 50  a převedeny do formátu DWG.

Mapy byly vykresleny na ploteru HP DesingJet 510.

Kresba a značky byly provedeny dle ČSN 013410, ČSN 013411.

Přílohy :

1.  Technická zpráva

2.  Geodetická dokumentace v měřítku 1 : 250

3.  Místopisy PBP