Objednatel/Investor:	Město Třinec

Stavba:	Zajištění břehových svahů Líštnice – MK 218c a MK 215c, Dolní Líštná – úsek č.7

SO 901 – Stabilizační konstrukce

Stupeň:			DSP (dle vyhl. č. 499/2006 Sb. – př.12)

Zakázka č.:		Ge-09-2024

Datum:			05÷10/2024

B – Souhrnná technická zpráva

(pro vyjádření ke stavbě)

Organizace:	GePS-Geotechnik, s.r.o.

Starobělská 3214/85, 700 30 Ostrava - Zábřeh

IČ: 06704778, DIČ: CZ06704778

Ing. Šípek Pavel, jednatel společnosti

e-mail: sipek73seznam.cz, dat. schr.: ejexb5d

Vypracoval: 	Ing. Ďuriš Lukáš

Vedoucí projektant:	Ing. Šípek Pavel, ČKAIT 1103337, AI v oboru geotechnika

Starobělská 3214/85, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Počet stran: 47										Arch.číslo: B

Obsah:

B.1	Popis území stavby	4

a)	Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území	4

b)	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci	5

c)	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby	6

d)	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimka z obecných požadavků na využití území	6

e)	Informace o tom, zda s v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	6

f)	Výčet a závěry provedených průzkumů a měření	6

g)	Ochrana území podle jiných právních předpisů	9

h)	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	11

i)	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	11

j)	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	13

k)	Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu (ZPF) nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL)	14

l)	Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě	14

m)	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	15

n)	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba  provádí	16

o)	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo	17

B.2	Celkový popis stavby	17

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	17

a)	Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí	17

b)	Účel užívání stavby	17

c)	Trvalá nebo dočasná stavba	17

d)	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu	17

e)	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	18

f)	Ochrana stavby podle jiných právních předpisů	18

g)	Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti	18

h)	Základní bilance stavby	19

i)	základní předpoklady výstavby	19

j)	Orientační náklady stavby	20

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU	20

a)	Napojovací místa technické infrastruktury	20

b)	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky	20

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ	20

a)	Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace	20

b)	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu	20

c)	Doprava v klidu	20

d)	Pěší a cyklistické stezky	21

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV	21

a)	Terénní úpravy	21

b)	Použité vegetační prvky	21

c)	Biotechnická opatření, protierozní opatření	21

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA	21

a)	Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	23

b)	Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.	24

c)	Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000	24

d)	Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem	24

e)	V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno	24

f)	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů	24

B.7	Ochrana obyvatelstva	27

B.8	Zásady organizace výstavby	27

a)	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění	27

b)	Odvodnění staveniště	27

c)	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	27

d)	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	28

e)	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	30

f)	Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště	31

g)	Požadavky na bezbariérové obchozí trasy	32

h)	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace	32

i)	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	33

j)	Ochrana životního prostředí při výstavbě	33

k)	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	39

l)	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	42

m)	Zásady pro dopravní inženýrská opatření	43

n)	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.	43

o)	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	47

B.9	CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ	48

B.1	Popis území stavby

- Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Lokalita stavebního záměru je situována do městské části města Třinec – Horní Líštná, v k.ú. Horní Líštná, do prostoru MK 218c pod mostem ev.č. XI-12L. Zájmový úsek mostu je veden napříčho koryta VT Líštnice a zjišťuje dopravní obslužnost městské části Horní Líštná.

Dosavadní využití území – p.č.104 ostatní komunikace / ostatní plocha, 113 ostatní komunikace / ostatní plocha, 108 - koryto vodního toku přirozené nebo upravené.

Předmětem technického řešení je stabilizace opěry mostu na pravém břehu vodního toku, který se vlivem eroze hodnocen jako stav nebezpečný / kritický s možnou progresí do stavu havarijního.

Stavební délka zájmového úseku určeného k sanaci je cca8,0bm (délka podél opěry). Celková délka vč. úpravy dna VT je 18,5m. Ve stávajícím stavu břehové svahy nevykazují lokální poruchy, způsobené erozní činností vody a náletovou vegetací. Pravá opěra mostu je poškozena tekoucí vodou, kdy dochází k odplavování materiálu pod opěrou a obnažování základů mostu. Levá opěra je bez porušení a základová spára je bez porušení.

Profil břehového svahu nevykazuje zřetelné poškození – erozní poruchy (rýhy a zátrhy) nebyly zaznamenány a nedochází k bezprostřednímu ohrožení stability koruny svahu MK.

Morfologicky je stavební lokalita situována do oblasti Západobeskydského podhůří. Povrch terénu se v zájmovém území svažuje oboustranně směrem do údolí ke komunikaci a korytu potoka, který podél její trasy protéká. Poloha staveniště v úrovni cca. +360 m n.m. Generální úklon MK podél břehu je mírně svažitý / rovinatý (skon cca 0,3°).

Zájmová

lokalita

Obr. č. 1 - Přehledná situace širších vztahů

Technické řešení sanace základů je navrženo provedením hlubinného zajištění opěry mostu pomocí tyčových mikropilot délky cca 3,0 m. Provedení přibetonávky základu mostu na návodní straně v délce cca 8 m. Provedení injektážních vrtů pro provedení nízkotlaké injektáže cementovou směsí. Koryto VT bude upraveno v rozsahu stávajících spádových stupňů, které jsou poškozeny a degradovány. Spádové stupně budou nahrazeny monolitickou konstrukcí (příčný práh) tl. 0,5m. Mezi prahy bude provedena plošná úprava dna pohozem z LK do bet. lože pro zamezení další eroze včetně ochrany mostních opěr a přilehlé kamenné zdi. (bude proveden zához). Za mostem bude za prahem doplněn skluzem z LK.

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Projektová dokumentace je zpracována jako dvoustupňová, v rozsahu dokumentace pro vydání stavebního povolení, dle vyhlášky č.499/2006 Sb., v akt. znění, dle přílohy č.12. V dalším stupni bude PD dopracována do DPS, dle přílohy č.13, vyhlášky č.499/2006 Sb.

Výchozím podkladem projektu byla vyhotovena studie z roku 2024. Zhodnocení stávajícího stavu břehového svahu bylo provedeno při prohlídce na místě. Dalším podkladem bylo výškové a polohopisné zaměření lokality (L. Vápeník). V rámci studie proběhl inženýrsko-geologický průzkum pro zhodnocení geotechnických podmínek na stavbě (02/2024, Ing. R. Dostalík, K-GEO s r.o.).

Obr. 2 – Návrh územního plánu města Třinec (výsek zájmové oblasti)

Stavební záměr nevyžaduje zásah do stávajícího územního plánu. Realizací předmětné stavby nedojde oproti stávajícímu stavu ke změnám ve využití území. Stavba inženýrská – dopravní na mostě MK přes vodní tok.

Územní plán Třinec, byl vydaný Zastupitelstvem města Třince dne 20.09.2011 usnesením č. 06/171/2011 jako Opatření obecné povahy č. 1/2011 s nabytím účinnosti dne 10.11.2011. Změna č. 6 územního plánu Třinec byla vydána Zastupitelstvem města Třince dne 18.06.2024 Opatřením obecné povahy s nabytím účinnosti dne 11.07.2024.

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem. Stavbou se nemění využití území.

- Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimka z obecných požadavků na využití území

K stavebnímu záměru jsou vydána souhlasná vyjádření, závazná stanoviska a rozhodnutí:

Bude doplněno

- Informace o tom, zda s v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Kompletní výpis vydaných stanovisek a podmínek pro provádění stavby je obsahem samostatné části E.1 – Závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření DSO a E.4 Závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření správců TI, DI.

- Výčet a závěry provedených průzkumů a měření

Přehled provedených průzkumů:

- Provedená místní šetření a fotodokumentace provedená v lokalitě stavby projektantem

- Polohopisné a výškopisné zaměření – účelová mapa je vyhotovena digitálně v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v. (L. Vápeník, 1/2024)

- Horní Líštná – zajištění břehových svahů Líštnice na MK 218c – úsek 7 (SO 07) a MK 215c – úsek 8 (SO 08), Ing. Radim Dostalík (K- Geo, 2/2024)

- Technická studie „Zajištění břehových svahů Líštnice – MK 218c a MK 215c, lokalita Třinec, Dolní a Horní Líštná“ (Šípek, 02/2024)

- Digitální podklady dotčených správců sítí

- Katastrální mapy

- Územní plán města Třinec (geoportal.msk.cz)

Bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření území se zaměřením viditelných znaků inženýrských sítí. Do situace byl proveden zákres inženýrských sítí dle vyjádření jednotlivých správců. Dokumentace je zpracována ve výškovém systému BALT po vyrovnání a v souřadnicovém systému JTSK na podkladu katastrální mapy. Byla provedena osobní rekognoskace a fotodokumentace zájmového území.

Závěry geologického průzkumu

Morfologicky je stavební lokalita situována do oblasti Západobeskydského podhůří. Povrch terénu se v zájmovém území svažuje oboustranně směrem do údolí ke komunikaci a korytu potoka, který podél její trasy protéká. Poloha staveniště v úrovni cca. +360 m n.m. Generální úklon MK podél břehu je mírně svažitý / rovinatý (skon cca 0,3°).

Geomorfologické a geologické poměry

Z geomorfologického hlediska náleží lokalita do provincie Západní Karpaty, oblasti Západobeskydské podhůří, do celku IXE-1 Podbeskydská pahorkatina, podcelek IXD-1G Těšínská pahorkatina, okrsek IXD-1G-c Hornožukovská pahorkatina.

Geologicky náleží zájmové území do oblasti godulského vývoje těšínského příkrovu slezské jednotky vnějšího karpatského flyše. Přirozený geologický profil tvoří pod antropogenními násypy sedimenty kvartéru, zastoupené na lokalitě deluviofluviálními sedimenty, které zde reprezentují bazální vrstvu kvartéru.

Obr. 3 – Ideový geologický řez C-D

Předkvartérní podloží v dané oblasti budují podle údajů přehledné geologické mapy Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny 1: 100 000 horniny mezozoického stáří (křída). Jsou to svrchní těšínské vrstvy (drobně rytmický flyš s vápnitými jílovci, prachovci a písčitými vápenci, stratigrafický stupeň valangin-berrias) spolu s nečleněnými těšínskými vápenci slezské jednotky (berrias-tithón).

Geologické poměry, předpokládané v úseku č. 2, dokumentuje archivní geologický řez C-D.

Hydrologické a hydrogeologické poměry širšího okolí

Z hydrologického hlediska podle údajů základní vodohospodářské mapy ČR 1: 50 000, list 26-11 Jablunkov a serveru HEIS VÚV TGM spadá zkoumaná lokalita do dílčího povodí IV. řádu – Líštnice s číslem hydrologického pořadí 2-03-03-0300-0-00 s celkovou plochou 9,88 km2, které pak dále spadá pod vyšší povodí III. řádu – Olše, oblast povodí Odry, koordinační oblast Horní střední Odra (ID 6200).

Podle údajů vodohospodářského informačního portálu MŽP ČR náleží zájmová lokalita do hydrogeologického rajónu základní vrstvy Flyš v povodí Olše (ID 3211).

Zájmové území odvodňuje tok Líštnice, podél jejíhož koryta je vedena trasa řešené MK č. 218c.

Mělké kvartérní zvodnění v zájmovém území je vázáno na vrstvu deluviofluviálních sedimentů v údolí Líštnice. Infiltrované srážkové vody nepravidelně drénují skrze zrnitostně příznivé zóny v navážkách a deluviofluviálních sutích, případně ve zvětralinách směrem ke korytu Líštnice. Hlubší zvodnění pak má vazbu na tektonicky predisponovaná puklinová pásma v podložním skalním masivu.

V případě navážek a horizontu deuviofluviálních sedimentů se jedná o kolektory s průlinovou propustností, v masivu podložních hornin pro přípovrchovou zónu platí kombinovaná průlinově puklinová propustnost (v závislosti na přítomnosti jemnozrnné výplně v puklinách), pro hlubší pásma horninového komplexu pak už pouze propustnost puklinová.

Pro hodnocení agresivity podzemní vody jsme využili archivní analýzu vzorku z vrtu V-1/2019.

Podle provedeného rozboru je voda z archivního vrtu V-1/2019 slabě zásaditá (pH 7,4), velmi tvrdá (celkově 4,77 mmol/l) a podle novely ČSN EN 206+A1 „Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“ (5/2017) nevykazuje agresivitu vůči betonovým a železobetonovým konstrukcím v žádném z posuzovaných parametrů, jejichž zjištěné koncentrace nedosáhly ani limitní hodnoty pro zařazení do stupně agresivity XA1. Vůči oceli je pak tato voda podle klasifikace ČSN 03 8375 velmi vysoce agresivní (stupeň IV.) v parametru vodivost (90,9 mS/m).

Stabilitní poměry a poddolování

Podle údajů internetové databáze ČGS Praha se zájmová lokalita nenachází v oblasti vlivů důlní činnosti.

Co se týče stabilitních poměrů, v zájmovém území a v okolí zkoumané lokality nejsou v databázi ČGS Praha registrovány žádné potenciální ani aktivní sesuvné plochy ani body s dokumentovanou nestabilitou terénu. V rámci provádění průzkumných prací nebyly v okolním terénu pozorovány projevy narušení stability svahů.

V řešené lokalitě jsou na svazích potočního koryta patrné pouze nepravidelné projevy břehové eroze, vzniklé jednak působením vody proudící v korytě Líštnice při zvýšených stavech a dále také postupným degradačním vlivem srážkové vody stékající ze silnice do potočního koryta – zejména během přívalových srážek nebo při déletrvajících deštivých obdobích. Všechny uvedené jevy souvisí také s narušením okraje stávající opěry mostu přes koryto Líštnice.

Obecně bývají území s flyšovou geologickou stavbou častěji náchylná ke vzniku a rozvoji svahových deformací. Většinou jsou jejich iniciačním faktorem intenzivní srážky, případně také nevhodné antropogenní zásahy, které mohou negativně ovlivnit i jinak doposud relativně stabilní svahy.

- Ochrana území podle jiných právních předpisů

Vazba lokality stavby na památkově chráněné objekty, kulturní památky, památkové rezervace, zvláště chráněná území, zdroje nerostů a podzemních vod, zvláštní zásahy do zemské kůry, poddolovaná území atd.:

Vliv na památkově chráněné objekty, kulturní památky, památkové rezervace atd.

- Stavba nezasahuje do památkové zóny (rezervace a památkově chráněné území)

- Kulturní památky se v zájmovém území nenachází.

Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

- Stavba nezasahuje do soustavy chráněných území Natura

- Stavební záměr nezasahuje do území CHKO, národních přírodních rezervací a přírodních rezervací

- Stavební záměr neovlivňuje národní přírodní památky, přírodní památky, památné stromy

- Stavba nezasahuje do ochranného pásma vodárenského zdroje pitné vody

- Stavba nezasahuje do ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů

- Stavební záměr nezasahuje do ochranného pásma pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) a zemědělské půdy (ZPF)

- Stavební práce nezasahují do ochranných pásem stromů, realizace stavby vyžaduje kácení dřevin lesní zeleně.

- odstranění křovin a stromových náletů (do Ø10cm) – cca. 20m2.

- dřeviny o průměru do 25cm (obvod do 80cm) – nebude prováděno

- dřeviny o průměru nad 25cm (obvod 80cm) – nebude prováděno.

- Stavba zasahuje do VKP – VT Líštnice, staničení stavby na vodním toku cca řkm 3,8. 
Ke stavbě je vydáno souhlasné stanovisko správce toku Povodí Odry státní podnik. Stavební úpravou nedochází ke zmenšení průtočného profilu koryta VT. Provedeny budou dílčí úpravy dna koryta v rozsahu výstavby nového zpevnění mostní opěry přibetonávkou. Koryto VT bude upraveno v rozsahu stávajících spádových stupňů, které jsou poškozeny a degradovány. Spádové stupně budou nahrazeny monolitickou konstrukcí (příčný práh) tl. 0,5m. Mezi prahy bude provedena plošná úprava dna pohozem z LK do bet. lože pro zamezení další eroze včetně ochrany mostních opěr a přilehlé kamenné zdi. (bude proveden zához). Za mostem bude za prahem doplněn skluzem z LK. K zásahu do VT je vydáno souhlasné stanovisko ze dne …

Stavební záměr vyžaduje dočasný zásah a vstup mechanizace do doryta vodního toku – VT Líštnice. Pro provádění stavby bude dočasně provedeno zatrubnění vodního toku potrubím DN 1400 s obsypem z vytěžené zeminy.

V době stavebních prací dojde k časově omezenému (cca.8÷10 týdnů) ovlivnění odtokových poměrů v korytu VT Líštnice. Po provedení výkopů, založení a výstavbě patní části (min. 0,5m nad úroveň hladiny vody) bude technologické potrubí z profilu koryta toku odstraněna a toto upraveno do původního stavu.

Podmínky pro provedení stavby z hlediska zásahu do VKP – koryto VT:

- Před zahájením akce bude proveden záchranný odlov rybího společenstva, v jeho rámci bude provedeno přemístěni veškerých zachycených živočichů z ohroženého úseku do bezpečných části toku. O termínu zahájení stavební akce bude s předstihem 30-ti dnů informován odbor OŽPaZ - MěÚ Třinec. Podmínky, termín odlovu, místo přemístění živočichů, atd. budou určeny OŽPaZ - MěÚ Třinec.

- Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými látkami

- V korytu vodního toku nesmí být ukládán stavební materiál

- Po ukončení pracovní směny musí stavební stroje opustit koryto toku

- Stavební stroje musí být pravidelně kontrolovány proti úniku ropných látek

- Během práce stroje v korytu je zakázáno doplňování PHM

- Pro stavbu bude vypracován plán havarijního opatření pro manipulaci s ropnými látkami v souladu se zákonem o vodách (vyhláška č. 450/2005 Sb.).

- Předmětný úsek vodního toku, který bude následkem terénních úprav homogenizován, bude po ukončení stavby upraven do přírodě blízkého stavu a bude opatřen přírodními prvky odpovídajícími místním poměrům.

- Po ukončení prací budou provedeny konečné úpravy terénu a úklid.

- Po všech terénních úpravách pozemků dotčených stavbou, v průběhu realizace stavby a při závěrečných terénních úpravách musí být zamezeno výskytu nepůvodních druhů rostlin – např. křídlatky japonské, netýkavky žláznaté ad.

V případě, že na stavbě bude stavebník zacházet se závadnými látkami, zpracuje dle § 39, odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. plán opatření pro případy havárie (havarijní plán). Tento havarijní plán bude před započetím stavebních prací schválen příslušným vodoprávním úřadem.

V případě havárie (dle § 40) je původce havárie povinen učinit bezprostřední opatření k odstranění příčin a následků havárie (dle § 41). Havárie musí být neprodleně nahlášena Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii české republiky, případně správci povodí.

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

- záplavová území – ve vlivu, území spadá do záplavového území

- důlní vlivy – bez ovlivnění

- zvláštní zásahy do zemské kůry – nejsou dotčeny

Záplavové území

- Území spadá do záplavového území.

- Jedná se o stavbu ve vodním toku. Stavba zasahuje do koryta vodního toku. Stávající břeh a výstavba nové stabilizační konstrukce jsou situovány do základů mostní opěry.

- Ochrana před povodněmi se řídí zákonem č. 254/2001. Pro realizaci stavby je nutné vypracovat „Povodňový plán“, který bude předložen správci toku k vyjádření (správce VT – Povodí Odry,s.p.).

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nepředstavuje oproti stávajícímu stavu novou zátěž pro životní prostředí. Oproti současnému stavu se způsob využití a provozní funkce lokality nezmění. Stavba nemá nároky na energetické zdroje.

Stavba bude probíhat v blízkosti stávající MK 218c. Realizací stavby nedojde ke zvýšení provozu vozidel na komunikaci, objem stávajících emisí z dopravy a hladina hluku se nemění. Samotná stavba neprodukuje nebezpečné látky a při realizaci stavby nebudou použity nebezpečné látky.

Provedením stavby nedojde k trvalému narušení životního prostředí. Prováděny budou běžné stavební práce, vliv provádění stavby na životní prostředí je minimalizovaný a dočasný – po dobu provádění stavby (viz. kap. ZOV).

Posuzovaná stavba po svém dokončení nepředstavuje zdroj znečištění ovzduší. Během samotné výstavby může krátkodobě dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti oproti stávajícímu stavu, (v případě dlouhotrvajícího sucha prašnost, bourací práce se nepředpokládají). Zhotovitel je proto povinen dodržovat při provádění stavebních prací Nařízení vlády č.272/2011 Sb. v platném znění o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Při provádění stavby musí zhotovitel dodržovat požadavky všech předpisů týkající se životního prostředí. Jedná se zejména o následující právní předpisy:

- Zákon ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákonného opatření č. 347/92 Sb.,

- Vyhlášku MŽP ČR č. 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Stavbou nebudou dotčeny památkové objekty a památkové rezervace. Nedojde k dotčení chráněného přírodního území. Stavba není součástí přírodních léčivých zdrojů.

Při provádění stavby musí zhotovitel dodržovat požadavky všech předpisů týkající se životního prostředí. Ustanovení příslušných předpisů se musí uplatnit při skladování materiálů, jejich manipulaci, provádění všech stavebních i montážních prací a při nakládání s odpady. Podmínky ochrany životního prostředí, při realizaci stavby, budou konkrétně obsaženy v podmínkách dotčených orgánů státní správy a místní samosprávy, správců a vlastníků dotčených pozemků.

V době provádění bude zajištěna průběžná doprava stavebních materiálů na stavbu a odvoz odpadních materiálů mimo prostor staveniště, na skládku odpovídající skupině odpadů, popř. k recyklaci.

Technické řešení je navrženo tak, aby rozsah stavebních prací a technologie výstavby, v max. možné míře respektovaly stávající význam a ráz krajinného prvku. Navržené stavební úpravy jsou max. šetrné ke svému okolí a v plném rozsahu respektují a zohledňují podmínky a požadavky na realizaci stavby obsažené ve vyjádřeních, stanoviscích a závazných stanoviscích dotčených správních orgánů ochrany přírody.

Při výstavbě nebudou použity ekologicky nebezpečné materiály a nesmí dojít ke vzniku nežádoucích odpadů. Výstavbou nedojde k trvalému narušení životního prostředí. Nové plochy nad stabilizační konstrukcí budou zatravněny. Realizace stavby si vyžádá minimalizované kácení stromů a náletových dřevin.

Po ukončení stavby je nutno všechny plochy dotčené výstavbou upravit a uvést do původního stavu.

Charakteristika pozemků a staveb dotčených umístěním stavby

  - Stavební objekt je situován v zastavěné části Třinec – Horní Líštná (okres Frýdek Místek); 771066.

  - Umístění stavby vyžaduje zábory pozemků v katastrálním území Horní Líštná (771066). Úplný výpis pozemků zasažených stavbou společně s přehledem jejích vlastníků je uveden v části C.2 – Situace v KM.

  - Stavbou je zasažen pozemek parc. č.104, 108 a p.č.113 v k.ú. Horní Líštná (okres Frýdek Místek),

  - Stavbou nejsou dotčeny pozemky ZPF a PUPFL.

Odtokové poměry v lokalitě se provedením stavby zásadně nemění. Z hlediska širších vztahů navrženým stavebním zásahem nedochází ke změně výchozích HG poměrů v lokalitě.

  - Z hlediska hydrogeologických a hydrologických poměrů jsou stavební úpravy navrženy tak, aby byl upřednostněn rovnoměrný, celoplošný odtok, z lokality (zachován stávající stav).

  - Z hydrologického hlediska podle údajů základní vodohospodářské mapy ČR 1: 50 000, list 26-11 Jablunkov a serveru HEIS VÚV TGM spadá zkoumaná lokalita do dílčího povodí IV. řádu – Líštnice s číslem hydrologického pořadí 2-03-03-0300-0-00 s celkovou plochou 9,88 km2, které pak dále spadá pod vyšší povodí III. řádu – Olše, oblast povodí Odry, koordinační oblast Horní střední Odra (ID 6200). VT Líštnice je pravostranným přítokem řeky Olše. Ta se pravostranně vlévá do řeky Odry.

  - Z hydrogeologického hlediska náleží studovaná lokalita do hydrogeologického rajónu základní vrstvy: 		3211 	Flyš v povodí Olše

Dopravní omezení na lokalitě a DDZ – Stavební práce budou realizovány v prostoru opěry mostu XI-12L na MK č. 218c.  Část komunikace bude využita pro obsluhu a potřeby staveniště. Provoz na lokalitě bude v době výstavby upraven schváleným dočasným dopravním značením – řešeno samostatnou částí PD. Pro průjezd po MK bude omezen jeden jízdní pruh na délku cca 40 m. Pro průjezd bude vždy zachován jeden jízdní pruh v šíři min. 3,5m. Jízdní pruh dotčený výstavbou bude uzavřen.

Průjezd dopravní obsluhy, požární techniky a vozidel IZS bude zajištěn vždy, po celou dobu realizace stavby

Vyvolané změny stávajících staveb

Předmětem stavby je sanace havarijního stavu mostní mostu XI-12L na MK č. 218c – stabilizační konstrukcí bude zajištěna bezpečnost provozu dopravy a pohybu cyklistů na mostě, zajištění stability břehů koryta VT.

Realizací stavby, nedochází ke změně stávajících staveb. Stavební práce jsou vázány a dotýkají se pouze předmětné sanace mostní opěry. Most je bez návaznosti na další stavební objekty.

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Bourací práce, požadavky na asanace, demolice

Realizací stavby nevznikají požadavky na asanaci území. V rámci výstavby se neplánují bourací práce. S případným vybouraným materiálem bude zacházeno dle platného zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Vzniklé odpady budou uloženy na skládku odpovídající skupině odpadů, popř. recyklovány prostřednictvím autorizovaných firem. Blíže o nakládání s odpady viz. kap. B.8.h a B.8.j

Dotčené plochy komunikací, chodníků a přístupových cest se po dokončení stavby opraví a uvedou do původního stavu.

Kácení dřevin

- Stavební práce nezasahují do ochranných pásem stromů, realizace stavby vyžaduje kácení dřevin lesní zeleně.

- odstranění křovin a stromových náletů (do Ø10cm) – cca. 20m2.

- dřeviny o průměru do 25cm (obvod do 80cm) – nebude prováděno

- dřeviny o průměru nad 25cm (obvod 80cm) – nebude prováděno

Ostatní zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) v okolí stavby nesmí být narušena a je nutno ji chránit, např. dřevěným bedněním, sejmutím ornice apod., v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Dřeviny rostoucí v blízkosti stavby budou chráněny:

  - Kmeny stromů bedněním, keře oplocením

  - Ve vzdálenosti min. 2 m od pat kmenů stromů a 1 m od keřů nesmí být skladována výkopová zemina a stavební materiál a zřizováno zařízení staveniště

  - V prostoru kořenové zóny musí být výkop prováděn ručně a nesmí se při tom vést blíže než 2,5m od paty kmene.

  - Při výkopových pracích je možno odříznout jen kořeny zasahující do trasy výkopu. Není možné kořeny přetrhat mechanizací. Všechny poškozené kořeny o průměru větších než 3 cm byly ošetřeny – hladce seříznuty do neroztřepených části a zamazány stromovým balzámem.

  - Po skončení stavby je nutno všechny plochy dotčené výstavbou upravit a uvést do původního stavu.

- Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu (ZPF) nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL)

- pozemky zemědělského půdního fondu (ZPF) – nejsou dotčeny

- pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) – nejsou dotčeny

Rozsah a prostorové situování stavby nevyžadují trvalé vynětí ze zemědělského půdního fondu.

Po ukončení zemních prací bude provedeno ohumusování stavbou dotčených travnatých ploch v tl.0,15m a osetí travním semenem.

- Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Veškeré dílčí podmínky správců technické a dopravní infrastruktury, které vyplývají z vydaných stanovisek, jsou uvedeny v části E.4 – Dokladová část.

Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba je bez nároků na připojení ke zdrojům energií, plynu, vody a komunikací. Zajištění energie během výstavby bude zajišťovat zhotovitel stavby pomocí mobilních zařízení.

Dopravní řešení

Samotná stavba je inženýrskou stavbou na dopravní komunikaci – práce budou probíhat na opěře mostu. Charakter dopravního řešení v zájmové lokalitě se oproti stávajícímu stavu nezmění. Dopravní obslužnost lokality je zajištěna po komunikaci samotné.

- Stavební práce v prostoru vozovky nebudou realizovány. Provoz na lokalitě bude v době výstavby upraven schváleným dočasným dopravním značením – řešeno samostatnou částí PD (B.8.2 ZOV / Situace DDZ a dopravních tras).

- Pro průjezd po MK 218c bude omezen jeden jízdní pruh na délku cca 40 m. Pro průjezd bude vždy zachován jeden jízdní pruh v šíři min. 3,5m. Jízdní pruh dotčený výstavbou bude uzavřen.

- Průjezd vozidel dopravní obsluhy, požární techniku a IZS, přes staveniště nebude pro v době realizace stavby omezen.

Doprava v klidu

Součástí stavby není řešení parkovacích a odstavných stání.

Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší – BEZ POŽADAVKŮ.

Silnice je bezbariérově přístupná, chodníky na komunikaci nejsou, kritické úseky jsou opatřeny ochrannými prvky – svodidla, zábradlí (atd). Obecné požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace, nejsou stavbou dotčeny.

Požadavky pro bezbariérové užívání v době realizace se nestanovují. Bezprostřední přístup na staveniště (do ohraničených prostorů) bude soukromým osobám zakázán. Do ohraničeného staveniště budou mít přístup pouze pracovníci realizační firmy, zástupci investora a dotčených orgánů, organizací a správců IS a projektant.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Ke dni zpracování projektové dokumentace nejsou projektantovi známé související a podmiňující investice v dotčeném území.

Předmětem stavby je sanace havarijního stavu opěry mostu XI-12L na MK č. 218c – provedením stabilizační konstrukce bude zajištěna bezpečnost provozu dopravy a pohybu chodců na MK.

Realizací stavby, nedochází ke změně stávajících staveb. Stavební práce jsou vázány a dotýkají se pouze předmětného zajištění opěry mostu bez návaznosti na další stavební objekty.

Věcné a časové vazby stavby

Stavební práce budou prováděny v rámci jedné stavební akce. Předpokladem je realizace v rámci jedné etapy. Pro realizaci není nutná uzavírky silničního provozu na komunikaci. Stavební práce budou prováděny v časově navazujících dílčích pracovních fázích výstavby.

Předpokládaná doba realizace stavby:

Datum zahájení stavby:		rok 2025

Datum ukončení stavby:		rok 2025

Doba výstavby:			celkem cca 8÷10 týdnů

* časové údaje realizace stavby včetně vymezení veškerých rozhodujících termínů budou součástí smlouvy o dílo mezi zadavatelem a zhotovitelem stavby, který jím bude vybrán ve výběrovém řízení

- Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba  provádí

Katastrální území:	Horní Líštná (okres Frýdek Místek); 771066

Parcelní čísla:	- p.č. 108 – koryto vodního toku přirozené nebo upravené

Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 73961 Třinec

- p.č. 113 – ostatní komunikace / ostatní plocha

Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 73961 Třinec

- p.č. 104 – ostatní komunikace / ostatní plocha

Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 73961 Třinec

Stavební objekt je situován v zastavěné části obce Třinec – Horní Líštná, v k.ú. Horní Líštná (okres Frýdek Místek); 771066. Umístění stavby vyžaduje zábory pozemků v katastrálním území Horní Líštná. Úplný výpis pozemků zasažených stavbou společně s přehledem jejích vlastníků je uveden v části C-Situace v KM.

Stavbou nejsou dotčeny pozemky ZPF a PUPFL.

| Dotčené pozemky – K.Ú Horní Líštná (okres Frýdek Místek); 771066 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo parcely | Druh pozemku | Vlastník | Zábory dočasné |  |
|  |  |  | Dočasné m2 | Trvalé m2 |
| 108 | Koryto vodního toku přirozené nebo upravené | Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 73961 Třinec | 148 | 87,1 |
| 113 | Ostatní komunikace / ostatní plocha | Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 73961 Třinec | 10,1 | 1,7 |
| 104 | Ostatní komunikace / ostatní plocha | Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 73961 Třinec | 16 | 0,6 |

- Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Pro stavbu se nenavrhují nová ochranná pásma. Při realizaci stavby budou respektována stávající ochranná pásma staveb dopravní a technické infrastruktury.

Stavba je součástí dopravní a technické infrastruktury. Samotná stavba je inženýrskou stavbu na dopravní komunikaci. Situování a pozemkové nároky stavebního zásahu nemění výchozí stav. Užitná funkce pozemků a vlastnická práva se realizací stavby trvale nemění.

Pro stavbu se nenavrhuje přemístění ochranná pásma.

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Druh stavby: 	Inženýrská stavba – REKONSTRUKCE

Pozemní komunikace:	mostu XI-12L na MK č. 218c

Předmět stavby:	Sanace opěry mostu XI-12L na MK č. 218c na VT Líštnice

- Účel užívání stavby

Odstranění havarijního stavu na opěře mostu XI-12L na MK č. 218c. Oprava havarijního stavu opěry mostu. Výstavbou stabilizační konstrukce bude zajištěn bezpečnost provozu dopravy a pohybu chodců na mostě přes VT.

- Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

Typ konstrukce: 	Trvalé stabilizační kce. – kotvená přibetonávka základu mostní opěry, opevnění koryta VT a obnova stávajících spádových stupňů.

- Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu

Na stavbu nebyla vydána rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby.

- Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Ke stavebnímu záměru byla vydána souhlasná stanoviska, se stanovenými podmínkami pro provedení stavby. Uvedené podmínky dotčených orgánů pro provádění stavby jsou nedílnou součástí této PD. Stavební práce budou prováděny v souladu s touto PD stanovenými podmínkami dotčených správních orgánů (DSO) a správců dotčených vedení TI, DI.

Kompletní výpis vydaných stanovisek a podmínek pro provádění stavby je obsahem samostatné části E.1 – Závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření DSO a E.4 Závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření správců TI, DI.

Ke stavebnímu záměru jsou vydána souhlasná vyjádření, závazná stanoviska a rozhodnutí

- bude doplněno

- Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Pro stavbu se nenavrhují nová ochranná či bezpečnostní pásma. Při realizaci stavby budou respektována stávající ochranná pásma staveb dopravní a technické infrastruktury.

Stavba je součástí dopravní a technické infrastruktury. Samotná stavba je inženýrskou stavbu na dopravní komunikaci. Situování a pozemkové nároky stavebního zásahu nemění výchozí stav. Užitná funkce pozemků a vlastnická práva se realizací stavby trvale nemění.

V rámci zpracování projektové dokumentace byly respektovány veškeré připomínky a požadavky dotčených orgánů státní správy. Přehled vyjádření orgánů státní správy, jejich stanovisek a údajů o splnění požadavků dotčených orgánů je součástí dokladové části projektové dokumentace

- Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti

Technické řešení – základní navrhované parametry stavby

SO 901 – stabilizační konstrukce

- umístění kce		opěra mostu XI-12L na MK č. 218c

- staničení 		nevymezeno / most XI-12L

- stavební délka		cca. 18,5m

- stavební výška		cca. 0,85m

- volná výška		cca. 0 m

- typ kce.	kotvená přibetonávka základu mostní opěry, opevnění koryta VT a obnova stávajících spádových stupňů

Doplňující stavební práce

- kamenný pohoz z LK do bet. lože celk. tl. 0,4m, skluz z LK (150÷200 kg/kus)

- Základní bilance stavby

  - Základní bilance stavby – nevyžaduje napojení na zdroje vody, tepla a energií. V průběhu užívání je stavba bez nároků na využívání energií, tepla, přívod i spotřebu vody.

  - Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí – stavba po dokončení a uvedení do provozu nebude produkovat odpady. Odpady vzniknou při stavební činnosti. Odpady budou likvidovány podle zařazení dle katalogu odpadů. Realizací stavby nedojde ke zvýšení provozu vozidel na komunikaci, objem stávajících emisí z dopravy a hladina hluku se nemění. Samotná stavba neprodukuje nebezpečné látky a při realizaci stavby nebudou použity nebezpečné látky.

  - V průběhu užívání stavby budou nadále vznikat jen povrchové, srážkové – dešťové vody, vody – nadále budou volně rozptýleny/zasáknuty do terénu pod zdí

- základní předpoklady výstavby

Časové údaje realizace stavby včetně vymezení veškerých rozhodujících termínů budou součástí smlouvy o dílo mezi zadavatelem a zhotovitelem stavby, který jím bude vybrán ve výběrovém řízení.

Stavební práce a úpravy objektů TI budou prováděny v rámci jedné stavební akce.

Etapizace stavby – předpokladem je realizace stavby v rámci jedné etapy. Z hlediska ZOV je realizace stavby rozdělena jedné stavební úlohy. Práce budou prováděny v časově navazujících dílčích fázích výstavby (odtěžení – sanace základů – terénní úpravy). Pro realizaci je nutné částečné uzavírky silničního provozu na místní komunikaci (uzavření dotčeného jízdního pruhu).

Předpokládaná doba realizace stavby:

Datum zahájení stavby:		rok 2025

Datum ukončení stavby:		rok 2025

Doba výstavby:			celkem cca 8÷10 týdnů

Technické řešení je rozděleno do jedné stavební úlohy.

- Úloha č. 1 - SO 901

- Sanace je navržena jako rozšíření stávajícího základu opěry. Nová část bude stabilizována pomocí tyčových kotev. Následně bude provedeny výplňová injektáž volných prostor pod základem. Koryto VT bude upraveno v rozsahu stávajících spádových stupňů, které jsou poškozeny a degradovány. Spádové stupně budou nahrazeny monolitickou konstrukcí (příčný práh) tl. 0,5m. Mezi prahy bude provedena plošná úprava dna pohozem z LK (80÷150 kg/kus) do bet. lože (celk. tl. 0,4m) pro zamezení další eroze včetně ochrany mostních opěr a přilehlé kamenné zdi. (bude proveden zához). Za mostem bude spádový stupeň doplněn skluzem z LK (150 ÷200 kg/kus).

- Orientační náklady stavby

Předpokládané náklady stavby			cca  1.000.000,- Kč

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

- Napojovací místa technické infrastruktury

  - Samotná stavba je inženýrskou stavbou na dopravní komunikaci. Stavba nevyžaduje napojení na jiné sítě technické infrastruktury.

- Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

  - Samotná stavba je inženýrskou stavbou na dopravní komunikaci, bez požadavků napojení na jiné sítě technické infrastruktury.

  - Stávající šířkové uspořádání komunikace, situování a pozemkové nároky, užitná a provozní funkce výchozího stavu na komunikaci a dotčených pozemcích se provedením stavebního zásahu nemění.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Realizací stavby se stávající stav nemění. Územně-technické podmínky nedoznají vůči současnému stavu změn.

- Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Samotná stavba je inženýrskou stavbou – práce budou probíhat na opěře mostu XI-12L na MK č. 218c. Charakter dopravního řešení v zájmové lokalitě se oproti stávajícímu stavu nezmění. Dopravní obslužnost lokality je zajištěna po komunikaci samotné.

- Stavební práce v prostoru vozovky nebudou realizovány. Provoz na lokalitě bude v době výstavby upraven schváleným dočasným dopravním značením – řešeno samostatnou částí PD (B.8.2 ZOV / Situace DDZ a dopravních tras).

- Pro průjezd po MK bude omezen jeden jízdní pruh na délku cca 40 m. Pro průjezd bude vždy zachován jeden jízdní pruh v šíři min. 3,5m. Jízdní pruh dotčený výstavbou bude uzavřen.

- Průjezd vozidel dopravní obsluhy, požární techniku a IZS, nebude pro v době realizace stavby omezen.

- Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Samotná stavba je stavbou dopravní, dopravní obslužnost lokality ne nemění.

- Doprava v klidu

Součástí stavby není řešení parkovacích a odstavných stání.

- Pěší a cyklistické stezky

Není součástí stavby.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

- Terénní úpravy

  - Terénní úpravy a rekultivace dotčených ploch, ohumusování, zatravnění, zpětné rozprostření travního drnu, uvedení využívaných ploch do původního stavu

  - Rozsah zemních prací spočívá v realizaci výkopů pro založení dílčích částí stavebního objektu, zpětných zásypů, definitivních terénních úprav a svahování. Samotné zemní práce jsou v max. možné míře minimalizované, s ohledem na zachování stávajících hranic tělesa komunikace a zásah do okolní krajiny.

  - Do zpětných zásypů a definitivních terénních úprav bude použita pouze zemina bez škodlivých a organických látek.

- Použité vegetační prvky

Po ukončení zemních prací bude provedeno ohumusování stavbou dotčených travnatých ploch, osetí travním semenem a lokální výsadba stromů.

- Biotechnická opatření, protierozní opatření

Koryto VT bude upraveno v rozsahu stávajících spádových stupňů, které jsou poškozeny a degradovány. Spádové stupně budou nahrazeny monolitickou konstrukcí (příčným prahem) š. 0,5m. Mezi prahy bude provedena plošná úprava dna pohozem z LK do bet. lože pro zamezení další eroze včetně ochrany mostních opěr a přilehlé kamenní zdi. (bude proveden zához). Za mostem bude spádový stupeň doplněn skluzem z LK.

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

Samotná stavba je stavbou inženýrskou, v intravilánu města Třinec, v k.ú. Horní Líštná, která zajišťuje dopravní obslužnost městské části Horní Líštná. Stavba nepředstavuje oproti stávajícímu stavu novou zátěž pro životní prostředí. Oproti současnému stavu se způsob využití a provozní funkce lokality nezmění. Stavba nemá nároky na energetické zdroje. Realizací stavby nedojde ke zvýšení provozu vozidel na komunikaci, objem stávajících emisí z dopravy a hladina hluku se nemění. Samotná stavba neprodukuje nebezpečné látky a při realizaci stavby nebudou použity nebezpečné látky.

Provedením stavby nedojde k trvalému narušení životního prostředí. Prováděny budou běžné stavební práce, vliv provádění stavby na životní prostředí je minimalizovaný a dočasný – po dobu provádění stavby (viz. kap. Ochrana životního prostředí při výstavbě). Požadavky na ochranu ŽP při výstavbě řeší kap. B.8.j Ochrana životního prostředí při výstavbě

Samotná stavba po svém dokončení nepředstavuje zdroj znečištění ovzduší. Během samotné výstavby může krátkodobě dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti oproti stávajícímu stavu, (v případě dlouhotrvajícího sucha prašnost při řezání betonových výrobků či odstraňování konstrukčních vrstev vozovky). Zhotovitel je proto povinen dodržovat při provádění stavebních prací Nařízení vlády č.272/2011 Sb. v platném znění o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Při provádění stavby musí zhotovitel dodržovat požadavky všech předpisů týkající se životního prostředí. Jedná se zejména o následující právní předpisy:

- Zákon ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákonného opatření č. 347/92 Sb.,

- Vyhlášku MŽP ČR č. 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Po ukončení stavby je nutno všechny plochy dotčené výstavbou upravit a uvést do původního stavu.

Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

- Stavba nezasahuje do soustavy chráněných území Natura

- Stavební záměr nezasahuje do území CHKO, národních přírodních rezervací a přírodních rezervací

- Stavební záměr neovlivňuje národní přírodní památky, přírodní památky, památné stromy

- Stavba nezasahuje do ochranného pásma vodárenského zdroje pitné vody

- Stavba nezasahuje do ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů

- Stavební záměr nezasahuje do ochranného pásma pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) a zemědělské půdy (ZPF)

- Stavební práce nezasahují do ochranných pásem stromů, realizace stavby vyžaduje kácení dřevin lesní zeleně.

- odstranění křovin a stromových náletů (do Ø10cm) – cca. 20m2.

- dřeviny o průměru do 25cm (obvod do 80cm) – nebude prováděno

- dřeviny o průměru nad 25cm (obvod 80cm) – nebude prováděno.

Stavba zasahuje do VKP – VT Líštnice, staničení stavby na vodním toku cca řkm 3,8. 
Ke stavbě je vydáno souhlasné stanovisko správce toku Povodí Odry státní podnik. Stavební úpravou nedochází ke zmenšení průtočného profilu koryta VT. Provedeny budou dílčí úpravy dna koryta v rozsahu výstavby nového zpevnění mostní opěry přibetonávkou. Koryto VT bude upraveno v rozsahu stávajících spádových stupňů, které jsou poškozeny a degradovány. Spádové stupně budou nahrazeny monolitickou konstrukcí (příčný práh) š. 0,5m. Mezi prahy bude provedena plošná úprava dna pohozem z LK do bet. lože pro zamezení další eroze včetně ochrany mostních opěr a přilehlé kamenné zdi. (bude proveden zához). Za mostem bude za prahem doplněn skluzem z LK. K zásahu do VT je vydáno souhlasné stanovisko ze dne ….

Stavební záměr vyžaduje dočasný zásah a vstup mechanizace do doryta vodního toku – VT Líštnice. Pro provádění stavby bude dočasně provedeno zatrubnění vodního toku potrubím DN 1400 s obsypem z vytěžené zeminy.

V době stavebních prací dojde k časově omezenému (cca.8÷10 týdnů) ovlivnění odtokových poměrů v korytu VT Líštnice. Po provedení výkopů, založení a výstavbě patní části (min. 0,5m nad úroveň hladiny vody) bude technologické potrubí z profilu koryta toku odstraněna a toto upraveno do původního stavu

Podmínky pro provedení stavby z hlediska zásahu do VKP – koryto VT:

- Před zahájením akce bude proveden záchranný odlov rybího společenstva, v jeho rámci bude provedeno přemístěni veškerých zachycených živočichů z ohroženého úseku do bezpečných části toku. O termínu zahájení stavební akce bude s předstihem 30-ti dnů informován odbor OŽPaZ - MěÚ Třinec. Podmínky, termín odlovu, místo přemístění živočichů, atd. budou určeny OŽPaZ - MěÚ Třinec.

- Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými látkami

- V korytu vodního toku nesmí být ukládán stavební materiál

- Po ukončení pracovní směny musí stavební stroje opustit koryto toku

- Stavební stroje musí být pravidelně kontrolovány proti úniku ropných látek

- Během práce stroje v korytu je zakázáno doplňování PHM

- Pro stavbu bude vypracován plán havarijního opatření pro manipulaci s ropnými látkami v souladu se zákonem o vodách (vyhláška č. 450/2005 Sb.).

- Předmětný úsek vodního toku, který bude následkem terénních úprav homogenizován, bude po ukončení stavby upraven do přírodě blízkého stavu a bude opatřen přírodními prvky odpovídajícími místním poměrům.

- Po ukončení prací budou provedeny konečné úpravy terénu a úklid.

- Po všech terénních úpravách pozemků dotčených stavbou, v průběhu realizace stavby a při závěrečných terénních úpravách musí být zamezeno výskytu nepůvodních druhů rostlin – např. křídlatky japonské, netýkavky žláznaté ad.

V případě že na stavbě bude stavebník zacházet se závadnými látkami, zpracuje dle § 39, odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. plán opatření pro případy havárie (havarijní plán). Tento havarijní plán bude před započetím stavebních prací schválen příslušným vodoprávním úřadem.

V případě havárie (dle § 40) je původce havárie povinen učinit bezprostřední opatření k odstranění příčin a následků havárie (dle § 41). Havárie musí být neprodleně nahlášena Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii české republiky, případně správci povodí.

- Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Provozem stavby nedochází ke změně stávajících podmínek. Realizací stavby se stávající stav nemění, nové druhy odpadů nevznikají a objem stávajících se nemění. Vliv stavby na životní prostředí je minimalizovaný a dočasný – po dobu provádění stavby (viz. kap. B.8).

- Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Provozem stavby nedochází ke změně stávajících podmínek. Vliv stavby na přírodu a krajinu je minimalizovaný a dočasný – po dobu provádění stavby (viz. kap. B.8)

- Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Provozem stavby nedochází ke změně stávajících podmínek. Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000. V blízkosti stavby se nevyskytují evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000.

- Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. Nedochází ke změně stávajících podmínek. Svým charakterem se jedná o malou stavbu bez podstatného vlivu na krajinu.

- V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavba je součástí dopravní a technické infrastruktury. Samotná stavba je inženýrskou stavbu na dopravní komunikaci. Situování a pozemkové nároky stavebního zásahu nemění výchozí stav. Užitná funkce pozemků a vlastnická práva se realizací stavby trvale nemění.

Pro stavbu se nenavrhují nová ochranná pásma. Při realizaci stavby budou respektována stávající ochranná pásma dopravních a inženýrských sítí a objektů.

Pro stavbu se nenavrhuje přemístění ochranná pásma

Dotčená stávající ochranná pásma sítí technické infrastruktury

V prostoru zájmové lokality, případně v její blízkosti se dle vyjádření obeslaných správců technické infrastruktury nachází následující sítě technické infrastruktury:

- CETIN a.s. - nadzemní vedení uložené na sloupech (nedojde ke střetu)

- ČEZ Distribuce a.s. - nadzemní vedení NN do 1 kV (nedojde ke střetu)

- ELTODO – veřejné osvětlení (nedojde ke střetu)

- GasNet, s.r.o. – podzemní vedení plynu (křížení bez dotčení, v místě VT nadzemní vedení v chráničce)

- SmVak, a.s. – vodovod (křížení bez dotčení, v místě VT nadzemní vedení v chráničce)

Realizací stavby dojde k dotčení ochranných pásem IS. Jednotlivé inženýrské sítě byly dle zaměření v lokalitě a podkladů poskytnutých jejich správci zakresleny do situačních výkresů, zákres je pouze orientační – před zahájením stavby je nutno sítě TI vytýčit.

Před započetím stavebních prací je zhotovitel povinen

- ověřit u správců inženýrských sítí existenci případných nově položených sítí, v období po dokončení dokumentace.

- zajistit řádné vytýčení inženýrských sítí za podmínek daných správcem. Vytyčení a funkčnost bude zaznamenána do stavebního deníku a bude potvrzena správcem vedení, který vydá souhlas k zahájení stavebních prací.

- při stavbě respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, vyhlášek, popř. údajů správců.

- výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí, které jsou v provozu, provádět ručně. Při odkopech a výkopech dbát zvýšené opatrnosti a výkopy zajišťovat dle požadavků projektu a podmínek daných správci sítí.

Ochranná pásma dopravních staveb a sítí technické infrastruktury

Ochranné pásmo silniční komunikace

Silniční ochranné pásmo je prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti:

- 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní komunikace anebo od osy větve jejich křižovatek (Zákon č. 13/1997 Sb., § 30)

- 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací I. (Zákon č. 13/1997 Sb., § 30)

- 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy (Zákon č. 13/1997 Sb., § 30).

Pro vymezení souvisle zastavěného území obce při určování silničního ochranného pásma platí § 30, odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č.186/2006 Sb.

Ochranná pásma vodohospodářských zařízení

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok řeší Zákon č. 274/2001 Sb., § 23. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 	1,50 m

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm 			2,50 m

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2.50 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,00 m.

V ochranném pásmu vodohospodářských zařízení není dovoleno budovat jakékoliv nadzemní objekty či vysazovat dřeviny bez souhlasu provozovatele zařízení.

Ochranná pásma plynovodů

- u plynovodů NTL, STL a plyn. přípojek v zastavěném území obce		1m od půdorysu

- u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 				4m od půdorysu

- u technologických objektů							4m od půdorysu

Pro plynová zařízení platí tato bezpečnostní pásma:

Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky do tlaku 40 barů včetně:

do DN 100 včetně					10m

nad DN 100 do DN 300 včetně				20m

nad DN 300 do DN 500 včetně				30m

nad DN 500 do DN 700 včetně				45m

nad DN 700 						65m

Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky s tlakem nad 40 barů:

do DN 100 včetně					80m

nad DN 100 do DN 500 včetně  			120m

nad DN 500 						160m

Sondy podzemního zásobníku plynu od jejich ústí:

s tlakem do 100 barů					80m

s tlakem nad 100 barů					150m

Regulační stanice vysokotlak do tlaku 40 barů včetně:	10m

Regulační stanice s tlakem nad 40 barů:			20m

B.7	Ochrana obyvatelstva

Stavba neumožňuje využití pro ochranu obyvatelstva.

B.8	Zásady organizace výstavby

- Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Zřízení přípojek zdrojů el.energie a vody projekt nepředpokládá – bude řešeno mobilním zařízením v rámci ZS. V případě nutné potřeby elektrické energie při výstavbě je uvažováno použití záložního zdroje (dieselagregát). Dodávka vody bude zajištěna pomocí mobilních cisteren. Na základě výše uvedeného projekt neřeší případná napojovací místa na elektrickou energii či jiná média. Případná vyvolaná potřeba zřízení přípojky NN bude řešena individuálně dodavatelem, který si v případě nutnosti zřídí staveništní přípojky NN, a zajistí jejich napojení na distribuční síť.

- Odvodnění staveniště

- Pro provádění stavby je navrženo dočasné odclonění pracovního úseku v břehové části koryta VT dočasným potrubím DN1400. Převádění vod přes pracovní úsek (výstavba OZ) bude přes zúžené koryto VT.

- úroveň HPV možné očekávat s vazbou na hladinu vody ve vodním toku, cca. v úrovni dna výkopů. Dle potřeby budou zřízeny technologické čerpací jímky pro čerpání vod z výkopu.

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na dopravní infrastrukturu – dopravní omezení, objížďky a výluky

Samotná stavba je inženýrskou stavbou na dopravní komunikaci – práce budou probíhat na stávající komunikaci. Charakter dopravního řešení v zájmové lokalitě se oproti stávajícímu stavu nezmění. Dopravní obslužnost lokality je zajištěna po komunikaci samotné. DDZ pracovního prostoru a provoz na komunikaci v době výstavby řeší dílčí část PD viz. B.8.2 ZOV-Situace DDZ)

- Dopravní omezení na lokalitě a DDZ – Stavební práce v prostoru komunikace budou realizovány (opěra mostu), část komunikace bude využita pro obsluhu a potřeby staveniště. Provoz na lokalitě bude v době výstavby upraven schváleným dočasným dopravním značením – řešeno samostanou částí PD (B.8.2 ZOV / Situace DDZ a dopravních tras). Pro realizaci nutno uvažovat s nájmem cca.20-ti ks dopravních značek.

- Dopravní obslužnost lokality, příjezd vozidel požární techniky a IZS budou zajištěny po stávajících dopravních trasách.

- Pro průjezd po MK bude omezen jeden jízdní pruh na délku cca 40m. Pro průjezd bude vždy zachován jeden jízdní pruh v šíři min. 3,5m. Jízdní pruh dotčený výstavbou bude uzavřen.

- Dopravní výluky – pro stavbu nejsou plánované

- Úpravy příjezdových cest a TDZ – Stavba svým rozsahem, situováním a charakterem nevyžaduje stavební úpravy příjezdových cest a trvalého dopravního značení.

- Komunikace budou udržovány ve schůdném a sjízdném stavu, znečištění a poškození bude neprodleně odstraňováno.

Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba je bez nároků na připojení ke zdrojům energií, plynu, vody a komunikací. Zajištění energie během výstavby bude zajišťovat zhotovitel stavby pomocí mobilních zařízení.

- Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

- Stavební záměr nemá přímou vazbu na přilehlé stavební objekty občanské vybavenosti, stavebním záměrem nebudou tyto dotčeny.

- Prováděny budou běžné stavební práce, vliv provádění stavby na okolí je minimalizovaný a dočasný – po dobu provádění stavby.

- K dočasnému, časově omezenému ovlivnění okolních staveb a pozemků v lokalitě dojde pouze v době provádění stavby – hluk, prašnost, omezení silničního provozu, technologické přečerpávání vod z výkopů.

- Stavba vyžaduje dočasné zábory (do 1 roku), viz. C.2 Katastrální situační výkres.

- Plocha staveniště, je vyčíslena v rozsahu cca. 60 m2 na pozemku p.č.108 koryto vodního toku přirozené nebo upravené, Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 73961, p.č. 113 ostatní komunikace/ ostatní plocha, Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 73961, (viz. C.2 Katastrální situační výkres / Situace záborů).

- Plochy pro dočasné skladování materiálů a hmot – Přednostně bude v době provádění stavby zajištěna průběžná doprava stavebních materiálů na stavbu a odvoz odpadních materiálů mimo prostor staveniště, na skládku odpovídající skupině odpadů, popř. k recyklaci. Konkrétní podmínky provozu ZS, dopravní obslužnost pracoviště, skladování a navážení materiálů zajistí před zahájením stavebních prací realizátor. Zakázáno je zřizování mezideponií výkopku v prostoru vozovky MK, skladování stavebních materiálů a navážených materiálů do zásypů v blízkosti výkopů a koruny svahu VT. Alternativně je možné uvažovat s uložením stavebních materiálů a zřízením dočasných meziskládek v blízkém prostoru stavby, na přilehlých pozemcích, po předchozím projednání realizátora s vlastníkem pozemků. Plocha ZS je navržena do prostoru v blízkosti VT, plocha cca. 100m2. na pozemku p.č. 113 – ostatní komunikace / ostatní plocha a (Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 73961 Třinec).

- Při provádění stavby dojde k dotčení ochranného pásma sítí TI, dotčení samotných sítí TI je očekáváno.

- Dotčené plochy dočasnými zábory budou v rámci dokončovacích prací uvedeny do původního stavu. Stavbou nedojde ke změně vlastníka a nemění se funkce užívání pozemků.

- Výkopy budou likvidovány hutněným stabilizačním násypem a zpětnými zásypy. V prostoru komunikací bude výplň výkopu provedena v souladu s požadavky normy ČSN 73 6133 (Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací).

- Rekultivace travnatých ploch bude provedena v rozsahu urovnání terénu, osetí travním semenem a ohumusováním.

- Úseky komunikace přilehlé ke staveništi budou udržovány ve schůdném a sjízdném stavu, znečištění a poškození komunikací bude neprodleně odstraňováno.

- Stavební záměr svým charakterem a prostorovým situováním nevyžaduje realizaci přeložek stávajících inženýrských sítí, příjezd je zajištěn po komunikaci samotné.

- Při provádění stavby může dojít k časově omezenému, lokálnímu zvýšení prašnosti a hluku. Dodržovány budou požadavky hygienických norem - NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění a zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

- Stavební práce v prostoru vozovky nebudou realizovány. Provoz na lokalitě bude v době výstavby upraven schváleným dočasným dopravním značením – řešeno samostatnou částí PD (B.8.2 ZOV / Situace DDZ a dopravních tras).

- Pro průjezd po MK bude omezen jeden jízdní pruh na délku cca 40 m. Pro průjezd bude vždy zachován jeden jízdní pruh v šíři min. 3,5m. Jízdní pruh dotčený výstavbou bude uzavřen.

- Průjezd vozidel dopravní obsluhy, požární techniku a IZS, nebude pro v době realizace stavby omezen.

Dotčená stávající ochranná pásma sítí technické infrastruktury

V prostoru zájmové lokality, případně v její blízkosti se dle vyjádření obeslaných správců technické infrastruktury nachází následující sítě technické infrastruktury:

- CETIN a.s. - nadzemní vedení uložené na sloupech (nedojde ke střetu)

- ČEZ Distribuce a.s. - nadzemní vedení NN do 1 kV (nedojde ke střetu)

- ELTODO – veřejné osvětlení (nedojde ke střetu)

- GasNet, s.r.o. – podzemní vedení plynu (křížení bez dotčení, v místě VT nadzemní vedení v chráničce)

- SmVak, a.s. – vodovod (křížení bez dotčení, v místě VT nadzemní vedení v chráničce)

Realizací stavby dojde k dotčení ochranných pásem IS. Jednotlivé inženýrské sítě byly dle zaměření v lokalitě a podkladů poskytnutých jejich správci zakresleny do situačních výkresů, zákres je pouze orientační – před zahájením stavby je nutno sítě TI vytýčit.

Před započetím stavebních prací je zhotovitel povinen:

- ověřit u správců inženýrských sítí existenci případných nově položených sítí, v období po dokončení dokumentace.

- zajistit řádné vytýčení inženýrských sítí za podmínek daných správcem. Vytyčení a funkčnost bude zaznamenána do stavebního deníku a bude potvrzena správcem vedení, který vydá souhlas k zahájení stavebních prací.

- při stavbě respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, vyhlášek, popř. údajů správců.

- výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí, které jsou v provozu, provádět ručně. Při odkopech a výkopech dbát zvýšené opatrnosti a výkopy zajišťovat dle požadavků projektu a podmínek daných správci sítí.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Okolí staveniště nevyžaduje zvláštní ochranu, na stavbě budou prováděny běžné zemní a montážní práce. Příprava staveniště nevyžaduje provádění asanací ani demolic.

Bourací práce, požadavky na asanace, demolice

Realizací stavby nevznikají požadavky na asanaci území. V rámci výstavby nebude provedeno bourání stávající bet. kce. S případným vybouraným materiálem bude zacházeno dle platného zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Vzniklé odpady budou uloženy na skládku odpovídající skupině odpadů, popř. recyklovány prostřednictvím autorizovaných firem. Blíže o nakládání s odpady viz. kap. B.8.h a B.8.j

Dotčené plochy komunikací, chodníků a přístupových cest se po dokončení stavby opraví a uvedou do původního stavu.

Kácení dřevin

- Stavební práce nezasahují do ochranných pásem stromů, realizace stavby vyžaduje kácení dřevin lesní zeleně.

- odstranění křovin a stromových náletů (do Ø10cm) – cca. 20m2.

- dřeviny o průměru do 25cm (obvod do 80cm) – nebude prováděno

- dřeviny o průměru nad 25cm (obvod 80cm) – nebude prováděno.

- Ostatní zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) v okolí stavby nesmí být narušena a je nutno ji chránit, např. dřevěným bedněním, sejmutím ornice apod., v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Dřeviny rostoucí v blízkosti stavby budou chráněny:

  - Kmeny stromů bedněním, keře oplocením

  - Ve vzdálenosti min. 2 m od pat kmenů stromů a 1 m od keřů nesmí být skladována výkopová zemina a stavební materiál a zřizováno zařízení staveniště

  - V prostoru kořenové zóny musí být výkop prováděn ručně a nesmí se při tom vést blíže než 2,5m od paty kmene.

  - Při výkopových pracích je možno odříznout jen kořeny zasahující do trasy výkopu. Není možné kořeny přetrhat mechanizací. Všechny poškozené kořeny o průměru větších než 3 cm byly ošetřeny – hladce seříznuty do neroztřepených části a zamazány stromovým balzámem.

  - Po skončení stavby je nutno všechny plochy dotčené výstavbou upravit a uvést do původního stavu.

- Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Orientační požadavky na rozsah a vybavení zařízení staveniště (ZS), skladování a přeprava materiálů a hmot

- Plocha ZS – rozsah plochy pro ZS a způsob úpravy bude přizpůsoben podmínkám realizace a podmínkám stanoveným vlastníkem, popř. správcem dotčeného pozemku.

- Plocha ZS, mezideponií a dočasných skládek bude vymezena investorem v blízkém okolí stavby, na pozemcích stavebníka – cca.40m2.

- Plocha staveniště, je vyčíslena v rozsahu cca. 60 m2 na pozemku p.č.108 koryto vodního toku přirozené nebo upravené, Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 73961, p.č. 113 ostatní komunikace/ ostatní plocha, Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 73961, p .č. 104 ostatní komunikace/ ostatní plocha, Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 73961 (viz. C.2 Katastrální situační výkres / Situace záborů).

- Plochy pro dočasné skladování materiálů a hmot – Přednostně bude v době provádění stavby zajištěna průběžná doprava stavebních materiálů na stavbu a odvoz odpadních materiálů mimo prostor staveniště, na skládku odpovídající skupině odpadů, popř. k recyklaci. Konkrétní podmínky provozu ZS, dopravní obslužnost pracoviště, skladování a navážení materiálů zajistí před zahájením stavebních prací realizátor. Zakázáno je zřizování mezideponií výkopku v prostoru vozovky obecní komunikace, skladování stavebních materiálů a navážených materiálů do zásypů v blízkosti výkopů a koruny svahu. Alternativně je možné uvažovat s uložením stavebních materiálů a zřízením dočasných meziskládek v blízkém prostoru stavby, na přilehlých pozemcích, po předchozím projednání realizátora s vlastníkem pozemků.

- Staveniště bude opatřeno z obou stran na viditelném místě informačními tabulemi a řádně ohraničeno. Tabule o rozměru min. 1,50m x 1,00m budou provedeny z materiálu odolného proti povětrnostním vlivům a budou umístěny ve výšce 1,60 m nad terénem. Přístup na staveniště (do ohraničených prostorů) bude soukromým osobám zakázán. Do ohraničeného staveniště budou mít přístup pouze pracovníci realizační firmy, zástupci investora a dotčených orgánů, organizací a správců IS a projektant.

- Obecné nároky na vybavení ZS – kolové rypadlo, minirypadlo, vrtací souprava, zvedací zařízení (např. ADK), závěsné plošiny, stavební a silniční stroje pro položení kce. vozovky, kontejnery na vytěženou zeminu, kaly a stavební suť, dvoukomorová odkalovací a sedimentační jímka, zásobník provozní vody (cca.5m3), kalové čerpadlo, kompresor s rozvodem stlačeného vzduchu, mobilní elektro-centrála, stavební materiál, míchačka a čerpadlo betonové směsi, injektážní čerpadlo, ruční frézy, brusky, mobilní tryskací souprava pro vysokotlaké tryskání, unimobuňka, mobilní WC, telefon.

- Doprava materiálů na lokalitu – průběžná doprava stavebních materiálů na lokalitu do 50-ti km.

- Doprava a likvidace odpadů – průběžná doprava a likvidace odpadů - uložení na skládku, spáleni ve spalovně odpadů, recyklace.

- Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší – BEZ POŽADAVKŮ.

- Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Při realizaci stavby jsou předpokládány následující odpady, které jsou podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 8/2021 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, zařazeny takto:

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu dle katalogu odpadů | Kategorie odpadu | Množství / Způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev |  |  |
| 08 01 18 | Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17 | O | do 1 t / uložení do kontajneru a odvoz na skládku odpadu |
| 15 | Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené |  |  |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | do 1 t / uložení do kontajneru a odvoz do sběrny papíru |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | do 1 t / uložení do kontajneru a odvoz na skládku odpadu |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | do 1 t / uložení do kontajneru, odvoz k dalšímu zpracování a využití |

| 17 | Stavební a demoliční odpady |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | do 20 t (cca.10 m3) / uložení do kontajneru, odvoz k dalšímu zpracování a využití |
| 17 02 01 | Stavební dřevo | O | do 1 m3 uložení do kontajneru, odvoz k dalšímu zpracování a využití |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O | do 90 t (cca.40 m3) / uložení do kontajneru a odvoz do obalovny k recyklaci |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | do 1 t / uložení do kontajneru a odvoz do sběrny žel. kovů |
| 17 05 04 | Zemina kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | do 800 t (cca.415 m3) / zpětný zásyp, odvoz přebytků k dalšímu zpracování a využití |
| 17 06 03 | Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky | N | do 1 t / uložení do kontajneru a odvoz na skládku nebezp. odpadu |
| 17 06 04 | Zbytky izolačních materiálů | O | do 1 t / uložení do kontajneru a odvoz na skládku odpadu |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | O | do 50 t (cca.20 m3) / uložení do kontajneru, odvoz k dalšímu zpracování a využití |

Výkopová zemina ve smyslu vyhlášky č.8/2021 Sb. nekontaminovaná vytěžená zemina není odpad. Vhodná zemina bude využita do zpětných zásypů, zbytek odvezen na skládku.

Odpad kategorie „O“ a „N“ je možné ukládat na nejbližší legalizované skládce odpovídající třídě odpadu po projednání s jejím provozovatelem.

Při realizaci záměru budou vznikat odpady z výstavby, v množství odpovídajícímu rozsahu stavebního záměru. Součástí navazujícího stupně projektové dokumentace bude komplexní výkaz výměr, s výpisem veškerých dodávek a prací včetně všech materiálů, objemů bouracích prací a výkopů.

Půjde o odstraňované konstrukčních vrstev komunikace, vybourané bet. a kamenné konstrukce a zeminu z výkopů. Dále půjde o obaly ve kterých bude dopravován stavební materiál.

Nakládání s odpady bude zajišťovat zhotovitel stavby společně se specializovanými firmami oprávněnými k nakládání s odpady dle platného zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 8/2021 Sb.).

Betonové sutě z vybouraných konstrukcí budou uloženy na skládku odpovídající dané kategorii odpadu. Ocelový materiál bud odvezen do sběrny kovového šrotu. Výkopová zemina, resp. materiál z podkladních vrstev původní komunikace, zpětně využitelný pro zásypy bude uložen na meziskládku. Přebytečná zemina bude uložena na skládku odpovídající dané kategorii odpadu. Asfaltobeton a asfaltové směsi bez dehtu budou odvezeny do obalovny k dalšímu zpracování, popřípadě recyklaci. Dřevěná bednění a kácené stromy lze využít částečně jako kulatinu a topné dříví, zbytek bude uložen na skládku odpovídající skupiny odpadu.

- Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V rámci realizace stavby budou prováděny výkopové práce po úroveň založení OZ. Kubatura výkopových prací bude upřesněna v navazujícím stupni PD. Zde uvedené výměry jsou orientační.

- Skrývka ornice, tl.0,15m		0 m3

- Ohumusování zpětné, tl.0,15m		0 m3

- Výkopy					do 10 m3

- Bourací práce 				do 0,1 m3

- Zásypy / zához LK			4 m3

- Přebytek - skládka			do 10 m3

Po ukončení výstavby budou plochy dotčené stavebními pracemi uvedeny do původního stavu.

- Ochrana životního prostředí při výstavbě

Prováděny budou běžné stavební a montážní práce, vliv provádění stavby na životní prostředí je minimalizovaný a dočasný – po dobu provádění stavby.

Vliv provádění stavby na soustavu chráněných území a VKP

- Stavba nezasahuje do soustavy chráněných území Natura

- Stavební záměr nezasahuje do území CHKO, národních přírodních rezervací a přírodních rezervací

- Stavební záměr neovlivňuje národní přírodní památky, přírodní památky, památné stromy

- Stavba nezasahuje do ochranného pásma vodárenského zdroje pitné vody

- Stavba nezasahuje do ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů

- Stavební záměr nezasahuje do ochranného pásma pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) a zemědělské půdy (ZPF)

- Stavební práce nezasahují do ochranných pásem stromů, realizace stavby vyžaduje kácení dřevin lesní zeleně.

- odstranění křovin a stromových náletů (do Ø10cm) – cca. 20m2.

- dřeviny o průměru do 25cm (obvod do 80cm) – nebude prováděno

- dřeviny o průměru nad 25cm (obvod 80cm) – nebude prováděno.

- Stavba zasahuje do VKP – VT Líštnice, staničení stavby na vodním toku cca řkm 3,8. 
Ke stavbě je vydáno souhlasné stanovisko správce toku Povodí Odry státní podnik. Stavební úpravou nedochází ke zmenšení průtočného profilu koryta VT. Provedeny budou dílčí úpravy dna koryta v rozsahu výstavby nového zpevnění mostní opěry přibetonávkou. Koryto VT bude upraveno v rozsahu stávajících spádových stupňů, které jsou poškozeny a degradovány. Spádové stupně budou nahrazeny monolitickou konstrukcí (příčný práh) š. 0,5m. Mezi prahy bude provedena plošná úprava dna pohozem z LK do bet. lože pro zamezení další eroze včetně ochrany mostních opěr a přilehlé kamenné zdi. (bude proveden zához). Za mostem bude za prahem doplněn skluzem z LK. K zásahu do VT je vydáno souhlasné stanovisko ze dne …

Stavební záměr vyžaduje dočasný zásah a vstup mechanizace do doryta vodního toku – VT Líštnice. Pro provádění stavby bude dočasně provedeno zatrubnění vodního toku potrubím DN 1400 s obsypem z vytěžené zeminy.

V době stavebních prací dojde k časově omezenému (cca.8÷10 týdnů) ovlivnění odtokových poměrů v korytu VT Líštnice. Po provedení výkopů, založení a výstavbě patní části (min. 0,5m nad úroveň hladiny vody) bude technologické potrubí z profilu koryta toku odstraněna a toto upraveno do původního stavu

Podmínky pro provedení stavby z hlediska zásahu do VKP – koryto VT:

- Před zahájením akce bude proveden záchranný odlov rybího společenstva, v jeho rámci bude provedeno přemístěni veškerých zachycených živočichů z ohroženého úseku do bezpečných části toku. O termínu zahájení stavební akce bude s předstihem 30-ti dnů informován odbor OŽPaZ - MěÚ Třinec. Podmínky, termín odlovu, místo přemístění živočichů, atd. budou určeny OŽPaZ - MěÚ Třinec.

- Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými látkami

- V korytu vodního toku nesmí být ukládán stavební materiál

- Po ukončení pracovní směny musí stavební stroje opustit koryto toku

- Stavební stroje musí být pravidelně kontrolovány proti úniku ropných látek

- Během práce stroje v korytu je zakázáno doplňování PHM

- Pro stavbu bude vypracován plán havarijního opatření pro manipulaci s ropnými látkami v souladu se zákonem o vodách (vyhláška č. 450/2005 Sb.).

- Předmětný úsek vodního toku, který bude následkem terénních úprav homogenizován, bude po ukončení stavby upraven do přírodě blízkého stavu a bude opatřen přírodními prvky odpovídajícími místním poměrům.

- Po ukončení prací budou provedeny konečné úpravy terénu a úklid.

- Po všech terénních úpravách pozemků dotčených stavbou, v průběhu realizace stavby a při závěrečných terénních úpravách musí být zamezeno výskytu nepůvodních druhů rostlin – např. křídlatky japonské, netýkavky žláznaté ad.

Ochrana životního prostředí – obecné požadavky

Při samotném provádění stavebních prací musí zhotovitel dodržovat požadavky všech předpisů týkající se životního prostředí. Ustanovení příslušných předpisů se musí uplatnit při skladování materiálů, jejich manipulaci, provádění všech stavebních i montážních prací a při nakládání s odpady. Podmínky ochrany životního prostředí při realizaci stavby jsou konkrétně obsaženy v podmínkách dotčených orgánů státní správy a místní samosprávy, správců a vlastníků dotčených pozemků.

Při provádění stavby nebudou použity ekologicky nebezpečné materiály a nesmí dojít ke vzniku nežádoucích odpadů.

V době výstavby bude zajištěna průběžná doprava stavebních materiálů na stavbu a odvoz odpadních materiálů mimo prostor staveniště, na skládku odpovídající skupině odpadů, popř. k recyklaci.

Během samotné výstavby může krátkodobě dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti oproti stávajícímu stavu. Zhotovitel je proto povinen dodržovat při provádění stavebních prací Nařízení vlády č.272/2011 Sb. v platném znění o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Ochrana přírody a krajiny (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.)

Při provádění stavby musí zhotovitel dodržovat požadavky všech předpisů týkající se životního prostředí. Jedná se zejména o následující právní předpisy:

- Zákon ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákonného opatření č. 347/92 Sb.,

- Vyhlášku MŽP ČR č. 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

- Stavební práce nezasahují do ochranných pásem stromů, realizace stavby vyžaduje kácení dřevin lesní zeleně.

- odstranění křovin a stromových náletů (do Ø10cm) – cca. 20m2.

- dřeviny o průměru do 25cm (obvod do 80cm) – nebude prováděno

- dřeviny o průměru nad 25cm (obvod 80cm) – nebude prováděno

- Památné stromy v lokalitě stavby nejsou situovány.

- Po skončení stavby je nutno všechny plochy dotčené výstavbou upravit a uvést do původního stavu.

Ostatní zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) v okolí stavby nesmí být narušena a je nutno ji chránit, např. dřevěným bedněním, sejmutím ornice apod., v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Dřeviny rostoucí v blízkosti stavby budou chráněny:

- Kmeny stromů bedněním, keře oplocením

- Ve vzdálenosti min. 2 m od pat kmenů stromů a 1 m od keřů nesmí být skladována výkopová zemina a stavební materiál a zřizováno zařízení staveniště

- V prostoru kořenové zóny musí být výkop prováděn ručně a nesmí se při tom vést blíže než 2,5m od paty kmene.

- Při výkopových pracích je možno odříznout jen kořeny zasahující do trasy výkopu. Není možné kořeny přetrhat mechanizací. Všechny poškozené kořeny o průměru větších než 3 cm byly ošetřeny – hladce seříznuty do neroztřepených části a zamazány stromovým balzámem.

Ochrana vod a půdy před znehodnocením závadnými látkami

V průběhu provádění stavby nesmí docházet ke znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality podzemních vod. Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená v zákonu 254/2001 Sb. o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod a nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb. kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění.

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat především následující opatření, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich případnému smíšení se srážkovými vodami:

- veškeré navážené zeminy a materiály musí mít atest o nezávadnosti dle příslušného právního předpisu

- stavební technika musí být pravidelně kontrolována na úniky ropných látek, o kontrole musí být proveden písemný záznam

- stavební technika musí být pravidelně kontrolována na úniky ropných látek, o kontrole musí být proveden písemný záznam

- veškeré mechanizmy, použité při stavbě budou vybaveny ekologickými oleji

- pro daný úsek silnice je nutno vydat zákaz provádění oprav motorové techniky, výměny olejů a tankování PHM,

- případné znečištěné zeminy musí být zneškodněny podle platné legislativy

- pro stavbu nutno vypracovat plán havarijního opatření pro manipulaci s ropnými látkami v souladu se zákonem o vodách (vyhláška č. 450/2005 Sb.).

- Při práci mechanizmů ve vodním toku musí být prováděna jejich pravidelná kontrola úniku ropných látek. Po ukončení pracovní směny bude technika z koryty odklizena

V případě že stavebník bude zacházet na stavbě se závadnými látkami zpracuje dle § 39, odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. plán opatření pro případy havárie (havarijní plán). Tento havarijní plán bude před započetím stavebních prací schválen příslušným vodoprávním úřadem.

V případě havárie (dle § 40) je původce havárie povinen učinit bezprostřední opatření k odstranění příčin a následků havárie (dle § 41). Havárie musí být neprodleně nahlášena Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii české republiky, případně správci povodí.

Ochrana zdraví a zajištění hygienických podmínek při výstavbě

Ovzduší – emise a prašnost

Během realizace stavebních prací a provozu staveništní dopravy může dojít k časově omezenému, lokálnímu zvýšení prašnosti. Tato prašnost nebude mít trvale negativní vliv na životní prostředí.

Zhotovitel je povinen se řídit ustanoveními zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, zejména musí dbát na to, aby:

- motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich emise nepřekračovaly přípustné meze,

- všechna pracovišti byla udržována v čistotě,

- pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny,

- pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením) s cílem omezit prašnost na nejmenší - možnou míru,

- řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných prostředků byla omezena prašnost na nejmenší možnou míru,

- veřejné komunikace u vjezdů na staveniště, případně jejich úseky používané staveništní dopravy byly chráněny před znečištěním a řádně udržovány,

- se na stavbě omezilo používání materiálů s neekologickými prchavými látkami,

Hluk

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanoví NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění. Toto nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nabyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené tímto nařízením. Nejvyšší přípustnou hladinu hluku stanoví předpis ve výši 50 dB(A) pro denní dobu a 40 dB(A) pro noční dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolím zástavby. Stavba bude probíhat v denních hodinách, nachází se v intravilánu města, v obydlené oblasti.

Nakládání s odpady

Z hlediska odpadového hospodářství je nutné dodržovat zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech a o znění některých dalších zákonů, v aktuálním znění (zákon č.106/2005) a předpisy s ním související. Zejména se jedná o vyhlášku MŽP č.383/2001 Sb o podrobnostech nakládání s odpady. Pro generálního dodavatele je závazná evidence těchto odpadů v průběhu výstavby a podrobnostech nakládaní s nimi. Zhotovitel je povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Veškeré doklady o využití a odstranění odpadů pak budou předloženy v rámci kolaudace stavby. Původce odpadů je dále povinen podle § 39 zákona o odpadech archivovat doklady o nakládání s nimi po dobu pěti let po realizaci stavby a v případě, že bude vyzván správním orgánem, předložit je správnímu orgánu k nahlédnutí.

Odpady vzniklé v průběhu výstavby budou ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. přednostně nabídnuty k jejich využití a recyklaci, až pokud jejich zpětné využití nebude možné, budou uloženy na skládkách k tomu určených, popř. likvidovány prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se likvidací nebezpečných či jiných odpadů.

Obecné požadavky pro nakládání s odpady:

- Recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci na recyklačním zařízení

- Spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů

- Nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce, odpovídající kategorii odpadu

Dle §4 písmeno (p) zákona č. 541/2020 Sb. je původcem odpadu právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady.

Při realizaci stavby jsou předpokládány následující odpady, které jsou podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 8/2021 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, zařazeny takto:

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu dle katalogu odpadů | Kategorie odpadu | Množství / Způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev |  |  |
| 08 01 18 | Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17 | O | do 1 t / uložení do kontajneru a odvoz na skládku odpadu |
| 15 | Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené |  |  |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | do 1 t / uložení do kontajneru a odvoz do sběrny papíru |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | do 1 t / uložení do kontajneru a odvoz na skládku odpadu |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | do 1 t / uložení do kontajneru, odvoz k dalšímu zpracování a využití |
| 17 | Stavební a demoliční odpady |  |  |
| 17 01 01 | Beton | O | do 20 t (cca.10 m3) / uložení do kontajneru, odvoz k dalšímu zpracování a využití |
| 17 02 01 | Stavební dřevo | O | do 1 m3 uložení do kontajneru, odvoz k dalšímu zpracování a využití |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O | do 90 t (cca.40 m3) / uložení do kontajneru a odvoz do obalovny k recyklaci |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | do 1 t / uložení do kontajneru a odvoz do sběrny žel. kovů |
| 17 05 04 | Zemina kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | do 800 t (cca.415 m3) / zpětný zásyp, odvoz přebytků k dalšímu zpracování a využití |
| 17 06 03 | Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky | N | do 1 t / uložení do kontajneru a odvoz na skládku nebezp. odpadu |
| 17 06 04 | Zbytky izolačních materiálů | O | do 1 t / uložení do kontajneru, odvoz k dalšímu zpracování a využití |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | O | do 50 t (cca.20 m3) / uložení do kontajneru a odvoz na skládku odpadu |

Výkopová zemina ve smyslu vyhlášky č.8/2021 Sb. nekontaminovaná vytěžená zemina není odpad. Vhodná zemina bude využita do zpětných zásypů, zbytek odvezen na skládku.

Odpad kategorie „O“ a „N“ je možné ukládat na nejbližší legalizované skládce odpovídající třídě odpadu po projednání s jejím provozovatelem.

Při realizaci záměru budou vznikat odpady z výstavby, v množství odpovídajícímu rozsahu stavebního záměru. Součástí navazujícího stupně projektové dokumentace bude komplexní výkaz výměr, s výpisem veškerých dodávek a prací včetně všech materiálů, objemů bouracích prací a výkopů.

Půjde o odstraňované konstrukčních vrstev komunikace, vybourané bet. a kamenné konstrukce a zeminu z výkopů. Dále půjde o obaly, ve kterých bude dopravován stavební materiál.

Nakládání s odpady bude zajišťovat zhotovitel stavby společně se specializovanými firmami oprávněnými k nakládání s odpady dle platného zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.

Betonové sutě z vybouraných konstrukcí budou uloženy na skládku odpovídající dané kategorii odpadu. Ocelový materiál bud odvezen do sběrny kovového šrotu. Výkopová zemina, resp. materiál z podkladních vrstev původní komunikace, zpětně využitelný pro zásypy bude uložen na meziskládku. Přebytečná zemina bude uložena na skládku odpovídající dané kategorii odpadu. Asfaltobeton a asfaltové směsi bez dehtu budou odvezeny do obalovny k dalšímu zpracování, popřípadě recyklaci. Dřevěná bednění a kácené stromy lze využít částečně jako kulatinu a topné dříví, zbytek bude uložen na skládku odpovídající skupiny odpadu.

- Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Zajištění BOZP na staveništi

Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Dodavatel stavebních prací je povinen všechny tyto pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení, z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce. Současně je jeho povinností ověřit jejich znalosti.

Obecné požadavky bezpečnosti práce na stavbě

Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ostatní předpisy, které s BOZP souvisí. Při vlastní realizaci se použijí právní předpisy, které upravují danou oblast.

V průběhu výstavby se dodavatel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce.

Obecně musí být stavební a montážní práce prováděny v souladu se zákonem č.309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

Zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) ukládá zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, část pátá, účinnost od 1.1.2007, v aktuálním znění. Další požadavky BOZP stanovují zvláštní právní předpisy.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy jejich zajištění.

V návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb. upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti mimo pracovněprávní vztahy zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, účinnost 1.1.2007, v aktuálním znění.

Zákon stanovuje i další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora BOZP na staveništi.

Bližší požadavky stanoví prováděcí právní předpisy:

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, účinnost 1.1.2007, upravuje:

- bližší minimální požadavky na BOZP na staveništích (k §3 zákona č. 309/2006 Sb.)

- náležitosti oznámení o zahájení prací (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.)

- práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.)

- další činnosti, které je koordinátor BOZP povinen provádět při přípravě a realizaci stavby (k §18 zákona č. 309/2006 Sb.)

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, účinnost 1.1.2008, v aktuálním znění.

Požadavky

- na pracoviště a pracovní prostředí,

- bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí,

- způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit,

- vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů a

- rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance

stanovují další bezpečnostní předpisy platné do vydání dalších prováděcích právních předpisů k zákonu č. 591/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb.:

- NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- NV č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru

- NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

- NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění NV č. 405/2004 Sb.

- NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků

- NV č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

- NV č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

Přehled ostatních právních předpisů:

| ČSN EN 131–1:2007 | Žebříky - část 1. Termíny, typy, funkční rozměry |
| --- | --- |
| ČSN EN 131–2:1995 Opr.N:1998, Opr.1:1997 | Žebříky. Požadavky, zkoušení, značení |
| ČSN ISO 4309:1992, Z1:1996 | Jeřáby. Ocelová lana. Praktické zásady pro prohlídky ocelových lan a jejich vyřazování |
| ČSN ISO 8456:1993 | Skladovací zařízení sypkých hmot. Bezpečnostní předpisy |
| ČSN ISO 12 480–1:1999 | Jeřáby – Bezpečné používání - část 1 Všeobecně |
| ČSN EN 50110–1:2005, Opr.1:2006 | Obsluha a práce na elektrických zařízeních |
| ČSN 26 8805:2000, Opr.1:2001 | Manipulační vozíky s vlastním pohonem – Provoz, údržba, opravy a technické kontroly |
| ČSN 26 9010:1993 | Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček |
| ČSN 33 1500:1991 Z1:1996, Z2:2000, Z3:2004, Z4:2007 | Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení |
| ČSN 33 1600:1994, Opr.1:2007 | Elektrotechnické předpisy. Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání |
| ČSN 33 1610:2005, Opr.1:2007 | Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání |
| ČSN 34 1090:1976, Za:1977 | Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení |
| ČSN 65 0201:2003, Z1:2006 | Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci |
| ČSN 69 0012:1985 Za:1989, Z2:1992, Z3:1999, Z4:2009 | Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky |
| ČSN 73 4130:1987 | Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení |
| ČSN 73 5130:1994 | Jeřábové dráhy |
| ČSN 73 8106:1982 Za:1986, Z2:1998, Z3:1999, Z4:2005 | Ochranné a záchytné konstrukce |
| Směrnice MZ č. 49/1967 Sb. | Zdravotní způsobilost |
| Směrnice rady EU č. 92/57/EHS | Min. požadavky na BOZP – dočasné a přechodné stavby |
| TP 66:2004 | Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích |

- Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Projekt je zpracován v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláškou č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou k uvedenému zákonu č.104/1997 Sb.

Veškeré stavební práce musí být provedeny v souladu s požadavky příslušných norem pro navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci. Dále je při realizaci stavby nutno řídit se pokyny, požadavky, technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a stavebních systémů. Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací.

Zhotovitel díla musí použít pouze certifikované materiály a hmoty, které svými vlastnostmi zajistí, při běžné údržbě, požadovanou mechanickou pevnost a stabilitu kce., požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochranu zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívaní stavby, po dobu její životnosti.

Silnice je bezbariérově přístupná, chodníky na komunikaci nejsou, kritické úseky jsou opatřeny ochrannými prvky (svodidla, směrové sloupky). Obecné požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace, nejsou stavbou dotčeny.

Požadavky pro bezbariérové užívání v době realizace se nestanovují. Bezprostřední přístup na staveniště (do ohraničených prostorů) bude soukromým osobám zakázán. Do ohraničeného staveniště budou mít přístup pouze pracovníci realizační firmy, zástupci investora a dotčených orgánů, organizací a správců IS a projektant.

- Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Napojení na dopravní infrastrukturu – dopravní omezení, objížďky a výluky

Samotná stavba je inženýrskou stavbou – práce budou probíhat na stávající komunikaci. Charakter dopravního řešení v zájmové lokalitě se oproti stávajícímu stavu nezmění. Dopravní obslužnost lokality je zajištěna po komunikaci samotné. DDZ pracovního prostoru a provoz na komunikaci v době výstavby řeší dílčí část PD viz. B.8.2 ZOV-Situace DDZ)

- Dopravní omezení na lokalitě a DDZ – Stavební práce v prostoru komunikace nebudou realizovány, část komunikace bude využita pro obsluhu a potřeby staveniště. Provoz na lokalitě bude v době výstavby upraven schváleným dočasným dopravním značením – řešeno samostatnou částí PD (B.8.2 ZOV / Situace DDZ a dopravních tras). Pro realizaci nutno uvažovat s nájmem cca.20-ti ks dopravních značek.

- Dopravní obslužnost lokality, příjezd vozidel požární techniky a IZS budou zajištěny po stávajících dopravních trasách.

- Pro průjezd po silnici II/468 bude omezen jeden jízdní pruh na délku cca 40 m. Pro průjezd bude vždy zachován jeden jízdní pruh v šíři min. 3,5m. Jízdní pruh dotčený výstavbou bude uzavřen.

- Dopravní výluky – pro stavbu nejsou plánované

- Úpravy příjezdových cest a TDZ – Stavba svým rozsahem, situováním a charakterem nevyžaduje stavební úpravy příjezdových cest a trvalého dopravního značení.

- Komunikace budou udržovány ve schůdném a sjízdném stavu, znečištění a poškození bude neprodleně odstraňováno.

- Doprava materiálů na lokalitu – průběžná doprava stavebních materiálů na lokalitu, dopravní vzdálenost do 50-ti km.

- Doprava a likvidace odpadů – průběžná doprava a likvidace odpadů – uložení na skládku, spáleni ve spalovně odpadů, recyklace.

- Plochy pro dočasné skladování materiálů a hmot – Přednostně bude v době provádění stavby zajištěna průběžná doprava stavebních materiálů na stavbu a odvoz odpadních materiálů mimo prostor staveniště, na skládku odpovídající skupině odpadů, popř. k recyklaci. Konkrétní podmínky provozu ZS, dopravní obslužnost pracoviště, skladování a navážení materiálů zajistí před zahájením stavebních prací realizátor. Zakázáno je zřizování mezideponií výkopku v prostoru vozovky obecní komunikace, skladování stavebních materiálů a navážených materiálů do zásypů v blízkosti výkopů a koruny svahu. Alternativně je možné uvažovat s uložením stavebních materiálů a zřízením dočasných meziskládek v blízkém prostoru stavby, na přilehlých pozemcích, po předchozím projednání realizátora s vlastníkem pozemků.

- Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Prováděny budou běžné stavební a montážní práce, bez zvláštních požadavků na realizaci. Stavební práce budou prováděny při částečné uzavírce silničního provozu na místní komunikaci (uzavření dotčeného jízdního pruhu). Úplná uzavírka se nepředpokládá.

Pro zahájení stavby je nutné zajistit provedení přípravných prací a zřízení pomocných konstrukcí. V době provádění stavebních prací bude zajištěno řádné odvodnění staveniště, instalovány budou pomocné kce. k zajištění stability stěn výkopů, zajištěn bude přístup ke konstrukcím a ochrana betonových konstrukcí před působením klimatických vlivů.

Podmínky zahájení stavebních prací – doplňující opatření pro realizaci / přípravné práce a pomocné konstrukce

Přípravné práce a ZS

- vytyčení stavby,

- vytyčení stávajících sítí TI,

- hrazení pracoviště, značení pracovního místa DDZ,

- zřízení ZS, úprava manipulačních a skladovacích ploch,

- DDZ – instalace dočasného dopravního značení (nájmem cca.20-ti ks dopravních značek)

- průjezd dopravní obsluhy, vozidel požární techniky a IZS – v době realizace bude bez omezení.

Pomocné konstrukce / kolize / střety

- dočasné zajištění stability výkopů – výkopy max do 0,5m zajištěné svahováním

Práce v ochranných pásmech sítí technické infrastruktury

Před zahájením zemních prací zajistí zhotovitel stavby

podmínky vlastníků, správců a provozovatelů inženýrských sítí při práci v ochranných pásmech těchto vedení. Před zahájením zemních prací musí zhotovitel seznámit obsluhu strojů a ostatní osoby, které budou provádět zemní práce s druhem inženýrských sítí, jejich trasou, hloubkou uložení, ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v ochranných pásmech.

Dotčená ochranná pásma stávajících sítí technické infrastruktury

V prostoru zájmové lokality, případně v její blízkosti se dle vyjádření obeslaných správců technické infrastruktury nachází následující sítě technické infrastruktury:

- CETIN a.s. - nadzemní vedení uložené na sloupech (nedojde ke střetu)

- ČEZ Distribuce a.s. - nadzemní vedení NN do 1 kV (nedojde ke střetu)

- ELTODO – veřejné osvětlení (nedojde ke střetu)

- GasNet, s.r.o. – podzemní vedení plynu (křížení bez dotčení, v místě VT nadzemní vedení v chráničce)

- SmVak, a.s. – vodovod (křížení bez dotčení, v místě VT nadzemní vedení v chráničce)

Klimatická omezení

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat vlivům teploty v době provádění betonářských prací.

Při výrobě betonu platí následující klimatická omezení:

- Pro výrobu, dopravu a ukládání betonu platí požadavky ČSN 73 2401 a kap. 8.5 ČSN P ENV 13670-1.

- Při betonáži za zvláštních klimatických podmínek ve smyslu ČSN 73 2401 musí být zhotovitelem vypracován zvláštní technologický předpis zohledňující klimatické podmínky jak při výrobě betonu, tak při jeho dopravě, ukládání a ošetřování.

Předpokládané spektrum teplot, které může nastat v průběhu betonáže, musí zohlednit i zadání a provedení průkazních zkoušek.

Izolační práce je možno provádět pouze ve vhodných klimatických podmínkách, které jsou uvedeny v ČSN 73 6242 kap. 6, detailně pak v příslušných TPP zhotovitele pro prováděnou skladbu izolačního systému respektujících pokyny výrobce materiálů/výrobků.

Předpovědní a povodňová služba

V průběhu realizace bude zajišťována trvalá předpovědní a povodňová služba (zabezpečuje ČHMÚ). Po celou dobu realizace budou stavební práce koordinovány a operativně přizpůsobovány očekávaným teplotním a srážkovým podmínkám.

Požadavky na provádění a kvalitu materiálů / Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby

Betonové konstrukce

- Beton bude navržen v souladu s ČSN EN 206-1. Výroba betonu se řídí kap. 9 ČSN EN 206-1.

- Pro požadavky na rozsah kontrolních zkoušek dle tab.13,16,17,18 ČSN EN 206-1

- Požadavky na provádění bet. kcí., dopravu (doba přepravy, uložení a zhutnění), ošetřování čerstvého betonu a zkoušení jsou specifikovány v ČSN EN 13670-1 (ČSN 73 2400).

- Požadavky na provádění a zkoušení kcí. ze stříkaného betonu sou specifikovány v ČSN EN 14487, ČSN EN 14488 a v dokumentu Českého tunelářského komitétu (ČTK, ITA-AITES), svazek 3 - Stříkaný beton v podzemním stavitelství, 2008.

Provádění geotechnických konstrukcí

- Vrtané piloty dle ČSN EN 1536 (ČSN 73 1031)

- Podzemní stěny dle ČSN EN 1538 (ČSN 73 1061)

- Injektované horninové kotvy dle ČSN EN 1537 (ČSN 73 1051)

- Injektáže dle ČSN EN 12715 (ČSN 73 1071)

- Mikropiloty dle ČSN EN 14199 (ČSN 73 1033)

- Hřebíkování zemin dle ČSN EN 14490 (ČSN 73 1055)

- Vyztužené zemní konstrukce dle ČSN EN 14 475 (ČSN 73 1045)

- Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím dle ČSN EN 13249 (CSN 80 6149)

Kontrolní zkoušky

Kontrolní zkoušky betonu na místě výroby

- Zkoušky dle ČSN EN 206-1 a ČSN EN 1536 (ČSN 73 1031)

- Dodavatel zpracuje kontrolní zkušební plán stavby, který odsouhlasí investor stavby.

- Zkoušky zajistí zhotovitel prostřednictvím akreditované zkušební laboratoře stavebních hmot.

Kontrola při provádění kotev, povolené odchylky

- Geologický profil

- Technologický postup vrtání

- Kontrolní zkoušky kotev a injektážní směsi (ČSN EN 206-1, ČSN EN 1537)

- Kontrolní zkoušky vrtu (úbytek injektážní směsi, tlaková injektáž)

- Kontrolní zaměření polohy osy vrtu

- Odchylka polohy závrtného bodu 		e < 75mm

- Odchylka sklonu závrtu od osy			i < 2%

- Odchylka sklonu vrtu 				< 1/30 délky kotvy

- Kontrola injektáže - injektážní tlak, doba injektáže, spotřeba injekt. směsi

- Tahové kontrolní zkoušky			- celk. 3 ks

Kontrola zhutnění

- Kontrola kvality zhutnění zásypů bude prováděna v souladu s ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin (provádění hutněných zásypů není očekáváno)

Zatěžovací zkoušky

Nejsou požadovány.

Monitoring objektů a kontrolní sledování lokality / provozní stav objektu

Geodetické měření

Po dokončení stavebních prací provést geodetické zaměření stavby, včetně 1 ks příčných profilů na každém objektu, pro možnost kontrolního sledování případných pohybů stabilizační kce a zajišťovaného svahu. Příčný profil sestavit z kontrolních bodů v rozsahu min. 4÷8 bodů/profil – krajnice vozovky, stabilizační konstrukce.

Vizuální kontrola

Vizuálně, v rozsahu místního šetření, průběžně sledovat stávající stav lokality, stav kcí., svahové deformace a erozní působení vody v širším okolí.

Požadavky na četnost měření a sledování lokality

Místní šetření realizovat v běžném režimu sledování, v rámci stávajících kontrol komunikace provozovatelem. Kontroly provádět min. 1x za rok. V případě ověření změn proti nultému stavu po dokončení stavebních prací, o tomto informovat zpracovatele PD, popř. odborně způsobilou osobu a přijmout potřebná opatření.

Pasportizace objektu a kontrolní měření (monitoring) v době výstavby

Před započetím výstavby není potřeba zajistit pasportizaci okolních objektů, kdy stavební práce nebudou prováděny v blízkosti obydlených budov a charakter stavební činnosti nebude ohrožovat stabilitu lokality.

- Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavební práce budou prováděny v rámci jedné stavební akce. Předpokladem je realizace v rámci jedné etapy. Pro realizaci je nutné částečné uzavírky silničního provozu na místní komunikaci (uzavření dotčeného jízdního pruhu). Stavební práce budou prováděny v časově navazujících dílčích pracovních fázích výstavby.

Předpokládaná doba realizace stavby:

Datum zahájení stavby:		rok 2025

Datum ukončení stavby:		rok 2025

Doba výstavby:			celkem cca 8÷10 týdnů

* časové údaje realizace stavby včetně vymezení veškerých rozhodujících termínů budou součástí smlouvy o dílo mezi zadavatelem a zhotovitelem stavby, který jím bude vybrán ve výběrovém řízení

Etapizace stavby – předpokladem je realizace stavby v rámci jedné etapy. Z hlediska ZOV je realizace stavby rozdělena jedné stavební úlohy. Práce budou prováděny v časově navazujících dílčích fázích výstavby (odtěžení – sanace základů – terénní úpravy). Pro realizaci je nutné částečné uzavírky silničního provozu na místní komunikaci (uzavření dotčeného jízdního pruhu).

Technické řešení je rozděleno do dílčích stavebních úloh, stavební práce budou prováděny v časově navazujících dílčích pracovních fázích výstavby.

- Přípravné práce

- vytyčení stavby,

- vytyčení stávajících sítí TI,

- hrazení pracoviště, značení pracovního místa DDZ,

- průjezd dopravní obsluhy, vozidel požární techniky a IZS – v době realizace bude bez omezení.

- zřízení ZS, úprava manipulačních a skladovacích ploch,

- řízené odklonění vodního toku pomocí potrubí DN1400

- zřízení kontrolního monitoringu, apod.

- Stavební a montážní práce

- výkopy a bourací práce

- provedení výkopů v potřebném rozsahu pro založení objektu

- bourání nadbytečných konstrukcí

- výstavba stabilizační konstrukce  – kamenná zeď

- vrtné práce – provedení trvalých zemních kotev, injektáž

- stavební práce – přibetonávka základu opěry mostu, injektáž

- terénní úpravy – obnova stávajících spádových stupňů + úprava dna stávajícího koryta

- doprava

- průběžná doprava stavebních materiálů na lokalitu, dopravní vzdálenost do 50-ti km

- průběžná doprava a likvidace odpadů – uložení na skládku, spáleni ve spalovně odpadů, recyklace, dopr. vzdálenost do 20-ti km

- Dokončovací práce

- likvidace ZS, manipulačních a skladovacích ploch, odstranění DDZ,

- terénní úpravy a rekultivace dotčených ploch, ohumusování, zatravnění, zpětné rozprostření travního drnu, uvedení využívaných ploch do původního stavu,

B.9	CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.