Objednatel/Investor:	Město Třinec

Stavba:	Zajištění břehového svahu VT Staviska (cyklostezka Konská) - úsek č. 10

SO 901 – Stabilizační konstrukce

Stupeň:			DUR+DSP (dle vyhl. č. 499/2006 Sb. – př.11)

Zakázka č.:		Ge-10-2024

Datum:			05÷10 / 2024

B – Souhrnná technická zpráva

(pro vyjádření ke stavbě)

Organizace:	GePS-Geotechnik, s.r.o.

Starobělská 3214/85, 700 30 Ostrava - Zábřeh

IČ: 06704778, DIČ: CZ06704778

Ing. Šípek Pavel, jednatel společnosti

e-mail: sipek73seznam.cz, dat. schr.: ejexb5d

Vypracoval: 	Ing. Ďuriš Lukáš

Vedoucí projektant:	Ing. Šípek Pavel, ČKAIT 1103337, AI v oboru geotechnika

Starobělská 3214/85, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Počet stran: 67										Arch.číslo: B

Obsah:

B.1	Popis území stavby	5

a)	Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území	5

b)	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci	6

c)	geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod	7

d)	výčet a závěry provedených průzkumů a měření	9

e)	ochrana území podle jiných právních předpisů	10

f)	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	12

g)	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	13

h)	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	15

i)	požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu (ZPF) nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL)	16

j)	územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě	16

k)	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	17

l)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí	18

m)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo	19

n)	požadavky na monitoringy a sledování přetvoření	19

o)	možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu	20

B.2	Celkový popis stavby	21

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	21

a)	Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí	21

b)	Účel užívání stavby	21

c)	Trvalá nebo dočasná stavba	21

d)	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu	21

e)	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	21

f)	Celkový popis koncepce řešení stavby, včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území	22

g)	ochrana stavby podle jiných právních předpisů	23

h)	základní bilance stavby	24

i)	základní předpoklady výstavby	24

j)	Základní požadavky na předčasné užívání staveb	25

k)	Orientační náklady stavby	25

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	25

a)	Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení	25

b)	Architektonické řešení – kompozice tvarového, materiálového a barevného řešení	26

B.2.3 Celkové technické řešení	26

a)	Popis celkové koncepce technického řešení	26

b)	Celková bilance nároků všech druhů energií	26

c)	Celková spotřeba vody	26

d)	Celkové produkované množství odpadů a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem	26

e)	Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě	27

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby	27

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	27

B.2.6 Základní charakteristika objektů	28

a)	Popis stávajícího stavu	28

b)	Popis navrženého stavebního řešení	28

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení	34

a)	Technické řešení	34

b)	Výčet technických a technologických zařízení	34

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení	34

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana	35

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby	35

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	35

a)	Pronikáním radonu z podloží	35

b)	Bludné proudy	35

c)	Seizmicita	36

d)	Ochrana stavby před hlukem	36

e)	Protipovodňová opatření	37

f)	Ostatní účinky –vliv poddolování, výskyt metanu, sesuvy půdy, apod.	37

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU	38

a)	Napojovací místa technické infrastruktury	38

b)	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky	38

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ	38

a)	Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace	38

b)	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu	38

c)	Doprava v klidu	38

d)	Pěší a cyklistické stezky	39

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV	39

a)	Terénní úpravy	39

b)	Použité vegetační prvky	39

c)	Biotechnická opatření, protierozní opatření	39

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA	39

a)	Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	41

b)	Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.	41

c)	Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000	41

d)	Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem	42

e)	V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno	42

f)	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů	42

B.7	Ochrana obyvatelstva	44

B.8	Zásady organizace výstavby	44

a)	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění	44

b)	Odvodnění staveniště	44

c)	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	44

d)	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	45

e)	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	47

f)	Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště	48

g)	Požadavky na bezbariérové obchozí trasy	49

h)	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace	49

i)	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	51

j)	Ochrana životního prostředí při výstavbě	51

k)	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	57

l)	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	60

m)	Zásady pro dopravní inženýrská opatření	61

n)	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.	62

o)	Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu	65

p)	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	66

B.9	CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ	67

B.1	Popis území stavby

- Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Lokalita stavebního záměru je situována v intravilánu města Třinec, v k.ú. Konská, do prostoru sil. II/ 468 (staničení na komunikaci cca km 5,720) a cyklotrasy 10 - Cyklostezka Olše/Olza která zajišťuje dopravní obslužnost města Třinec. Zájmový úsek silnice a cyklostezky je veden podél levého koryta VT Staviska, v koruně břehového svahu.

Dosavadní využití území – p.č. 1787/6, 2007/11 a 2007/13 - silnice (ostatní plocha), 2007/2 - koryto vodního toku přirozené nebo upravené.

Předmětem technického řešení je stabilizace břehového svahu, který se vlivem eroze blíží k havarijnímu stavu s přímou vazbou na cyklostezku vedenou podél sil. II/468.

Stavební délka zájmového úseku určeného k sanaci je cca.31bm (délka v koruně břehu). Zajišťovaný výškový rozdíl cca 2,5m (výškový rozdíl mezi korunou a patou břehového svahu). Břehový svah výškově odděluje VT Staviska a cyklostezku podél sil. II/468. Stávající stav je bez jakéhokoliv zajištění. Ověřený stav břehového svahu je hodnocen jako stav labilní, s progresí do stavu havarijního, rizikem je sesutí cyklostezky do koryta VT vozovky.

Morfologicky je stavební lokalita situována do oblasti Západobeskydského podhůří. Povrch terénu se v zájmovém území je rovinatý. Poloha staveniště v úrovni cca. +293,60 m n.m. Generální úklon MK podél břehu je rovinatý bez strmého sklonu. Generální úklon silnice podél břehu je rovinatý. Sklon břehového svahu pod komunikací cca. 66° (2,1:1).

Zájmová

lokalita

Obr. č. 1 - Přehledná situace širších vztahů

Sanační opatření je navrženo do břehového svahu, v úseku celk. délky cca.31bm, vybudováním stabilizačního záhozu, v prostoru erozí poškozených břehových svahů VT Staviska. Stabilizační konstrukce jako navržená jako tížná, z kamenného záhozu (LK 250÷500 kg/kus) částečně prolévaného betonem a kamenné rovnaniny z LK 80÷150 kg/kus. Založení konstrukce bude do úrovně cca 0,5 m pod stávající dno. V koruně svahu bude demontováno a po ukončení výstavby opět osazeno stávající silniční zábradlí. Součástí bude obnova stávající výustní části propustku DN400.

Součástí stavby bude dočasná přeložka vodovodní přípojky DN 32 (celk. dl. 25,5 m).

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Projektová dokumentace je zpracována jako dvoustupňová, v rozsahu dokumentace pro vydání společného povolení, dle vyhlášky č.499/2006 Sb., v akt. znění, dle přílohy č.11, s propracováním do stupně DUR+DSP. V dalším stupni bude PD dopracována do DPS, dle přílohy č.13, vyhlášky č.499/2006 Sb.

Výchozím podkladem projektu byla vyhotovena studie z roku 2024. Zhodnocení stávajícího stavu břehového svahu bylo provedeno při prohlídce na místě. Dalším podkladem bylo výškové a polohopisné zaměření lokality (L. Vápeník). V rámci studie proběhl inženýrsko-geologický průzkum pro zhodnocení geotechnických podmínek na stavbě (02/2024, Ing. R. Dostalík, K-GEO s r.o.).

Obr. 2 – Návrh územního plánu města Třinec (výsek zájmové oblasti)

Stavební záměr nevyžaduje zásah do stávajícího územního plánu. Realizací předmětné stavby nedojde oproti stávajícímu stavu ke změnám ve využití území. Stavba inženýrská – dopravní v blízkosti stávající silnice II. třídy.

Územní plán Třinec, byl vydaný Zastupitelstvem města Třince dne 20.09.2011 usnesením č. 06/171/2011 jako Opatření obecné povahy č. 1/2011 s nabytím účinnosti dne 10.11.2011. Změna č. 6 územního plánu Třinec byla vydána Zastupitelstvem města Třince dne 18.06.2024 Opatřením obecné povahy s nabytím účinnosti dne 11.07.2024.

- geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod

Morfologicky je lokalita stavby situována do údolí mezi vrchy Hradisko (405 m n.m.) a Jahodná (407 m n.m.) Úklon staveniště je západním směrem cca 1°tvořen niveletou místní komunikace.

Geomorfologické a geologické poměry

Z geomorfologického hlediska náleží lokalita do provincie Západní Karpaty, oblasti Západobeskydské podhůří, do celku IXE-1 Podbeskydská pahorkatina, podcelek IXD-1F Třinecká brázda, okrsek IXD-1F-b Ropická plošina.

Obr. 3 – Ideový geologický řez A-B

Geologicky náleží zájmové území do oblasti godulského vývoje těšínského příkrovu slezské jednotky vnějšího karpatského flyše. Přirozený geologický profil tvoří pod svrchními konstrukčními vrstvami cyklostezky a antropogenními násypy o mocnosti cca 1,10m sedimenty kvartéru, zastoupené na lokalitě náplavovými hlínami, jíly a fluviálními štěrky, které reprezentují bazální vrstvu kvartéru.

Předkvartérní podloží v dané oblasti budují podle údajů mapových podkladů na webu ČGS Praha horniny mezozoického stáří (jura). Jedná se o spodní těšínské vrstvy slezské jednotky vnějšího karpatského flyše (tmavé vápnité jílovce, místy s polohami nebo bloky vápenců, stratigrafický stupeň oxford-kimeridž-tithon).

Podložní horniny byly archivními vrty zastiženy v hloubce 3,90m až 6,50m p.t..

Hydrologické a hydrogeologické poměry širšího okolí

Z hydrologického hlediska podle údajů základní vodohospodářské mapy ČR 1:50 000, list 25-22 Frýdek-Místek a serveru HEIS VÚV TGM spadá zkoumaná lokalita do dílčího povodí IV. řádu – Staviska s číslem hydrologického pořadí 2-03-03-0380-0-00 s celkovou plochou 6,701 km2, které pak dále spadá pod vyšší povodí III. Řádu – Olše, oblast povodí Odry, koordinační oblast Horní střední Odra (ID 6200).

Podle údajů vodohospodářského informačního portálu MŽP ČR náleží zájmová lokalita do hydrogeologického rajónu základní vrstvy Flyš v povodí Olše (ID 3211).

Zájmové území odvodňuje tok Staviska, podél jehož koryta je v řešeném úseku vedena trasa cyklostezky souběžně se silnicí II/468 (ul. Těšínská).

Mělké kvartérní zvodnění v zájmovém území je vázáno na vrstvu fluviálních štěrků v rajónu údolní terasy Olše. Infiltrované srážkové vody nepravidelně drénují skrze zrnitostně příznivé zóny v navážkách a fluviálních sedimentech, případně ve zvětralinách směrem ke korytu Staviska. Hlubší zvodnění pak má vazbu na tektonicky predisponovaná puklinová pásma v podložním skalním masivu.

Nepravidelně se ve vazbě na výskyt granulometricky příznivých poloh s izolačními méně propustnými vrstvami v jejich podloží (nesoudržné vs. Zajílované úseky) může v navážkách objevit tzv. zavěšená zvodeň. V rámci průzkumu druhotné zvodnění navážek sice nebylo zjištěno, vzhledem k charakteru násypů a konfiguraci stávajícího terénu však lze jeho nepravidelný výskyt očekávat v přímé vazbě na aktuální srážkovou situaci.

V případě horizontu svrchních navážek se jedná o kolektory s průlinovou propustností, v masivu podložních hornin pro připovrchovou zónu platí kombinovaná průlinově puklinová propustnost (v závislosti na přítomnosti jemnozrnné výplně v puklinách), pro hlubší pásma horninového komplexu pak už pouze propustnost puklinová.

Archivní analýza podzemní vody pro posouzení její agresivity byla provedena u vzorku z vrtu M 313.954/2003.

Podle provedeného rozboru je voda z vrtu M 313.954/2003 neutrální (pH 6,8), velmi tvrdá (celkově 4,75 mmol/l) a podle novely ČSN EN 206+A1 „Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“ (5/2017) nevykazuje agresivitu vůči betonovým a železobetonovým konstrukcím v žádném z posuzovaných parametrů, jejichž zjištěné koncentrace nedosáhly ani limitní hodnoty pro zařazení do stupně agresivity XA1. Vůči oceli je pak tato voda podle klasifikace ČSN 03 8375 velmi vysoce agresivní (stupeň IV.) v parametru vodivost (101 mS/m) a dále CO2 agres. (7,7 mg/l dle Heyera).

Stabilitní poměry a poddolování

Podle údajů internetové databáze ČGS Praha se zájmová lokalita nenachází v oblasti vlivů důlní činnosti.

Co se týče stabilitních poměrů, v zájmovém území a v okolí zkoumané lokality nejsou v databázi ČGS Praha registrovány žádné potenciální ani aktivní sesuvné plochy ani body s dokumentovanou nestabilitou terénu. V rámci provádění průzkumných prací nebyly v okolním terénu pozorovány projevy narušení stability svahů. V řešené lokalitě jsou na svazích potočního koryta patrné pouze projevy břehové eroze, vzniklé jednak působením vody proudící v korytě Staviska při zvýšených stavech a dále také postupným degradačním vlivem srážkové vody stékající ze silnice do potočního koryta – zejména během přívalových srážek nebo při déletrvajících deštivých obdobích.

- výčet a závěry provedených průzkumů a měření

Bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření území se zaměřením viditelných znaků inženýrských sítí. Do situace byl proveden zákres inženýrských sítí dle vyjádření jednotlivých správců. Dokumentace je zpracována ve výškovém systému BALT po vyrovnání a v souřadnicovém systému JTSK na podkladu katastrální mapy. Byla provedena osobní rekognoskace a fotodokumentace zájmového území.

- Provedená místní šetření a fotodokumentace provedená v lokalitě stavby projektantem

- Polohopisné a výškopisné zaměření – účelová mapa je vyhotovena digitálně v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v. (L. Vápeník, 1/2024)

- Třinec–Konská, SO10 – Zajištění břehového svahu VT Staviska (cyklostezka Konská), Ing. Radim Dostalík (K- Geo, 2/2024)

- Technická studie „Zajištění břehového svahu VT Staviska (cyklostezka Konská), lokalita Třinec“ (Šípek, 02/2024)

- Digitální podklady dotčených správců sítí

- Katastrální mapy

- Územní plán města Třinec (geoportal.msk.cz)

Závěrečné zprávy z provedených průzkumů tvoří samostatnou část zpracované dokumentace. Popis stavebně-geologických, hydrogeologických a hydrologických poměrů v lokalitě stavby je obsahem dílčích závěrečných zpráv z provedených průzkumů a znaleckého posudku.

Geodetické podklady

- Geodetické zaměření lokality – polohopis, výškopis + vložení do KM (L.Vápeník 02/2024)

- Souřadnicový systém:	S-JTSK

- Výškový systém:		Balt po vyrovnání

Inženýrskogeologické poměry

Viz. kap. B.1.c.

Třinec–Konská, SO10 – Zajištění břehového svahu VT Staviska (cyklostezka Konská), Ing. Radim Dostalík (K- Geo, 02/2024).

- Antropogenní navážky

- Náplavové jíly

- Fluviální štěrky

- Předkvartérní podloží

Podrobný popis vrstevního sledu v jednotlivých průzkumných vrtech je zdokumentován v přílohách ZZ z IGP.

Technická studie – hodnocení stavebně-technického a stabilitního stavu na lokalitě

- Profil svahu je v celé výšce tvořen kvartérním pokryvem. Povrch skalního flyšového podloží je zastižen cca.0,5m pod úrovní dna koryta VT. Ve stávajícím stavu břehové svahy vykazují jasné projevy eroze, kdy nárazový svah je zcela bez pokryvu a jakýchkoliv dřevin což dokazuje aktivní působení vody. Svah je poměrně strmě ukloněn cca 2,2:1 (66°). Primárním zdrojem poruch je erozní činnost vody protékající korytem toku, která svou energií a unášenými klasty rozrušuje/podřezává břehové svahy. V koruně břehového svahu je umístěn sloup NN a v krajnici cyklostezky je uložena vodovodní přípojka PE DN32. Erozní poruchy se rychle přibližují až k okraji cyklostezky. Při dalším rozvoji eroze břehového svahu hrozí riziko poškození konstrukce cyklostezky a bezpečnosti provozu na komunikaci.

- Generální odstup koruny svahu od zpevněné krajnice MK – cca.0,9÷1,2m – hodnocen jako stav kritický ≤ 1,0m,

- Ověřený stav břehového svahu je hodnocen jako stav labilní, s progresí do stavu havarijního – STAV KRITICKÝ / NEVYHOVUJÍCÍ – doporučena je oprava v celém úseku. Technický zásah k zajištění stability břehového svahu, doporučujeme realizovat bez časových odkladů, s časovým výhledem cca. do 1-2 roky. Při ověření pokračujícího rozvoje erozních poruch (rýh a zátrhů) ve směru do cyklostezky řešit zásah okamžitě, v rámci mimořádných postupů, po vyhlášení havarijního stavu. Doporučeno je kontrolní sledování lokalitě – četnost 2x ročně (jaro/podzim).

- Sanační práce je doporučeno směrovat k zajištění ochrany kvartérních sedimentů a konstrukčních vrstev cyklostezky v koruně břehového svahu, před účinky erozního působení vody.

- ochrana území podle jiných právních předpisů

Vazba lokality stavby na památkově chráněné objekty, kulturní památky, památkové rezervace, zvláště chráněná území, zdroje nerostů a podzemních vod, zvláštní zásahy do zemské kůry, poddolovaná území, atd.:

Vliv na památkově chráněné objekty, kulturní památky, památkové rezervace atd.

- Stavba nezasahuje do památkové zóny (rezervace a památkově chráněné území)

- Kulturní památky se v zájmovém území nenachází.

Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

- Stavba nezasahuje do soustavy chráněných území Natura

- Stavební záměr nezasahuje do území CHKO, národních přírodních rezervací a přírodních rezervací

- Stavební záměr neovlivňuje národní přírodní památky, přírodní památky, památné stromy

- Stavba nezasahuje do ochranného pásma vodárenského zdroje pitné vody

- Stavba nezasahuje do ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů

- Stavební záměr nezasahuje do ochranného pásma pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) a zemědělské půdy (ZPF)

- Stavební práce zasahují do ochranných pásem stromů, realizace stavby vyžaduje kácení dřevin mimolesní zeleně.

- odstranění křovin a stromových náletů (do Ø10cm) – cca. 20m2.

- dřeviny o průměru do 25cm (obvod do 80cm) – 3ks / dřeviny nepodléhají vydání rozhodnutí o kácení mimolesní zeleně – umístění na p.č. 1787/6 a p.č.2007/13 (SM Třinec - ostatní komunikace/ostatní plocha)

- dřeviny o průměru nad 25cm (obvod 80cm) – celkem 0 ks

- Stavba zasahuje do VKP – VT Staviska, staničení stavby na vodním toku cca řkm 0,4. 
Ke stavbě je vydáno souhlasné stanovisko správce toku Povodí Odry státní podnik. Stavební úpravou nedochází ke zmenšení průtočného profilu koryta VT. Provedeny budou dílčí úpravy břehového svahu v rozsahu výstavbou nového zpevnění břehu z kamenného záhozu s prolitím betonem. Stabilizační konstrukce jako navržená jako tížná, z kamenného záhozu (LK 250÷500 kg/kus) částečně prolévaného betonem a kamenné rovnaniny z LK 80÷150 kg/kus. Zavázání kce. do břehových svahů a ochrana svahu je navržena z kamenné rovnaniny (LK 250kg/ks, bez vyklínování líce). K zásahu do VT je vydáno souhlasné stanovisko ze dne …

Stavební záměr vyžaduje dočasný zásah a vstup mechanizace do doryta vodního toku – VT Staviska. Pro provádění stavby bude dočasně provedeno zatrubnění vodního toku potrubím DN 800 s obsypem z vytěžené zeminy.

V době stavebních prací dojde k časově omezenému (cca.6 – 8 týdnů) ovlivnění odtokových poměrů v korytu VT Staviska. Po provedení výkopů, založení a výstavbě patní části (min. 0,5m nad úroveň hladiny vody) bude technologické potrubí z profilu koryta toku odstraněna a toto upraveno do původního stavu.

Podmínky pro provedení stavby z hlediska zásahu do VKP – koryto VT:

- Před zahájením akce bude proveden záchranný odlov rybího společenstva, v jeho rámci bude provedeno přemístěni veškerých zachycených živočichů z ohroženého úseku do bezpečných části toku. O termínu zahájení stavební akce bude s předstihem 30-ti dnů informován odbor OŽPaZ - MěÚ Třinec. Podmínky, termín odlovu, místo přemístění živočichů, atd. budou určeny OŽPaZ - MěÚ Třinec.

- Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými látkami

- V korytu vodního toku nesmí být ukládán stavební materiál

- Po ukončení pracovní směny musí stavební stroje opustit koryto toku

- Stavební stroje musí být pravidelně kontrolovány proti úniku ropných látek

- Během práce stroje v korytu je zakázáno doplňování PHM

- Pro stavbu bude vypracován plán havarijního opatření pro manipulaci s ropnými látkami v souladu se zákonem o vodách (vyhláška č. 450/2005 Sb.).

- Předmětný úsek vodního toku, který bude následkem terénních úprav homogenizován, bude po ukončení stavby upraven do přírodě blízkého stavu a bude opatřen přírodními prvky odpovídajícími místním poměrům.

- Po ukončení prací budou provedeny konečné úpravy terénu a úklid.

- Po všech terénních úpravách pozemků dotčených stavbou, v průběhu realizace stavby a při závěrečných terénních úpravách musí být zamezeno výskytu nepůvodních druhů rostlin – např. křídlatky japonské, netýkavky žláznaté ad.

V případě, že na stavbě bude stavebník zacházet se závadnými látkami, zpracuje dle § 39, odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. plán opatření pro případy havárie (havarijní plán). Tento havarijní plán bude před započetím stavebních prací schválen příslušným vodoprávním úřadem.

V případě havárie (dle § 40) je původce havárie povinen učinit bezprostřední opatření k odstranění příčin a následků havárie (dle § 41). Havárie musí být neprodleně nahlášena Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii české republiky, případně správci povodí.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

- záplavová území – ve vlivu, území spadá do záplavového území

- důlní vlivy – bez ovlivnění

- zvláštní zásahy do zemské kůry – nejsou dotčeny

Záplavové území

- Území spadá do záplavového území.

- Místo stavby je situováno na hranici aktivní zóny záplavového území pro Q100. Stavba zasahuje do koryta vodního toku. Stávající břeh a výstavba nové stabilizační konstrukce jsou situovány do profilu / do koruny břehového svahu koryta VT Staviska, s prostorovou vazbou na cyklostezku.

- Ochrana před povodněmi se řídí zákonem č. 254/2001. Pro realizaci stavby je nutné vypracovat „Povodňový plán“, který bude předložen správci toku k vyjádření (správce VT – Povodí Odry,s.p.).

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nepředstavuje oproti stávajícímu stavu novou zátěž pro životní prostředí. Oproti současnému stavu se způsob využití a provozní funkce lokality nezmění. Stavba nemá nároky na energetické zdroje.

Stavba bude probíhat v blízkosti stávající komunikace II/468. Realizací stavby nedojde ke zvýšení provozu vozidel na komunikaci, objem stávajících emisí z dopravy a hladina hluku se nemění. Samotná stavba neprodukuje nebezpečné látky a při realizaci stavby nebudou použity nebezpečné látky.

Provedením stavby nedojde k trvalému narušení životního prostředí. Prováděny budou běžné stavební práce, vliv provádění stavby na životní prostředí je minimalizovaný a dočasný – po dobu provádění stavby (viz. kap. ZOV).

Posuzovaná stavba po svém dokončení nepředstavuje zdroj znečištění ovzduší. Během samotné výstavby může krátkodobě dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti oproti stávajícímu stavu, (v případě dlouhotrvajícího sucha prašnost, bourací práce se nepředpokládají). Zhotovitel je proto povinen dodržovat při provádění stavebních prací Nařízení vlády č.272/2011 Sb. v platném znění o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Při provádění stavby musí zhotovitel dodržovat požadavky všech předpisů týkající se životního prostředí. Jedná se zejména o následující právní předpisy:

- Zákon ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákonného opatření č. 347/92 Sb.,

- Vyhlášku MŽP ČR č. 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Stavbou nebudou dotčeny památkové objekty a památkové rezervace. Nedojde k dotčení chráněného přírodního území. Stavba není součástí přírodních léčivých zdrojů.

Při provádění stavby musí zhotovitel dodržovat požadavky všech předpisů týkající se životního prostředí. Ustanovení příslušných předpisů se musí uplatnit při skladování materiálů, jejich manipulaci, provádění všech stavebních i montážních prací a při nakládání s odpady. Podmínky ochrany životního prostředí, při realizaci stavby, budou konkrétně obsaženy v podmínkách dotčených orgánů státní správy a místní samosprávy, správců a vlastníků dotčených pozemků.

V době provádění bude zajištěna průběžná doprava stavebních materiálů na stavbu a odvoz odpadních materiálů mimo prostor staveniště, na skládku odpovídající skupině odpadů, popř. k recyklaci.

Technické řešení je navrženo tak, aby rozsah stavebních prací a technologie výstavby, v max. možné míře respektovaly stávající význam a ráz krajinného prvku. Navržené stavební úpravy jsou max. šetrné ke svému okolí a v plném rozsahu respektují a zohledňují podmínky a požadavky na realizaci stavby obsažené ve vyjádřeních, stanoviscích a závazných stanoviscích dotčených správních orgánů ochrany přírody.

Při výstavbě nebudou použity ekologicky nebezpečné materiály a nesmí dojít ke vzniku nežádoucích odpadů. Výstavbou nedojde k trvalému narušení životního prostředí. Nové plochy nad stabilizační konstrukcí budou zatravněny. Realizace stavby si vyžádá minimalizované kácení stromů a náletových dřevin.

Po ukončení stavby je nutno všechny plochy dotčené výstavbou upravit a uvést do původního stavu.

Charakteristika pozemků a staveb dotčených umístěním stavby

  - Stavební objekt je situován v zastavěné části Třinec - Konská (okres Frýdek Místek); 771091.

  - Umístění stavby vyžaduje zábory pozemků v katastrálním území Konská (771015). Úplný výpis pozemků zasažených stavbou společně s přehledem jejích vlastníků je uveden v části C.2-Situace v KM.

  - Stavbou je zasažen pozemek parc. č.1787/6, 2007/13, 2638/1 a p.č.2007/2 v k.ú. Konská (okres Frýdek Místek),

  - Stavbou nejsou dotčeny pozemky ZPF a PUPFL.

Odtokové poměry v lokalitě se provedením stavby zásadně nemění. Z hlediska širších vztahů navrženým stavebním zásahem nedochází ke změně výchozích HG poměrů v lokalitě.

  - Z hlediska hydrogeologických a hydrologických poměrů jsou stavební úpravy navrženy tak, aby byl upřednostněn rovnoměrný, celoplošný odtok, z lokality (zachován stávající stav).

  - hydrologického hlediska podle údajů základní vodohospodářské mapy ČR 1:50 000, list 25-22 Frýdek-Místek a serveru HEIS VÚV TGM spadá zkoumaná lokalita do dílčího povodí IV. řádu – Staviska s číslem hydrologického pořadí 2-03-03-0380-0-00 s celkovou plochou 6,701 km2, které pak dále spadá pod vyšší povodí III. Řádu – Olše, oblast povodí Odry, koordinační oblast Horní střední Odra (ID 6200). VT Staviska je pravostranným přítokem řeky Olše. Ta se pravostranně vlévá do řeky Odry.

  - Z hydrogeologického hlediska náleží studovaná lokalita do hydrogeologického rajónu základní vrstvy: 		3211 	Flyš v povodí Olše

Dopravní omezení na lokalitě a DDZ – Stavební práce v prostoru tělesa komunikace nebudou realizovány, ale podél stávající cyklostezky. Část komunikace bude využita pro obsluhu a potřeby staveniště. Provoz na lokalitě bude v době výstavby upraven schváleným dočasným dopravním značením – řešeno samostatnou částí PD. Pro průjezd po silnici II/468 bude omezen jeden jízdní pruh na délku cca 40 m. Pro průjezd bude vždy zachován jeden jízdní pruh v šíři min. 3,5m. Jízdní pruh dotčený výstavbou bude uzavřen. Provoz na cyklostezce bude přerušen.

Průjezd dopravní obsluhy, požární techniky a vozidel IZS bude zajištěn vždy, po celou dobu realizace stavby

Vyvolané změny stávajících staveb

Předmětem stavby je oprava havarijního stavu stávajícího břehového svahu na sil. II8468 – stabilizační konstrukcí bude zajištěna bezpečnost provozu dopravy a pohybu cyklistů na cyklostezce, zajištění stability břehového svahu.

Realizací stavby, nedochází ke změně stávajících staveb. Stavební práce jsou vázány a dotýkají se pouze předmětné stabilizace břehového svahu. Břeh je vedena v intravilánu, ve svahovitém, zarostlém terénu nálety, bez návaznosti na další stavební objekty.

  - SO 301 – dočasné zrušení stávající trasy vodovodní přípojky DN32 s opětovným uložením – v přímé vazbě plánované sanace se nachází stávající vodovodní přípojka PE DN 32. Vodovodní přípojka bude po dobu výstavby v úseku dl. cca 25,5 m dočasně přeložena – umístěna na terénu v souběhu se stávající cyklostezkou. Do výkopu pro stabilizační konstrukci bude umístěna chránička PE D160 v dl. 23,5 m a vodovodní přípojka do ní bude po ukončení výstavby uložena.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Bourací práce, požadavky na asanace, demolice

Realizací stavby nevznikají požadavky na asanaci území. V rámci výstavby bude provedeno odbourání částí konstrukce degradované betonové zdi. S vybouraným materiálem bude zacházeno dle platného zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Vzniklé odpady budou uloženy na skládku odpovídající skupině odpadů, popř. recyklovány prostřednictvím autorizovaných firem. Blíže o nakládání s odpady viz. kap. B.8.h a B.8.j

Dotčené plochy komunikací, chodníků a přístupových cest se po dokončení stavby opraví a uvedou do původního stavu.

Kácení dřevin

- Stavební práce zasahují do ochranných pásem stromů, realizace stavby vyžaduje kácení dřevin mimolesní zeleně. Seznam kácených stromů je uveden v následující tabulce.

- odstranění křovin a stromových náletů (do Ø10cm) – cca. 20m2.

- dřeviny o průměru do 25cm (obvod do 80cm) – 3ks / dřeviny nepodléhají vydání rozhodnutí o kácení mimolesní zeleně – umístění na p.č. 1787/6 a p.č.2007/13 (SM Třinec - ostatní komunikace/ostatní plocha)

- dřeviny o průměru nad 25cm (obvod 80cm) – celkem 0 ks

Tab.: Souhrnný přehled kácených dřevin

Ostatní zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) v okolí stavby nesmí být narušena a je nutno ji chránit, např. dřevěným bedněním, sejmutím ornice apod., v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Dřeviny rostoucí v blízkosti stavby budou chráněny:

  - Kmeny stromů bedněním, keře oplocením

  - Ve vzdálenosti min. 2 m od pat kmenů stromů a 1 m od keřů nesmí být skladována výkopová zemina a stavební materiál a zřizováno zařízení staveniště

  - V prostoru kořenové zóny musí být výkop prováděn ručně a nesmí se při tom vést blíže než 2,5m od paty kmene.

  - Při výkopových pracích je možno odříznout jen kořeny zasahující do trasy výkopu. Není možné kořeny přetrhat mechanizací. Všechny poškozené kořeny o průměru větších než 3 cm byly ošetřeny – hladce seříznuty do neroztřepených části a zamazány stromovým balzámem.

  - Po skončení stavby je nutno všechny plochy dotčené výstavbou upravit a uvést do původního stavu.

- požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu (ZPF) nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL)

- pozemky zemědělského půdního fondu (ZPF) – nejsou dotčeny

- pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) – nejsou dotčeny

Rozsah a prostorové situování stavby nevyžadují trvalé vynětí ze zemědělského půdního fondu.

Po ukončení zemních prací bude provedeno ohumusování stavbou dotčených travnatých ploch v tl.0,15m a osetí travním semenem.

- územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Veškeré dílčí podmínky správců technické a dopravní infrastruktury, které vyplývají z vydaných stanovisek, jsou uvedeny v části E.4 – Dokladová část.

Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba je bez nároků na připojení ke zdrojům energií, plynu, vody a komunikací. Zajištění energie během výstavby bude zajišťovat zhotovitel stavby pomocí mobilních zařízení.

Dopravní řešení

Samotná stavba je inženýrskou stavbou mimo dopravní komunikaci – práce nebudou probíhat na stávajících komunikacích. Charakter dopravního řešení v zájmové lokalitě se oproti stávajícímu stavu nezmění. Dopravní obslužnost lokality je zajištěna po komunikaci samotné.

- Stavební práce v prostoru vozovky nebudou realizovány. Provoz na lokalitě bude v době výstavby upraven schváleným dočasným dopravním značením – řešeno samostatnou částí PD (B.8.2 ZOV / Situace DDZ a dopravních tras).

- Pro průjezd po silnici II/468 bude omezen jeden jízdní pruh na délku cca 40m. Pro průjezd bude vždy zachován jeden jízdní pruh v šíři min. 3,5m. Jízdní pruh dotčený výstavbou bude uzavřen. Provoz na cyklostezce bude vyloučen.

- Průjezd vozidel dopravní obsluhy, požární techniku a IZS, přes staveniště nebude pro v době realizace stavby omezen.

Doprava v klidu

Součástí stavby není řešení parkovacích a odstavných stání.

Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší – BEZ POŽADAVKŮ.

Silnice je bezbariérově přístupná, chodníky na komunikaci nejsou, kritické úseky jsou opatřeny ochrannými prvky – svodidla, zábradlí (atd). Obecné požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace, nejsou stavbou dotčeny.

Požadavky pro bezbariérové užívání v době realizace se nestanovují. Bezprostřední přístup na staveniště (do ohraničených prostorů) bude soukromým osobám zakázán. Do ohraničeného staveniště budou mít přístup pouze pracovníci realizační firmy, zástupci investora a dotčených orgánů, organizací a správců IS a projektant.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Ke dni zpracování projektové dokumentace nejsou projektantovi známé související a podmiňující investice v dotčeném území.

Předmětem stavby je oprava havarijního stavu břehového svahu s vazbou na cyklostezku a VT Staviska – provedením stabilizační konstrukce bude zajištěna bezpečnost provozu dopravy a pohybu chodců na cyklostezce a zajištění stability břehového svahu.

Realizací stavby, nedochází ke změně stávajících staveb. Stavební práce jsou vázány a dotýkají se pouze předmětného zajištění břehového svahu. Ten je vedený v intravilánu, ve svahovitém, zarostlém terénu nálety, bez návaznosti na další stavební objekty.

Součástí stavby jsou dílčí úpravy na objektech stávající technické infrastruktury.

  - SO 301 – dočasné zrušení stávající trasy vodovodní přípojky DN32 s opětovným uložením – v přímé vazbě plánované sanace se nachází stávající vodovodní přípojka PE DN 32. Vodovodní přípojka bude po dobu výstavby v úseku dl. cca 25,5 m dočasně přeložena – umístěna na terénu v souběhu se stávající cyklostezkou. Do výkopu pro stabilizační konstrukci bude umístěna chránička PE D160 v dl. 23,5 m a vodovodní přípojka do ní bude po ukončení výstavby uložena.

Věcné a časové vazby stavby

Stavební práce a úpravy objektů TI budou prováděny v rámci jedné stavební akce. Předpokladem je realizace v rámci jedné etapy, v časově navazujících dílčích fázích výstavby (Zajištění výkopu – přeložky sítí TI – založení a výstavby opevnění břehu – terénní úpravy). Pro realizaci není nutná uzavírky silničního provozu na komunikaci. Stavební práce budou prováděny v časově navazujících dílčích pracovních fázích výstavby.

Předpokládaná doba realizace stavby:

Datum zahájení stavby:		rok 2025

Datum ukončení stavby:		rok 2025

Doba výstavby:			celkem cca 16÷20 týdnů

* časové údaje realizace stavby včetně vymezení veškerých rozhodujících termínů budou součástí smlouvy o dílo mezi zadavatelem a zhotovitelem stavby, který jím bude vybrán ve výběrovém řízení

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí

Katastrální území:	Konská (okres Frýdek Místek); 771015

Parcelní čísla:	-

- p.č. 1787/6 – ostatní komunikace / ostatní plocha

Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 73961 Třinec

- p.č. 2007/11 – ostatní komunikace / ostatní plocha

Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 73961 Třinec

- p.č. 2007/13 – ostatní komunikace / ostatní plocha

Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 73961 Třinec

- p.č. 2638/1 – jiná plocha / ostatní plocha

Silesia Cars Assistance, s.r.o., Konská 197, 73961 Třinec

- p.č. 2007/3 – silnice / ostatní plocha

SSMSK, Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

- p.č. 2007/2 – koryto vodního toku přirozené nebo upravené

Stavební objekt je situován v zastavěné části obce Třinec – Konská, v k.ú. Konská (okres Frýdek Místek); 771015. Umístění stavby vyžaduje zábory pozemků v katastrálním území Konská. Úplný výpis pozemků zasažených stavbou společně s přehledem jejích vlastníků je uveden v části C-Situace v KM.

Stavbou nejsou dotčeny pozemky ZPF a PUPFL.

| Dotčené pozemky – K.Ú Konská (okres Frýdek Místek); 771015 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo parcely | Druh pozemku | Vlastník | Zábory dočasné |  |
|  |  |  | Dočasné m2 | Trvalé m2 |
| 2007/13 | Ostatní komunikace / ostatní plocha | Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 73961 Třinec | 203 | 72 |
| 1787/6 | Ostatní komunikace / ostatní plocha | Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 73961 Třinec | 93 | 13,1 |
| 2638/1 | Jiná plocha / ostatní plocha | Silesia Cars Assistance, s.r.o., Konská 197, 73961 Třinec | 73 | 29,5 |
| 2007/2 | Koryto vodního toku přirozené nebo upravené | Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava | 135 | 7,0 |
| 2007/3 | silnice / ostatní plocha | SSMSK, Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava | 122 | - |

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Pro stavbu se nenavrhují nová ochranná pásma. Při realizaci stavby budou respektována stávající ochranná pásma staveb dopravní a technické infrastruktury.

Stavba je součástí dopravní a technické infrastruktury. Samotná stavba je inženýrskou stavbu na dopravní komunikaci. Situování a pozemkové nároky stavebního zásahu nemění výchozí stav. Užitná funkce pozemků a vlastnická práva se realizací stavby trvale nemění.

Pro stavbu se nenavrhuje přemístění ochranná pásma

- požadavky na monitoringy a sledování přetvoření

Geodetické měření

Po dokončení stavebních prací provést geodetické zaměření stavby, včetně 2 ks příčných profilů na každém objektu, pro možnost kontrolního sledování případných pohybů stabilizační kce a zajišťovaného svahu. Příčný profil sestavit z kontrolních bodů v rozsahu min. 4÷8 bodů/profil – krajnice vozovky, stabilizační konstrukce.

Vizuální kontrola

Vizuálně, v rozsahu místního šetření, průběžně sledovat stávající stav lokality, stav kcí., svahové deformace a erozní působení vody v širším okolí.

Požadavky na četnost měření a sledování lokality

Místní šetření realizovat v běžném režimu sledování, v rámci stávajících kontrol komunikace provozovatelem. Kontroly provádět min. 1x za rok. V případě ověření změn proti nultému stavu po dokončení stavebních prací, o tomto informovat zpracovatele PD, popř. odborně způsobilou osobu a přijmout potřebná opatření.

- možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Veškeré dílčí podmínky správců technické a dopravní infrastruktury, které vyplývají z vydaných stanovisek, jsou uvedeny v části E.4 – Dokladová část.

Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba je bez nároků na připojení ke zdrojům energií, plynu, vody a komunikací. Zajištění energie během výstavby bude zajišťovat zhotovitel stavby pomocí mobilních zařízení.

Dopravní řešení

Samotná stavba je inženýrskou stavbou mimo dopravní komunikaci – práce nebudou probíhat na stávajících komunikacích ale podél stávající cyklostezky. Charakter dopravního řešení v zájmové lokalitě se oproti stávajícímu stavu nezmění. Dopravní obslužnost lokality je zajištěna po komunikaci samotné.

- Stavební práce v prostoru vozovky nebudou realizovány. Provoz na lokalitě bude v době výstavby upraven schváleným dočasným dopravním značením – řešeno samostatnou částí PD (B.8.2 ZOV / Situace DDZ a dopravních tras).

- Pro průjezd po silnici II/468 bude omezen jeden jízdní pruh na délku cca 40m. Pro průjezd bude vždy zachován jeden jízdní pruh v šíři min. 3,5m. Jízdní pruh dotčený výstavbou bude uzavřen. Provoz na cyklostezce bude vyloučen.

- Průjezd vozidel dopravní obsluhy, požární techniku a IZS, přes staveniště nebude pro v době realizace stavby omezen.

Doprava v klidu

Součástí stavby není řešení parkovacích a odstavných stání.

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Druh stavby: 	Inženýrská stavba – NOVOSTAVBA

Pozemní komunikace:	sil. II/ 468 (staničení na komunikaci cca km 5,720)

Předmět stavby:	stabilizační konstrukce, budované formou kamenného záhozu částečně prolévaného betonovou směsí a kamenné rovnaniny, vedená podél krajnice cyklostezky, v souběhu s VT Staviska

- Účel užívání stavby

Odstranění havarijního stavu na břehovém svahu v těsné blízkosti cyklostezky a silnice 2. třídy. Oprava havarijního stavu stávajícího břehového svahu kamennou rovnaninou. Výstavbou stabilizační konstrukce bude zajištěn bezpečnost provozu dopravy a pohybu chodců na cyklostezce, zajištění stability břehového svahu VT.

- Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

Typ konstrukce: 	Trvalé stabilizační kce. – kamenný zához s částečným protilím beton v kombinaci s kamennou rovnaninou nad hladinou VT

- Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu

Na stavbu nebyla vydána rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby.

- Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Ke stavebnímu záměru byla vydána souhlasná stanoviska, se stanovenými podmínkami pro provedení stavby. Uvedené podmínky dotčených orgánů pro provádění stavby jsou nedílnou součástí této PD. Stavební práce budou prováděny v souladu s touto PD stanovenými podmínkami dotčených správních orgánů (DSO) a správců dotčených vedení TI, DI.

Kompletní výpis vydaných stanovisek a podmínek pro provádění stavby je obsahem samostatné části E.1 – Závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření DSO a E.4 Závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření správců TI, DI.

Ke stavebnímu záměru jsou vydána souhlasná vyjádření, závazná stanoviska a rozhodnutí

- bude doplněno

- Celkový popis koncepce řešení stavby, včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území

Lokalita stavebního záměru je situována v intravilánu města Třinec - Konská, v k.ú. Konská, do prostoru sil. II/ 468 (staničení na komunikaci cca km 5,720) která zajišťuje dopravní obslužnost městské části Třinec. Zájmový úsek je veden podél levého koryta VT Staviska, v koruně břehového svahu.

Předmětem technického řešení je stabilizace dlouhodobě nevyhovujícího stavu břehového svahu VT Staviska, podlé cyklostezky a komunikace II/468.

Staveniště jako celek je dobře přístupné, a to i technikou a mechanizací. Přesné umístění je patrné ze situace.

Koncepce technického řešení – celkový popis řešení stavby

- Předmětem technického řešení je stabilizace břehového svahu, který se vlivem eroze blíží k havarijnímu stavu s přímou vazbou na cyklostezku vedenou podél sil. II/468.

- Stavební délka zájmového úseku určeného k sanaci je cca.31bm (délka v koruně břehu). Zajišťovaný výškový rozdíl cca 2,5m (výškový rozdíl mezi korunou a patou břehového svahu). Břehový svah výškově odděluje VT Staviska a cyklostezku podél sil. II/468. Stávající stav je bez jakéhokoliv zajištění. Ověřený stav břehového svahu je hodnocen jako stav labilní, s progresí do stavu havarijního, rizikem je sesutí cyklostezky do koryta VT vozovky.

- Provedení odkopu do úrovně min. 0,5m pod dno VT. Pro zajištění stability dočasného svahu výkopů je nutné uvažovat se stabilizačním opatřením (hřebíkování). Pata svahu bude zajištěna záhozem z LK min. 250÷500 kg/ks +probetonávka nad úroveň cca 1,0 m nad dno VT, ve vyšší části svahu LK min. 80÷150 kg (prosyp ze ŠD 0-32) v kombinaci se zásypem kameniva fr. 0/63 a výztužnou geomříží (40kN/m). V přechodové části bude proveden kamenný zához z LK 200÷300kg/kus. V koruně bude obnoveno stávající jednoduché zábradlí. Realizací stavby bude dotčeno ochranné pásmo vodovodní přípojky, předpokládáno je dočasné vymístění vedení. Součástí bude obnova stávající výustní části propustku v profilu DN400, který bude integrován do kamenné rovnaniny. Sloup VO bude zajištěn dočasnou podpěrnou konstrukcí.

- Stávající vodovodní přípojka bude po dobu výstavby v úseku dl. cca 25,5 m dočasně přeložena – umístěna na terénu v souběhu se stávající cyklostezkou. Do výkopu pro stabilizační konstrukci bude umístěna chránička PE D160 v dl. 23,5 m a vodovodní přípojka do ní bude po ukončení výstavby uložena.

Základní navrhované parametry stavby

- Samotná stavba je inženýrskou stavbou – práce budou probíhat mimo stávající komunikací, v intravilánu města Třinec, v k.ú. Konská, která zajišťuje dopravní obslužnost města Třinec.

- Charakter dopravního řešení v zájmové lokalitě se oproti stávajícímu stavu nezmění. Dopravní obslužnost lokality je zajištěna po komunikaci samotné.

- Kapacita dopravy na komunikaci se provedením stavby nemění.

- Stávající provozní staničení, šířkové uspořádání komunikace, situování a pozemkové nároky – užitná a provozní funkce výchozího stavu na komunikaci a dotčených pozemcích se provedením stavebního zásahu nemění.

- Návrhová rychlost a intenzity dopravy – realizací stavby nedojde ke zvýšení provozu vozidel na komunikaci, objem stávajících emisí z dopravy a hladina hluku se nemění.

- Kapacity stavby – základní stavební parametry

SO 901 – Stabilizační konstrukce

umístění kce	v blízkosti sil. II/468 staničení na komunikaci cca km 5,720

staničení 			nevymezeno / v úseku před mostem ev.č. 468-008

staničení na komunikaci cca km 5,720

stavební délka		cca. 31,0m

stavební výška		cca. 3,0m

volná výška			cca. 2,5m

typ kce.	kamenná stabilizační konstrukce, budované formou kamenného záhozu a rovnaniny částečně prolévané betonovou směsí

SO 301 – přeložka vodovodní přípojky PE DN32

umístění kce			vedle cyklostezky

stavební délka dočasné přeložky	25,5 m

potrubí chráničky PE D160		23,5 m

- Celkový rozsah stabilizovaného území (těleso místní komunikace / břehový svah VT Staviska)

Navržený plošný rozsah stabilizace tělesa MK (silová stabilizace)

Rozsah stabilizace:		cca.18,00m (po délce MK)

celková délka 31,0m

Navržený plošný rozsah stabilizace břehového svahu VT Staviska

Půdorysná délka svahu:	cca.31,0m (po délce koruny VT)

cca.2,2m (po spádnici svahu)

Volná výška svahu:	cca. 2,5m

- ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Pro stavbu se nenavrhují nová ochranná či bezpečnostní pásma. Při realizaci stavby budou respektována stávající ochranná pásma staveb dopravní a technické infrastruktury.

Stavba je součástí dopravní a technické infrastruktury. Samotná stavba je inženýrskou stavbu na dopravní komunikaci. Situování a pozemkové nároky stavebního zásahu nemění výchozí stav. Užitná funkce pozemků a vlastnická práva se realizací stavby trvale nemění.

V rámci zpracování projektové dokumentace byly respektovány veškeré připomínky a požadavky dotčených orgánů státní správy. Přehled vyjádření orgánů státní správy, jejich stanovisek a údajů o splnění požadavků dotčených orgánů je součástí dokladové části projektové dokumentace.

Pro stavbu se nenavrhuje přemístění ochranná pásma

- základní bilance stavby

  - Základní bilance stavby – nevyžaduje napojení na zdroje vody, tepla a energií. V průběhu užívání je stavba bez nároků na využívání energií, tepla, přívod i spotřebu vody.

  - Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí – stavba po dokončení a uvedení do provozu nebude produkovat odpady. Odpady vzniknou při stavební činnosti. Odpady budou likvidovány podle zařazení dle katalogu odpadů. Realizací stavby nedojde ke zvýšení provozu vozidel na komunikaci, objem stávajících emisí z dopravy a hladina hluku se nemění. Samotná stavba neprodukuje nebezpečné látky a při realizaci stavby nebudou použity nebezpečné látky.

  - V průběhu užívání stavby budou nadále vznikat jen povrchové, srážkové – dešťové vody, vody – nadále budou volně rozptýleny/zasáknuty do terénu

- základní předpoklady výstavby

Časové údaje realizace stavby včetně vymezení veškerých rozhodujících termínů budou součástí smlouvy o dílo mezi zadavatelem a zhotovitelem stavby, který jím bude vybrán ve výběrovém řízení.

Stavební práce a úpravy objektů TI budou prováděny v rámci jedné stavební akce.

Etapizace stavby – předpokladem je realizace stavby v rámci jedné etapy. Z hlediska ZOV je realizace stavby rozdělena do dílčích stavebních úloh a výstavba OZ je řešena ve dvou stavebních fázích. Práce budou prováděny v časově navazujících dílčích fázích výstavby (odkop a stabilizace svahu – přeložky sítí TI – výstavba nové stab. konstrukce – terénní úpravy). Pro realizaci není nutné uzavírky silničního provozu na místní komunikaci.

Předpokládaná doba realizace stavby:

Datum zahájení stavby:		rok 2025

Datum ukončení stavby:		rok 2025

Doba výstavby:			celkem cca 16÷20 týdnů

Technické řešení je rozděleno do dílčích stavebních úloh. Stavební práce budou prováděny v časově navazujících dílčích pracovních fázích výstavby.

- Úloha č. 1 – SO 901 – Výstavba nové stabilizační konstrukce

- Stabilizace je navržena úplnou výměnou stávajícího břehu tvořeného přirozeným zemním tělesem tvarovaným erozí. Kamenná rovnanina bude ukládána v patě s postupným proléváním betonem na výšku cca 1,0m nad stávající dno VT Výše bude provedena kamenná rovnanina z LK cca 80÷150 kg/m s doplněním rubového zásypu fr. 0/63). V přechodové části bude proveden kamenný zához z LK 200÷300 kg/kus Svah pod vozovkou bude zajištěn ochranným krytem. Konstrukčně je ochranný kryt navržen v technologickém provedení hřebíkové konstrukce, s lícním krytem ze stříkaného betonu, vyztuženého sítěmi KARI. Součástí bude obnova stávající výustní části propustku v profilu DN400, který bude integrován do kamenné rovnaniny. Sloup VO bude zajištěn dočasnou podpěrnou konstrukcí.

- Úloha č. 2 – dočasné zrušení stávající trasy vodovodní přípojky PE DN32 s opětovným uložením

- v přímé vazbě plánované sanace se nachází stávající vodovodní přípojka PE DN 32. Přípojka bude po dobu výstavby v úseku dl. cca 25,5 m dočasně přeložena – umístěna na terénu v souběhu se stávající cyklostezkou. Do výkopu pro stabilizační konstrukci bude umístěna chránička PE D160 (SDR 11) v dl. 23,5 m a vodovodní přípojka do ní bude po ukončení výstavby uložena.

- Základní požadavky na předčasné užívání staveb

Stavba nevyžaduje předčasné užívání. Stavba bude uvedena do provozu jako jeden celek.

Předání stavby – předpokládáno je předání stavby po dokončení a kompletaci všech stavebních objektů.

- Orientační náklady stavby

Předpokládané náklady stavby			cca  3.500.000,- Kč

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Samotná stavba je inženýrskou stavbou– práce nebudou probíhat na stávající komunikaci.

Stávající šířkové uspořádání komunikace, situování a pozemkové nároky, užitná a provozní funkce výchozího stavu na komunikaci a dotčených pozemcích se provedením stavebního zásahu nemění.

Kompozice prostorového řešení vychází ze stávajícího stavu na lokalitě. Předmětem technického řešení je stabilizace dlouhodobě nevyhovujícího stavu břehového svahu VT Staviska, podlé cyklostezky a komunikace II/468.

Sanační opatření je navrženo do okraje cyklostezky v úseku cca 18m a celková délka je cca. 31 bm, vybudováním nové stabilizační konstrukce v prostoru přilehlých částí erozí poškozených břehových svahů VT Staviska. Stabilizační konstrukce je navržena jako tížná, z kamenné rovnaniny s částečným prolévaním betonem. V koruně bude obnoveno stávající zábradlí.

Součástí stavby bude přeložka vodovodní přípojky DN32 s umístěním do chráničky.

- Architektonické řešení – kompozice tvarového, materiálového a barevného řešení

Stabilizace je stavbou, kde užitné hodnoty předchází čistě účelové architektonické ztvárnění. Jedná se stavbu předem daného účelu, s převládající funkcí nad architektonickým řešením, které zde nemá rozhodující význam, důležitá je zejména funkčnost.

Viditelné pohledové prvky navržených konstrukcí kamenné rovnaniny. Do koruny OZ bude osazeno stávající jednoduché zábradlí.

B.2.3 Celkové technické řešení

Podrobně řeší kap. B.2.6 Základní charakteristika objektů

- Popis celkové koncepce technického řešení

Členění stavby na jednotlivé stavební objekty je provedeno dle přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006  Sb., vyhlášky č. 146/2008 Sb., příloha 11, kde číselná řada 900 zahrnuje stabilizační konstrukce. Doplněn je objekt SO 301 Přeložka vodovodu

- Řada 300 – Vodohospodářské objekty

SO 301 PŘELOŽKA vodovodní přípojky

- Řada 900 – Volná řada objektů

SO 901 Stabilizační konstrukce

- Stavba neobsahuje žádná technologická zařízení.

- Celková bilance nároků všech druhů energií

  - Základní bilance stavby – nevyžaduje napojení na zdroje vody, tepla a energií. V průběhu užívání je stavba bez nároků na využívání energií, tepla, přívod i spotřebu vody.

- Celková spotřeba vody

  - V průběhu užívání stavby budou nadále vznikat jen povrchové, srážkové - dešťové vody, vody – nadále budou volně rozptýleny/zasáknuty do terénu

- Celkové produkované množství odpadů a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem

  - Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí – stavba po dokončení a uvedení do provozu nebude produkovat odpady. Odpady vzniknou při stavební činnosti. Odpady budou likvidovány podle zařazení dle katalogu odpadů. Realizací stavby nedojde ke zvýšení provozu vozidel na komunikaci, objem stávajících emisí z dopravy a hladina hluku se nemění. Samotná stavba neprodukuje nebezpečné látky a při realizaci stavby nebudou použity nebezpečné látky.

  - V rámci výstavby bude provedeno odbourání částí konstrukce degradované betonové zdi. S vybouraným materiálem bude zacházeno dle platného zákona č. 541/2020Sb. o odpadech. Vzniklé odpady budou uloženy na skládku odpovídající skupině odpadů, popř. recyklovány prostřednictvím autorizovaných firem.

  - Blíže o nakládání s odpady, vč. specifikace produkovaného množství odpadu během výstavby – viz. kap. B.8.h a B.8.j

- Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

  - Není řešeno – stavba nemá požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Projekt je zpracován v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláškou č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou k uvedenému zákonu č.104/1997 Sb.

Veškeré stavební práce musí být provedeny v souladu s požadavky příslušných norem pro navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci. Dále je při realizaci stavby nutno řídit se pokyny, požadavky, technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a stavebních systémů. Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací.

Zhotovitel díla musí použít pouze certifikované materiály a hmoty, které svými vlastnostmi zajistí, při běžné údržbě, požadovanou mechanickou pevnost a stabilitu kce., požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochranu zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívaní stavby, po dobu její životnosti.

Silnice je bezbariérově přístupná, chodníky na komunikaci nejsou, kritické úseky jsou opatřeny ochrannými prvky – svodidla, zábradlí (atd). Obecné požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace, nejsou stavbou dotčeny.

Požadavky pro bezbariérové užívání v době realizace se nestanovují. Bezprostřední přístup na staveniště (do ohraničených prostorů) bude soukromým osobám zakázán. Do ohraničeného staveniště budou mít přístup pouze pracovníci realizační firmy, zástupci investora a dotčených orgánů, organizací a správců IS a projektant.

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost práce při provozu bude vycházet z příslušných právních předpisů, zejména:

  - Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění;

  - Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění zákona č. 362/2007 Sb.

Nestanovují se žádné zvláštní bezpečnostní požadavky pro užívání objektu. Při užívání a provozu realizované stavby budou platit stávající bezpečnostní předpisy, provozní řád na komunikaci a provozní řád kanalizace. Provoz objektu bude zajišťovat stávající provozovatel, vlastními proškolenými pracovníky na vlastní náklady. Počet pracovníků, kteří budou zajišťovat provoz, určí provozovatel.

Stávající provoz dopravy na místní komunikaci se nemění. Komunikace je vybavena stávajícím bezpečnostním zařízením (svodidla, zábradlí, směrové sloupky), tyto zůstávají zachovány.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

- Popis stávajícího stavu

Profil svahu je v celé výšce tvořen kvartérním pokryvem. Povrch skalního flyšového podloží nebyl zastižen v úrovní dna koryta VT. Ve stávajícím stavu břehové svahy vykazují jasné projevy eroze, kdy nárazový svah je zcela bez pokryvu a jakýchkoliv dřevin což dokazuje aktivní působení vody. Svah je poměrně strmě ukloněn cca 2,2:1 (66°). Primárním zdrojem poruch je erozní činnost vody protékající korytem toku, která svou energií a unášenými klasty rozrušuje/podřezává břehové svahy. V koruně břehového svahu je umístěn sloup NN a v krajnici cyklostezky je uložena vodovodní přípojka PE DN32. Erozní poruchy se rychle přibližují až k okraji cyklostezky. Při dalším rozvoji eroze břehového svahu hrozí riziko poškození konstrukce cyklostezky a bezpečnosti provozu na komunikaci.

- Popis navrženého stavebního řešení

Samotná stavba je inženýrskou stavbou – práce nebudou probíhat na stávající komunikací, v intravilánu města Třinec, v k.ú. Konská, která zajišťuje dopravní obslužnost města Třinec.

- Charakter dopravního řešení v zájmové lokalitě se oproti stávajícímu stavu nezmění. Dopravní obslužnost lokality je zajištěna po komunikaci samotné.

- Kapacita dopravy na komunikaci se provedením stavby nemění.

- Stávající provozní staničení, šířkové uspořádání komunikace, situování a pozemkové nároky – užitná a provozní funkce výchozího stavu na komunikaci a dotčených pozemcích se provedením stavebního zásahu nemění.

- Návrhová rychlost a intenzity dopravy – realizací stavby nedojde ke zvýšení provozu vozidel na komunikaci, objem stávajících emisí z dopravy a hladina hluku se nemění.

Koncepce technického řešení – celkový popis řešení stavby

- Provedení odkopu do úrovně min. 0,5m pod dno VT. Pro zajištění stability dočasného svahu výkopů je nutné uvažovat se stabilizačním opatřením (hřebíkování). Pata svahu bude zajištěna záhozem z LK min. 250÷500 kg/ks (probetonávka) nad úroveň cca 1,0 m nad dno VT, ve vyšší části svahu LK min.80÷150 kg (prosyp ze ŠD 0-32) v kombinaci se zásypem kameniva fr. 0/63 s vyztužením geomrříží). V přechodové části bude proveden kamenný zához z LK 200÷300 kg/kus. V koruně bude obnoveno stávající jednoduché zábradlí. Realizací stavby bude dotčeno ochranné pásmo vodovodní přípojky, předpokládáno je dočasné vymístění vedení. Součástí bude obnova stávající výustní části propustku v profilu DN400, který bude integrován do kamenné rovnaniny. Sloup VO bude zajištěn dočasnou podpěrnou konstrukcí.

- dočasné zrušení stávajíc trasy vodovodní přípojky DN32 s opětovným uložením – v přímé vazbě plánované sanace se nachází stávající vodovodní přípojka DN 32. Vodovodní přípojka bude po dobu výstavby v úseku dl. cca 25,5 m dočasně přeložena – umístěna na terénu v souběhu se stávající cyklostezkou. Do výkopu pro stabilizační konstrukci bude umístěna chránička PE D160 v dl. 23,5 m a vodovodní přípojka do ní bude po ukončení výstavby uložena.

Technické řešení – základní navrhované parametry stavby

SO 901 – Stabilizační konstrukce

umístění kce	v blízkosti sil. II/468 staničení na komunikaci cca km 5,720

staničení 			nevymezeno / v úseku před mostem ev.č. 468-008

staničení na komunikaci cca km 5,720

stavební délka		cca. 31,0m

stavební výška		cca. 3,0m

volná výška			cca. 2,5m

typ kce.	kamenná stabilizační konstrukce, budované formou kamenné rovnaniny částečně prolévané betonovou směsí

SO 301 – přeložka vodovodní přípojky PE DN32

umístění kce			vedle cyklostezky

stavební délka dočasné přeložky	25,5 m

potrubí chráničky PE D160		23,5 m

Doplňující stavební práce

- úpravy travnatých ploch (ohumusování, zatravnění)

Nosné konstrukce jsou navrženy na zatížení

- zatížení vlastní tíhy kce. dle ČSN EN 1991-1-1 (73 0035)

- zatížení zemním tlakem dle ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce, ve výpočtu jsou zohledněny rozhodné závěry z IGP (geotechnické parametry a rozhraní hornin. vrstev), reálná geometrie terénu v místě kcí. a výšková úroveň HPV

- zatížení povrchu MK pohybem vozidel, dle kap.5. ČSN EN 1991-2 (73 6203), modelováno je rovnoměrným zatížením v hodnotě qfk = 21,33x1,2 = 25,6 kN/m2 – zatěžovací třída A, od pojezdu 32t vozidla (zat. třída A, dle ČSN 73 6203)

- SO 901 – Výstavba nové stabilizační konstrukce

Stabilizace je navržena úplnou výměnou stávajícího břehu tvořeného přirozeným zemním tělesem tvarovaným erozí. Kamenný zához (LK 250÷500 kg/kus) bude ukládán v patě s postupným proléváním betonem na výšku cca 1,0m nad stávající dno VT Výše bude provedena kamenná rovnanina z LK cca 80÷150 kg/m s doplněním rubového zásypu fr. 0/63 s vyztužením geomříži. V přechodové části bude proveden kamenný zához z LK 200÷300 kg/kus. Svah pod vozovkou bude zajištěn ochranným krytem. Konstrukčně je ochranný kryt navržen v technologickém provedení hřebíkové konstrukce, s lícním krytem ze stříkaného betonu, vyztuženého sítěmi KARI. Součástí bude obnova stávající výustní části propustku v profilu DN400, který bude integrován do kamenné rovnaniny.

Základní stavební parametry:

umístění kce	v blízkosti sil. II/468 staničení na komunikaci cca km 5,720

staničení 		nevymezeno / v úseku před mostem ev.č. 468-008

staničení na komunikaci cca km 5,720

stavební délka		cca. 31,0m

stavební výška		cca. 3,0m

volná výška		cca. 2,5m

Příčný sklon 	líc	cca.1,55:1

Úroveň z.s.	min. 0,5m pod dno VT

Příčný sklon z.s.	bez úklonu (horizontální)

Podélný sklon z.s.	bez úklonu (dle skutečného stavu)

Typ kce.	stabilizační konstrukce, budovaná formou kamenné záhozu s částečným prolitím betonovou směsí na hladinu VT bude kamenná rovnanina

- ž.b. kryt v líci svahu výkopu, SB min. tl.100mm

- výztuž ze sítí 1xKARI 100/6x100/6, fixace do hlav hřebů

- kotvy/hřeby injektované tyčové, á1,0x1,5m, min. dl.2,5m, lk=2,0m

- kamenný zához prolévaný betonovou směsí (LK 250÷500 kg/ks) na výšku 1,5m

- kamenná rovnanina (LK 80÷150 kg/ks) s proštěrkováním, zásyp v rubu fr. 0/63 na výšku cca 1,2 m s vyztužením geomříží

- úprava koruny zásypem zeminou a zatravnění v tl. 0,25 m

- přechodový klín - kamenný zához z LK 200÷300 kg/kus

- oprava stávajícího výustního objektu dl. 2,5m DN400

- Celková délka stavebního úseku v patě stávající OZ:	cca.31bm

- kotvený ž.b. kryt ze SB – dl.31,0m,78 m2

- kam. zához (LK 500kg/ks, prolévaný betonem)		- celk. dl.31m

- kamenná rovnanina (LK 250 kg/ks) s proštěrkováním	- celk. dl.31m

SO901 – Stabilizační konstrukce / Popis nosné konstrukce, založení a vybavení objektu

Stabilizace svahu je navržena v konstrukčním typu kamenné tížné konstrukce, budované formou kamenného záhozu prolévaného betonovou směsí a rovnaniny se zásypem v rubu. Výškově nová koruna kopíruje stávající terén. V koruně bude obnoveno bezp. vybavení.

- Stabilizace paty – Pata svahu bude zajištěna záhozem z LK min. 250÷500 kg/ks nad úroveň cca 1,0 m nad dno VT v příčném řezu navržen se sklonem v líci cca 1,5:1. Zához bude prolit beton C30/37nXF3 -Dmax16-S5. Nad dnem bude lic otevřený do hl. 100 ÷150 mm.

- Založení – kamenný zához – patka do rýhy min 0,5 x 1,4 m s prolitím betonem

- Kotvení / Hřebíkování – výška odkopu podél cyklostezky bude zajištěna zemními hřebíky (tyčové injektované, min délky 2,5m, 1ks / 1,5m2) integrovanými do celoplošného bet. krytu ze SB. Beton SB 25 / typ II / obor J1 (C20/25-XC2-XA1-Cl 0,4-Dmax8)

- Dilatace / prac. spáry – není předpokládana

- Základová spára – výkop do hloubky min. 0,5m pod dno VT tvořeného fluviálními štěrky.

- Kamenná rovnanina – úprava líce konstrukce je navržena kamennou rovnaninou z lom. kamene bez vyklínování v lící, LK min.80÷150 kg/ks. V rubu bude proveden zásyp kamenivem fr. 0/63 s oddělením separačně filtrační geotextilii min. 500 g/m2. V úrovni ložné spáry bude fixovaná výztužná geomříž. Jednoosá geomříž á0,4m s délkou cca 1,7m. Dlouhodobá pevnost geomříže bude Rt> 20 kN/m.

- Kamenný zához – v přechodové oblasti bude kamenný zához z LK 200÷300 kg/kus

- Výkopy, požadavky na zajištění stability výkopů a členění do úseků – dočasné zajištění stability výkopů navrženo technologií hřebíkování, viz. výše (Kotvení / Hřebíkování). Konečný rozsah bude řešen operativně dle reálně ověřeného geologického profilu – geotechnický dozor stavby.

- Zásyp – hutněné zásypy na Id ,min 0,95% PS

- Odvodnění koruny – nebude řešeno speciální úpravou. Sklon koruny bude 1:8 k líci zdi

- Propustek – Součástí stavby bude obnova stávajícího vyústění propustku v profilu DN400. Provedena bude obnova vyústění v rozsahu výměny 2ks trub DN400, vč. obetonávky trub a betonáže svislého čela propustku. Čelo bude integrováno do kamenné rovnaniny stabilizační konstrukce (SO 901).

- Sloup VO – statické zajištění sloupu VO. Dočasné zřízení kotevního systému sloupu.

- Bezpečnostní prvky – do koruny dříku bude vráceno stávající silniční zábradlí.

SO301 – přeložka vodovodní přípojky

Stavební objekt SO 301 řeší přeložku vodovodní přípojky DN 32. Vodovodní přípojka bude po dobu výstavby v úseku dl. cca 25,5 m dočasně přeložena – umístěna na terénu v souběhu se stávající cyklostezkou. Do výkopu pro stabilizační konstrukci bude umístěna chránička PE D160 (SDR 11) v dl. 23,5 m a vodovodní přípojka do ní bude po ukončení výstavby uložena.

Technické řešení SO 301

Před zahájením prací na stabilizaci břehového svahu bude provedena dočasná přeložka stávající vodovodní přípojky PE D32 pro RD č.p. 31 (Morcinková Eliška, Konská 31, 73961 Třinec). Stávající potrubí bude přerušeno a bude vybudován dočasný rozvod vody z potrubí PE100 D32 dl. 25,5 m, který bude umístěn na terénu, podél stávající cyklostezky. Během prací na stabilizaci břeh. svahu, bude v původní trase přípojky uložena PE chránička D160 (SDR 11), do které bude následně potrubí vodovodní přípojky uloženo. Spoje na potrubí budou provedeny pomocí ISO spojek.

Požadavky na provádění zemních prací

Skrývka ornice

V místě travnatých ploch bude provedena skrývka ornice v tl. 0,15m.

Výkopy, vrtné práce, úprava z.s. a čerpání vody

- Obecné požadavky na provádění výkopových prací, které je nutno dodržet jsou uvedeny 
v kap.4 TKP–Zemní práce a v NV 591/2006 Sb.

Výkopové práce budou prováděny ve vrstvách navážek a deluviofluviálních jílů tř. F6 CL. Mocnost kvarterních sedimentů se pohybuje cca do 2,6 m. Dno VT je tvořeno fluviálním štěrky.

Zařazení zemin a hornin do třídy těžitelnosti:

- dle ČSN 73 6133 	- I. tř. těžitelnosti (tř. F6 /G4-G3)

- dle ČSN 73 1005	- I. tř. těžitelnosti (tř. F6 CL/G5/G4-G3)

- dle ČSN 73 3050 	- 3÷4. tř. těžitelnosti (tř. F6 /G4-G3)

Vrtné práce jsou očekávány ve vrstvách deluviofluviálních jílů tř. F6 a navážách.

Zařazení zemin do třídy vrtatelnosti dle přílohy č.4,5 (Oborový třídník stavebních kcí. a prací staveb pozemních komunikací - MDČR-OPK, 2006)

- deluviofluviální jíly a sutě (tř. F/ G5/G4-G3)		- I. tř. vrtatelnosti

-Agresivita zemního prostředí – XA1 (slabá agresivita na bet. kce dle ČSN EN 206-1) a tř.IV (velmi vysoká agres. na ocel. kce. dle ČSN 03 8375).

Požadavky na provádění výkopů a geologický dozor na stavbě

- Pro provádění stavby je navrženo dočasné odclonění pracovního úseku v břehové části koryta VT potrubím DN800 (přísyp z výkopku).

- HPV nebyla IGP zastižena, úroveň HPV možné očekávat s vazbou na hladinu vody ve vodním toku, cca. v úrovni dna výkopů. Dle potřeby budou zřízeny technologické čerpací jímky pro čerpání dešťových vod z výkopu.

- Agresivita prostředí není očekávána, uvažováno je se zeminami v přírodním uložení

- Pro provádění výkopových a vrtných prací je požadována průběžná kontrola a dokumentování geologického profilu, za účasti geologického dozoru na stavbě.

- Prováděna bude průběžná vizuální kontrola stability pažících konstrukcí, výkopů, přilehlého svahu, stávající OZ a přilehlé vozovky.

- Při projevech nestability, popř. ověření odlišných geologických poměrů s přijatými předpoklady projektu, bude o vzniklé situaci informován zpracovatel SV, který situaci posoudí a stanoví potřebná opatření.

- Provádění kontroly výkopových prací, hodnocení stability svahů, převzetí z.s., návrh doplňujících technických a stabilizačních opatření, je požadováno řešit v součinnosti dodavatele stavby, geologického dozoru, geotechnického dozoru, AD projektanta a zpracovatele SV.

- Výkopy jsou navrženy svahované, v max. sklon svahu 4:1 (zajištěné) a 2,5 :1 (nezajištěné), navrženo je dočasné zajištění stability výkopových svahů technologií hřebíkování, s lícním krytem ze SB tl.0,10m

- Výškovou úroveň Z.S. je nutno přizpůsobit dnu VT, v součinnosti s geotechnickým dozorem stavby.

Bourací práce

Při realizaci záměru budou provedeny bourací práce v rozsahu:

- vybourání stávajících zbytku betonových konstrukcí v plném rozsahu. Vybourané kce. budou uloženy na skládku odpovídající dané kategorii odpadu.

- demontáž stávajícího zábradlí tak aby jej bylo možno znovu nainstalovat (bude uloženo na skladovací ploše)

Materiál z výkopů a bourání

- Veškerý materiál z výkopů bude průběžně odvážen na mezideponii do vzdálenosti cca.10km, žádné materiály z výkopů nebudou skladovány na ploše vozovky

- Vhodné zeminy z výkopů mohou být použity do zpětných zásypů a obsypu

- Přebytky vytěžené, popř. nevhodné zeminy do zásypů, materiály ze zpevněných vrstev vozovky a stavební sutě budou průběžně odváženy ze stavby a uloženy na skládku odpovídající skupiny odpadů, případně odvezeny k recyklaci

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- Technické řešení

Není součástí stavby.

- Výčet technických a technologických zařízení

Není součástí stavby.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Protipožární bezpečnost stavby stabilizační konstrukce je zajištěna volbou stavebních materiálů i technickým návrhem. Posuzované stavební objekty jsou z hlediska požární bezpečnosti, ve smyslu ČSN 73 0802/2009 (Z1/2013, Z2/2015) Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, hodnoceny jako objekty bez požárního rizika, které nejsou dále posuzovány a hodnoceny.

Předmět technického řešení - popis objektu

- Předmětem objektu je stabilizace břehového svahu. Ve stávajícím stavu břehové svahy vykazují jasné projevy eroze, kdy nárazový svah je zcela bez pokryvu a jakýchkoliv dřevin což dokazuje aktivní působení vody. Svah je poměrně strmě ukloněn cca 2,2:1 (66°). Primárním zdrojem poruch je erozní činnost vody protékající korytem toku, která svou energií a unášenými klasty rozrušuje/podřezává břehové svahy. V koruně břehového svahu je umístěn sloup NN a v krajnici cyklostezky je uložen vodovod DN32. Erozní poruchy se rychle přibližují až k okraji cyklostezky. Při dalším rozvoji eroze břehového svahu hrozí riziko poškození konstrukce cyklostezky a bezpečnosti provozu na komunikaci.

- Provedení odkopu do úrovně min. 0,5m pod dno VT. Pro zajištění stability dočasného svahu výkopů je nutné uvažovat se stabilizačním opatřením (hřebíkování). Pata svahu bude zajištěna záhozem z LK min. 250 kg/ks (probetonávka) nad úroveň cca 1,0 m nad dno VT, ve vyšší části svahu LK min.80÷150 kg (prosyp ze ŠD 0-32) v kombinaci se zásypem kameniva fr. 0/63 v rubu. V přechodové části bude proveden kamenný zához z LK 200÷300kg/kus. V koruně bude obnoveno stávající jednoduché silniční zábradlí. Součástí bude obnova stávající výustní části propustku v profilu DN400, který bude integrován do kamenné rovnaniny. Realizací stavby bude dotčeno ochranné pásmo vodovodní přípojky, předpokládáno je dočasné vymístění vedení.

- Dočasné zrušení stávajíc trasy vodovodu DN32 s opětovným uložením – v přímé vazbě plánované sanace se nachází stávající vodovod DN 32 Přípojka bude po dobu výstavby v úseku dl. cca 23,5 m dočasně přeložena – umístěna na terénu v souběhu se stávající cyklostezkou. Do výkopu pro stabilizační konstrukci bude umístěna chránička PE D160 a vodovodní přípojka do ní bude po ukončení výstavby uložena.

Dopravní obslužnost lokality

- Vlastní stavbou, ani její realizací se nezmění přístup požární techniky k ostatním objektům, přístup k objektům bude zajištěn i během stavebních prací. V průběhu prováděných stavebních prací zůstane místo stavby pro požární techniku průjezdné.

Posouzení z hlediska požární bezpečnosti staveb

- Vzhledem k charakteru stavby je tato bez požárního rizika, bez přímého vlivu na okolí a bez vlivu na stávající odstupové vzdálenosti mezi okolními stavbami. Stavba je řešena na místě stávající místní komunikace, odstupové vzdálenosti zůstávají nadále zachovány.

- Z hlediska konstrukčního se jedná o kamennou rovnaninu prolévanou betonem, jehož dílce a prvky jsou dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810 zatříděny do druhu požární odolnosti DP1 (nehořlavá konstrukce), bez požárně nebezpečného prostoru. Objekt se nenachází v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu.

- Přeložka vodovodu bude vedena v podzemní, a proto se nevyhodnocují parametry požární bezpečnosti této části stavby.

Závěrečné hodnocení

- Vzhledem k charakteru stavby, kdy nehrozí případné požární riziko není zpracována část D.1.10 Požárně bezpečnostní řešení.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Vzhledem k charakteru stavby je tepelně-technické hodnocení stavby bezpředmětné.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby

Jedná se o inženýrskou stavbu na dopravní komunikaci. Stavba je součástí dopravní a technické infrastruktury města Třinec. Zajištění provozu je dle provozního řádu provozovatele stavby. Stavba nemá vliv na svoje okolí, neprodukuje odpady nebo emise. Použité materiály musí splňovat požadavky dané vyhláškou č.409/2005 Sb.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- Pronikáním radonu z podloží

Vzhledem k charakteru stavby nebylo posuzováno. Užívání stavby nevyžaduje ochranu proti účinkům působení radonu. Objekt je trvale přirozeně odvětráván – nehrozí hromadění radonu v objektu.

- Bludné proudy

- V blízkosti nejsou zjištěny možné zdroje bludných proudů. Korozní průzkum nebyl prováděn.

- Stupeň korozní agresivity podzemní vody na ocel. kce. - velmi vysoká agres. na ocel. kce (tř.IV, dle ČSN 03 8375)

- PKO – navržena opatření pasivní PKO pro stupeň č3 dle TP 124 - Bludné proudy (MDČR).

Řešení protikorozní ochrany – chemická agresivita prostředí (chemické působení zemin a podzemní vody)

Odolnost kcí. je zajištěna dimenzí nosného průřezu a kvalitou materiálů, s požadovaným stupněm odolnosti proti agresivnímu prostředí dle ČSN EN 206-1, které zajistí požadovanou trvanlivost a životnost kce.

Protikorozní ochrana trvalých ocel. kcí. je řešena kvalitou materiálu, dimenzí průřezu a povrchovou úpravou systémem PKO, s požadovaným stupněm odolnosti proti agresivnímu prostředí.

- Seizmicita

Přírodní seizmicita

Zhodnocení seizmického zatížení zájmové oblasti bylo provedeno podle novelizované normy ČSN EN 1998-1/Z4 Eurokód 8: „Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby“. Podle mapy seizmických oblastí ČR (obrázek NA.1), uvedené ve výše citované normě, platí pro zájmové území hodnota referenčního zrychlení základové půdy podloží agR = 0,06.

Podle článku 3.2.1 v národní poznámce 2.7 a 2.8 na str. 165 se za případy malé seismicity v ČR považují oblasti, ve kterých hodnota součinu ag.S (součin referenčního zrychlení agR a součinitele podloží S) není větší než 0,10g. Při hodnotě součinu ag.S ≤ 0,05g jsou pak příslušné oblasti považovány za případy velmi malé seismicity. Dále lze podle tabulky 3.1 Typy základových půd v článku 3.1.2 této normy klasifikovat základové podmínky pro většinu plochy budoucího staveniště jako podloží třídy A (skalní horninový masiv nebo geologická formace typu skalních hornin při nadloží z měkčího materiálu v maximální mocnosti do 5m s průměrnou rychlostí šíření smykových vln vS,30 > 800 m.s-1).

S ohledem k charakteru stavby a typu konstrukce –inženýrská stavba – nejsou více účinky seizmicity posuzovány.

Technická seizmicita

Lokalita stavby se nachází na okraji zastavěného území. Zdrojem technická seizmicity je provoz automobilové dopravy po komunikaci. Odolnost konstrukcí je řešena dimenzí nosného průřezu a kvalitou materiálů.

- Ochrana stavby před hlukem

  - Není řešeno – stavba není stavbou, pro kterou jsou dány limitní expozice.

- Protipovodňová opatření

Místo stavby je situováno na hranici aktivní zóny záplavového území pro Q100. Stavba zasahuje do koryta vodního toku. Stávající OZ a výstavba nové OZ jsou situovány do profilu / do koruny břehového svahu koryta VT Staviska, s prostorovou vazbou na sil. II/468.

Ochrana před povodněmi se řídí zákonem č. 254/2001. Pro realizaci stavby je nutné vypracovat „Povodňový plán“, který bude předložen správci toku k vyjádření (správce VT – Povodí Odry,s.p.)

Povodňové zabezpečovací práce

Povodňové zabezpečovací práce spočívají zejména v odstraňování překážek ve vodním toku a profilu objektů (propustky, mosty) znemožňujících plynulý odtok vody.

Pro stavebníka platí i to že použité stroje na práci ve vodním toku se zdrží v toku jen na dobu nezbytnou, výkopový materiál nesmí být ukládán do průtočného profilu apod.

Předpovědní povodňová služba

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi o možnosti vzniku přirozené povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje ČHÚ, ve spolupráci se správci vodohospodářsky významných vodních toků (Povodí Odry, s.p.).

- Ostatní účinky –vliv poddolování, výskyt metanu, sesuvy půdy, apod.

Poddolování

Bez opatření – lokalita bez vlivu

Výstup důlních plynů

Bez opatření – lokalita bez vlivu

Sesuvy půdy

V předmětné lokalitě není evidována sesuvná aktivita a území není registrováno jako oblast potenciálního sesuvu. V rámci provádění průzkumných prací nebyly v okolním terénu pozorovány projevy narušení stability svahů. V řešené lokalitě jsou na svazích potočního koryta patrné pouze nepravidelné projevy břehové eroze, vzniklé jednak působením vody proudící v korytě potoku Staviska při zvýšených stavech a dále také postupným degradačním vlivem srážkové vody stékající ze silnice do potočního koryta – zejména během přívalových srážek nebo při déletrvajících deštivých obdobích. Všechny uvedené jevy souvisí také s narušením stávajících opěrných zdí toku Staviska.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

- Napojovací místa technické infrastruktury

  - Samotná stavba je inženýrskou stavbou na dopravní komunikaci. Stavba nevyžaduje napojení na jiné sítě technické infrastruktury.

  - Stavba vyžaduje přeložky sítí technické infrastruktury.

  - SO 301 – přeložka vodovodní přípojky – stavební objekt SO 301 řeší přeložku vodovodní přípojky DN 32, délky 23,5 m a dočasné přepojení potrubí po dobu stavby v dl. 25,5 m. Stávající vodovodní přípojka koliduje s navrhovanou konstrukcí podél cyklostezky a potoka Staviska.

- Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

  - Samotná stavba je inženýrskou stavbou na dopravní komunikaci, bez požadavků napojení na jiné sítě technické infrastruktury.

  - Stávající šířkové uspořádání komunikace, situování a pozemkové nároky, užitná a provozní funkce výchozího stavu na komunikaci a dotčených pozemcích se provedením stavebního zásahu nemění.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Realizací stavby se stávající stav nemění. Územně-technické podmínky nedoznají vůči současnému stavu změn.

- Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Samotná stavba je inženýrskou stavbou – práce budou probíhat mimo stávající komunikaci. Charakter dopravního řešení v zájmové lokalitě se oproti stávajícímu stavu nezmění. Dopravní obslužnost lokality je zajištěna po komunikaci samotné.

- Stavební práce v prostoru vozovky nebudou realizovány. Provoz na lokalitě bude v době výstavby upraven schváleným dočasným dopravním značením – řešeno samostatnou částí PD (B.8.2 ZOV / Situace DDZ a dopravních tras).

- Pro průjezd po silnici II/468 bude omezen jeden jízdní pruh na délku cca 40 m. Pro průjezd bude vždy zachován jeden jízdní pruh v šíři min. 3,5m. Jízdní pruh dotčený výstavbou bude uzavřen. Provoz na cyklostezce bude vyloučen.

- Průjezd vozidel dopravní obsluhy, požární techniku a IZS, nebude pro v době realizace stavby omezen.

- Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Samotná stavba je stavbou dopravní, dopravní obslužnost lokality ne nemění.

- Doprava v klidu

Součástí stavby není řešení parkovacích a odstavných stání.

- Pěší a cyklistické stezky

Není součástí stavby.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

- Terénní úpravy

  - Terénní úpravy a rekultivace dotčených ploch, ohumusování, zatravnění, zpětné rozprostření travního drnu, uvedení využívaných ploch do původního stavu

  - Rozsah zemních prací spočívá v realizaci výkopů pro založení dílčích částí stavebního objektu, zpětných zásypů, definitivních terénních úprav a svahování. Samotné zemní práce jsou v max. možné míře minimalizované, s ohledem na zachování stávajících hranic tělesa komunikace a zásah do okolní krajiny.

  - Do zpětných zásypů a definitivních terénních úprav bude použita pouze zemina bez škodlivých a organických látek.

- Použité vegetační prvky

Po ukončení zemních prací bude provedeno ohumusování stavbou dotčených travnatých ploch, osetí travním semenem a lokální výsadba stromů.

- Biotechnická opatření, protierozní opatření

Líc zdi bude v patě opatřen kamenným záhozem (protierozní) z lomového kamene s min. hmotností 500 kg/ks.

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

Samotná stavba je stavbou inženýrskou, v intravilánu města Třinec, v k.ú. Konská, která zajišťuje dopravní obslužnost města Třinec. Stavba nepředstavuje oproti stávajícímu stavu novou zátěž pro životní prostředí. Oproti současnému stavu se způsob využití a provozní funkce lokality nezmění. Stavba nemá nároky na energetické zdroje. Realizací stavby nedojde ke zvýšení provozu vozidel na komunikaci, objem stávajících emisí z dopravy a hladina hluku se nemění. Samotná stavba neprodukuje nebezpečné látky a při realizaci stavby nebudou použity nebezpečné látky.

Provedením stavby nedojde k trvalému narušení životního prostředí. Prováděny budou běžné stavební práce, vliv provádění stavby na životní prostředí je minimalizovaný a dočasný – po dobu provádění stavby (viz. kap. Ochrana životního prostředí při výstavbě). Požadavky na ochranu ŽP při výstavbě řeší kap. B.8.j Ochrana životního prostředí při výstavbě

Samotná stavba po svém dokončení nepředstavuje zdroj znečištění ovzduší. Během samotné výstavby může krátkodobě dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti oproti stávajícímu stavu, (v případě dlouhotrvajícího sucha prašnost při řezání betonových výrobků či odstraňování konstrukčních vrstev vozovky). Zhotovitel je proto povinen dodržovat při provádění stavebních prací Nařízení vlády č.272/2011 Sb. v platném znění o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Při provádění stavby musí zhotovitel dodržovat požadavky všech předpisů týkající se životního prostředí. Jedná se zejména o následující právní předpisy:

- Zákon ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákonného opatření č. 347/92 Sb.,

- Vyhlášku MŽP ČR č. 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Po ukončení stavby je nutno všechny plochy dotčené výstavbou upravit a uvést do původního stavu.

Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

- Stavba nezasahuje do soustavy chráněných území Natura

- Stavební záměr nezasahuje do území CHKO, národních přírodních rezervací a přírodních rezervací

- Stavební záměr neovlivňuje národní přírodní památky, přírodní památky, památné stromy

- Stavba nezasahuje do ochranného pásma vodárenského zdroje pitné vody

- Stavba nezasahuje do ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů

- Stavební záměr nezasahuje do ochranného pásma pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) a zemědělské půdy (ZPF)

- Stavební práce zasahují do ochranných pásem stromů, realizace stavby vyžaduje kácení dřevin mimolesní zeleně.

- odstranění křovin a stromových náletů (do Ø10cm) – cca. 20m2.

- dřeviny o průměru do 25cm (obvod do 80cm) – 3ks / dřeviny nepodléhají vydání rozhodnutí o kácení mimolesní zeleně – umístění na p.č. 1787/6 a p.č.2007/13 (SM Třinec - ostatní komunikace/ostatní plocha)

- dřeviny o průměru nad 25cm (obvod 80cm) – celkem 0 ks

Stavba zasahuje do VKP – VT Staviska, staničení stavby na vodním toku cca řkm 0,4. 
Ke stavbě je vydáno souhlasné stanovisko správce toku Povodí Odry státní podnik. Stavební úpravou nedochází ke zmenšení průtočného profilu koryta VT. Provedeny budou dílčí úpravy břehového svahu v rozsahu výstavbou nového zpevnění břehu z kamenného záhozu s prolitím betonem. Zavázání kce. do břehových svahů a ochrana svahu je navržena z kamenné rovnaniny (LK 250kg/ks, bez vyklínování líce). K zásahu do VT je vydáno souhlasné stanovisko ze dne ….

Stavební záměr vyžaduje dočasný zásah a vstup mechanizace do doryta vodního toku – VT Staviska. Pro provádění stavby bude dočasně provedeno zatrubnění vodního toku potrubím DN 800 s obsypem z vytěžené zeminy.

V době stavebních prací dojde k časově omezenému (cca.6 – 8 týdnů) ovlivnění odtokových poměrů v korytu VT Staviska. Po provedení výkopů, založení a výstavbě patní části (min. 0,5m nad úroveň hladiny vody) bude technologické potrubí z profilu koryta toku odstraněna a toto upraveno do původního stavu

Podmínky pro provedení stavby z hlediska zásahu do VKP – koryto VT:

- Před zahájením akce bude proveden záchranný odlov rybího společenstva, v jeho rámci bude provedeno přemístěni veškerých zachycených živočichů z ohroženého úseku do bezpečných části toku. O termínu zahájení stavební akce bude s předstihem 30-ti dnů informován odbor OŽPaZ - MěÚ Třinec. Podmínky, termín odlovu, místo přemístění živočichů, atd. budou určeny OŽPaZ - MěÚ Třinec.

- Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými látkami

- V korytu vodního toku nesmí být ukládán stavební materiál

- Po ukončení pracovní směny musí stavební stroje opustit koryto toku

- Stavební stroje musí být pravidelně kontrolovány proti úniku ropných látek

- Během práce stroje v korytu je zakázáno doplňování PHM

- Pro stavbu bude vypracován plán havarijního opatření pro manipulaci s ropnými látkami v souladu se zákonem o vodách (vyhláška č. 450/2005 Sb.).

- Předmětný úsek vodního toku, který bude následkem terénních úprav homogenizován, bude po ukončení stavby upraven do přírodě blízkého stavu a bude opatřen přírodními prvky odpovídajícími místním poměrům.

- Po ukončení prací budou provedeny konečné úpravy terénu a úklid.

- Po všech terénních úpravách pozemků dotčených stavbou, v průběhu realizace stavby a při závěrečných terénních úpravách musí být zamezeno výskytu nepůvodních druhů rostlin – např. křídlatky japonské, netýkavky žláznaté ad.

V případě že na stavbě bude stavebník zacházet se závadnými látkami, zpracuje dle § 39, odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. plán opatření pro případy havárie (havarijní plán). Tento havarijní plán bude před započetím stavebních prací schválen příslušným vodoprávním úřadem.

V případě havárie (dle § 40) je původce havárie povinen učinit bezprostřední opatření k odstranění příčin a následků havárie (dle § 41). Havárie musí být neprodleně nahlášena Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii české republiky, případně správci povodí.

- Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Provozem stavby nedochází ke změně stávajících podmínek. Realizací stavby se stávající stav nemění, nové druhy odpadů nevznikají a objem stávajících se nemění. Vliv stavby na životní prostředí je minimalizovaný a dočasný – po dobu provádění stavby (viz. kap. B.8).

- Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Provozem stavby nedochází ke změně stávajících podmínek. Vliv stavby na přírodu a krajinu je minimalizovaný a dočasný – po dobu provádění stavby (viz. kap. B.8)

- Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Provozem stavby nedochází ke změně stávajících podmínek. Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000. V blízkosti stavby se nevyskytují evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000.

- Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. Nedochází ke změně stávajících podmínek. Svým charakterem se jedná o malou stavbu bez podstatného vlivu na krajinu.

- V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavba je součástí dopravní a technické infrastruktury. Samotná stavba je inženýrskou stavbu na dopravní komunikaci. Situování a pozemkové nároky stavebního zásahu nemění výchozí stav. Užitná funkce pozemků a vlastnická práva se realizací stavby trvale nemění.

Pro stavbu se nenavrhují nová ochranná pásma. Při realizaci stavby budou respektována stávající ochranná pásma dopravních a inženýrských sítí a objektů.

Pro stavbu se nenavrhuje přemístění ochranná pásma

Dotčená stávající ochranná pásma sítí technické infrastruktury

V prostoru zájmové lokality, případně v její blízkosti se dle vyjádření obeslaných správců technické infrastruktury nachází následující sítě technické infrastruktury:

- CETIN a.s. - podzemní vedení / dvě trasy metalického kabelu

- CETIN a.s. - trasa 1 - zaměřený kabel + sítě NN (ve VT ověřeno uložení vedení do PE chrániček / chráničky obnaženy, porušeny. Nutná oprava stávajícího vedení v korytě VT vlastníkem sítě.

- CETIN a.s. - trasa 2 - nezaměřený průběh kabelu / ověřit trasu, dle skutečnosti uložit do PE chráničky.

- ČEZ Distribuce a.s. - nadzemní vedení VN do 35 kV (nedojde ke střetu)

- ČEZ Distribuce a.s. - podzemní vedení NN do 1 kV (nedojde ke střetu)

- SmVaK a.s. – splašková kanalizace (nedojde ke střetu)

- Energetika Třinec a.s. – horkovod (nedojde ke střetu)

- ELTODO – veřejné osvětlení (dojde ke střetu – NUTNO STABILIZOVAT, lanové úvazky)

- Vodovodní přípojka (dojde ke střetu – nutno přeložit) bude řešeno dočasnou přeložkou

Realizací stavby dojde k dotčení ochranných pásem IS. Jednotlivé inženýrské sítě byly dle zaměření v lokalitě a podkladů poskytnutých jejich správci zakresleny do situačních výkresů, zákres je pouze orientační – před zahájením stavby je nutno sítě TI vytýčit.

Před započetím stavebních prací je zhotovitel povinen

- ověřit u správců inženýrských sítí existenci případných nově položených sítí, v období po dokončení dokumentace.

- zajistit řádné vytýčení inženýrských sítí za podmínek daných správcem. Vytyčení a funkčnost bude zaznamenána do stavebního deníku a bude potvrzena správcem vedení, který vydá souhlas k zahájení stavebních prací.

- při stavbě respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, vyhlášek, popř. údajů správců.

- výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí, které jsou v provozu, provádět ručně. Při odkopech a výkopech dbát zvýšené opatrnosti a výkopy zajišťovat dle požadavků projektu a podmínek daných správci sítí.

Ochranná pásma dopravních staveb a sítí technické infrastruktury

Ochranné pásmo silniční komunikace

Silniční ochranné pásmo je prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti:

- 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní komunikace anebo od osy větve jejich křižovatek (Zákon č. 13/1997 Sb., § 30)

- 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací I. (Zákon č. 13/1997 Sb., § 30)

- 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy (Zákon č. 13/1997 Sb., § 30).

Pro vymezení souvisle zastavěného území obce při určování silničního ochranného pásma platí § 30, odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č.186/2006 Sb.

Ochranná pásma vodohospodářských zařízení

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok řeší Zákon č. 274/2001 Sb., § 23. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 	1,50 m

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm 			2,50 m

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2.50 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,00 m.

V ochranném pásmu vodohospodářských zařízení není dovoleno budovat jakékoliv nadzemní objekty či vysazovat dřeviny bez souhlasu provozovatele zařízení.

Ochranná pásma plynovodů

- u plynovodů NTL, STL a plyn. přípojek v zastavěném území obce		1m od půdorysu

- u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 				4m od půdorysu

- u technologických objektů							4m od půdorysu

Pro plynová zařízení platí tato bezpečnostní pásma:

Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky do tlaku 40 barů včetně:

do DN 100 včetně					10m

nad DN 100 do DN 300 včetně				20m

nad DN 300 do DN 500 včetně				30m

nad DN 500 do DN 700 včetně				45m

nad DN 700 						65m

Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky s tlakem nad 40 barů:

do DN 100 včetně					80m

nad DN 100 do DN 500 včetně  			120m

nad DN 500 						160m

Sondy podzemního zásobníku plynu od jejich ústí:

s tlakem do 100 barů					80m

s tlakem nad 100 barů					150m

Regulační stanice vysokotlak do tlaku 40 barů včetně:	10m

Regulační stanice s tlakem nad 40 barů:			20m

B.7	Ochrana obyvatelstva

Stavba neumožňuje využití pro ochranu obyvatelstva.

B.8	Zásady organizace výstavby

- Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Zřízení přípojek zdrojů el.energie a vody projekt nepředpokládá – bude řešeno mobilním zařízením v rámci ZS. V případě nutné potřeby elektrické energie při výstavbě je uvažováno použití záložního zdroje (dieselagregát). Dodávka vody bude zajištěna pomocí mobilních cisteren. Na základě výše uvedeného projekt neřeší případná napojovací místa na elektrickou energii či jiná média. Případná vyvolaná potřeba zřízení přípojky NN bude řešena individuálně dodavatelem, který si v případě nutnosti zřídí staveništní přípojky NN, a zajistí jejich napojení na distribuční síť.

- Odvodnění staveniště

- Pro provádění stavby je navrženo dočasné odclonění pracovního úseku v břehové části koryta VT dočasnou technologickou hrázkou (sypaná hráz výšky cca.0,6m). Převádění vod přes pracovní úsek (výstavba OZ) bude přes zúžené koryto VT.

- HPV nebyla IGP zastižena, úroveň HPV možné očekávat s vazbou na hladinu vody ve vodním toku, cca. v úrovni dna výkopů. Dle potřeby budou zřízeny technologické čerpací jímky pro čerpání dešťových vod z výkopu.

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na dopravní infrastrukturu – dopravní omezení, objížďky a výluky

Samotná stavba je inženýrskou stavbou na dopravní komunikaci (cyklostezka) – práce budou probíhat na stávajících komunikacích. Charakter dopravního řešení v zájmové lokalitě se oproti stávajícímu stavu nezmění. Dopravní obslužnost lokality je zajištěna po komunikaci samotné. DDZ pracovního prostoru a provoz na komunikaci v době výstavby řeší dílčí část PD viz. B.8.2 ZOV-Situace DDZ)

- Dopravní omezení na lokalitě a DDZ – Stavební práce v prostoru komunikace nebudou realizovány, část komunikace bude využita pro obsluhu a potřeby staveniště. Provoz na lokalitě bude v době výstavby upraven schváleným dočasným dopravním značením – řešeno samostanou částí PD (B.8.2 ZOV / Situace DDZ a dopravních tras). Pro realizaci nutno uvažovat s nájmem cca.20-ti ks dopravních značek.

- Dopravní obslužnost lokality, příjezd vozidel požární techniky a IZS budou zajištěny po stávajících dopravních trasách.

- Pro průjezd po silnici II/468 bude omezen jeden jízdní pruh na délku cca 40m. Pro průjezd bude vždy zachován jeden jízdní pruh v šíři min. 3,5m. Jízdní pruh dotčený výstavbou bude uzavřen. Provoz na cyklostezce bude vyloučen.

- Dopravní výluky – pro stavbu nejsou plánované

- Úpravy příjezdových cest a TDZ – Stavba svým rozsahem, situováním a charakterem nevyžaduje stavební úpravy příjezdových cest a trvalého dopravního značení.

- Komunikace budou udržovány ve schůdném a sjízdném stavu, znečištění a poškození bude neprodleně odstraňováno.

Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba je bez nároků na připojení ke zdrojům energií, plynu, vody a komunikací. Zajištění energie během výstavby bude zajišťovat zhotovitel stavby pomocí mobilních zařízení.

- Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

- Stavební záměr nemá přímou vazbu na přilehlé stavební objekty občanské vybavenosti, stavebním záměrem nebudou tyto dotčeny.

- Prováděny budou běžné stavební práce, vliv provádění stavby na okolí je minimalizovaný a dočasný – po dobu provádění stavby.

- K dočasnému, časově omezenému ovlivnění okolních staveb a pozemků v lokalitě dojde pouze v době provádění stavby – hluk, prašnost, omezení silničního provozu, technologické přečerpávání vod z výkopů.

- Stavba vyžaduje dočasné zábory (do 1 roku), viz. C.2 Katastrální situační výkres.

- Plocha staveniště, je vyčíslena v rozsahu cca. 170m2 na pozemku p.č.1787/6, 2007/13, 2007/11 ostatní komunikace / ostatní plocha, Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 73961, p.č. 2638/1 jiná plocha ostatní plocha, Silesia Cars Assistance, s.r.o., Konská 197, 73961 Třinec, p.č.2007/2 - koryto vodního toku přirozené nebo upravené, Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava a p.č.2007/13 – silnice / ostatní plocha, SSMSK, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava (viz. C.2 Katastrální situační výkres / Situace záborů).

- Plochy pro dočasné skladování materiálů a hmot – Přednostně bude v době provádění stavby zajištěna průběžná doprava stavebních materiálů na stavbu a odvoz odpadních materiálů mimo prostor staveniště, na skládku odpovídající skupině odpadů, popř. k recyklaci. Konkrétní podmínky provozu ZS, dopravní obslužnost pracoviště, skladování a navážení materiálů zajistí před zahájením stavebních prací realizátor. Zakázáno je zřizování mezideponií výkopku v prostoru vozovky MK, skladování stavebních materiálů a navážených materiálů do zásypů v blízkosti výkopů a koruny svahu VT. Alternativně je možné uvažovat s uložením stavebních materiálů a zřízením dočasných meziskládek v blízkém prostoru stavby, na přilehlých pozemcích, po předchozím projednání realizátora s vlastníkem pozemků. Plocha ZS je navržena do prostoru v blízkosti VT, plocha cca. 170m2. na pozemku p.č. 2007/13 p.č. 1813/1 – ostatní komunikace / ostatní plocha a (Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 73961 Třinec).

- Při provádění stavby dojde k dotčení ochranného pásma sítí TI, dotčení samotných sítí TI je očekáváno. Kolize se stávajícím vedením vody (SMVAK,a.s.) – řeší SO 301 přeložka vodovodu.

- Dotčené plochy dočasnými zábory budou v rámci dokončovacích prací uvedeny do původního stavu. Stavbou nedojde ke změně vlastníka a nemění se funkce užívání pozemků.

- Výkopy budou likvidovány hutněným stabilizačním násypem a zpětnými zásypy. V prostoru komunikací bude výplň výkopu provedena v souladu s požadavky normy ČSN 73 6133 (Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací).

- Rekultivace travnatých ploch bude provedena v rozsahu urovnání terénu, osetí travním semenem a ohumusováním.

- Úseky komunikace přilehlé ke staveništi budou udržovány ve schůdném a sjízdném stavu, znečištění a poškození komunikací bude neprodleně odstraňováno.

- Stavební záměr svým charakterem a prostorovým situováním nevyžaduje realizaci přeložek stávajících inženýrských sítí, příjezd je zajištěn po komunikaci samotné.

- Při provádění stavby může dojít k časově omezenému, lokálnímu zvýšení prašnosti a hluku. Dodržovány budou požadavky hygienických norem - NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění a zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

- Stavební práce v prostoru vozovky nebudou realizovány. Provoz na lokalitě bude v době výstavby upraven schváleným dočasným dopravním značením – řešeno samostatnou částí PD (B.8.2 ZOV / Situace DDZ a dopravních tras).

- Pro průjezd po silnici II/468 bude omezen jeden jízdní pruh na délku cca 40 m. Pro průjezd bude vždy zachován jeden jízdní pruh v šíři min. 3,5m. Jízdní pruh dotčený výstavbou bude uzavřen. Provoz na cyklostezce bude vyloučen.

- Průjezd vozidel dopravní obsluhy, požární techniku a IZS, nebude pro v době realizace stavby omezen.

Dotčená stávající ochranná pásma sítí technické infrastruktury

V prostoru zájmové lokality, případně v její blízkosti se dle vyjádření obeslaných správců technické infrastruktury nachází následující sítě technické infrastruktury:

- CETIN a.s. - podzemní vedení / dvě trasy metalického kabelu

- CETIN a.s. - trasa 1 - zaměřený kabel + sítě NN (ve VT ověřeno uložení vedení do PE chrániček / chráničky obnaženy, porušeny. Nutná oprava stávajícího vedení v korytě VT vlastníkem sítě.

- CETIN a.s. - trasa 2 - nezaměřený průběh kabelu / ověřit trasu, dle skutečnosti uložit do PE chráničky.

- ČEZ Distribuce a.s. - nadzemní vedení VN do 35 kV (nedojde ke střetu)

- ČEZ Distribuce a.s. - podzemní vedení NN do 1 kV (nedojde ke střetu)

- SmVaK a.s. – splašková kanalizace (nedojde ke střetu)

- Energetika Třinec a.s. – horkovod (nedojde ke střetu)

- ELTODO – veřejné osvětlení (dojde ke střetu – NUTNO STABILIZOVAT, lanové úvazky)

- Vodovodní přípojka (dojde ke střetu – nutno přeložit) bude řešeno dočasnou přeložkou

Realizací stavby dojde k dotčení ochranných pásem IS. Jednotlivé inženýrské sítě byly dle zaměření v lokalitě a podkladů poskytnutých jejich správci zakresleny do situačních výkresů, zákres je pouze orientační – před zahájením stavby je nutno sítě TI vytýčit.

Před započetím stavebních prací je zhotovitel povinen:

- ověřit u správců inženýrských sítí existenci případných nově položených sítí, v období po dokončení dokumentace.

- zajistit řádné vytýčení inženýrských sítí za podmínek daných správcem. Vytyčení a funkčnost bude zaznamenána do stavebního deníku a bude potvrzena správcem vedení, který vydá souhlas k zahájení stavebních prací.

- při stavbě respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, vyhlášek, popř. údajů správců.

- výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí, které jsou v provozu, provádět ručně. Při odkopech a výkopech dbát zvýšené opatrnosti a výkopy zajišťovat dle požadavků projektu a podmínek daných správci sítí.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Okolí staveniště nevyžaduje zvláštní ochranu, na stavbě budou prováděny běžné zemní a montážní práce. Příprava staveniště nevyžaduje provádění asanací ani demolic.

Bourací práce, požadavky na asanace, demolice

Realizací stavby nevznikají požadavky na asanaci území. V rámci výstavby bude provedeno odbourání stávající bet. kce. S vybouraným materiálem bude zacházeno dle platného zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Vzniklé odpady budou uloženy na skládku odpovídající skupině odpadů, popř. recyklovány prostřednictvím autorizovaných firem. Blíže o nakládání s odpady viz. kap. B.8.h a B.8.j

Dotčené plochy komunikací, chodníků a přístupových cest se po dokončení stavby opraví a uvedou do původního stavu.

Kácení dřevin

- Stavební práce zasahují do ochranných pásem stromů, realizace stavby vyžaduje kácení dřevin mimolesní zeleně. Seznam kácených stromů je uveden v následující tabulce.

Tab.: Souhrnný přehled kácených dřevin

- odstranění křovin a stromových náletů (do Ø10cm) – cca. 20 m2.

- dřeviny o průměru do 25cm (obvod do 80cm) – 3ks / dřeviny nepodléhají vydání rozhodnutí o kácení mimolesní zeleně – umístění na p.č. 1787/6 a p.č.2007/13 (SM Třinec - ostatní komunikace/ostatní plocha)

- dřeviny o průměru nad 25 cm (obvod 80cm) – celkem 0 ks

Ostatní zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) v okolí stavby nesmí být narušena a je nutno ji chránit, např. dřevěným bedněním, sejmutím ornice apod., v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Dřeviny rostoucí v blízkosti stavby budou chráněny:

  - Kmeny stromů bedněním, keře oplocením

  - Ve vzdálenosti min. 2 m od pat kmenů stromů a 1 m od keřů nesmí být skladována výkopová zemina a stavební materiál a zřizováno zařízení staveniště

  - V prostoru kořenové zóny musí být výkop prováděn ručně a nesmí se při tom vést blíže než 2,5m od paty kmene.

  - Při výkopových pracích je možno odříznout jen kořeny zasahující do trasy výkopu. Není možné kořeny přetrhat mechanizací. Všechny poškozené kořeny o průměru větších než 3 cm byly ošetřeny – hladce seříznuty do neroztřepených části a zamazány stromovým balzámem.

  - Po skončení stavby je nutno všechny plochy dotčené výstavbou upravit a uvést do původního stavu.

- Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Orientační požadavky na rozsah a vybavení zařízení staveniště (ZS), skladování a přeprava materiálů a hmot

- Plocha ZS – rozsah plochy pro ZS a způsob úpravy bude přizpůsoben podmínkám realizace a podmínkám stanoveným vlastníkem, popř. správcem dotčeného pozemku.

- Plocha ZS, mezideponií a dočasných skládek bude vymezena investorem v blízkém okolí stavby, na pozemcích stavebníka – cca.40m2.

- Plocha staveniště, je vyčíslena v rozsahu cca. 170m2 na pozemku p.č.1787/6, 2007/13, 2007/11 ostatní komunikace / ostatní plocha, Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 73961, p.č. 2638/1 jiná plocha ostatní plocha, Silesia Cars Assistance, s.r.o., Konská 197, 73961 Třinec, p.č.2007/2 - koryto vodního toku přirozené nebo upravené, Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava a p.č.2007/13 – silnice / ostatní plocha, SSMSK, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava (viz. C.2 Katastrální situační výkres / Situace záborů).

- Plochy pro dočasné skladování materiálů a hmot – Přednostně bude v době provádění stavby zajištěna průběžná doprava stavebních materiálů na stavbu a odvoz odpadních materiálů mimo prostor staveniště, na skládku odpovídající skupině odpadů, popř. k recyklaci. Konkrétní podmínky provozu ZS, dopravní obslužnost pracoviště, skladování a navážení materiálů zajistí před zahájením stavebních prací realizátor. Zakázáno je zřizování mezideponií výkopku v prostoru vozovky obecní komunikace, skladování stavebních materiálů a navážených materiálů do zásypů v blízkosti výkopů a koruny svahu. Alternativně je možné uvažovat s uložením stavebních materiálů a zřízením dočasných meziskládek v blízkém prostoru stavby, na přilehlých pozemcích, po předchozím projednání realizátora s vlastníkem pozemků.

- Staveniště bude opatřeno z obou stran na viditelném místě informačními tabulemi a řádně ohraničeno. Tabule o rozměru min. 1,50m x 1,00m budou provedeny z materiálu odolného proti povětrnostním vlivům a budou umístěny ve výšce 1,60 m nad terénem. Přístup na staveniště (do ohraničených prostorů) bude soukromým osobám zakázán. Do ohraničeného staveniště budou mít přístup pouze pracovníci realizační firmy, zástupci investora a dotčených orgánů, organizací a správců IS a projektant.

- Obecné nároky na vybavení ZS – kolové rypadlo, minirypadlo, pilotovací souprava, vrtací souprava, zvedací zařízení (např. ADK), závěsné plošiny, stavební a silniční stroje pro položení kce. vozovky, kontejnery na vytěženou zeminu, kaly a stavební suť, dvoukomorová odkalovací a sedimentační jímka, zásobník provozní vody (cca.5m3), kalové čerpadlo, kompresor s rozvodem stlačeného vzduchu, mobilní elektro-centrála, stavební materiál, míchačka a čerpadlo betonové směsi, injektážní čerpadlo, ruční frézy, brusky, mobilní tryskací souprava pro vysokotlaké tryskání, unimobuňka, mobilní WC, telefon.

- Doprava materiálů na lokalitu – průběžná doprava stavebních materiálů na lokalitu do 50-ti km.

- Doprava a likvidace odpadů – průběžná doprava a likvidace odpadů - uložení na skládku, spáleni ve spalovně odpadů, recyklace.

- Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší – BEZ POŽADAVKŮ.

- Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Při realizaci stavby jsou předpokládány následující odpady, které jsou podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 8/2021 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, zařazeny takto:

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu dle katalogu odpadů | Kategorie odpadu | Množství / Způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev |  |  |
| 08 01 18 | Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17 | O | do 1 t / uložení do kontajneru a odvoz na skládku odpadu |
| 15 | Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené |  |  |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | do 1 t / uložení do kontajneru a odvoz do sběrny papíru |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | do 1 t / uložení do kontajneru a odvoz na skládku odpadu |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | do 1 t / uložení do kontajneru, odvoz k dalšímu zpracování a využití |

| 17 | Stavební a demoliční odpady |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | do 20 t (cca.10 m3) / uložení do kontajneru, odvoz k dalšímu zpracování a využití |
| 17 02 01 | Stavební dřevo | O | do 1 m3 uložení do kontajneru, odvoz k dalšímu zpracování a využití |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O | do 90 t (cca.40 m3) / uložení do kontajneru a odvoz do obalovny k recyklaci |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | do 1 t / uložení do kontajneru a odvoz do sběrny žel. kovů |
| 17 05 04 | Zemina kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | do 800 t (cca.415 m3) / zpětný zásyp, odvoz přebytků k dalšímu zpracování a využití |
| 17 06 03 | Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky | N | do 1 t / uložení do kontajneru a odvoz na skládku nebezp. odpadu |
| 17 06 04 | Zbytky izolačních materiálů | O | do 1 t / uložení do kontajneru a odvoz na skládku odpadu |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | O | do 50 t (cca.20 m3) / uložení do kontajneru, odvoz k dalšímu zpracování a využití |

Výkopová zemina ve smyslu vyhlášky č.8/2021 Sb. nekontaminovaná vytěžená zemina není odpad. Vhodná zemina bude využita do zpětných zásypů, zbytek odvezen na skládku.

Odpad kategorie „O“ a „N“ je možné ukládat na nejbližší legalizované skládce odpovídající třídě odpadu po projednání s jejím provozovatelem.

Při realizaci záměru budou vznikat odpady z výstavby, v množství odpovídajícímu rozsahu stavebního záměru. Součástí navazujícího stupně projektové dokumentace bude komplexní výkaz výměr, s výpisem veškerých dodávek a prací včetně všech materiálů, objemů bouracích prací a výkopů.

Půjde o odstraňované konstrukčních vrstev komunikace, vybourané bet. a kamenné konstrukce a zeminu z výkopů. Dále půjde o obaly ve kterých bude dopravován stavební materiál.

Nakládání s odpady bude zajišťovat zhotovitel stavby společně se specializovanými firmami oprávněnými k nakládání s odpady dle platného zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 8/2021 Sb.).

Betonové sutě z vybouraných konstrukcí budou uloženy na skládku odpovídající dané kategorii odpadu. Ocelový materiál bud odvezen do sběrny kovového šrotu. Výkopová zemina, resp. materiál z podkladních vrstev původní komunikace, zpětně využitelný pro zásypy bude uložen na meziskládku. Přebytečná zemina bude uložena na skládku odpovídající dané kategorii odpadu. Asfaltobeton a asfaltové směsi bez dehtu budou odvezeny do obalovny k dalšímu zpracování, popřípadě recyklaci. Dřevěná bednění a kácené stromy lze využít částečně jako kulatinu a topné dříví, zbytek bude uložen na skládku odpovídající skupiny odpadu.

- Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V rámci realizace stavby budou prováděny výkopové práce po úroveň založení OZ. Kubatura výkopových prací bude upřesněna v navazujícím stupni PD. Zde uvedené výměry jsou orientační.

- Skrývka ornice, tl.0,15m		10 m3

- Ohumusování zpětné, tl.0,15m		5 m3

- Výkopy					160 m3

- Bourací práce (stávající kce. OZ)	1 m3

- Zásypy					0 m3

- Přebytek - skládka			160 m3

Po ukončení výstavby budou plochy dotčené stavebními pracemi uvedeny do původního stavu.

- Ochrana životního prostředí při výstavbě

Prováděny budou běžné stavební a montážní práce, vliv provádění stavby na životní prostředí je minimalizovaný a dočasný – po dobu provádění stavby.

Vliv provádění stavby na soustavu chráněných území a VKP

- Stavba nezasahuje do soustavy chráněných území Natura

- Stavební záměr nezasahuje do území CHKO, národních přírodních rezervací a přírodních rezervací

- Stavební záměr neovlivňuje národní přírodní památky, přírodní památky, památné stromy

- Stavba nezasahuje do ochranného pásma vodárenského zdroje pitné vody

- Stavba nezasahuje do ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů

- Stavební záměr nezasahuje do ochranného pásma pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) a zemědělské půdy (ZPF)

- Stavební práce zasahují do ochranných pásem stromů, realizace stavby vyžaduje kácení dřevin mimolesní zeleně.

- odstranění křovin a stromových náletů (do Ø10cm) – cca. 20m2.

- dřeviny o průměru do 25cm (obvod do 80cm) – 3ks / dřeviny nepodléhají vydání rozhodnutí o kácení mimolesní zeleně – umístění na p.č. 1787/6 a p.č.2007/13 (SM Třinec - ostatní komunikace/ostatní plocha)

- dřeviny o průměru nad 25cm (obvod 80cm) – celkem 0 ks

- Stavba zasahuje do VKP – VT Staviska, staničení stavby na vodním toku cca řkm 0,4. 
Ke stavbě je vydáno souhlasné stanovisko správce toku Povodí Odry státní podnik. Stavební úpravou nedochází ke zmenšení průtočného profilu koryta VT. Provedeny budou dílčí úpravy břehového svahu v rozsahu výstavbou nového zpevnění břehu z kamenného záhozu s prolitím betonem. Zavázání kce. do břehových svahů a ochrana svahu je navržena z kamenné rovnaniny (LK 250kg/ks, bez vyklínování líce). K zásahu do VT je vydáno souhlasné stanovisko ze dne …

Stavební záměr vyžaduje dočasný zásah a vstup mechanizace do doryta vodního toku – VT Staviska. Pro provádění stavby bude dočasně provedeno zatrubnění vodního toku potrubím DN 800 s obsypem z vytěžené zeminy.

V době stavebních prací dojde k časově omezenému (cca.6 – 8 týdnů) ovlivnění odtokových poměrů v korytu VT Staviska. Po provedení výkopů, založení a výstavbě patní části (min. 0,5m nad úroveň hladiny vody) bude technologické potrubí z profilu koryta toku odstraněna a toto upraveno do původního stavu

Podmínky pro provedení stavby z hlediska zásahu do VKP – koryto VT:

- Před zahájením akce bude proveden záchranný odlov rybího společenstva, v jeho rámci bude provedeno přemístěni veškerých zachycených živočichů z ohroženého úseku do bezpečných části toku. O termínu zahájení stavební akce bude s předstihem 30-ti dnů informován odbor OŽPaZ - MěÚ Třinec. Podmínky, termín odlovu, místo přemístění živočichů, atd. budou určeny OŽPaZ - MěÚ Třinec.

- Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými látkami

- V korytu vodního toku nesmí být ukládán stavební materiál

- Po ukončení pracovní směny musí stavební stroje opustit koryto toku

- Stavební stroje musí být pravidelně kontrolovány proti úniku ropných látek

- Během práce stroje v korytu je zakázáno doplňování PHM

- Pro stavbu bude vypracován plán havarijního opatření pro manipulaci s ropnými látkami v souladu se zákonem o vodách (vyhláška č. 450/2005 Sb.).

- Předmětný úsek vodního toku, který bude následkem terénních úprav homogenizován, bude po ukončení stavby upraven do přírodě blízkého stavu a bude opatřen přírodními prvky odpovídajícími místním poměrům.

- Po ukončení prací budou provedeny konečné úpravy terénu a úklid.

- Po všech terénních úpravách pozemků dotčených stavbou, v průběhu realizace stavby a při závěrečných terénních úpravách musí být zamezeno výskytu nepůvodních druhů rostlin – např. křídlatky japonské, netýkavky žláznaté ad.

Ochrana životního prostředí – obecné požadavky

Při samotném provádění stavebních prací musí zhotovitel dodržovat požadavky všech předpisů týkající se životního prostředí. Ustanovení příslušných předpisů se musí uplatnit při skladování materiálů, jejich manipulaci, provádění všech stavebních i montážních prací a při nakládání s odpady. Podmínky ochrany životního prostředí při realizaci stavby jsou konkrétně obsaženy v podmínkách dotčených orgánů státní správy a místní samosprávy, správců a vlastníků dotčených pozemků.

Při provádění stavby nebudou použity ekologicky nebezpečné materiály a nesmí dojít ke vzniku nežádoucích odpadů.

V době výstavby bude zajištěna průběžná doprava stavebních materiálů na stavbu a odvoz odpadních materiálů mimo prostor staveniště, na skládku odpovídající skupině odpadů, popř. k recyklaci.

Během samotné výstavby může krátkodobě dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti oproti stávajícímu stavu. Zhotovitel je proto povinen dodržovat při provádění stavebních prací Nařízení vlády č.272/2011 Sb. v platném znění o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Ochrana přírody a krajiny (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.)

Při provádění stavby musí zhotovitel dodržovat požadavky všech předpisů týkající se životního prostředí. Jedná se zejména o následující právní předpisy:

- Zákon ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákonného opatření č. 347/92 Sb.,

- Vyhlášku MŽP ČR č. 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

- Stavební práce zasahují do ochranných pásem stromů, realizace stavby vyžaduje kácení dřevin mimolesní zeleně.

- Památné stromy v lokalitě stavby nejsou situovány.

- Po skončení stavby je nutno všechny plochy dotčené výstavbou upravit a uvést do původního stavu.

Tab.: Souhrnný přehled kácených dřevin

Ostatní zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) v okolí stavby nesmí být narušena a je nutno ji chránit, např. dřevěným bedněním, sejmutím ornice apod., v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Dřeviny rostoucí v blízkosti stavby budou chráněny:

- Kmeny stromů bedněním, keře oplocením

- Ve vzdálenosti min. 2 m od pat kmenů stromů a 1 m od keřů nesmí být skladována výkopová zemina a stavební materiál a zřizováno zařízení staveniště

- V prostoru kořenové zóny musí být výkop prováděn ručně a nesmí se při tom vést blíže než 2,5m od paty kmene.

- Při výkopových pracích je možno odříznout jen kořeny zasahující do trasy výkopu. Není možné kořeny přetrhat mechanizací. Všechny poškozené kořeny o průměru větších než 3 cm byly ošetřeny – hladce seříznuty do neroztřepených části a zamazány stromovým balzámem.

Ochrana vod a půdy před znehodnocením závadnými látkami

V průběhu provádění stavby nesmí docházet ke znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality podzemních vod. Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená v zákonu 254/2001 Sb. o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod a nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb. kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění.

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat především následující opatření, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich případnému smíšení se srážkovými vodami:

- veškeré navážené zeminy a materiály musí mít atest o nezávadnosti dle příslušného právního předpisu

- stavební technika musí být pravidelně kontrolována na úniky ropných látek, o kontrole musí být proveden písemný záznam

- stavební technika musí být pravidelně kontrolována na úniky ropných látek, o kontrole musí být proveden písemný záznam

- veškeré mechanizmy, použité při stavbě budou vybaveny ekologickými oleji

- pro daný úsek silnice je nutno vydat zákaz provádění oprav motorové techniky, výměny olejů a tankování PHM,

- případné znečištěné zeminy musí být zneškodněny podle platné legislativy

- pro stavbu nutno vypracovat plán havarijního opatření pro manipulaci s ropnými látkami v souladu se zákonem o vodách (vyhláška č. 450/2005 Sb.).

- Při práci mechanizmů ve vodním toku musí být prováděna jejich pravidelná kontrola úniku ropných látek. Po ukončení pracovní směny bude technika z koryty odklizena

V případě že stavebník bude zacházet na stavbě se závadnými látkami zpracuje dle § 39, odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. plán opatření pro případy havárie (havarijní plán). Tento havarijní plán bude před započetím stavebních prací schválen příslušným vodoprávním úřadem.

V případě havárie (dle § 40) je původce havárie povinen učinit bezprostřední opatření k odstranění příčin a následků havárie (dle § 41). Havárie musí být neprodleně nahlášena Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii české republiky, případně správci povodí.

Ochrana zdraví a zajištění hygienických podmínek při výstavbě

Ovzduší – emise a prašnost

Během realizace stavebních prací a provozu staveništní dopravy může dojít k časově omezenému, lokálnímu zvýšení prašnosti. Tato prašnost nebude mít trvale negativní vliv na životní prostředí.

Zhotovitel je povinen se řídit ustanoveními zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, zejména musí dbát na to, aby:

- motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich emise nepřekračovaly přípustné meze,

- všechna pracovišti byla udržována v čistotě,

- pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny,

- pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením) s cílem omezit prašnost na nejmenší - možnou míru,

- řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných prostředků byla omezena prašnost na nejmenší možnou míru,

- veřejné komunikace u vjezdů na staveniště, případně jejich úseky používané staveništní dopravy byly chráněny před znečištěním a řádně udržovány,

- se na stavbě omezilo používání materiálů s neekologickými prchavými látkami,

Hluk

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanoví NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění. Toto nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nabyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené tímto nařízením. Nejvyšší přípustnou hladinu hluku stanoví předpis ve výši 50 dB(A) pro denní dobu a 40 dB(A) pro noční dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolím zástavby. Stavba bude probíhat v denních hodinách, nachází se v intravilánu města, v obydlené oblasti.

Nakládání s odpady

Z hlediska odpadového hospodářství je nutné dodržovat zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech a o znění některých dalších zákonů, v aktuálním znění (zákon č.106/2005) a předpisy s ním související. Zejména se jedná o vyhlášku MŽP č.383/2001 Sb o podrobnostech nakládání s odpady. Pro generálního dodavatele je závazná evidence těchto odpadů v průběhu výstavby a podrobnostech nakládaní s nimi. Zhotovitel je povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Veškeré doklady o využití a odstranění odpadů pak budou předloženy v rámci kolaudace stavby. Původce odpadů je dále povinen podle § 39 zákona o odpadech archivovat doklady o nakládání s nimi po dobu pěti let po realizaci stavby a v případě, že bude vyzván správním orgánem, předložit je správnímu orgánu k nahlédnutí.

Odpady vzniklé v průběhu výstavby budou ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. přednostně nabídnuty k jejich využití a recyklaci, až pokud jejich zpětné využití nebude možné, budou uloženy na skládkách k tomu určených, popř. likvidovány prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se likvidací nebezpečných či jiných odpadů.

Obecné požadavky pro nakládání s odpady:

- Recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci na recyklačním zařízení

- Spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů

- Nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce, odpovídající kategorii odpadu

Dle §4 písmeno (p) zákona č. 541/2020 Sb. je původcem odpadu právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady.

Při realizaci stavby jsou předpokládány následující odpady, které jsou podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 8/2021 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, zařazeny takto:

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu dle katalogu odpadů | Kategorie odpadu | Množství / Způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev |  |  |
| 08 01 18 | Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17 | O | do 1 t / uložení do kontajneru a odvoz na skládku odpadu |
| 15 | Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené |  |  |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | do 1 t / uložení do kontajneru a odvoz do sběrny papíru |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | do 1 t / uložení do kontajneru a odvoz na skládku odpadu |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | do 1 t / uložení do kontajneru, odvoz k dalšímu zpracování a využití |
| 17 | Stavební a demoliční odpady |  |  |
| 17 01 01 | Beton | O | do 20 t (cca.10 m3) / uložení do kontajneru, odvoz k dalšímu zpracování a využití |
| 17 02 01 | Stavební dřevo | O | do 1 m3 uložení do kontajneru, odvoz k dalšímu zpracování a využití |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O | do 90 t (cca.40 m3) / uložení do kontajneru a odvoz do obalovny k recyklaci |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | do 1 t / uložení do kontajneru a odvoz do sběrny žel. kovů |
| 17 05 04 | Zemina kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | do 800 t (cca.415 m3) / zpětný zásyp, odvoz přebytků k dalšímu zpracování a využití |
| 17 06 03 | Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky | N | do 1 t / uložení do kontajneru a odvoz na skládku nebezp. odpadu |
| 17 06 04 | Zbytky izolačních materiálů | O | do 1 t / uložení do kontajneru, odvoz k dalšímu zpracování a využití |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | O | do 50 t (cca.20 m3) / uložení do kontajneru a odvoz na skládku odpadu |

Výkopová zemina ve smyslu vyhlášky č.8/2021 Sb. nekontaminovaná vytěžená zemina není odpad. Vhodná zemina bude využita do zpětných zásypů, zbytek odvezen na skládku.

Odpad kategorie „O“ a „N“ je možné ukládat na nejbližší legalizované skládce odpovídající třídě odpadu po projednání s jejím provozovatelem.

Při realizaci záměru budou vznikat odpady z výstavby, v množství odpovídajícímu rozsahu stavebního záměru. Součástí navazujícího stupně projektové dokumentace bude komplexní výkaz výměr, s výpisem veškerých dodávek a prací včetně všech materiálů, objemů bouracích prací a výkopů.

Půjde o odstraňované konstrukčních vrstev komunikace, vybourané bet. a kamenné konstrukce a zeminu z výkopů. Dále půjde o obaly ve kterých bude dopravován stavební materiál.

Nakládání s odpady bude zajišťovat zhotovitel stavby společně se specializovanými firmami oprávněnými k nakládání s  odpady dle platného zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.

Betonové sutě z vybouraných konstrukcí budou uloženy na skládku odpovídající dané kategorii odpadu. Ocelový materiál bud odvezen do sběrny kovového šrotu. Výkopová zemina, resp. materiál z podkladních vrstev původní komunikace, zpětně využitelný pro zásypy bude uložen na meziskládku. Přebytečná zemina bude uložena na skládku odpovídající dané kategorii odpadu. Asfaltobeton a asfaltové směsi bez dehtu budou odvezeny do obalovny k dalšímu zpracování, popřípadě recyklaci. Dřevěná bednění a kácené stromy lze využít částečně jako kulatinu a topné dříví, zbytek bude uložen na skládku odpovídající skupiny odpadu.

- Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Zajištění BOZP na staveništi

Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Dodavatel stavebních prací je povinen všechny tyto pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení, z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce. Současně je jeho povinností ověřit jejich znalosti.

Obecné požadavky bezpečnosti práce na stavbě

Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ostatní předpisy, které s BOZP souvisí. Při vlastní realizaci se použijí právní předpisy, které upravují danou oblast.

V průběhu výstavby se dodavatel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce.

Obecně musí být stavební a montážní práce prováděny v souladu se zákonem č.309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

Zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) ukládá zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, část pátá, účinnost od 1.1.2007, v aktuálním znění. Další požadavky BOZP stanovují zvláštní právní předpisy.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy jejich zajištění.

V návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb. upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti mimo pracovněprávní vztahy zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, účinnost 1.1.2007, v aktuálním znění.

Zákon stanovuje i další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora BOZP na staveništi.

Bližší požadavky stanoví prováděcí právní předpisy:

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, účinnost 1.1.2007, upravuje:

- bližší minimální požadavky na BOZP na staveništích (k §3 zákona č. 309/2006 Sb.)

- náležitosti oznámení o zahájení prací (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.)

- práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.)

- další činnosti, které je koordinátor BOZP povinen provádět při přípravě a realizaci stavby (k §18 zákona č. 309/2006 Sb.)

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, účinnost 1.1.2008, v aktuálním znění.

Požadavky

- na pracoviště a pracovní prostředí,

- bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí,

- způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit,

- vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů a

- rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance

stanovují další bezpečnostní předpisy platné do vydání dalších prováděcích právních předpisů k zákonu č. 591/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb.:

- NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- NV č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru

- NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

- NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění NV č. 405/2004 Sb.

- NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků

- NV č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

- NV č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

Přehled ostatních právních předpisů:

| ČSN EN 131–1:2007 | Žebříky - část 1. Termíny, typy, funkční rozměry |
| --- | --- |
| ČSN EN 131–2:1995 Opr.N:1998, Opr.1:1997 | Žebříky. Požadavky, zkoušení, značení |
| ČSN ISO 4309:1992, Z1:1996 | Jeřáby. Ocelová lana. Praktické zásady pro prohlídky ocelových lan a jejich vyřazování |
| ČSN ISO 8456:1993 | Skladovací zařízení sypkých hmot. Bezpečnostní předpisy |
| ČSN ISO 12 480–1:1999 | Jeřáby – Bezpečné používání - část 1 Všeobecně |
| ČSN EN 50110–1:2005, Opr.1:2006 | Obsluha a práce na elektrických zařízeních |
| ČSN 26 8805:2000, Opr.1:2001 | Manipulační vozíky s vlastním pohonem – Provoz, údržba, opravy a technické kontroly |
| ČSN 26 9010:1993 | Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček |
| ČSN 33 1500:1991 Z1:1996, Z2:2000, Z3:2004, Z4:2007 | Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení |
| ČSN 33 1600:1994, Opr.1:2007 | Elektrotechnické předpisy. Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání |
| ČSN 33 1610:2005, Opr.1:2007 | Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání |
| ČSN 34 1090:1976, Za:1977 | Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení |
| ČSN 65 0201:2003, Z1:2006 | Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci |
| ČSN 69 0012:1985 Za:1989, Z2:1992, Z3:1999, Z4:2009 | Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky |
| ČSN 73 4130:1987 | Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení |
| ČSN 73 5130:1994 | Jeřábové dráhy |
| ČSN 73 8106:1982 Za:1986, Z2:1998, Z3:1999, Z4:2005 | Ochranné a záchytné konstrukce |
| Směrnice MZ č. 49/1967 Sb. | Zdravotní způsobilost |
| Směrnice rady EU č. 92/57/EHS | Min. požadavky na BOZP – dočasné a přechodné stavby |
| TP 66:2004 | Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích |

- Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Projekt je zpracován v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláškou č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou k uvedenému zákonu č.104/1997 Sb.

Veškeré stavební práce musí být provedeny v souladu s požadavky příslušných norem pro navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci. Dále je při realizaci stavby nutno řídit se pokyny, požadavky, technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a stavebních systémů. Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací.

Zhotovitel díla musí použít pouze certifikované materiály a hmoty, které svými vlastnostmi zajistí, při běžné údržbě, požadovanou mechanickou pevnost a stabilitu kce., požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochranu zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívaní stavby, po dobu její životnosti.

Silnice je bezbariérově přístupná, chodníky na komunikaci nejsou, kritické úseky jsou opatřeny ochrannými prvky (svodidla, směrové sloupky). Obecné požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace, nejsou stavbou dotčeny.

Požadavky pro bezbariérové užívání v době realizace se nestanovují. Bezprostřední přístup na staveniště (do ohraničených prostorů) bude soukromým osobám zakázán. Do ohraničeného staveniště budou mít přístup pouze pracovníci realizační firmy, zástupci investora a dotčených orgánů, organizací a správců IS a projektant.

- Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Napojení na dopravní infrastrukturu – dopravní omezení, objížďky a výluky

Samotná stavba je inženýrskou stavbou – práce nebudou probíhat na stávající komunikaci ale podél stávající cyklostezky. Charakter dopravního řešení v zájmové lokalitě se oproti stávajícímu stavu nezmění. Dopravní obslužnost lokality je zajištěna po komunikaci samotné. DDZ pracovního prostoru a provoz na komunikaci v době výstavby řeší dílčí část PD viz. B.8.2 ZOV-Situace DDZ)

- Dopravní omezení na lokalitě a DDZ – Stavební práce v prostoru komunikace nebudou realizovány, část komunikace bude využita pro obsluhu a potřeby staveniště. Provoz na lokalitě bude v době výstavby upraven schváleným dočasným dopravním značením – řešeno samostanou částí PD (B.8.2 ZOV / Situace DDZ a dopravních tras). Pro realizaci nutno uvažovat s nájmem cca.20-ti ks dopravních značek.

- Dopravní obslužnost lokality, příjezd vozidel požární techniky a IZS budou zajištěny po stávajících dopravních trasách.

- Pro průjezd po silnici II/468 bude omezen jeden jízdní pruh na délku cca 40 m. Pro průjezd bude vždy zachován jeden jízdní pruh v šíři min. 3,5m. Jízdní pruh dotčený výstavbou bude uzavřen. Provoz na cyklostezce bude vyloučen.

- Dopravní výluky – pro stavbu nejsou plánované

- Úpravy příjezdových cest a TDZ – Stavba svým rozsahem, situováním a charakterem nevyžaduje stavební úpravy příjezdových cest a trvalého dopravního značení.

- Komunikace budou udržovány ve schůdném a sjízdném stavu, znečištění a poškození bude neprodleně odstraňováno.

- Doprava materiálů na lokalitu – průběžná doprava stavebních materiálů na lokalitu, dopravní vzdálenost do 50-ti km.

- Doprava a likvidace odpadů – průběžná doprava a likvidace odpadů – uložení na skládku, spáleni ve spalovně odpadů, recyklace.

- Plochy pro dočasné skladování materiálů a hmot – Přednostně bude v době provádění stavby zajištěna průběžná doprava stavebních materiálů na stavbu a odvoz odpadních materiálů mimo prostor staveniště, na skládku odpovídající skupině odpadů, popř. k recyklaci. Konkrétní podmínky provozu ZS, dopravní obslužnost pracoviště, skladování a navážení materiálů zajistí před zahájením stavebních prací realizátor. Zakázáno je zřizování mezideponií výkopku v prostoru vozovky obecní komunikace, skladování stavebních materiálů a navážených materiálů do zásypů v blízkosti výkopů a koruny svahu. Alternativně je možné uvažovat s uložením stavebních materiálů a zřízením dočasných meziskládek v blízkém prostoru stavby, na přilehlých pozemcích, po předchozím projednání realizátora s vlastníkem pozemků.

- Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Prováděny budou běžné stavební a montážní práce, bez zvláštních požadavků na realizaci. Stavební práce budou prováděny při částečné uzavírce silničního provozu na místní komunikaci (uzavření dotčeného jízdního pruhu). Úplná uzavírka se nepředpokládá.

Pro zahájení stavby je nutné zajistit provedení přípravných prací a zřízení pomocných konstrukcí. V době provádění stavebních prací bude zajištěno řádné odvodnění staveniště, instalovány budou pomocné kce. k zajištění stability stěn výkopů, zajištěn bude přístup ke konstrukcím a ochrana betonových konstrukcí před působením klimatických vlivů.

Podmínky zahájení stavebních prací – doplňující opatření pro realizaci / přípravné práce a pomocné konstrukce

Přípravné práce a ZS

- vytyčení stavby,

- vytyčení stávajících sítí TI,

- hrazení pracoviště, značení pracovního místa DDZ,

- zřízení ZS, úprava manipulačních a skladovacích ploch,

- DDZ – instalace dočasného dopravního značení (nájmem cca.20-ti ks dopravních značek)

- průjezd dopravní obsluhy, vozidel požární techniky a IZS – v době realizace bude bez omezení.

- odstranění křovin, stromových náletů a kácení stromů

- sejmutí travního drnu v tl. 150 mm.

Pomocné konstrukce / kolize / střety

- dočasné zajištění stability výkopů – všechny výkopy jsou navrženy jako svahované při. max. sklonu svahu 5:1÷10:1. Při návrhu byla uvažována max. hloubka výkopu – cca.2,5m. Zajištění stability pomocí technologie hřebíkování s celo betonovým krytem

- Nutno provést řádné vytýčení vrtů kotev

- POZOR NA KOLIZI / stávající vedení inženýrských sítí

Práce v ochranných pásmech sítí technické infrastruktury

Před zahájením zemních prací zajistí zhotovitel stavby vytýčení jednotlivých inženýrských sítí z důvodu zamezení jejich poškození. V místech křížení s inženýrskými sítěmi budou provedeny sondy pro ověření přesného výškového a směrového uložení dotčených sítí. Je nutné respektovat podmínky vlastníků, správců a provozovatelů inženýrských sítí při práci v ochranných pásmech těchto vedení. Před zahájením zemních prací musí zhotovitel seznámit obsluhu strojů a ostatní osoby, které budou provádět zemní práce s druhem inženýrských sítí, jejich trasou, hloubkou uložení, ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v ochranných pásmech.

Dotčená ochranná pásma stávajících sítí technické infrastruktury

V prostoru zájmové lokality, případně v její blízkosti se dle vyjádření obeslaných správců technické infrastruktury nachází následující sítě technické infrastruktury:

- CETIN a.s. - podzemní vedení / dvě trasy metalického kabelu

- CETIN a.s. - trasa 1 - zaměřený kabel + sítě NN (ve VT ověřeno uložení vedení do PE chrániček / chráničky obnaženy, porušeny. Nutná oprava stávajícího vedení v korytě VT vlastníkem sítě.

- CETIN a.s. - trasa 2 - nezaměřený průběh kabelu / ověřit trasu, dle skutečnosti uložit do PE chráničky.

- ČEZ Distribuce a.s. - nadzemní vedení VN do 35 kV (nedojde ke střetu)

- ČEZ Distribuce a.s. - podzemní vedení NN do 1 kV (nedojde ke střetu)

- SmVaK a.s. – splašková kanalizace (nedojde ke střetu)

- Energetika Třinec a.s. – horkovod (nedojde ke střetu)

- ELTODO – veřejné osvětlení (dojde ke střetu – NUTNO STABILIZOVAT, lanové úvazky)

- Vodovodní přípojka (dojde ke střetu – nutno přeložit) bude řešeno dočasnou přeložkou

Klimatická omezení

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat vlivům teploty v době provádění betonářských prací.

Při výrobě betonu platí následující klimatická omezení:

- Pro výrobu, dopravu a ukládání betonu platí požadavky ČSN 73 2401 a kap. 8.5 ČSN P ENV 13670-1.

- Při betonáži za zvláštních klimatických podmínek ve smyslu ČSN 73 2401 musí být zhotovitelem vypracován zvláštní technologický předpis zohledňující klimatické podmínky jak při výrobě betonu, tak při jeho dopravě, ukládání a ošetřování.

Předpokládané spektrum teplot, které může nastat v průběhu betonáže, musí zohlednit i zadání a provedení průkazních zkoušek.

Izolační práce je možno provádět pouze ve vhodných klimatických podmínkách, které jsou uvedeny v ČSN 73 6242 kap. 6, detailně pak v příslušných TPP zhotovitele pro prováděnou skladbu izolačního systému respektujících pokyny výrobce materiálů/výrobků.

Předpovědní a povodňová služba

V průběhu realizace bude zajišťována trvalá předpovědní a povodňová služba (zabezpečuje ČHMÚ). Po celou dobu realizace budou stavební práce koordinovány a operativně přizpůsobovány očekávaným teplotním a srážkovým podmínkám.

Požadavky na provádění a kvalitu materiálů / Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby

Betonové konstrukce

- Beton bude navržen v souladu s ČSN EN 206-1. Výroba betonu se řídí kap. 9 ČSN EN 206-1.

- Pro požadavky na rozsah kontrolních zkoušek dle tab.13,16,17,18 ČSN EN 206-1

- Požadavky na provádění bet. kcí., dopravu (doba přepravy, uložení a zhutnění), ošetřování čerstvého betonu a zkoušení jsou specifikovány v ČSN EN 13670-1 (ČSN 73 2400).

- Požadavky na provádění a zkoušení kcí. ze stříkaného betonu sou specifikovány v ČSN EN 14487, ČSN EN 14488 a v dokumentu Českého tunelářského komitétu (ČTK, ITA-AITES), svazek 3 - Stříkaný beton v podzemním stavitelství, 2008.

Provádění geotechnických konstrukcí

- Vrtané piloty dle ČSN EN 1536 (ČSN 73 1031)

- Podzemní stěny dle ČSN EN 1538 (ČSN 73 1061)

- Injektované horninové kotvy dle ČSN EN 1537 (ČSN 73 1051)

- Injektáže dle ČSN EN 12715 (ČSN 73 1071)

- Mikropiloty dle ČSN EN 14199 (ČSN 73 1033)

- Hřebíkování zemin dle ČSN EN 14490 (ČSN 73 1055)

- Vyztužené zemní konstrukce dle ČSN EN 14 475 (ČSN 73 1045)

- Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím dle ČSN EN 2007/29 (CSN 80 6149)

Kontrolní zkoušky

Kontrolní zkoušky betonu na místě výroby

- Zkoušky dle ČSN EN 206-1 a ČSN EN 1536 (ČSN 73 1031)

- Dodavatel zpracuje kontrolní zkušební plán stavby, který odsouhlasí investor stavby.

- Zkoušky zajistí zhotovitel prostřednictvím akreditované zkušební laboratoře stavebních hmot.

Kontrola při provádění kotev, povolené odchylky

- Geologický profil

- Technologický postup vrtání

- Kontrolní zkoušky kotev a injektážní směsi (ČSN EN 206-1, ČSN EN 1537)

- Kontrolní zkoušky vrtu (úbytek injektážní směsi, tlaková injektáž)

- Kontrolní zaměření polohy osy vrtu

- Odchylka polohy závrtného bodu 		e < 75mm

- Odchylka sklonu závrtu od osy			i < 2%

- Odchylka sklonu vrtu 				< 1/30 délky kotvy

- Kontrola injektáže - injektážní tlak, doba injektáže, spotřeba injekt. směsi

- Tahové kontrolní zkoušky			- celk. 3 ks

Kontrola zhutnění

- Kontrola kvality zhutnění zásypů bude prováděna v souladu s ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin (provádění hutněných zásypů není očekáváno)

- Moduly přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006. Žádná z naměřených hodnot modulu přetvárnosti podloží zpevněných ploch nesmí být nižší o více něž 10% od předepsané hodnoty. Poměr Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,3.

- Kontrola míry zhutnění zásypů

- kontrola parametru míry zhutnění D a relativní ulehlosti Id, v zásypových vrstvách

- na odebraných vzorcích bude zjištěna objemová hmotnost a vlhkost – následně bude stanoven parametr míry zhutnění D a relativní ulehlosti Id

- celkový počet kontrolních zkoušek			celkem 3ks

- Kontrola modulu přetvárnosti zemní pláně a zásypů (násypů) v aktivní zóně

- statická zatěžovací zkouška (SZZ), zatěžovací deskou Ø0,3m

- zemní pláň / stabilizační vrstva		2ks Edef,2 = 60 MPa	ČSN 72 1006, TP 170

- podkl. nestmel. vrstva ze ŠD,A 0-32	2ks 	Edef,2 = 110 MPa	ČSN 72 1006, TP 170

- Celk. počet přejímacích zkoušek	 SZZ	nebude realizováno

Zatěžovací zkoušky

Nejsou požadovány.

Monitoring objektů a kontrolní sledování lokality / provozní stav objektu

Geodetické měření

Po dokončení stavebních prací provést geodetické zaměření stavby, včetně 1 ks příčných profilů na každém objektu, pro možnost kontrolního sledování případných pohybů stabilizační kce a zajišťovaného svahu. Příčný profil sestavit z kontrolních bodů v rozsahu min. 4÷8 bodů/profil – krajnice vozovky, stabilizační konstrukce.

Vizuální kontrola

Vizuálně, v rozsahu místního šetření, průběžně sledovat stávající stav lokality, stav kcí., svahové deformace a erozní působení vody v širším okolí.

Požadavky na četnost měření a sledování lokality

Místní šetření realizovat v běžném režimu sledování, v rámci stávajících kontrol komunikace provozovatelem. Kontroly provádět min. 1x za rok. V případě ověření změn proti nultému stavu po dokončení stavebních prací, o tomto informovat zpracovatele PD, popř. odborně způsobilou osobu a přijmout potřebná opatření.

Pasportizace objektu a kontrolní měření (monitoring) v době výstavby

Před započetím výstavby není potřeba zajistit pasportizaci okolních objektů, kdy stavební práce nebudou prováděny v blízkosti obydlených budov a charakter stavební činnosti nebude ohrožovat stabilitu lokality.

- Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

Projekt vzhledem k velikosti a rozsahu stavby neřeší podrobné uspořádání staveniště. Zhotovitel si zařídí a uspořádá staveniště tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí přitom docházet k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí staveb, pozemků staveniště a přístupových komunikací, ke znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k zamezení bezpečného přístupu k okolním stavbám nebo pozemkům a k porušení podmínek a ochranných pásem inženýrských sítí nebo chráněných území. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení.

- Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavební práce a úpravy objektů TI budou prováděny v rámci jedné stavební akce. Předpokladem je realizace v rámci jedné etapy, v časově navazujících dílčích fázích výstavby (demolice stávající OZ – přeložky sítí TI – výstavba nové OZ – terénní úpravy). Pro realizaci je nutné částečné uzavírky silničního provozu na místní komunikaci (uzavření dotčeného jízdního pruhu). Stavební práce budou prováděny v časově navazujících dílčích pracovních fázích výstavby.

Předpokládaná doba realizace stavby:

Datum zahájení stavby:		rok 2025

Datum ukončení stavby:		rok 2025

Doba výstavby:			celkem cca 16÷20 týdnů

* časové údaje realizace stavby včetně vymezení veškerých rozhodujících termínů budou součástí smlouvy o dílo mezi zadavatelem a zhotovitelem stavby, který jím bude vybrán ve výběrovém řízení

Etapizace stavby – předpokladem je realizace stavby v rámci jedné etapy. Z hlediska ZOV je realizace stavby rozdělena do dílčích stavebních úloh a výstavba OZ je řešena ve dvou stavebních fázích. Práce budou prováděny v časově navazujících dílčích fázích výstavby (odkop a stabilizace svahu – přeložky sítí TI – výstavba nové stab. konstrukce – terénní úpravy). Pro realizaci není nutné uzavírky silničního provozu na místní komunikaci.

Technické řešení je rozděleno do dílčích stavebních úloh, stavební práce budou prováděny v časově navazujících dílčích pracovních fázích výstavby.

- Přípravné práce

- vytyčení stavby,

- vytyčení stávajících sítí TI,

- hrazení pracoviště, značení pracovního místa DDZ,

- průjezd dopravní obsluhy, vozidel požární techniky a IZS – v době realizace bude bez omezení.

- zřízení ZS, úprava manipulačních a skladovacích ploch,

- sejmutí travního drnu v tl. 150 mm,

- odstranění křovin, stromových náletů a kácení stromů

- zřízení kontrolního monitoringu, apod.

- Stavební a montážní práce

- Vymístění vodovodu SO 301 (provedené bypassu po povrchu)

- výkopy a bourací práce

- provedení výkopů v potřebném rozsahu pro založení objektu

- bourání stávajících konstrukcí, demontáž ochranných prvků - zábradlí

- instalace pomocných a pažících kcí. do výkopů, zajištění sloupu VO

- výstavba stabilizační konstrukce  – kamenná zeď

- vrtné práce – provedení trvalých zemních kotev, injektáž

- řádné vytýčení kotevních prvků

- POZOR NA KOLIZI / vedení inženýrských sítí

- stavební práce – kamenný zához s proléváním betonem, výstavba kamenné rovnaniny s prosypávkou

- terénní úpravy, osazení demontovaného zábradlí

- doprava

- průběžná doprava stavebních materiálů na lokalitu, dopravní vzdálenost do 50-ti km

- průběžná doprava a likvidace odpadů – uložení na skládku, spáleni ve spalovně odpadů, recyklace, dopr. vzdálenost do 20-ti km

- Dokončovací práce

- likvidace ZS, manipulačních a skladovacích ploch, odstranění DDZ,

- terénní úpravy a rekultivace dotčených ploch, ohumusování, zatravnění, zpětné rozprostření travního drnu, uvedení využívaných ploch do původního stavu,

B.9	CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.