a) Identifikační údaje stavby a stavebníka

Název stavby 	:	INSTALACE DĚTSKÝCH PRVKŮ NA POZEMKU P.Č. 496, K.Ú. LYŽBICE

Místo stavby 	:	Město Třinec,

p.č. 496, k.ú. Lyžbice

Kraj	: 	Moravskoslezský

Charakter stavby 	: 	* kategorie . stavba občanská, tělovýchovná

* druh. hřiště, sportoviště, tělovýchovné plochy

* rekonstrukce a výstavba

Druh projektové      	: 	Dokumentace pro stavební povolení/provádění stavby

dokumentace

Stavebník-objednatel	: 	Město Třinec

Jablunkovská 160

739 61  Třinec

Vlastník pozemku	: 	Město Třinec

Jablunkovská 160

739 61  Třinec

Projektant 	: 	Ing. Vladimír Hampl

SPORTING – výstavba sportovních zařízení

Masná 1, P.O.Box 49

701 49  Ostrava – Moravská Ostrava

zodpovědný projektant

Ing. Eduard Přívara

Matrosovova 31

709 00  Ostrava – Mar. Hory

Osvědčení o autorizaci č. 3344, obor  Pozemní stavby

ČKAIT … č. 1100247

Plocha otevřeného dětského hřiště (DH) se nachází na melé části stávajícího pozemku 496, k.ú. Lyžbice, ve vnitrobloku ul. Boženy Němcové, Palackého a Janáčkova v zastavěné části města Třinec.

Stávající plocha je travnatá. Plánované dětské hřiště bude ve dvou lokalitách, které jsou a dále budou odděleny dlážděným chodníkem.

Projektované řešení má pozemek zkulturnit a doplnit o další možnosti vyžítí resp. volnočasové aktivity dětí z blízkého sídliště.

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích

Areál DH se nachází na níže uvedeném pozemku v Třinci – Lyžbici, na pozemku p.č. 496, k.ú. Lyžbice:

p.č. 496 … výměra 22.375,0m2	… ostatní plocha, ostatní komunikace

Jednotlivé prvky budou umístěny pouze na malé části výše uvedeného pozemku.

Stávající plocha areálu je využívána pro potřeby veřejnosti. Tento účel bude i nadále zachován. Areál není oplocen a ani se neuvažuje o jeho oplocení.

Pozemek je v majetku Města Třince, Jablunkovská 160, Třinec, 739 61.

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Geodetické zaměření

Polohopisné a výškopisné zaměření provedl Ing. Jaromír Lipus, Lidická 660, Třinec  (souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém - místní). Výstupem je tištěná a digitální mapa v M = 1 : 500.

Mapové podklady

Pro potřeby projektanta byly použity digitální i tištěné výstupy z polohopisného a výškopisného zaměření, fotomapa Geodezie Brno a kopie katastrální mapy ze dne 30.05.2011.

Přehled všech provedených průzkumů

Průzkumy nebylo nutno provádět nikterak složitě, jelikož se jedná pouze o výstavbu dětského hřiště – instalaci nových dětských prvků vč. dopadových ploch a vybavení (odpadkový koš). V dotčené lokalitě se provedly vizuální prohlídky a průzkumy stáv. povrch. vrstev, rozbory poznatků a zkušeností místních znalců (geotechnické vlastnosti podložních vrstev). Získané poznatky a závěry neprokazují přítomnost spodních vod ani nijak technicky náročné zakládaní stavby.

Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod

Vzhledem k charakteru stavby není nutno splaškové ani dešťové vody řešit. Dešťové vody spadnou na plochu a vsáknou do podloží, stejně jako dosud. Splaškové vody nebudou provozem produkovány.

Základní informace o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd pro nákladní auta při výstavbě je řešen po ulici Boženy Němcové a Palackého, odkud se odbočením dostaneme přímo na dotčený pozemek k místu realizace.

Provoz sportoviště svým charakterem nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu – elektrickou energii ani vodu. Potřeba vody či el. energie při realizaci stavby bude zajištěna mobilní cisternou resp. centrálou. Řešení přívodu dalších médií je bezpředmětné.

d) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Projektová dokumentace je zpracována v součinnosti s Vyhl.č. 268/2009 o  technických požadavcích na stavby.

e) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí

Údaje o splnění podmínek regulačního plánu

Není nutno dále specifikovat, jedná se o výstavbu venkovního DH. Záměr není v rozporu s územním plánem, jelikož se stavba nachází v ploše zóny – BH – plochy bydlení v bytových domech (plochy stávající i navržené vícepodlažní bytové zástavby včetně ploch zeleně, dětských hřišť, hromadných garáží, komunikací, parkovišť, odstavných a manipulačních ploch, chodníků a pěších stezek. Součástí těchto ploch mohou být i zařízení občanského vybavení slučitelná s bydlením a sloužící zejména obyvatelům v takto vymezené ploše). Z výše uvedeného vyplývá, že v této zóně jsou mimo jiné také dětská hřiště vhodná, přípustná.

Údaje o splnění podmínek uvedených v územním rozhodnutí

Veškeré podmínky dotčených orgánů a správců inž. sítí byly začleněny do PD.

Členění a likvidace odpadů

Provozem sportoviště – DH nebudou vznikat žádné odpady, pouze může dojít ke spadu a nafoukání listí na plochy stejně jak je tomu doposud. Toto bude zameteno a zlikvidováno stejně jako biolog. odpad ze sekání trávy /odvoz na skládku/.

Výstavba DH vyžaduje odstranit:

- stávající povrchové a podpovrchové vrstvy (travnaté) v rozsahu min. bezpečnostních zón (dopadových ploch)

- betonové základy – 6ks

- stávající kovová dětská prolézačka

Zdroje a druhy odpadních látek vzniklých při provádění stavby:

* vykopaná zemina – zemina použita k hrubému a jemnému srovnání travnatých ploch

* kov – odvoz k recyklaci

* beton – odvoz k recyklaci

Veškeré další podrobnosti jsou uvedeny v zákoně. V rámci výstavby bude nakládáno s odpady, které budou řazeny dle Vyhl. č. 381/2001 Sb. takto :

Kód druhu odpadu		Název druhu odpadu

17 01 01	O		beton					… 0,875t

17 04 05	O		železo					… 0,20t

17 05 04	O		zemina				… 49,72m3

Vyhloubené výkopky, které nebudou dále využity při rekultivačních pracech (hrubé urovnání plochy) budou přednostně nabídnuty zařízením pro likvidaci odpadů v místě realizace. Povinnost nabízet přednostně odpady k využití je uvedená v ustanovení §16 odst. 1 písm. b) zákona o odpadech, ostatní budou odvezeny na řízenou skládku, kde budou uloženy.

Během provádění stavebních prací nesmí stavební organizace vyvíjet takovou činnost, která by ohrožovala životní prostředí v okolí stavby.

Nájezd na stavbu je řešen z ul. B. Němcové a Palackého – viz. výše, Technická zpráva POV a Situace POV.

Informace o splnění dalších požadavků orgánů dotčených výstavbou

Veškeré podmínky dotčených orgánů a správců inž. sítí jsou zapracovány v PD.

g)  Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území

Vzhledem k charakteru stavby, jedná se o výstavbu DH, která nemá žádné podmiňující či související stavby, je tato problematika bezpředmětná.

Pouze omezující podmínkou pro realizaci stavby jsou klimatické podmínky – doporučujeme práce provádět v letních měsících v suchém období – pokládka „pryžových“ dopadových ploch je vyloučena za mokra a při teplotách pod 10ºC. Za mokra by také mohlo dojít k většímu poškození okolních travnatých ploch.

h) Předpokládané lhůty výstavby

Předpokládané lhůty výstavby, zkušební provoz

Vzhledem k tomu, že výběr dodavatele bude proveden výběrovým řízením až po dokončení PD a vydání povolení (souhlasu) ze strany stav. úřadu, je termín realizace předpokládán v období letních měsíců r. 2011.  Dílo bude provedeno do 8 týdnů od zahájení realizace (dodávka prvků není otázkou dnů, ale spíše týdnů od objednání), zkušební provoz není nutný.

Stručný popis postupu výstavby, uvádění do provozu

- označení staveniště s vyvěšením cedulek se zákazem vstupu apod., vytýčení podzemního vedení nn (spolupráce s ČEZem) a kanalizace (viditelné nadzemní prvky popř. spolupráce s SMVaKem)

- vytýčení stavebních objektů v terénu – předběžné umístění nových prvků

- příprava staveniště – stržení stávajících povrchových travnatých vrstev - zemní práce (příprava podloží, základová pláň pod prvky – dopadové zóny)

- výkop jam pro patky jednotlivých prvků

- kompletace dětských prvků, vybavení

- dopadové zóny – umělá hmota z granulátu EPDM, tl. 35mm (povrch musí být certifikován pro výšku pádu min. 2,40m)

- dokončovací a rekultivační práce – uvedení travnatých ploch dotčených výstavbou do původního stavu

Stavba bude uvedena do provozu po ukončení výstavby, zkušební provoz není nutný.

Důležité:

Dodávku a montáž dětských prvků musí provádět firma k tomu způsobilá. Dětské prvky stejně jako dopadové plochy musí být certifikované s platností v ČR.

Statistické údaje

Vzhledem k charakteru stavby, jedná se o instalaci hracích prvků DH, je tato problematika bezpředmětná.

Výchozí podklady, přehled

Pro zpracování této PD byly využity následující podklady:

- digitální i tištěné výstupy z polohopisného a výškopisného zaměření

- fotomapa Geodezie Brno

- kopie katastrální mapa

- požadavky a potřeby zástupců objednatele

- interní materiály projektanta

- platná normy a předpisy týkající se dětských hřišť a zařízení pro děti