1. Urbanistické,architektonické a stavebně technické řešení

a) Zhodnocení staveniště

Stávající plocha budoucího dětského hřiště se nachází v zastavěné části města Třince, část Lyžbice, na pozemku p.č. 496, k.ú. Lyžbice, výměra 22.375,0m2, ostatní plocha – ostatní komunikace.

Důvodem výběru této lokality byl fakt, že v bezprostřední blízkosti se nachází sídliště (budoucí DH je ohraničeno ze všech stran obyt. domy) a pro děti není stávající kovový prvek přitažlivý a bezpečný. Současná plocha budoucího dětského hřiště je travnatá.

Projektované řešení rozšíří možnosti dalšího vyžití – větší možnosti v dané lokalitě na moderních dětských prvcích vč. dopadových zón a mobiliáře – lavičky, odpadkové koše.

Při návrhu stavebně technického řešení této stavby jsou hlavními kriterii rozměry a dispozice na pozemku, potřeby /požadavky/ investora a typy dětských prvků dle věkové kategorie návštěvníků - řešeno pro děti od 5let - moderně, účelně, na úrovni doby i nových materiálů.

Stavba se nenachází v památkové rezervaci či v památkové zóně ani není kulturní památkou.

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby

Jelikož se jedná o výstavbu DH, tzn. instalaci nových dětských prvků vč. dopadových zón  … není nutno řešit urb. architekt. řešení. Jedná se o běžné dětské prvky, které svým charakterem nenaruší urb. architekt. řešení v dané lokalitě.

c) Technické řešení

Stavba není členěna na stavební objekty. Jedná se o instalaci dětských prvků pro děti od 4let:

  - odstranění stávajících povrchových a podpovrchových vrstev (hl. cca. -0,22m)

  - kladení betonových zahradních obrubníků do beton. lože … 33,50m

  - instalace nových prvků – materiál – akát:

- herní sestava se skluzavkou (jedna věž, zastřešená, žebříkový výstup, skluzavka, šíkmý výstup s žebříkem a lezecká stěna)

- vahadlová houpačka

- houpadlo pružinové pro malé děti

- šplhací sestava ( šplhací tyč, hrazda, žebřík, lanová síť, lezecká stěna)

  - dopadová plocha – umělý povrch dvouvrstvý, tl. 35mm (základní vrstvy = recyklovaná technická guma pojená polyuret. lepidlem, vrchní, nášlapná vrstva = barevný EPDM granulát (uměle vyrobený kaučuk) pojený polyuret. lepidly … 80,90 + 103,0m2

  - mobiliář - 1x odpadkový koš (kovový šedý, se stříškou, opláštěný tahokovem, 400x400x940mm)

Před začátkem realizace musí zhotovitel označit staveniště viditelně zákazem vstupu. Následně budou v terénu  orientačně vytýčeny jednotlivé dětské prvky vč. dopad. zón a podzemní vedení inž. sítí (nn a kanalizace).

Realizace bude zahájena stržením drnu z travnaté plochy, likvidací stávajícího kovového dětského prvku a 6ks betonových základů na hranici travnaté plochy a dlážděného chodníku. Po odstranění povrchových vrstev  a odtěžení podpovrchových vrstev v místě dopad. zón do požadované hloubky, budou dopadové zóny (plochy) obroubeny beton. záhon. obrubníkem tl. 50mm. V místě kruhové úseče, kde se nachází herní sestava se skluzavkou a pružinová houpačka, bude využito stávajícího obroubení – není nutno dělat nové obruby.

Po vyhloubení jam pro patky dětských prvků budou nainstalovány kotevní díly jednotlivých prvků popř. mobiliáře. Následně budou osazeny herní prvky a zkompletováno oplocení, zhotoveny  dopad. plochy pod jednotlivými prvky – vrstvy kameniva a sportovního umělého povrchu.

Dopadové plochy slouží k utlumení nárazu (dle platné normy pro dětská hřiště) – instalované dětské prvky budou mít max. výšku pádu 2,40m a tomu odpovídající certifikovanou dopad. plochu.

Dokončovací práce a rekultivace stavbou dotčených území spočívá v začlenění stavebních objektů do okolí stavby, uvedení stavbou dotčených ploch do původního stavu, zasetí travnatých ploch / okolí stavebních objektů/.

Stavba nebude vytvářet škodlivé vlivy na životní prostředí, naopak – pozemek bude výrazně zkulturněn a zestetičněn. Nebudou vytvářeny škodliviny, odpadní látky a energie, nadměrný hluk či oslnění.

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd pro nákladní auta je řešen po ulici B. Němcové a Palackého odbočením přímo do na místo realizace DH.

Provoz DH svým charakterem nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu – elektrickou energii ani vodu. Potřeba vody či el. energie při realizaci stavby bude zajištěna mobilní cisternou resp. centrálou. Řešení přívodu dalších médií je bezpředmětné.

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury, vč. dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území

Vstup pro pěší je řešen z ul. B. Němcové, Palackého a Janáčkova. Vjezd pro auta je také z ulice B. Němcové a Palackého, ze které se odbočí přímo do dětského areálu k místu realizace.

Areál DH se nachází v ploše, kde jsou stavby nesouvisející s dobýváním umísťovány a povolovány, aniž by vyžadovaly provedení zvláštních opatření proti účinkům poddolování.

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Životní prostředí nebude předmětnou stavbou negativně ovlivněno, při užívání areálu dětmi nebudou produkovány žádné zdraví škodlivé látky.

S ohledem na charakter stavby a nesvažitost pozemku, není nutno stavbu složitě zakládat.

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací

Vybudovaný areál veřejného DH bude sloužit k vyžití dětí v blízkém okolí, k rozvoji a zlepšení jejich motorických schopností a fyzické kondice. Areál je plně přístupný osobám se sníženou schopností pohybu a orientace, všechna komunikační spojení jsou řešena bezbariérově. Vzhledem k tomu, že herní prvky nejsou určeny pro handicapované, je pro případné jejich návštěvy nutný doprovod.

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do PD

Polohopisné a výškopisné zaměření provedl Ing. Jaromír Lipus, Lidická 660, Třinec. Výstupem jsou tištěné a digitální mapy. Pro potřeby projektanta byly dále použity fotomapa Geodezie Brno a kopie katastrální mapy.

Průzkumy nebylo nutno provádět nikterak složitě, jelikož se jedná pouze o instalaci typizovaných dětských prvků na stávající rovné travnaté ploše. V dotčené lokalitě se provedly vizuální prohlídky a průzkumy stáv. povrch. vrstev, rozbory poznatků a zkušeností místních znalců (geotechnické vlastnosti podložních vrstev). Získané poznatky a závěry neprokazují přítomnost spodních vod ani nijak technicky náročné zakládaní stavby.

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém

Základním podpůrným podkladem pro polohový a výškový systém stavby je geodet. zaměření, provedené Ing. J. Lipusem. Tyto tištěné a digitální výstupy (mapy) byly použity pro přesné osazení stavby. Vzhledem k charakteru stavby není nutno stanovovat nikterak složitý polohový a výškový systém. Při realizaci jsou výškové kóty, stejně jako umístění nových dětských prvků, zaneseny v situačních výkresech – KOORDINAČNÍ SITUACE. Stabilizační bod je možno stanovit dle stávajících obrub chodníku okolo dotčeného pozemku či obytných domů v bezprostředním okolí stavby, které jsou také polohově i výškově zaměřeny.

j) Členění stavby na jednotlivé stavební objekty

Stavba není členěna na stavební objekty. Jedná se o instalaci herních prvků na dětském hřišti vč. mobiliáře:

- herní sestava se skluzavkou (jedna věž, zastřešená, žebříkový výstup, skluzavka, šíkmý výstup s žebříkem a lezecká stěna)

- vahadlová houpačka

- houpadlo pružinové pro malé děti

- šplhací sestava ( šplhací tyč, hrazda, žebřík, lanová síť, lezecká stěna)

- mobiliář - 1x odpadkový koš ( kovový šedý, se stříškou, opláštěný tahokovem, 400x400x940mm)

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace

Provádění stavby vyvolá zvýšenou hladinu hluku a provozu na přilehlých komunikacích. Nejblíže ke stavbě se nachází obytné domy místního sídliště (cca 15,0m) od místa realizace. Pro snížení negat. účinků ze stavby se budou práce provádět pouze ve všední dny a to v denní dobu – od 7,00hod. do 18,00hod.

Po uvedení DH do provozu nedojte k zásadní změně životních podmínek v lokalitě – DH bude opatřeno provozním řádem, noční provoz se neuvažuje.

l) Způsob ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Práce na stavbě musí probíhat v souladu s platnými předpisy a normami na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Všichni pracovníci budou řádně proškoleni a vybaveni ochrannými pomůckami.

2. Mechanická odolnost a stabilita stavby

Jelikož se jedná o výstavbu dětského hřiště bez jakýchkoliv nadzemních budov a na stavbu nebude vyvíjeno žádné zatížení, které by mělo za následek její devastaci … není nutno dále řešit. Dodávané prvky budou certifikované a instalace oprávněnou firmou by měla zajistit jejich bezpečnost, odolnost a stabilitu.

3. Požární bezpečnost

Jedná se o venkovní sportovní areál (DH) bez budov – není žádné požární riziko, není tedy nutno posuzovat z hlediska požární bezpečnosti.

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Jedná se o venkovní sportovní areál (DH), který nebude mít zásadní vliv na zhoršení životní prostředí resp. ochranu zdraví.

5. Bezpečnost při užívání

Během sportovně-rekreačního využívání dokončeného díla ani při provádění provozní údržby nejsou lidé vystavováni rizikovým vlivům, účinkům škodlivin nebo jiným nebezpečným látkám. Uživatelé a provozovatelé však musí dbát zásad bezpečnosti pro užívání a bezpečnosti pro jednotlivé druhy údržbářských prací tak, jak bude uvedeno v provozním řádu resp. návodech na provoz a údržbu.

6. Ochrana proti hluku

Vzhledem k charakteru stavby - jedná se o instalaci prvků na venkovní dětské hřiště – není nutno řešit. Hladina hluku může být při provádění prací dočasně zvýšena. Provoz však svým charakterem nikterak hladinu hluku nezvýší nad povolené limity.

7. Úspora energie a ochrana tepla

Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit.

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Dětské hřiště bude po uvedení do provozu plně přístupné pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. S ohledem na fakt, že instalované prvky nejsou speciálně upraveny pro návštěvníky s handicapem, musí mít tyto osoby doprovod, jenž v případě nutnosti pomůže.

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy

Vzhledem k charakteru stavby - jedná se o výstavbu venkovního DH – není nutno řešit otázky radonu, agresivních spodních vod, seismicity, poddolování či ochranných a bezpečnostních pásem. Bezpečnost dětí a návštěvníků bude zajištěna podmínkami, které budou popsány na provozních řádech – resp. jednotlivých listech pro provoz a údržbu dodaných nově instalovaným hracím prvkům.

10. Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby - jedná se o výstavbu venkovního DH – není nutno řešit. Obyvatelstvo není provozem sportoviště ohroženo.

11. Inženýrské stavby

Stavba neobsahuje realizaci jakýchkoliv inž. staveb – není nutno řešit.

B.12 Výrobní a nevýrobní technolog. zařízení …

Vzhledem k charakteru stavby - jedná se o výstavbu venkovního DH – není nutno řešit.