# „Třinec, ul. Poštovní č. p. 621 – rekonstrukce objektu“

- Základní informace ke zpracování studie

Zpracování architektonické a dispoziční studie budovy/prostor pro Odbor sociálních věcí (OSV), reflektující specifické požadavky na provoz, bezpečnost a komfort pracovníků i klientů.

### Hlavní cíle projektu

- Sjednocení OSV: Umístění všech 3 oddělení OSV pohromadě do jedné budovy.

- Kapacitní zajištění: Návrh prostor pro celkem 38 pracovníků (včetně 4 vedoucích a 1 pracovníka sociální služby).

- Optimalizace klimatu: Vyřešení problémů s teplotními rozdíly (zima v přízemí, teplo v patře).

- Zajištění bezpečnosti: Implementace zvýšených bezpečnostních prvků pro pracovníky a budovu.

- Kapacitní a dispoziční požadavky

### A. Celková kapacita a standardy

| Kategorie | Počet osob (celkem) | Kancelářský standard | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Pracovníci OSV | 37 | Max. 2 osoby/kancelář | Kanceláře pro vedoucí 1 osoba/kancelář. |
| Sociální služba | 1 | 1 osoba/kancelář | Pokud zbyde prostor. |
| Vedoucí pracovníci | 4 | 1 osoba/kancelář | Vedoucí odboru + 3 vedoucí oddělení. |
| Dispoziční řešení | - | Kanceláře po stranách průchozí | Zajištění efektivního pohybu a komunikace. |

### B. Rozdělení oddělení a ideální umístění

| Oddělení | Počet osob | Umístění (Preference NP) | Požadavky na kanceláře |
| --- | --- | --- | --- |
| Vedoucí OSV + oddělení rozvoje sociálních služeb | 8 | 1. NP nebo Přízemí | 2x kancelář pro vedoucí (1 os./kancelář). |
| Oddělení sociální pomoci | 14 | Přízemí nebo 1. NP | 1x kancelář pro vedoucí (1 os./kancelář). |
| Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) | 15 | 2. NP | 1x kancelář pro vedoucí (1 os./kancelář). |

- Speciální místnosti a zázemí

### A. Místnosti s vazbou na oddělení

- Odd. Sociální pomoci: Jednací místnost pro cca 15 osob; příruční sklad/spisovna.

- OSPOD:

  - Jednací místnost s knihovnou pro cca 15 osob.

  - Místnost pro asistované kontakty (rodiče s dětmi): Menší místnost s psacím stolem, kobercem, hračkami a přebalovacím pultem.

### B. Sdílené/Provozní místnosti

- Setkávání/Jednání: Velká jednací místnost (sdílená) s kuchyňkou, prostorem pro plátno a dataprojektor.

- Vrátnice: Provoz Po/St. Mimo tyto dny uzamčeno, nutné řešit zvonek + kameru (dozvonění na konkrétního pracovníka).

- Sklady/Archivy: 2x Archiv, 1x Sklad potravinové a jiné pomoci, Servrovna.

- Čekání: Zrušit čekárny na chodbách, pouze několik židlí (pokud to dovolí normy šířky chodby).

- Technické a bezpečnostní požadavky

### A. Klima a Technika

- Klimatizace: Ze stropu (zabraňující přímému proudění vzduchu na pracovníky), plně funkční.

- Zastínění: Venkovní žaluzie, síta do oken.

- Doprava: Výtah

### B. Bezpečnost a soukromí

- Vnější soukromí (Přízemí): Zrcadlová okna nebo fólie, aby nebylo vidět z ulice (pro klid a bezpečnost práce).

- Bezpečnostní systém:

  - Alarm po uzavření budovy.

  - Bezpečnostní tlačítka pro pracovníky (přímé spojení s PČR, světelná signalizace nad dveřmi).

- IV. Hygienické a doplňkové zázemí

### A. Hygienické zázemí

| Typ uživatele |  |  |  |  |  | Přízemí | 1. NP | 2. NP | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veřejnost |  |  |  |  |  | Muži, Ženy, Invalidé | - | 1x sdílené (vhodné i pro invalidy) |  |
| Pracovníci |  |  |  |  |  | Ženy | Muži (1x), Ženy | Ženy |  |

- Sprcha: 1x sprcha pro pracovníky (po návratu z terénu, cyklisty).

### B. Ostatní zázemí

- Kuchyňky: Na každém patře samostatná kuchyňka se stolem a možností konzumace jídla (vstup z chodby pro všechny).

- Parkování: Zajištění parkování pro služební auta, návštěvy a invalidy (ideálně před budovou).

- Doplňky: Kolárna

### C. Materiály a personalizace

- Možnost zvolit si tvar nábytku (stoly, židle) a provést hromadné připomínkování.

- Preference podlahové krytiny: Zátěžový koberec.