TECHNICKÁ ZPRÁVA

dle zákona č. 146/2008 Sb.

- SO 101 Autobusový záliv s přechodem

- a.	Identifikační údaje:

Název stavby:			Autobusová zastávka u PZŠ v Oldřichovicích

Místo stavby:	k.ú. Oldřichovice u Třince, parc. č. 3387/1, 3387/18, 398, 1643/2, 1644

Investor:	město Třinec, Jablunkovská 160, Třinec, IČ 00297313

Stup. dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Projektant:		DELTA Třinec, s.r.o., Autobusové nádraží 534, 739 61 Třinec,

IČ 60778288, DIČ CZ 60778288

Autorizované osoby:		ing. Zbigniev Fukala, v seznamu autorizovaných osob ČKAIT č.1100470, autorizovaný technik  v oboru dopravní stavby – nekolejová doprava

Vypracoval:		ing. Zbigniev Fukala

b.	Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení:

- Předmětem tohoto projektu je dokumentace pro stavební povolení na stavbu autobusového zálivu včetně nasvětleného přechodu pro chodce u PZŠ a PMŠ v Oldřichovicích. Záliv je navržen za účelem zvýšení bezpečnosti hlavně dětí navštěvujících výše zmíněná školská zařízení. Při absenci autobusového zálivu u silnice III/4681 ve směru na Tyru a absenci vyznačeného přechodu děti přecházející silnici k, respektive od autobusu jsou vystaveny reálnému nebezpečí kolize s projíždějícími vozidly.

- Délka nástupní hrany autobusového zálivu je 14m. Délka vyřazovacího pruhu je 25m a délka pruhu zařazovacího je 12m. Šířka samotného zálivu je 3,5m. Nástupní plocha šířky 2m je podél nástupní hrany vyvýšena o 20cm nad přilehlou vozovku. Přístupový chodník od nástupiště k přechodu je šířky 1,5m. Samotný přechod je šířky 3m a je nasvětlen. Nástupní plochy u přechodu jsou upravené do bezbariérové podoby.

- Nově vzniklé plochy mimo zpevněnou část budou kryté 10 cm ornice opatřené trávním semenem. Sklon nových svahů je v poměru 1:2.

c.	Vyhodnocení průzkumů a podkladů:

- Jako podklad pro projekční práce bylo použito:

- - Snímek z katastru

- - Výškové a polohopisné zaměření

- Zaměření bylo provedeno Třineckou geodetickou společností. Souřadnice jsou v JTSK a výšky v Bpv.

- - fotodokumentace zájmového území

- Klimatické poměry

Dle klimatické regionalizace pozemek leží v mírně teplé klimatické oblasti MT 10.

Průměrná teplota v lednu je -2 až -3 °C, v červnu pak +17 až +18 °C. Srážkový úhrn je ve vegetačním období 400 až 450 mm, v zimním období 200 až 250 mm.

Průměrný počet dnů v roce se srážkovou bilancí >1mm/m2 je 100 dní.

Dle mapy sněhových oblastí (ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1 2006) leží zájmové území ve sněhové oblasti III.

d.		Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby:

Celou stavbu tvoří čtyři stavební objekty.  Jedná se o:

SO 101	Autobusový záliv s přechodem

SO 301		Dešťová kanalizace

SO 401		Osvětlení přechodu

SO 402		Přeložka telekomunikačního sloupu O2

Hlavní stavební objekt tvoří samotný záliv s nástupní plochou, přechodem a chodníkem (SO 101). Navazujícími objekty jsou objekty SO 301 Dešťová kanalizace a SO 401 Osvětlení přechodu. Tyto objekty bezprostředně ovlivňují funkčnost stavby. Kanalizace odvádí srážkovou vodu jak z plochy zálivu, tak z části přilehlé silnice III/4681. Voda je následně utrácena ve vsakovacích šachtách. Pro osvětlení přechodů budou použita svítidla MC 2 ZEBRA Schréder. Jde o speciální svítidla vyvinuta pro osvětlení přechodů pro chodce v městech a obcích. Svítidla budou montována před přechodem, použije se tedy svítidla s pravostrannou optikou.

Objekt SO 402 tvoří přeložka telekomunikačního sloupu. Přeložka je nutná zásahem stávajícího sloupu do nástupní plochy zastávky. Projekt a realizaci zajišťuje společnost O2 Czech Republic a.s..

e.	Návrh zpevněných ploch

Zemní práce a bourací práce

- Práce budou zahájené sundáním ornice tl. 15cm z plochy cca 30 m2 (4,5m3). Ornice bude ponechána v místě stavby na mezideponii označené C, viz. Koordinační situace.

Před bouracími pracemi se provede v místech napojení zálivu a chodníku na stávající vozovku silnice III/4681 prořezání vozovky silniční pilou. Délka prořezu je cca 67m. Prořezání ze provede i v místě stávajícího drolícího se asfaltu tvořícího původní příjezd k hospodářským budovám dnešní rybárny. Prořezání je zde délky cca 22m. Samotné bourací práce spočívají ve vybourání stávající asfaltové vozovky tl. cca 10cm definované plochou mezi prořezem a vnějším okrajem zpevněné krajnice respektive plochy bývalého sjezdu. Objem vybourané asfaltové vrstvy je cca 9,01m3.

- Následovat budou samotné výkopové práce v rámci SO 101 a to na ploše cca 305m2. Vytěženo bude cca 113,04m3 zeminy. Na stavbě se ponechá pouze 9,5 m3 pro obsyp kolem obrubníků a dotvarování nových svahů. Přebytečná výkopová zemina o objemu 103,54 m3 se odveze na skládku do 10 km.

- Výkopová zemina je zatříděna do III. třídy těžitelnosti (30%) a do IV. třídy těžitelnosti (70%).

Pláň pod konstrukčními vrstvami musí mít Edef2 = 45Mpa. Poměr Edef2/Edef1 dle ČSN 72 1006 ≤ 4.

Pozn.:

- Před zahájením výkopových prací je nutné provést vytýčení všech podzemních vedení nacházejících se v místě stavby. Výkopové práce prováděné v místech křížení stavebních ploch s podzemními vedeními IS je nutné provádět ručně. U provádění protlaku pod silnicí III/4681 za účelem uložení kabelu pro nasvětlení přechodu dojde ke křížení s vodovodním řadem DN 200 a plynovodem STL. Je zde nutné provést sondy v místě vedení těchto potrubí pro přesné určení hloubky uložení. Na základě těchto sond bude určena výška prováděného protlaku.

Směrové a výškové poměry:

- Záliv je situován v mírné pravotočivé zatáčce silnice III/4681. Poloměr silnice v místě styku se zálivem je cca 200m. Styková hana zálivu s okrajem vozovky přilehlé silnice je lemována zapuštěnou obrubou 10/25. Směrově kopíruje okraj vozovky. Vnější část zálivu je lemována obrubníkem 15/25. Podél nástupiště je obrubník 15/30. V úseku příjezdu k prodejně ryb je obrubník 15/25 nahrazen obrubou 10/25, zapuštěnou do úrovně vozovky zálivu. U přechodu snížená část chodníku je u vozovky lemována nájezdovým obrubníkem 15/15.  Před obrubníky bude osazen jeden řádek žulových kostek 10/10/10. Celková délka zálivu včetně náběhových a vyřazovacích úseků je 50,3m.

- Nástupní plocha má šířku 2m a délku 14,25m. Nástupní hrana je délky 14m. Nástupiště je propojeno s novým přechodem chodníkem šířky 1,5m. Ze strany od Třince je navržena rampa šířky 1,5m. Lemování chodníku i nástupní plochy je obrubníkem 10/25 vyvýšeným o 7cm nad úroveň nástupiště respektive chodníku.

- Plošná výměra dlážděné části (nástupní plocha a chodník) je 61,8m2 a plocha asfaltová pak cca 108m2.

- Asfaltová plocha zálivu je v jednosměrném příčném sklonu 2% směrem k venkovní lemující obrubě. Podélný sklon v místě napojení na vozovku silnice III/4681 je cca 2,5%. Příčný sklon nástupiště a chodníku je 1% směrem k zálivu.

Skladby vozovek

Skladba vozovky zálivu (A) skladba dle TP 170 – D1-N-2-PIII

Asfaltový beton ACO 11+			- 4 cm

Asfaltový beton ACO 16+		    	- 6 cm

Asfaltový postřik spojovací 0,4 kg/m2	 PS A

## Obalované kamenivo ACP 16+			-  7 cm

Posyp drceným kamenivem ø 4-8mm

Asfaltový postřik infiltrační 2,2 kg/m2	 P I

Štěrkodrť ø 32-64	ŠD			- 20cm

Štěrkodrť ø 0-124	ŠD			- 15cm

∑54cm

Skladba chodníku (B) skladba dle TP 170 – D2-D-2-PIII

Zámková dlažba (šedá)	, reliéfní (červená)  	-   6 cm

Struskový podsyp ø 4-8		 	    	-   3 cm

## Struskový štěrk  ø 32-64	   SŠ 		- 20 cm

∑ 29cm

- V místě styku nového asfaltu s odřezaným okrajem vozovky silnice III/4681 před položením asfaltového koberce se na svislou hranu řezu stávající vozovky nalepí samolepící asfaltový spárovací pás 40/8mm.

f.	Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění

Odvodnění, respektive kanalizace pro odvod srážkové vody v projektu tvoří stavební objekt SO 301 Dešťová kanalizace. Utrácení srážkové vody je v projektu navrženo formou přirozeného zasakování v instalovaných dvou vsakovacích šachtách. Tyto šachty jsou propojené s novou uliční vpustí umístěnou v ploše zálivu. Jak vpusť tak šachty jsou z typizovaných betonových prefabrikovaných dílců. Podrobné řešení viz SO 301 Dešťová kanalizace.

g.		Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku.

V rámci projektu je nenavrženo i nové svislé a vodorovné dopravní značení. Nové značky budou rozmístěny dle situace DZ schválené policií ČR. Rozmístění je patrné z výkresu A-68-14-2 - Koordinační situace.

Použité trvalé svislé DZ:

IP 6 	- Přechod pro chodce				2ks

B1 	- Zákaz vjezdu všech vozidel			1ks

E13 	- Pomocná tabulka s textem			1ks

(mimo vozidel zásobování a klientů prodejny ryb)

Součástí návrhu je i vodorovné dopravní značení. Jedná se o značení typu:

V1a – podélná čára souvislá – bílá barva

V2b – Podélná čára přerušovaná – bílá barva

V4 – Vodící čára (plná a přerušovaná) – bílá barva

V7 – přechod pro chodce – bílá barva

V11a – zastávka autobusu – žlutá barva

V12c – Zákaz zastavení – žlutá barva

Pro období realizace stavby je navržené přechodné dopravní značení, jehož rozmístění je patrné z výkresu A-110-14-3 Přechodné DZ. Pro návrh byly použity technické podmínky TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

Použité přechodné DZ:

A15		- Práce na silnici

A6b		- jednostranné zúžení vozovky

E7b		- směrová šipka

B20a		- maximální povolená rychlost 30km/h

B26		- konec všech zákazů

Z4a		- směrová deska

V1		- vodorovná čára (samolepící páska žlutá dl.110m)

h.		Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Jelikož stavba zasahuje do příjezdového prostoru k prodejně ryb a sousedícímu rodinnému domu je nutné stavbu koordinovat tak, aby omezení vjezdu k těmto objektům bylo limitováno na co možno nejkratší možnou dobu. Při tvorbě harmonogramu postupu stavebních prací je nutné skutečností počítat. Jiné požadavky na specifikaci postupu výstavby nejsou nutné.

U protlaku pro kabel nasvětlení přechodu je nutné před započetím prací provést ručně kopané sondy v místech křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi za účelem přesného určení hloubky uložení těchto sítí a určení hloubky protlaku.

i.		Vazby na případné technologické vybavení

Není předmětem PD.

j.		Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

V rámci návrhu parkovišť a úpravy vjezdu u P4 byl proveden návrh výškových úrovní v podélném a příčném směru. Byl rovněž proveden návrh skladby vozovky a to dle technických podmínek TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací.

k. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

Staveniště po celou dobu budou pro chodce zcela uzavřené. V prostoru stavby se nenacházejí žádné veřejně přístupné pěší komunikace. Veřejný chodník se nachází na protilehlé straně silnice III/4681. Přístup na chodník a provoz na něm nebude nijak stavbou omezen. Výjimkou je krátkodobý překop za účelem pokládky NN kabelu. Po nezbytně nutnou dobu překop bude kryt deskou z žebrovaného plechu.

ing. Zbigniev Fukala

Výpis materiálů a prací:

Odstranění ornice 15cm  							30m2 (4,5m3)

30m2x 0,15m = 4,5m3

Zpětné rozhrnutí ornice tl. 10 cm						cca 58,8m2 (5,88m3)

58,8m2x 0,1m = 5,88m3

Dovoz ornice 			 					cca 1,38m3

5,88m3 – 4,5m3

Osetí trávou								58,8m2

Výkopy 			 	 					113,04m3

viz. tabulka objemu zemních prací ve výkrese B-110-14-101-2

Zpětné použití výkopové zeminy 						9,5m3

viz. tabulka objemu zemních prací ve výkrese B-110-14-101-2

Odvoz přebytečné zeminy do 10 km 					103,54m3

113,04m3 – 9,5m3

Vybourání asfaltu tl. 10cm		 				cca 9,01m3

(67m x cca 0,30m + cca 70m2) x 0,1m

Řezání asfaltu silniční pilou 				   		89m

62m+5m+cca22m

Hutnění pláně pod zálivem a chodníky					cca 205m2

Odměřeno elektronicky z výkresu A-110-14-2

Obrubník silniční 15/25 do betonového lože 	  			28m

Odměřeno elektronicky výkresu A-110-14-2

Obrubník silniční 15/30 do betonového lože 	  			17m

Odměřeno elektronicky výkresu A-110-14-2

Obrubník chodníkový 10/25 do betonového lože   			110m

12m+46m+50m+2m

Odměřeno elektronicky výkresu A-110-14-2

Obrubník nájezdový 15/15 do betonového lože				5m

Odměřeno elektronicky výkresu A-110-14-2

Žulová kostka 100/100/100 do bet. lože (jednořádek) 			64,5m (6,45m2)

Odměřeno elektronicky výkresu A-110-14-2

Zámková dlažba tl. 6cm	 šedá (197x97x60)				56,6m2

(viz. legenda výkresu A-110-14-2)

Zámková dlažba tl. 6cm	 červená hladká (197x97x60)			5,21m2

(viz. legenda výkresu A-110-14-2)

Zámková dlažba tl. 6cm	 červená reliéfní (197x97x60)			6,21m2

(viz. legenda výkresu A-110-14-2)

Asfaltový beton ACO11+   tl. 4cm					114m2

(viz. legenda výkresu A-110-14-2)

Asfaltový beton ACO16+   tl. 6cm					114m2

(viz. legenda výkresu A-110-14-2)

Obalované kamenivo ACP 16+	tl.9cm					114m2

(viz. legenda výkresu A-110-14-2)

Asfaltový postřik spojovací PSA 0,4kg/m2				45,6kg

114m2x0,4kg

Asfaltový postřik infiltrační PI 2,2kg/m2					250,8kg

114m2x2,2kg

Asfaltový spárový pás samolepící 40/8					64m

60m+4m

Posyp infiltračního postřiku – struska ø0-8mm 20kg/ m2			2280kg

114m2x20kg

podsyp tl. 4cm pod dlažbu struska ø4-8mm 				2,72m3

(56,6m2+5,21m2+6,21m2) x0,04m

Zábradlí 	ocelové	 trubkové						14,4m (268,21kg)

Nátěr syntetický 1 x S2000						13,37m2

5,11m2+7,80m2+0,46m2

Viz výkres B-110-14-101-4

Nátěr syntetický 2 x S2013						26,74m2

Betonové patky pro zábradlí 						0,383m3

0,071m2 x 0,6m x 9 = 0,383m3

Výkop pro patky zábradlí							0,383m3

0,071m2 x 0,6m x 9 = 0,383m3

Pryžové prostupová manžeta 						4ks

Struska ø 0-124								21,45m3

143m2x0,15m

Struska ø 32-64								42m3

Pod vozovkou zálivu – cca 123m2x0,20m) = 24,6m3

Pod chodníkem a nástupištěm – cca(79m2 +8m2)x0,2m = 17,4m3

Cedule svislých dopravních značek					4ks

B1–1ks, E13-1ks, IP6-2ks

viz.výkres A-110-14-2

Sloupky pro DZ	včetně základu						3ks

viz.výkres A-110-14-2

Výšková úprava poklopu hydrantu v chodníku				1ks

Vodorovné značení - barva bílá						52,88m2

V4 0,5/0,5/0,25 – 71mx0,25m/2=8,88m2

V4–96,5mx0,25m=24,125m2

V1a –56mx0,125m=7m2

V1a 1,5/1,5 –19mx0,125m/2=2,375m2

V7 – 3mx0,5mx7=10,5m2

Vodorovné značení - barva žlutá						13,34m2

V12c – 20mx0,25m=5m2

V11a–=8,34m2

Přechodné svislé dopravní značení 					21ks

A15-4ks, A6b-2ks, B20a-2ks,B26-1ks, Z4a - 10ks, E7b-2ks

Přechodné vodorovné dopravní značení 					158m

samolepící páska pro silniční značení žlutá š. 12cm – 108m + 50m