TECHNICKÁ ZPRÁVA

dle zákona č. 146/2008 Sb.

- SO 101 Parkoviště

- a.	Identifikační údaje:

Název stavby:			Parkoviště u PZŠ v Oldřichovicích

Místo stavby:	k.ú. Oldřichovice u Třince, parc. č. 1643/2

Investor:	město Třinec, Jablunkovská 160, Třinec, IČ 00297313

Stup. dokumentace:	Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Projektant:		DELTA Třinec, s.r.o., Autobusové nádraží 534, 739 61 Třinec,

IČ 60778288, DIČ CZ 60778288

Autorizované osoby:		ing. Zbigniev Fukala, v seznamu autorizovaných osob ČKAIT č.1100470, autorizovaný technik  v oboru dopravní stavby – nekolejová doprava

Vypracoval:		ing. Zbigniev Fukala

b.	Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení:

- Předmětem tohoto projektu je dokumentace pro realizaci stavby parkoviště u PZŠ a PMŠ v Oldřichovicích. Nutnost výstavby parkoviště vychází ze záměru realizace autobusového zálivu v místě stávající autobusové zastávky na protější straně silnice III/4681 oproti areálu školy. Výstavbou zálivu dojde k zamezení možnosti parkování vozidel dopravujících děti do místní základní a mateřské školy. Tyto vozidla dnes parkují v prostoru mezi stávající zastávkou a objektem prodejny ryb.

- Nové parkoviště je navrhováno s kapacitou 9 parkovacích míst, z čehož jedno je pro vozidla osob se sníženou schopností pohybu. Stání jsou navrženo s kolmým řazením vozidel. Vjezd z účelové komunikace je šířky 4m. Vjezd bude přes novou vjezdovou dvoukřídlovou bránu, která je součástí 13m dlouhého nového oplocení. výšky 1,5m.

c.	Vyhodnocení průzkumů a podkladů:

- Jako podklad pro projekční práce bylo použito:

- - Snímek z katastru

- - Výškové a polohopisné zaměření provedené Třineckou geodetickou společností

- Zaměření bylo provedeno Třineckou geodetickou společností. Souřadnice jsou v JTSK a výšky v Bpv. Ze zaměření vyplývá, že se jedná o terén rovinatý s maximálním výškovým gradientem 0,6m.

- - fotodokumentace zájmového území

- Klimatické poměry

Dle klimatické regionalizace leží pozemek v mírně teplé klimatické oblasti MT9. Průměrná teplota v lednu je – 3 až – 4 °C, v červenci pak + 17 až + 18 °C. Srážkový úhrn je ve vegetačním období 400 až 450 mm, v zimním období 250 až 300mm. Průměrný počet dnů v roce se srážkovou bilancí >1mm/m2 je 100-120dní.

Dle mapy sněhových oblastí (ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1 2006) leží zájmové území ve sněhové oblasti IV.

- Hydrogeologický průzkum nebyl prováděn.

Dle vyjádření správců sítí stavbou budou přímo dotčené kabely společnosti O2 Czech Republic a.s.. Kabely procházející pod vozovkou parkoviště budou uložené do chráničky půlené PE 110. Kabeláž hlavní trasy (optický kabel a metalické vedení) vedené v souběhu s hlavní silnicí a procházející pod zpevněnou plochou parkoviště bude uložena do půlených chrániček PE 110. Přiložena bude chránička rezervní PE 110. V dalších dvou kolizních místech, tj. u vjezdu na parkoviště a u přívodu do budovy školy bude stávající kabel uložen do půlené chráničky PE 110. Souběžně bude rovněž osazena rezervní chránička PE 110.

d.		Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby:

Celou stavbu tvoří jeden stavební objekty.  Jedná se o:

SO 101	Parkoviště

Tento stavební objekt tvoří samotné parkoviště s chodníkem spojujícím stávající hlavní přístupový chodník do objektu školy se samotným parkovištěm a nová část oplocení s dvoukřídlovou vjezdovou bránou.

e.	Návrh zpevněných ploch

Zemní práce a bourací práce

- Samotné stavební práce budou zahájeny vymezením a zřízením staveniště. Následovat bude mýcení stávajícího porostu v podobě blíže nespecifikovaných druhů keřů. Ze vzrostlých stromů bude vykácen javor bybyka (Acer campestre). Plocha mýcených křovin je cca 33 m2.

- Před započetí zemních prací bude potřeba provést nutné bourací práce. Ty spočívají v likvidaci cca 13m stávajícího oplocení výšky 1,5m v místě projektovaného vjezdu na parkoviště, odstranění dětských atrakcí v podobě 2 ks prolézaček, houpačky a kolotoče a vybourání cca 19 m2 stávajícího dlážděného chodníku.

- Zemní práce pro parkoviště (SO 101) budou probíhat na ploše cca 390 m2. Práce budou zahájené sundáním ornice tl. 15cm což představuje objem cca 58,5m3. Ornice o objemu cca 4,5 m3 bude uložena v místě stavby na mezideponii označené C, viz. Koordinační situace a bude použita při finálních terénních úpravách formou rozhrnutí tl. 10cm na plochách kolem lemujících obrubníků. Přebytek ornice o objemu cca 54m3 bude využit v rámci jiné stavby. Upřesní patřičný odbor Měú Třinec.

- Následovat budou samotné výkopové práce v rámci SO 101. Vytěženo bude cca 51m3 zeminy. Na stavbě se ponechá pouze 6 m3 pro obsyp kolem obrubníků a dotvarování nových svahů. Přebytečná zemina o objemu cca 45m3 se odveze na povolenou skládku do 15 km.

- Výkopová zemina je zatříděna do III. třídy těžitelnosti. Po odtěžení zeminy do úrovně pláně bude provedeno měření míry únosnosti (modul přetvárnosti). Pláň pod konstrukčními vrstvami musí mít Edef2 = 45Mpa. Poměr Edef2/Edef1 dle ČSN 72 1006 ≤ 4.

Pozn.:

- Před zahájením výkopových prací je nutné provést vytýčení všech podzemních vedení nacházejících se v místě stavby.  Jedná se především o kabely společnosti CETIN (bývalé O2). Výkopové práce prováděné v místě kolize s těmito kabely je nutné provádět ručně.

Směrové a výškové poměry:

- Tvar parkoviště vychází z pravoúhlé obdélníkové figury. V západní části s manévrovacím prostorem pro krajní parkující vozidlo. Základní rozměr parkoviště je 27,4m x 9,75m respektive 11m.  Přidružená manévrovací plocha u krajního parkovacího místa je šířky 3,5m a délky 2,5m. Délka všech stání je 5m a šířka 2,8m respektive 2,65m. Stání pro tělesně postižené je šířky 3,5m. Krajní místa jsou rozšířena na 3,05m respektive 2,90m.Vjezd má šířku 4m a délku 4,35m. Oblouky lemujících obrubníků mají poloměry R=1m, R=2m, R=2,5m a R=3m. Přístupový chodník je šířky 1,6m. délky 13,2m. Chodník podél budovy školy je rozdělen na dvě části a to část šířky 0,5m (navazující na budovu školy) a část šířky 1m (část vzdálenější od budovy). Chodník je takto rozdělen, jelikož pás 0,5m bude financován v rámci samostatné akce zateplení fasády školy.

- Lemování parkoviště je obrubníkem 10/25 s vyvýšením 10cm nad úroveň parkoviště. Chodník je lemován obrubníkem 8/25 zapuštěným do úrovně chodníku. Část vnější obruby chodníku je po objekt školy vyvýšena na +7cm.

- Příčný sklon parkoviště je 2% respektive 3%, chodníku pak 2%. Podélný sklon parkoviště je 2%, vjezdu pak 4,5%.

- Plošná výměra části parkoviště dlážděné vegetačními dlaždicemi je cca 306m2 a části ze zámkové dlažby je cca 19m2. Chodník má plošnou výměru cca 14,3m2.

Skladby vozovek

Skladba vozovky parkoviště (A) dle TP 170 skladba s označením D2-D-1-VI-PIII

Vegetační dlaždice (šedé)		  	-   8 cm

Struskový podsyp ø 4-8				-   4 cm

## Struskový štěrk  ø 32-64	   SŠ 		-  25 cm

∑37cm

Skladba chodníku (B) skladba dle TP 170 – D2-D-1-CH-PIII

Zámková dlažba (šedá)	, reliéfní (červená)  	-   6 cm

Struskový podsyp ø 4-8				-   3 cm

## Struskový štěrk  ø 32-64	   SŠ 		- 20 cm

∑ 29cm

Oplocení

V rámci stavby bude nutno zřídit nový vjezd prostřednictvím nové dvoukřídlové brány s novým oplocením navazujícím na oplocení stávající. Výška plotu je 1,6m. Budou osazené dva nové plotové sloupky. Brána bude zavěšena na sloupcích v. 2,3m ø 60mm se vzpěrami dl. 2,3m ø38mm. Všechny sloupky budou kotvené do betonových základových patek ø 300mm z betonu C20/25 vyztužených pomocnou sítí KARI KA16 100/100/4. Pod pletivem na terénu bude umístěna vegetační zábrana šířky 30cm.

f.	Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění

Srážková voda bude utrácena formou přirozeného vsakování přes vegetační dlaždice. Voda z chodníku bude odváděna do přilehlého terénu.

g.		Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku.

V rámci projektu je nenavrženo i nové svislé a vodorovné dopravní značení. Nové značky budou rozmístěny dle policií ČR schválené situace rozmístění DZ. Rozmístění je patrné z výkresu B-111-14-2 - Koordinační situace.

Použité trvalé svislé DZ:

Svislé značky:

IP12+O1	– 	vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osoby ZTP

IP12 	– 	vyhrazené parkoviště

E13	- 	text

P4		-	dej přednost v jízdě!

Vodorovné značení:

V10b	–	stání kolmé

V10f	-	vyhrazené parkovací místo pro vozidla přepravující osoby ZTP

Pro období realizace stavby je navržené přechodné dopravní značení, jehož rozmístění je patrné z výkresu A-111-14-4 Situace ZOV.

Použité přechodné svislé DZ:

IP 22		- Změna místní úpravy

h.		Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

V rámci stavby nejsou předepsané žádné zvláštní podmínky a nejsou vznesené požadavky na postup výstavby.

i.		Vazby na případné technologické vybavení

Není předmětem PD.

j.		Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

V rámci návrhu parkoviště byl proveden návrh výškových úrovní v podélném a příčném směru. Byl rovněž proveden návrh skladby vozovky a to dle technických podmínek TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací.

k. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

Staveniště po celou dobu bude pro chodce zcela uzavřené. V prostoru stavby se nenacházejí žádné veřejně přístupné pěší komunikace. Veřejné chodníky se nachází mimo staveniště  a to podél silnice III/4681 a ve školském areálu severně od staveniště. Přístup na chodník a provoz na něm nebude nijak stavbou omezen.

ing. Zbigniev Fukala

Výpis materiálů a prací:

Vybourání chodníku z dlaždic HB30/30/3				cca 19 m2

Odměřeno elektronicky z výkresu

Demontáž 2ks ocelových prolézaček včetně základku			cca 120 kg

Demontáž 1ks ocelové houpačky včetně základku			cca 40 kg

Demontáž ocelového kolotoče včetně základku				cca 250 kg

Demontáž stávajícího oplocení v. 1,5m (pletivo) 				cca 13 m

Shrnutí ornice tl. 15cm							390 m2(58,5m3)

Odměřeno elektronicky z výkresu

Uložení ornice na stavbě pro zpětné použití				cca 4,5m3

Viz. TZ odstavec e)

Odvoz přebytečné ornice do 15 km 					cca 54m3

58,5m3 – 4,5m3

Rozhrnutí ornice tl. 10cm							45m2

Odměřeno elektronicky z výkresu

Osetí trávou parkovou směsí 30g/m2					45m2(1,35kg)

Objem výkopové zeminy	 	 					50,89m3

Výpočet objemu výkopů viz. tabulka objemu zemních prací

Uložení zeminy na stavbě pro zpětné použití				cca 5,84m3

Viz.  tabulky objemu zemních prací

Použití výkopové zeminy pro obsyp a dotvarování terénu			5,84m3

Odvoz přebytečné výkopové zeminy					45,05m3

50,89m3 – 5,84m3

Kácení stromů včetně odstranění pařezů, rozřezání a odvozu		1 ks

1 javor – obvod kmene ve v=1,3m 120cm

Mýcení křovin								cca 33m2

Viz. technická zpráva odst. e

Hutnění pláně parkovišť před pokládkou první konstr. vrstvy		cca 375m2

Odměřeno elektronicky z výkresu A-111-14-2 Koordinační situace

Obrubník 10/25 do betonového lože 		  			103m

Odměřeno elektronicky z výkresu A-111-14-2

Obrubník 8/25 do betonového lože 		  			8m

Odměřeno elektronicky z výkresu A-111-14-2)

Obrubník nájezdový 15/15 do betonového lože				7m

Odměřeno elektronicky z výkresu A-111-14-2)

Zámková dlažba tl. 8cm	 šedá (197x97x60) 				19m2

Vjezd na parkoviště - odměřeno elektronicky z výkresu A-111-14-2)

Zámková dlažba tl. 6cm	 šedá (197x97x60) 				11m2

Nový chodník - odměřeno elektronicky z výkresu A-111-14-2)

Zámková dlažba tl. 6cm	 červená reliéfní (197x97x60) 			3,3m2

Nový chodník - odměřeno elektronicky z výkresu A-111-14-2)

Vegetační dlaždice tl. 8cm šedá (200x200x80)				306m2

viz. legenda výkresu A-111-14-2)

Podsyp pod dlažbu z drceného kameniva fr. 4-8mm –tl. 4cm		325m2 (13,00m3)

Parkoviště a vjezd - 19+306m2

Podsyp pod dlažbu z drceného kameniva fr. 4-8mm –tl. 3cm		14,3m2 (0,43m3)

Chodník - 11m2-3,3m2

Zásyp spár vegetační dlažby kačírkem ø8-16mm tl. 8cm			76,5m2 (6,12m3)

Vegetační dlažba (plocha spár v 1m2 je cca 0,25m2) – 306m2 x 0,25m2=76,5m2

Objem kačírku: 76,5m2 x 0,08m = 6,12 m3

Struska ø 32-64	do konstrukce vozovky					84,11m3

(306m2 +19m2) x0,25m  = 81,25m3

14,3m2 x0,20m  = 2,86m3

Cedule svislých dopravních značek					4ks

viz.výkres A-111-14-2

Sloupky pro DZ	včetně základu						3ks

viz.výkres A-111-14-2

Vodorovné značení 							5,315m2

V10b  – 5m x 0,125m x 7 = 4,375m2

Piktogram O1 – 1x0,94m2

Přechodné dopravní značení						2ks

IP22

Oplocení

Výkop pro patky 								0,262m3

0,032m3 x 2 = 0,064 m3

0,042m3 x 2 = 0,084 m3

0,057m3 x 2 = 0,114 m3

Brána dvoukřídlová poplastovaná, zelená š. 4,15m, v. 1,6m (komplet)	1ks

Sloupek poplastovaný zelený v. 2,1m ø 48mm				2ks

Vzpěra poplastovaná zelená dl. 2,3m ø 38mm				2ks

Pletivo poplastované zelené v. 1,6m - 2,5/50x50/1600			8,5m