- Obsah:

- Identifikační údaje stavby

- Úvod

- Přehled výchozích podkladů

- Charakteristika území a celkový návrh

- Technologie prací

- Výkaz výměr

- Přílohy – snímek z katastrální mapy, fotodokumentace

- Identifikační údaje stavby

Název stavby:	Víceúčelový objekt v Karpentné, SO 06 Sadové úpravy

Objednatel:	město Třinec

Místo stavby: 	k.ú.Třinec Karpentná, parcely č. 277/5, 277/3, 277/4, 277/6, 278/18

Projektant:	Ing. Petra Vědomá, architekt pro obor zahradní a krajinářská architektura

Dobrá 617, 739 51 Dobrá

Vypracoval:	Ing. Petra Vědomá

- Úvod

Projekt sadových úprav v Karpentné je součástí a doplňuje projekt nově navrženého víceúčelového objektu v Karpentné. Projekt je zpracován pro město Třinec. Řešené území se nachází v katastrálním území a majetku města. V katastru nemovitostí je parcela č.277/5 zapsána jako zahrada, parcela č.277/3 jako ostatní plocha se způsobem využití sportoviště a rekreační plocha, parcely č.277/4 a 277/6 jako ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha a parcela č.278/18 jako orná půda.

- Přehled výchozích podkladů

- snímek z katastrální mapy

- polohopisné a výškopisné zaměření

- požadavky a připomínky zadavatele

Výchozí podklady byly aktualizovány pochůzkami v terénu, konzultacemi, doplněny fotodokumentací.

- Charakteristika území a celkový návrh

Lokalita protáhlého obdélníkového tvaru se nachází v rovinatém území u hlavní komunikace v Karpentné a řešené území je také součástí areálu základní školy.

Stávající dřevěný objekt, který bude nahrazen novou výstavbou víceúčelového objektu, je ze severní a východní strany obklopen vzrostlými stromy (p.č.277/4 a 277/6), ze západní strany na něj navazuje sportovně rekreační plocha školy a školky s herními prvky a travnatou plochou se sporadicky se vyskytujícími stromy.

Údržba zeleně spočívá v dnešní době především v kosení trávníku. Údržba dřevin byla prováděna v minimálním rozsahu, čemuž odpovídá jejich stav (zejména lípy podél komunikace a u budovy školy příliš neprospívají, jsou napadeny jmelím). Pro zachování funkčních vlastností dřevin je nezbytné provádět výchovný a zdravotní řez u stromů, postupné probírky ve skupinách stromů, pravidelné zmlazování. Nezbytné je rovněž omezovat výskyt náletových dřevin, které postupně mohou vytlačit původní výsadby.

Při osázení je třeba věnovat pozornost vhodné volbě taxonů. Zeleň jako prostorotvorný prvek zútulní danou lokalitu (členění prostoru, stromy jsou protiváhou hmotě okolních budov, proměnlivost zeleně v průběhu ročních období – barevnost květů, plodů, borky, olistění apod.) Stávající i nově vysazené stromy poskytnou mimo své esteticko-klimatické hodnoty prostor pro hnízdění ptactva a úkryt drobných živočichů, a také stín v horkých letních měsících.

Plochy určené pro výsadbu dřevin citlivě chemicky odpleveleny s ohledem na stávající zeleň, aby se zabránilo následnému prorůstání vytrvalých plevelů.

Před započetím výsadeb bude nutné vytýčit trasy inženýrských sítí.

U vstupního prostoru jsou navrženy půdopokryvné výsadby barvínku (Vinca minor) a brslenu (Euonymus x fortunei ‚Emerald’s Gold‘), doplněné o soliteru převislého modřínu.

Na jižní straně u budovy se pokryvné výsadby skládají z bíle kvetoucí keříčkové hortenzie (Hydrangea arborescens), půdopokryvné formy tisu (Taxus baccata ‚Repandens‘), brslenu (Euonymus x fortunei ‚Emerald’s Gold‘) a barvínku (Vinca minor).

Podélná parkovací stání podél komunikace jsou od vnitřního prostoru oddělena tvarovaným živým plotem z meruzalky (Ribes alpinum). Mezi parkovacími stáními a plotem jsou navrženy půdopokryvné výsadby barvínku.

Živý plot z meruzalky ze severní strany odděluje prostor víceúčelového objektu od školní zahrady a navazuje na žumpu. Výsadby u žumpy jsou tvořeny sloupovitou formou habru (Carpinus betulus ‚Fastigiata‘) s podsadbou kaliny (Viburnum opulus). Ostatní navazující výsadby u žumpy jsou tvořeny nižším tisem (Taxus baccata ‚Repandens‘) a zelenožlutým brslenem (Euonymus x fortunei ‚Emerald’s Gold‘).

V rámci školní zahrady jsou navrženy dosadby stromů, a sice před budovou školy se jedná o jednu magnólii (Magnolia soulangeana), v travnatém pásu mezi plotem a chodníkem poblíž pískoviště dva taxony javoru babyky (Acer campestre ‚Elsrijk‘) a v rohu v blízkosti víceúčelového objektu jsou v trávníku doplněny ještě další dva sloupovité habry (Carpinus betulus ‚Fastigiata‘).

V rámci stavby dojde i k poškození travnatých ploch, a proto budou z jižní, západní a severní strany založeny trávníky nové – ze západní strany v šíři asi čtrnácti metrů od budovy a ze severní strany asi v šíři osmi metrů od nové budovy. Z východní strany podél nové zpevněné plochy bude trávník založen pouze v šíři jeden metr, stejně tak tomu bude i podél výsadeb u žumpy a živého plotu z meruzalky podél parkovacích stání. Chemickým postřikem je nutné omezit zaplevelení, rozrušit ulehlou půdu, nakypřit, doplnit trávníkový substrát a založit nové trávníky.

- Technologie prací

Veškeré práce při úpravách terénu musí proběhnout v souladu s ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech:

- Při stavebních pracích nesmí být poškozeny ponechané stávající dřeviny (pozor na poškození kořenů, kmene, přisypání dřevin apod.).

- Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji apod.

- Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů.

Rozvržení výsadeb je zřejmé z grafické přílohy. Trasy přípojek upřesní zadavatel před prováděním prací.

Při provádění prací je třeba respektovat příslušné platné oborové normy. Jsou to především:

ČSN 83 9011 Práce s půdou

ČSN 83 9021 Výsadby rostlin

ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání

ČSN 83 9041 Technologicko - biologická zabezpečovací opatření

ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o rostliny

ČSN 46 4901 Osivo a sadba. Sadba okrasných dřevin

ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. Společná a základní ustanovení

Realizaci musí provést odborná firma.

Pro výsadbu je nutno použít kvalitní školkařské výpěstky (ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin). Na kvalitě použitých výpěstků závisí jejich schopnost dalšího zdárného vývoje.

Pro výsadbu stromů budou použity dřeviny se zemním balem, kategorie vysokokmen - alejový strom, obvod kmene v rozmezí 14 - 16 cm, výška nasazení koruny minimálně 2,2 m, kmenný tvar stromu výška 180 – 200 cm. Výsadba bude provedena do jamek s 50% výměnou půdy. Jamky je třeba hloubit v šířce, která odpovídá 1,5 násobku průměru zemního balu, hloubka minimálně 0,8 m. Stromy budou ukotveny 3 frézovanými kůly s úvazky, přihnojeny tabletovým hnojivem v množství 8 ks tablet/1 strom (např. typ Silvamix), kmen alejových stromů bude na ochranu kmene proti výparu obalen jutou nebo rákosovou rohoží. Kolem solitérních stromů bude vytvořena závlahová mísa o průměru cca 1 m, která bude zamulčována drcenou kůrou v tloušťce do 15ti cm.

Výsadba kontejnerovaných listnatých keřů a jehličnanů bude provedena do připravených záhonů do jamek o objemu do 0,05 – 0,125 m3 s 50 % výměnou půdy. Spon výsadeb je zřejmý ze specifikace. Při výsadbě budou dřeviny přihnojeny tabletovým hnojivem v množství 2 ks tablet/1 keř. Plochy záhonů budou pokryty mulčovací netkanou textilií a po výsadbě zamulčovány drcenou kůrou v tloušťce do 10ti cm. Tím se do doby zapojení usnadní následující údržba a omezí prorůstání vytrvalých plevelů.

Po výsadbě bude provedena zálivka v množství 100 l/1 strom, resp. 20 l/1 m2 záhonu.

Výsadba stromů s balem je možná jen ve vhodném vegetačním období, tj. říjen – duben. Výsadba mimo toto období je nevhodná, v omezeném množství je možná pouze při použití výpěstků pro to včas připravených (drátěné koše, kontejnery, systém airpot apod.). Náklady na jejich zajištění jsou ale vyšší než u běžné výsadby, je závislá na dostupnosti navržených taxonů a velikostních kategorií. Výsadba kontejnerovaných dřevin je možná po celý rok.

Trávníkové plochy budou založeny standartním způsobem – chemické odplevelení, rozrušení ulehlé půdy, plošná úprava, vysbírání kamenů, doplnění vegetační vrstvy, uhrabání, osetí, přihnojení.

Dokončovací péče

Součástí realizace je dle ČSN 83 9021 a 83 9031 i dokončovací péče, kterou realizační firma zajišťuje až do stavu způsobilého k přejímce. U výsadeb dřevin lze úspěšné ujmutí rozpoznat od poslední třetiny měsíce června podle růstu letorostů. U trávníkových ploch je způsobilosti k přejímce dosaženo, když v pokoseném stavu dosahuje pokryvnost půdy asi ze 75% rostlinami osevní směsi. Poslední seč smí být provedena nejpozději jeden týden před přejímkou.

Po přejímce je nezbytné provádět pravidelnou rozvojovou a udržovací péči o vegetační plochy, aby bylo zajištěno dosažení a udržení jejich funkčního stavu.

Následná tříletá péče zahrnuje v prvním a druhém roce následující úkony:

Stromy – 4x ročně ošetření, 2x vypletí, kontrola úvazků u stromů – případně znovuuvázání, kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene, výchovný řez, 5 x zálivka 100 l/1 strom, 4x přihnojení.

Keřové výsadby – 4x ročně ošetření (okopávka s odplevelením plochy, odstranění suchých větví) – ve druhém roce ošetření 2x, 1x přihnojení umělým hnojivem naširoko v množství 30g min.hnojiva na 1m2, 5x zálivka 20 l/1 m2 (předpoklad - bude prováděna dle potřeby v závislosti na klimatických podmínkách).

Trávník – 1x jarní vyhrabání listí, 7x kosení trávníkových ploch, podzimní shrabání listí na 20% plochy, 1x přihnojení minerálním hnojivem, 1x chemické odplevelení po založení postřikem naširoko – v druhém roce bez chem.odplevelení.

Údržba ve třetím roce zahrnuje:

Stromy – 4x ročně ošetření, 2x vypletí, výchovný řez, odstranění kůlů, 5 x zálivka 100 l/1 strom, 4x přihnojení.

Keřové výsadby – 2x ročně ošetření (okopávka s odplevelením plochy, odstranění suchých větví), 5x zálivka 20 l/1 m2 (předpoklad - bude prováděna dle potřeby v závislosti na klimatických podmínkách).

Trávník – 1x jarní vyhrabání listí, 7x kosení trávníkových ploch, podzimní shrabání listí na 20% plochy, 1x přihnojení minerálním hnojivem.

- Výkaz výměr

Výsadba dřevin

Stromy

Výsadba stromů listnatých s balem do 60 cm do jamky 1m3 s 50% výměnou půdy              	 6 ks

Ukotvení dřevin včetně úvazku a spojovacího materiálu	6 ks

Kůly frézované, impregnované, d.3m	18 ks

Juta či rákosová rohož (jen na alejové stromy s kmenem, 1m2 na strom, 3 CAR, 2 ACA)	5 m2

Kompost do jamek (při 50% výměně půdy 0,5 m3 na kus)	3 m3

Zavlažovací hadice ke stromům (4bm na kus)	24 bm

Výplň kačírku do zavlažovací hadice (Frakce 8/16)	2,4 m3

Hnojení rostlin (tabletové hnojivo 8 tablet na kus)	48 tabl.

Mulčování strom.mís kůrou tl.do 150mm v rovině (1m2 na ks, vrstva 0,125m)	5 m2

Drcená kůra (5m2 x 0,125m)	0,625 m3

Zalití rostlin (100l/ks)	0,6 m3

Keře

Chemické odplevelení před založením v rovině postřikem	150 m2

Totální herbicid (10l/ha)	0,15 l

Založení záhonu	150 m2

Výsadba keřů s balem do 20cm do jamky 0,05m3 s 50% výměnou půdy	494 ks

Výsadba keřů s balem do 30cm do jamky 0,125m3 s 50% výměnou půdy	2 ks

Ukotvení dřevin jedním kůlem délky do 1m (LDP)	1 ks

Kůly frézované, impregnované, d.1m	1 ks

Kompost do jamek 	12,475 m3

Hnojení rostlin (tabl.hnojivo 2tabl./ks)	992 tabl.

Netkaná ražená černá textilie pod výsadby v rovině (mulčovací plachetka)	150 m2

Mulčování do 10ti cm v rovině (vrstva tl.7,5cm)	150 m2

Drcená kůra (150 m2 x 0,075m)	 11,25 m3

Zalití rostlin (20l/m2)	3 m3

Trávník

Chemické odplevelení před založením kultury naširoko	550 m2

Totální herbicid (10 l/ha)	0,55 l

Založení trávníkových ploch v rovině	550 m2

Trávníkový substrát pro plochu 550 m2 (vrstva 3-5 cm)	22 m3

Hnojení umělým hnojivem (vícesložkové hnojivo 0,03 kg/m2)	16,5 kg

Travní semeno – parková směs (0,03 kg/m2)	16,5 kg

| Specifikace rostlinného materiálu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zkratka | Název latinský - český | Spon, výsadbová vzdálenost | Velikost (cm) | Bal (cm) | Ks celkem |
| Dřeviny jehličnaté |  |  |  |  |  |
| LDP | Larix decidua 'Pendula' - modřín opadavý | sol. | v.2 m | 30 | 1 |
| TBR | Taxus baccata 'Repandens' - tis červený | 2,5 ks/m2 | v.20-30 | 20 | 43 |
| TFA | Taxus baccata 'Fastigiata Aurea' - tis červený | sol. | v. 60-80 | 30 | 1 |
| Dřeviny listnaté |  |  |  |  |  |
| CAR | Carpinus betulus ´Fastigiata´ - habr obecný | sol. | o.k. 14-16 | 60 | 3 |
| ACA | Acer campestre 'Elsrijk' - javor babyka | sol. | o.k. 14-16 | 60 | 2 |
| EFE | Euonymus x fortunei 'Emerald's Gold' - brslen Fortuneův | 5 ks/m2 | v.15-20 | 20 | 78 |
| HYA | Hydrangea arborescens - hortenzie stromečkovitá | 2 ks/m2 | v.30-40 | 20 | 12 |
| HYD | Hydrangea macrophylla - hortenzie velkolistá | 0,75m v ř. | v.30-40 | 20 | 10 |
| RIA | Ribes alpinum - meruzalka alpská | 0,6m v ř. | v. 30-40 | 20 | 55 |
| MAG | Magnolia x soulangeana - magnolie Soulangeova | sol. | v.180-200 | 60 | 1 |
| VIN | Vinca minor - barvínek menší | 7 ks/m2, 0,3mv ř. | v.15-20 | 20 | 289 |
| VIO | Viburnum opulus - kalina obecná | 1 ks/m2 | v. 40-60 | 20 | 7 |

- Přílohy

Snímek z katastrální mapy 1: 1000

Fotodokumentace