# Technický popis

Název stavby:		MŠ Habrová č.p. 249 a rekonstrukce dešťové kanalizace

Stupeň PD:		Dokumentace bouracích prací a územní souhlas

Investor: 	Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412

ředitelka: Mgr. Iveta Hudzietzová

Kaštanová 412, 739 61, Třinec - Dolní Lištná

Vypracoval:	Ing. arch. Marek Wojnar

Projektanti:		Ing. arch. Marek Pyszko, Ing. arch. Marek Wojnar

HIP:			Michal Šotkovský

autorizovaný technik pro pozemní stavby, ev. č. 1103205

a) údaje o stavbě

Jedná se o samostatně stojící objekt MŠ. Konstrukce nosných obvodových zdí je zděná tl. 500 mm v 1.NP i v 1.PP. Konstrukce je zateplená kontaktním zateplovacím systémem EPS tl. 150 mm. Na jižní stěnu objektu je napojena betonová terasa, která bude odstraněna. Kolem obvodových stěn v severní části budovy bude provedeno nové odvodnění základových konstrukcí a rekonstruovaná bude také vodorovná část dešťové kanalizace. Obě budou napojeny do betonové jímky na severozápad od objektu.

b) technické a konstrukční řešení bouracích prací, zvláštní a neobvyklé konstrukce, technologické postupy

Bourací práce – TERASA

- Odstranění ocelového zábradlí

- Odstranění ocelového schodiště

- Odstranění betonové dlažby

- Strojové odbourání konstrukce terasy (betonová deska, betonové zídky a betonové schodiště)

- Ruční odbourání konstrukce terasy v blízkosti stěn objektu (betonová deska, betonové zídky a betonové schodiště)

- Strojové odstranění suti zbylé po odstranění konstrukce terasy

- Ruční odstranění suti zbylé po odstranění konstrukce terasy v blízkosti stěn objektu

Navrhované práce – TERASA

- Ruční vyspravení obvodového zdiva

- Doplnění TI podle již nalepené

- Násyp zeminy v místě terasy

- Osetí travní směsí

Bourací práce – ODVODNĚNÍ

- Ruční odstranění betonových povrchů kolem objektu v šířce 1 m

- Ruční odstranění betonové dlažby (okapového chodníčku) kolem objektu

- Ruční odstranění betonového anglického dvorku

- Strojové vykopání zeminy do hloubky základové spáry

- Ruční výkop v místě vedení elektrického vedení

Navrhované práce – ODVODNĚNÍ

- Očištění obvodových konstrukcí po výkopu

- Penetrace konstrukcí a nanesení izolační hmoty

- Nalepení XPS perimetru

- Připevnění nopové folie se zakončovací lištou

- Vytvoření betonového lože na dně výkopu

- Položení geotextílie pro drenážní potrubí

- Položení drenážního potrubí

- Napojení potrubí do jímky

- Vyvedení potrubí z drenážního potrubí na dešťovou kanalizaci

- Zásyp štěrkem do úrovně anglických dvorků

- Položení geotextilie pro potrubí dešťové kanalizace

- Položení potrubí dešťové kanalizace

- Vytvoření betonového anglického dvorku (podkladní beton, stěny)

- Zásyp štěrkem

- Napojení potrubí na lapače střešních splavenin

- Osazení betonového obrubníku pro okapový chodníček

- Položení geotextilie a zásyp kačírkem pro vytvoření okapového chodníčku

Všechny rozměry otvorů pro dveře a rámy nutno ověřit na stavbě před výrobou a montáží, veškerou výrobní dokumentaci nutno konzultovat s investorem.