Příloha č. 8

Technická zpráva

Akce :  „Výměna oken v obytných domech čp. 673 – 676 na ul. Alešová, čp. 502 – 505 na ul. B. Němcové a čp. 655, 658 a 659 na ul. Máchová v Třinci“.

Základní specifikace nových oken a balkónových dveří:

● plastová okna a dveře – křídla a rámy z minimálně 5-ti komorového profilu v barvě bílé,

- stavební tloušťka rámu min. 70 mm,

- výztuž rámů a křídel o tloušťce min. 1,5 mm,

-  těsnění minimálně dvojité,

- bezprůvanový větrací systém (okna v kuchyni),

● kování celoobvodové , u křídel otevíravých a výklopných s mikroventilací,

- možnost regulace kování ve třech rovinách

- polohovací pojistka proti chybné manipulaci s klikou

- kliky a štítky v barvě bílé,

- kuřácká pojistka balkónových dveří

● zasklení izolačním dvojsklem (4-16-4), pouze u označených sklepních oken - drátosklem

- součinitel prostupu tepla u zasklení dvojsklem Ug ≤ 1,0 W/m2K, mimo drátosklo

- součinitel prostupu tepla oken a dveří (celá konstrukce) Uw ≤ 1,3 W/m2K, mimo drátosklo

Základní specifikace parapetů :

-  vnitřní parapety plastové v barvě bílé,

- venkovní parapety s povrchovou úpravou komaxitováním nebo eloxováním - hnědé.

Specifikace požadovaných prací :

- demontáž stávajících oken včetně venkovních a vnitřních parapetů,

- demontáž stávajících balkónových dveří,

- dodání a montáž nových oken včetně venkovních a vnitřních parapetů,

- dodání a montáž nových balkónových dveří,

- montáž nových oken a balkonových dveří bude provedena bezprostředně po demontáži původních oken a balkonových dveří,

- oprava vnitřních i venkovních omítek poškozených při výměně oken a balkónových dveří,

- provedení maleb částí ostění a nadpraží v místech nově namontovaných oken a

balkónových dveří a ostatních ploch omítek v místech oprav (v interiéru malba bílá, v exteriéru přizpůsobit   odstín barvě fasády),

- úklid staveniště, odvoz a likvidace odpadu,

- vypracování protokolu s podpisy nájemníků, že v průběhu prací nedošlo k poškození majetku nájemníků.

Výplně otvorů

Součinitel prostupu tepla profilu s výztuhou Uf = 1,3 W/m2K. Barva profilů zevnitř i zvenčí bílá (odpovídá RAL 9016). Profil bude opatřen dvojitým dorazovým těsněním a zasklívacím těsněním z materiálu TPE. Před zahájením výroby oken nutno proměřit veškeré stavební otvory!

Členění oken je navrženo dle původních oken a bude přizpůsobeno výrobním možnostem viz specifikace oken a dveří.

Okna budou zasklena certifikovaným izolačním dvojsklem čirým, součinitel prostupu tepla Ug = 1,0 W/m2K s tepelně nevodivým distančním rámečkem pro zachování kvalitního tepelného odporu a povrchové teploty i na okrajích zasklení. Izolační dvojsklo výplní v suterénu bude na vnější straně z drátoskla Ug ≤ 1,4 W/m2K.

Okna budou opatřena certifikovaným celoobvodovým přiznaným kováním s mikroventilací u všech otvíravě sklopných křídel, u kterých to rozměry dovolí, u křídel vyšších než 840 mm seřiditelný zvedač křídla s integrovanou pojistkou proti chybnému ovládání kliky.

Vnitřní parapety plastové komůrkové. Vnější parapety -  poplastovaný plech.

Velikost prostoru, v němž jsou plynové spotřebiče instalovány a způsob jeho větrání musí být v souladu s ČSN EN 1775 (ČSN 38 6441) a TPG 704 01.

Aby bylo možné provozovat stávající spotřebiče plynu v objektu po výměně oken je nutné provést níže uvedená opatření dle TPG 704 01. Z důvodů výměny oken v bytech a místnostech s plyn. spotřebiči typu A a B, je nutno zabezpečit výměnu vzduchu trvalou bezprůvanovou ventilaci větrací jednotkou v plastovém okně na křídle a rámu okna.

Objemová velikost místností:

- ul. Máchova 655, 658 a 659, kuchyň - cca 23 m3.

- ul. B.Němcové 502 - 505, kuchyň - cca 25 m3.

- ul. Alešova 673 - 676, kuchyň - cca 35 m3; pokoj - 35 m3; koupelna - 12,5 m3.

U větracího systému může být použita jednotka, která umožní vyměnit vzduch minimálně cca 5m3/hod. při tlaku větru 10 Pa.

Montáž oken a dveří

Před zahájením vlastních prací na montáži oken bude nutné odstranit stávající parapetní plechy oken, vyvěsit okenní křídla a vybourat rámy oken včetně parapetů.

Okna budou montována do okenních otvorů zbavených nečistot a volně oddělitelných částic.

Vnější hrany spár poškozené při bourání dřevěných rámů oken se vyspraví polymercementovou maltou. Vnější parapet se zateplí tepelnou izolací tl. 15-20 mm. Pod oplechování parapetů se provede vyrovnávací vrstva z MC.

Kotvení rámu bude provedeno okenními kotvami s turbošroubem, připojovací spára se vyplní 1K – montážní PUR pěnou. Po vytvrdnutí pěny se přebytečná hmota kolem rámů odřeže.

Povrch podokeníků se vyspraví vyrovnávacím potěrem (v případě dostatečného místa se podloží polystyrénem tl. 15–20 mm). Na dokonale vyzrálý potěr se osadí parapetní desky a vnější parapet z poplastovaného plechu. Vnitřní ostění a nadpraží se vyspraví tenkovrstvou vápenocementovou omítkou. V rozích se použije rohová omítková lišta pro vnitřní omítky z pozinkované oceli.

Variantně lze vnitřní ostění a nadpraží vyrovnat polystyrénem EPS 70F tloušťky 20 mm, který se přilepí lepící stěrkou. Po zatvrdnutí lepící stěrky se provede výztužná (armovací) vrstva nanesením lepící stěrky, do které se vtlačí a zahladí vertikálně shora dolů sklotextilní síťovina. Jednotlivé kusy sklotextilní síťoviny se překládají s přesahem minimálně 10 cm. Po zahlazení a stáhnutí přebytečné malty je výztužná vrstva silná cca 3-4 mm, minimálně 2 mm. Napojení na rám se provede ukončovacím okenním profilem. V rozích se použije rohová Al lišta s integrovanou síťovinou. Jako finální povrchová úprava bude provedena tenkovrstvá omítka.

Napojení parapetů na rám okna a omítku se zatmelí trvale pružným akrylátovým tmelem.

Doplňující informace :

Před samotnou realizací předmětu veřejné zakázky provede zhotovitel konečné zaměření všech oken a balkónových dveří přímo v předmětných domech.

Rozměry jednotlivých oken a balkónových dveří uvedené v zadávací dokumentaci jsou pouze orientační, vždy jsou však maximální a konečným zaměřením provedeným na místě samém dojde zhotovitel ke shodným nebo minimálně menším rozměrům.

V případě odběru elektrické energie nebo vody z domů je nutno do nabídkové ceny zahrnout náklady spojené s odběrem elektrické energie – tyto náklady budou refakturovány zhotoviteli. V případě, že výměna oken za okna plastová byla v ojedinělých případech již v minulosti realizována např. samotnými nájemníky konkrétních bytů, se výměna oken v těchto ojedinělých případech neprovede a cena díla bude na základě předávacího protokolu při fakturaci ponížena o tyto méněpráce.