Technická specifikace plošiny:

Plně automatické provedení s ovládáním ve stanicích a všemi funkcemi ovládání i přímo na plošině včetně tlačítka nouzového signálu přivolání obsluhy v případě poruchy. Možnost zamčení plošiny. Zařízení musí splňovat podmínky vyhlášky 398/2009 Sb. a směrnici 2006/42/ES. Součástí dodávky je i zhotovení elektro-přípojky a případné související stavební práce.

Umístění: vnitřní

Pozice: levá

Kotvení pojezdu na ocelové sloupky kruhového nebo čtyřhranného průřezu

Zábradlí: dvojtrubková dráha z nerezové oceli plnící rovněž funkci madla

Rozměr desky: cca 900x800mm (d*š)

Rychlost jízdy: 0,06-0,12 m/s, elektromotor s převodovkou

Napájení motoru: bateriově

Napájecí napětí: 230V/50hz

Vybavení: automatické sklápěcí přepravní desky, automatické sklápění nájezdového můstku a madla, dotykové lišty

Počet stanic: 2 (nástup, výstup)

Počet ramen: 2

Ovládání: ve stanicích a na plošině

Typ dráhy: zatočená

Zatáčka: 1x 180ᵒ parking v dolní stanici, 1x 180° na mezipodestě

Nosnost: min. 250 kg

Barva: RAL (dle vzorníku)

Bezpečnostní prvky: zvednutí horního a dolního nájezdového můstku se sklopenými bezpečnostními madly. Mechanizmus nájezdových můstku s elektrickým zabezpečením tak, že zabraňuje najetí na překážku. Plovoucí podlaha je elektricky jištěná, zastavení plošiny nad překážkou s možností odjetí od překážky. Pohon je vybaven brzdou a zachycovačem.

Ilustrační foto: